目录

第1章、概述	1

1.1项目简介	1

1.2编制说明	2

1.3施工总平面布置	5

1.3.1拟建临时设施计划	5

1.3.2地下管线、地上设施保护方案	17

1.3.3扰民的解决方案	25

附表五：施工总平面图	28

附表六：临时用地表	29

第2章、施工方案与技术措施	31

2.1开工施工准备	31

2.2隔压站工程施工	34

2.2.1混凝土灌注桩施工	34

2.2.2砌筑工程施工	38

2.2.3钢筋混凝土工程施工	43

2.2.4散水、坡道施工	54

2.2.5排水明沟工程施工	57

2.2.6水泥砂浆楼地面施工	61

2.2.7水泥基自流平地面施工	64

2.2.8踢脚线工程施工	69

2.2.9墙面装饰板施工	73

2.2.10块料墙面铺贴施工	77

2.2.11非焦油聚氨酯涂膜防水施工	80

2.2.12墙面抹灰工程施工	84

2.2.13石膏板吊顶天棚安装施工	87

2.2.14防盗门安装施工	89

2.2.15防火门安装施工	91

2.2.16木质门安装施工	94

2.2.17保温隔热外墙施工	99

2.2.18保温隔热屋面施工	102

2.2.19块料楼地面施工	105

2.2.20混凝土硬化施工	109

2.2.21毛石挡土墙施工	113

2.2.22土石方工程施工	118

2.2.23外防水工程施工	125

2.2.24电气安装工程施工	130

2.2.25监控系统施工	144

2.2.26给排水工程安装施工	149

2.2.27热力系统施工	159

2.3利正热力公司换热站工程施工	165

2.3.1拆除彩钢墙面施工	165

2.3.2拆除彩钢板屋面施工	167

2.3.3垃圾清理外运施工	171

2.3.4压型钢板墙板施工	173

2.3.5屋面防水卷材施工	177

2.3.6屋面天沟、沿沟施工	180

2.4热力管网工程施工	185

2.4.1砌筑检查井施工	185

2.4.2管沟土方施工	189

2.4.3支墩式固定支架施工	194

2.4.4架空管道支架（HZ01~03）施工	198

2.4.5钢管铺设施工	201

2.4.6混凝土管道顶进施工	204

2.4.7钢管件安装施工	208

2.4.8防水套管制作、安装施工	212

2.4.9焊缝X光射线探伤施工	215

2.5室外工程施工	219

2.5.1混凝土检查井施工	219

2.5.2给排水工程安装施工	224

2.5.3室外电气工程施工	234

2.6学校管热站工程施工	239

2.6.1抗震支架施工	239

2.6.2电气桥架抗震支架施工	244

2.6.3设备基础施工	249

2.7、重难点工程施工	253

2.7.1长距离供热管网工程施工重难点及解决措施	253

2.7.2新建隔压站工程施工重难点及解决措施	257

2.7.3改扩建换热站工程施工重难点及解决措施	261

2.8危大工程施工	265

2.8.1脚手架工程施工	265

2.8.2高空作业施工	272

2.9季节性施工措施	277

第3章、组织机构设置	294

3.1施工组织管理机构	294

3.1.1组织管理机构部署与人员职责	294

3.1.2项目经理部管理制度	304

3.1.3组织保障措施	349

3.2项目管理总体安排	352

3.2.1总体管理措施设计	352

3.2.2施工和管理人员的准备	360

3.2.3施工准备工作计划	364

3.2.4物资准备和资金准备	365

3.2.5主要材料、设备、构配件计划	366

第4章、质量管理体系与措施	369

4.1质量目标和方针	369

4.2质量管理体系	371

4.3质量管理机构	371

4.4质量保障制度	375

4.4.1质量管理制度	375

4.4.2检验检测制度	380

4.4.3质量教育培训	391

4.5关键环节质量保证措施	394

4.5.1工程关键施工控制流程	394

4.5.2质量预防纠正措施	400

4.5.3质量通病原因分析及管理对策	402

4.5.4过程控制管理制度	406

4.5.5工程质量管理控制要点	410

4.5.6关键环节质量控制措施	418

第5章、安全、现场文明工地及环境保护管理体系与措施	426

5.1安全标准工地建设与保证措施	426

5.1.1安全管理体系	426

5.1.2安全管理机构	428

5.1.3安全管理制度	433

5.1.4主要设备操作规程	441

5.1.5安全专项施工方案及管理措施	453

5.1.6紧急情况处理措施、预案	481

5.1.7安全生产措施费的使用计划及保证措施	502

5.2文明工地标准建设保证措施	506

5.2.1创建文明工地的目的和意义	506

5.2.2文明施工管理体系	507

5.2.3文明施工管理机构	507

5.2.4文明施工管理制度	508

5.2.5确保文明施工的技术组织措施	510

5.2.6文明标准工地建设保证措施	523

5.2.7文明施工措施费的使用计划及保证措施	536

5.3环境保护标准体系与措施	537

5.3.1环境保护管理体系	537

5.3.2环境保护管理机构	538

5.3.3环境保护管理制度	540

5.3.4现场环境条件分析	545

5.3.5环境保护管理措施	549

5.3.6扬尘污染防治专项方案	577

5.4绿色施工保障措施	591

5.4.1绿色环保施工管理	591

5.4.2绿色施工规划管理	593

5.4.3节约材料与资源利用	595

5.4.4绿色施工保障措施	596

5.5标准化工地建设	646

第6章、工程进度计划与措施	724

6.1施工总进度计划目标	724

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图	724

6.2保证进度措施	725

6.2.2施工总体进度计划的保证措施	725

6.2.3进度保证措施	752

6.2.4工期动态管理计划	762

第7章、人力资源保障	764

7.1劳动力投入和保证措施	764

7.1.1劳动力来源	764

7.1.2劳动力投入计划及措施	771

附表三：劳动力计划表	786

7.2民工工资发放计划和保证措施	787

7.2.1民工工资发放计划	787

7.2.2农民工工资支付保证措施	790

第8章、机械配备	821

8.1施工机械配置原则	821

8.2机械设备投入计划	843

8.3设备的使用管理及维修保养措施	844

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表	846

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	851

附表三：劳动力计划表	855

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图	857

附表五：施工总平面图	858

附表六：临时用地表	859

第1章、概述

1.1项目简介

1、项目名称：xxxx供热改造工程

2、招标人：xxxx

3、招标代理机构：xxxx

4、建设地点：xxxx

5、工程概况：xxxx

6、资金来源：xxxx

7、质量要求：服务质量须符合国家相关验收规范，质量等级为合格。

8、安全要求：安全责任主体为投标人，实施现场安全管理责任主体为采购人。

9、计划工期：xxxx

1.2编制说明

一、编制依据

1、业主提供的招标文件。

2、我公司对现场实地勘察、调查资料了解的具体情况。

3、我公司现有施工能力及历年来进行的施工技术总结、QC等科技成果及设备状况，管理水平及类似工程施工经验。

4、国家、建设部及省市颁布的有关环保、水保、文保、土地、质量、合同等方面的法律法规。

5、我公司可调用到该项目的各类资源。

二、编制原则

1、遵循《招标文件》及相关文件的原则，严格按照招标文件中有关工期、质量、安全、环保等要求编制施工组织设计，确保业主各项要求均得到满足。

2、遵循设计文件的原则，深刻理解设计意图，掌握设计标准，严格按设计原则编制施工组织设计，使选定的施工方法和工艺达到设计标准，满足设计要求。

3、遵循现行施工技术规范和验收标准的原则，在编制施工组织设计时，严格按照施工技术规范和验收标准制定各项质量保证措施，确保实现质量目标。

4、遵循安全第一、预防为主的原则，施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案，设置各种明显的安全警示牌，在安全措施落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。

5、遵循优质高效的原则，加强领导，强化管理，优质高效。

6、遵循工期目标的原则，根据招标书对本合同段的工期要求，编制科学、合理、周密的施工方案。采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标，满足业主要求。

7、遵循方案优化的原则，科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南。在施工组织设计编制中，

8、遵循科学配置的原则，根据本项目的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实行科学配置，选派有施工经验的管理人员，技术人员，进场专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

9、遵循合理布局的原则，从节省临时占地，减少植被破坏，搞好环保，防止水土流失，实施文明施工等多角度出发，合理安排生产及生活场地，房屋布局，做好环境保护和驻地绿化。工程完工后，及时平整场地，恢复植被。

10、遵循贯标机制的原则，使质量保证体系在本项目自始至终得到有效运行，使本项目所覆盖的全部质量活动及相关要素始终处于受控状态。服从业主的要求和指挥，按合同规定履行责任和义务，以业主的满意为努力的方向。

三、编制说明

本《施工组织设计》在编写过程中，力求以较短的篇幅，在短时间内，让各位专家了解其所表述的重点和难点，及针对本工程的各项重点难点拟采用的施工方案及措施，在本《施工组织设计》中作了一一详细表述。编制过程中，力求以干炼的语言为各位工程专家充分展示工程的重点信息。另外我公司非常珍惜雇主给予我们的这次宝贵的机会，若我公司有幸中标，我们将依据本《施工组织设计》确定的原则，遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件，在设计交底图纸会审之后编制详细的专项工程施工方案和作业指导书，为工作提供完整的技术性文件，用以指导施工，确保优质、高效，安全地完成本工程的建设，给雇主递交一个满意的工程。

四、项目施工目标

1、质量目标

| 招标文件要求目标 | 我方承诺目标 |
| --- | --- |
| 服务质量须符合国家相关验收规范，质量等级为合格。 | 服务质量须符合国家相关验收规范，质量等级为合格。 |

2、工期目标

| 工期 | 招标文件要求目标 | 我方承诺目标 |
| --- | --- | --- |
| 总工期 | xxxx | xxxx |
| 备注：本工期满足招标文件要求 |  |  |

1.3施工总平面布置

1.3.1拟建临时设施计划

1.3.1.1施工现场平面布置、临时设施

| 平面布置依据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同文件、图纸、我公司当地施工经验 |  |
| 2 | 国家和地方政府相关的法律、法规。 |  |
| 3 | 施工现场勘查情况。 |  |
| 4 | 本企业关于施工项目大临建设的程序文件。 |  |
| 平面布置原则 |  |  |
| 本工程现场的使用场地非常有限，因此合理应用本工程现场的场地是十分重要的。在施工期间，我们将尽量避免由于现场施工操作、材料运输、车辆出入对周边交通带来的任何妨碍。根据本工程周围环境特性，现场平面布置充分考虑了各种环境因素及施工需要，布置时遵循如下原则： |  |  |
| 1 | 施工平面布置按建设单位提供的用地规划布置，同时做到紧凑合理，尽量减少施工用地。 |  |
| 2 | 施工设备和材料堆场按照“就近堆放”和“及时周转”的原则，既尽量布置在施工地点附近，同时考虑到交通运输的便利，保证施工道路通畅，尽量减少材料场内二次搬运。施工各阶段应作好现场标准化建设。中小型机械的布置，要处于安全环境中。 |  |
| 3 | 尽量采用装配式施工设施，减少搬迁损失，提高施工设施安装速度。 |  |
| 4 | 施工机械的布置，既要满足施工使用要求，又要考虑安装和拆卸的方便。 |  |
| 5 | 各项施工设施布置都要满足方便生产，有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 |  |
| 6 | 根据工程各施工阶段的特点，分别进行施工平面布置，以满足不同时段的施工需要。 |  |
| 7 | 临建布置符合施工现场卫生、环保、安全和消防要求。尽量避免对周围环境的干扰和影响。本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场永远处于整洁、卫生、有序、合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色工地，并为业主树立一个良好的外观形象。 |  |
| 总平面管理 |  |  |
| 总平面管理原则 |  | 根据业主和监理认可的施工总平面设计及各阶段布置，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的，实施施工平面的科学、文明管理。 |
| 总平面管理计划 |  | 依照工程进度网络计划，制定详细的机具进退场、主材及周转材料进退场、各工种施工队伍进退场等专项计划，以确保工程进度、均衡利用平面为目标，制定适合实际情况的总平面管理实施计划。 |
| 总平面管理措施 |  | 1、施工总平面管理由项目技术负责人负责组织、协调，并由工程部具体实施。施工中根据工程进度的实施情况，发布分阶段总平面管理实施计划，制定平面管理办法，对施工场地统一安排，统一调度，保证平面管理计划的顺利实施。 2、现场入口处设门卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构图等图牌。所有人员凭出入证出入，无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序和劳动纪律等行为发生。 3、凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条，保安进行登记方可，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。 4、施工现场的水准点，轴线控制点，埋地线缆，架空电线应有醒目标志，所有材料堆放区也必须作好标识，并加以保护。 5、现场施工垃圾集中放入分类垃圾站内，专人管理、统一搬运，并及时运出场外。 6、各个场区均安排固定的施工管理人员和相关的劳务队伍负责人负责该区的材料堆放和文明施工。 7、每天派人对现场进行湿水降尘、清理维护，确保其干净整洁。 |

1.3.1.2临时设施及道路布置

根据业主提供的生活区域情况，我单位将根据现场实际情况，结合业主要求，并按照我单位的CI管理标准进行办公区域和职工生活区域的大临布置。本工程管理项目部，构建生活大临设施，办公用地按6m2/人，宿舍按3.5m2/人，食堂（含餐厅）按0.8m2/人，浴室按0.3m2/人，厕所按0.2m2/人。

项目部1个，双层彩板房，办公室35间（业主及监理各3间），会议室1个，建筑面积500m2（下层办公，上层居住）职工宿舍楼建筑面积2500m2（5栋），满足700人居住条件（每栋12个开间，每间上下铺安排6个人，单栋提供144张床位），其他：职工食堂560m2，浴室210m2，厕所140m2。具体布置详见《平面布置图》。

| 序号 | 部位 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公区域 | 办公区域包括各部室办公室、会议室、接待室、医务室、卫生淋浴间、活动室、棋牌室等。办公用房采用二层彩钢板复合板房屋，室外为素混凝土硬化，办公室门口设停车场，办公区大门入口处设十牌两图及旗台，以良好的精神风貌迎接各方检查。 设置一个配备足够灯光设备、空调和暖气的面积不少于35m2的现场会议室。用于生产例会、顾问及雇主内部会议。 为保证临时用电的不间断，在现场布设一个足够功率的备用燃油发电机和配套的机房，内设系统转换设施、燃油和专业维修人员等，以保证一旦出现外部停电时，备用发电机能自动启动，以保证主要施工工作、电动机械设备和办公生活用电不会受到外部停电的影响。 |
| 2 | 场地 围墙 | 现场围墙采用空心砖砌体，高2m，并按公司标准化管理要求及当地建设行政主管部门关于安全文明施工规定设立中国梦、社会主义核心价值观的宣传标语宣传画，并进行定期维护。 |
| 3 | 现场 大门 | 根据平面布置要求，出入口大门按我公司标准化建设统一要求制作。大门宽10m。 |
| 4 |  | 十牌两图 |
| 5 | 现场临时道路 | 在拟建建筑周围设道路，并进行硬化。场内循环主道路宽度6m，辅路宽4m。为保证施工现场区域内的环境卫生，拟安排8人进行清扫、洒水、冲洗等清洁工作。 |
| 6 | 现场排水设施 | 沿建筑物四周、施工道路旁，设置排水沟，并在排入外网前位置设沉淀池，将污水溢入沉淀池经沉淀后再排入污水管网。 |
| 7 | 施工 现场 | - 项目部应将施工区、办公区和生活区分开设置。 - 施工现场要因地制宜地提升景观绿化覆盖，合理规划固化地坪施工，作业区、生活区主干道地面应不低于150mm厚C25混凝土地面标准，场内其他次道路地面也应硬化处理，并保持施工现场道路畅通。 - 裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、清扫、洒水、喷洒抑尘剂和冲洗地面等扬尘控制措施。 |
| 8 | 周转材料堆场 | - 由于场地可利用空间有限，材料的进场应满足施工计划要求。 - 施工及周转材料按工期进度计划分批进场，分类堆放，标识清楚。做到分规格码放整齐，做到一头齐、一条线。 - 施工现场材料保管依据材料的性能及管理办法采取有效的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。 - 贵重物品、易燃、易爆和有毒物品及时入库，加设明显标志，并建立严格的领、退料手续。 - 材料堆放场地设置得力的消防措施，消防设施齐全有效，培训所有施工人员，使他们能正确使用消防器具。 - 施工现场临时存放的材料应码放整齐，不能妨碍现场运输。堆放散料时进行围挡，围挡高度不低于0.5m。 - 施工备用渣土存放高度不得超过围挡高度，并采取洒水、苫盖等措施。 |
| 9 | 安全及文明施工布置 | 修筑临时排水管在基坑周边安装坚固的防护栏杆基坑内设置钢梯，提供人员上下按照施工平面布置图堆放料具并挂牌标识，堆放整齐悬挂防火标志牌、防火制度、防火计划及火警电话等醒目标志现场设消防储备水箱和消防泵，配专用用电线路直接与总闸刀上端连接现场做到工完场清，余料要堆放整齐，机械设备应洁净，标识明确在大门内侧道路中间设洗车池，出入车辆必需经过冲洗建筑和生活垃圾集中堆放、集中搬运、建立无烟现场在工作区域设立一个临时厕所，以确保现场免于随地大小便大污染。 |
| 10 | 绿化环保设施布置 | 办公区及生活区域设置绿化带，种植树木花草。施工现场混凝土输送泵及砂浆搅拌机搭设封闭式机棚，木加工和钢筋加工车间搭设隔音棚，以减少噪声污染。 |
| 11 | 沉淀池 | 施工现场出入口需在工程开工前设置完成车辆冲洗设施和废水沉淀池等设施，车辆冲洗于净目密闭后方可出场。土方施工阶段还应增设洗车槽和车辆自动冲洗装置，工地现场用地条件受限的，应采取其他措施确保净车出场。 |
| 12 | 信息化 应用布置 | 1、本工程在开工前期，在项目部现场办公室，及现场重点高点设置了远程数字视频监控系统（施工现场布置不少于5套远程数字监控系统），了解和掌握工程进展通过运用此技术，保证了施工质量和安全，提高了工作效率和管理水平，有效节约了施工管理费用。 2、为了便于施工人员管理，将工人安全帽内安装智能芯片识别系统，对不同施工阶段人员配置数量进行动态掌握，有利于人员的调整和管理，且便于加强后勤保障工作对施工人员的出勤情况进行控制，可避免因工资等费用的支付而引发纠纷。 |
| 13 | 职工生活区 布置 | 为了满足管理人员及施工人员住宿及生活，按照现场布置平面要求，特对职工生活区进行布置。 - 施工现场项目部根据作业需要设置员工宿舍。宿舍应集中统一布置，严禁在厨房、作业区、仓库内住人。 - 建筑面积在10万m²以上的项目应合理配置宿舍总间数，为有效解决男女混居现象，设置20%~30%比例的规妻房，每间宿舍不宜超过8人，严禁采用通铺。 - 宿舍内根据管理规定安装空调等降温设备，房间内应统一设置金属质生活用品专柜，住宿人员应统一安排做到"一人、一床、一凳、一插"。 - 宿舍应确保主体结构安全，设施完好，禁止用钢管、毛竹及竹片等搭设的简易工棚作宿舍，活动房搭设不宜超过二层。宿舍内后窗易设置高度1.8米以上（由下而上一层为第三块板位置，二层为第六块板位置，有利于文明施工和卫生保洁）。 - 为有效解决宿舍内使用大功率电器现象，消除火灾隐患，民工宿舍区应采取限电器集中管理制度同时设立集中灶具间和开水房，宿舍灶具间、卫生间宜设置在主导风向的下风侧。 - 宿舍电动车停车区应安装一定比例的充电插座。 - 宿舍建立室长卫生管理制度，且和宿舍人员名单一起上墙。宿舍内宜设置统一床铺和储物柜，室内保持通风、整洁，生活用品整齐堆放，禁止摆放作业工具。 - 有条件的项目部应建立篮球场、乒乓球室、阅览室等娱乐场所。 |

1.3.1.3临时设施的管理

在工程施工期间对于施工现场文明施工用清洁道路、车辆、防护设施等水源可在现场建造临时沉淀池，考虑部分清洁水源采用基坑降水所产生的水源。

| 序号 | 部位 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公区 生活区 | 我公司将对临时设施（包括办公材料堆场厕所等）进行统筹规划。临时设施的管理严格按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）的相关条文执行。 1、厕所管理 办公用房厕所内设洗手槽、便槽自动冲洗设备，派专人定时清扫。施工现场选用移动式厕所，对于临时厕所的使用应对工人进行交底，并教育工人爱惜临时厕所设备，制订相应的惩罚措施。并派保洁员两名，每天打扫三次及进行消毒一次，确保厕所达标清洁。 2、保洁工作 保洁工作是施工现场文明施工的一个重要组成部分，由项目技术负责人直接管理，并设立由一支6人组成的保洁队伍，定保洁区域、定责任人员、定工作内容。对厕所、垃圾站等容易滋生蚊蝇的地方，由保洁人员重点处理，生活垃圾集中堆放，并由环卫公司天天清运，给施工现场创造一个良好、文明、清洁的环境。 |
| 2 | 材料堆场加工场 | 由我公司负责规划场内材料堆场、加工场的布置，并负责现场本单位材料、设备堆场的场地硬化。 |
| 3 | 施工临时道路 | 我公司将派专人负责道路的清洁、障碍清除以及维修保养工作，确保道路清洁、畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染材料进场时，派专人协助当地的交警部门疏导该路段的交通，避免造成交通堵塞。 |

1.3.1.4场内外交通组织

| 序号 | 部位 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场外交通 | （1）本工程该区域的车流量相对不大，对现场材料的运输将可能不会造成影响。 （2）在进场后立即与交通部门沟通联系，以取得支持，大型车辆进出时，在四周道路出入口设置警示牌，派专人协助维持交通。 |
| 2 | 场内交通状况 | 本工程施工临时道路大致沿拟建场内正式道路布置，沿建筑物的四周形成环形道路。 |

1.3.1.5施工照明计划和布置

本工程工期紧短，因此需进行夜间施工。在夜间施工时，应保证有足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用电源。

      - 1、施工区照明计划和布置

根据《工业照明设计标准》，本工程夜间照明光照度要求为200lux。

施工现场采用5.3kW镝灯，其光照度为Φ650000Lm。

照明镝灯的设置严格按照当地夜间施工管理条例的要求进行设计和布置。

2、道路照明设置

根据《城市道路照明设计标准》，场内道路按15米间距设置路灯，以确保道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境，达到保障交通安全，提高交通运输效率，场地内照明选用太阳能路灯，已达到节能环保要求。

      - 3、消防应急照明布置

施工现场采用灯源为2×6W应急照明灯，其光照度为Φ172.8Lm。为满足应急的需要，所设置的消防应急照明灯照度值不低于正常工作场所所需照度值的90%，疏散通道照度值不小于0.5lx，且保持视觉连续。临时消防应急照明灯要选用自备电源的应急照明灯具，自备电源的连续供电时间不小于60min。现场应急照明布置在安全通道处。

1.3.2地下管线、地上设施保护方案

一、地上地下物的综合保护为确保沿线各种地下管线、既有道路、设备及构筑物在施工期间不受损坏，采取以下综合保护措施。

1、项目经理部成立管线、设施保护临时领导小组，专门负责地下管线及构筑物的调查，制定地下管线及构筑物的保护措施，检查和监督其实施。

2、施工前，详细做好地下管线调查工作，办妥管线监护交底卡，对地下管线及周围构筑物进行严格保护。

3、加强对职工的教育，提高职工的管线保护意识。施工中一旦发现不明管线，及时迅速报告建设单位和当地有关部门并采取有效的保护措施。

4、施工开挖时，事先根据己有图纸标明的管线位置挖设探坑，查明管线的具体方向和埋深，并在现场做醒目标识对地下管线先防护后开挖并与产权单位取得联系，共同制定现场防护措施。

5、对有地下管线的地方，采用人工开挖的方法，严禁用机械开挖，接近管线所处标高时，更应注意。

6、地下管线施工暴露后在管线上设立标高及控制位置点进行监控测量，监测每天检测一次，直至管线封闭后停止检测。

7、管、线、缆一旦被损坏，必须立即向其所属部门汇报，同时组建抢修组，在最短的时间内恢复正常，避免造成不必要的损失。然后召开事故分析会，分析事故产生的原因，追究有关人员的责任，并进行处罚。

8、专门成立维修小组，对原有道路进行维修、保养，保证其正常通行。

9、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施，调查分析首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。

10、从技术上引起重视：项目经理部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。

11、从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一样洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行管槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。

12、在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。

13、如在跨线作业点有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。

14、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞，核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。

15、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥地下管线监护交底卡手续。施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术人员、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写管线交底下，并建立保护地下管线责任制，明确各级人员的责任。

16、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。

17、施工队和各班组管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂地下管线无事故表和保护地下管线安全的十个不准。

二、地下设施的加固措施

（一）地下管线保护

1、对公用管线的保护，首先采用开挖样洞等方法探测公用管线，摸清管线的位置、深度、直径，在施工图上明确标明，施工前必须进行开挖，使关键部位的管线情况完全暴露。在施工中，将采用适当的方法加以保护。

2、对于纵向平行的管线，如其中心线距现场边距离较近，则在开挖沟槽时，则要十分小心，保证质量和安全。

3、对地下管线及架空线，主要采取下列加固措施：

（1）给水管等硬管：在开挖前，要先在该位置人工挖出样洞摸清管线走向，管节的接口位置，再以钢板桩或桐木横架将要开挖的沟槽上用钢丝绳将管子吊住。如果管子的接头全部暴露在外，则在两节管子的接口处都要以钢丝绳吊牢。

（2）通讯管、电力导管等，因这种管线的导管长度较短，安全可靠的方法是采用下托、上吊的措施，即以在导管的背面用4×8寸板或板桩托着，上面用钢板桩等连同托板将管子一起吊牢措施。

（3）施工区域附近的架空线，在施工期间将采取加固电线杆及派专人监护，防止挖土或大型机械操作时危及线路正常运作。

（4）必须加强对公用管线保护的意识，加强对管线保护的措施。这样，才能保证工程的顺利施工。

（二）地下设施的加固措施

1、目前无现场地下情况详细资料，在施工准备期间，须查清地下有无管线及管线位置、埋深、用途等，需改道的应报请有关部门改道，不能改道而有在施工影响范围内的管线，须采取加固和保护设施，以确保安全。

2、施工时若遇到原电讯电力电缆、给水与给排水管线，为了能有效地保证地下设施不被损坏和不偏移、沉陷等，必须采取有关的加固措施。对于并行管线采用钢板桩加固，钢板桩距原有管线应留出一定宽度，且采取密打加固。

3、地下管施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报告当地有关部门处理后方可继续施工，如发现有测量处的永久性标桩或地质、地质部门设置的长期观测点等，应价以保护。

4、在敷设有地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工时应采取措施，以防止破坏管线造成严重事故。施工时避开或将其移走，无法避免的施工时安排专人监控，禁止施工机械直接触碰，并及时采取措施加固或防护。

5、遇交错支管采用托板绑吊，其方法是在沟槽上横放一根直径不小于200mm、直顺、木质较好的圆木尺寸相同的枋木等。横梁担在沟边的长度不应小于500mm，并加垫木板分散对沟壁的压力。然后在电缆或管道底部垫上一块宽度不小于300mm，厚度不小于50mm，长度与外露加固物相近的木板，若属电缆管，木板的宽度应与电缆管的宽度一致，管身应用小方木垫平，以免绑吊受力时将管接口折裂。绑吊一般采用8号铁丝缠绕4-6圈，并调至适合的紧度。

6、在加固时，应特别注意管底挖土，应采取分段挖通并用方木垫好，其厚度以略大于能放垫板的厚度为宜，严禁超挖，以免造成管口折裂。斜穿沟槽的管道应采取分段绑吊的方法，但托板必须托主管接口部位，并用小方木垫平其它部位，绑吊时各点必须受力均匀，以免造成管口折裂。

7、各种管道或电缆的加固，需在回填土高于管道或电缆底部后，方可拆除。拆除时应注意观察管道、电缆管有无沉陷，必要时应采取局部加固的办法，回填时不再拆除，以保证施工的安全和设施的完好。在施工如遇到地下设施破坏，应首先采取截流、关闭阀门等措施，并及时同志有关部门，然后在有关部门的指导下，采取加固措施。

8、针对自来水管，首先和自来水厂联系，共同查找路线走向，绘制详细的图纸，并在关键部位设明标志。为防止自来水管偏斜，靠近开挖面一侧打钢板桩，如管道横穿，侧两侧各打一排钢板桩，顶部用铁丝固定。

（三）拆除改移措施

1、施工前调查所有施工影响范围内的管线，着重查明悬吊管线种类、规格、埋深、材质、接头型式、节长和管线基础等资料。

2、根据查明的管线资料，针对各种管线的控制要求，采取相应的保护方案，设计出具体的支托参数。

3、管线悬吊必须事先制定出详细的施工方案，并获得建设单位、监理工程师认可，同时与管线主管单位共同商讨，并达成一致意见。

4、支托结构必须座落在坚实的、稳定可靠的支墩上。

5、管线在其下面的原状土开挖前支吊牢固，并经检查合格后，再采用人工开挖其下部土方。

6、管道漏水时，必须修理好后方可悬吊。管道较长或接口有断裂危险时，采取加固措施后再悬吊或直接架设在钢梁上。

7、在施工过程中，对刚性悬托管线进行监测，管线上观测点的数量，征求管线主管单位的意见，一般在每节管线上设一观测点，观测标志可用抱箍直接固定在管线上。

8、工程施工时，不得碰撞管道悬吊系统或起重机。

9、悬吊管线依据管线的类型分别设立一定的安全保护区域，严禁机械设备靠近。

10、回填土前，悬吊的刚性管线下砌筑支墩加固，防止下沉，并按设计要求恢复管道和回填土。

11、在具体施工阶段，加强施工监测，并通过与管线基准值的对比分析来掌握管线的实际状况，并反馈信息，及时、灵活地调整施工工艺。

12、管道附近禁止停放各种机械及堆放杂物。

（四）其他设施防护

1、安全防护主要是施工场地内的安全防护。为确保安全，施工现场砌围墙进行封闭式管理，设专职门卫站岗值勤，工作人员挂牌上岗，杜绝非施工人员进入现场，防止非施工人员进入现场后因缺少施工安全防护经验而发生危险，外架满挂安全网及彩条布作全封闭施工，防止坠物伤人和减少粉尘污染。

2、出入口处通道设安全防护棚，并悬挂明显标志。

三、地上设施的保护措施

（一）保护措施原则

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管道图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞，开挖样洞时通知管线单位监护人员到场，核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。

2、工程施工前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥地下管线监护交底卡手续。

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写管线交底，并建立保护地下管线责任制明确各级人员的责任。

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂地下管线无事故表和保护地下管线安全的十不准。

（二）地上设施加固措施

1、工程开工前，查明地上设施的分布情况，在有地上设施的部位覆盖2公分厚的钢板。

2、对已有的地上设施，在工程开工前，搭设双层钢管防护棚进行保护。

3、严格按施工方案搭设脚手架，挂设安全网，做好施工洞口及临边的安全防护，防止施工过程中材料的坠落而造成对原有设施的破坏。

4、施工前向建设单位及有关部门索要有关资料，尽可能多地了解地下设施管线分布情况，以便提前做好相关准备。

5、对地上架空线路等设施，采取设置警戒标志或搭设防护棚防护。土石方开挖应防止临近已有物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形，必要时应与设计单位或建设单位协调采取保护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。

6、地上设施的保护主要以动力照明电杆为主。采用剪刀撑和Y型拉线加固法拉设钢缆加固，剪刀撑的方法是用两根直顺木质较好的杉杆或其它圆木绑扎成剪刀形，夹撑在电杆的上方，水泥杆的上支点应绑扎一块小方木，防止撑点滑动，木杆可直接用扒钉把死。剪刀撑、撑杆与电杆的夹角为30-45°，单杆撑夹角为30°。圆木的长度应根据沟宽和支点角度要求选择其直径，剪刀撑不得小于120mm，单杆撑不得小于150mm。下支点可采用打锚桩或挖出与圆木尺寸略同的斜坑，并在坑底垫一块小木板固定支点。

7、普通拉线加固法，方法是用两根3-5股数的8号铁丝或钢丝绳，Y型拉线的上端为两根铁丝或钢丝绳，形同Y型，多用于并列杆的加固连接在电杆的抱箍上，木质电杆可直接绑扎在电杆上，钢丝绳应用钢丝绳扎头扎牢，并用小扒钉将铁丝或钢丝绳把紧以防脱落。下支点应设置牢固的地锚，地锚可采用条石、倒牙等，然后用拉线上的花篮螺丝将拉线调节至合适的紧度，拉线与电杆的夹角一般应为30-45°。

8、拉线一般不设拉紧绝缘子，若拉线穿越导线时，是需装设拉紧绝缘子，其安装位置应距地面2.5m以上。遇高压线杆的加固，需同供电部门取得联系，在供电部门的指导下进行加固。

1.3.3扰民的解决方案

1、防扰民措施

民扰和扰民的情况必须引起高度重视。

（1）首先注意施工现场的位置，以及了解附近建筑的分布情况，精心安排施工进度计划及优化施工方案，以对该工程临近居民引起最少的损害、噪声或任何其它的干扰和不便

（2）项目经理部需精心组织、科学管理，合理安排施工流程，将噪音大的施工安排在白天，并将噪声大的设备进行防噪处理

（3）治安保卫方面。我公司拟采取如下措施：

a.与甲方紧密配合做好各种治安保卫工作，出入登记，施工人员要佩戴出入证

b.挑选整体素质好的队伍，并经常教育施工人员严格遵守甲方的工地管理制度和我公司的有关制度，对违规者予重罚

c.与当地政府治安管理部门联系，联防联治，取得他们的支持

d.加强材料和物资的管理，做到材料堆放合理，保管得当

e.协调好各施工单位、各工种的关系，文明施工以大局为重，争创团结合作的良好气氛，杜绝不良纷争和打闹事件。

（4）项目中，材料和垃圾的运输要与该区域的交通管理部门协调，按有关部门规定的时间、线路进行运输。提前做好材料的进场计划，以便与相关管理部门协调。运输垃圾时要装载妥当，防止运输过程中散落，散落在道路上的垃圾要及时清理，材料运输前要绑扎牢固，防止在运输途中碰坏、坠落

（5）在施工时间段施工机械噪音控制、施工垃圾的处理等方面，严格遵守文明施工管理要求，确保项目达到“文明安全工地”。

（6）施工现场大力提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（7）在施工中采用新工艺、新机械、新材料或更换、调整部分影响严重的设施和设备，尽量降低施工影响，保证施工进度。

（8）随时与现场周围有关部门取得联系，对他们的意见、建议进行合理采纳，对有关施工工序安排、工人操作方面的问题，在生产调度会上进行解决。

（9）合理安排施工工序，尽量将噪声污染严重的工序安排在白天。

      - 2、防民扰措施

只要严格执行和落实防止扰民的措施，最大限度的减少噪声污染，就可以有效地减少民扰，民扰大部分是由于扰民引起的，应该相信，我们绝大多数附近居民是能够充分理解施工单位的困难的。为了防止民扰事件的发生，我们在落实防止扰民措施的前提下，制定如下措施：

（1）在施工前公布连续施工的时间，发布施工告示，向工程周围的附近居民做好解释工作。

（2）教育施工人员严格遵守各项规章制度，维护群众利益，尽力减少工程施工给附近居民带来的不便。

（3）文明环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。

（4）现场设立来访接待处，并配备热线电话，24小时接待来访来电，对所有问题均在24小时内予以明确答复。

（5）依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施都仍然阻挠正常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理。

（6）总之，项目经理部均严格遵守执行有关维护市容、市貌的文件规定，在安全生产、文明施工等方面，严格按照国家建筑工程施工现场标准化管理规定，按行业规范组织现场文明施工，确保项目达到创建文明工地的标准和要求。

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厕所 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 浴室 | 7 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 食堂 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 医务室 | 8 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 消防器材室 | 4 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 门卫室 | 4 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 配电房 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 水房 | 3 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 会议室 | 11 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 办公室 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 监理办公室 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 施工办公室 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 机动车停放区 | 4 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 试验室 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 仓库 | 15 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 材料堆场 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 加工车间 | 13 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 加工车间 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 工人宿舍 | 22 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 机械设备停放区 | / | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 工人活动区 | / | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |

第2章、施工方案与技术措施

2.1开工施工准备

一、技术准备

1、在本工程的全过程施工中，我方将充分发挥在施工技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前就技术上的一切问题做好充分的准备。技术准备的七项主要任务

2、针对工程特点，制定完善的技术岗位责任制，形成配套的技术力量。

3、项目工程师组织有关人员熟悉图纸，同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等，会同建设、设计、监理单位共同做好图纸会审。

4、由项目经理牵头进行方案研讨，制定分项施工方案的编制计划及完成时间。

5、重点方案关系到安全、成本及工期，应予以高度重视。

6、以施工组织设计为中心，制定材料采购、试验施工等各项计划，与业主、监理共同评价及选择合格的材料供应商，提前计划、保证施工。

7、以施工组织设计为指导，编制详细技术交底。施工前安排各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底、健康安全交底，使所有人员在施工开始前做到心中有数。

8、根据轴线控制及标高引测的依据，进场后复核建筑物定位桩控制点，引入高程控制水准点，做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。

9、确定关键、特殊工序及质量控制点，制定相应的技术保证措施及质量保证计划，及时做好对于施工班组的逐级交底，加强施工过程中的检查和监督，确保在施工中得以切实贯彻实施。

二、现场准备

1、现场办公等设施启用、水管布设

2、解决现场的施工用电用水问题

3、确定行车路线，开设现场出入口，对现场围挡进行修整，达到我方的CI标准

4、运土运垃圾车辆全部采用全封闭式自卸式运输车

三、施工材料准备

1、针对本工程结构特点及工期要求，施工的准备工作特别是抢险物资的准备工作要做得格外充分，要符合施工进度的要求，做到及时补充。

2、放工用常规物资，如搭建临设的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前十天进场，并均保证提前进场，对于构成工程实体的建筑材料将先编制详细的物资需求计划，物资储备、申请、订货计划，采购加工计划，且经过建设单位及监理工程师的审核、确认，所有物资将预先设定场地，分类别堆放，并做好标识及产品保护工作。

3、编制材料采购计划，执行公司材料管理手册。

4、采购员在采购材料时，采取货比三家，优先选择质优价廉的符合设计要求及质量标准的产品。

四、施工人员准备

1、我方将组建一套具有较高政治素质，精干、技术资质高和经验丰富的大型工程施工经验的项目管理班子，并保证班子的所有人员均拥有岗位证书，项目经理具有相当的大型工程施工项目管理的经验。其他主要的项目管理人员如项目技术负责人、项目安全负责人等均具有丰富的施工项目管理经验，努力使管理机构的设置知识化、专业化，满足本工程项目的各项要求。

2、参加本工程的施工的作业工人大都为本公司长期聘用的专业技术工人，特殊技术工种均保证持证上岗。

五、公共关系协调

1、及时办理好交通、城管、市政、市容、环卫等有关手续。

2、办理好运输车辆的通行证件。

3、积极主动配合建设单位做好周围居民、单位的工作，取得谅解和支持。

4、预先选好卸土点，并办理相关手续。

2.2泵站工程施工

2.2.1混凝土灌注桩施工

一、工程概况

xxxx

二、施工准备

（1）技术准备

组织施工人员熟悉设计图纸、勘察报告及桩基布置图，编制详细的施工技术交底文件。对机械操作手进行专项培训，明确施工要点及安全要求。

（2）测量放样

依据设计坐标放出桩位中心，并用钢筋短桩加以标识。经复核无误后，报监理工程师确认。

（3）机械设备准备

根据地质条件及桩径要求，选用回转钻机或冲击钻机成孔。主要设备包括：旋挖钻机1台、吊车1台、混凝土输送泵1台、搅拌设备1套、泥浆循环系统1套、测量仪器及检测设备若干。

（4）材料准备

钢筋采用HRB400及HPB300，规格为Φ16、Φ14、Φ12、Φ10、Φ8，钢板采用-60×60×4。混凝土采用C30商品混凝土，坍落度控制在18～22cm。泥浆原料为膨润土、纯碱、水，按配比制备。

（5）现场布置

设置临时施工道路、材料堆场、泥浆池、沉淀池及排水沟。施工现场设置围挡、防尘网和警示标志，确保文明施工。

三、施工工艺流程

放样定位→埋设护筒→制备泥浆→成孔钻进→清孔→检孔→安放钢筋笼→灌注混凝土→桩端后注浆→凿除桩头→成品保护

四、主要施工技术措施

（一）护筒埋设

（1）护筒材质由施工方自定，一般采用厚度不小于6mm的钢护筒。

（2）护筒埋设深度宜为1.0～1.5m，顶端高出地面约0.3m，垂直度偏差≤1%。

（3）护筒周边采用粘土或砂土回填夯实，防止漏浆、坍孔。

（二）泥浆制备与循环使用

（1）泥浆采用膨润土制浆，控制比重1.05～1.20，粘度17～20s，含砂率＜2%。

（2）制浆池、沉淀池、储浆池及排浆沟应砌筑严密，防止渗漏污染。

（3）施工中定期检测泥浆性能，发现比重过大或含砂率超标时及时更换。

（三）成孔施工

（1）采用机械钻孔方式成孔，根据地层情况选用回转钻或冲击钻。

（2）钻进过程中应保持泥浆面高于地下水位1.5m以上，防止坍孔。

（3）钻孔深度、孔径及倾斜度应符合设计要求，成孔偏差控制在±50mm内。

（4）钻进至设计标高后，应进行清孔，孔底沉渣厚度≤50mm。

（四）钢筋笼制作与吊装

（1）钢筋笼在现场加工制作，主筋采用HRB400钢筋（Φ16、Φ14、Φ12、Φ10），箍筋采用HPB300Φ8钢筋，焊接连接处焊缝饱满。

（2）钢筋笼长度应与设计桩长相符，制作完毕后编号堆放，防止变形。

（3）吊装时采用吊车垂直下放，严禁碰撞孔壁。钢筋笼保护层厚度控制在50mm。

（4）下放钢筋笼前再次检测孔深与孔径，确认清孔合格后方可操作。

（五）混凝土灌注

（1）采用导管法灌注混凝土。首批混凝土量应能保证埋管深度不小于1.0m。

（2）混凝土灌注应连续进行，不得中断，坍落度18～22cm。

（3）灌注中控制导管埋深在1.5～3.0m范围，严防断桩、夹泥。

（4）灌注结束后，桩顶超灌500mm，以便后续凿桩头。

（六）桩端后注浆

（1）混凝土强度达到设计强度的75%以上后进行注浆作业。

（2）采用水泥浆或水泥-膨润土浆液，水灰比0.6～0.8。

（3）注浆压力控制在0.8～1.2MPa，注浆量由试验确定，确保浆液充分充填桩端。

（4）注浆完成后及时清理设备并做好记录。

（七）凿桩头与桩基成品保护

（1）桩头凿除采用机械凿除或风镐凿除，严禁使用爆破。

（2）凿桩头深度按设计标高执行，凿除后清理表面杂质，保护钢筋完整。

（3）成品桩基应设围挡与警示标识，避免车辆碾压与机械碰撞。

五、质量控制措施

（1）建立桩基施工质量责任制，关键工序实行旁站监理。

（2）严格控制桩位偏差≤20mm，垂直度偏差≤1/100。

（3）每根桩施工后进行桩顶标高复测，记录孔深、混凝土方量、坍落度、导管埋深等参数。

（4）桩基检测采用低应变检测及静载试验抽检，检测结果应满足设计承载力要求。

2.2.2砌筑工程施工

一、施工准备

1、技术准备

（1）熟悉图纸，确定烧结砖的排列顺序，烧结砖镶嵌的部位，各预留孔洞的大小、位置、尺寸，了解各种埋管、预埋件在砖墙中的做法。了解烧结砖砌体的构造要求及有关质量标准。

（2）试验室已下达砂浆级配单，用书面形式向水、电、设备安装负责人了解在砌筑过程中有无需要预留、预埋的孔洞、管线、埋件等，为满足以后设备安装，有无特殊的要求。

（3）轴线、门窗洞口线、墙边线、皮数杆经复核符合要求。

（4）钢筋、预埋件、预埋管等经验收符合要求并办好相关的手续。

（5）砌筑过程中的各项技术要求、质量要求、安全措施已经向班组进行交底并做好书面记录。

2、材料准备

（1）烧结砖：品种、规格、强度、密度等必须符合设计要求及施工规范的规定，出厂合格证或试验报告要齐全。

（2）烧结砖：品种、规格、强度、密度等必须符合设计要求及施工规范的规定，出厂合格证或试验报告要齐全，过火砖、欠火砖不得使用。

（3）水泥：32.5MPa普通硅酸盐水泥，出厂合格证要齐全，出厂日期在三个月以内。

（4）砂：宜用中、粗砂（与级配单相符），使用前应过5mm的筛子。配制M5以下的砂浆所用的砂的含泥量不得超过10%，配制M5以上的砂浆所用的砂的含量不得超过5%，砂中不得含有草根、树皮等有机质。

（5）掺合料：白石灰膏，熟化时间不少于7天。

（6）其它材料：混凝土木砖，墙体拉接筋的规格、长度及末端弯钩应符合设计要求及施工规范的规定。

3、作业条件准备

（1）在需砌砌体的层段的结构墙、柱上弹出楼层向上一米的水平标高线。

（2）弹好墙身及门窗洞口位置线，在结构墙、柱上弹出烧结砖砌体墙的立边线。

（3）砌筑前先用水泥砂浆或细石混凝土把地面找平，然后在踢脚线高度范围内用标准砖砌筑。

（4）砌筑前一天应将预砌砌体与原结构相接处，洒水湿润，以保证与砌块之间的粘接。

（5）准备好制作砂浆试块的试模（一组六块）。

二、操作工艺

1、基层清理

将砌筑砌体墙部位的楼地面清理干净，剔除高出地面的凝结灰浆，并清扫干净。

2、砂浆搅拌

砂浆配合比应采用重量比，水泥的计量误差不超过2%，砂及灰膏的计量误差应控制在5%以内，砂浆采用机器搅拌，搅拌时间不少于90秒。

3、烧结砖砌体

（1）砌筑前应按实际尺寸规格进行排列摆块，不够整块的可以锯裁成需要的规格。砌筑时，应上下错缝，采用满铺满挤法砌筑，上下层之间成十字形错缝，转角处应相互咬砌搭接。在砌块与墙柱相交处必须按设计要求留设拉接筋。

对于240厚的砌体墙，在墙与上层的楼板或梁接触处应用标准砖斜砌一皮砖，使墙体与上层的楼板或梁抵紧当烧结砖墙厚为200时，在墙顶无法用标准砖斜砌，为了实现墙体与上层梁板之间的可靠的连接，应在墙体与上层梁板之间的缝隙处用粘接砂浆（体积比为水泥：107胶：中砂1：0.2：2）填塞密实。

（2）烧结砖砌筑时，凡小于1/3标准块长度的地方都要用标准砖镶嵌。墙的下部踢脚线高度范围内，门窗洞口四周，圈梁下边，构造柱两边以及混凝土墙与其它墙柱相交处加拉接筋的地方，都要用标准砖镶嵌。在外墙转角处及内外墙相交处，可根据排砖需要决定是否利用标准砖镶嵌，在可能的情况下宜尽量利用标准砖镶嵌。在排砌块时，应注意排好每一处镶嵌标准砖的位置，做到立面上对称美观。

4、挂线

砌砌体墙时，应在正面墙上挂线，当砌块的高度比较大时，应挂两根线，用来控制每一块砌块的上下两个边，几个人同时使用一根线时，应在长线的中间设几个小支点，把长线分成几段小线，砌每一块砌块时都要穿线看平，做到砌块横平竖直，水平灰缝均匀一致。灰缝厚度控制在8～12mm。

5、留槎

外墙转角处应同时砌筑，不得留槎。内外墙相交处应尽量避免留槎，如不可避免时应留成斜槎，留槎长度不应小于墙体高度的2/3，留槎必须平直、通顺，分段位置在变形缝处或门窗洞口处。隔墙与墙或柱不同时砌筑时应留成阳槎并要加预坦拉接筋。拉接筋沿墙高每五十公分应设一道，长度应为其它部位拉接筋长度的两倍，末端应加180度的弯钩。

为了配合构造及圈梁支模板，在轻质墙中镶嵌时，要在下列位置留出支模孔：在构造柱的两侧沿竖向每隔750要留出60×120的孔在圈梁的水平方向每隔500要留出60×120的孔。

6、混凝土木砖、预留孔、墙体拉接筋

本工程门窗框全部采用后塞口施工，在砌墙时，要预埋混凝土木砖，由于烧结砖砌体墙在门窗洞口的四周全部用标准砖砌筑，在门窗洞口四周预埋混凝土木砖的做法可完全按照砖墙砌筑时的预埋方法处理。

混凝土木砖预埋时，其数量按洞口的高度确定，洞口高度在1.2米以内时，每边放两块，在1.2～2米之间时，每边放三块，高度在2～3米之间时，每边放四块。预埋混凝土木砖最上面一块位置距洞口顶为三皮标准砖，最下面的一块的位置距洞口底为五皮标准砖，中间的木砖的位置要放置均匀。墙体内预埋的木砖要先做防腐处理。在砌墙过程中要留出各种水、电、设备的预留孔，门窗安装的预留孔等各种预留孔洞，避免事后穿墙凿洞。在砌砖时要按设计要求留出拉接筋，在构造柱处留拉接筋时，要注意把拉接筋放到构造柱主筋的内侧，同时要尽量靠近主筋，并应上下对齐，为以后浇构造柱混凝土提供方便。转角处及内外墙相交处的拉接筋在放置时要注意避免出现内拆角。

洞口砌到标高时，要对顶标高进行复核，复核无误后再安装过梁。过梁安装时要检查所用过梁的规格、型号是否符合设计要求，过梁混凝土的强度是否已达到可以安装的要求。当确认无误后再开始安装。先用水泥浆把过梁底找平到设计标高（当找平层厚度超过20时，要用细石混凝土代替水泥砂浆），过梁安装时应做到平稳，两端的支撑长度应一致，并要符合设计要求，当过梁因靠混凝土柱而导致搁置长度不能满足设计要求时，应在浇混凝土柱子时预留钢筋，该处的过梁要改为现浇过梁。安装预制过梁时，要注意分清过梁的上下面的位置，避免错放。

7、构造柱施工

构造柱两边全部镶嵌标准砖后，构造柱的施工方法完全与砖砌体的施工方法相同。

8、冬、雨季施工

在预计气温连续十天内平均低于5摄氏度或当日气温低于-3摄氏度时，即按冬期施工的要求进行施工。冬期施工使用的砌块要在砌筑前除去冰霜，灰膏如受冻要在融化后再使用。拌制砂浆所用的砂中不得含有大于10的冰冻块。在负温下砌筑时，应调整砂浆的稠度。为了防止砂浆冻结，可在砂浆中掺入少量的盐，当利用掺盐砂浆时，要注意做好砌体拉接筋的防锈工作，可在拉接筋上涂刷两道防锈漆。在有绝缘、保温或装饰要求较高的工程中，不得利用掺盐砂浆砌筑。冬期采用非冻结法施工时，应注意避免刚砌好的墙受冻。晚上，应把刚砌好的墙用草袋覆盖好。

雨季施工时要注意根据砂的含水量的变化及时调整砂浆的重量配合比。砌筑时，要利用含水量水不太高的砌块，当砌块的含水量接近饱和时，不得用来砌筑。雨季施工时要注意做好水泥的保护工作，防止受潮结块。

2.2.3钢筋混凝土工程施工

一、施工程序

1、其施工程序如下：施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。

二、模板工程

1、本工程砼施工主要采用定型钢模，其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状，拼制模板时，板边要平直，接缝严密，不得漏浆。

2、模板材质应符合相应的国家和行业规定，木材的质量应达到III等以上的材质标准，腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑，褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。

3、根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样，重要的结构多设控制点，以便检查校正。模板安装过程中，必须经常保持足够的临时固定措施，以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。

4、模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成，支撑必须保证牢固，在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。

5、安装支撑、调整完毕后的模板，在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。

三、钢筋工程

1、本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。钢筋的材质所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购，进场钢筋的外观符合技术规范的要求，并具有出厂证明和试验报告单，钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验，如拉伸试验、弯曲试验，凡检验、试验不合格的，一律清退出场，以保证钢筋质量。

2、钢筋砼结构用的钢筋，其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，且应立牌以资识别。在贮存、运输过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内，露天堆置时，应垫高并加遮盖。

3、钢筋的试验钢筋在加工使用前，应分批进行机械性能试验：钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg。根据厂商提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径。在每批钢筋中，选取经表面检查尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件和一个冷弯试件，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件进行实验，对不合格的项目做第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋不合格。

4、钢筋的加工和安装、钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋应平直，无局部弯折。钢筋的调直应遵循以下规定：

（1）采用冷拉法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%，Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不得大于1%

（2）冷拉低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

（3）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后的钢筋的允许偏差不得超过以下标准：

箍筋直径受力钢筋直径(mm)

<2828～40

5～107590

1290105

（4）施工时，应按照设计施工详图进行钢筋放样，并在模板或其它建筑物上明确标记。钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋大小的尺寸均应符合施工详图的规定。为了保证混凝土保护层的必要厚度，应在钢筋模板之间设置强度不低于结构设计强度的混凝土垫块，垫块应埋设铁丝与钢筋扎紧，垫块应互相错开，分散布置。

四、钢筋混凝土工程

施工放样结束后，进行模板、钢筋工序的施工，经监理单位验收合格后的工作面，方可进行混凝土施工，在混凝土施工前，保持基层的清洁和湿润状态。

1、混凝土材料

施工前首先对原材料进行试验，确定最优配合比作为施工控制依据。同时根据施工进度计划进行原材料的备料，满足施工的连续性，合格的材料进场后应按照不同的种类分别堆放。本工程的粗细骨料在指定的料场购买。骨料的材质、粒径、含泥量等指标均应达到相关规定和标准，运输到施工现场。

2、水泥

水泥采用指定材料供应供货，运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，并采取有效措施防止受潮。

3、骨料

按料场进行购买，所购骨料应是合格材料，细骨料应质地坚硬，清洁、级配良好，细度模数应在2.4～3.0范围内，其他标准应符合有关技术规范。粗骨料的最大粒径，所用骨料应尽量级配连续。不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土装卸时，粒径大于40mm的骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎，对含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验后，才能使用。

4、水

本工程拟采用库水经净化处理合格后用于施工。其pH值、不溶物、可溶物氯化物等的含量按下表标准执行。

物质含量极限

项目钢筋混凝土素混凝土

pH值＞4＞4

不溶物mg/L＜2000＜5000

可溶物mg/L＜5000＜10000

氯化(以Cl-计)mg/L＜1200＜3500

硫酸盐(以SO42-计)mg/L＜2700＜2700

硫化物(以S2-计)mg/L————

5、其他掺和料

根据施工图纸及监理人的指示下，混凝土中可掺入粉煤灰、硅粉等其他掺和料。施工前应按图纸要求和监理人的指示采购掺和料，并将材料供应厂家、样品、质量证明书和使用说明书报送监理人。掺和料使用前，应通过试验，确定其质量达到相关标准后才能使用。掺和料的运输和储存，应严禁与水泥等其他粉状材料混装，以避免交叉污染，储存过程中应防潮防水，若出现硬块的掺和料不能使用。

6、外加剂

用于混凝土的外加剂(如减水剂、缓凝剂、早强剂等)其质量应符合相关的规范规定。不同品种的外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以免交叉污染。外加剂的掺和量应由配合比试验确定，并报监理工程师批准。2、混凝土配合比所有配合比试验结果均应在书面请示监理工程师并得到批准后方能使用。水泥混凝土水灰比的最大允许值应符合下表规定。

水灰比最大允许值

混凝土部位水灰比

基础0.60

内部0.65

受水流冲刷部位0.50

混凝土的坍落度应根据建筑物的性质、钢筋含量、砼的运输、浇筑方法和气候条件确定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑点的坍落度可按下表选定。

混凝土在浇筑点的坍落度

建筑物的性质标准圆坍落度(cm)

水工素混凝土或少筋混凝土1～4

配筋率不超过1％的钢筋混凝土3～6

配筋率超过1％的钢筋混凝土5～9

7、混凝土的拌和及运输

（1）混凝土的拌和根据试验确定的配合比，进行各种原材料的配料，在雨后配料前应检测配料的含水量，进行配料调整，水泥、混合材料和骨料平均以重量计并通过磅称计量，称量偏差不超过设计及规范要求。装料的顺序为：先装石子，再装入水泥，最后装入砂，在搅拌的过程中，严格控制拌和时间，拌和时间由试验确定，要求拌合出的混凝土和易性达到相关规定。拌合时间不少于下表的规定：

混凝土拌和时间(S)

拌和机进料容量

(m3)最大骨料粒径

(mm)最少拌和时间

自落式搅拌机强制式搅拌机

0.8≤Q≤1809060

1＜Q≤3150(或120)12075

Q＞315015090

（2）混凝土的运输搅拌机布置在浇筑点附近便于混凝土的运输。运输采取人工手推车的方式，在混凝土运输过程确保不发生分离、漏浆、严重泌水等现象。

8、混凝土浇筑

基础面混凝土浇筑岩基上的杂物、泥土及松动的岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，应制定措施处理完毕后方可浇筑。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。对于易风化的岩基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层，在软基上操作时，应力求避免破坏和扰动原状土壤。基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2～3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。

9、混凝土分层浇筑作业

浇筑时应按批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在廊道周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升，在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直到保持水平面。混凝土卸入仓面后，随浇随平整，平整采用人工平整方式，保证摊铺平整后的料均匀且满足厚度要求。采用插入式振捣器进行振捣，插入式振捣器采用行列式或交错式布置插点，振捣时不得触动钢筋及预埋件。每次移动位置的距离不大于振动棒作用半径的1.5倍。振捣过程中，严格控制振捣时间，一般混凝土表面呈水平不再显著不沉，不再冒出气泡，表面泛浆为准。

10、混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应通过试验确定，或按DL／T5144－2001规定执行。若超过允许间歇时间，则按工作缝处理。除经监理人批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过下表规定。

混凝土浇筑层的最大允许厚度(mm)

捣实方法和振捣器类别允许最大厚度

插入式软轴振捣器振捣器头长度的1.25倍

表面式在无筋或少筋结构中250

在钢筋密集或双层钢筋结构中150

附着式外挂300

在浇筑分层的上层混凝土前，应对下层混凝土施工缝面进行冲毛或处理。

11、砼面的修整

有模板砼浇筑的成型偏差不得超过下表规定的数据。砼结构表面的允许偏差

顺序项目砼结构的部位(mm)

外露表面隐蔽内面

模板平整度

1相邻两面板高差35

2局部不平(用2m直尺检查)53

3结构物边线与设计边线315

4结构物水平截面内部尺寸±9

5承重模板标高±5

6预留孔、洞尺寸及位置3

12、砼表面缺陷处理

砼表面监察凹陷或其它损坏的砼缺陷按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的砼表面，用水冲洗干净，应采用比原砼强度等级高一级的砂浆、砼或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。

13、模板拆除

除已征得监理工程师的同意外，模板拆除的期限一般遵循：非承重的侧面模板，在混凝土强度达到3.5MPa以上，并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，即可拆除。对承重模板的拆除期限，应严格按照监理工程师的指示或招标文件之技术条款的有关规定执行。底模应在混凝土达到以下拆模标准后方可拆除。

14、缺陷处理

对于混凝土表面的蜂窝凹陷或其他已损坏的混凝土缺陷，修补前用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，并采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其他填料填补缺陷处，并予抹平。修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。

五、质量检查和验收

混凝土工程施工前，应按相关规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人也应按规定进行抽样检测，检测试验资料及时报送监理人。

1、混凝土原材料的质量检验：水泥检验每批水泥均有厂家的品质试验报告，按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号、同批次的水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。

2、水质检查拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，按监理人批示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。

3、骨料质量检验骨料的质量检验分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：

在筛分场每批检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。

在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化分别控制在±0.5%和±0.2%(小石)范围内当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，每两小时检查一次砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比骨料的超逊径、含泥量每班检查一次。

4、混凝土质量的检测

（1）混凝土拌和均匀性检测

拌和出的混凝土应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测，检测时，定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样(每个试样不少于30kg)，以测定砂浆密度，其差值不大于30kg/m3，用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不大于10%。

（2）坍落度检测

按施工图纸的规定和监理人批示每班进行现场混凝土坍落度的检测，出机口检测四次，仓面检测两次。

（3）强度检测

现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量以28天龄期的试件按每100m3成型试件3个为准，非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件取自同一盘混凝土。

2.2.4散水、坡道施工

一、施工工艺流程

施工准备→基槽开挖与处理→素水泥浆施工→C20细石混凝土浇筑→表面处理（撒1:1水泥砂子压实赶光）→养护→变形缝设置→质量检查→成品保护

二、施工方法

1、施工准备

清理施工区域周边障碍物，确保作业通道畅通测量确定散水的位置、宽度（900mm）及排水坡度（一般为3%-5%），并用石灰线标出开挖范围检查基槽开挖范围内的地下管线、构筑物等，若有影响需提前处理搭建材料堆放场地，水泥、砂子、石子等需分类堆放，做好防雨、防潮措施接通临时用水用电，安装配电箱（带漏电保护器）。

2、基槽开挖与处理

（1）按照标记的范围进行基槽开挖，开挖深度根据设计要求及图集确定（一般为素土夯实层+混凝土层厚度，确保散水结构稳定），采用挖掘机或人工开挖，开挖过程中控制好深度和宽度，避免超挖。

（2）基槽开挖完成后，对槽底进行清理，去除杂物、浮土，然后进行素土夯实，夯实系数≥0.93，用环刀法检测夯实度，确保地基承载力满足要求。

（3）若地基为软土或回填土，需进行换填处理（如换填级配砂石），分层夯实，每层厚度≤300mm，直至达到设计承载力。

（4）夯实完成后，检查槽底平整度，偏差≤10mm，并用水准仪抄平，确保排水坡度符合要求。

3、素水泥浆施工

（1）素水泥浆采用水泥与水按1:0.5-0.6的比例配制，搅拌均匀，无结块。

（2）在夯实后的基槽底表面均匀涂刷素水泥浆一道，涂刷厚度约1-2mm，确保全覆盖，不得漏刷、堆积。

（3）素水泥浆涂刷后应及时进行下道工序（C20细石混凝土浇筑），避免水泥浆干燥凝固后影响与混凝土的粘结。

4、C20细石混凝土浇筑

（1）C20细石混凝土按设计配合比配制，搅拌均匀，坍落度控制在30-50mm。

（2）浇筑前，在散水边缘安装模板，模板采用木模板或钢模板，高度与混凝土厚度（100mm）一致，模板内侧涂刷脱模剂，用木桩或钢筋固定牢固，确保浇筑过程中不位移、不漏浆。

（3）混凝土浇筑从一端向另一端推进，采用分段连续浇筑，一次浇筑至设计厚度（100mm），不得留施工缝。

（4）混凝土浇筑过程中，先用插入式振捣棒振捣密实，振捣间距≤300mm，振捣至混凝土表面不再冒泡、下沉为止，然后用平板振捣器进一步振捣平整。

（5）振捣完成后，用刮杠按排水坡度刮平混凝土表面，去除表面浮浆和气泡。

5、表面处理（撒1:1水泥砂子压实赶光）

（1）混凝土初凝前（手指按压有轻微痕迹但不下陷），在表面均匀撒布1:1水泥砂子（水泥与中砂按1:1比例混合），厚度约3-5mm。

（2）待水泥砂子吸水湿润后，用木抹子反复搓压，使水泥砂子与混凝土表面结合紧密。

（3）最后用铁抹子进行压实赶光，使表面平整光滑，无抹痕、气泡。

6、养护

（1）混凝土浇筑完成且表面处理后，在12小时内覆盖塑料薄膜或草袋进行养护，保持表面湿润。

（2）养护时间不少于7天，每天洒水次数根据天气情况确定，确保混凝土表面始终处于湿润状态，避免混凝土因失水过快产生裂缝。

7、变形缝设置

（1）按照要求设置变形缝，散水与建筑物外墙之间应设变形缝，缝宽20-30mm，沿建筑物长度方向每6-12m设一道纵向变形缝，转角处设45°缝。

（2）变形缝内清理干净后，填入沥青玛蹄脂或密封胶，填充应饱满、连续，表面平整，与混凝土表面齐平。

8、质量检查

（1）混凝土强度：按规定制作混凝土试块，养护至28天后进行抗压强度试验，确保C20细石混凝土强度达标。

（2）表面质量：检查散水表面是否平整光滑，无裂缝、起砂、麻面、蜂窝等缺陷，平整度偏差≤5mm/2m。

（3）尺寸偏差：检查散水宽度（900mm）、厚度（100mm）偏差，宽度偏差≤10mm，厚度偏差±5mm。

（4）排水坡度：用水准仪检查排水坡度，确保符合设计要求（3%-5%），无积水现象。

（5）变形缝：检查变形缝设置位置、宽度及填充质量，确保符合要求，密封严密。

2.2.5排水明沟工程施工

一、工程概况

排水明沟工程主要承担场区雨水、冲洗水等地表水的收集与排放任务。根据设计要求，本工程采用明沟与截水沟结合布设的排水系统，沟体为混凝土结构，设铸铁篦子盖板。明沟断面宽度300mm，沟内最浅处150mm，纵坡0.3%。施工质量要求高、防渗性能要求严格，施工中需严格控制几何尺寸、混凝土密实度、防水层施工质量及沟底平整度。

二、主要施工材料与技术要求

| 序号 | 项目 | 材料或做法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基底处理 | 素土夯实 | 压实系数≥0.95，平整密实无虚土 |
| 2 | 垫层 | 150mm厚C15混凝土 | 表面平整，强度达设计要求后方可进行上部施工 |
| 3 | 沟体结构层 | 40mm厚C20细石混凝土加3%防水粉 | 随打随抹，密实无蜂窝麻面 |
| 4 | 防水层 | 1.5mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜2道 | 涂膜均匀、无漏涂、鼓泡、脱皮现象 |
| 5 | 面层防护 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | 抹压密实、表面光滑、坡向正确 |
| 6 | 盖板 | 铸铁篦子 | 规格、强度符合07J30-P28-④标准 |
| 7 | 排水纵坡 | 沟底纵坡0.3% | 保证排水通畅，不得反坡积水 |

三、施工准备

（一）技术准备

熟悉施工图纸及相关规范，如《给水排水工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）。

编制专项施工技术交底，对沟槽开挖、模板安装、防水层施工、混凝土浇筑等关键工序进行技术培训。

根据施工现场条件布置施工道路、材料堆放区、排水系统、临时用水用电设施。

（二）材料与设备准备

材料：C15/C20混凝土、防水粉、非焦油聚氨酯防水涂料、水泥、砂、铸铁篦子等。

设备：搅拌机、夯实机、平板振动器、混凝土振捣棒、手提抹子、滚涂机、水平仪等。

测量工具：全站仪、钢卷尺、水准仪、坡度尺。

四、施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖→基底处理→浇筑C15垫层→模板安装→浇筑C20细石混凝土→抹面防水粉层→涂刷聚氨酯防水层→抹水泥砂浆保护层→安装铸铁篦子→养护与验收

五、主要施工方法与技术措施

（一）测量放线

按设计图纸坐标及纵坡要求放出沟中心线、边线和高程控制桩。

使用水准仪严格控制纵坡0.3%，并设置明显标识，防止施工中误差累计。

（二）沟槽开挖

采用机械开挖为主，人工修整为辅。开挖宽度比沟底宽度每侧各加200mm，便于支模与操作。

沟底标高精确控制，严禁超挖如超挖则采用C15混凝土回填并夯实。

开挖完成后，应及时组织验槽，确保基底密实、无积水、无扰动。

（三）基底处理

基底采用素土夯实，分层夯实厚度不大于200mm。检测压实度不低于0.95，达标后方可浇筑混凝土垫层。

（四）垫层施工

垫层采用C15混凝土，厚度150mm。浇筑前应清除基底杂物、洒水湿润。

浇筑时分层振捣密实，表面用木抹子找平，保证纵坡。养护时间不少于7天。

（五）沟体混凝土施工

模板采用木模板或钢模板，确保尺寸准确、接口严密。沟体采用C20细石混凝土+3%防水粉，分层浇筑、随打随抹，表面平整光滑。

振捣时使用Φ30mm振捣棒，防止漏振或过振。拆模时间以混凝土达到1.2MPa强度后为宜，防止损伤棱角。

（六）防水层施工

混凝土表面应清洁干燥，含水率<9%。

涂刷前对表面进行封底处理（涂一遍稀释防水涂料）。聚氨酯防水涂膜分两遍施工，每遍厚度约0.75mm，交叉垂直方向涂刷。

每层间隔时间不少于4小时，最终干膜厚度≥1.5mm。

（七）水泥砂浆保护层施工

在防水层验收合格后，抹20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。抹面平整密实、表面光滑，防止损伤防水层。

（八）铸铁篦子安装

按设计要求布置篦子位置，边角顺直、缝隙均匀。盖板与地面齐平，不得高出或低陷。

安装后进行排水通畅性检查，确保无堵塞。

（九）养护与清理

混凝土浇筑完毕后，覆盖湿草袋或塑料薄膜保湿养护≥7天。防水层固化期内严禁踩踏或堆放重物。

施工完成后应清除残浆、杂物，保持沟内洁净畅通。

六、质量控制措施

| 控制项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 沟底标高 | ±10mm | 水准仪检测 |
| 沟宽偏差 | ±5mm | 钢尺量测 |
| 纵坡偏差 | ≤0.05% | 水准仪检测 |
| 混凝土密实度 | 不得有蜂窝麻面 | 外观检查 |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm | 钢针测量 |
| 盖板安装平整度 | ≤3mm | 水平尺测量 |

2.2.6水泥砂浆楼地面施工

1、工艺流程

施工准备→基层处理→水泥砂浆配制→施工操作→养护→质量验收

2、操作工艺

1.施工准备

材料准备阶段，首先要采购符合国家标准的水泥和干净、无杂质的砂子，确保原材料质量。若设计要求使用外加剂，应准备符合技术指标的产品。施工工具和机械设备需提前检修，包括搅拌机、抹子、振捣棒、水平尺、刮板等，保证施工顺利进行。施工人员必须熟悉施工图纸及相关技术规范，明确工艺流程、施工要求和质量标准。现场必须清理干净，基层表面应无浮尘、油污和积水，且保持干燥坚实。施工计划需明确工期安排、技术交底及质量控制措施，确保各环节有序衔接。

2.基层处理

基层清理为关键环节，需彻底去除基层表面的灰尘、砂粒、油污和其他松散物，确保基层平整坚实。若基层存在裂缝、空鼓、坑洞等缺陷，需使用符合要求的修补材料进行修复，防止后续砂浆层开裂或脱落。基层表面应进行打毛处理，以增强水泥砂浆与基层的机械结合力。对于潮湿基层，应采取干燥处理或涂刷防潮剂，防止含水率过高影响砂浆附着力及强度。基层处理后应进行验收确认，达到施工要求后方可进行下一步工序。

3.水泥砂浆配制

严格按照设计配比（如水泥∶砂子1∶3体积比）配制砂浆，砂子必须清洗干净，含泥量低于规范要求，保证砂浆强度和粘结性能。加水量应根据砂浆稠度适中原则控制，避免过稀导致强度不足，过干则影响施工操作性。使用机械搅拌，保证砂浆均匀无结块，搅拌时间一般不少于3分钟。根据需要，可添加适量外加剂，提高砂浆的流动性、粘结性及抗裂性能。配制好的砂浆应尽快使用，避免分层或提前硬化。

4.施工操作

施工前根据设计标高弹出控制线，明确砂浆找平层厚度及坡度要求。将配制好的砂浆均匀铺撒在基层上，使用刮板或抹子进行初步找平，确保砂浆厚度均匀。随后采用规则的振捣方式，用振捣棒排除砂浆内的气泡，增强密实度，提升强度和耐久性。振捣完成后，进行细致的抹平，调整砂浆面层的平整度和标高，保证符合设计要求。施工过程中，应密切关注环境温度和湿度，避免砂浆快速干燥导致早期裂缝，必要时采取遮挡、喷雾等保湿措施。施工应分段进行，避免大面积施工中产生温差应力。

5.养护

砂浆层施工完成后应立即开展养护，采用覆盖湿麻袋、塑料薄膜或定时喷雾的方式保持表面湿润，防止早期失水开裂。养护时间一般不少于7天，炎热或干燥天气应延长养护时间并增加养护频次。养护期间应避免对砂浆层产生机械冲击和载荷，防止损坏和变形。养护管理人员需定期检查养护状况，及时补充水分，保证养护效果。

6.质量验收

养护期满后进行全面质量验收，首先检查砂浆层的表面平整度和标高误差，确保符合设计和施工规范要求。仔细观察表面是否有裂缝、空鼓、起砂等缺陷，确保无影响结构和使用的质量问题。必要时对砂浆强度进行抽样检测，确保满足设计强度指标。验收合格后，整理施工记录和检测报告，为后续装修和使用提供可靠依据。如发现问题，应及时整改并复检，确保质量达标。

3、质量标准

（1）外观质量

①表面平整光洁，无明显凹凸不平、砂眼、麻面及蜂窝麻面。

②无明显裂缝、空鼓、起砂、起壳和脱层现象。

③砂浆层厚度均匀，符合设计规定的厚度要求，局部偏差不超过±5mm。

④施工缝、收头处平整，拼接紧密，无错台和明显高低差。

（2）尺寸偏差

①砂浆层的标高误差控制在±5mm以内，且表面坡度符合设计要求。

②平整度误差不大于3mm（2m直尺靠尺检测），无明显波浪形。

（3）强度要求

①水泥砂浆强度等级应符合设计和规范要求，一般为M5~M7.5级（实际等级以设计为准）。

②现场取样进行抗压强度试验，强度不应低于设计规定值的90%。

③强度均匀性良好，无局部强度明显偏低。

（4）粘结性能

水泥砂浆与基层结合牢固，无脱层和空鼓。验收时可采用锤击法检查，敲击无空洞声。

（5）施工工艺合格

①基层处理符合规范要求，基层平整度及含水率达到施工标准。

②砂浆配比合理，搅拌均匀，无结块。

③施工操作规范，养护及时且有效。

4、安全环保措施

（1）在运输、堆放、施工过程中注意避免扬尘、遗散、粘带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

（2）运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。

2.2.7水泥基自流平地面施工

一、工程概况

本工程为热力机房、休息室地面水泥基自流平施工，属建筑室内精装修工程的重要组成部分。工程地面使用功能要求高，需具备以下性能特征：

（1）平整度高：自流平表面应光滑、无波纹、无明显起伏，以满足设备安装与人行舒适性要求

（2）强度高：具有良好的抗压、抗折性能，承载能力满足重型设备运行需要

（3）耐磨性强：长期运行不易起砂、起皮，表层致密

（4）防尘防渗：可有效抑制灰尘扩散，防止水分渗入基层结构

（5）美观整洁：颜色均匀，表面致密光洁，为后续铺装（如环氧、防静电地坪等）提供理想基层。

地坪结构层次如下表：

| 层次 | 构造做法 | 厚度 | 材料说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面层 | 水泥基自流平层 | 5mm | 配界面剂2道，封闭剂1~2道 |
| 找平层 | 混凝土垫层 | 80mm | C25混凝土，机械振捣密实 |
| 基底 | 压实素土 | - | 压实系数≥90%，夯实成型 |

二、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《水泥基自流平砂浆应用技术规程》（JGJ/T175-2015）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

设计施工图纸及设计说明

材料生产厂家技术文件及施工工艺指导书。

三、施工准备

（一）技术准备

施工前由项目技术负责人组织图纸会审及技术交底，明确地坪标高、分仓缝位置及施工顺序。

按照区域划分编制施工流水段，确保施工连续性，避免因间断造成冷缝、色差等问题。

施工前对机房及休息室的通风、湿度、温度条件进行检测与记录，确保满足材料施工环境要求。

（二）人员与机械设备配置

| 工种 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全面负责现场组织协调 |
| 技术负责人 | 1 | 负责技术交底与质量监督 |
| 材料员 | 1 | 材料进场检验与台账管理 |
| 施工班组长 | 1 | 组织工人施工、协调调度 |
| 技术工人 | 6 | 搅拌、摊铺、滚压操作 |
| 安全员 | 1 | 安全监督与现场巡查 |
| 质检员 | 1 | 平整度、强度、厚度检测 |

机械设备如下：

| 设备名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高速搅拌机 | 2台 | 每台功率≥2.2kW |
| 自动激光水平仪 | 1台 | 控制地坪厚度和平整度 |
| 长钉消泡滚筒 | 2个 | 排除气泡，改善表面质量 |
| 吸尘器 | 2台 | 基层清理用 |
| 刮板、钢抹刀 | 若干 | 手工找平辅助工具 |

四、施工工艺流程

基层处理→混凝土垫层施工→清理吸尘→涂刷界面剂→自流平材料搅拌→浇筑摊铺→滚筒排气→养护干燥→涂封闭剂/固化剂→成品保护与验收

五、详细施工方法

（一）基层处理

清理杂物：彻底清除基层表面尘土、油渍、砂粒、浮浆、脱模剂残留等影响粘结的物质。

检测强度：基层混凝土强度不低于C20，表面坚实无空鼓。

含水率检测：采用塑料膜法检测，24小时后若膜内无水珠，视为含水率合格（≤8%）。

修补处理：局部坑洼或裂缝应用环氧修补砂浆填补，打磨平整后再进行界面剂施工。

基层打磨：使用地坪打磨机轻磨一遍，去除浮浆，提高界面附着力。

（二）混凝土垫层施工

按设计施工80mm厚C25混凝土找平层，模板控制标高，分仓浇筑。混凝土采用机械振捣，表面用铁抹子压实、压光，严禁泌水现象。

施工完成后洒水养护7天，表面不得出现裂缝、起砂等缺陷。自流平施工前，垫层强度达到70%以上。

（三）界面剂施工

自流平前48小时对地面进行吸尘清理，保持干燥。界面剂按产品说明书比例稀释（一般1:3~1:5），采用滚筒均匀涂刷2遍。

涂刷应纵横交错、无漏刷，不得流挂。

第一遍干燥后（约1小时）方可涂第二遍。干燥后表面呈半光泽状方可进行下一道工序。

（四）自流平砂浆的配制

严格按厂家比例配料，一般为粉料:水100:22。使用高速搅拌机搅拌2~3分钟，待浆体均匀后静置2分钟再搅拌10秒。

浆体应具备良好的流动性（流动度130~150mm），不宜过稀或过稠。配好的浆料应在30分钟内用完，严禁二次加水搅拌。

每次施工区域应保证一次性连续完成，避免分段接缝。

（五）自流平施工

自流平施工宜在温度10~30℃、相对湿度<80%的环境下进行。按照施工分区自远至近浇筑，施工人员应穿专用钉鞋在浆体上作业。

用刮板按标高摊铺厚度约5mm，并快速用长钉滚筒纵横交叉滚动排气。施工应连续衔接，防止冷缝产生。

每次施工完毕后，应在4小时内禁止通行。

（六）养护与封闭剂施工

自流平初凝后应避免阳光直射、风吹或快速干燥，防止表面开裂。自流平表面24小时内不得上人，48小时后方可进行封闭剂施工。

封闭剂或固化剂施工要求：涂刷前表面清洁干燥采用滚筒或喷涂均匀涂布1~2道

每道间隔2小时以上完成后自然养护48小时方可投入使用。

六、质量控制措施

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 压实系数 | ≥90% | 灌砂法检测 |
| 地坪平整度 | ≤2mm/2m | 2m靠尺测量 |
| 厚度偏差 | ±1mm | 钢针测定 |
| 抗压强度 | ≥25MPa | 回弹仪检测 |
| 含水率 | ≤8% | 塑料膜法 |
| 表面外观 | 平整光滑、无气泡、无裂缝 | 目测 |

质量保证措施：

材料进场须附合格证及检测报告，经监理、质检验收合格后方可使用。

每日施工结束后，班组应填写施工日志，记录施工时间、温度、湿度、搅拌量、流动度等。

每200㎡抽检1点，检测厚度和平整度。严禁在潮湿或灰尘较大的环境中施工。

2.2.8踢脚线工程施工

一、工程概况

本工程踢脚施工范围包括热力机房、休息室及变配电室、控制室等区域。根据不同功能区的使用环境与性能要求，分别采用水泥压力板踢脚线、水泥自流平踢脚线和防静电水泥砂浆踢脚线三种做法。

| 序号 | 踢脚类型 | 高度(mm) | 面层材料 | 施工位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥压力板踢脚线 | 120 | 12mm厚水泥压力板，配套卡扣连接 | 热力机房 |
| 2 | 水泥自流平踢脚线 | 120 | 自流平面层+封闭剂或混凝土固化剂 | 休息室 |
| 3 | 防静电水泥砂浆踢脚线 | 120 | 防静电水泥砂浆，内配接地金属网 | 变配电室、控制室 |

二、施工准备

(1)材料准备

水泥压力板：厚度12mm，表面平整，无裂纹、缺角、翘曲。

水泥基自流平材料：性能稳定，流动性好，强度不低于设计要求。

防静电砂浆材料：采用防静电导电剂配制，导电性能良好，配φ1.5mm镀锌钢网作接地层。

界面剂、封闭剂、卡扣、膨胀螺钉、防锈钉等辅材齐备。

(2)机具设备

搅拌机、刮板、抹刀、灰桶、电锤、螺丝刀、角磨机、靠尺、水平仪、激光标线仪等。

(3)作业条件

墙体基层应平整、干燥，无空鼓、裂缝、油污。地面已完成并通过验收。

室内湿度小于80%，环境温度在5℃~35℃之间。

三、施工工艺

(1)水泥压力板踢脚线（热力机房）

工艺流程：

基层清理→弹线定位→安装卡扣→固定水泥压力板→接缝处理→清理与养护。

施工要点：

弹线定位：按设计高度120mm在墙面弹出水平基准线，确保平整一致。

安装卡扣：按线固定，卡扣间距不大于600mm，转角处加密至300mm。

固定板材：采用防锈螺钉固定，螺钉距边缘20mm，间距≤300mm。

接缝处理：板与板之间留2mm伸缩缝，缝内打防水密封胶。

表面防护：涂透明防潮保护剂，提高抗污性能。

| 项目 | 技术参数 | 施工要求 |
| --- | --- | --- |
| 踢脚线高度 | 120mm | 允许偏差±2mm |
| 板材厚度 | 12mm | 偏差±1mm |
| 卡扣间距 | ≤600mm | 转角处≤300mm |
| 接缝宽度 | 2mm | 打防水密封胶 |

(2)水泥自流平踢脚线（休息室）

工艺流程：

基层清理→涂刷界面剂2道→安装挡模→浇筑自流平层→涂封闭剂或固化剂→拆模清理→养护。

施工要点：

基层要求：墙体基层应坚实、平整、无浮灰及油污。界面剂施工：均匀涂刷两遍，间隔30分钟，确保覆盖密实。

浇筑施工：自流平材料搅拌均匀后倒入模板内，自流找平，用滚筒轻滚排气。

封闭处理：自流平固化24小时后，涂刷封闭剂或混凝土固化剂1~2道。

| 层次 | 材料名称 | 厚度(mm) | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面层 | 水泥基界面剂 | 2道 | 涂刷均匀无漏涂 |
| 面层 | 水泥自流平层 | 5 | 表面平整无气泡 |
| 封闭层 | 封闭剂/固化剂 | 1~2 | 涂布均匀、无粘脚 |

(3)防静电水泥砂浆踢脚线（变配电室、控制室）

工艺流程：

基层清理→界面剂涂刷→铺接地金属网→防静电找平层施工→防静电面层施工→接地检测→修整与养护。

施工要点：

找平层施工：采用1:3防静电水泥砂浆，厚度30mm，内配镀锌钢网，搭接≥50mm并与接地装置可靠连接。

面层施工：涂1道防静电水泥浆后，抹20mm厚1:2防静电水泥砂浆，表面压实、抹光。

导电检测：完工后检测接地电阻，要求≤10⁶Ω，确保防静电功能可靠。

| 层次 | 材料名称 | 厚度(mm) | 配合比 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界面层 | 防静电界面剂 | 1道 | - | 涂刷均匀 |
| 找平层 | 防静电水泥砂浆 | 30 | 1:3 | 内设接地钢网 |
| 面层 | 防静电水泥砂浆 | 20 | 1:2 | 抹平压光，导电良好 |

四、质量控制措施

(1)材料必须具备出厂合格证与性能检测报告，进场后随机抽检。

(2)每道工序施工完毕后，组织隐蔽验收，合格后方可进行下道工序。

(3)踢脚线顶口应平直，墙面结合紧密，不得出现空鼓、裂缝。

(4)防静电踢脚须检测导电性能，电阻值须符合设计要求。

(5)施工人员严格按工艺顺序操作，防止混工序作业造成污染或破坏。

五、安全与成品保护措施

(1)使用电动工具前检查电源线与接地是否完好。

(2)材料堆放整齐，保持现场通道畅通，防止绊倒和损坏材料。

(3)自流平及砂浆施工期间，应封闭区域，禁止人员踩踏。

(4)施工完毕后及时覆盖保护膜，防止磕碰、污染或积水损坏。

(5)成品保护期间，严禁进行重物撞击或高温作业。

六、验收标准

| 检查项目 | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 踢脚线高度 | ±2 | 钢卷尺测量 |
| 表面平整度 | 2 | 靠尺与塞尺检查 |
| 接缝平直度 | 2 | 拉5m线检查 |
| 结合牢固 | 不得空鼓、松动 | 敲击检查 |
| 外观质量 | 平整、色泽一致、无污染 | 目测检查 |

2.2.9墙面装饰板施工

一、施工准备

（1）技术准备

熟悉施工图纸，掌握墙面装饰板的材料规格、安装方式、收口形式及节点构造。

编制专项施工方案并组织图纸会审，明确各部位施工做法。

组织施工技术交底，重点强调基层处理、龙骨固定、板材安装及防裂处理等工序控制要点。

（2）材料准备

墙面装饰板材：根据设计要求选用，如石膏装饰板、铝塑板、铝蜂窝板、PVC板、人造石板、抗倍特板等。

配套材料：镀锌轻钢龙骨、木龙骨、膨胀螺栓、不锈钢挂件、自攻螺钉、铝合金收边条、耐候胶、结构胶等。

所有材料须具备出厂合格证、检测报告及环保性能检测资料。

（3）机具设备准备

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击电钻 | Φ6~Φ12mm | 基层钻孔、安装膨胀螺栓 |
| 2 | 水平仪/激光标线仪 | — | 控制垂直与水平基准 |
| 3 | 电动切割机 | — | 板材裁切 |
| 4 | 手电钻、螺丝枪 | — | 龙骨及板材固定 |
| 5 | 胶枪 | — | 打结构胶、密封胶 |
| 6 | 手锯、钢尺、水平尺 | — | 测量与修整 |

（4）作业条件

主体结构及内墙抹灰已完成，基层表面平整、坚实、无空鼓。室内湿作业项目（地面找平、顶棚施工等）应基本完成。

安装现场应保持清洁干燥，避免尘土及水汽影响板材粘贴质量。

二、施工工艺流程

放线 → 基层检查与处理 → 安装龙骨 → 龙骨校正固定 → 板材裁切 → 板材安装 → 接缝处理 → 收边封口 → 清理验收

三、施工方法与技术措施

（1）放线与定位

使用激光标线仪及钢卷尺，依据设计标高线、墙面分格图，在墙面弹出控制线。

标出龙骨位置线、装饰板边界线、插座及管线孔位线。设立基准控制点，确保整个墙面平整度与垂直度统一。

（2）基层处理

清除墙面浮灰、油污、脱皮层；如墙体有空鼓、裂缝，应进行修补。对于吸水性强的墙体，涂刷界面剂，以提高粘结性能。

墙体平整度偏差不得超过5mm，超过部分应找平。

（3）龙骨安装

龙骨类型：可采用轻钢龙骨（U型、C型）或防腐木龙骨。竖向龙骨间距一般为400~600mm，横向龙骨间距600mm左右；龙骨应与墙体牢固连接。

龙骨与墙体连接采用膨胀螺栓或射钉固定，间距≤600mm。龙骨安装后应进行水平和垂直度检查，允许偏差≤2mm。

（4）板材裁切与预装

按照施工图纸尺寸及分格要求对装饰板进行切割，边缘应整齐无崩边。开孔位置应准确，与电气盒、管线出口吻合。

对拼缝、转角等复杂部位先进行试装，确保拼接平顺。

（5）装饰板安装

①干挂式安装

使用不锈钢挂件或铝合金卡件，将装饰板与龙骨结构连接。板与板之间留缝2~5mm，缝内嵌入弹性密封胶。

每块板材至少设置4个固定点，保证连接牢固。

②粘贴式安装

背面涂刷结构胶（如云石胶或耐候胶），采用点状涂胶法，间距约100mm。将板材轻压在基层上，用橡皮锤轻敲找平，固定支撑24小时后方可拆除。

板缝采用专用铝合金收边条或嵌缝胶封口，保持美观及防水性。

（6）接缝与收边处理

板与板之间的接缝应整齐、宽窄一致。转角处应做45°倒角或金属收边，严禁直接对接。

门窗框、踢脚线、吊顶交界处应设置收边条，颜色与装饰板协调统一。

（7）清理与保护

安装完成后，用软布擦拭表面，清除胶迹、灰尘。已完工墙面应采取防护措施，防止交叉作业造成污染或碰损。

2.2.10块料墙面铺贴施工

1、选砖

一般按1MM差距分类选出1─3个规格，选好后根据房间大小计划用料。选砖时要求方正、平整、无裂纹、楞角完好，颜色均匀，表面无凸凹和扭翘等毛病，不合格的墙砖不用。

2、基层处理与抹底灰

（1）将墙面上残存的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清理干净，并提前一天浇水湿润。

（2）首先将凸出墙面的混凝土剔平，然后用钢丝刷将松动部分刷下来。然后根据图纸指定图集要求，用YJ-302型混凝土界面处理剂或YJ-303拉毛处理一遍，

（3）抹底灰：用5厚的1：0.5：3的水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。

（4）刷素水泥浆一道，水泥浆内掺入水重5%的建筑胶。

（5）吊垂直、找规矩、贴灰饼、冲筋。

3、铺贴

（1）排砖、弹线待基层灰六至七成干时即可按图要求排砖，一个房间应镶贴尺寸一致的墙砖。如条件不能满足时，应将数量较多、规格较大的墙砖贴在下部，以便上部的墙砖由缝隙宽窄找齐。开始镶贴时，一般由阳角开始，自下而上地进行，尽量使不成整块的墙砖留在阴角。

（2）切割墙砖用石材切割机，根据所需尺寸进行切割。如墙面留有孔洞、槽盒、管根、管卡等，要用墙砖上下左右对准孔洞套划好，然后将墙砖放在一块平整的硬物体上用小锤轻轻敲打合金钢小錾子，先凿开面层，再凿内层，剔到符合要求为准（最好用无齿锯切割）。在底层砂浆上应弹垂直与水平控制线，一般竖线间距为1M左右，横线一般根据墙砖规格尺寸每5～10块弹一水平控制线，有墙裙的弹在墙裙上口。

（3）贴标准点是用废墙砖粘贴在底层砂浆上，贴时将砖的棱角翘起，以棱角做为镶贴墙砖表面平整的标准。做灰饼的砂浆用混合砂浆（水泥：石灰膏：砂1：0.1：1.3），在灰饼墙砖的棱角上拉立线，在立线上拴活动的水平线，用来控制墙砖表面平整，做灰饼时上下灰饼需用靠尺板找好垂直，横向几个灰饼需拉线或靠尺板找平。

（4）垫底尺根据计算好的最下一皮砖的下口标高，垫放好尺板作为第一皮砖下口的标准。底尺上皮一般比地面低1CM左右，以便地面压住墙砖。底尺安放必须水平，摆实摆稳底尺的垫点间距应在40CM以内。要保证垫板牢固。

（5）镶贴墙砖首先把挑选出一致规格的墙砖，清扫干净，放入净水中浸泡二小时以上，取出待表面晾干。贴砖的砂浆根据图纸指定图集要求采用1：0.2：0.25水泥石灰膏砂浆做粘接层。同时在贴砖的时候在砖的粘贴面随贴随刷一道YJ-302混凝土界面处理剂以增强粘接力。铺贴时紧靠底尺上皮将墙砖贴在墙上，用小铲的木把轻轻敲打砖面，使灰浆挤满，上口要以水平线为标准，贴好底层一皮砖后，再用靠尺板横向靠平，不平时用小铲把敲平，亏灰时应取下墙砖添灰重贴。门口或阳角处以及每间距2M左右均先竖向贴一排砖，为墙面垂直、平整和砖层的标准，然后按此标准向两侧挂线镶贴。

4、擦缝

擦缝、镶贴完毕应自检有无空鼓、不平、不直等现象，发现问题及时返工修理。然后用清水将砖面冲洗干净，用棉丝擦净。然后用1：1的水泥浆或白水泥掺颜料细沙勾缝，然后用抹布擦平擦净。

5、质量验收标准

墙砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2米垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2米靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5米通线、不足5米拉通线 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

2.2.11非焦油聚氨酯涂膜防水施工

一、工程概况

xxxx

本方案的编制依据包括《建筑防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2021）和《聚氨酯防水涂料应用技术规范》（GB/T23445-2020），旨在规范施工工艺、保证施工质量，防止渗漏隐患。

二、施工准备

（1）技术准备

施工前应组织技术人员、质检人员和班组长共同熟悉图纸，明确防水区域的施工界限、上翻高度、节点构造要求及收头方式。

编制详细的技术交底文件，对基层处理、涂刷厚度控制、涂料配比及固化时间进行书面交底。

施工人员必须经过防水专项培训并持证上岗。

现场应设置防水样板段，作为后续施工及验收的质量标准依据。

（2）材料准备

主材：采用双组分非焦油聚氨酯防水涂料，甲组分为预聚体，乙组分为固化剂，具有优异的延伸性、附着力及耐化学腐蚀性能。

增强材料：采用聚酯无纺布或玻纤布，克重不小于120g/m²，用于增强节点处防水性能。

辅助材料：基层处理剂、稀释剂、封边胶及清洁剂等配套材料应与防水涂料同厂家配套使用。

所有材料进场后应查验出厂合格证、性能检测报告、生产日期，并按批次编号存放。

（3）机具准备

搅拌器、电子称、毛刷、滚筒、橡胶刮板、钢抹刀、吹风机、厚度检测针规、湿膜测厚仪、铁皮压条、密封胶枪、防护用品等。

（4）作业条件

环境温度控制在5～35℃之间，相对湿度不超过85%。

施工前确保基层干燥，表面含水率应≤9%。采用1m²塑料薄膜法检测，4小时无凝结水为合格。

地面应平整、坚实，无起砂、油污、杂质及明水。

若机房内有设备运行，应关闭相关区域，保持通风良好。

三、施工工艺流程

基层清理→基层检查验收→涂刷基层处理剂→节点增强处理→第一遍涂膜→固化检查→第二遍涂膜→厚度检测→涂膜固化→保护层施工→闭水试验→质量验收

四、主要施工工艺与技术措施

（1）基层清理与修补

用钢丝刷或砂轮机清除基层表面的灰浆、油污、浮尘及松散颗粒。

裂缝、空鼓部位应剔凿干净，用聚合物水泥砂浆修补平整，阴阳角处抹成R20mm的圆弧。

施工前用吹风机除尘并烘干基层，确保干净无潮。

（2）基层处理剂施工

按生产厂家要求，将基层处理剂均匀滚涂于施工面上，做到薄而均匀，不得漏涂或积液。

涂刷面积应与涂膜施工区域一致。

常温下干燥4小时以上，手触不粘为准。

（3）节点增强层施工

对阴阳角、穿墙管、施工缝、地漏等薄弱部位，先刷一层涂料，再趁未干时铺设聚酯无纺布。

增强层应平整、无皱折、无气泡，搭接宽度不小于100mm。

再涂一层防水涂料将增强层完全覆盖，形成复合加固结构。

（4）涂膜防水层施工

第一遍施工

将甲、乙组分按厂家要求重量比（一般为A:B1:0.8～1）称量，用搅拌器低速搅拌3～5分钟，搅拌均匀后方可使用。

用滚筒或橡胶刮板均匀涂布，厚度控制在0.8～0.9mm。

涂刷方向应与第二遍垂直交叉，避免漏涂。

涂层应连续平滑，不得有针孔、气泡和堆积现象。

第二遍施工

待第一遍完全固化后（约8～12小时），方可进行第二遍涂刷。

涂布方向与第一遍垂直交叉，确保均匀覆盖。

第二遍厚度约0.6mm，累计厚度达1.5mm。

施工中应分区进行，避免施工间歇导致接缝处涂层不连续。

（5）厚度检测与修补

涂膜固化后使用针规或湿膜测厚仪检测厚度。

每10m²至少检测3点，偏差不超过±0.2mm。

对厚度不足或存在缺陷的部位，应重新补刷，确保总厚度达到设计要求。

（6）防水层收头与细部处理

防水层应沿墙上翻不小于250mm，与结构面牢固粘结。

收头处用金属压条固定，钉距≤300mm，钉眼用密封膏封严。

穿墙管根部、设备基础等处应采用“多层涂刷+无纺布增强”处理，形成整体封闭结构。

（7）保护层施工

涂膜表干后静置24小时以上方可施工保护层。

采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度约20mm，表面压实、抹光。

施工过程中应铺设临时走道，防止人员直接踩踏破坏防水层。

五、质量控制措施

施工全过程应有专职质量员负责巡检和记录，关键工序（配料、厚度、固化时间）须经监理见证。

涂膜防水层必须形成连续、致密、无针孔的整体膜层，不得存在起鼓、开裂、露底等现象。

涂膜厚度检测合格后进行24小时闭水试验，水深20～30mm，不得渗漏或潮湿。

涂料应在规定的可使用时间内用完，严禁过期或未搅拌均匀的材料使用。

严格控制环境湿度，施工后应保持自然通风，避免阳光暴晒或大风直接吹拂。

2.2.12墙面抹灰工程施工

一、施工准备

1、清理施工现场，拆除墙面周边的障碍物，清除墙面上的灰尘、油污、杂物等，确保施工区域干净整洁。对于砖墙表面的残留灰浆、舌头灰等，使用钢丝刷、錾子等工具进行清理。

2、对砖墙基层进行检查，若墙体存在空鼓、裂缝等问题，应先进行修补处理。空鼓部位应凿除后重新砌筑或抹灰裂缝采用灌浆或嵌缝处理。

3、在施工现场设置材料堆放区域，场地应平整、干燥，做好防潮、防雨措施。将水泥、砂等材料分类堆放，并做好标识，便于取用。搭建砂浆搅拌站，确保搅拌设备安装牢固、运行正常。

二、施工流程

基层清理→浇水湿润→墙面甩毛→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层灰→抹中层灰→抹面层灰→养护

三、施工方法

1、基层清理

（1）使用扫帚、钢丝刷等工具，将砖墙表面的灰尘、油污、杂物等彻底清除干净，确保基层表面干净无浮灰。

（2）对砖墙表面的舌头灰、残留灰浆等进行剔除，使墙面平整。对于墙面上的孔洞、脚手眼等，应采用与墙体相同材料进行堵塞严密。

2、浇水湿润

在抹灰前一天，使用喷壶或水管对砖墙进行浇水湿润，浇水应均匀，使砖墙表面充分吸水，但不得有明水。一般浇水次数以砖墙表面达到饱和状态为宜，确保抹灰层与基层粘结牢固。

3、墙面甩毛

将1:3水泥砂浆加水搅拌成粘稠状，然后使用扫帚或专用甩毛工具将砂浆甩到墙面上，形成毛面。甩毛的砂浆颗粒应均匀，粒径为5-10mm，厚度为3-5mm，且应保证墙面80%以上的面积都有毛面覆盖。甩毛完成后，养护1-2天，待毛面强度达到要求后，方可进行下一步工序。

4、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼

（1）根据墙面的垂直度和房间的方正程度，在墙面的四角、门窗洞口边等部位吊垂直、套方、找规矩。使用托线板和线坠检查墙面垂直度，用方尺检查阴阳角方正度。

（2）在墙面上贴灰饼，灰饼采用1:3水泥砂浆制作，大小为50mm×50mm，厚度根据墙面抹灰厚度确定。灰饼间距一般为1.5-2m，且在水平和垂直方向上均应设置，以控制抹灰层的平整度和垂直度。

5、抹底层灰

（1）在甩毛后的墙面和灰饼达到一定强度后，开始抹底层灰。底层灰采用1:3水泥砂浆，厚度为5-7mm。抹灰时，应从上往下、从左往右进行，用铁抹子将砂浆用力抹压在墙面上，使其与基层粘结牢固。

（2）底层灰抹完后，用木抹子搓毛表面，以增强与中层灰的粘结力。检查底层灰的平整度和垂直度，偏差较大的部位应及时进行调整。

6、抹中层灰

（1）底层灰抹完后，待其七八成干（用手指按压有轻微痕迹但不软）时，即可抹中层灰。中层灰同样采用1:3水泥砂浆，厚度为7-9mm。

（2）抹灰时，应将砂浆均匀地涂抹在底层灰上，用木杠按灰饼高度刮平，再用木抹子搓压平整、密实。对于阴阳角部位，应使用阴阳角抹子进行处理，使其方正、顺直。

7、抹面层灰

（1）中层灰抹完后，待其六七成干时，进行面层灰施工。面层灰应在中层灰表面略发白、用手指按压有轻微痕迹时进行，避免出现空鼓、干裂等问题。

（2）面层灰采用1:3水泥砂浆，厚度为3-5mm。抹灰时，应使用铁抹子将砂浆压实、压光，表面应平整、光滑、无抹痕。对于有分格要求的墙面，应在中层灰抹完后及时粘贴分格条，面层灰施工完成后，应及时取出分格条，并将分格缝清理干净、勾好缝。

8、养护

面层灰抹完后，应在12小时内进行养护。采用洒水养护的方式，每天洒水次数应根据天气情况确定，以保持抹灰面湿润为宜。养护时间不少于7天，在养护期间，应防止碰撞和振动，避免抹灰面受损。

2.2.13石膏板吊顶天棚安装施工

1、准备工作

①吊顶内的灯槽、水电管道应安装完毕，消防管道安装并试压完毕

②吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置，轻型灯具可吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具不得与吊顶龙骨连接，应另设吊钩。

2、材料要求

①吊顶龙骨在运输、安装时，不得扔摔、碰撞，龙骨应平放，防止变形，龙骨要存放于室内，防止生锈。

②石膏板运输和安装时应轻放，不得损坏板材的表面和边角，应防止受潮变形，放于平整、干燥、通风处。

3、施工程序

放线→打膨胀螺栓→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→调校→安装石膏板→验收移交下道工序

4、龙骨安装

①根据吊顶的设计标高在四周墙上或柱子上弹线，弹线应清楚，位置应准确，其水平允许偏差±5mm。

②主龙骨吊顶间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。为了确保室内的标高可采用轻钢龙骨吸顶吊件。

③吊杆距主龙骨端部不得超过300mm，否则应增设吊杆，以免主龙骨下坠，当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设角钢过桥，以保证吊顶质量。

④次龙骨应贴紧主龙骨安装，当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

⑤全面校正主、次龙骨的位置及其水平度，连接件应错开安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不超过2mm，校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧。

5、石膏板安装

①板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象，石膏板的长边沿纵向次龙骨铺设。

②自攻螺钉与石膏板边距离，面纸包封的板边以10～15mm为宜，切割的板边以15～20mm为宜。

③固定石膏板的次龙骨间距一般不大于400mm。

④钉距以150～170mm为宜。

⑤石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定，不得多点同时作业。

⑥螺钉头宜钻进石膏板内1～2mm，并不得使纸面破损，钉帽应做防锈处理，并用石膏腻子抹平。

2.2.14防盗门安装施工

现场勘查与测量放线→门框安装→临时固定→垂直度与水平度调整→门框固定→门扇安装→锁具调试→缝隙处理→清理验收

1、现场勘查：检查门洞尺寸是否与防盗门匹配，门洞宽度、高度偏差不超过5mm，垂直度偏差≤3mm清理门洞内的杂物、浮灰，确保基层坚实。

2、测量放线：在门洞周边弹出门框安装的中心线及标高控制线，确保门体安装后与墙面平齐或按设计要求突出/缩进，标高符合设计（一般距地5mm）。

3、门框安装

（1）将门框放入门洞内，按放线位置调整，确保门框中心线与门洞中心线重合，正面与墙面平齐（或按设计要求）。

（2）用木楔在门框四角及两侧中部临时固定，木楔不宜过紧，以便后续调整。

4、垂直度与水平度调整

（1）用水平仪检查门框水平度，垂直度检测尺检查门框垂直度，确保水平偏差≤1mm/m，垂直度偏差≤2mm/m。

（2）调整时轻敲木楔，逐步校准，避免用力过猛导致门框变形。

5、门框固定

6、门扇安装

（1）在门框预设的安装孔位置，用电钻在墙体上钻孔，植入不锈钢膨胀螺栓，每个安装孔至少安装1个M12×100膨胀螺栓，拧紧螺母固定门框，固定时均匀用力，防止门框偏移。

（2）固定完成后拆除临时木楔，检查门框稳定性，确保无晃动。

6、门扇安装

（1）将门扇与门框通过合页连接，合页轴芯涂抹少量润滑脂，确保门扇开启灵活。

（2）安装合页时，螺栓拧紧适度，避免过紧导致门扇变形，合页缝隙均匀，偏差≤0.5mm。

7、锁具调试

（1）安装锁具及配套配件，调整锁舌与锁孔位置，确保锁门时顺畅无卡滞，锁具关闭后门扇与门框贴合紧密，缝隙≤2mm。

（2）反复开启、关闭门扇多次，检查锁具功能是否正常，门扇无异响。

8、缝隙处理

（1）门框与墙体之间的缝隙，先用泡沫填缝剂填充饱满，待其固化后（约24小时），用壁纸刀切除多余部分。

（2）在缝隙外侧打防火密封胶，胶缝平整光滑，与门框、墙面紧密结合，防止雨水渗入及热量流失，同时保护内部岩棉保温层。

2.2.15防火门安装施工

1、材料准备

（1）对于进入现场的材料，必须有出厂合格证，检验报告、说明书、防伪标志，环保标志，经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋，木质防火门还应注意防潮，避免碰撞。

（2）防火门的运输：应有防雨措施，底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠，有垫板，不能直接接触门框和门扇的表面，以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。

（3）现场堆放：门扇、门框不应直接接触地面，应垫有枕木，放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°，单排码放数量不能多于50个。

（4）人造板材和胶等材料必须有有害气体不超标的证明。

（5）同一品种、同一类型、同一规格的防火门每50〉划为一个检验批，不足50也应划为一个检验批。

2、施工机具准备

| 工具名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击钻 | 12 | 2台 | 打胀栓孔 |
| 膨胀螺栓 | M8*60mm | 16个/樘 | 墙体与门框连接 |
| 磁性线坠 | 50 | 3个 | 调整门框垂直度 |
| 榔头 | 1.5磅 | 3把 | 调整门框门扇打螺栓 |
| 卷尺 | 5m、3m | 3把 | 测量各种长度数据 |
| 手电钻 | 直径3.2~12mm | 5把 | 钻孔 |

3、施工作业条件

（1）明确开启方向（左外、右外、左内、右内〉和安装形式（齐外、居中、齐内）

（2）门洞必须水平、垂直，门洞墙体平整。门洞尺寸准确无误。

4、施工工艺

划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙的处理→清理→门扇安装→五金配件安装

5、钢质防火门操作工艺

（1）弹线定位：按设计要求尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。

（2）门洞口处理：安装前检查门洞口尺寸，偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

（3）门框内灌浆：对于钢质防火门，需在门框内填充1:3水泥砂浆。填充前应先把门关好，将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后，方可进行填充。填充水泥不能过量，防止门框变形影响开启。

（4）门框就位和临时固定：先拆掉门框下部的固定板，将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔。门框埋入士0.00m标高以下20mm，须保证框口上下尺寸相同，允许误差<1.5mm，对角线允许误差<2mm.

（5）门框固定：采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体采用膨胀螺栓固定安装。门框与门洞墙体之间预留的安装空间：胀栓固定预留20-30mm。门框每边均不应少于3个连接点。

（6）门框与墙体间隙间的处理：门框周边缝隙，用1:2水泥砂浆嵌缝牢固，应保证与墙体结成整体，经养护凝固后，再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。

（7）门扇安装：先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时，先将门扇竖放在门框合页边框旁，与门框成90°夹角，为安装方便，门扇底部可用木块垫起。对准合页位置，将门扇通过合页固定在门框上。

（8）五金配件安装：安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。

（9）门框与门扇的正常间隙为中（双开门）、右3土1mm、上部2±1mm、下部4±1mm间隙。调整框与扇的间隙，做到门扇在门框里平整、密合、无翘曲、无明显反弹。

6、质量标准

（1）防火门的质量和各种性能应符合设计要求。

（2〉防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

（3）防火门的安装必须牢固，并应开关灵活，关闭严密。

（4）带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门，其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。

（5）防火门的表面装饰应符合设计要求、防火门的表面应洁净，无划痕、碰伤。

2.2.16木质门安装施工

一、木门安装施工方法及技术措施

1、施工准备

（1）结构质量经验收符合合格产品，工种之间办好交接手续。

（2）按图示尺寸弹好门中线，并弹好室内+50㎝水平线。校核门洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求，如有问题应提前进行剔凿处理。

（3）检查门两侧连接木砖、踢脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合，如不符合应提前剔凿处理，并应及时将孔洞内杂物清理干净。（4）成品门可选用防火门或与之同性能、同外观、同档次的同类产品。成品门的拆包、检查与运输：将框周围包扎布拆去。按图纸要求核对型号和检查门的质量，如发现有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标者、严重损伤、划痕严重、外观色差大者，应找供货商协商解决，经修整鉴定合格后确实能保证工程成优时才能安装。

2、主要操作工艺

（1）弹线找规矩

按照图纸轴线找出门口位置后，以其门边线为标准，在各层门口处划线标记，弹出墨线，对个别不直的门边应进行剔凿处理。

（2）安装前要先量好门档子高宽尺寸，然后在门扇上划线，以防止错位和安装后发生过紧现象，确保施工质量。高级木材门樘采用暗钉固定（正面不露钉），固定件应用1.2㎜厚以上镀锌铁件。

（3）就位和临时固定：根据找好的规矩安装门，并及时将其吊直找平，同时检查其安装位置是否正确，无问题后用木楔临时固定。

（4）一般夹板门采用上下两副铰链，实心门或较宽的门宜采用三副铰链，中间一只居于上下铰链之间上端约三分之一处。木门安装前先复核及校正门框。木门铲铰链槽前，先将门扇试放在门框上，然后在门框和门扇上划统一的铰链位置线，用凿子凿出铰链槽，槽的深度应是铰链厚度。

（5）木门上锁的位置不要做在中间冒头上，一般应离地1m，锁眼先用钻定位，然后打出钻眼、锁槽，剔眼要平直。

（6）木门扇安装留缝宽度，扇与框缝1.5～2.5㎜，门扇与地面间空隙为外门4～5㎜，内门6～8㎜，卫生门10～12㎜。

3、质量标准

（1）门及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

（2）门安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

（3）门扇安装应符合以下规定：

①、平开门扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

②、推拉门扇关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量应符合设计要求。

③、弹簧门扇自动定位准确，开启角度为90O±1.50，关闭时间在6～10s范围之内。

（4）门附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观。

（5）门框与墙体间缝隙填嵌饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。

（6）门表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀涂胶表面光滑、平整，厚度均匀，无气孔。

（7）安装五金用螺钉，只可先打入1/3深度，然后拧入。硬门门樘应先钻2/3螺钉长的孔，孔径为螺径的0.9倍以内。

4、成品保护

（1）门应入库存放，下边应垫起、垫平，平放整齐，防止变形。

（2）门保护膜要封闭好再进行安装，安装后及时将门框两侧用木板条捆绑好，防止碰撞损坏。

（3）架子搭拆、室外抹灰、轻钢龙骨安装、管线施工运输过程严禁擦、砸门边框。

5、操作要点

（1）门框安装应防止安装变形。

（2）门框与墙面固定，每边不少于两处，间距不大于1.2m。

（3）高级木材门框宜采用暗钉固定法（正面不露钉），固定件应用1.2㎜以上镀锌铁皮。

（4）门框与墙的空隙应用1:2水泥浆嵌满，填嵌前应做好保护工作。

（5）一般夹板门采用上下两只铰链，实心门或较宽的门宜采用三只铰链，中间一只位置居于上下铰链之间的上端1/3处。

（6）木门安装前应先对门框进行校正。

（7）小五金安装必须用螺丝，可先打入1/3深度，然后拧入，严禁打入全部深度。硬木门框应先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。

（8）门锁安装应用专用工具。

6、五金配件施工

（1）所有五金配件的品牌、型号、规格、款式、色泽、产地等必须符合设计要求。

（2）五金配件的材料表面光洁，不得有划损或残缺的现象。

（3）金件的配套零件、辅件必须是原厂的统一配套用料，不得擅自组合或零配。

（4）各类螺丝的紧固安装必须垂直到位，紧贴，牢靠。

（5）各类不同五金配件的安装方式或工艺要求，必须严格遵守该产品的安装或使用说明书中的各项内容。

（6）五金配件的安装尺寸、位置必须严格按设计图纸要求进行安装。

（7）钢制铰链：用经设计认可的优质品牌或同类进口优质产品。铰链应当是标准形式，有五只尼龙耐磨擦环，尼龙衬套，平圆头。

（8）不锈钢铰链：铰链应当是标准形式，有五只尼龙耐磨擦环，尼龙衬套，平圆头。

（9）黄铜铰链：黄铜铰链采用设计认可的优质品牌或同类进口优质产品。

（10）明装式闭门器：明装式闭门器按规定应当有银灰色烤漆层或金黄色烤漆层并配套供应两只关闭速度调整阀。

（11）全隐式闭门器：全隐式闭门器应当有配套供应的两只关闭90°的速度调整阀。

（12）平头插销：平头插销应当是热压黄钢或不锈钢。平头插销用在门顶部及底部，安装在门的边缘。

（13）锁与成套门锁：所有锁与成套门锁都应当是设计认可的优质品牌或被认可的原产地的产品。

7、门窗套和木线条安装施工

（1）检查贴脸板和木线条安装部位的抹灰和门窗框的接缝平直度。

（2）根据贴脸板或木线条的位置，配制贴脸板或木线条长度和接头，转角采取割角45°斜面对接。应预装后使贴脸板盖住抹灰及其它面层，盖宽不小于10㎝。

（3）钉固贴脸板或木线条应紧密钉固在门窗框上，钉帽应砸扁冲入，钉的间距视贴脸板和木线条的树种、材质、断面尺寸而定，一般为400㎜。

8、质量标准

（1）保证项目

木贴脸板和木线条制作时选用的树种，加工的规格尺寸、线条和形状必须符合设计要求。

贴脸板、木线条安装时应与门窗框钉牢。

（2）基本项目

制作尺寸正确，线角清晰，平直光滑。

安装位置正确，接缝无错边，割角整齐，角度一致。

（3）允许偏差项目

内边缘至门窗框裁口距离允许偏差2㎜，用尺量检查。

2.2.17保温隔热外墙施工

一、施工流程

基层处理（墙体清理、润湿处理）

20mm厚水泥砂浆找平层施工

弹控制线、分格线

100mm厚B1级聚氨酯保温板粘贴

锚固件安装

第一层网格布+抗裂砂浆抹面（4mm）

第二层网格布+抗裂砂浆抹面（4mm）

护角施工、细部处理（窗边、门边、阴阳角等）

养护与检查验收

二、施工方案

（1）基层墙体处理

施工前应全面清理基层墙面，清除浮灰、油污、脱模剂和疏松物，确保墙面清洁、干燥、平整。对于较大的空鼓、蜂窝麻面需提前修补。墙体需提前洒水润湿，但不可出现明水。

（2）水泥砂浆找平层施工

在基层墙体上按照图纸要求进行20mm厚水泥砂浆找平层施工，使用1:3水泥砂浆配比，砂浆应拌合均匀。采用靠尺、托线板控制厚度和平整度，做到垂直、平整、无空鼓裂缝。待找平层终凝后洒水养护7天以上。

（3）聚氨酯保温板粘贴

选用100mm厚B1级聚氨酯保温板（容重50kg/m³），板材必须平整、无翘曲，尺寸误差≤±1mm。采用“条点法”或“满粘法”粘贴聚氨酯板，涂抹粘结砂浆时，确保砂浆覆盖率≥60%。板材横向错缝、竖向通缝，粘贴后用橡胶锤轻敲压实，确保粘结牢固、无脱空。

保温板铺设时应边铺设边调整，保持缝隙不大于2mm，间隙应用聚氨酯发泡胶填塞密实。门窗洞口、阴阳角处的板材应进行切割并错缝搭接，严禁通缝设置。

（4）锚固件安装

如设计要求设置锚固钉（膨胀螺栓），应待聚氨酯板初凝后进行。通常每块板四角一中设置5个锚固钉，锚固件深度和强度必须符合设计及规范要求，防止板材脱落。

（5）双层网格布+抗裂砂浆抹面

保温板粘贴牢固后，进行双层抗裂砂浆与网格布复合施工。第一层采用耐碱玻纤网格布，宽度搭接不小于100mm，抗裂砂浆厚度为4mm，均匀抹平。待第一层干固后，铺设第二层网格布，同样搭接严密并覆盖整个外墙面，再抹4mm厚抗裂砂浆。两层总厚度控制在8mm左右。

门窗四角、阴阳角部位应加设加强型网格布，并嵌入砂浆中以提高整体抗裂性能。抗裂砂浆拌合均匀后使用，避免出现泌水、干裂、空鼓等质量问题。

三、施工技术措施及注意事项

（1）施工环境要求

环境温度应在5℃~35℃之间，雨雪天气禁止施工。

风力大于5级时应停止施工，避免砂浆被吹干或板材翘起。

（2）材料存储要求

聚氨酯板应平整堆放于干燥通风仓库，避免日晒、雨淋。

抗裂砂浆、粘结剂、网格布、锚固钉等必须有合格证、检测报告，严禁使用过期、受潮材料。

（3）细部施工控制

门窗周边、外墙阳角、墙体变形缝等处应提前设置加强层或专用构造处理，增强局部抗裂性能。

保温层顶端及底部须与结构封闭严密，避免冷桥和雨水渗透。

（4）成品保护

抹面砂浆完成后应设置护栏或张贴警示标志，严禁蹬踏、敲击、碰撞保温墙面。

后续施工如门窗安装、电缆穿墙应避免破坏保温层，破坏部位需及时修补并恢复完整。

（5）验收及养护

每道工序完成后均应进行自检和交接验收。抗裂砂浆养护期间应避免暴晒和雨淋，可用遮阳网适当覆盖。

保温墙面整体外观应平整、无脱层、无起鼓、无开裂、粘结牢固。

2.2.18保温隔热屋面施工

一、施工准备

(1)施工区域封闭与安全防护

施工前应对屋面施工区域进行封闭，设置安全警戒线和明显警示标识，防止无关人员进入施工现场。高处作业区域应搭设临边防护栏，作业人员必须佩戴安全带、防滑鞋、防护手套和安全帽，确保施工安全可控。

(2)材料和设备准备

施工前需准备好1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩、搅拌机、灰斗、抹子、刮板、水平尺、防护用品及临边防护设施，并检查各类工具设备运行状况，确保施工顺利进行。

(3)屋面检查

清理屋面基层，清除灰尘、杂物、松散材料及积水。对屋面基层破损、开裂部位进行修补，对屋面排水口、阴阳角及屋面边缘标识易损部位，确保施工前屋面平整、干燥，为保温隔热层施工提供良好基础。

二、基层处理

(1)基层修整

如屋面基层有局部破损或松散，应先进行修补，确保屋面强度符合施工要求。清理基层灰尘和松散颗粒，保证水泥膨胀珍珠岩与基层充分粘结。

(2)找坡处理

屋面坡度需满足设计要求2%，必要时进行局部找坡处理。基层干燥后，先进行湿润处理，避免后续水泥砂浆过快吸水而影响粘结力和施工质量。

三、保温隔热材料施工

(1)材料搅拌与配比

将1:8水泥与憎水性膨胀珍珠岩充分搅拌均匀，确保膨胀珍珠岩分布均匀，浆体稠度适中，便于铺设和抹平。

(2)分层铺设

根据设计最薄处厚度30mm进行分层施工，先在屋面低处铺设找坡层，使用抹子或刮板将材料抹平，形成均匀坡度。分层施工可避免一次性厚度过大导致沉降或开裂。

(3)坡度控制

每层施工完成后，使用水平尺或坡度尺检查坡度是否均匀，保证整体坡度连续且达到2%，排水口及屋面排水顺畅。对低洼或凹陷部位及时修整，确保坡度平滑，雨水顺利排出。

(4)关键部位加强

在屋面转角、阴阳角、排水口周边采用网格布或局部加厚膨胀珍珠岩找坡层进行增强，防止开裂和局部沉降。施工过程中应保护已铺设找坡层，避免施工人员踩踏或工具损伤。

四、防裂及养护措施

(1)分区施工与养护

大面积屋面施工应分区进行，每一施工区铺设完成后进行养护24小时以上，防止水泥过快干燥开裂。分区施工可以避免厚度不均或局部沉降影响整体效果。

(2)防裂处理

对关键部位和易开裂区域可在找坡层内加入适量抗裂纤维，或者采用钢丝网增强，增加整体稳定性。施工完成后保持屋面湿润，必要时喷洒细水雾，延长养护周期，提高保温隔热层质量。

五、安全与环境控制

(1)高处作业安全

屋面施工过程中，所有高处作业人员必须佩戴安全带，操作区域设置护栏和警示标识，禁止无关人员进入。施工人员不得酒后或疲劳作业，严格遵守安全操作规程。

(2)材料搬运与防护

材料搬运应轻拿轻放，防止撒落或损坏屋面。施工过程中产生的灰尘应及时喷雾降尘或覆盖湿布，保持空气清洁，避免对施工人员及周边环境造成影响。

(3)用电及机械安全

施工现场使用的电动搅拌机、切割工具应接地良好，由专人操作和管理，严格遵守电气安全规范，防止触电事故发生。

六、质量保证措施

(1)配比控制

严格控制水泥与憎水性膨胀珍珠岩的配比，保证找坡层强度、保温性能和防水性能符合设计要求。

(2)施工验收

每一施工区域完成后由技术负责人进行验收，检查找坡坡度、厚度和平整度，确保最薄处不低于30mm。对局部低洼、不平整或开裂部位及时修整，保证整体质量。

(3)现场管理

施工完成后对现场进行清理，保证屋面整洁，为后续屋面防水层或饰面层施工提供良好基础。施工过程中严格记录施工数据，便于后续验收和质量追踪。

2.2.19块料楼地面施工

1、工艺流程

定位放线（伸缩缝位置和地面控制标高）、绑扎钢筋、支侧模→混凝土（人工）摊铺→振桥振捣和粗平→细部振动棒振捣→细刮（主要是细部的处理）→人工收浆→机械提浆、磨光→养护→割缝。

2、施工方法：

（1）定位放线、绑扎钢筋、支侧模：

定位放线重点在于控制侧模的标高和位置。

在铺设钢筋前，沿两个方向用钢卷尺量出钢筋摆放位置，确保钢筋网片安放位置。确定网片位置后，开始铺设钢筋网片。

垫层用做侧模的底板，所以要严格控制垫层顶标高及平整度，经确保侧模的水平度和地面标高的准确，再在垫层上放出槽钢位置线，使用钢筋钉入地面与模点焊使槽钢固定，从而到达严格控制侧模标高的要求。

侧模的位置根据伸缩缝的位置而定，纵向缝为平头缝，横向缝隙为假缝。

（2）混凝土摊铺：混凝土采用商品混凝土C30，塌落度要严格控制在进场进110-120mm。由混凝土罐车运至现场，汽车泵将混凝土泵送入模，人工摊铺至设计厚度+虚铺高度（虚铺高度根据经验为2-3MM）。摊铺混凝土时应连续摊铺，不得中断。

（3）振桥振捣和粗平：大面积混凝土的振捣采用振桥振捣，依据侧模标高和弹设在墙体上的水平控制达到振捣密实、上表面整平、布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。

（4）细部振捣：在侧模边角部位振桥无法振捣密实的部位一，使用插入式振捣棒振捣。快插慢拨直到混凝土表面不再冒泡，呈现出有乳浆又大致平整的表面。

（5）粗刮：每条水泥混凝土振捣完毕，用槽钢刮杠来回往返4-5次，达到上表面整平，布满原浆且粗骨料被挤压沉实到水泥混凝土中下部为止。

（6）细刮：主要是振桥振不到的地方和振后经人工填补砼的地方，用铝合金刮杠人工仔细刮平，达到上表面整平，有光泽。

（7）人工收浆：使用抹子人工收浆一遍。

（8）机械压光

在混凝土地面初凝后且未到终凝时采用叶片式压光机对混凝土进行表面压光，利用振捣和揉浆后表面反上来的乳浆进行压光。在混凝土终凝结束后再用磨光机二次磨光。

（9）养护

混凝土浇筑24h后进行养护，采用塑料薄膜覆盖的方法来控制混凝土自身水化热蒸发的水分不流失，从而达到养护的目的，养护时间为7天以上。

（10）割缝

为克服温度变化产生裂缝，需在已浇筑好得混凝土地面上垂直于混凝土浇筑方向用切割机切缝。切缝时间应从严掌握，过早切缝会使石子松动损坏缝缘过晚切缝困难，且缝两端易产生不规则开裂。适宜的时间为混凝土抗压强度达到6—10MPa。根据经验，本次施工在本季节通常养护3天后可进行割缝施工。具体操作方法如下：在拟切缝的水泥混凝土上弹出墨线，安好导轨导向架，将切缝机定位，开动切缝机，放水润滑，转动刀架手柄，缓慢进刀，采用0.7mm厚金刚石锯片切缝，使锯片首先达到设计缝深，然后旋紧螺丝，锁住丝杆并开动行走，从而形成30mm深、0.8mm宽缝。

3、技术措施：

（1）控制由于温度应力产生的裂缝：首先施工时的温度不能过高，宜在25℃左右，所以地面施工时间段最好控制在夜间施工和早上施工根据设计和规范要求留设伸缩缝。在柱脚周围切割隔离缝，与地面混凝土分开。

（2）控制表面颜色和施工缝的位置：为避免留设施工缝后完成面上颜色不均匀，甚至出现施工缝不整齐或在施缝产生裂缝，将施工缝留设在将来需要切割的伸缩缝处，每次浇灌混凝土必须保证一次性完成伸缩缝分块之内的混凝土。

4、质量标准和质量通病防治

（1）混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。

（2）评定混凝土强度的试块，必须按《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合施工规范化的规定。

（3）允许偏差项目，见下表：

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 10 | 用2m靠尺楔形塞尺检查 |
| 2 | 标高 | ±10 | 用水平仪检查 |
| 3 | 厚度 | 在个别地方不大于设计厚度的1/10 | 尺量检 |

5、成品保护

（1）在已浇筑的混凝土强度达到10MP以后，才可允许人员在其上走动和进行其它工序。

（2）混凝土浇筑完满足养护时间后，就对垫层加以覆盖保护，并避免在垫层上搅拌砂浆、存放油漆桶等物以免污染垫层。

2.2.20混凝土硬化施工

一、施工准备

（1）技术准备

熟悉施工图纸及设计要求，明确路面结构、分缝位置、路缘石布置及接口节点。

编制施工工艺交底文件，对施工班组进行详细交底，包括施工顺序、厚度控制、分块划分及养护要求。

制作施工样板段，明确路面平整度、坡度及边缘石安砌质量标准，为全线施工提供参照。

施工人员必须经过培训并持证上岗，熟练掌握灰土垫层、混凝土浇筑及路缘石安砌工艺。

（2）材料准备

垫层材料：3:7灰土，颗粒均匀、无杂质，含水率适宜。

水泥混凝土：C25商品混凝土，配比按厂家供应，确保强度等级及施工性能。

路缘石：混凝土预制路缘石500×300×150mm，强度符合设计要求。

砂、石料：用于垫层及隔离层，颗粒均匀、干净、无杂质。

砂浆：1:3水泥砂浆，用于路缘石垫层及基础。

填缝材料：沥青砂、沥青松木条板，满足嵌缝要求。

（3）施工机具准备

平地机、振动压路机、人工夯实工具、混凝土搅拌运输设备、振动棒、木抹子、钢抹子、砂浆搅拌机、切缝机、量尺、水平仪、铲子、灰斗等。

（4）作业条件

施工前应清理场地，地面无杂物、积水、松散土层。基层含水率适宜，确保灰土垫层施工密实。

不得在雨天、冻害或积水条件下施工混凝土。

二、施工工艺流程

场地平整→灰土垫层摊铺→灰土夯实→粗砂隔离层铺设→混凝土浇筑→振捣密实→路面抹平、起毛→分缝处理→路缘石安砌→养护→完工检查

三、施工工艺与技术措施

（1）场地平整

清理施工区域内杂物、积水和浮土，确保施工面整洁。使用平地机整平地基，人工辅以整修，确保路面标高和坡度符合设计要求。

对低洼部位进行回填夯实，使整体地基密实度满足规范及设计要求。

（2）灰土垫层施工

将3:7灰土摊铺至设计厚度300mm，分层厚度不超过150mm。每层用机械或人工夯实至密实，夯实度≥设计及规范要求。

检测灰土含水率，确保不低于施工要求，以保证夯实密度。对夯实后表面不平或局部沉降区域进行修整，确保垫层平整、密实。

（3）粗砂隔离层施工

在灰土垫层上铺设20mm厚粗砂隔离层，作用为防止混凝土与灰土直接接触，提高施工质量。

砂层应铺平、夯实，厚度均匀，不得有明显凹坑或堆积。

（4）水泥混凝土路面施工

浇筑分块：

路面长度不大于6m，宽度按设计要求，分块浇筑。每块浇筑完成后及时进行振捣密实，确保混凝土与基层良好结合。

振捣密实：

使用插入式振动棒振捣，均匀操作，防止漏振或过振。振捣结束后及时抹平，确保表面平整无空鼓。

抹平与起毛：

混凝土初凝前，用木抹子抹平，钢抹子收光。表面按设计要求起毛，增加防滑性。

分缝处理：

留缝宽度10-15mm，使用沥青砂或沥青松木条板填缝。设置伸缩缝和控制缝，防止开裂和变形。

养护：

浇筑完成后立即覆盖养护材料或洒水保湿，确保混凝土充分硬化。养护期不少于7天（夏季）或14天（冬季），期间避免重物碾压。

（5）路缘石安砌

基础与垫层：

在路缘石铺设位置铺设20mm厚1:3水泥砂浆垫层，表面找平。

灰浆饱满，厚度均匀，确保路缘石受力均匀。

安砌：

路缘石按设计标高和直线控制线安放，石块间留缝≤2mm。调整每块路缘石高低，确保整排平顺。

砂浆填缝：

石缝填实水泥砂浆，压实、抹平，防止水渗入基础。

养护：

石砌完成后洒水养护，保持砂浆湿润，确保砂浆强度达到设计要求。

四、质量控制措施

施工前制作样板段，检查平整度、密实度和路缘石垂直度，作为全线施工参考。

灰土垫层密实度每500m²检测一次，不合格需返工。

混凝土浇筑厚度、表面平整度及分缝宽度严格控制，偏差不得超过设计允许值。

振捣过程中注意振捣均匀，避免漏振或过振引起蜂窝、麻面。路缘石安砌完成后检查标高、直线度、牢固度及砂浆饱满度。

养护期间确保路面湿润，防止早期干缩裂缝。

五、安全与环保措施

施工区域应设警示标志，防止非施工人员进入。搅拌机、振动棒等机械操作人员必须佩戴劳保用品，如手套、安全帽、防护鞋。

混凝土施工期间注意防滑、防倒、机械伤害及电线安全。

废料、砂浆边角料集中清理，避免环境污染。

六、成品保护措施

混凝土浇筑完成后未硬化前严禁踩踏或碾压。路缘石安砌完成后应设警示带，防止碰撞和砂浆损伤。

养护期间禁止车辆碾压或重物堆放，确保混凝土充分硬化。

七、质量验收标准

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 灰土垫层密实度 | 符合设计及规范要求 | 样点检测 |
| 混凝土厚度 | ±10mm | 测量 |
| 路面平整度 | ≤10mm/3m | 直尺量测 |
| 分缝宽度 | 10-15mm | 目测、尺量 |
| 路缘石标高与直线度 | ±5mm | 水平仪、直线拉线 |
| 路面养护情况 | 混凝土完整，无裂缝 | 目测 |

2.2.21毛石挡土墙施工

一、施工准备工作

（1）材料准备

毛石：选择天然毛石，块体完整、棱角分明、无裂纹、无风化严重的石料，单块重量30~80kg。大块石用于墙体外侧承重，小块石用于填充缝隙，保证整体结构稳固。石材入场前，应进行质量检验，包括外观检查、含泥量测试及抗压强度抽样测试，确保符合设计要求。

砂砾石或碎石：用于垫层填筑，应颗粒均匀、干净无杂质，粒径控制在20~40mm，便于夯实和排水。

水泥：采用42.5级普通硅酸盐水泥，确保砂浆强度达到设计要求。

砂浆：水泥砂浆配合比1:2（M5），用于基础砌筑和石缝勾填，拌制均匀，防止强度不均。

滤水层碎石：粒径10~30mm，颗粒清洁、无粉尘和泥块，保证透水性良好，并预防墙体受水压力影响产生裂缝。

（2）机械设备准备

挖掘机、推土机：用于场地清理和平整、基槽开挖和土方回填。

振动夯或手持夯：用于垫层和基础分层夯实，提高地基承载能力。

搅拌机：用于砂浆及混合材料的均匀搅拌，保证强度一致。

吊装设备：如小型吊车、滑轮或葫芦系统，用于大型毛石的就位。

砌筑工具：包括镘刀、木槌、凿子、水平尺、铅垂线等，确保墙体垂直度和平整度。

（3）施工人员及组织

配置施工班组：场地清理与土方班、垫层施工班、石基础施工班、墙体砌筑班及砂浆搅拌班。

每班组设班组长，现场设技术负责人负责施工质量控制和施工安全监督。

施工人员应接受安全教育及施工技术交底，熟知施工工艺、注意事项和应急措施。

（4）现场准备

清理施工场地，移除杂草、废弃物及地表松散土。

对施工区域进行标高放线，确保基础及墙体施工标高准确。

设置临时排水设施，防止基槽积水影响施工。

二、场地处理与垫层施工

（1）场地处理

清理施工区域，去除表层杂物、枯枝落叶及松散土壤。

对低洼或松软地基进行回填处理，回填土应分层夯实，每层厚度不超过200mm，压实系数≥90%，确保基础承载力达标。

场地表面应保持平整，并按设计标高控制坡度，保证排水顺畅。

（2）垫层施工

垫层厚度控制在200mm，采用砂砾石或碎石与少量土拌匀夯实。

施工应分层进行，每层厚度约100mm，用振动夯或手工夯压实，保证密实度均匀。

垫层表面应平整、坚实，无明显松动或空洞，为基础施工提供稳定支撑。

垫层施工完成后，应进行养护处理，保持适度湿润，避免干裂影响基础承载力。

三、石基础施工

（1）基槽开挖与整形

基槽宽度应根据墙厚和设计要求确定，深度控制在1.3m，槽底保持水平。

开挖过程中防止边坡塌方，如遇地下水，应设置排水沟或临时泵排水。

基槽底面应进行夯实，夯实度≥90%，确保基础均匀受力。

（2）基础砌筑工艺

基础采用条形基础形式，铺设毛石块，保证接触面紧密。

毛石块间缝隙用M5水泥砂浆填充，保证承载均匀，避免局部沉降或空洞。

大块石铺设在底部承重位置，小块石用于填充缝隙和修整形状，保证基础整体稳固。

基础砌筑完成后，应进行养护7天以上，保持湿润，防止砂浆干裂。

四、毛石挡土墙砌筑施工

（1）墙体砌筑

石块应按设计墙厚分层砌筑，外侧大块石保证承重能力，内侧小块石填充空隙，形成密实结构。

每层砌筑应检查水平度和垂直度，偏差不得超过设计允许值。

大块石就位时，先调整位置并保证稳定，再用砂浆填缝。

墙体砌筑过程中，应适时清理砂浆溢出物，防止堵塞滤水层。

（2）勾缝施工

石缝采用1:2水泥砂浆勾缝，缝隙填充密实，表面光滑平整。

勾缝后及时清理浮浆，保持外观美观，确保雨水顺利流入滤水层。

对于缝隙较大的部位，应使用砂浆块加填料填充，保证整体稳定性。

（3）滤水层施工

墙体背后设置碎石滤水层，厚度不小于300mm，保证排水通畅。

滤水层顶面与墙体背面保持一定间距，防止砂浆流入滤水层影响透水性。

滤水层施工完成后，应铺设土工布防止细土进入碎石层，保持排水长期畅通。

滤水层应与基础垫层顺畅衔接，防止水集中渗透引起墙体受力不均。

五、施工质量控制

（1）基础及墙体质量控制

石材规格、尺寸及质量必须符合设计要求，合格率100%。

基础及墙体施工应严格按照设计标高、标线施工，偏差严格控制在允许范围内。

每道工序完成后，技术负责人进行检查验收，合格后方可进行下一道工序施工。

（2）砂浆施工质量控制

砂浆拌制应均匀，配合比控制严格，保证强度一致。

施工过程中保持砂浆湿润，防止早期干裂影响结构强度。

勾缝砂浆应填充密实，表面平整，并及时清理残留砂浆，保证美观及排水效果。

（3）墙体养护

墙体砌筑完成后，应覆盖湿麻袋或塑料布进行养护，保持湿润7天以上，避免砂浆干裂。

遇雨雪或高温天气施工，应采取临时防护措施，防止浇水不足或雨水冲刷影响砂浆强度。

2.2.22土石方工程施工

一、挖掘机挖土方

1、主要机具：

（1）挖掘机械有：挖掘机、推土机、铲运机、自卸汽车等。

（2）一般机具有：铁锹（尖、平头两种）、手推车、小白线或铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。

2、作业条件：

（1）土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

（2）建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验达到国家施工验收规范合格标准并办完预检手续。

（3）夜间施工时，应有足够的照明设施在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

（4）开挖有地下水位的基槽、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。

（5）施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先经过检查，必要时要进行加固或加宽等准备工作。

（6）选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定，编好施工方案。

（7）施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

（8）在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。

（9）熟悉图纸，做好技术交底。分工合作、齐抓共管、各负其责，减少和杜绝事故隐患，消灭违章，消除因工伤亡事故的发生

3、工艺流程：

（1）确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底。开挖基坑（槽）或管沟时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。采用推土机开挖大型基坑（槽）时，一般应从两端或顶端开始（纵向）推土，把土推向中部或顶端，暂时堆积，然后再横向将土推离基坑（槽）的两侧，采用铲运机开挖大型基坑（槽）时，应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖，但每层的中心线地段应比两边稍高一些，以防积水。

（2）采用反铲、拉铲挖掘机开挖基坑（槽）或管沟时，其施工方法有两种：端头挖土法：挖掘机从基坑（槽）或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖掘机的两侧装运土。侧向挖土法：挖掘机一面沿着基坑（槽）或管沟的一侧移动，自卸汽车在另一侧装运土，挖掘机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）或管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时，应按专业性施工方案来确定。

（3）土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时做成一定坡势，以利泄水，在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）或管沟的支撑准备，以防坍陷，开挖基坑（槽）和管沟，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后，由人工挖出。

（4）暂留土层：一般铲运机、推土机挖土时，为20cm左右挖掘机用反铲、正铲和拉铲挖土时，为30cm左右为宜。

（5）在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。

（6）修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木撅，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方，槽底修理铲平后，进行质量检查验收。

（7）开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土多余的土方，应一次运走，避免二次搬运。

二、人工土方开挖

1、土方开挖施工程序如下：施工准备→测量放线→场地清理→挖设导流沟→开挖运渣→边坡开挖→边坡修整→下一循环。

2、土方施工方法：

（1）准备工作确保已经配备满足开挖强度的开挖及运输设备，施工道路满足使用条件，弃土场已能够使用，开挖料的流向已经规划好。将实测地形和开挖放样资料报送监理人复核并经批准后，即可进行开挖施工。

（2）场地清理：施工前由测量人员放出设计开挖边线，对开挖范围内的原始地形、地貌进行复测，核实开挖原始断面，确定开挖及清理范围，清理的范围应延伸至施工图纸所示最大开挖边线外侧至少5米的距离。

3、场地清理包括植被清理和表土清挖，清除开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物将不符合填筑要求的含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤按监理人指示的开挖深度全部清理干净，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放，并确保腐植土不混入可用料内。

4、场地清理主要采用推土机集料，装载机装自卸汽车运输到弃土场。树根、草本植物等以人工配合清挖，场地清理中如发现文物古迹，立即停止施工，并及时通知监理。

5、清除料可以在现场掩埋，或运出现场掩埋或堆放。掩埋时清除料的层厚不大于0.5米，并埋入至少1米厚的土层以下，掩埋物不妨碍自然排水和污染河流。

6、测量放样配置足够、达到国家施工验收规范合格标准的测量人员、仪器和设备（全站仪、水准仪等），按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网，开挖施工前，进行原始地形测量剖面的复核检查，将实测地形和开挖放样资料报送监理人复核。

7、施工时测量队按照施工设计图放样，明确标识开挖区的施工范围、开挖轮廓线、作业高程及桩号等内容。在开挖过程中，及时校核、测量校正开挖平面的尺寸和标高、控制桩号及边坡坡度，按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，发现偏差及时修正。

8、操作工艺流程：

（1）确定开挖的顺序和坡度——沿灰线切出槽边轮廓线——分层开挖——修整槽边清底。

（2）坡度的确定：在天然湿度的土中，开挖基坑（槽）和管沟时，当挖土深度不超过下列数值的规定可不放坡，不加支撑。密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）——1.0m、硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土——1.25m、硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）——1.5m、坚硬的粘土——2.0m，超过上述规定深度，在5m以内时，当土具有天然湿度，构造均匀，水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须放坡。

（3）根据基础和土质以及现场出土等条件，要合理确定开挖顺序，然后再分段分层平均下挖，开挖各种浅基础，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线，开挖各种槽坑，浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖，每层深度以60cm为宜，从开挖端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。

（4）浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同，仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸，当挖土接近设计标高时，再从两端龙门板下面的沟底高上返50cm为基准点，拉小线用尺检查沟底标高，最后修整沟底，开挖放坡的坑（槽）和管沟时，应先按施工方案规定的坡度，粗略开挖，再分层按坡度要求做出坡度线，每隔3m左右做出一条，以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时，应在沟帮中间留出宽度80cm左右的倒土台。

（5）开挖大面积浅基槽时，沿坑三面同时开挖，挖出的土方装入手推车或翻斗车，由未开挖的一面运至弃土地点。

（6）开挖基坑（槽）或管沟，当接近地下水位时，应先完成标高最低处的挖方，以便在该处集中排水。开挖后，在挖到距槽底50cm以内时，测量放线人员应配合抄出距槽底50cm平线自每条槽端部20cm处每隔2～3m，在槽帮上钉水平标高小木橛。在挖至接近槽底标高时，用尺或事先量好的50cm标准尺杆，随时以小木橛上平，校核槽底标高。最后由两端轴线（中心线）引桩拉通线，检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，据此修整槽帮，最后清除槽底土方，修底铲平。

（7）基坑（槽）管沟的直立帮和坡度，在开挖过程和敞露期间应防止塌方，必要时应加以保护，在开挖槽边弃土时，应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时，抛于槽边的土方（或材料）应距槽（沟）边缘0.8m以外，高度不宜超过1.5m。在柱基周围、墙基或围墙一侧，不得堆土过高，开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。

三、土方外运

1、本工程土方采用25t自卸汽车运输，运至招标人指定地点，按招标人要求堆放。施工期间对弃土场进行管理，严禁本工程以外的土方运至本工程弃土场工程运输污染所涉及的道路，按照路政部门的要求及时保洁。

2、外运土方料场按业方指定地进行开挖取土，土料质量必须满足设计和规范要求。土料利用1m3挖掘机挖土并装车出场外施工道路沿渠线处临时施工道路运到填筑点进行回填。土方填筑方法、平整及碾压与利用老堤挖土填筑相同。

3、土方回填：填土前应将基底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;基槽回填前，必需清理到基础底标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250MM;人工打夯不大于200MM.每层铺摊后，随之耙平回填土每层至少夯打三遍.打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“打夯”法。基槽回填应在相对两侧或四周同时进行.基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪;较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方.回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度;达到要求后，再进行上一层的铺土。

四、修整找平

填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平;凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

五、环保措施

针对该工程所处位置的特点，成立以项目经理为首的，由技术、生产、物资、机械等部门组成的环保工作领导小组，建立施工现场环保自我保证体系，做到责任落实到人.对现场产生的噪音、扬尘等污染采取以下措施，以减轻各种污染。

1、防止扬尘、大气污染措施:

(1)土方由达到国家施工验收规范合格标准的运输单位施工，并签订运输合同，在合同中明确公司的环境要求.在现场出入口设专人清扫车轮，并拍实车上土或严密遮盖，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50CM，边缘不高于车辆槽帮上沿10CM，装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿

(2)用于工程预留的回填土，为防止扬尘，采用喷洒覆盖的方法;

(3)对施工道路采取砼硬化处理，出入口处硬化路面不小于出口处设置冲洗车轮的装置，并设专人负责;

(4)在现场大门处设一根洒水临时水管，并设置1名洒水员，配齐洒水设备，根据现场情况对现场及生活区进行洒水、清扫，防止扬尘;

(5)在施工现场设置垃圾分拣站，施工垃圾及时分拣清扫。

(6)水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，安排在库内存放。

2.2.23外防水工程施工

一、施工前准备与技术交底

1、材料准备

（1）混凝土材料

垫层使用C15商品混凝土，保护层及顶板保护层使用C20细石混凝土，顶板找坡层使用LC5.0轻集料混凝土。

混凝土入场需查验材料合格证、坍落度、标号及生产日期，确保符合设计及国家规范要求。

混凝土搅拌、运输、浇筑过程中应严格控制水灰比和坍落度，防止施工强度不均或收缩开裂。

（2）防水卷材

SBS改性沥青防水卷材，规格4+3mm，顶板上部卷材选用耐穿刺型，以增强顶板防护能力。

卷材需严格检查规格、厚度、表面完好度、生产批次及合格证，施工前应堆放平整，防止卷材受潮、折皱或破损。

（3）水泥砂浆

底板、侧墙找平层采用1:25水泥砂浆，顶板找平层采用1:3水泥砂浆。

水泥砂浆应现场搅拌均匀，无干粉块，保持一定湿度，保证施工期间连续供应。

（4）保温隔热材料

侧墙保温采用60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板，板材密度均匀，尺寸精确，表面平整。

安装时板缝需密封处理，防止空气、水汽渗透，避免形成热桥。

（5）其他辅材

骑缝防排水保护板，用于卷材接缝及关键排水节点

土工布，用于卷材隔离及保护滤水层，防止砂浆渗入

胶粘剂及辅助粘结砂浆，用于卷材与基层粘结及保温板固定。

2、施工机械及工具准备

混凝土施工：搅拌机、泵车、振动棒、抹光工具

卷材施工：热风枪、滚筒刷、压辊、刮板等

精细测量：水平仪、标高尺、坡度尺、灰刀及铅垂线

安全设备：安全绳、安全帽、防滑鞋、手套、护目镜等。

3、施工人员组织及技术交底

施工班组：混凝土施工班、防水施工班、保温施工班、辅助班组。

技术负责人负责施工技术指导及质量验收，安全员负责施工现场安全管理。

施工人员必须进行技术交底，熟知施工流程、质量要求及安全注意事项。

4、现场准备

清理施工场地，移除杂物、杂草及松散土层

施工区域布置临时排水沟、挡水设施及遮雨棚，确保施工期间不受雨水影响

对施工区域进行标高放线，确保垫层、找坡层和保护层施工标高准确。

二、垫层施工

1、施工工艺

使用C15商品混凝土浇筑垫层，厚度及标高按设计要求控制

分层浇筑，每层厚度不超过200mm，振捣充分，避免蜂窝、麻面及空洞

表面抹平后用湿布覆盖养护，保持湿润7天以上垫层表面应平整、坚实，为卷材施工提供稳定基础。

2、质量控制

浇筑前检查模板及支撑系统稳固性浇筑过程中均匀振捣，防止混凝土分层、沉降或空洞

浇筑完成后进行表面平整度检查，允许偏差±5mm。

三、底板防水施工

1、找平层施工

底板找平层采用20mm厚1:25水泥砂浆，表面平整、光滑、无浮砂及裂纹

找平层干燥后进行卷材铺贴，确保粘结牢固，防止卷材局部起翘。

2、卷材铺贴工艺

铺设4+3厚SBS防水卷材两道，纵横搭接错开铺设

接缝采用热熔或冷粘工艺，保证卷材接缝紧密，无翘边、鼓包卷材端头及边角按设计要求翻边处理，保证防水连续性

卷材铺贴后用压辊压实，确保卷材充分粘结基层。

3、保护层施工

铺设附加低档卷材隔离层一道，保护防水层不受施工机械损伤再浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层，表面平整

保护层养护7天以上，确保混凝土强度及稳定性。

四、侧墙防水及保温施工

1、找平层施工

侧墙表面找平采用20mm厚1:25水泥砂浆，保证平整光滑找平层施工完成后复核表面平整度及标高，防止局部积水。

2、卷材铺贴

铺设两道4+3厚SBS防水卷材，纵横错开接缝采用热熔或冷粘工艺处理，卷材边缘压实，确保墙体与底板、墙角等节点防水连续。

3、保温隔热施工

卷材铺设完成后安装60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板板缝密封处理，防止空气及水汽渗透

板材安装完成后进行保护处理，防止后续施工损伤板材。

五、顶板防水施工

1、找坡层施工

LC5.0轻集料混凝土找坡层最薄处30mm，坡度控制2%，坡向建筑主体反方向

找坡层施工完成后复核标高及坡度，确保雨水排水顺畅。

2、找平层施工

顶板找平采用25mm厚1:3水泥砂浆，表面平整光滑干燥后进行卷材铺贴，表面不得有浮砂、灰尘或空洞。

3、卷材铺贴

铺设4+3厚SBS防水卷材两道，顶板上部卷材为耐穿刺材料卷材纵横搭接错开，接缝采用热熔或冷粘工艺处理

骑缝加装防排水保护板，确保卷材接缝及排水节点防水可靠

铺贴完成后使用压辊压实，确保卷材与找平层充分粘结。

4、保护层施工

顶板卷材上浇筑70mm厚C20细石混凝土保护层，表面平整养护不少于7天，保持湿润，确保保护层强度及稳定性。

六、施工质量控制措施

每道工序完成后必须自检及技术负责人验收

验收内容包括：找平层厚度、平整度及坡度，卷材铺贴完整性、接缝处理、翘边起泡情况，保护层厚度及表面质量，保温板粘结牢固及缝隙处理

卷材施工过程中保持干燥，雨天或湿度过高暂停施工

顶板坡度及排水方向复核，确保积水及时排出，防止局部渗漏。

2.2.24电气安装工程施工

一、管路敷设

1、配管要求

半硬质绝缘导管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接套管的长度不应小于管外径的3倍，管子的接口应位于套管的中心，接口处应用胶粘剂粘接牢固。

敷设管路时，应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15m，或直角弯有3个且长度超过8m，均应在中途装设接线盒。暗敷设应在土建结构施工时，将管路埋入墙体和楼板内。局部剔槽敷管应加以固定，并用强度等级不小于M10水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。在加气混凝土板内剔槽敷管时，只允许沿板缝剔槽，不允许剔横槽及剔断钢筋，剔槽的宽度不得大于管外径的1.5倍。

管子最小弯曲半径应≥6D，弯扁度≤0.1D。（D为管外径）。

2、砖墙敷管

管路连接：可采用套管粘接或端头连接，接头处应固定牢固密封，管路应随同砌砖工序同步砌筑在墙体内。

管进盒、箱连接：可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱应与盒、箱里口平齐，一管一孔，不允许开长孔。

3、模板混凝土墙、板敷管：应先将管口封堵好，管穿盒内不断头，管路沿钢筋内侧敷设，用铅丝将管绑扎在钢筋上。受力点应采取补强和防止机械损伤的措施。

二、成品保护

1、剔槽开洞时，不要用力过猛，以免造成墙面周围破碎，洞口不宜剔的过大、过宽，有要造成土墙结构缺陷。

2、管路敷设完后应立即进行保护，应有防砸、防渗漏、防错位、防堵塞的措施。

3、在混凝土板、加气板、上剔洞时，不要砸钢筋，剔洞时应先用钻打孔，再扩孔，不允许用大锤由上向下砸孔洞。

4、配合土建浇灌混凝土时，应派人巡护，以防止管路位移或受机械损伤。

三、应注意的问题

1、管路有外露或保护层不足15mm，剔槽时要保证深度，下管后要及时固定，再用水泥砂浆保护。

2、稳注或预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等：稳注盒、箱要找准位置，先注入适量的水泥砂浆再用线坠找正，然后用水泥砂浆将盒、箱周围缝隙填实。

3、管路煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径不满足要求：煨弯应按要求操作，并及时固定和保护。

4、管路堵塞：朝上和管口容易掉进杂物或浇注混凝土时灰浆流入，应及时将管口封堵好。其他工种作业时，应注意不要损坏敷设完的管路，以免管路堵塞。

四、质量控制

1、金属导管严禁对口熔焊连接。管进入配电箱、接线盒、开关盒、灯头盒时，要套丝锁母，连接紧密，露出2~4扣，管口平齐、光滑无毛刺，防腐完整。

2、管穿越变形缝有补偿装置，能活动自如穿过建筑物或设备基础处加管保护，加保护套管处在隐检记录中标示清楚。

3、暗配管保护层不小于15mm，消防管保护层不小于30mm，明配管排列整齐有序，管路间的间隙控制在25mm，固定支架位置合理，间距均匀，管路固定牢固。管路敷设完毕，箱盒位置标高正确，整个房间内同一标高的盒子高度基本一致。连接紧密，管子弯曲处无明显折皱，穿越变形缝有补偿装置并能活动自如。

4、线路进入电气设备和器具的管口位置正确，成排设备的电源明配管排列整齐。

5、管路敷设时出现水平与垂直偏差，管卡间距不均匀。固定管卡前未弹线或拉线，造成水平误差。测量有误，应使用水平仪复核，保持起点和终点水平，然后再弹线固定管卡。

6、剔槽打洞时，应预先划好线，避免洞口或管槽剔得过大、过宽，影响土建结构质量。

7、管路敷设完毕后应注意成品保护，特别是在现浇混凝土结构施工时，电工配合土建施工关系密切，在合模和拆模时，应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。配合土建浇灌混凝土时，应安排电工看护，以防止管路移位或受机械损伤。

五、金属线槽安装工程

1、材料要求：

线槽及配套支吊架、阻燃铜芯线表面应光滑均匀、不起皮、无气泡、局部锈蚀现象和划伤等缺陷。板材应采用冷轧钢板，允许最小板材厚度见下表：

允许最小板材厚度

| 宽度 | 准许最小厚度（mm） |
| --- | --- |
| B<100 | 1.0 |
| 100≤B<150 | 1.2 |
| 150≤B<400 | 1.5 |
| 400≤B<800 | 2.0 |

2、金属线槽安装：

金属线槽穿墙防火封堵

3、线槽安装要求：

（1）线槽水平敷设时，支架间距1.5m垂直敷设时，固定点间距为2m。支架与吊架应安装牢固，朝向应一致，间距均匀，相同场所的支、吊架位置应一致。在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及丁字接头的三端500mm内设固定支持点。在水平敷设时，支吊架应与线槽底面贴平没有缝隙，无悬空现象，以保证各支吊架均匀受力，至少每隔一个支架与线槽本体固定一次。线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽板盖上后应平整，无翘角、线槽进箱、盒、柜时，进线和出线口等处应采取抱角连接，并用螺丝紧固、线槽连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫、螺母紧固，螺母必须在线槽外侧。

（2）线槽在交叉、转弯、丁字连接时，应使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

（3）从线槽上分支的线管不得用电气焊开孔，管子要套丝用锁母与线槽固定，在距开孔处300mm内应加一道支架固定。

（4）线槽的连接处不得设置于过楼板、墙壁洞内，不得设置于支吊架支撑处，必须离支吊架100mm以上。

（5）采用镀锌线槽时，线槽之间的连接不设接地线，线槽与配电箱、柜，分支管线用编织裸铜线压接专用接地螺栓。

（6）在电气竖井内敷设40*4镀锌扁钢（镀锌扁钢）做线槽接地主干线，保证金属线槽首末端可靠接地。

线槽与各种管道的最小净距见下表：线槽与各种管道的最小净距

| 管道类别 |  | 平行净距（m） | 交叉净距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 有腐蚀性液体或气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.5 |
|  | 无保温层 | 1.0 | 1.0 |

4、质量控制：

（1）线槽敷设固定牢固，横平竖直，接口严密整齐，线槽内外无污染。

（2）线槽的支架、吊架固定牢固、平整，布置合理。

（3）线槽水平或垂直敷设的直线段的平直度和垂直度偏差不大于5mm。

（4）线槽整体接地良好，接地螺栓齐全、紧固。

（5）线槽过变形缝处设补偿装置，伸缩节位置合理。

（6）线槽穿越楼板、防火分区做防火封堵符合设计要求和规范规定，防火材料封堵严密。线槽与配电箱、柜连接牢固。

六、配线工程

1、导线的选择：（所有进入现场的线缆，务必按照规范要求进行抽样检测，复试合格后，方可施工）根据设计图纸选择导线，严禁擅自改变导线规格型号。为施工方便，竣工后便于维修，穿线时要统一线色，严格线色线径，线的端部进行颜色标记。要求见下表：导线颜色要求

| 线别 | 线色 |
| --- | --- |
| L1 | 黄色 |
| L2 | 绿色 |
| L3 | 红色 |
| N线 | 蓝色 |
| PE线 | 黄、绿双色 |
| 灯具控制线 | 白色 |

2、管内穿线：

穿线前先将管子用布清扫，避免管内的脏物污染导线穿线前应先穿好带线，带好护口。穿线时先将导线与带线进行绑扎，绑扎处做成平滑锥形状，每组不少于两人，互相配合，一拉一送。穿入管内的绝缘导线，不允许有接头和局部破损及扭结等现象。

3、导线预留长度：见下表：导线预留长度

| 断线部位 | 预留长度 |
| --- | --- |
| 进出配电箱内导线 | 配电箱体周长的1/2 |
| 开关盒、灯头盒内导线 | ≥150mm |
| 进出户导线 | ≥1.5m |

4、导线的连接

涮锡缠头法连接

缠绕时保证接触面积和机械强度，至少缠绕5圈，但不多于7圈。涮锡时要控制涮锡的温度，涮锡要均匀，焊锡饱满，表面光滑，接头部位清洁，尽量减少烧坏导线绝缘层。涮锡后要马上包扎，内缠塑料绝缘带，外用黑胶布包扎严密。

5、导线与平压式接线柱连接

单股导线可不涮锡直接压接在螺丝上，根据螺丝大小煨圈，压接牢固，不反圈压接。同一接线柱上最多可以压接2根导线，并在两根导线中间加平垫。多芯硬线或多根单芯导线压接在同一根接线柱上时，可采用压接涮锡线鼻子与接线柱连接，要保证接线柱与线鼻子匹配，弹簧垫、平垫齐全，压接牢固。

七、电缆敷设（所有进入现场的线缆，都务必按照规范要求进行抽样检测，复试合格后，方可施工）

1、材料要求：电缆的规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无机械损伤、明显褶皱、扭曲、坏损等现象。进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。

（1）检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。

（2）检查数量：同厂家各种规格总数的10％，且不少于2个规格。

2、施工准备：

（1）施工前按施工图纸要求核对电缆。

（2）1KV摇表摇测电缆线间及对地的绝缘电阻。

检查电缆线槽、支架及套管等安装是否齐全。

准备充足的人力，准备好对讲机，便于指挥。

3、电缆敷设：

沿线槽水平敷设时，应排列整齐，不得有交叉、重叠、扭曲和接头等现象，每隔1m应进行绑扎，绑扎应牢固。在竖井内垂直敷设时，应自上而下敷设，先将电缆吊至楼层顶部，敷设时要特别注意在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施，应放一根固定一根。在墙上的支架距离为1.5m，穿过楼板时应装套管，用防火堵料堵死。

4、电缆头制作：

电缆头制作首先需将电缆端部按设计长度剥去外护套、铠装层及绝缘层，露出适当长度的导体。然后对导体进行整形、清理，并根据接头类型选择合适的电缆头附件，将导体压接或焊接到终端接线片上，保证接触良好。接着按规定顺序安装绝缘套管、屏蔽层和防水密封层，并检查各层间无松动、错位现象。最后进行绝缘电阻测试及外观检查，确保电缆头满足电气性能和机械强度要求后方可投入使用。

5、电缆敷设要求：

在电缆的始端、终端、拐弯处、中间适当位置装设标志牌，牌上标注电缆规格、型号、起点、终点等，标志牌规格统一，材质应防腐，挂装应牢固，放电缆时用电缆支架将电缆架支起，电缆轴能自动转动，防止电缆扭曲，禁止在地上拖拉。电缆敷设时应先放较长的电缆，最后放较短的电缆，不要轻易将电缆锯断，更不允许一根电缆中间进行接头。

八、配电箱安装工程

1、材料要求

配电箱应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层板厚度不小于1.5mm，用钢板做二层板，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，生产厂家资质齐全并备有产品合格证，检验报告，配电箱内的电气器具应间距均匀，开启关闭灵活，配电箱内所有金属部件均为镀锌件。

2、配电箱暗装

根据预留孔洞尺寸先找好箱体标高及水平尺寸，固定好箱体，做好电气接地连接，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，如墙体较薄且箱体底与墙平齐或抹灰层厚度小于20mm时，应在箱体底侧固定金属网后再做墙面抹灰，以防止抹灰层开裂起皮。待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸，安装盘面要求平整，紧贴墙面，贴脸平整，垂直偏差不大于3mm。

3、配电箱明装

安装明装配电箱时，应先将结构时预埋的接线箱清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束根据设计要求找出配电箱位置，并按照箱、盘的外型尺寸进行弹线，确定膨胀螺栓的位置，用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔，采用金属膨胀螺栓固定配电箱箱体安装后将导线引至箱内，逐根剥头，压接到各开关或接线端子上，同时将保护地线压在明显的地方，并将箱盘调平后固定，对元器件进行核对，将卡片框内的卡片填好，编上号。

4、配电箱的安装要求：

按设计要求将配电箱安装在图纸所示位置，同类配电箱安装高度一致。

配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有可靠的软铜编织带，做PE线接地，配电箱内的导线应分清颜色，出线的开关应标明回路名称。配线应排列整齐，并绑扎成束，盘面引出、引入的导线应留有适当的长度，以便检修导线剥皮处不损伤线芯或线芯过长，导线压接点牢固可靠，多股导线加装压线端子，涮锡压接，不得减少导线的股数，检查配电箱的盘面上安装的空气开关等均处于断路状态时，配电箱安装应牢固、平整、其垂直度偏差为3mm固定面板用的机螺丝，应采用镀锌圆帽机螺丝，其间距不得大于250mm，配电箱安装完毕，各回路做标识，字迹清晰。

5、质量控制：

模拟试验：按图纸要求，分别模拟控制、连锁、操作、继电器保护动作正确无误、灵敏可靠。

九、低压配电柜安装

1、设备、材料要求

柜体外形尺寸方正，周边平整无损伤，油漆无脱落，柜体有一定的机械强度，二次板厚度不小于1.5mm，柜内仪表、控制元件齐全，安装牢固，布置合理满足电气间距及距离要求，接线质量符合规范要求，计量表合格有效。二层板、带电设备的门、柜体上均应焊有接地螺栓，柜上部进线处和下部接线处，尤其是进出多芯电缆时，要预留足够的空间保证外界导线、多芯电缆分开线芯的接线空间。配电柜下面的端子排，离地面大于350mm。

2、基础型钢要用电钻开孔，所有使用的配件必须为镀锌件。基础型钢接地明显，并与PE母排可靠连接。2、基础型钢安装调直型钢，将有弯的型钢调直，然后按图纸要求预制加工基础型钢架，并刷好防锈漆。

3、按施工图纸所标位置，将预制好的型钢架放在地面上用膨胀螺栓固定，用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中，需用垫片的地方不能超过3片，然后将基础型钢架、垫片用电焊焊牢，拧紧膨胀螺栓，最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm以上为宜。

4、基础型钢安装完毕后，将基础型钢刷两遍防锈漆。3、配电柜安装及接线

配电柜的基础型钢要找平放正，与地面连接牢固，焊接处焊渣处理干净，油漆刷均匀，槽钢内不得开孔进管，在槽钢内要抹水泥层，保证槽钢内底部干净、平整。柜就位后用M12镀锌螺丝与基础型钢固定。

5、配线应走向合理、导线顺直、横平竖直、棱角清晰、拐角进线的造型应一致平行，不得任意歪斜交叉相连，导线应留有一定的余量用塑料绑扎带绑扎成束，绑扎间距均匀。各相导线分色清晰，且各相颜色区分一致，多股线涮锡部位用和导线一致的绝缘带缠绕，缠绕长度一致、干净利落，线管进线处带塑料护口。

6、导线压接：

导线压接的鼻子必须使用闭口鼻，根据导线的规格、电流的大小选择不同的接线鼻子，接线鼻子与导线连接后用液压钳进行压接，然后涮锡，接线鼻子涮完锡后，除接线的地方外，都应使用与导线相同颜色的胶带进行绑扎。

十、灯具安装工程

1、材料要求：

灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪跷等。

照明灯具的导线，其电压等级应不低于500V，其最小线芯截面应符合下表规定：照明灯具的导线

| 项目 | 线芯最小截面（mm） |  |
| --- | --- | --- |
| 照明用灯头线 | 铜芯软线 | 铜线 |
|  | 0.4 | 0.5 |

照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求，进场验收时对荧光灯灯具和放电灯灯具的效率、镇流器能效限定值、照明设备谐波含量等性能进行核查，并经监理工程师（建设单位代表）检查认可，形成相应的验收、核查记录。收集好相关的质量证明文件和技术资料，文件、资料符合国家现行有关标准和规定。

2、壁灯安装：

根据设计图确定出壁灯的位置，将灯具底座紧贴墙面，底座应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯盒内。然后再压灯线，装灯罩。

3、吸顶灯安装：

根据设计图确定出吸顶灯的位置，将灯具底座贴紧建筑物表面，底座应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯盒内，然后再压灯线，装灯罩。

4、吊杆式荧光灯的安装：

根据装修图，先确定好灯具位置，再安装灯具吊杆，然后把灯具固定在吊杆上。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接，并用塑料带和黑胶布分层包扎紧密。最后将灯具的反光板用螺丝固定在灯箱上，调整好灯脚，把灯管装好。

5、安装要求：

灯具安装牢固端正、位置正确。

成排明装灯具，再预埋灯头盒时先放线，根据灯具留出间距位置。成排安装的灯中心线允许偏差为5mm。凡安装距地高度低于或等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护线。灯具吸顶安装应在土建刷完一遍浆后进行安装，底盘应固定牢固，与建筑物表面没有缝隙，底盘直径在75-150mm时，应用两条螺丝固定，直径在150mm以上时，应用三条螺丝呈三角形固定。导线进灯箱处应装塑料套管保护。

十一、开关、插座安装

1、材料要求：

塑料板有足够强度，应平整无弯跷变形，色度均匀不含杂质，半透明。面板的紧线应用光滑的圆头螺丝，不应用平头螺丝，以防损伤导线。安全插座的各插孔应均匀并带安全门，安全门应使用合成阻燃材料，硬度高、耐高温、不变形。

插座弹簧片弹性好，插拔时力度感均匀一致，不费力。

2、安装要求：

建筑物内所有开关的开、关方向一致（上合下分），且开关必须控制相线，多极开关的接线应做鸡爪形连接。开关位置与灯位相对应，依次从左向右控制。同型号成排安装的开关应排列整齐，高度一致，高低差不应大于2mm。安装后的面板应端正、严密并与墙面平。电源插座面板与电话、计算机出线口、电视用户口等弱电面板之间的间距要大于500mm以上。插座接线相序为“左零右火上接地”，开关、插座连接的导线在圆孔接线端子内折回头压接。

3、模拟漏电试验：

插座安装完毕，配电箱送电后做模拟漏电试验，检查插座相位接线是否正确和配电箱中的漏电空气开关动作是否符合规范要求。

4、质量控制：

开关、插座的面板平整，与建筑物表面之间无缝隙、开关相线，插座的相线、零线及地线应压接有序、多灯房间开关与控制灯具顺序对应、铁管进盒护口无脱落或遗漏。

2.2.25监控系统施工

一、施工准备

（1）施工人员及职责

项目负责人：全面负责施工现场的组织、协调、进度控制及质量、安全管理，确保各环节施工有序进行，及时解决施工中遇到的技术和管理问题。

施工技术员：负责施工图纸会审、施工方案落实及技术交底，编制施工质量计划和安全技术措施，监督施工现场施工规范执行情况，并对施工工序进行技术指导。

机柜及桥架安装工：负责机柜、机架及电缆桥架的测量、制作、安装及验收工作，确保机柜和桥架的水平、垂直、牢固，满足设计及规范要求。

摄像设备安装工：负责各类摄像机、球机及防爆防护罩的安装与调试，确保监控画面覆盖范围准确、图像清晰、夜视及云台功能正常。

电气布线工：负责网络电缆、电源线的敷设及接线，管道穿线及固定，保证布线规范、整齐、美观，同时确保电气安全与系统可靠性。

检验及调试人员：施工过程中负责设备功能调试、布线测试、接地电阻检测，确保施工质量符合设计及规范要求。

（2）施工材料及设备准备

墙挂式机柜、机架：含安装配件、螺栓、膨胀螺丝等，机柜内部留足布线空间，便于后期维护和扩容。

电缆桥架及支架：热镀锌钢板材质，尺寸200*100，支架间距≤1.5m，支架加工需保证焊接牢固并刷防锈漆。

监控摄像设备：枪机、球机，带防爆防护罩及支架，球机带夜视功能和云台控制。

网络及电气材料：六类4对非屏蔽网线（6UTP）、铜芯电缆（WDZ-BYJ-2.5mm²）、SC25焊接钢管及相关附件。

施工工具及设备：包括电动螺丝刀、冲击钻、水平仪、万用表、测距仪、吊装设备、安全绳、绝缘手套等。

（3）施工技术准备

图纸复核：认真核对监控系统设计图纸，明确机柜、桥架、摄像机及电气管线的安装位置及走向，标高及轴线误差控制在允许范围内。

施工顺序制定：先完成机柜及机架安装，再进行桥架敷设，随后安装摄像机并进行电缆布线，最后进行系统调试与验收。

施工场地准备：清理施工区域障碍物，保证材料堆放整齐、通道畅通。施工现场临时用电线路布置合理，配备必要的消防器材及安全防护设施。

二、机柜及机架安装

（1）墙挂式机柜安装

安装定位：根据设计图纸标高及中心线确定机柜位置，用激光水平仪或水平尺复核水平与垂直度，允许偏差±2mm。

固定方式：采用膨胀螺栓固定机柜，墙体应清理平整，孔洞位置精准，膨胀螺栓紧固力应达到设计要求。

安装间距：机柜与墙体间距≥100mm，便于通风散热及布线操作，机柜顶部及背面留有线缆走线空间。

接地措施：机柜及金属机架需单独接地，接地电阻≤4Ω，确保系统稳定运行并防止雷击及静电干扰。

（2）地面机架安装

基础处理：机架安装地面需平整、坚固，可根据承载需求在混凝土基础上预埋膨胀螺栓。

固定要求：机架通过螺栓与基础固定，检查垂直度、水平度及稳固性，确保设备长期运行不晃动。

空间布局：机架间距满足电缆布线及后期维护需求，机架间走线整齐划一，便于管理。

（3）安装验收

机柜及机架安装完成后进行外观检查，螺栓紧固、垂直度、水平度符合设计及规范要求。

检查机柜接地、通风及内部预留空间，确保设备安装后的维护和扩展便捷。

三、电缆桥架及支架安装

（1）桥架安装原则

桥架类型为吊装型，尺寸200*100，材质热镀锌钢板，承载能力符合电缆重量及未来扩容要求。

桥架敷设应避开强电干扰源、消防管道及通风管，保证美观及安全性。

桥架水平误差≤5mm，纵向坡度≤1‰，支架间距≤1.5m，保证桥架稳固不下垂。

（2）支架制作与安装

支架可采用焊接或螺栓连接方式制作，焊接接头应光滑无毛刺，强度满足荷载要求。

支架安装后涂刷防锈漆或喷塑处理，确保长期耐腐蚀。桥架安装完成后应清理桥架内部杂物，保证电缆铺设畅通无阻。

（3）桥架验收

检查桥架整体水平度、支架间距、固定牢固性及防腐处理情况。桥架及支架承载能力及稳定性应符合设计规范要求。

四、监控摄像设备安装

（1）枪机安装

安装位置应按设计图纸确定，保持视野无遮挡，避免遮挡或逆光。枪机配防爆防护罩安装牢固，支架固定可靠。

调整镜头方向和焦距，确保覆盖区域清晰完整。

设备安装完成后进行录像测试，检查图像清晰度及夜间红外功能。

（2）球机安装

安装高度距地3米，球机带夜视及云台功能，可实现远程控制。使用防振支架固定，保证云台运转平稳，无晃动或异响。

安装完成后调试旋转角度、俯仰角度及焦距，确保全覆盖监控范围。

（3）安装验收

摄像机安装牢固，无松动或倾斜现象。图像清晰度、覆盖范围、云台运转及夜视功能均符合设计要求。

五、网络及电气布线

（1）网络电缆敷设

六类4对非屏蔽网线（6UTP）通过桥架及管道敷设，避免与强电线交叉平行，减少干扰。

网线端头采用标准水晶头压接，保证接触良好，信号传输稳定。网线长度应控制在标准传输范围内，避免信号衰减，必要时增加交换机中继节点。

（2）电气配线及配管

铜芯电缆（WDZ-BYJ-2.5mm²）穿管及桥架敷设，确保线缆平直、整齐、不打结、不受压。

配管采用SC25焊接钢管暗敷，接口密封、固定牢固，防止松动及漏电。电气线路分回路敷设，做好编号标识，便于检修及维护。

完成敷设后进行绝缘及通电测试，确保线路安全可靠。

六、施工质量控制

机柜、机架安装要稳固，桥架支架焊接牢固，摄像机安装垂直、水平、稳固，电缆敷设整齐。

电气及网络线路按规范要求分区、分回路敷设，并做好标识。接地线接地电阻≤4Ω，防止静电及雷击对设备造成影响。

摄像机及网络测试完成后，录像、云台及夜视功能正常。

七、安全及文明施工措施

施工现场设置警示标志，人员佩戴安全帽、安全带及防护手套。高空作业配安全绳、绝缘鞋，避免坠落事故。

电气施工需断电操作，防止触电事故。材料堆放整齐，施工废料及时清理，保持现场整洁。

夜间施工或临近公共区域施工，应采取降噪、防尘及隔离措施，避免影响周围环境。

2.2.26给排水工程安装施工

一、给水管道安装

当室内给水管道采用PPR塑料管材热熔连接，管道与金属管配件，如阀门、水表、龙头等的连接应采用专用配件螺纹连接或法兰连接。

1、热熔时采用专用的热熔工具，如：塑料管切管器，倒角工具，手动加热器和熔接机。熔接机上的加热头和加热套，根据直径可以更换，其与管子和管件的贴合表面，必须具有抗粘附的涂层。

2、用热熔焊接时，管子和管件搭接，不用任何添加剂而直接进行熔接。管子端头和管件借助于一个两端分别为插头和插孔型加热器加热到熔接温度，然后连接。

3、热熔连接应按下列步骤进行：

（1）热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作

（2）切割管材，必须使端面垂直于管轴线。切割后管材断面应去除毛边和毛刺

（3）管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油

（4）用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔连接技术参数按材料使用说明书进行。

（5）熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置

（6）连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间必须满足的规定要求

（7）达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

4、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

5、明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时，应按固定点要求施工。管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施。

6、管道嵌墙暗敷时，墙槽深度为De+20mm,宽度De+40-60mm，凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7.5级水泥沙浆填补密实，管道暗敷处地坪面层内，应按设计图纸位置进行，如现场施工有更改，应作号图示记录，并在现场标注，防止二次装饰损坏。暗敷在墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣连接。

7、管道安装时，不得有轴向扭曲。水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管。

8、塑料管与金属管配件螺接：注射成型的螺纹塑料管件于金属管配件螺接时宜将塑料管件作为外螺纹，金属管配件为内螺纹，若塑料管件作为内螺纹，则宜使用注射螺纹外部嵌有金属加固圈的塑料连接件。塑料管与金属管配件螺接的密封材料应采用聚四氟乙烯生料带，不宜使用麻丝。

9、管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施。穿越前应设固定支架。

二、排水管道施工

室内污水及雨水管道采用UPVC塑料管承插粘接，污水立管穿过屋面，楼板处应设置大于其管道直径二级的钢套管，并高出地面、屋面30～50mm。

1、污水管道安装：

（1）根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错如系预制混凝上楼板则需剔凿楼板洞，应按位置画好标记，对准标记剔凿。如需断筋，必须征得土建施工队有关人员同意，按规定要求处理。

（2）立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内，应在每层立管上均装立管检查口，便作灌水试验。

（3）安装立管应二人上下配合，一人在上一层楼板上，由管洞内投下一个绳头，下面一人将预制好的立管上半部拴牢，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。

（4）立管插入承口后，下层的人把甩口及立管检查口方向找正，上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢，吊直、胶粘。复查立管垂直度，将立管临时固定牢固。

（5）立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内，应按照设计要求用型钢做固定支架。

2、污水支管安装：

（1）支管安装应先搭好架子，并将托架按坡度栽好，或栽好吊卡，量准吊棍尺寸，将预制好的管道托到架子上，再将支管插入立管预留口的承口内，将支管预留口尺寸找准，并固定好支管，然后胶粘。

（2）支管设在吊顶内，末端有清扫口者，应将管接至上层地面上，便于清掏。

（3）支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位，找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严，预留管口装临时丝堵。

3、雨水管安装

（1）排水干管安装：首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时，按设计坐标、标准高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节，伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-l00mm。干管安装完后应做闭水试验。

（2）立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留或后剔，洞口尺寸不得过大，更不可损伤受力钢筋装前清理场地，根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，锁母拧下，取出U型橡胶圈，清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止。（一般预留胀缩量20-30mm）。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直，并测量顶板三通口中心是否合要求。无误后即可堵洞，并将上层预留伸缩节封严。

（3）支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需支搭操作平台。将预制支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起，涂抹粘接剂，用力推入预留管。根据管段长度调好坡度。合适后固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

4、排水管道安装施工

（1）预制加工：根据图纸要求并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸，进行断管。断口要平齐，用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，随即用力垂直插入，插入粘接。多口粘加时应注意预留口方向。

（2）干管安装：首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时，按设计坐标、标准高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节，伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-l00mm。干管安装完后应做闭水试验。

（3）立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留或后剔，洞口尺寸不得过大，更不可损伤受力钢筋装前清理场地，根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，锁母拧下，取出U型橡胶圈，清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止。

（4）支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需支搭操作平台。将预制支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起，涂抹粘接剂，用力推入预留管。根据管段长度调好坡度。合适后固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

（5）器具连接管安装：核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录，并预制加工、编号。安装粘接时，必须将预留管口清理干净，再进行粘接。粘牢后找正、找直，封闭管口和堵洞，打开下一层立管扫除口，用充气橡胶堵封闭上部，进行闭水试验。合格后，撒去橡胶堵，封好扫除口。

（6）排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及安装后，必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

（7）粘接剂易挥发，使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时，凝固时间为2—3min。粘接场所应通风良好，远离明火。

5、管道的冲洗和试压应符合设计和规范要求。水压试验应有甲方代表参加，先灌水、放气、灌满后关上放气阀进行升压，升到试验压力后保持10分钟进行严密性检查。升压要缓慢，水压合格后要放尽水，放水时要打开系统顶端放空阀，严防系统产生负压。再用清水反复冲洗。及时做好试压、灌水试验、管道冲洗和隐蔽工程验收记录。管道系统试验压力应符合设计和规范要求。

三、洁具安装工程施工

施工准备→现场检查与清理→管道预留口处理→各类洁具安装（按顺序进行）→给排水连接→调试

1、施工准备

清理施工现场的杂物、灰尘，确保作业面畅通检查给排水管道预留口的位置、标高是否符合设计要求，与洁具安装尺寸是否匹配划分材料堆放区域，各类洁具需轻拿轻放，避免碰撞损坏，分类存放于干燥、平整的场地接通临时用水用电，安装配电箱（带漏电保护器）。

2、现场检查与清理

（1）检查卫生间、厨房等安装部位的墙面、地面平整度，墙面垂直度，若有偏差影响洁具安装，需提前处理。

（2）清理给排水管道预留口内的杂物、污垢，用临时堵头封堵预留口，防止杂物进入管道。

（3）检查各类洁具的外观质量，确保无破损、裂纹、划痕等缺陷，配件齐全。

3、管道预留口处理

（1）根据各类洁具的安装尺寸，核对给排水管道预留口的位置和标高，若有偏差，采用煨弯或更换短管等方式进行调整，确保预留口与洁具接口准确对接。

（2）对于需要暗装的管道，需提前进行安装和固定，确保管道位置正确、牢固。

（3）管道预留口处理完成后，进行水压试验（给水管道）和灌水试验（排水管道），试验合格后方可进行洁具安装。

4、各类洁具安装

（1）大便器安装：

1）脚踏式冲洗阀大便器安装前，根据设计要求确定安装位置，在地面弹出安装中心线。

2）将大便器放置在安装位置，调整水平度和垂直度，偏差≤2mm。

3）用膨胀螺栓将大便器固定在地面，螺栓间距符合产品要求，拧紧螺栓时力度适中，避免损坏大便器。

4）安装脚踏式冲洗阀，连接冲洗阀与大便器及给水管，接口处用生料带密封，确保连接牢固、严密。

（2）小便器安装：

1）感应式冲洗阀落地式小便器安装前，清理地面，根据设计位置弹出安装线。

2）将小便器放置在安装位置，调整水平度，偏差≤2mm，确保落地平稳。

3）用膨胀螺栓将小便器固定在地面，安装感应式冲洗阀，连接冲洗阀与小便器及给水管，接口处密封严密。

（3）洗脸盆安装：

1）陶瓷双柄洗脸盆安装前，根据设计要求安装支架或托架，支架或托架需牢固，标高符合要求。

2）将洗脸盆放置在支架或托架上，调整水平度，偏差≤2mm，用螺栓将洗脸盆与支架或托架固定。

3）安装双柄水龙头及排水配件，水龙头与给水管连接用生料带密封，排水配件与洗脸盆及排水管连接严密，确保无渗漏。

（4）地漏安装：

1）不锈钢地漏（BH-12新型四防地漏DN50、DN100）安装时，根据排水管道预留口位置，调整地漏标高，使地漏顶面低于地面5-10mm。

2）将地漏与排水管道连接牢固，接口处用密封胶密封，确保严密不渗漏。

3）安装完成后，清理地漏内杂物，确保排水畅通。

（5）清扫口安装：

1）不锈钢清扫口DN50安装在排水管道的规定位置，与管道连接牢固，接口处密封严密。

2）清扫口顶面与地面相平或略低，便于开启和清扫。

（6）拖布池安装：

1）陶瓷拖布池（38cm*38cm）安装前，根据设计要求设置支架或砌筑台座，确保牢固、水平。

2）将拖布池放置在支架或台座上，调整水平度，用螺栓固定（若有必要）。

3）安装铜水龙头DN20及排水配件，连接严密，无渗漏。

（7）即热式厨宝安装：

1）即热式厨宝采用挂墙安装，根据设计标高和位置，在墙面安装膨胀螺栓，固定厨宝挂架。

2）将厨宝挂在挂架上，确保安装牢固，垂直度偏差≤3mm。

3）连接厨宝的进出水管，接口处密封严密，接通电源，检查电气连接是否正确、牢固。

（8）淋浴器安装：

1）不锈钢淋浴器安装前，确定安装位置和标高，在墙面固定淋浴器支架。

2）安装淋浴龙头、淋浴杆、喷头等部件，连接给水管，接口处用生料带密封，确保连接牢固、严密。

3）调整淋浴喷头的高度和角度，使其使用方便。

5、给排水连接

（1）各类洁具与给排水管道连接时，严格按照产品说明书和设计要求进行，接口处采用合适的密封材料（生料带、密封胶等），确保密封严密，无渗漏。

（2）给水管道连接后，进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压30分钟，压力降不得超过0.05MPa，接口处无渗漏为合格。

（3）排水管道连接后，进行灌水试验，灌水高度至卫生器具的上边缘，保持15分钟，水面不下降为合格。

6、调试

（1）给水系统调试：打开各洁具的水龙头、冲洗阀等，检查水流是否通畅，水量是否正常，关闭后是否严密不漏水。

（2）排水系统调试：向各洁具内注水，检查排水是否通畅，有无堵塞、返水现象。

（3）电气设备调试：即热式厨宝接通电源后，检查是否正常加热，有无漏电现象，各项功能是否正常。

（4）感应设备调试：感应式冲洗阀小便器，检查感应灵敏度是否正常，冲洗功能是否可靠。

2.2.27热力系统施工

一、施工准备及组织措施

（1）施工组织及人员配备

项目负责人：全面负责热力系统施工的组织、进度及质量、安全监督，协调各工序施工，处理施工中出现的技术和管理问题。

施工技术负责人：负责施工方案的落实、施工图纸会审及技术交底，监督施工操作规范，确保关键工序符合设计和规范要求。

设备安装工：负责全自动软水器、软水箱、定压补水泵、一次侧循环水泵、板式换热器、除污器及阀门安装，保证安装精度和稳固性。

管道及焊接工：负责主管道及分支管道的焊接、法兰安装及密封处理，确保管道系统稳固、密封可靠。

电气调试工：负责泵电机接线、变频调试及系统自动化控制调试，确保设备安全运行。

检验及调试人员：负责施工质量检查、系统压力试验、流量测定及水质检测，保证系统安全、可靠、符合设计要求。

（2）施工材料及设备准备

循环水处理设备：全自动软水器、软水箱，型号及材质符合设计要求，附属配件齐全，出水水质达到GB55010-2021标准。

泵类设备：定压补水泵、一次侧循环水泵，电机功率、变频及控制模式符合设计规范，确保运行可靠。

换热器及除污器：板式换热器SUS304板片材质，除污器DN350PN25，规格符合设计要求。

阀门类：涡轮球阀、蝶阀，材质铸钢，法兰连接，型号与设计一致。

管道及附件：钢管、法兰、密封垫片、支架及螺栓等，需提前验收合格后入场。

施工工具及机具：电动工具、液压扳手、吊装设备、焊机、压力测试仪、万用表、水平仪、绝缘手套、安全绳、安全帽等。

（3）技术准备及施工交底

熟悉热力系统施工图纸、设计规范及设备说明书，确认设备安装位置、管道走向及支撑点，确保施工精确无误。

复核现场基础尺寸、标高及轴线，确保设备及管道基础平整、稳固。

制定施工顺序：基础施工→设备安装→管道焊接→阀门安装→电气接线→系统调试。

编制施工进度计划、质量控制措施及安全施工方案，明确关键工序、验收标准及施工风险防控措施。

施工前组织技术交底会，对全体施工人员讲解施工工艺、操作规范及安全注意事项。

二、循环水处理设备安装

（1）全自动软水器安装

基础处理：设备底座需找平并加固，使用膨胀螺栓固定，确保水平度±2mm。

安装位置：设备放置在平整、通风良好、便于维护操作的空间，出水管与排水管通畅。

电气连接：220V50Hz供电，电机功率50W，检查接线正确，保证接地良好。

调试流程：启动单罐单阀运行，检测出水硬度及水质，确保符合GB55010-2021标准。

注意事项：安装前检查设备无碰伤、漏水、螺栓松动，运行期间防止超压或水流倒灌。

（2）软水箱安装

基础及支撑：软水箱底部承重基础必须满足8m³水量要求，确保设备长期运行稳定。

材质检查：SUS304不锈钢表面平整无划痕或锈斑，确保长期使用无腐蚀。

附件安装：爬梯、人孔、浮球阀、液位计等安装牢固，接口密封可靠。

调试流程：充水试验，检查浮球阀及液位计动作灵敏，无渗漏现象。

安全措施：软水箱顶部及周围设置护栏或警示标志，操作人员必须佩戴安全防护。

三、泵类设备安装

（1）定压补水泵

安装位置：靠近系统主管道，基础平整牢固，并采取减振措施。

管道连接：安装前核对泵口径，法兰连接密封，垫片完整无损，螺栓均匀紧固。

电气接线及调试：380V50Hz电源，功率4.0KW，采用变频控制，常开模式一台，事故及初期上水模式全开。

运行试验：空载启动，逐步加压至设计流量与压力，检查电流、振动及噪声，确保运行正常。

（2）一次侧循环水泵

安装方式：两用一备模式，基础牢固，减震装置到位。

电气及变频调试：电机380V50Hz，功率160KW，检查接线正确，设置变频器参数，保证泵运行稳定。

运行试验：空载启动后逐步加载，检查扬程、流量、振动及噪声，记录运行数据并归档。

安全注意事项：泵启动前检查泵体及管道无异物，运行过程中严禁空转，确保系统安全。

四、板式换热器及除污器安装

（1）板式换热器安装

基础与支撑：换热器重量大，基础需加固，保证水平稳固，安装时避免板片受损。

管道连接：一次侧PN25，二次侧PN16，法兰紧固均匀，垫片完整无缺。

调试流程：零次侧温度95/55℃，一次侧温度90/50℃，换热面积1040㎡，启动系统后检测温差及流量，确保换热效果符合设计要求。

注意事项：板式换热器安装完成后进行泄漏检测，确保无渗漏，并检查支撑固定件牢固可靠。

（2）角式反冲洗除污器安装

安装位置：靠近主管道，便于反冲洗操作及维护。

法兰连接：DN350PN25，螺栓紧固均匀，密封垫片完整。

调试流程：检查反冲洗功能是否正常，流量、压力及清洗效果达到设计标准。

安全注意事项：操作反冲洗时注意管道压力及水流方向，防止高压水伤人或设备损坏。

五、低压阀门安装

（1）涡轮球阀安装

材质铸钢，型号Q341H-25DN350，法兰连接，安装顺序遵循设计图纸。

紧固螺栓均匀用力，避免法兰变形或密封垫片损坏。

功能调试：阀门手动操作顺畅，阀体密封良好，无泄漏。

安全注意事项：高温管道阀门安装需佩戴防护手套，操作时注意阀体表面温度。

（2）蝶阀安装

材质铸钢，型号D341H-25，法兰连接，安装位置易于操作及维护。

紧固螺栓均匀、阀板与密封圈接触良好，无泄漏现象。

调试流程：阀门开闭灵活，密封性满足设计要求。

安全措施：蝶阀安装及调试时应断开系统压力，避免误操作导致人员伤害。

六、管道系统施工

按施工图纸敷设主管及分支管道，保持设计坡度，防止积水及气阻。法兰连接及焊接管道密封性检查，确保无漏水、漏气及焊缝缺陷。

管道支撑间距及减振措施符合规范要求，防止管道振动及设备损坏。系统冲洗及压力试验，确保管道及设备运行安全、密封可靠。

施工过程中记录每段管道焊接、压力试验及冲洗数据，形成完整施工档案。

2.3换热站工程施工

2.3.1拆除彩钢墙面施工

一、施工准备与技术交底

（1）现场勘察与测量

拆除前对施工区域进行全面勘察，核实彩钢墙面长度、高度、厚度及结构形式。

调查彩钢板固定龙骨类型及间距，确认墙体连接方式（螺栓、焊接或卡扣）。

对周边建筑、设备、管线、弱电、强电线路及水管进行排查，标记易损设施。

根据现场地形、通道宽度和运输条件，制定废料搬运路线和堆放区域，确保运输安全畅通。

（2）施工组织与人员安排

成立拆除作业小组，包括项目负责人、技术员、安全员、施工班组长和拆除工人。

每班施工人员不少于4人，确保拆除作业顺利进行，同时安排专人负责废料运输与堆放。

明确各岗位职责：技术负责人负责施工方案执行与质量监督，安全员负责现场安全检查与隐患排查，工人负责具体拆除操作。

（3）工具、机械与防护用品准备

机械设备：手持电动切割机、角磨机、起重吊装设备、脚手架、移动升降平台等。

施工工具：撬棍、螺丝刀、扳手、电钻、钢丝绳、吊装带、防护网等。

防护用品：安全帽、安全带、防护手套、防护鞋、防尘口罩、防护眼镜。

临时设施：设置临时通道、施工围挡、施工标识牌及废料暂存区。

（4）技术交底

组织施工人员进行详细技术交底，讲解拆除工艺、注意事项、危险点及安全防护措施。

对高空作业、吊装作业、玻璃棉毡拆除、废料搬运等重点环节进行重点培训。

强调施工过程中的文明施工和环境保护要求。

二、施工工艺流程

1、现场隔离与保护

（1）搭设安全围挡和防护网，确保非施工人员不能进入拆除区域。

（2）对门窗、楼地面、设备及电气设施进行保护覆盖，防止施工过程损伤或污染。

（3）设置施工警示标志和通行指示，确保施工现场通行顺畅。

2、拆除墙面附件

（1）拆除门、窗框及装饰板。

（2）拆卸附着的电线、灯具或其他挂件，标记或存放以便后续使用或回收。

（3）确保附件拆除不影响彩钢板整体拆卸顺序和结构安全。

3、彩钢板拆除操作

（1）沿墙板接缝位置，用电动切割机或手动切割机将彩钢板切割开。

（2）使用撬棍轻轻撬开板材，确保龙骨及固定件不受损。

（3）大型板材或高处板材需使用吊装机械缓慢拆卸，避免板材自由落下造成伤害。

（4）拆除过程中控制板材下落方向，必要时加设缓冲垫或绳索防护。

（5）对夹层玻璃棉毡等保温材料，轻拿轻放，避免扬尘四散，必要时采用洒水抑尘。

4、废料搬运与分类处理

（1）拆除下来的彩钢板按可回收与不可回收分类堆放。

（2）玻璃棉毡等不可回收材料集中装袋，防止散落与二次污染。

（3）每日施工结束后，清理施工现场，保持道路通畅、场地整洁。

（4）废料运输路线应远离人员密集区，确保运输安全。

5、施工质量控制

（1）拆除过程中注意保护建筑结构，不得破坏龙骨、支撑或基础墙体。

（2）板材拆卸应尽量完整，减少二次损坏，提高可回收利用率。

（3）控制粉尘、噪声、震动符合施工规范及环保要求。

（4）施工过程中，安全员巡查，及时纠正不安全行为或操作。

2.3.2拆除彩钢板屋面施工

一、施工准备

（1）施工现场准备

①现场围挡与警示标识

对拆除区域周边设置安全围挡，围挡高度不低于2.0m，防止无关人员进入。

设置明显的安全警示标志和施工告示牌，标明施工内容、作业时间及高空作业警示。

夜间施工区域设置反光标识和照明，保证人员和车辆安全通行。

②场地清理

清理屋面及周边障碍物，如废旧材料、杂物、施工废料等，保证作业面平整、干净。

对屋面附属设备（如空调、管道、电缆）进行标记和临时保护，避免拆除作业造成损坏。

③屋面结构检查

检查屋面承重能力，对檩条、梁板、支撑结构进行评估，确保拆除作业安全。

对屋面局部损坏或腐蚀严重的钢板、支架进行标记，提前制定加固或特殊拆除方案。

④技术交底与施工方案审查

组织全体施工人员进行安全技术交底，重点讲解高空作业注意事项、彩钢板及玻璃棉拆除顺序。

检查所有施工机械、脚手架、安全绳索及防护用品的完好性。

（2）人员准备

①岗位分工明确

项目负责人：总负责施工组织、进度协调、资源调配及安全管理。

高空作业人员：负责彩钢板及玻璃棉的拆除。

辅助搬运人员：负责拆下材料搬运、分类堆放及清运。

安全员：全程监督高空作业、设备使用及安全防护执行情况。

②安全培训

高空作业培训：包括佩戴安全带、使用作业平台及脚手架的操作规范。

拆除技术培训：彩钢板拆除顺序、玻璃棉拆除方法及防护措施。

应急培训：高空坠落、物体打击及机械设备故障的紧急处理措施。

（3）机械及工具准备

①高空作业设备

高空作业平台或吊篮，保证每次拆除作业高度安全可靠。脚手架按屋面面积搭设，配备安全网及防坠落设施。

②拆除工具

起钉器、电动螺丝刀、手锤、撬棍、切割机等。

防护工具：安全帽、防护手套、防护眼镜、防滑安全鞋、安全带、防尘口罩等。

③废料收集与运输设备

分类堆放区和密封袋，用于玻璃棉及易飞散废料。运输车辆1-2辆，确保废料及时清运。

二、施工流程与方法

（1）施工顺序

①屋面附件拆除

拆除屋面檐口、封边条、檩条连接件及檐沟，先从边缘逐步拆至屋面中央，保证结构稳定。

注意保护下方支撑和屋面承重梁。

②彩钢板拆除

自屋面高点向低点，有序拆除，保证废料顺利下落或吊运。

拆除顺序：先屋面大块板材，再拆小块或受损板材。

③玻璃棉拆除

彩钢板拆下后，逐层拆除玻璃棉毡，使用手套、口罩防护。将玻璃棉卷成适宜大小，装入密封袋或包装箱集中运输。

④废料分类与清理

可回收彩钢板、金属件集中堆放，玻璃棉及其他废弃物密封处理。对拆除后的屋面进行二次清理，确保无散落物及安全隐患。

（2）拆除技术要求

①彩钢板操作

使用起钉器或电动螺丝刀拆除螺丝，避免损坏板材边缘及屋面支撑结构。

遇局部破损板材可切割成便于搬运的小块。拆除过程中不得多人同时踩在未固定板材上，确保高空作业安全。

②玻璃棉操作

使用防护手套和口罩，避免纤维刺伤皮肤及呼吸道。按卷数分批拆除，避免一次性拆除过量造成现场杂乱及扬尘。

③废料处理

彩钢板堆放平整，避免尖角伤人。玻璃棉及轻质材料使用密封袋运输，防止扬尘扩散。

废料运输路径明确，禁止与人员通行路径交叉。

2.3.3垃圾清理外运施工

1、事先将垃圾进行分类，配备专业清运工人进行清运处理.且分类堆放应符合要求.

2、垃圾运输必须经当地垃圾管理部门核准，并应满足如下要求：

（1）运输车辆应有合法行驶证，并通过年审

（2）运输单位应具有当地主管部门颁发的准运证或营运证

（3）具有垃圾经营性运输服务资质.

3、垃圾运输车辆应按核准地路线和时间行驶，并到核准地地点处理处置垃圾.具体要求如下：

（1）垃圾运输车运行时间安排应避开交通高峰时段，以减少对交通地影响

（2）垃圾运输车辆地运输路线，应由当地垃圾主管部门会同交通管理部门规定

（3）运输单位将建筑垃圾倾倒在核准地处理地点后，应取得受纳场地管理单位签发地回执，交送当地建筑垃圾主管部门查验

4、垃圾运输车厢盖应采用机械密闭装置，开启、关闭时动作应平稳灵活、无卡滞、冲击现象

（1）厢盖与厢盖、厢盖与车厢侧栏板缝隙不应大于30mm

（2）厢盖与车厢前、后拦板缝隙不应大于50mm

（3）卸料门与车厢栏板、底板结合处缝隙不应大于10mm

5、垃圾运输车辆应容貌整洁、外观完整、标志齐全

（1）车辆车窗、挡风玻璃、反光镜、车灯应明亮，无浮尘、无污迹

（2）车辆车牌号应清晰、无明显污渍，距车牌15m处应能清晰分辨车牌上地字迹

（3）车厢厢体、厢盖外表面应光滑平整，无明显的凹陷和变形.车厢外部锈蚀或油漆剥落单块面积不得超过0.01m2，总面积不得超过0.05m2

（4）车辆底盘无大块泥沙等附着物，轻轻敲打时，应无块状泥沙等污渍脱落。

（5）垃圾装载高度应低于车厢栏板高度，装载量不得超过车辆额定载重量.

（6）车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，并检查车厢卸料门锁紧装置，保证锁紧有效、可靠。

（7）车厢液压举升机构及厢盖液压、启闭机构地液压部件各结合面无明显渗漏。

7、清运中注意地问题：

（1）清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘.施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

（2）易飞扬的废料尽量保持湿润，如露天存放时采用严密苫盖.运输和卸运时防止遗洒飞扬。

（3）在清运过程中应注意安全。

8、现场收尾工作：

项目结束后应及时进行清理，平整地面尽量恢复原有地貌，以达到与周边自然环境相协调，减少或消除对周边景观地视觉污染

（1）清运场地设备。

（2）清理场地表层。

（3）将垃圾清运后，对施工现场应进行一次清理，尽量恢复原有地貌。

（4）施工现场清理完成后，应有项目负责人审核批准，方可。

9、工艺流程

工艺流程如下：

垃圾→铲车→垃圾车→指定地点。

2.3.4压型钢板墙板施工

一、施工准备阶段

(1)施工技术准备

详细研究施工图纸和设计说明，明确墙板安装部位、安装顺序、板材规格、厚度及防火要求。

编制施工组织设计和专项施工方案，明确施工节点、工序顺序及质量控制要求。

对施工队伍进行技术交底，详细讲解压型钢板墙板的性能特点、防火要求、安装流程及注意事项。

对施工人员进行安全培训，内容包括高空作业安全、电动工具使用安全、防火涂料操作安全及紧急情况处理流程。

施工前进行现场勘查，明确材料堆放位置、施工通道和吊装路线，避免施工干扰和安全隐患。

(2)施工材料准备

压型钢板：双面0.6mm厚镀锌压型钢板，彩涂层完整，无划伤、无锈蚀，镀锌量≥275g/m²。

复合板夹芯材料：100mm厚金属玻璃棉毡夹芯板，燃烧性能A级，导热系数K0.46W/(m·K)。

涂料及辅材：铁红醇酸底漆两道、C06-10醇酸底漆两道、醇酸磁漆一道（防火涂料部位不做面漆）、阻燃密封胶、自攻螺钉、压条、安装支架、连接件等。

材料入场时进行严格验收，按批次建立材料登记表，确保材料质量可追溯。

(3)施工机械与工具准备

电动冲击钻、电动螺丝刀、手动螺丝刀、水平尺、卷尺、线坠等基础工具。

升降平台或移动式脚手架，确保施工人员高空作业安全。板材吊装工具及专用固定夹具，保证板材搬运和安装安全、准确。

检查所有工具和机械的安全性能，定期维护，防止施工过程中出现故障。

二、施工工艺流程

1、基层处理

(1)龙骨或结构基础检查：保证其垂直度和平整度满足设计要求。

(2)清理安装面，确保无灰尘、油污、水渍及松散物料。

(3)必要时在龙骨或安装面喷涂防锈底漆，提高耐腐蚀性能。

(4)检查预留洞口位置，确保后续安装电气管道、门窗洞口不受阻碍。

2、复合板安装

(1)板材按照施工顺序排列，确保垂直与水平精度。

(2)自攻螺钉固定板材，螺钉间距控制在300~400mm，固定牢固，保证板材受力均匀。

(3)板缝留2~3mm施工缝，便于热胀冷缩，同时保证后续防火密封效果。

(4)板材安装过程中随时检查垂直度、平整度，及时进行调整，避免累计偏差。

3、板缝与接口处理

(1)板与板、板与结构墙接口使用压条封闭，保证美观和密封性。

(2)接口缝隙填充阻燃密封胶或玻璃棉条，提高防火和保温性能。

(3)门窗洞口及管道穿墙口处，使用专用密封件或防火阻燃填料进行封堵。

(4)所有接口处理完成后，进行整体检查，确保无漏缝、空洞或密封不紧情况。

4、防火涂料施工

(1)清理板材表面，打磨毛刺和灰尘，确保涂料附着力。

(2)按顺序涂刷铁红醇酸底漆两道，每道涂刷后干燥时间不少于2小时。

(3)涂刷C06-10醇酸底漆两道，保证防护性和表面平整度。

(4)涂刷醇酸磁漆一道（非防火部位），确保表面美观。

(5)防火区域不做面漆，保证耐火极限达到设计要求≥1小时。

(6)每道涂料施工均匀，无漏刷、流挂或堆积，干燥后进行厚度抽检。

5、质量检查与验收

(1)检查板材表面平整度、垂直度、螺钉紧固及接口密封效果。

(2)防火涂料涂层厚度、附着力、均匀性和耐火极限进行抽样检测。

(3)对发现的问题及时整改，并做好记录，确保施工质量达到规范要求。

三、施工技术措施

(1)质量控制措施

按施工图纸和规范严格施工，确保板材厚度、夹芯材料及防火涂料符合设计要求。

每道工序完成后进行自检、互检及项目部验收，发现问题及时整改。

对关键节点如板缝密封、防火涂料厚度、螺钉间距进行重点监控和抽样检测。

材料入场时建立台账，确保施工中使用的材料有来源可查，符合质量标准。

(2)安全施工措施

高空作业人员必须佩戴安全带、安全帽、防护鞋。电动工具和吊装设备使用前必须检查，施工过程中禁止超负荷使用。

防火涂料施工现场必须通风，远离明火，并设专人监控。施工现场设置安全标识和防护措施，防止非施工人员误入。

(3)技术保障措施

对偏差或板材不平整位置及时调整龙骨或压条，确保安装精度。防火涂料施工过程中由技术员现场指导，确保涂层均匀、厚度达标。

门窗洞口及管道穿墙口进行专门封堵，确保整体防火效果不受破坏。

(4)环保与文明施工措施

废旧板材、包装材料及时清理和分类存放，避免占用施工场地。施工现场保持整洁，施工垃圾及时清运，防止环境污染。

施工噪声严格控制在规范允许范围内，夜间施工禁止影响周边环境。涂料施工区域铺设塑料布或防护板，防止溅落污染地面或其他设施。

2.3.5屋面防水卷材施工

一、施工流程

基层处理→涂布底油→细部处理→卷材试铺→铺贴卷材→保护层→质量检验→成品保护

二、施工方法

1、基层处理

（1）找平层应以水泥砂浆抹平压光，基层与突出屋面的结构（如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道、旗杆等）相连的阴阳角基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形，其半径一般为50㎜。

（2）基层表面应坚实且具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

（3）伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。

2、涂布底胶

目的，清理基层灰尘，隔绝基层潮气，增强卷材和基层的粘结能力。

用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。

3、卷材施工

卷材实行热熔铺贴

（1）卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与流水方向垂直，卷材搭接要顺流水坡方向，不应成逆向。

（2）先铺设高跨屋面，后铺下层的屋面，先铺设排水比较集中的部位（如排水、檐口、天沟等处）按标高由低向高的顺序铺设。

（3）在基层上弹出基准线，把卷材试铺定位。用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热，待卷材表面熔化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。

（4）卷材的搭接宽度为长边不小于100㎜，短边不小于150㎜，搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜，然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。

（5）铺贴平面和立面的卷材防水层。

在铺平面与立面相连的卷材，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不应空鼓。

3、附加层

底胶涂布作业完成后，先在水沟、女儿墙等重点部位铺贴一层附加层。

（1）卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。

（2）卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。

（3）卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

5、成品保护

（1）施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

（2）防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

（3）施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。

（4）防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

（5）施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量上述卷材防水方案仅供参考，在施工时还要根据具体情况作适当修改完善。

三、质量保证措施及防水施工易出现的质量问题及处理方法

1、直径不大于300mm的鼓泡（空鼓），处理方法是：割破鼓泡，排出气体，使卷材复平，在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材，热熔封严其周边。

2、直径大于300mm的鼓泡处理方法是：按斜一字形将鼓泡切开，翻开部分的防水卷材重新分片按流水方向粘贴，并在面上增贴一层卷材，其周边长应比开口范围大100mm，之后粘牢封边。

2.3.6屋面天沟、沿沟施工

一、施工准备阶段

1.技术准备

(1)图纸及设计理解

组织技术人员全面学习施工图纸、设计说明及相关结构图纸，重点掌握天沟及沿沟的布置、坡度、尺寸、排水口位置及与屋面其他结构的衔接要求。

对关键部位如转角、管道穿越及落水口节点进行标注，制定专项施工工艺，确保施工过程中不影响排水功能。

编制详细的施工组织设计，包括施工顺序、各施工段落节点、施工工序、质量控制措施及验收标准。

(2)技术交底与培训

对施工班组进行全面技术交底，讲解镀锌钢板、红丹底漆、沥青防腐漆的性能及施工要点。

强调施工精度要求，如钢板安装坡度、水平度、接口搭接及密封质量，确保排水顺畅及防腐效果。

对施工人员进行高处作业、安全防护、焊接操作、防腐涂料施工及应急处理培训，确保施工安全。

2.材料准备

(1)钢板材料

选用3mm厚镀锌钢板，表面完整无划伤、锈蚀或变形。钢板长度根据屋面跨度裁剪，宽度不小于400mm，高度不小于250mm，确保排水能力及承载强度。

(2)防腐涂料

红丹防锈底漆两道，用于钢板表面及焊接部位防腐处理。沥青防腐漆一道，涂刷在底漆干燥后，保证防腐效果连续性和耐久性。

(3)辅材及配件

螺钉、角钢支撑件、压条、密封胶、防水填料及焊接材料。对所有材料进行验收，建立材料台账，标明批次、规格及性能参数，确保施工材料符合设计及规范要求。

3.机械与工具准备

(1)手动及电动工具

卷尺、水平尺、线坠、铁锤、冲击钻、手动螺丝刀等。

(2)焊接及辅助设备

电焊机、氧气乙炔焊具及焊接防护用品。对焊接工具及设备进行检查，确保施工过程中无故障。

(3)防腐施工工具

刷子、滚筒、喷涂设备及涂料搅拌工具，保证涂料施工顺畅。

(4)高处作业工具

脚手架、升降平台、安全绳、安全带。检查所有设备的安全性能，保证施工高空作业安全可靠。

二、施工工艺流程

1.基层处理

(1)检查支撑结构的水平度、坡度及牢固性，确保钢板安装面满足设计及施工要求。

(2)清理屋面支撑结构表面灰尘、油污、松散物料及锈蚀，保证钢板与支撑结构的紧密贴合。

(3)对焊缝及锈蚀部位进行打磨及清理，确保镀锌钢板安装平整、牢固。

(4)钢板安装前，对支撑梁和固定点进行编号标识，保证施工顺序清晰、安装规范。

2.钢板安装

(1)按施工图纸要求裁剪钢板长度，宽度≥400mm，高度≥250mm，确保排水及承载能力。

(2)将钢板放置在支撑结构上，确保坡度顺畅，便于雨水自然排出。

(3)采用螺钉或焊接方式将钢板固定，螺钉间距控制在200~300mm，接口搭接整齐、密封严密。

(4)转角、落水口及管道穿沟口节点进行专门加工，确保接口密封、防水性能及排水畅通。

(5)钢板安装过程中，随时检查平整度、水平度及坡度，发现偏差及时调整。

3.接口与节点处理

(1)钢板接口采用折边、压条或专用密封件处理，确保防水密封性。

(2)转角、落水口及管道穿沟口使用密封胶或防水填料密封，避免雨水渗漏。

(3)对焊缝及螺钉孔进行防腐处理，保证整体防腐性能一致。

(4)施工过程中对关键节点进行重点检查，确保安装精度和防水效果。

4.防腐涂料施工

(1)红丹防锈底漆施工

在钢板内表面及焊接部位刷涂红丹防锈底漆两道，每道涂刷均匀，干燥时间充分。

检查底漆厚度及附着力，发现漏刷或漆膜不均匀处及时修补。

(2)沥青防腐漆施工

红丹底漆干燥后刷涂沥青防腐漆一道，保证涂层覆盖钢板表面及接口。涂刷过程中注意涂层厚度均匀，无流挂、堆积或漏刷现象。

对转角、落水口及管道穿沟口重点检查，确保防腐连续性和耐久性。

5.质量验收

(1)检查钢板固定牢固性、坡度、水平度及接口密封性。

(2)防腐涂料厚度、均匀性及附着力进行抽样检测，确保满足设计及规范要求。

(3)对焊缝、螺钉及转角节点进行全面检查，发现问题及时整改。

(4)完工后整理施工记录及验收报告，确保施工质量可追溯。

三、施工技术措施

1.质量控制

材料进场严格验收，确保镀锌钢板、红丹防锈底漆、沥青防腐漆性能符合设计要求。

钢板安装过程中重点控制接口搭接、坡度及水平度，防止雨水积存或渗漏。

防腐涂料施工过程中，每道漆膜厚度及均匀性均需抽样检测。钢板、辅材及涂料存放整齐干燥，防止材料损坏或污染。

2.安全施工

高处作业人员必须佩戴安全带、安全帽、防护鞋，施工现场设立安全标识及防护措施。

电动工具及焊接设备使用前进行检查，施工中专人监管。防腐涂料施工区域保持通风，避免人员吸入有害气体。

夜间或恶劣天气施工暂停，确保安全。

3.技术保障

对偏差的钢板及时调整，确保坡度、水平度及接口精度达到设计要求。防腐涂料施工由专业技术员现场指导，保证涂层厚度均匀、附着牢固。

对落水口、转角及管道穿沟口进行专项施工处理，保证防水、防腐连续性。

4.文明施工与环保

施工废料及时清理、分类存放，避免现场杂乱及环境污染。施工区域保持整洁，钢板及辅材堆放整齐，防止安全隐患。

防腐涂料施工区域铺设塑料布或防护板，避免污染屋面及其他设施。控制施工噪声及扬尘，减少对周边环境的影响。

2.4热力管网工程施工

2.4.1砌筑检查井施工

一、施工准备

（1）技术准备

审查施工图纸与设计变更，确认井室平面尺寸、深度、井盖、人孔位置及管线标高。

编制施工组织设计与施工进度计划，明确各工序施工顺序及节点工期。

对施工所需材料、机械设备及施工人员进行核查，确保齐备。

（2）材料准备

混凝土：垫层C20商品混凝土，底板、井壁及盖板C30商品混凝土，抗渗等级P6。

井盖：Φ700（400）球墨铸铁盖板，符合标准图《室外热力管道地沟》(03R411-2)96页。

钢筋：符合设计要求的HRB400或HRB500钢筋，直径及数量按设计图纸配置。

爬梯：按热力管网工程-零级网图号17-爬梯制作详图加工。

砂石料：用于混凝土及回填的砂、碎石均符合施工规范要求。

（3）机械设备准备

混凝土搅拌机或搅拌运输车。

混凝土振捣棒及震动平台。

钢筋加工台、钢筋绑扎工具。

起重机或葫芦，用于井盖安装及重型构件吊装。

水泵、排水管道，用于雨季或地下水较高时排水。

（4）人员准备

配备1名施工员、1名技术员、1名质量员及若干熟练砌筑工、钢筋工、混凝土工。

对施工人员进行施工技术、安全生产、环保及文明施工培训，确保操作规范。

二、施工工艺

（1）放线定位

根据设计图纸进行井位放线，确定井室平面尺寸2×3.4m及深度3m。

标高控制：人孔顶面及底板标高严格按供热管道纵断面图确定。

复核井室轴线及管道进出口位置，确保管道与井口对应。

（2）基坑开挖及垫层施工

开挖：按照设计尺寸开挖基坑，坑壁采用0.5~1:1坡度或支护措施防止坍塌。

基底处理：清除基坑底杂物，压实土层，确保垫层承载力。

垫层混凝土：浇筑C20混凝土垫层，厚度按设计要求控制，振捣密实，表面找平。

（3）钢筋骨架制作与安装

钢筋加工：按设计图纸下料、弯制及绑扎，确保尺寸和间距符合要求。

底板钢筋：绑扎完成后复核钢筋标高，支设垫块确保保护层厚度。

井壁钢筋：采用绑扎或焊接方式固定钢筋骨架，确保整体稳固。

（4）井体混凝土施工

底板浇筑：先浇筑底板C30混凝土，振捣密实，表面找平，留置管孔位置。

井壁施工：模板搭设牢固、密封良好，浇筑C30混凝土，分层振捣，防止蜂窝、麻面。

井盖及顶板施工：安装预制或现浇顶板，C30混凝土浇筑完成后及时养护，确保强度及抗渗性能。

抗渗处理：混凝土浇筑完成后，表面涂抹防水剂或采用防渗砂浆进行局部修补。

（5）井盖与爬梯安装

安装Φ700球墨铸铁井盖，保证水平且与地面平齐，预留伸缩缝。

按图纸要求安装爬梯，固定牢靠，承重及安全性能满足规范要求。

（6）回填与场地恢复

回填材料：采用砂砾或土方分层回填，厚度不超过30cm一层，每层压实系数≥95%。

压实方法：人工夯实或机械振动压实，防止沉降。

场地恢复：回填完成后整理地面，恢复原有路面或绿化。

三、质量控制措施

（1）原材料控制

砂、石、钢筋、混凝土等材料进场需检测合格并保留材料检验报告。

球墨铸铁井盖及爬梯严格按标准图纸采购，确保材质及承载力。

（2）施工过程控制

放线复核，确保井位、尺寸、标高符合设计要求。

模板支设牢固，钢筋保护层厚度符合设计标准。

混凝土浇筑时分层振捣，保证密实无蜂窝麻面。

施工过程中严格控制混凝土养护，保证强度及抗渗性能。

（3）验收要求

检查井尺寸、垂直度、标高、井盖安装质量。

混凝土强度需达到设计等级，抗渗性能符合P6要求。

回填密实度及表面整平符合规范要求。

四、安全施工措施

（1）施工现场设置警示标志，施工区外设围挡，防止无关人员进入。

（2）基坑开挖采用分层开挖、斜坡或支护，防止坍塌。

（3）吊装井盖及重型模板时使用合格吊装设备，操作人员必须佩戴安全帽、手套。

（4）雨季或地下水较高时，采取排水措施，防止积水影响施工安全。

（5）施工人员严格遵守安全操作规程，配备必要的安全防护用品。

2.4.2管沟土方施工

一、施工准备

（一）施工现场准备

（1）现场勘察与测量

施工前，对管沟沿线进行全面勘察，包括地形起伏、道路条件、周边设施、地下管线及地下障碍物位置。

核对施工图纸及岩土工程勘察报告，确认土壤类型、管沟纵断面高程和坡度。

对施工区域进行测量放样，标明管沟中心线、沟宽、沟深及边坡位置，并在地面设立标识桩。

对易塌方地段、松散土或高地下水区做重点标记，提前制定支护方案。

（2）施工场地布置

设置施工便道、机械作业区、材料堆放区、弃土堆放区，确保施工顺畅。

设置安全警示牌、围挡和夜间照明设备，防止非施工人员进入危险区域。

确保临时用水、用电设施布置合理、安全，施工期间电线、管道按规范敷设。

对现场环境进行清理，消除施工障碍，预留机械作业通道。

（3）施工材料准备

回填土应符合设计要求，必要时可采用砂、碎石或土壤改良材料，保证土质密实。

支护材料包括木支撑、钢支撑、钢管、挡板及模板等，保证施工期间沟槽稳定。

施工辅料如砂石、砾石、填充料、振动夯机配件等提前准备。

（4）施工机械准备

配备挖掘机、铲车、运输车、夯实机、振动压实机及辅助工具。

对机械设备进行全面检查，确保发动机、液压系统、刹车、转向等正常。

施工操作人员需持证上岗，并熟悉施工要求及安全操作规程。

（5）施工队伍组织

成立施工指挥小组，明确分工：开挖班组、管道安装班组、回填压实班组、测量放样班组。

制定每日施工计划，明确施工进度、人员安排及机械配置。

对施工人员进行安全教育和技术交底，明确施工质量标准和操作规范。

二、管沟开挖

（一）开挖设计与放线

根据设计图纸沿管线中心线放样，标明管沟边缘、沟底高程及边坡坡度。

沟槽宽度应满足管道安装及施工操作空间要求，通常管径Φ159×4.5管道沟宽为管径1.5~2倍。

沟深严格控制在设计标高范围，遇特殊地质或地下障碍，应立即向监理报告，并采取调整措施。

沟槽底部应保持平整，无积水和软土堆积，必要时进行基础垫层处理。

（二）开挖方法

（1）一般土壤开挖

机械挖掘为主，人工修整为辅，保证沟槽底部平整。

分段开挖，每段长度根据施工现场条件及管道安装顺序确定。

特殊地质处理

遇硬土、碎石或含砾土层，可采用风镐、液压破碎或机械破碎辅助开挖。

对含水量高或松散土层，需采取支撑或降水措施，防止塌方。

（2）边坡与支护

沟槽深度超过1.5m，必须采用支护结构。

支护方式根据土壤类别、开挖深度及现场条件选择，如钢板桩、木支撑、可调钢支撑或组合支撑。

支护结构应稳固可靠，施工期间每日检查，遇异常情况立即处理。

（三）弃土处理

弃土运距由投标人根据现场情况自行安排，避免影响施工进度。

弃土应分区堆放，高度不超过1.5m，避免雨水冲刷及对周边环境造成影响。

对大块石、砖渣及不适宜回填的土壤，应集中清理并按规范处理。运输过程中应覆盖防尘网，减少扬尘污染，保持道路清洁。

三、管道安装

管道应严格按设计标高、坡度安装，保证热力流体运行顺畅。管道接口应符合设计规范要求，连接稳固，无泄漏。

管道下部及两侧应填细土或砂砾，分层夯实，防止管道下沉或移位。管道支架及固定装置应符合设计要求，安装牢固可靠。

对管道焊接、法兰连接部位进行检验，确保管道完整性及密封性。

四、回填土方

（一）回填分层

回填土方应分层夯实，每层厚度控制在200~300mm。每层回填完成后使用振动夯、冲击夯或机械夯进行压实，压实度≥95%。

管道两侧先填小块土料，逐层夯实，确保管道两侧受力均匀。

（二）回填操作要点

回填土方含水量适宜，过干或过湿均影响压实效果，必要时调整土壤水分。

回填过程中严禁使用大型机械直接碾压管道上方，避免管道受力变形。管道顶部300mm范围内土方应采用人工分层夯实，确保管道安全。

回填完成后，应在沟槽两侧留设沉降观测标志，便于后期监测沉降情况。

（三）压实验收

回填完成后，按规范随机抽检每层压实度。对不合格部位，及时开挖返工，重新夯实至合格。

施工完成后，提交压实度检测报告，确保施工质量满足设计要求。

五、施工质量控制

（1）开挖质量

沟底标高、坡度符合设计要求，平整度满足规范要求。沟槽底部无积水、软土或松散土。

（2）支护结构

支护结构稳固可靠，施工期间每日检查。边坡无坍塌或松动，安全通道畅通。

（3）回填质量

分层回填，逐层压实，密实度符合规范要求。回填土无大块石、杂物或易塌方土。

（4）管道保护

管道安装稳固，接口严密，无泄漏。回填过程中管道标高、坡度无偏差，支架牢固。

六、安全与环保措施

（1）施工安全

沟槽深度超过1.5m必须设置支护结构。施工人员必须佩戴安全帽、防护鞋、安全带等防护用品。

机械操作区设置警戒线，非施工人员不得进入。施工夜间照明充足，防止操作失误。

（2）施工环保

控制施工扬尘，必要时洒水抑尘。弃土堆放远离水体和居民区，雨天覆盖防护，防止冲刷。

道路运输泥土及时清扫，保持施工现场整洁。

（3）事故应急

制定施工现场应急预案，包括坍方、机械事故、人员伤害等。现场配备急救箱，施工人员熟悉应急流程。

定期组织应急演练，提高施工人员应对突发事件能力。

2.4.3支墩式固定支架施工

一、施工准备

（一）现场准备

（1）施工场地勘察

对支墩基础施工区域进行现场勘察，确认土壤类别、地下障碍物位置及地下水情况。

核对设计图纸及岩土工程勘察报告，确定挖土深度、基础尺寸及周边管线设施。

对施工区周边道路、设施及临时用地进行调查，确保施工便捷。

（2）施工场地布置

施工便道、施工机具停放区、土方堆放区、材料堆放区布置合理，确保施工顺畅。

设置安全围栏、警示标识及夜间照明，保障施工人员及周边环境安全。

临时水电设施布置合理，满足混凝土浇筑、振捣及施工用水、电力需求。

（3）施工材料及设备准备

材料：C20、C30商品混凝土，HRB400钢筋，垫层及回填土（级配良好粗砂、中砂或素土）。

设备：挖掘机、装载机、运输车、振动夯、振动器、钢筋加工及绑扎工具、混凝土搅拌运输设备。

对所有设备进行检查，确保发动机、液压系统、安全装置正常。

（4）施工队伍组织

设立施工管理组、土方作业组、钢筋安装组、混凝土浇筑组及质量安全组。

各组明确职责，施工前进行技术交底和安全教育。

二、挖基础土方施工

（1）放线与标高

按设计图纸沿支架布置中心线进行放样，标明基础边界、沟槽及边坡位置。

确定基础底标高、挖土深度及坡度，必要时设置控制桩。

（2）开挖方式

根据土质采用机械开挖为主，人工修整为辅。对软土、含水层或岩石夹层，采用支护或爆破辅助开挖。

施工中保持沟槽边坡稳定，深基坑边坡可采用放坡或支撑措施。

（3）土方运输与弃土处理

弃土运距由投标人根据现场条件自行确定。弃土堆放应分区，避免影响施工及道路通行。

大块石或不适宜回填土方应分类处理。

（4）沟槽检查

挖土完成后，测量基础标高、平整度、坡度，符合设计要求。对存在松散土或积水部位进行处理，保证基础施工条件。

三、土（石）方回填

（1）回填材料

管墩周围采用级配良好的粗砂、中砂，密实度符合规范要求。其余回填区采用素土，分层回填，密实度达标。

（2）回填工艺

回填分层进行，每层厚度控制在200~300mm。使用振动夯、冲击夯等机械进行压实，保证回填土密实。

管墩周围及基底先回填小块土料，避免对基础产生不均匀受力。

四、垫层施工

（1）混凝土垫层

垫层采用C20商品混凝土，厚度根据设计要求控制。混凝土拌合料按商品混凝土标准拌制，保证和易性及强度。

基底清理干净，表面洒水湿润，防止混凝土干缩开裂。垫层浇筑后采用振动棒振捣密实，表面平整，标高准确。

五、独立基础施工

（1）模板与支撑

按基础尺寸设置模板，模板固定牢固，保持基础尺寸和标高。模板内外保持清洁，防止混凝土漏浆。

（2）钢筋安装

基础钢筋采用HRB400，规格12mm，钢筋连接方式按规范确定。措施钢筋（马凳）确保钢筋间距准确，保持保护层厚度。

钢筋加工、绑扎应符合规范要求，弯折半径及搭接长度符合标准。

（3）混凝土浇筑

基础混凝土采用C30商品混凝土，连续浇筑，防止分层。浇筑过程中使用振动棒振捣，确保混凝土密实，无蜂窝、孔洞。

浇筑完成后表面抹平，并进行养护，保持湿润至少7天。

六、直形墙施工

（1）模板与支撑

模板厚度和强度满足混凝土压力要求，固定牢固。支撑系统保证墙体垂直度和表面平整度。

（2）钢筋安装

主筋HRB400，规格16mm，安装位置准确，搭接长度及锚固长度符合规范。

措施钢筋（马凳）确保钢筋网格稳定，保护层厚度符合要求。

（3）混凝土浇筑

C30商品混凝土分层浇筑，使用振动器振捣密实。浇筑完成后抹平表面，及时养护，防止开裂。

2.4.4架空管道支架（HZ01~03）施工

一、施工准备

（1）技术准备

熟悉施工图纸及热力管网工程-零级网架空管道支架详图，确认基础位置、尺寸及标高。

编制详细施工组织计划，包括土方开挖、垫层施工、钢筋绑扎、混凝土浇筑、钢支撑安装及预埋件安装顺序。

对施工所需材料、机械设备及人员进行配置，并检查施工机械及测量仪器的精度和性能。

（2）材料准备

水泥、砂、碎石、钢筋及钢板等材料均需满足设计及规范要求，进场需附合格证。

化学锚栓、油漆、防锈材料需按设计要求配备，并检查有效期及性能。

（3）施工现场准备

对施工现场进行平整，设置临时道路、料场及堆放场地。

施工现场做好安全防护，设置警示标志、围挡及防护栏。

对可能影响施工的地下管线、树木及障碍物进行标识和处理。

二、土方施工

（1）挖基础土方

挖土深度、基础尺寸按图纸要求施工，土壤类别为综合。

弃土运距由施工单位根据现场实际情况自行确定并报价，土方运输过程中防止散落、影响周边环境。

开挖及支护方式由施工单位根据地质勘察结果和现场情况自行确定，保证施工安全。

工作面和放坡按规范要求进行，确保施工安全及土方稳定。

（2）土（石）方回填

回填土质要求为素土，分层回填，每层厚度不大于300mm。

分层夯实，密实度满足设计及规范要求，确保基础承载力。

三、垫层施工

（1）水泥土垫层

厚度1000mm，材料配比为1:6水泥土，均匀拌合，分层夯实，确保垫层密实。

找平后检查标高及平整度，确保基础施工面符合要求。

（2）混凝土垫层

混凝土强度等级为C20，采用商品混凝土浇筑。

浇筑前模板应安装牢固，支撑稳固，防止混凝土侧压变形。

浇筑过程中应振捣密实，浇筑完成后及时覆盖养护，保持湿润，防止裂缝产生。

四、独立基础及矩形柱施工

（1）独立基础

基础混凝土强度等级为C30，采用商品混凝土。

模板应平整、牢固，混凝土浇筑时分层振捣，避免蜂窝、麻面及离析。

养护时间不少于7天，保持湿润状态，确保混凝土强度达标。

（2）矩形柱施工

柱截面尺寸500×500mm，混凝土强度等级为C30。

钢筋绑扎按设计要求，纵向钢筋间距及箍筋间距严格控制，钢筋保护层厚度满足规范要求。

模板安装应牢固，柱体混凝土浇筑采用分层振捣，浇筑完成后及时覆盖养护。

五、钢筋施工

（1）钢筋制作与安装

主筋采用HRB400φ8、φ10钢筋，按设计图纸制作钢筋骨架。

钢筋连接方式由施工单位根据现场情况选择，焊接或绑扎必须符合规范要求。

钢筋绑扎应牢固，保证混凝土浇筑过程中钢筋位置不变形、不移位。

六、预埋件及钢支撑施工

（1）预埋铁件安装

钢板规格为300×400×12mm、300×300×12mm，钢筋为HRB400φ16。

采用6套M20特殊倒锥形化学锚栓固定，使用A级胶，确保承载力及牢固性。

安装前检查预埋件标高、位置及垂直度，确保满足设计要求。

（2）钢支撑施工

钢支撑采用H型钢HW150×150×7×10，安装前检查材质及规格。

表面刷防锈漆两道，调和漆两道，确保耐腐蚀性能。

安装顺序应先固定底部支撑，再安装上部支撑，保证结构稳固。

七、施工质量控制

（1）质量检查

土方开挖、回填密实度进行抽测，垫层及混凝土浇筑进行强度及平整度检测。

钢筋绑扎、预埋件及支撑安装位置、尺寸及垂直度进行验收。

（2）施工安全

基础开挖时设置警戒线，防止人员误入。高空钢支撑安装时，操作人员佩戴安全带及安全帽，现场安排专人监护。

（3）养护与防护

混凝土浇筑完成后保持湿润养护，防止裂缝和强度不足。成品支架及钢材防护漆施工完成后，避免撞击或划伤表面。

2.4.5钢管铺设施工

一、施工准备

（1）技术准备

熟悉施工图纸及管道走向、标高和坡度，确认管道规格、数量及接口位置。

编制详细施工组织计划，包括吊装、焊接、接口保温、压力试验及吹洗的施工顺序。

对施工机械、测量仪器及焊接设备进行检查，确保精度和安全性能符合要求。

（2）材料准备

管材：预制直埋保温螺旋焊缝管，规格D377×7，管内外壁平整、无锈蚀、裂纹。

保温材料：聚氨酯层53.7mm厚，外护层聚乙烯7.8mm厚，保温层完整、无破损。

辅助材料：焊条、焊丝、接口密封材料及防腐涂料，均须附合格证。

器械设备：起重机、吊带、支架、焊机及热风焊枪等，确保性能完好。

（3）现场准备

对管沟及施工场地进行清理、平整，保证吊装及安装作业面宽敞安全。

设置施工警示标志、围挡及防护栏，防止人员误入。

临时仓库及材料堆放场地应远离施工主线，便于管材存放与检验。

二、施工工序及方法

（1）管道放线与定位

沿设计管线方向进行放线，标记管道中心线及支座位置。

检查管沟或支架标高，确保铺设坡度符合设计要求，管道平直无挠度。

（2）吊装与就位

管道吊装采用起重机或专用吊具，吊点应选择管道受力均匀处，避免管体变形。

管道就位后通过支架临时固定，调整管中心高程和水平位置，保证接口对齐。

（3）焊接施工

管道采用对接焊方式，焊缝应满足设计及规范要求，焊前应清理管口油污、锈蚀及水分。

焊接前先进行对口检查，确保间隙均匀，角度正确，焊接顺序由两端向中间逐段进行。

焊接过程中控制焊接速度与焊缝温度，防止焊缝气孔、夹渣及裂纹。

焊后进行外观检查和无损检测（如超声波探伤），确保焊缝质量符合规范。

（4）接口保温施工

焊缝及管口完成焊接及检验后，按设计要求进行保温处理。

聚氨酯发泡保温层应连续、紧密，接口处填充密实，防止空洞。

外护层聚乙烯外护套安装，应平整、密封可靠，接口处采用热熔或胶接固定。

（5）吹洗及压力试验

管道施工完成后，进行管道内部吹洗，清除焊渣、杂质及积水，确保管内清洁。

压力试验按设计压力进行，试验前检查阀门及管道封闭可靠性。

压力试验过程中监测压力变化，发现泄漏及时停工处理。

三、施工质量控制

管道规格、型号、材质及保温层厚度按设计及材料规范严格控制。

管道安装水平度、坡度及接口对齐应符合设计要求，偏差进行调整。

焊缝焊接质量及接口保温连续性进行抽检，保证焊缝及保温层完整。

压力试验及吹洗结果记录存档，作为验收依据。

四、安全及环保措施

高空吊装作业人员必须佩戴安全带、安全帽及防护鞋，现场安排专人监护。

焊接作业区域设置防火隔离带，配备灭火器材，禁止明火靠近可燃物。

吹洗过程中水流及杂质应按环保要求排放，防止污染施工现场及周边环境。

管道搬运及堆放过程中应防止管材碰撞、刮伤保温层及外护层。

五、施工工序流程

管沟清理→放线定位→管道吊装→临时固定→对接焊接→焊缝检验→接口保温→外护层安装→管内吹洗→压力试验→验收交工

2.4.6混凝土管道顶进施工

一、施工准备

1、施工图纸及资料审查

对设计图纸进行逐页逐项检查，确认顶进线路走向、管径标高、接口位置及顶进坡度，核对管道套管规格（D1400，钢筋混凝土套管III级）及接口设计。

结合地质勘察资料，分析土壤类型、地下水位、岩石层及地下障碍物，评估土方开挖难度及顶进阻力。

对比施工现场实际情况与设计图纸，发现问题及时提出设计调整建议，保证施工顺利进行。

2、施工机械及设备准备

顶进机、液压千斤顶、液压泵站、吊装设备、土方机械（挖掘机、装载机）及运输车辆必须进行全检，确保机械性能正常、操作安全。

检查液压系统压力、千斤顶同步性、管道导向装置灵活性及顶管推进力，确保顶进过程受力均匀、方向可控。

准备施工辅助设施：支架、模板、工作平台、钢管垫板、防滑材料及润滑剂，确保操作空间及施工精度。

3、材料及辅助设施

钢筋混凝土套管须附带材质合格证、尺寸检验报告，确保每节管道外径、内径及厚度符合设计规范。

接口密封材料（橡胶圈或密封圈）、润滑剂、防腐涂料及混凝土修补材料按施工量备齐。

临时仓库及材料堆放区应有防雨、防潮、防火措施，避免管材及辅助材料受损。

4、现场准备

起始坑及接收坑四周应设置围挡及安全警示标志，并设专人值守。

施工场地进行清理、平整，确保吊装机械及施工车辆通行畅通。

对地下管线、架空线路及周边设施进行排查，避免施工中发生碰撞或损坏。

二、施工工序及方法

（一）施工放线与场地准备

顶进线路放线时，采用水准仪及全站仪双重校核，确保顶管起点、终点及沿线标高准确。

标记起始坑中心线及接收坑中心线，并确定管道支撑及导向架位置。

起始坑、接收坑及顶进作业区应清理杂物、平整场地，并铺设施工道路，便于机械设备作业及管材运输。

设置施工安全防护区，防止非施工人员误入，同时安排警示标志和夜间照明设施。

（二）起始坑开挖及土方作业

起始坑开挖尺寸根据顶进机及管道直径确定，并预留操作空间及安全通道。

土方开挖采用分层开挖，开挖厚度每层不超过1.5m，并设置安全放坡或采用钢支撑、桩板支护，防止坑壁坍塌。

土方运输采用密闭式运输车辆或覆盖防尘布，避免土方散落及扬尘污染。

对于含地下水的坑底，应安装临时排水系统或抽水设施，保持坑内干燥，确保顶管设备正常运行。

（三）顶进设备安装

顶管机、液压千斤顶及泵站按设计位置安装，确保操作面水平及稳固。

管道前端安装导向架及润滑系统，管道与导向架接触面涂抹专用润滑剂，减少顶进阻力。

顶进设备安装完成后，进行静态及动态试运行，检查千斤顶同步性、液压压力及顶管推进力，确保设备性能稳定。

设置操作监控系统，对顶进过程进行实时监测，确保管道方向和速度控制在允许范围内。

（四）钢筋混凝土套管顶进

顶进前检查每节管道接口密封圈及管口清洁度，确保接口平整、密封良好。

顶进操作采用液压千斤顶同步推进，顶进速度控制在设计允许范围内，避免管体倾斜或损伤。

顶进过程中，通过导向架及支撑架调整管道方向，保证管道水平度及纵向坡度符合设计要求。

每推进一节管道后，进行接口校正及密封检查，必要时进行局部调整。

顶进至接收坑后，进行管道接口密封处理，确保水密性和承载力。

（五）支架及工作平台搭拆

起始坑及接收坑设置临时支架和工作平台，保证管道在顶进前后稳定，同时为施工人员提供操作空间。

支架安装应承载顶管重量及操作荷载，符合安全规范要求。

施工平台高度、宽度和踏步间距需保证施工人员操作安全及施工方便。

顶管施工完成后，及时拆除支架和平台，并清理现场，恢复施工面。

（六）土方回填及地面恢复

顶进完成后，对起始坑、接收坑及周边区域进行分层回填，土方每层厚度不超过300mm，夯实密实度达到设计及规范要求。

回填土方表层采用适当压实，恢复至原设计标高，保证地面平整、稳定。

回填过程中注意管道保护，避免管道移位或接口受力不均。

三、质量控制措施

1、土方质量控制

分层开挖及回填，每层密实度通过原位测试或抽样检测。控制放坡角度及支护结构稳固性，防止坍塌。

2、管道顶进质量控制

顶进过程中，管道水平度、纵向坡度及接口偏差严格控制，偏差超标及时调整。

管道接口密封圈安装检查，保证接口水密性。

3、钢筋混凝土套管质量控制

材料强度、尺寸及表面质量严格验收，焊接或密封工序抽检记录。顶管后进行外观检查及必要的无损检测（超声波或探伤）。

4、支架及平台质量控制

检查支架承载力、平台稳固性及施工安全性，确保施工过程中无倾斜或坍塌风险。

2.4.7钢管件安装施工

一、施工准备

1、技术准备

熟悉施工图纸及设计要求，确认管件安装位置、安装顺序及接口方向。

编制施工组织计划，包括管件运输、吊装、就位、接口保温、焊接或连接等环节的详细施工顺序及时间安排。

对施工现场管道管线及周边设施进行复核，避免施工过程中管件碰撞或损坏现有管道设施。

2、材料准备

预制直埋保温热压弯头：规格DN350，表面涂层完好、保温层及保护层无破损。

接口保温材料：橡胶密封圈、聚氨酯保温层及聚乙烯外护套，数量充足，质量合格。

辅助材料：焊条、焊丝、润滑剂、胶粘剂、防腐涂料、紧固件等，保证施工所需。

3、设备准备

吊装设备：汽车吊、塔吊或其他起重机械，检查吊装索具、吊带及安全装置完好。

施工工具：液压扳手、手动扳手、测量仪器、水平仪、水准仪及管件就位导向工具。

现场工作平台及支撑架：确保安装过程中施工人员操作安全，支撑结构稳固可靠。

4、现场准备

安装位置清理平整，土方回填或沟槽施工完成，管沟周边无障碍物。设置施工安全警示标志及隔离区，防止非施工人员误入。

确保管件运输通道顺畅，运输车辆及吊装设备就位。

二、施工工序及方法

（一）放线与定位

根据设计管线走向及标高进行放线，标记弯头安装中心线和方向。复核标高和方向，确保弯头安装后与管道水平、垂直偏差在设计允许范围内。

对弯头安装支架及就位位置进行预布置，保证吊装和安装顺利进行。

（二）管件运输及吊装

弯头管件由仓库运输至施工现场，运输过程中采取防碰撞、防摩擦、防跌落措施。

吊装时采用吊带或吊具挂点均匀分布，防止管件变形或损坏保温层。吊装过程中操作人员在安全区域指挥，确保管件平稳就位。

（三）管件就位安装

弯头就位前，对接口及管口进行清理，确保无泥土、杂物及锈蚀。

弯头在吊装就位后使用导向工具调整方向，与直管段对齐，确保接口密封圈位置正确。

使用支架或临时固定装置稳固弯头，防止管件在施工过程中移动或倾斜。

确认弯头与管道标高、轴线、坡度及相对位置符合设计要求后方可固定。

（四）接口连接与保温施工

弯头与直管段接口安装橡胶密封圈或指定密封材料，保证水密性。接口焊接或热压连接完成后，进行接口保温施工：

内保温层与弯头接口紧密贴合，填充密实，无空隙。

外护层聚乙烯套管或保护层覆盖完整，接口热熔或胶接固定，确保连续性。

接口保温完成后，检查保温层表面平整，无破损、裂纹及脱落现象。

（五）支架及固定措施

弯头安装完成后，依据设计要求安装支架或固定装置，保证管件承受管道自重及运行荷载。

支架应符合设计承载能力要求，支撑点均匀分布，防止管件受力不均。支架固定完成后，进行水平度、垂直度检查，确保弯头方向稳定。

（六）检验与试验

弯头安装完成后进行外观检查，确保接口密封、保温层完整、安装位置正确。

对接口进行压力试验或吹洗，检查密封性及保温效果。检查施工记录，确认每节弯头安装符合设计规范要求，做好竣工验收资料。

三、施工质量控制措施

1、管件材料质量控制

预制弯头及保温层均需附合格证及检验报告，确保管件强度、密封性及保温性能符合设计规范。

2、安装质量控制

弯头安装轴线、标高、坡度偏差不得超过设计允许值。接口密封圈安装正确，无脱落或损坏。

保温层施工紧密、连续，无空洞或破损，外护层完整平整。

3、支架及固定控制

支架承载力及稳定性符合设计要求，安装位置和高度正确。固定完成后进行水平、垂直偏差检查，确保管件稳定。

4、试验与验收

压力试验、吹洗及接口保温效果检测，记录施工结果并存档。对不合格部位及时整改，确保工程质量符合设计及规范要求。

四、安全与环保措施

弯头吊装及安装过程中，操作人员必须佩戴安全帽、防护鞋、安全带及手套。

吊装操作设置专人指挥，施工区域严禁非施工人员进入。高空作业时，施工人员需系安全带，确保施工操作稳定。

施工废料、包装材料及时清理，施工现场保持清洁整齐。施工过程中防止保温材料受潮、污染，避免废弃物对环境造成影响。

五、施工工序流程

放线定位→弯头运输至施工现场→弯头吊装→临时固定→弯头就位→接口密封安装→保温施工→外护层覆盖→支架安装→水平垂直度检查→压力试验及吹洗→验收记录→现场清理

2.4.8防水套管制作、安装施工

一、施工准备

（1）材料准备

柔性防水套管：规格DN150，材质应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及相关标准要求，套管应具有良好的柔性、防水、耐腐蚀性能。

水泥砂浆或聚氨酯密封胶：用于套管与混凝土结构接口的密封填充。钢制支架、固定件及密封圈：用于套管安装固定。

施工工具：钢尺、水平尺、吊装工具、电钻、冲击钻、螺栓紧固工具、清洁工具等。

（2）技术准备

根据设计图纸和施工方案，复核套管位置、尺寸及管径，明确套管预埋或后安装位置。

对施工人员进行防水施工技术交底，包括套管安装顺序、密封处理及质量控制要点。

检查施工现场条件，确保管孔预留尺寸准确，混凝土强度满足开孔或安装要求。

（3）现场准备

施工现场应清理干净，保证套管安装区域无杂物、无积水。在套管安装区域设置安全警示标识，防止施工过程中意外碰撞或损坏。

二、施工工艺流程

1、套管预制检查

（1）检查柔性套管的外观质量，确保无裂纹、破损及明显变形。

（2）测量套管外径、长度，确保与设计尺寸一致。

（3）套管两端密封圈安装完好，保证接口处防水密封性能。

2、套管位置放样

（1）根据设计图纸，将套管中心线在混凝土结构上标出。

（2）对套管安装位置进行复核，确保套管轴线与结构墙体、楼板及管线布置平行、垂直，偏差不得超过允许值。

3、套管固定安装

（1）对于预埋套管：

在混凝土浇筑前，将套管放置在预定位置，用钢制支架或木制支撑固定。

固定时保证套管中心线位置准确，套管两端外露长度满足密封施工要求。

（2）对于后置安装套管：

按设计要求钻孔，孔径比套管外径大20～30mm。清理孔洞灰渣，套管插入后调整至设计位置。

用水泥砂浆或聚氨酯密封胶填充孔与套管之间的间隙，并用专用工具压实。

4、密封处理

（1）套管外周与混凝土之间的缝隙应采用防水密封材料进行填充，确保无渗水路径。

（2）在套管端部安装止水环或橡胶密封圈，防止水压作用下的渗漏。

（3）密封材料填充应均匀密实，无空洞、裂缝。

（4）对浇筑后套管周围混凝土应进行振捣，确保密实。

5、施工验收

（1）检查套管轴线、标高和固定牢固度，允许偏差应符合设计规范。

（2）对已安装套管进行防水试验，可采用充水或喷水试验，确保接口处无渗漏。

（3）验收合格后，方可进行下一步混凝土施工或管线穿设。

三、施工质量控制措施

（1）套管材料控制

所有套管应有出厂合格证及质量检测报告。禁止使用破损、变形或规格不符的套管。

（2）施工工艺控制

预埋套管固定应坚固可靠，防止浇筑混凝土冲击移位。后置套管钻孔应垂直、孔壁平整、无松散颗粒。

密封材料应充分填充，密封层厚度应符合设计要求。

（3）验收控制

检查套管安装位置、轴线偏差、露出长度。防水试验合格后方可闭合结构。

建立施工记录，包括材料检验、施工日期、施工人员签字及验收情况。

四、安全施工措施

（1）施工现场人员应佩戴安全帽、安全鞋及防护手套。

（2）钻孔或吊装作业时，应设置警戒区域，防止施工人员及设备受伤。

（3）高空作业安装套管，应采用安全带及防护设施。

（4）施工中禁止随意移动已固定的套管，以防止事故及防水失效。

2.4.9焊缝X光射线探伤施工

一、施工准备

（一）技术准备

（1）图纸审查与工艺分析

对施工图纸进行详细分析，确认焊缝编号、位置、规格及焊接方法。识别焊缝特殊部位，如接头、变径管段、弯头等，提前制定探伤方案。

（2）探伤方法与参数制定

根据管壁厚度≤8mm选择X光探伤方法，确定电压、电流及曝光时间。计算射线穿透厚度和底片与焊缝距离，确保影像清晰。

对可能存在焊缝重叠或复杂部位，制定特殊曝光角度及多角度拍摄方案。

（3）工艺流程规范

包括焊缝清理→设备安装→射线曝光→底片显影/数字读取→影像判读→缺陷处理→施工记录归档。

明确每道工序质量控制点，确保每一环节可追溯。

（二）人员准备

（1）岗位分工

射线操作员：负责设备操作、曝光及设备维护。

质检员：监督作业、检查底片、判读影像。

安全员：管理施工区域安全、辐射防护及应急处置。

（2）人员资质与培训

操作员持有国家认可射线操作证书，熟悉X光机使用与防护要求。全体参与人员接受施工交底、安全培训及辐射防护培训。

对新进人员进行实地演练，确保熟练掌握探伤流程及应急措施。

（三）材料与设备准备

（1）主要设备

X射线探伤机（可调电压、电流，适用于≤8mm管壁厚度）。

底片或数字探伤板及固定夹具、曝光架。

显影、定影药液及冲洗设备（底片显影用）。

（2）防护材料

铅衣、铅手套、防护眼镜、防护围栏及射线屏。剂量计及辐射检测仪器，用于现场监测剂量。

（3）辅助材料

清理焊缝工具（钢刷、打磨机、抹布、溶剂等）。焊缝编号标识工具及施工记录表格。

（四）施工现场准备

（1）施工区域划分

射线探伤区独立隔离，设置明显警示标识：“X射线作业区，禁止入内”。非施工人员不得进入探伤区域。

（2）焊缝表面处理

清理焊缝表面油污、锈渍、焊渣及氧化皮，保证探伤底片或板贴合紧密。

对角焊缝、弯管或复杂焊缝，进行局部打磨平整。

（3）设备布置

射线机及底片架稳固放置，曝光角度与焊缝方向一致。设置防护屏及围栏，确保射线探伤区域安全。

（4）施工环境检查

检查地面平整度及施工区域照明，确保操作安全。对周边管道、设备及人员通行路线进行协调，防止干扰。

（五）管理与协调准备

（1）施工计划与作业指导书

制定详细施工顺序，明确每道焊缝责任人及探伤时间。确定作业班组，保证轮班合理、探伤连续高效。

（2）安全管理制度

制定射线防护方案及应急预案，包括泄露、剂量超标及人员受伤处理。设置剂量监测记录，确保安全标准符合规范要求。

（3）协调沟通

与焊接班组、监理及施工单位协调，确保探伤工作顺利衔接。确定焊缝施工完成后及时通知探伤班组进行检查。

二、施工工艺流程

1.焊缝表面处理

清除焊渣、油污、锈渍及氧化皮，保证探伤底片或数字板紧密贴合焊缝表面。

复杂焊缝采用多角度打磨，提高探伤覆盖率。对焊缝两端进行编号和标识，方便底片对应。

2.设备安装与参数调整

X光机固定稳固，避免施工中晃动。调整射线方向，使射线垂直穿过焊缝中心。

设定电压、电流、曝光时间及底片距离。放置铅屏、射线防护围栏及警示标识。

3.射线曝光

检查防护措施完好，确认作业区域无无关人员。操作员进入防护区进行曝光。

记录每次曝光参数及底片编号，确保追溯性。

4.底片显影或数字图像读取

底片送入显影室，按规范流程显影、定影、清洗、干燥。数字探伤板直接读取图像并保存，确保分辨率和影像质量。

影像信息包括焊缝编号、曝光参数、操作人员及日期。

5.影像判读与缺陷处理

质检人员判读影像，识别气孔、夹渣、未熔合、裂纹等缺陷。根据规范进行缺陷分级，判定合格或返修。

不合格焊缝按返修规范处理，返修后复验。判读结果记录完整，归档管理。

2.5室外工程施工

2.5.1混凝土检查井施工

一、施工准备

（1）技术准备

全面审查设计图纸及相关施工规范，熟悉井位、尺寸、井口标高、井径及井深等技术参数，重点核对雨水纵断面图、室外给排水管道布置图及防坠网布置要求。

编制施工方案与施工组织设计，明确施工流程、施工工序、质量控制及安全措施。

组织技术交底，确保施工人员掌握施工工艺、施工顺序、混凝土配比、抗渗等级、防坠措施及现场安全管理要求。

对施工现场的环境条件、地下管线及土壤类型进行勘查，制定施工应急预案和防护方案。

（2）材料准备

水泥、砂、碎石、灰土及外加剂按设计要求进场，并经质检部门抽检合格后方可使用。

垫层材料：3:7灰土，压实系数≥95%，确保承载力满足设计要求。

商品混凝土：C15用于底板垫层，C30用于井壁、底板及盖板，C30混凝土抗渗等级P6，确保防水性能。

模板材料：钢模板、木模板或组合模板，根据井深及井径选择，并配备钢管支架及加固件。

防坠网及井盖板材料按设计规格备齐，并检查是否完整、无破损。

（3）机械设备准备

挖掘机、装载机、运输车辆用于土方开挖与运输。

模板安装设备，包括钢管支架、水平支撑、扣件及水平仪。

混凝土搅拌机、混凝土输送泵、振动棒、手持振动器及振动平台。

测量工具：水准仪、钢卷尺、经纬仪及标高控制仪器。

安全防护设施：安全网、安全带、防护栏及临时照明设备。

（4）现场准备

施工场地平整，设置施工道路，便于机械及材料运输。

设置围挡及安全警示标识，防止无关人员进入施工区域。

建立施工材料堆放区、临时施工办公室、生活区及洗手间，确保施工现场文明整洁。

针对雨天、夜间施工制定安全措施，如排水设施、防滑处理及临时照明。

二、施工工艺流程

放线定位

（1）依据设计图纸进行井中心定位放线，标出井径、井口标高及井深。

（2）复核管线交叉情况，确保井位不与其他地下管线冲突。

（3）放线完成后由施工监理及技术负责人复核确认，签字备案。

土方开挖

（1）按设计标高分层开挖，每层厚度不超过500mm，避免土壤塌方。

（2）土方开挖时注意周边管线及建筑物安全，必要时设置支护。

（3）开挖完成后清理杂物和积水，保持井底干燥，确保垫层施工质量。

（4）土方运输应分批进行，避免施工现场材料堆积影响作业。

垫层施工

（1）灰土垫层施工：300mm厚3:7灰土，分层夯实，每层厚度不超过150mm，夯实系数≥95%。

（2）垫层表面进行找平并洒水湿润，为混凝土垫层施工提供良好基础。

（3）C15混凝土垫层施工：厚度100mm，混凝土浇筑前模板及灰土表面洒水湿润，浇筑时振捣密实，表面抹平。

（4）垫层养护：保持湿润7天以上，确保强度达到施工要求。

井壁及底板施工

（1）模板安装：采用钢模板或木模板，根据井深及井径加固模板支撑，确保尺寸、垂直度及标高准确。

（2）钢筋绑扎：按设计图纸布置纵向及箍筋，钢筋间距、保护层厚度严格控制。

（3）混凝土浇筑：采用分层浇筑方式，每层厚度不超过500mm，振捣密实，防止蜂窝、麻面及孔洞。

（4）施工过程中模板加固检查，每层浇筑完成后进行养护，保持湿润，防止裂缝。

（5）底板与井壁连接处设置施工缝，必要时使用止水带或止水钢板。

盖板施工

（1）160mm厚C30混凝土盖板，施工前模板支撑牢固，并进行尺寸及标高复核。

（2）混凝土浇筑时振捣均匀，表面抹平。

（3）养护措施：浇筑后覆盖湿麻袋或塑料薄膜，保持表面湿润7天以上，确保强度与防渗效果。

防坠网安装

（1）根据室外给排水管道布置图安装防坠网，防止施工及维护人员坠落。

（2）检查固定牢固，间距及规格符合规范，确保施工及后期使用安全。

三、施工技术措施

（1）质量控制措施

全程执行《混凝土结构施工规范》《建筑给水排水及采暖工程施工规范》，确保施工质量。

垫层压实度、混凝土强度及抗渗等级进行现场抽样检测，符合设计要求方可进行下一道工序。

模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑及振捣均实行三级验收制度：自检、互检、监理验收。

混凝土浇筑完成后，及时进行表面抹平、养护及裂缝监控，保证结构耐久性。

（2）安全施工措施

检查井开挖及施工过程中，作业人员必须佩戴安全帽、安全带，井口设置安全围栏。

施工现场设置警示标识及防护通道，禁止无关人员进入施工区。

混凝土浇筑时禁止人员在模板下操作，防止坍塌事故。

高空作业及吊装施工时，严格执行安全操作规程，使用合格的吊装设备及防护器具。

（3）文明施工措施

施工垃圾及时清理，保持施工现场整洁有序。

材料堆放整齐，标识清楚，便于管理及使用。

控制施工噪声及扬尘，采取喷洒水、设置遮挡等措施，符合现场环境要求。

设置临时通道，保证施工人员及设备进出顺畅。

（4）养护措施

混凝土浇筑完成后立即覆盖湿麻袋或塑料薄膜养护，保持湿润。

养护时间不少于7天，确保混凝土强度达到设计要求。

雨天或高温环境下采取相应养护措施，如搭设遮雨棚或洒水降温，防止裂缝。

对混凝土施工缝及收口进行防水处理，保证结构整体防渗性能。

（5）应急预案

雨天施工：临时排水、覆盖模板及未浇混凝土部分，防止雨水冲刷影响质量。

模板坍塌或钢筋偏移：立即停止施工，及时加固模板或重新绑扎钢筋，复核尺寸及标高。

工伤或意外事故：现场配备急救药品和人员，立即启动应急处理流程，并报告项目负责人及安全管理人员。

四、验收标准

尺寸：井径、井深、井口标高符合设计及图纸要求。

垫层压实度≥95%，表面平整、无明显凹陷。

混凝土强度与抗渗等级：C30、P6，C15符合设计要求，无明显裂缝、蜂窝、麻面或孔洞。

模板安装及支撑牢固，井体垂直度符合规范要求。

井盖板及防坠网安装牢固，安全可靠，便于后期维护。

施工现场整洁，符合文明施工标准。

2.5.2给排水工程安装施工

一、给水管道安装

当室内给水管道采用PPR塑料管材热熔连接，管道与金属管配件，如阀门、水表、龙头等的连接应采用专用配件螺纹连接或法兰连接。

1、热熔时采用专用的热熔工具，如：塑料管切管器，倒角工具，手动加热器和熔接机。熔接机上的加热头和加热套，根据直径可以更换，其与管子和管件的贴合表面，必须具有抗粘附的涂层。

2、用热熔焊接时，管子和管件搭接，不用任何添加剂而直接进行熔接。管子端头和管件借助于一个两端分别为插头和插孔型加热器加热到熔接温度，然后连接。

3、热熔连接应按下列步骤进行：

（1）热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作

（2）切割管材，必须使端面垂直于管轴线。切割后管材断面应去除毛边和毛刺

（3）管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油

（4）用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔连接技术参数按材料使用说明书进行。

（5）熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置

（6）连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间必须满足的规定要求

（7）达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

4、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

5、明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时，应按固定点要求施工。管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施。

6、管道嵌墙暗敷时，墙槽深度为De+20mm,宽度De+40-60mm，凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7.5级水泥沙浆填补密实，管道暗敷处地坪面层内，应按设计图纸位置进行，如现场施工有更改，应作号图示记录，并在现场标注，防止二次装饰损坏。暗敷在墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣连接。

7、管道安装时，不得有轴向扭曲。水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管。

8、塑料管与金属管配件螺接：注射成型的螺纹塑料管件于金属管配件螺接时宜将塑料管件作为外螺纹，金属管配件为内螺纹，若塑料管件作为内螺纹，则宜使用注射螺纹外部嵌有金属加固圈的塑料连接件。塑料管与金属管配件螺接的密封材料应采用聚四氟乙烯生料带，不宜使用麻丝。

9、管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施。穿越前应设固定支架。

二、排水管道施工

室内污水及雨水管道采用UPVC塑料管承插粘接，污水立管穿过屋面，楼板处应设置大于其管道直径二级的钢套管，并高出地面、屋面30～50mm。

1、污水管道安装：

（1）根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错如系预制混凝上楼板则需剔凿楼板洞，应按位置画好标记，对准标记剔凿。如需断筋，必须征得土建施工队有关人员同意，按规定要求处理。

（2）立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内，应在每层立管上均装立管检查口，便作灌水试验。

（3）安装立管应二人上下配合，一人在上一层楼板上，由管洞内投下一个绳头，下面一人将预制好的立管上半部拴牢，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。

（4）立管插入承口后，下层的人把甩口及立管检查口方向找正，上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢，吊直、胶粘。复查立管垂直度，将立管临时固定牢固。

（5）立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内，应按照设计要求用型钢做固定支架。

2、污水支管安装：

（1）支管安装应先搭好架子，并将托架按坡度栽好，或栽好吊卡，量准吊棍尺寸，将预制好的管道托到架子上，再将支管插入立管预留口的承口内，将支管预留口尺寸找准，并固定好支管，然后胶粘。

（2）支管设在吊顶内，末端有清扫口者，应将管接至上层地面上，便于清掏。

（3）支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位，找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严，预留管口装临时丝堵。

3、雨水管安装

（1）排水干管安装：首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时，按设计坐标、标准高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节，伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-l00mm。干管安装完后应做闭水试验。

（2）立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留或后剔，洞口尺寸不得过大，更不可损伤受力钢筋装前清理场地，根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，锁母拧下，取出U型橡胶圈，清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止。（一般预留胀缩量20-30mm）。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直，并测量顶板三通口中心是否合要求。无误后即可堵洞，并将上层预留伸缩节封严。

（3）支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需支搭操作平台。将预制支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起，涂抹粘接剂，用力推入预留管。根据管段长度调好坡度。合适后固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

4、排水管道安装施工

（1）预制加工：根据图纸要求并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸，进行断管。断口要平齐，用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，随即用力垂直插入，插入粘接。多口粘加时应注意预留口方向。

（2）干管安装：首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时，按设计坐标、标准高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节，伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-l00mm。干管安装完后应做闭水试验。

（3）立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留或后剔，洞口尺寸不得过大，更不可损伤受力钢筋装前清理场地，根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，锁母拧下，取出U型橡胶圈，清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止。

（4）支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需支搭操作平台。将预制支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起，涂抹粘接剂，用力推入预留管。根据管段长度调好坡度。合适后固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

（5）器具连接管安装：核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录，并预制加工、编号。安装粘接时，必须将预留管口清理干净，再进行粘接。粘牢后找正、找直，封闭管口和堵洞，打开下一层立管扫除口，用充气橡胶堵封闭上部，进行闭水试验。合格后，撒去橡胶堵，封好扫除口。

（6）排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及安装后，必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

（7）粘接剂易挥发，使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时，凝固时间为2—3min。粘接场所应通风良好，远离明火。

5、管道的冲洗和试压应符合设计和规范要求。水压试验应有甲方代表参加，先灌水、放气、灌满后关上放气阀进行升压，升到试验压力后保持10分钟进行严密性检查。升压要缓慢，水压合格后要放尽水，放水时要打开系统顶端放空阀，严防系统产生负压。再用清水反复冲洗。及时做好试压、灌水试验、管道冲洗和隐蔽工程验收记录。管道系统试验压力应符合设计和规范要求。

三、洁具安装工程施工

施工准备→现场检查与清理→管道预留口处理→各类洁具安装（按顺序进行）→给排水连接→调试

1、施工准备

清理施工现场的杂物、灰尘，确保作业面畅通检查给排水管道预留口的位置、标高是否符合设计要求，与洁具安装尺寸是否匹配划分材料堆放区域，各类洁具需轻拿轻放，避免碰撞损坏，分类存放于干燥、平整的场地接通临时用水用电，安装配电箱（带漏电保护器）。

2、现场检查与清理

（1）检查卫生间、厨房等安装部位的墙面、地面平整度，墙面垂直度，若有偏差影响洁具安装，需提前处理。

（2）清理给排水管道预留口内的杂物、污垢，用临时堵头封堵预留口，防止杂物进入管道。

（3）检查各类洁具的外观质量，确保无破损、裂纹、划痕等缺陷，配件齐全。

3、管道预留口处理

（1）根据各类洁具的安装尺寸，核对给排水管道预留口的位置和标高，若有偏差，采用煨弯或更换短管等方式进行调整，确保预留口与洁具接口准确对接。

（2）对于需要暗装的管道，需提前进行安装和固定，确保管道位置正确、牢固。

（3）管道预留口处理完成后，进行水压试验（给水管道）和灌水试验（排水管道），试验合格后方可进行洁具安装。

4、各类洁具安装

（1）大便器安装：

1）脚踏式冲洗阀大便器安装前，根据设计要求确定安装位置，在地面弹出安装中心线。

2）将大便器放置在安装位置，调整水平度和垂直度，偏差≤2mm。

3）用膨胀螺栓将大便器固定在地面，螺栓间距符合产品要求，拧紧螺栓时力度适中，避免损坏大便器。

4）安装脚踏式冲洗阀，连接冲洗阀与大便器及给水管，接口处用生料带密封，确保连接牢固、严密。

（2）小便器安装：

1）感应式冲洗阀落地式小便器安装前，清理地面，根据设计位置弹出安装线。

2）将小便器放置在安装位置，调整水平度，偏差≤2mm，确保落地平稳。

3）用膨胀螺栓将小便器固定在地面，安装感应式冲洗阀，连接冲洗阀与小便器及给水管，接口处密封严密。

（3）洗脸盆安装：

1）陶瓷双柄洗脸盆安装前，根据设计要求安装支架或托架，支架或托架需牢固，标高符合要求。

2）将洗脸盆放置在支架或托架上，调整水平度，偏差≤2mm，用螺栓将洗脸盆与支架或托架固定。

3）安装双柄水龙头及排水配件，水龙头与给水管连接用生料带密封，排水配件与洗脸盆及排水管连接严密，确保无渗漏。

（4）地漏安装：

1）不锈钢地漏（BH-12新型四防地漏DN50、DN100）安装时，根据排水管道预留口位置，调整地漏标高，使地漏顶面低于地面5-10mm。

2）将地漏与排水管道连接牢固，接口处用密封胶密封，确保严密不渗漏。

3）安装完成后，清理地漏内杂物，确保排水畅通。

（5）清扫口安装：

1）不锈钢清扫口DN50安装在排水管道的规定位置，与管道连接牢固，接口处密封严密。

2）清扫口顶面与地面相平或略低，便于开启和清扫。

（6）拖布池安装：

1）陶瓷拖布池（38cm*38cm）安装前，根据设计要求设置支架或砌筑台座，确保牢固、水平。

2）将拖布池放置在支架或台座上，调整水平度，用螺栓固定（若有必要）。

3）安装铜水龙头DN20及排水配件，连接严密，无渗漏。

（7）即热式厨宝安装：

1）即热式厨宝采用挂墙安装，根据设计标高和位置，在墙面安装膨胀螺栓，固定厨宝挂架。

2）将厨宝挂在挂架上，确保安装牢固，垂直度偏差≤3mm。

3）连接厨宝的进出水管，接口处密封严密，接通电源，检查电气连接是否正确、牢固。

（8）淋浴器安装：

1）不锈钢淋浴器安装前，确定安装位置和标高，在墙面固定淋浴器支架。

2）安装淋浴龙头、淋浴杆、喷头等部件，连接给水管，接口处用生料带密封，确保连接牢固、严密。

3）调整淋浴喷头的高度和角度，使其使用方便。

5、给排水连接

（1）各类洁具与给排水管道连接时，严格按照产品说明书和设计要求进行，接口处采用合适的密封材料（生料带、密封胶等），确保密封严密，无渗漏。

（2）给水管道连接后，进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，稳压30分钟，压力降不得超过0.05MPa，接口处无渗漏为合格。

（3）排水管道连接后，进行灌水试验，灌水高度至卫生器具的上边缘，保持15分钟，水面不下降为合格。

6、调试

（1）给水系统调试：打开各洁具的水龙头、冲洗阀等，检查水流是否通畅，水量是否正常，关闭后是否严密不漏水。

（2）排水系统调试：向各洁具内注水，检查排水是否通畅，有无堵塞、返水现象。

（3）电气设备调试：即热式厨宝接通电源后，检查是否正常加热，有无漏电现象，各项功能是否正常。

（4）感应设备调试：感应式冲洗阀小便器，检查感应灵敏度是否正常，冲洗功能是否可靠。

2.5.3室外电气工程施工

一、施工准备

（一）技术准备

（1）图纸及文件审核

对施工图纸进行详细审查，包括路灯布置平面图、杆高及基础尺寸、电缆走向、电缆沟断面及深度等

核对设计文件中电气负荷、功率及线路长度，确认施工过程中所需材料规格、数量和安装方式

对图纸中涉及的交叉管线、地下管线及周边建筑进行现场踏勘，做好施工避让及风险防范措施。

（2）施工方案编制

制定详细的施工组织设计，明确各工序的施工顺序、节点控制和人员配置

制定施工进度计划，结合气候条件、施工周期和机械设备到位情况进行优化安排

明确关键工序和易出问题环节（如电缆接头制作、路灯基础振捣、回填夯实等），提出针对性技术措施。

（3）技术交底与培训

对全体施工人员进行技术交底，讲解施工流程、施工要求、质量标准及操作注意事项

对高空作业人员、电工及机械操作员进行专项安全教育，确保熟悉安全操作规程

对电缆敷设及接头制作人员进行专业技能培训，保证施工质量符合规范要求。

（二）物资准备

（1）材料验收

路灯及配件验收内容包括杆体外观、焊接质量、光源功能、基础配件完整性等

电缆验收内容包括绝缘性能、长度规格、铜芯完整性及生产合格证书

辅材包括电缆头、接线盒、绝缘胶布、管套、支架、混凝土、砂石等材料，需提前到位并检查质量。

（2）机械设备准备

路灯基础施工需配置挖掘机、吊车、搅拌机及振动器电缆沟施工及回填需配置推土机、夯实机、平地机及手动施工工具

高空作业需配备安全绳索、脚手架及防护用品。

（三）施工人员准备

配备专业施工人员，包括电工、安装工、挖掘机械操作员及辅助工明确岗位职责，每道工序设置专人负责，保证施工质量和安全

建立施工现场责任制和考核机制，定期检查人员技能和作业情况。

二、施工工艺及技术措施

（一）路灯基础及杆件安装

（1）基础施工流程

标高放线：根据设计图纸放出基础中心线及边界，确保尺寸准确

开挖土方：按设计深度和尺寸开挖，检查基底土质密实度

底层处理：底部铺设10-15cm厚砂垫层或碎石垫层，夯实至设计密实度

模板安装：安装钢筋或木模板，确保基础形状与设计一致，模板固定牢固，避免浇筑混凝土时移位

钢筋绑扎：钢筋按设计要求进行绑扎，确保钢筋位置正确、间距符合规范

混凝土浇筑：浇筑C25混凝土，采用振动器振捣，确保密实无蜂窝麻面

养护：混凝土浇筑完成后覆盖养护7天以上，保持湿润，保证强度达到设计要求。

（2）杆件安装及接线

将路灯杆吊装至基础中心位置，确保垂直度偏差不大于1/100固定螺栓扭矩应均匀，避免松动

杆内电缆穿入，做好接头及接地，接线符合电气规范要求安装灯具及光源，检查灯具角度和照射方向，保证照明覆盖范围。

（3）质量控制

检查基础尺寸、钢筋布置、混凝土强度及振捣情况检查杆体垂直度、螺栓紧固情况及光源功能

对接线端子及电缆绝缘进行检测，确保安全可靠。

（二）电力电缆敷设及接头制作

（1）电缆沟开挖

挖沟深度0.8米，宽度满足电缆及回填要求，边坡保持稳定弃土运输由施工单位根据现场条件合理安排，确保施工经济和安全

避免破坏周边设施和管线，必要时采用探测仪器进行地下探测。

（2）电缆敷设

底部铺设10cm厚细砂垫层，保护电缆电缆敷设时注意弯曲半径和走向，避免扭曲和压伤

电缆固定可使用电缆夹或支架，保持电缆间距一致电缆头制作按规范操作，确保导体接触良好、绝缘可靠、防水性能良好

连接完成后进行绝缘及通电测试，确认无误后方可回填。

（3）回填与夯实

电缆敷设完毕后先覆盖10cm细砂保护层，再分层回填土壤，每层厚度≤20cm

每层使用夯实机夯实，确保密实度达到设计及规范要求回填完成后，表面整平压实，防止沉降和积水。

（4）质量控制

电缆敷设无扭曲、交叉、损伤接头制作符合规范要求，通过绝缘、耐压及通电测试

回填密实度满足要求，保证电缆长期运行安全。

（三）施工安全与文明施工

（1）安全措施

高空作业人员必须佩戴安全带、安全帽、防滑鞋挖沟作业设置明显安全标识和隔离栏杆

电缆通电前必须验电，禁止带电作业施工现场配备消防设备和急救药品，制定应急预案。

（2）文明施工

材料堆放整齐有序，标识清晰弃土及时清运，保持道路通畅控制施工噪声、粉尘，保持现场整洁

工程完成后及时清理施工现场，恢复环境。

（四）施工进度与协调

路灯基础、杆件安装、电缆沟挖掘、电缆敷设可分区同步施工，提高施工效率

避免工序交叉造成干扰，关键节点提前调配设备及人员定期召开进度协调会，检查施工节点完成情况，发现问题及时解决

施工计划结合气候、机械到位情况进行动态调整，确保工期可控。

（五）施工质量保证措施

（1）材料保证

路灯、电缆及辅材均需提供合格证及质检报告，严禁使用不合格材料

（2）施工控制

每道工序设专人监督，施工中发现问题立即整改路灯基础振捣密实、钢筋位置准确、混凝土强度达标

电缆接头制作规范，电缆敷设无损伤、弯曲半径合理回填土密实度符合设计要求，确保长期安全运行。

（3）验收及试运行

路灯安装完成后进行照明测试，确保光照均匀、无盲区电缆敷设完成后进行绝缘、耐压及通电测试，确保运行安全

工程竣工后组织验收，发现问题及时整改，确保工程质量合格。

2.6学校管热站工程施工

2.6.1抗震支架施工

一、施工准备

（1）技术准备

认真研究施工图纸及相关设计文件，重点关注抗震支吊架布置、管径规格、支架间距、受力方向及固定方式。

对抗震支架施工规范、设计说明书及答疑文件进行全面学习，确保施工方案与设计一致。

组织施工前技术交底，明确施工工艺流程及操作标准，对施工人员进行分工，确保每一环节有人负责。

对复杂节点（如管道交叉、支架密集区域）进行专项施工方案编制，制定详细施工图纸或示意图，便于现场施工指导。

制定施工质量检验及控制方案，包括水平、垂直偏差控制、螺栓紧固力控制、焊缝及连接点检测等。

（2）材料准备

支架主材：包括螺栓、钢管、U型抱箍、角钢、连接板及预制件，必须符合设计规格要求（DN125、DN150、DN200等）。

防腐材料：热镀锌涂层、环氧树脂涂层及防滑垫片，确保支架长期耐腐蚀。

辅助材料：垫片、弹簧垫圈、膨胀螺栓、焊条、紧固件，所有材料均需合格证并存档。

检测工具：水平仪、钢尺、扭矩扳手、拉力计、焊缝检测仪及施工记录表格，确保每一支架安装可追溯。

（3）施工现场准备

清理支架安装区域，保证无障碍物，便于支架吊装和管道布置。

临时道路及堆放区布置合理，保证施工材料和工具方便取用，避免施工现场杂乱。搭设安全防护设施，包括脚手架、安全通道、防护栏杆及警示标志。

临时电源、照明及水源准备到位，确保夜间或阴雨天气施工安全。

对施工队伍进行安全教育培训，特别是高空作业、吊装操作及防护措施。

二、施工工艺流程

1、支架定位与测量

（1）根据图纸，标注每根管道的支架安装位置及高度。

（2）使用高精度水平仪和钢尺进行标高测量，确保标高误差不超过±5mm。

（3）复核支架间距及水平线，尤其在管道弯头、交叉和支架密集区域进行多次复核，确保施工精度。

2、支架基础施工

（1）楼板或梁上安装：钻孔后安装膨胀螺栓，固定基础板，保证牢固性及承载力。

（2）钢结构或墙体安装：焊接或膨胀螺栓固定基础板，并检查焊缝质量及防腐处理。

（3）基础表面应平整、无杂物，承载能力满足支架和管道重量及抗震设计要求。

（4）重点区域，如管道交叉点、支架密集区可加设辅助支撑或加固件，增强整体稳定性。

3、支架安装

（1）双向支撑支架：

1）支架底座放置并调整水平，检查垂直度。

2）安装垂直管件，双向斜撑按设计角度固定，确保管道在纵向和横向受力均衡。

3）螺栓紧固后使用扭矩扳手复核，确保每个连接点达到设计扭矩值。

4）对支架与管道接触点进行防滑处理，保证抗震效果。

（2）侧向支撑支架：

1）支架沿管道方向布置底座，保持支架间距均匀。

2）安装垂直支撑及侧向斜撑，确保管道在横向地震力作用下稳定。

3）螺栓紧固并进行复核，同时检查支架是否与其他管道、设备冲突。

（3）根据不同管径（DN125、DN150、DN200）和支撑形式布置，确保支架间距符合设计规范。

（4）支架安装完成后，可采用临时支撑固定，防止施工过程移位。

4、管道安装与固定

（1）管道吊装到支架上，管道中心与支架中心对齐。

（2）使用U型抱箍及螺栓固定，确保管道与支架连接稳固，满足双向及侧向支撑要求。

（3）检查管道标高、水平和轴线偏差，必要时微调支架位置。

（4）关键节点如弯头、三通处增加辅助支撑，确保整体抗震性能。

5、防腐与保护处理

（1）对支架及螺栓表面进行防腐处理，涂刷防锈漆或环氧涂层。

（2）支架与管道接触面设置防滑垫片，防止摩擦损伤及腐蚀。

（3）施工完成后清理现场，保证支架整洁，无松散材料影响使用。

三、施工质量控制措施

1、安装精度控制

（1）支架水平偏差不超过±3mm，高度偏差不超过±5mm。

（2）支架间距和支撑角度严格按照设计图纸执行。

（3）关键节点及弯头处进行重点测量与复核，确保整体平整度和受力均衡。

2、螺栓及焊缝控制

（1）螺栓紧固力矩必须达到设计要求，施工完成后进行抽检。

（2）焊接支架或焊接连接点需符合规范要求，无裂纹、气孔及咬边现象。

（3）抽样检查支架抗震性能，必要时进行力学测试，确保支撑稳定可靠。

3、管道支撑检查

（1）检查管道与支架接触紧密，无晃动。

（2）复核管道标高、轴线及支撑间距是否符合设计要求。

（3）确认双向和侧向支撑均有效，保证抗震功能达到设计标准。

4、施工记录与档案管理

（1）详细记录每一支架的安装位置、规格、螺栓紧固情况及复核结果。

（2）施工完成后形成支架安装验收记录，留存存档，便于后续维护及验收。

四、安全措施

高空作业及吊装作业必须佩戴安全带，脚手架需符合规范要求。施工现场设置警示标志及通行控制，防止非施工人员进入。

电动工具及吊装设备操作人员必须经过培训，佩戴防护手套、护目镜及安全鞋。

重型管道及支架吊装时采用两人以上协作，确保安全。定期检查施工现场临时用电、防护设施及材料堆放情况，预防事故发生。

对施工人员进行日常安全教育及应急演练，确保突发情况处理及时有效。

2.6.2电气桥架抗震支架施工

一、施工准备

（1）施工人员准备

项目管理人员：由项目经理全面负责施工组织与协调工作，制定施工计划、分配资源，协调各专业施工班组，监督施工质量与进度。

技术负责人：负责施工方案的技术落实、施工工艺的指导、关键节点及难点的技术交底，解决施工中遇到的技术问题。

施工班组：电气安装班组成员必须具备桥架及支吊架施工经验，熟悉双向支撑与单向支撑的安装要求，掌握螺栓紧固、标高控制及高空作业规范。

安全员：负责施工现场的安全管理、施工人员安全教育、施工安全隐患排查以及高空作业、用电安全、吊装作业安全监管。

质量员：负责全过程质量监督，检查支架间距、支撑方向、螺栓紧固情况以及桥架安装标高与水平度是否符合规范。

材料员与机具管理员：负责施工材料、工具、设备的验收、保管与使用管理，确保施工顺利进行。

（2）施工现场准备

清理施工区域，确保施工通道平整、无障碍物及杂物堆放，便于桥架及支架运输和安装。

施工场地划分明确功能区，包括材料堆放区、施工操作区、临时加工区及安全通道。

对高空作业区域搭设临时安全防护设施，设置安全警示标志，保证施工现场与非施工人员安全隔离。

对施工现场临时用电布置合理，配备漏电保护器，保证施工期间设备正常使用及施工安全。

（3）技术准备

熟悉抗震支架设计图纸和施工答疑文件，明确双向支撑与单向支撑的安装位置、间距、连接方式及标高要求。

编制施工放线方案，确保支架布置与桥架中心线、轴线、标高精确吻合设计要求。

准备施工放线工具，包括水平仪、钢尺、墨线、激光标高仪、经纬仪等，确保放线精度满足规范要求。

对施工方案进行技术交底，使班组成员明确施工步骤、质量要求及安全措施，特别强调双向支撑与单向支撑的差异及特殊节点的处理要求。

二、材料及设备准备

（1）主要材料

桥架抗震支架（双向支撑、单向支撑），规格及型号严格按照设计图纸及答疑文件执行。

紧固件：膨胀螺栓、螺母、垫片、螺栓等级均应符合设计及规范要求，螺栓长度、直径及材质需与支架安装匹配。

桥架及附件：桥架类型、截面尺寸、材质及防腐处理应符合设计要求，并在安装前进行验收。

（2）施工设备

电动工具：冲击钻、电动扳手、电钻、手持角磨机等，用于支架基础钻孔及螺栓紧固。

测量工具：水平尺、经纬仪、钢卷尺、激光标高仪，用于支架放线、桥架标高及水平度测量。

吊装设备：小型电动葫芦、单轨小车、手动葫芦、吊装索具，用于大型桥架及支架段的吊装和安装。

安全防护：安全带、安全网、安全帽、警示标志及围栏等，保证高空作业和现场施工安全。

三、施工工艺流程

（1）放线定位

结合设计图纸及答疑文件，在施工现场进行桥架中心线及支架布置标高放线。

复核支架间距、支撑方向，确保双向支撑及单向支撑的布置符合抗震设计要求。

关键节点（如拐角、交叉点、管道穿越点等）进行重点标记和复核，确保施工过程中定位准确。对重要放线节点进行拍照记录，便于施工复核和验收。

（2）支架基础安装

根据支架类型（吊杆支撑、地面基础支架或墙面支架）选择不同安装方式。

在混凝土基础或墙体上进行预埋螺栓或底座安装，孔位需准确，保证安装牢固。

安装前清理基础或墙面表面，确保无油污、灰尘、松散颗粒。对基础安装完成的支架进行初步水平和垂直度检查，必要时进行微调。

（3）支架组装

双向支撑：确保横向、纵向支撑齐全，连接牢固，避免桥架在地震或振动作用下发生位移。

单向支撑：用于局部桥架段或特定管线段，保证受力方向与设计一致。

支架安装顺序：先安装主支撑，再安装横向或纵向辅助支撑，确保整体稳定性。

螺栓紧固：采用规定扭矩拧紧，严禁随意松动或缺失螺栓。

（4）桥架安装

桥架安装在支架上，连接螺栓按规范要求紧固。大跨度桥架段采用临时支撑，防止桥架下垂或变形。

安装完成后测量桥架水平度、垂直度和标高，偏差应符合设计及规范要求。

特殊节点（拐角、支架交叉点、分支点）按设计图纸进行加固处理。

（5）抗震支架调整与加固

检查支架各连接点紧固情况，确保无松动。对桥架整体进行稳定性检查，确保满足抗震设计规范要求。

对特殊节点采用加强支撑或附加连接措施，确保抗震性能可靠。施工过程中如发现设计与现场条件存在冲突，及时报送设计单位或监理审批后调整方案。

四、质量控制措施

（1）施工前技术交底，确保施工人员熟悉施工标准、安装顺序、质量要求及安全注意事项。

（2）严格按照设计图纸和规范施工，不得随意更改支架布置、间距及安装方向。

（3）施工过程中质量员全程监督，检查以下关键项目：

支架间距、支撑方向及布置是否符合设计要求。桥架及支架水平度、垂直度及标高是否符合规范。

螺栓及紧固件紧固是否到位、无遗漏。

（4）关键节点验收：

拐角、交叉支架及特殊支撑节点应重点检查。双向支撑必须横向、纵向支撑均牢固。

单向支撑方向应与设计一致。

（5）安装完成后进行自检和交接验收，发现问题及时整改，整改完成后再次验收。

五、安全措施

（1）高空作业安全

高空作业人员必须佩戴符合标准的安全带，并挂设在可靠支点上。设置安全网、护栏和临边防护设施，防止施工人员坠落。

（2）用电安全

临时用电配备漏电保护器，电缆布置合理，避免拖拉、磨损或浸水。电动工具使用前必须检查绝缘和接地情况，发现损坏及时更换。

（3）吊装作业安全

吊装桥架或支架时，施工现场必须设置警戒区域，禁止非施工人员进入。

吊装过程中严格遵循统一指挥，缓慢平稳，避免桥架碰撞或倾斜。

（4）文明施工与消防安全

施工现场保持整洁，及时清理废料及包装材料。配备灭火器等消防设施，确保施工期间消防安全。

2.6.3设备基础施工

一、施工准备

（1）施工人员准备

项目经理全面负责设备基础施工组织、进度安排及质量安全管理。

技术负责人负责施工方案落实、施工工艺指导及关键节点技术交底。

施工班组：基础施工班组，包括土方挖掘、混凝土浇筑及钢筋绑扎班组，熟悉基础施工流程及规范要求。

质量员：负责全过程质量监督，重点检查土方回填密实度、垫层施工及钢筋绑扎质量。

安全员：负责施工现场安全管理，包括高空作业、吊装、机械操作及施工用电安全。

（2）施工现场准备

清理基础施工区域，清除杂物和施工障碍物，确保施工通道畅通。

对施工区域进行临时围挡、安全警示及施工标识设置，防止非施工人员进入。临时用电及照明布置合理，保证土方开挖及混凝土浇筑施工安全。

准备施工机械设备，包括挖掘机、装载机、振动夯实机、混凝土搅拌机及振捣棒。

（3）技术准备

熟悉设计图纸及设备基础平面布置图，明确基础标高、尺寸、土方深度及钢筋布置。

编制施工放线方案，确保基础轴线、标高及尺寸精确。

准备放线工具：经纬仪、水平仪、钢尺、墨线、激光标高仪等。

对施工班组进行技术交底，使班组熟悉土方开挖、垫层施工、钢筋绑扎及混凝土浇筑工艺。

二、材料及设备准备

（1）主要材料

土方回填材料：素土，粒径均匀，无杂质、有机物及大块石。

灰土垫层材料：1:6灰土拌和料，颗粒均匀，含水量适中。

混凝土：垫层混凝土C20、设备基础混凝土C30，采用商品混凝土，浇筑前验收合格。

钢筋：HRB400，直径12mm，质量符合设计及规范要求，焊接或绑扎牢固。

（2）施工设备

土方机械：挖掘机、装载机、运输车辆，用于土方开挖及弃土运输。

回填机械：振动夯实机、手持夯实机，用于土（石）方回填夯实。

混凝土机械：搅拌机、混凝土泵车、振捣棒、抹光工具。

测量工具：水平仪、钢卷尺、激光标高仪、经纬仪。

安全设施：安全帽、安全鞋、安全带、防护栏及警示标识。

三、施工工艺流程

（1）土方开挖

按设计图纸标高、尺寸进行开挖，确保基础底板平整、无软土及积水。挖土深度严格控制，超过设计深度需报项目技术负责人确认。

挖出的土方按施工现场条件进行堆放或外运，弃土运距由投标人根据现场情况确定。

对基础开挖边坡采取支护措施，防止塌方及安全事故。

（2）土（石）方回填

对基坑底部和四周进行检查，确认无积水及松散土。回填材料为素土，分层回填，每层厚度不超过300mm。

每层回填后采用振动夯实机进行夯实，密实度满足设计及规范要求，必要时进行原位检测。

回填至设计标高时，对表面进行整平，为垫层施工做好准备。

（3）灰土垫层施工

灰土拌和料按1:6比例均匀拌合，含水率控制在可施工范围内。灰土垫层厚度300mm，铺设均匀、平整。

铺设完成后采用振动压实机进行分层夯实，确保灰土密实度满足规范要求。

对垫层表面进行找平处理，标高及平整度符合设计要求。

（4）混凝土垫层施工

混凝土C20，采用商品混凝土浇筑。

浇筑前对灰土垫层进行清理，保持表面干净、无杂物及松散颗粒。

分层浇筑，厚度均匀，采用振捣棒进行充分振捣，避免蜂窝、麻面及空鼓。

浇筑完成后进行抹面及标高复核，必要时进行养护，保持湿润。

（5）设备基础现浇混凝土施工

钢筋安装：HRB400φ12钢筋按照设计图纸绑扎，钢筋间距、绑扎方式、锚固长度严格按规范执行。

浇筑混凝土C30，采用商品混凝土，分层浇筑并充分振捣。浇筑过程中严格控制混凝土坍落度及浇筑速度，避免产生冷缝或孔洞。

浇筑完成后及时进行表面抹平，保证基础标高及尺寸符合设计要求。

混凝土养护：采用湿麻袋覆盖或喷洒养护水，保证混凝土湿润养护至少7天以上，防止早期裂缝。

（6）钢筋保护及后期处理

钢筋表面保持清洁，无泥土、锈蚀及油污。钢筋与模板之间留足保护层厚度，防止混凝土浇筑时钢筋暴露或移位。

基础完成后进行检查，必要时对边角和表面缺陷进行修整。

四、质量控制措施

土方开挖深度、尺寸及边坡严格按设计图纸控制，超挖或不足需报技术负责人处理。

回填土分层夯实，密实度应满足规范要求，回填厚度及夯实效果要进行检测。

灰土垫层厚度、含水率及压实度严格控制，平整度误差不大于±10mm。

混凝土浇筑前复核模板尺寸、钢筋布置及支撑牢固情况，确保浇筑质量。

施工过程中由质量员全程监督，关键环节留施工记录及照片。完工后进行基础标高、尺寸、钢筋位置及混凝土表面质量验收，确保达到设计及规范要求。

2.7、重难点工程施工

2.7.1长距离供热管网工程施工重难点及解决措施

一、管线长度长、管径规格多样

1.重难点分析

本工程供热管网总长度约30km，管径从DN150至DN450不等，管径跨度大，涉及不同规格管道的焊接、连接、支架安装、防腐及保温施工。长距离、管径跨度大，增加了施工组织和施工管理难度，尤其是在接口焊接及坡度控制方面，需要确保整个管网沿程平顺、接口严密。

管径较大的DN450、DN350管线焊接质量控制难度大，焊缝容易出现气孔、夹渣、咬边及焊缝偏移等问题，一旦出现缺陷，后续防腐保温施工将受影响，可能造成管网渗漏或热损失增加。

管道接口数量众多，焊接工序繁多，涉及焊接、无损探伤、防腐施工等多道工序，施工组织需合理安排，确保各工序衔接顺畅，避免工序交叉影响施工效率。

2.施工措施

（1）施工组织优化

将管道按管径及施工难度分段施工，合理安排大口径与小口径管道施工顺序，确保施工效率。

对大口径管道设置专门施工班组，由经验丰富的焊工负责，提高焊接精度及施工质量。编制详细的施工进度计划及节点计划，对每段管道施工时间、焊接顺序、防腐施工时间和回填施工进行科学安排，确保各工序按计划进行。

（2）焊接及安装质量控制

大口径管道采用手工焊+半自动焊结合方式，焊接前进行焊缝尺寸测量和坡口检查，确保焊接准备工作规范。

焊工须持有大口径管道施工资格证书，岗前进行试焊培训，并记录焊缝参数和焊接环境温度。

焊后进行目视检查、尺寸测量和X射线/超声波探伤，确保焊缝无缺陷。管道支架及坡度控制严格按照设计要求施工，确保管道水平度、纵向坡度及支架间距符合规范，避免管道变形或受力集中。

（3）防腐保温施工措施

管道焊接完毕后，立即进行表面防腐处理，采用底漆+环氧涂层+热缩套管或喷涂复合防腐工艺，保证涂层附着力和完整性。

保温层施工采用机械配合人工方式，确保保温材料紧密无空鼓、接口严密。

防腐及保温施工完成后，对管道进行防水检测及热损失检测，确保施工质量满足设计要求。

对不同管径管道采取不同施工工艺，如大口径管道采用机械吊装安装保温材料，小口径管道采用人工操作，以提高施工效率和质量。

二、地形复杂与道路穿越

1.重难点分析

管道沿公路间敷设，施工需穿越道路、村庄及河道，施工对交通组织、施工安全及周边环境保护提出较高要求。

部分施工区域地质条件复杂，可能存在岩石、碎石、地下水或不均匀土质，土方开挖及回填难度大，易出现塌方、基底沉降或回填不密实问题。

道路穿越施工需保证施工期内交通畅通，并在施工后恢复路面质量，施工安全风险高。

2.施工措施

（1）施工布置及道路穿越管理

编制详细施工平面布置图，明确临时施工便道、施工平台和管线敷设路径，尽量减少对道路和村庄的影响。

道路穿越施工采取分段封闭、夜间施工及交通导流措施，保证交通安全与顺畅。

与当地政府及交通管理部门沟通协调，制定交通组织方案及施工应急预案，确保施工期间居民生活及交通正常。

（2）土方开挖及回填控制

对复杂地质区域采用分层开挖，必要时配合挡土板、钢板桩等支护措施，确保开挖安全。

回填土方分层夯实，每层厚度控制在设计要求范围内，压实度不低于90%，防止沉降影响管道运行。

地下水丰富或易积水区域采用排水或导水措施，保证开挖及管道施工顺利进行，同时防止雨季施工延误。

对道路穿越区回填土方及路面恢复采用设计材料及施工工艺，确保路面承载力与耐久性符合规范要求。

三、冬季施工和气候条件限制

1.重难点分析

北方地区冬季气温低，管道焊接、防腐保温及混凝土基础施工容易受到低温影响，焊缝质量及材料性能下降，施工难度大。

冬季施工容易延误进度，若未采取有效措施，可能导致焊缝开裂、保温层附着力不良或混凝土养护不足，影响工程质量。

2.施工措施

对焊接施工采取保温加热措施，使用电加热、热风焊接或保温毯覆盖，确保焊接温度和焊缝质量满足规范要求。

防腐及保温材料施工前进行预热处理，保证材料粘结性和施工性能。

混凝土基础施工采用温控养护措施，覆盖保温毯或采用加热管养护，确保混凝土强度发展正常。

制定冬季施工专项方案，明确施工顺序、材料存放要求及操作规范，避免低温对施工质量影响。

安排施工班组轮班施工，合理分配工时，缩短低温下施工周期，提高施工效率。

四、防腐及保温施工难度

1.重难点分析

长距离管网需要进行防腐、防水及保温施工，施工质量直接影响管网使用寿命及运行安全。

管径大、管线长，防腐及保温材料施工操作难度大，人工施工难以保证均匀性，需要机械辅助及专业施工队伍。

焊缝、防腐接口及保温层施工质量不达标，将直接导致管道热损失增加或渗漏事故发生，影响供热系统稳定运行。

2.施工措施

施工前对防腐及保温材料进行严格检测，确保性能指标符合设计及规范要求。

管道表面进行喷砂或打磨处理，确保防腐涂层附着力良好。

大口径管道防腐及保温施工采用机械吊装辅助施工，人工配合操作，确保保温材料紧密、接口严密、无空鼓。

完工后进行防水及热损失检测，发现问题及时整改，保证管网整体质量。

对施工工序实施全过程监督和验收，确保每一环节符合设计标准和施工规范。

2.7.2隔压站工程施工重难点及解决措施

一、站房设计与施工复杂

1.重难点分析

隔压站设计供热能力为26.7MW，站房内部功能复杂，包括锅炉间、管道间、控制间及辅助设施，空间布局紧凑，施工精度要求高。

土建施工涉及基础开挖、钢筋混凝土结构施工、设备支座安装及结构沉降控制，任何偏差均可能影响设备安装和后期运行。

混凝土基础强度、沉降控制及整体稳定性是关键难点，尤其对于承载大型换热设备和管道的基础，必须严格满足设计要求。

2.施工方案与技术措施

（1）施工组织与计划安排

将施工分为土建基础施工、主体结构施工及设备安装三大阶段，明确各阶段施工顺序及关键节点。

对站房施工区域进行封闭管理，合理布置施工道路、材料堆放区和吊装作业区，确保施工安全和效率。

编制施工总平面布置图和进度计划，明确各工序衔接，避免施工交叉冲突。

（2）土建施工措施

基础开挖前进行地质勘察及土体承载力检测，对软土或不均匀土质区域采取加固或换填措施。

采用分层开挖、支护加固方式保证土方安全，防止基坑坍塌。

混凝土施工采用高性能商品混凝土，浇筑前确保模板、钢筋及支座位置准确无误。

关键承重部位采用振捣、养护及温控措施，保证混凝土强度均匀、无裂缝，满足沉降及承载要求。

（3）质量控制措施

对基础施工、钢筋绑扎、模板支设及混凝土浇筑全程实施质量检查和验收。

对设备支座进行精确测量，确保高精度定位，满足设备安装要求。

混凝土养护期间定期检查强度及沉降，确保土建基础满足设计规范。

二、大型换热设备安装难度大

1.重难点分析

隔压站内大型换热设备体积大、重量高，吊装和安装空间有限，安装精度要求高。

吊装过程中存在设备倾斜、碰撞、吊索滑移等风险，施工安全风险高。

设备安装涉及管道接口、支架固定、阀门及仪表安装，精度要求严格，稍有偏差可能影响系统运行。

2.施工方案与技术措施

（1）吊装组织与安全措施

制定详细吊装方案，包括吊装路线、吊装机型、吊索选型及设备固定方案。

吊装前进行风险评估，设置防护区域及警示标志，确保施工安全。

采用机械吊装配合人工就位的方法，提高安装精度，防止设备碰撞及倾斜。

（2）设备安装精度控制

设备支座及基础完成后进行精确测量，校正水平度、垂直度及中心定位。

管道接口、法兰及阀门安装严格按照设计标高和位置要求，必要时进行测量复核。

对大型设备与管道的连接采用临时支撑和调整措施，保证安装后设备运行平稳。

（3）质量控制措施

安装过程中对设备位置、支座标高、焊接及法兰连接进行全程检查和记录。

对关键部位进行验收，确保支架固定、设备水平及接口密封性能符合设计要求。

安装完成后进行试运行检测，包括水压试验、系统压力及温度校验，确保设备安全可靠。

三、与管网接口协调

1.重难点分析

隔压站需与长距离供热管网接口精确匹配，管道坡度、法兰连接及阀门安装精度要求高。

管道接口数量多，施工过程中管道焊接、防腐保温及接口密封质量控制难度大。

若接口位置或坡度偏差，将直接影响系统水力平衡及供热效率，甚至造成系统渗漏或运行异常。

2.施工方案与技术措施

（1）管网接口施工协调

管网施工前，施工单位应对接口位置、管径及法兰规格进行复核，确保管道与隔压站设备接口一致。

管道焊接及安装采用分段施工和接口对准技术，管道坡度及标高通过经纬仪及激光水平仪精确控制。

对接口及焊缝进行现场无损探伤和防腐处理，确保接口密封性和耐久性。

（2）接口质量控制措施

采用标准化施工工艺和专用工具进行接口焊接及安装，避免焊接偏差和法兰错位。

管道与站内设备接口完成后进行压力试验及水密性检测，发现问题及时整改。

对所有接口施工记录、探伤记录及试验数据进行归档，保证施工质量可追溯。

2.7.3改扩建换热站工程施工重难点及解决措施

一、在建环境施工受限的技术措施

（1）施工组织优化

施工前进行现场踏勘与工艺模拟，对施工区域进行科学分区，划分为施工区、设备保护区和运行区，明确每一区的施工范围与操作权限，制定分阶段施工计划，确保施工期间各环节有序衔接。

对在用管道及设备进行编号、标识和挂牌管理，对关键管路和阀门建立施工操作清单，确保施工人员明确操作顺序及注意事项，避免误操作造成系统停运或热水供应中断。

施工期间，实行每日施工计划和工序交接制度，对每个施工段落进行施工风险评估，确保施工组织协调顺畅，同时根据施工进度动态调整施工方案，提高施工效率和安全性。

（2）临时供热方案

对管道改造、阀门更换或设备拆装段，设置临时旁通管路，将热源通过旁路接入用户系统，实现热水连续供应。临时管道及泵站应满足设计流量、压力及温度要求，并在系统压力范围内进行调节。

临时供热管道材料选择应符合耐高温、耐压及防腐要求，接口密封严密，采取压力测试和漏水检测，确保运行安全可靠。

临时管路布置应尽量减少对施工场地和人员通行的影响，并采取防护措施，如围挡、支撑架及防滑地面处理，保证施工和运行区域安全分隔。

（3）施工精度和安全控制

在管道拆装及设备更换前，进行施工工艺模拟，包括水力计算、流量调节及压力平衡演练，确保施工顺序合理且不影响系统正常运行。

安排专人24小时监控系统运行状态，监控流量、压力和温度参数，发现异常立即调整，确保局部施工过程中不出现停热现象。

对施工人员进行专项培训，包括设备拆装操作规程、安全操作规范及应急处理方法，确保施工过程技术操作规范，减少人为失误。

二、结构改造与设备更新复杂的技术措施

（1）站房扩建与结构加固

对需拆除的旧结构，进行专项施工方案设计，明确拆除顺序、支撑措施及拆除方法。拆除过程中采用分段拆除、机械辅助与人工操作相结合的方法，确保施工安全。

对承重结构或基础改造部位进行加固，包括临时支撑、钢筋网支撑、模板加固等措施，施工期间通过传感器监测结构应力及位移，确保结构稳定。

混凝土施工严格控制配合比、振捣方法及养护周期，对关键部位采用分层浇筑、分段养护及现场检测，确保混凝土强度及耐久性达到设计要求。

（2）设备安装精度控制

换热设备安装前进行精确测量放线，确保设备位置、标高及水平度符合设计要求。使用激光水平仪、经纬仪及水准仪进行测量和复核，关键数据记录存档。

设备吊装采用高精度吊装机具及定位系统，控制吊装速度和角度，减少设备移动误差。安装过程中，设置辅助支撑和缓冲措施，确保设备就位平稳。

管道安装过程中，严格控制焊缝质量、接口密封和支架间距，管道布置应合理，避免交叉干扰及应力集中，必要时进行现场校正和调整。

（3）施工质量监督

建立全过程质量管理体系，对施工关键环节实行专人监督，制定检验标准及验收程序，确保施工质量符合规范及设计要求。

对施工材料及设备入场进行严格验收，包括混凝土强度、钢材规格、管件型号及阀门性能，发现不合格材料及时退换并记录备案。

对焊缝、混凝土、支架安装及设备基础等重点环节进行现场检测，采用无损探伤、钢筋检测仪、水平仪等技术手段，确保施工精度与质量。

三、系统调试与试运行难度大的技术措施

（1）系统调试前准备

根据改扩建后的管网布局及容量，进行水力计算及温控系统分析，编制调试计划，明确每段回路的流量、温度及压力控制要求。

完善自动化控制系统及安全保护系统，包括温控传感器、压力开关、安全阀及报警系统，确保调试期间系统可控且安全可靠。

制定分阶段调试方案，先进行泵站及管网循环调试，再进行热交换器及末端负荷调试，最后进行全系统联合试运行。

（2）调试操作控制

调试过程中，按计划分段开启系统，逐步调节各回路流量和压力，确保水力平衡及热量均匀分配。

温控系统调试采用多点测温法，实时监控各回路温度，并通过自动调节实现目标温度控制。

安全保护装置逐项检查并试验，确保异常情况下设备自动停机或报警功能正常运行。

（3）试运行及优化

系统试运行阶段安排专人监控运行参数，记录流量、压力、温度及设备运行情况，形成调试数据档案。

根据运行数据进行阀门开度、泵速及温控设定的优化调整，确保系统运行稳定、效率高、节能安全。

对试运行中发现的问题，及时进行技术处理或重新调试，并形成问题反馈及整改记录，确保系统达到设计及运行标准。

四、应急及安全保障措施

制定施工现场应急供热预案，配置临时加热机组、备用泵组及备用阀门，确保在设备故障或施工意外时不影响供热用户。

施工现场进行安全隔离及标识，设置警示标志、防护围挡及通道控制，确保施工人员与运行区域安全分离。

在关键节点设置实时监测点，包括结构应力、管网压力、温度及设备运行状态，确保异常情况可实时发现并及时采取纠偏措施。

对施工及调试人员进行应急演练，包括停热、泄压及紧急调度操作，确保施工安全和系统可靠运行。

2.8危大工程施工

2.8.1脚手架工程施工

一、基本要求

落地式脚手架应具有足够的承载力，刚度和稳定性能承受施工过程的各种荷载，符合装饰工程施工要求，荷载不得超过结构的允许荷载，以确保结构安全。

二、材料选用及材质要求

1、钢管选用外径48mm壁厚3.5mmA3钢管，表面应平直光滑，无锈蚀，裂纹。

2、扣件的验收应符合下列规定新材料应有出厂合格证，法定检验单位的测试报告和产品质量合格证，钢管壁厚达不到要求严禁使用。施工前应由专人负责检查验收方可使用，检查标准按照国家相关规定执行。钢管壁厚小于3.0mm厚严禁使用。

3、扣件质量要求

（1）旧扣件使用前应检查是否有裂缝，变形及滑丝螺栓，有此情况者不得使用。

（2）新旧扣件均应进行防锈处理。

（3）十字扣件重量在0.9千克、对接扣重量在1.3千克、转角扣件重量在1.2千克，在此重量以下的扣件不得使用。十字扣件重量在0.9千克、对接扣重量在1.3千克、转角扣件重量在1.2千克以上的扣件，但力学性能必须符合要求。

（4）脚手板宜采用毛竹脚手板，不可有松散、断裂、腐烂、破旧一律不得使用。

三、脚手架的构造和搭设要求

1、脚手架构造采用落地式钢管脚手架。

2、脚手架立杆纵向间距1.4~1.5米，横向间距1.05～1.2米，步高1.6～1.8米，内立杆离墙0.2～0.3米。

3、脚手架施工操作层超过连墙体二步时，应采取临时稳定措施，直到连墙体拉接后方可拆除。

4、脚手架从第二步开始防护栏杆和踢脚杆，高度为防护栏杆1.2米，踢脚杆为0.3米，顶排增设栏杆一道，其中0.9米一道，1.3米一道，防护栏杆应设在立杆内侧。

5、脚手架搭设必须设置扫地杆，扫地杆位置距底座上皮200mm的立杆上采用直角扣件固定。

6、脚手架搭设对接搭接应符合如下规定。

立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头应在同步内高度平齐，同步内隔一根立杆的一组立杆接头在高度方向应错开，不得在同步架内，每组立杆接头开距离不得少于500mm。

7、搭接接头，长度不少于1米，应采用不小于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘，垂杆端距离不应少于100mm。

8、立杆顶端高出檐口上皮1.5米。

9、脚手架大横杆的构造应符合下列规定

大横杆设在立杆内侧，小横杆上部，长度不宜小于3跨。

大横杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。对接与搭接应符合下列规定：

（1）大横杆的对拉接应交错布置，上、下和相邻的纵向水平杆的接头都不宜设置同一跨，同一步内，不同步或不同跨两排邻接头在水平方向错开的距离不应于500mm。

（2）搭接长度不应少于1米，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘搭接纵向水平杆杆端的距离不少于100mm。

10、小横杆的构造应符合以下规定：

（1）立节点处必须设置一根横向水平杆，用十字扣件扣接且严禁拆除，靠墙一端小横杆的外伸长度不应大于500mm。

（2）所有小横杆及纵向大横杆伸出架件及转角的长度需保持一致且不少于100mm。

11、剪刀撑的构造应符合下列规定：

（1）剪刀撑宜采用搭接连接，搭接长度不宜小于1米，应采用不小于2个转向活动扣件固定，端部扣件盖板边缘正杆端距离不应小于100mm。

（2）剪刀撑斜杆应用活动扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，活动扣件中心至主点的距离不宜大于150mm。

（3）剪力撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。脚手架五根立杆设一组剪刀撑，剪力撑与水平横杆夹角一般在45-60度之间，剪刀撑必须撑至外架顶端。

12、脚手板的铺设应符合下列规定：

（1）同步脚手架及第一步脚手架必须满铺，并用不小于18＃钢丝扎牢。

（2）脚手板铺设方向应垂直墙面横向铺设，不得留有孔隙和探头，采用18＃铅丝四点绑扎在纵向水平杆上。

（3）靠墙一侧宜采用特制脚手板铺设，以防落物，转角或斜道的脚手板应与横向水平杆可靠连接，防止滑动。

13、扣件规格与钢管外径应匹配。

（1）螺栓拧紧扭力，力矩不小于40N.M，且不大于65N.M。

（2）在主节点外固定横向水平杆，纵向水平杆，剪刀撑，横向斜撑等的十字扣件，活动扣件的中心点相应距离不应大于150mm。

（3）对接扣件开扣应朝上或朝内，十字扣件开扣宜朝上设置。

四、脚手架工程的施工要求

脚手架使用的扣件共发生三种，直角扣件、回转扣件、扣接扣件用于连接大横杆的对接扣件、开口应朝架内侧，螺栓向上，避免开口朝上，以防雨水进入，探紧程度，装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧程度，这对于脚手架的承载能力，稳定和安全影响很大。螺栓拧得不紧对牢固有影响，但拧得过紧会使扣件和螺栓断裂，要求扭力矩控制在4—5公斤为宜，最大不超过6公斤为末，为控制拧紧程度，操作人员根据所用板手的长度用侧力计算自己的手劲，反复练习。力求达到不用测力计也能准确地掌握扭力矩的大小。

1、脚手架的搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格，领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。操作人员应持证上岗，操作时必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

2、脚手架和防护设施与高压线路的水平距离和垂直距离，必须按“施工现场对外电线中的安全距离防护的要求”有关条文要求执行。

3、雨天和6级以上大风时，不得进行脚手架高空作业，雨天后作业必须采取安全防滑措施。

4、脚手架搭设作业时，应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设，矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设，确保已搭部分的稳定。

5、脚手架应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板，当暂时无法铺设落脚板时，用于落脚或抓握，把（夹）持的杆件均应为稳定的构架部分，着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m，垂直距离应不大于1.5m，位于立杆接头之上的自由立杆不得用作持杆。

6、脚手架上作业人员应做好分工和配合，传递杆件应掌握好重心，平稳传递，不要用力过猛，以免引起人身或杆件失衡，对每完成一道工序，要相互询问，并确认后才能进行下一道工序。

7、作业人员应佩戴工具袋，工具用后装于袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人，架设材料要随上随用，以免放置不当时掉落，每次收工以前，若有上架材料应全部搭设上，不要存留在架子上，而且一定形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分，应采取临时措施予以加固。在搭设作业中，地面配合人员应避开可能落物的区域。

五、脚手架操作注意安全事项

1、作业前应注意检查作业环境是否可靠、安全防护设施是否齐全有效，确认无误后方可作业。在进行撬、拉、推的操作时，要注意采取正确的姿势，站稳脚跟，或一手把持在稳固的结构或支持物上，以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出，在脚手架上拆除模板时，应采取必要的支托措施，以防拆下的模板材料掉落架外。

2、当架面高度不够，需要垫高时，一定要采用稳定可靠的垫高办法，且垫高不要超过50cm，超过50cm时，应按搭设规定升高铺板层，在升高作业面时，应相应加高防护设施。

3、严禁在架面上打闹戏耍，退着行走和跨坐在外防护横杆上休息，不要在架面上抢行、跑跳、相互避让时应注意身体不要失衡。

4、作业面上的荷载，包括脚手板、人员、工具和材料应按规定值控制，装修架不超过2KN/m2。

5、架面荷载应力求均匀分布，避免荷载集中于一侧。

六、搭设和拆除作业中的安全防护措施

1、架上作业时，不要随意拆除基本结构杆件，因作业的需要必须拆除某些杆件时，必须取得施工主管和技术人员的同意，并采取可靠的加固措施后方可拆除。架上作业时，不要随意拆除安全防护措施。

2、作业现场布设安全围护，张挂警示标志，禁止无关人员进入危险区域，禁止材料在脚手架上投掷或投下。

3、脚手架拆除作业前应制订详细的拆除施工方案，并对参加作业全体人员进行技术安全交底，在统一指挥下按照确定方案进行拆除作业。应先上后下，先外后里，先架面材料后构架材料，先辅件后结构件和先结构件后附墙件顺序，一件一件地松开连接，取出并随时吊下，并设置隔离区域，挂好标志牌，地面必须有人指挥和看护。

4、拆卸脚手板、杆件及其他较长、较重，有两端结部件时必须两人或多人一组进行。禁止一个进行拆卸作业，防止把持杆不稳，失衡而发生事故。

5、多人或多组进行拆卸作业时，应加强统一指挥，并互相询问和协调作业步骤，严禁不按程序进行任意拆卸。

6、拆卸现场应有可靠的安全围护，并设专人看管，严禁非作业人员进入拆卸作业区内。

7、严禁将拆卸下手工艺杆件部件和其他材料向地面抛掷，已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域，保护现场文明。

8、禁止有高血压、心脏病、视力不良患者或酒后上架作业。

9、施工人员必须戴好安全帽，佩好安全带，工具要妥善放在工具袋内，在脚手架上，不得嬉闹、严禁高空抛物，操作人员必须培训考核上岗。

10、遇六级以上大风、雨等天气，不得在脚手架上操作。

11、脚手架堆物应符合施工规范要求的规定，装饰阶段2KN/m2。

12、当天完成工作部位，应检查岗位情况，清除隐患后，方可撤离岗位。

13、作业层端部脚手板探头长度应取130-150mm，两块脚手板外伸长的和不应大于30mm，其两端应与支撑杆可靠固定，严防倾翻。

14、脚手架小横杆的靠墙一侧与装饰面的距离不宜大于100mm。

15、严禁将外径48mm和51mm钢管混用。

16、脚手架完成后经专职安全员及安全负责人验收合格后方可使用。

2.8.2高空作业施工

一、施工范围

本高空作业施工方案适用于以下工程内容：

（1）新建隔压站及改扩建换热站的室外设备安装，包括换热机组、泵组及阀门、管道支架及保温施工

（2）热力管网DN150-DN450管线敷设过程中的高处吊装、支架安装及管道连接作业，包括桥架、管廊及支撑平台上的作业

（3）换热站、隔压站屋面及平台、钢结构设备安装、平台扶手及管道吊架等高处施工作业

（4）换热站及隔压站室外管线与建筑结构接口处的高空施工，包括管道穿墙、保温施工及钢结构固定作业。

二、施工准备

（1）施工组织准备

成立高空作业专项施工小组，由项目技术负责人、安全负责人及施工班组长组成，明确各岗位职责。

编制高空作业专项施工方案及安全操作规程，包括施工计划、作业流程、风险评估及应急预案。

与设计单位、监理单位进行技术交底，确保施工方案与设计图纸一致，解决施工中可能遇到的技术难点。

（2）人员准备

所有高空作业人员须持有效高处作业操作证及体检合格证，确保身体条件满足高空作业要求。

对作业人员进行专项安全培训，包括高空作业安全技术、应急救援、消防知识及施工风险识别。

作业人员必须穿戴安全帽、安全带、防滑鞋、反光背心、防护眼镜及手套等防护用品，并严格按照操作规程执行。

建立作业人员出勤登记制度，确保作业人员名单、证件及培训记录完整可查。

（3）施工场地准备

对施工区域进行围挡，并设置明显的安全警示标识和安全通道，防止非作业人员误入高空作业区域。

检查高空作业所需平台、脚手架、吊篮及安全绳等设备的完好性和稳定性，确保满足荷载及安全要求。

对作业平台进行防滑处理，设置防护栏杆及踢脚板，保证作业安全。配置必要的临时照明、防护棚及防风设施，确保夜间或恶劣天气作业安全。

（4）设备准备

高空作业专用安全绳索、双保险安全带、吊篮、提升机及起重设备。

高空施工工具箱，含螺栓扳手、电动工具、绝缘工具、防坠工具、保温固定工具等。

配备急救药品及急救担架，确保紧急情况下能及时救治作业人员。定期对高空作业机械设备进行检查与维护，确保设备运行稳定可靠。

三、施工工艺与操作流程

（1）脚手架及作业平台搭设

根据施工高度及作业部位搭设钢管脚手架或移动式作业平台，严格按规范进行计算与安装。

脚手架搭设应满足荷载要求，主立杆、横杆及斜杆安装牢固，立杆底部设置底座板及防沉装置。

作业平台铺设满铺木板或钢板，平台周边设置护栏及踢脚板，防止人员及材料坠落。

脚手架及作业平台搭设完成后，由专业技术人员进行验收确认后方可使用。

（2）高空管道吊装安装

按管道规格选用适当的吊装设备，如汽车吊、随车吊或卷扬机。

吊装前检查管件、支架、吊装绳索及起重机械，确保完好可靠。管道吊装时必须由专人指挥，保持通信畅通，确保管道平稳就位。

吊装完成后进行支架固定，采用螺栓紧固或焊接方式，防止管道滑动或坠落。

对关键部位如DN350以上大口径管道，采用双保险固定措施。

（3）管道保温及支架安装

高空作业时，应先安装管道支架，再进行保温施工，保证管道稳定性。

保温材料采用耐高温、防火、防水性能良好的材料，安装时采取专用带扣或胶粘剂固定。

高空操作时，保温材料及工具应系安全绳或放置在稳固平台上，防止坠落伤人。

完成保温层施工后进行外护层包覆及防腐处理，确保管道长期安全运行。

（4）屋面及钢结构作业

对换热站屋面或隔压站钢结构进行安装时，应设置临边安全防护，严禁翻越护栏作业。

屋面作业时采用双保险安全绳索作业，每个作业人员至少两点固定，确保人员安全。

电动工具使用应注意防雨防潮，防止触电事故发生，同时确保工具接地良好。

所有吊装作业必须由专业吊装指挥员统一调度，确保施工安全和施工效率。

四、安全技术措施

高处作业严格执行国家安全规程《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）及地方安全管理规定。

所有作业人员须佩戴安全带，并通过双保险方式固定安全绳、挂钩每天检查一次。

高空作业现场设置安全警示标识和警戒区域，禁止非作业人员入内。

严禁从高处抛掷工具、材料及管件，操作物品必须固定或放置稳妥。遇大风、雷雨或恶劣天气时，应立即停止高空作业，待天气条件安全后方可恢复。

每日施工前进行高空作业风险评估及班前安全交底，明确当天作业内容、施工重点及安全注意事项。

实行作业全过程监督检查制度，由安全员全程监控作业，发现隐患及时整改。

五、应急措施

（1）高空坠落事故应急

立即停止作业，保持现场秩序，避免人员拥挤。使用救援绳索或高空救援设备进行紧急救援。

对受伤人员实施现场急救，并立即送往医院治疗，同时启动事故报告程序。

（2）工具或材料坠落应急

事发区域迅速清空人员，并设置安全警戒线。检查坠落物品及施工平台情况，确保其他作业区域安全后恢复施工。

（3）火灾及电气事故应急

作业区配备干粉灭火器及绝缘防护工具。发现火情立即报警，启动灭火程序，疏散人员至安全区域。

电气事故及时断电处理，并按规定进行检查和修复，防止再次发生。

六、质量控制措施

高空作业所有施工过程必须严格按设计图纸及施工工艺操作，确保结构及管道安全可靠。

管道、支架、保温层及屋面安装完成后进行逐项验收，确保施工质量符合设计及规范要求。

施工记录完整，含作业时间、作业人员、施工环境及安全检查情况，便于追溯及管理。

对施工中发现的隐患或质量问题及时整改，确保施工质量与安全管理同步推进。

强化施工监督检查，实行安全、质量、进度三结合的管理模式，确保高空作业全过程安全可靠。

2.9季节性施工措施

一、冬季施工方案，冬季施工准备工作。

1、在入冬前，要对职工进行一次冬季施工中工程质量、安全生产重要性的教育，牢固树立“质量第一”、“安全第一”的思想。

2、在冬季施工前后，要指定专人负责搜集、整理当地气象记录，以防气温急剧下降，遭受寒流和霜冻的袭击。

3、根据工程实物量备好塑料薄膜、草包等保温覆盖材料、化学附加剂等有关材料，做好冬季施工职工劳动保护及生活安排。

4、必须在冰冻前做好临时设施、供水管道的保温、维护工作，保证冬季施工正常进行。

5、施工员必须把冬季施工的各项措施落实到各班组，进行具体交底，各生产班组在施工中应认真贯彻执行。

6、入冬前，要注意做好地面排水工作，做到排水畅通。

二、冬季施工技术措施

1、砼工程：新浇筑的混凝土如果遭冻，由于拌合水冻结成冰，水结成冰后的体积增加约9%，同时水泥的水作用也停止进行。在恢复常温养护后，水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显著增加，从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降。如抗压强度约损失50%，抗渗等级降低为零，混凝土与钢筋的粘结力也有大幅度的降低。因此遭受过冻害的混凝土不仅力学强度降低而且耐久性能严重劣化。如在施工时增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的强度等级，虽然抗压强度可以相应增加，但耐久性仍得不到改善。因此从保证混凝土工程全面质量出发，在冬季施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害，并尽早获得强度。为此要做好以下工作：

2、冬期浇筑的混凝土，在受冻前，混凝土的抗压强度不得低于下列规定：硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的30%矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的40%，但不大于C10的混凝土，不得小于5.0N/mm2。

3、冬期钢筋的焊接，宜在室内进行，当必须室外焊接时，其最低气温不宜低于―10℃，且应有防雪挡风措施。焊后的接头，严禁立即碰到冰雪。

4、在负温条件下进行电渣压力焊接时，接头药盒拆除时间宜延长2min左右接头的渣壳宜延长5min，方可打渣。

5、配制冬期施工的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应低于32.5，最小水泥用量不宜少于300kg/m3（大体积砼最小水泥用量应根据实际情况确定），水灰比不应大于0.6。使用矿渣硅酸盐水泥，宜采用蒸汽养护使用其他品种水泥，应注意其中掺合材料对混凝土抗冻、抗渗等性能的影响。掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铝水泥。

6、在冬期浇筑的混凝土，宜使用无氯盐类防冻剂，对抗冻性要求高的混凝土，宜使用引气剂或引气减水剂。掺用抗冻剂、引气剂或引气减水剂的混凝土的施工，应符合《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。在施工前做好混凝土与外加剂试配工作，提出施工配合比。

7、混凝土所用骨料必须清洁、不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中，不得混有活性骨料。

8、混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应具有保温措施。

9、对加热养护的现浇混凝土结构，混凝土的浇筑程序和施工缝的位置，应能防止在加热养护时产生较大的温度应力。

10、在混凝土施工时，一般情况下可采用蓄热法养护（用覆盖，包括挡风屏等措施，利用水泥在硬化过程中放出的水化热，使砼在常温条件下达到设计强度的30%以上）。当室外最低温度预计在砼施工后3～5天内可能达到―7℃～0℃时，应采用掺防冻外加剂及负温砼综合蓄热法养护。

11、大体积砼施工时，采用综合蓄热法养护，掺加化学外加剂的混凝土浇筑后，表面覆盖一层塑料薄膜，二层草包，再一层塑料薄膜来保温，利用原材料加热及水泥水化热的热量，延缓混凝土冷却，使混凝土温度降低到0℃前，达到一定的强度。

12、泵送砼施工时，在砼中掺防冻剂，并应尽量避免室外温度低于0℃的天气。

二、回填土

1、由于受冻结后即成为坚硬土块，在回填过程中不能压实或夯实，土解冻后就会造成大量下沉，对土方回填应引起重视。

2、回填前将基底的冰雪打扫干净，水抽干，方可开始回填。

3、用人工夯实时，每层铺土厚度不超过20cm，夯实厚度为10～15cm。

4、室内的基坑或管沟不得用含有冻土块的土回填。

5、室外的基坑或管沟当采用冻土块回填时冻土块体积不得超过填土总体积的15%。

6、管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填。

三、冬季施工安全措施

1、凡遇雨雪冰冻天气，施工现场的道路、斜道、脚手架通道、扶梯、平台等工作面上，必须扫清冰雪，做好防滑工作。

2、严格执行使用安全网、安全带、安全帽的规定，工作时间要集中思想，严肃认真，服从指挥。

3、任何人不准在现场明火取暖。如因工作需要使用焦炭炉或煤炉等进行升温时，必须事先办理申报审批手续，并加强防火措施，落实专人负责，严防火警和中毒事故的发生。只有在上述工作完成落实后，才允许实施。

4、亚硝酸钠极似食盐，有剧毒，要妥善保管，切勿误作食盐，引起食物中毒。如用氯化物作防冻剂的构件和部位，未经审批严禁使用。

5、医务室备好抗寒药品，对小伤痛实施工地临时包扎。如遇天寒地冻的日子被雨淋的施工人员要做好保暖工作，通知食堂烧好姜汤。

四、冬季施工机械操作及防冻措施

1、为确保设备安全，非值班电工、操作工不准操作设备和电气装置。

2、机械设备进入冬季施工时，应更换冬季用润滑油和燃料以防加剧机器的不正常磨损。

3、机械设备在起动前应在水箱内加入温水。夜间停用后，必须将水箱内积水放掉，防止引擎、水箱等冰冻胀裂。

4、水泵停止使用前，应将水箱提出水面，继续运转几分钟，以便排除泵内积水。

5、凡露天作业的机械、制动器等应遮盖完好，以免霜雪落下而发生打滑现象电动机开关等电器设备，更加强遮盖和防潮。

6、在冰雪面行驶的运输设备，须装防滑链条、并用低档控制，禁止急刹车下坡时，严禁踏上离合器滑行或脱档滑行。

五、雨期施工方案，雨期施工准备工作。

1、进入雨季施工后，需及时了解近两天的天气情况，特别是大雨、雷电的气象预报，随时掌握气象变化情况，以便早做好预防工作。

2、为保证工程质量和安全生产，必须切实做好思想上的教育、动员工作，有关措施要落实到班组个人。

3、检查施工临时用电设施。分配箱、开关箱是否有防雨措施，漏电保护器是否可靠，保护接地是否到位，检查防雷措施，外脚手架的避雷装置是否可靠。

六、雨期施工技术措施

1、土方工程雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片地分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。

2、雨期前开挖基坑或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。

3、雨期开挖基坑时，应在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。

七、雨期施工安全措施

1、现场排水根据总图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以确保施工工地和临时设施的安全。

2、雨期施工前，应对施工现场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固，必要时应增加排水措施。雨季设专人负责，随时疏浚，确保施工现场排水畅通。

3、临时设施及设备的防护施工现场的大型临时设施，在雨季前应整修完毕，保证不漏、不倒，周围不积水，脚手架应进行全面检查，特别是大风大雨前后要及时检查，发现问题应及时处理。通道上必须钉好防滑条，施工现场的机电设施（配电箱、闸箱、电焊机、水泵）应有可靠的防雨措施。

4、雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，电杆有无腐蚀，埋设是否牢靠等，保证雨季正常供电。

5、怕雨、怕潮的原材料、构件和设备等，应放在室内，或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。

6、施工期间遇到阴云密布或有雷电时，钢架子、施工电梯等的操作人员应立即离开。

八、特殊季节施工管理计划

1、雨季施工技术组织措施

雨季施工管理措施

加强组织领导，有针对性的进行防汛安全教育，提高广大职工的防汛意识和警觉性。

在雨季、汛期到来之前，开展防汛大检查，重点检查防汛方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨季、雨后两检查制度。积极与当地气象局联系，及时收集气象信息，并向各施工队发布信息。

项目经理部成立防汛领导小组，在雨季、汛期，各施工队在项目经理部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，落实到人。

坚持值班制度，遇有险情及时组织力量抢修，并及时与当地政府取得联系。

汛期加强与其它兄弟单位的联系，互相配合，相互支持。

雨季施工技术措施

受雨季影响较大，雨季施工无法保证工程质量的土方填筑，在计划安排上避开雨季施工，并根据现场实际的气象和降雨情况安排土方弃方的施工。

受降雨影响的项目，雨季来临前，针对工程各自的特点制订相应的防雨措施，以确保工程的顺利进行。

场地排水：对施工现场及构件生产基地，根据地形对场地排水系统进行合理布置，以保证水流畅通，不积水。并防止四周水倒流进入场内。

防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。

对不宜遭受雨淋的原材料、半成品采取保护措施。

2、雨季施工安排

项目经理部成立以项目经理为组长，相关部门成员及项目经理部主要成员参加的防汛领导小组，配置专门天气预报员，密切观察当地的天气变化情况，及时采取措施。认真踏勘现场，深入调查当地地理、气象、水文环境，安全、经济、合理地确定营房、施工场地、施工便道位置，避免水灾侵害。雨季施工前，根据现场具体情况确定可进行的雨季施工地段，编制实施性的雨季施工组织计划，提交工程师审查批准。

搞好临时排水设施的设计，保持现场排水设施的畅通。加强雨季的成品、半成品保护工作，防止水灾发生。加强施工便道的养护和维修，确保雨季施工交通顺畅。

做好雨季施工工程材料和必备物资的储备工作。水泥库保证不漏雨，地面不反潮，四周设排水沟，严禁积水。先进库的水泥先用，水泥垛距离墙面大于30cm，严禁露天堆放水泥。

混凝土施工，均搭设防雨棚，遇大雨或暴雨时，停止施工。需连续灌注的混凝土，备足雨具作业，并调整施工配合比。做好的浆砌工程，为防止雨水冲刷砌缝掏走砂浆，用雨布覆盖。

雨季前，对所有用电设备进行安全检查，落实防雨措施，对现场机械设备停放做出安排，确保施工不受雨患影响。

取土必须首先挖好排水沟、截水沟，另外，取土开挖深度一次到位，取土坑可作为临时积水坑用。开挖时自排水沟位置依次开挖、并行操作，严禁随意开挖，以免给后期取土造成困难。

雨季施工及时测定砂石料的含水率，随时调整配合比，确保混凝土质量。计量秤定期校对精度及灵敏度，确保计量准确。

施工驻地、施工库房、机械设备的停放点要设在地势较高处，并作好防排水设施，远离可能滑坡和泥石流的地方。

对施工人员配备必要的劳保用品，增建必要的避雨棚，设置有关卫生设施等。

雨季施工的工作面不要过大，应逐段、逐片分期施工，对于受洪水危害的工程应抢在雨季来临前完工。对作业面大的施工场地，见缝插针集中劳力，利用雨天间隙突击进行小基槽开挖、小批量砼灌注等，并及时回填。如在灌注混凝土时突然下雨，要在已灌注的混凝土表面覆盖塑料布，蓬布等遮雨物，不可盖草袋，防止将碎草掉入钢筋砼中不易清理。

九、夏季施工技术组织措施

1、夏季高温施工准备工作

高度重视夏季高温施工安全生产工作，抓紧时间做好各项防暑准备工作。设置项目部高温防暑领导小组：

组长：项目经理

副组长：技术负责人

组员：材料员、施工员、安全员、质量员、资料员

夏季高温到来之前，组织有关人员按照方案要求对各班组进行交底，提出高温季节施工计划，为施工供技术准备。

建立、完善、落实夏季高温安全生产责任制、安全生产规章制度。对一线作业人员人身安全高度负责，认真分析、查找安全生产管理的薄弱环节，有针对性地制定应对措施。项目主要负责人要深入一线检查、指导夏季高温工作，狠抓各项措施的执行和落实。项目部安排专人每天搜听气象预报，及时掌握气象资料，做到早部署、早安排、勤检查，确保安全防暑落实到位。

物资准备：绿豆、藿香正气水、感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等常用治疗药品及茶叶、仁丹、十滴水、风油清、清凉油、制作冷饮所需的辅料等。

2、夏季高温施工安全控制措施

充分重视高温酷暑安全生产工作

加强组织领导，落实各项安全责任。高度重视夏季高温期间防暑降温工作着力提高一线人员的安全生产意识和安全防护能力。

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步增强责任意识，加强安全生产监督检查，防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。

采取有效措施，确保施工人员安全

加强与市气象部门的沟通，密切关注天气变化情况，积极应对强对流天气造成自然灾害。

广泛宣传中暑的防治意识，使职工掌握防暑降温的基本常识。对有心血管器质性疾病、高血压、中枢神经器质性疾病、明显的呼吸、消化或内分泌系统疾病和肝、肾疾病患者应列为高温作业禁忌症。

在夏季高温作业中，做好职工防暑降温工作，提供降暑饮品、消暑降温药品发放要及时到位，教育作业人员不饮生水，保证职工身体健康。

根据条件在作业场所增设遮荫设施长时间露天作业的要发遮阳帽，防止作业人员中暑。

改善作业区、生活区的通风和降温条件，确保作业人员宿舍、食堂、厕所、淋浴室等临时设施符合标准要求和满足防暑降温工作需要。

3、加强夏季高温期间施工安全监管

切实做好施工现场的卫生防疫工作，加强对饮用水、食品的卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食品变质引发的中毒事件。要加强对夏季易发疾病的监控，现场作业人员发生传染病、食物中毒时，应及时向有关主管部门报告。

合理安排夏季高温期间的施工作业时间。根据气温变化及时调整夏季高温作业的劳动和休息时间，减轻务工人员劳动强度，减少高温时段作业时间，严格控制加班加点。气温达到37度以上时，中午11点至下午3点间应暂停在阳光直射下作业，并安排务工

人员午休，天工作时间原则上不超过8小时，保证务工人员有足够的休息时间。

着力改善务工人员休息环境。施工现场要严格按照规定执行，在落实工地现场临时生活设施建设标准的同时，改善务工人员的生活居住条件。务工人员住宿的活动板房的屋顶要采取降温措施。民工宿要做到清洁、通风，宿舍内应配置电扇或空调，同时加强民工宿舍的卫生管理，保证民工有较好的生活休息环境。

突出重点，开展夏季高温安全生产专项检查针对施工作业人员易疲劳、易中暑、易发生事故的特点，认真开展安全生产检查，做到防患于未然。认真抓好安全生产责任制等各项规章制度的落实，积极开展自查自纠工作，重点做好防中暑、防触电、防雷击、防食物中毒、防火灾工作。

4、夏季高温期间施工技术措施高空作业

高空作业人员应佩带工具袋，工具应放在工具袋中不得放在钢梁或易失落的地方，所有手工工具（如手锤、扳手、撬棍），应穿上绳子套在安全带或手腕上，防止失落伤及他人

必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，动工前应向总包单位提出办理动火证，并健全制度，在焊接层以下设立防火监护人，保证焊渣不引起其它单位起火严格遵守十不烧规定，严禁使用电炉。施工现场配备有一定数量干粉灭火器，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班

焊接用氧气、乙炔、油漆等易爆、易燃物品，应妥善保管，严禁在明火附近作业，严禁吸烟

焊接平台上应作好防火措施，配备带有沙的接渣斗，防止火花飞溅设置看火人员，防止焊渣溅落引起火灾。

材料存放

注意材料的堆放、保管。木质材料等应注意避免在阳光下暴晒，应及时将材料运至室内，并放在通风干燥的地方，否则材料不仅容易变形，会开裂，还会影响施工质量。

注意化工制品的合理使用。施工前，应详细阅读所用产品，一定要按说明书所说的温度及环境下施工，以保证化工制品质量的稳定性。

混凝土工程

炎热的夏季气温高，水的蒸发量大，对于新浇筑砼工程可能出现干燥快，凝结速度快，强度降低，并会产生许多裂缝等现象，从而影响了砼结构本身的质量。因此夏季施工的砼施工技术，就要采取一些有效措施，特别是砼的拌制及运输以及浇筑、养护等，要采取一些特殊的施工技术方案来保证砼的施工质量符合施工规范及设计要求。

混凝土拌制和运输

砼是一种混合材料，砼成型后的均匀性和密实性可判断其质量的好坏，因此，从搅拌运输的各道工序施工中，应杜绝任何缺陷，采取措施控制砼的温升，并以此控制附加水量，减少坍落度损失，减少塑性收缩开裂。在砼拌制、运输中有以下几项措施是行之有效的：

使用减水剂或以粉煤灰取代部分水泥以减少水泥用量，同时，在砼浇筑条件允许的情况下，增大骨料直径。

砼拌和物的运输距离如较长，可以用缓凝剂控制砼的凝结时间，但应注意缓凝剂的掺量应合理。在计算外加剂用量时，应先按外加剂掺量求纯外加剂用量，再根据已知浓度外加剂，求出实际浓度加剂用量。

随着泵送混凝土迅速发展，流动性与好易性的要求，坍落度增加、水灰比增大，水泥用量、用水量、砂率均增加及其它外加剂增加等一些因素变化，导致混凝土收缩及水化热作用。因此，严格控制配合比可有效控制裂缝产生，提高混凝土抗拉、抗压强度。

在炎热季节或大体积砼施工前，可以用冷水或地下水来代替部分拌合水。对于高温季节里长距离运输砼的情况，可以考虑搅拌车的延迟搅拌，使砼达到工地时仍处于搅拌状态。

应做好施工组织设计，以避免在最高气温时浇筑混凝土。在高温干燥季节，晚间浇筑混凝土受风和温度的影响相对较小，且可在接近日出时终凝，而此时的相对温度最高，因而早期干燥和开裂的可能性最小。

混凝土浇筑和修整及温控措施

在炎热气候条件下浇筑砼时，应尽量避免当日的最高温度时间浇筑要求项目上配备足够的人力、设备和机具，以便及时应付预料不到的不利情况，并随时控制好砼表面与外界的温差及砼内部与表面的温差的影响。控制开裂主要因素是约束温差及收缩砼的极限拉伸。

加强施工中的温度观测，必须重视温度管理，施工中若能控制实际温度差小于容许值，就可避免产生温度裂缝。温度管理的基础是及时准确地进行各种温度观测。本工程采用温度计测温，具体方法：预埋管、测温、记录。

采取适当的温度控制措施，在砼浇筑过程中，应使实际测量的温差小于允许差，采取的措施主要是：降低浇筑温度，在具体的施工中应注意骨料防晒，加冰屑或冰水搅拌砼，运输中的容器加盖，防止日晒降低水化热温升，主要是通过选择合理的原材料，采用良好的配合比，来降低水泥用量为防止表面裂缝，可采取提高砼表面温度的措施，如在砼结构的外露面覆盖保温，搭设保温棚和覆盖塑料薄膜。

对于大面积的现浇梁板的施工，应做好砼浇筑方案，明确出砼的浇筑方向、浇筑顺序，并要养护14天。

配合比的计算是砼技术关键，常规计算配合比，不但水泥用量增加，成本加大，而且容易砼温度应力过大，使砼产生开裂，破坏耐久性。以低水泥用量有效养活水化热降低砼的温升值，以大掺量掺合料增加砼密实度和体积稳定性，采用复合高效外加剂，有效降低水胶比，保证了结构设计强度要求。

混凝土的养护

夏季浇筑的混凝土，如养护不当，会造成混凝土强度降低或表面出现塑性收缩裂缝等，因此，必须加强混凝土的的养护。

在施工作业完成后或混凝土初凝后立即进行养护，优先采用蓄水养护方法，连续养护。在混凝土浇筑后的前1—2天，应保证混凝土处于充分的湿润状态，应严格遵守国家标准规定的养护龄期。

对于大面积的板类工程，混凝土浇筑后应及时加以覆盖，12小时后浇水养护，并保持潮湿状态不小于14天。

当完成规定的养护时间后折膜时最好为其表面提供潮湿的草垫覆盖层。

大体积混凝土由于内部温度高，表面失水很快，需要补充水份。微膨胀剂只有在足够潮湿的状态下才具有补偿收缩的作用，减少裂缝出现的可能。

九、应急预案

（1）指挥部人员职责

总指挥的职责：全面指挥高温中暑伤亡突发事件的应急救援工作。事发部门负责人职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

值班人员职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处理。

现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好高温中暑伤亡人员的先期急救处置工作。

医护人员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理。安监人员职责：监督安全措施落实和人员到位情况。

应急处理

（1）现场应急处理程序

高温中暑伤亡突发事件发生后，值班组长应立即向应急救援指挥部汇报。

该方案由总指挥宣布启动。应急处理组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

高温中暑伤亡事件进一步扩大时启动《应急救援预案》

（2）现场处理措施

①先兆中暑和轻度中暑处理

迅速将中暑者移至阴凉、通风的地方，同事垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若病人能饮水时，可给病人大量饮水，水内加少量食盐，病人呼吸困难时，应进行人工呼吸。暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施进行检查，采取有效措施降低工作环境的温度。

②重度中暑处理

将所有中暑人员立即抬离工作现场，移动至阴凉、通风的地方，并联系项目部医护人员立即到达现场进行施救工作。

暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施进行检查，找出中暑原因并采取有效措施降低工作环境温度。

病情严重者立即联系车辆，并由医护人员边抢救边护送至医院。必要时可拨打120急救。

根据现场事态发展，决定是否组织对该工作场所的人员进行疏散。

事件报告

①相关人员立即向总指挥汇报人员高温中暑伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。

②中暑伤亡事件扩大时，由总指挥向公司汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民监察院、工会等，最迟不超过1小时。事件报告要求：事件信息准确完整、事件内容描述清晰事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

第3章、组织机构设置

3.1施工组织管理机构

3.1.1组织管理机构部署与人员职责

我单位本着结构科学、组织合理、精干高效的原则，拟选派综合素质高且具备丰富工程施工经验的管理人员组成项目经理部，实行项目经理负责制。项目部在公司的直接监督和指导下，全面负责工程的计划、组织、指挥、协调、控制和实施等具体工作。

一、组织机构设置思路

全面贯彻标准化、规范化管理，依据我公司已有成熟经验组建“标准化项目经理部”。实行“公司——项目——班组”管理模式，实施责任目标管理。项目工程管理思路见下表。

项目工程管理思路

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要特征 | 扁平式直接管理，优化配置，目标控制，节点考核。 |
| 2 | 运行机制 | 公司远程监督、指导，项目总体调控，班组直接管理。 |
| 3 | 主体制度 | 项目经理责任制与项目成本核算制。 |
| 4 | 基本方法 | “四控制，三管理，一协调”。即“安全、质量、进度、成本”的控制、“现场（要素）、信息、合同”的管理和“组织”的协调。 |

二、组织机构构成特点

整个管理机构的设置，从工程实际特点出发，科学地设置了多层次的管理体系，做到组织严密，分工明确，权责分明。既有公司保障层对项目的整体指挥、多方位支持，又有管理层对项目的全面协调、协作、具体管理，更有作业层全面、细致、有序地组织施工，重点突出，确保工程的施工需要。

在人员的选择、组织上，从工程实际特点出发，注重各部门的相互搭配，分工明确。集合了我单位有类似工程施工经历和有着丰富工程经验的优秀人才，并进行科学、合理地整合，充分发挥我们的综合施工实力。

| 序号 | 施工体系 | 各体系特点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司指挥部 | 由我公司总经理担任指挥长，同时公司机关各职能部门远程监督、指导，负责调配整个公司资源以满足本工程施工需要，为本工程施工提供强有力的公司保障。我公司将全面调配和整合整个公司的人才、技术、资金、机械设备、专业施工队伍等资源，使得项目资源实现最优化配置，为本工程顺利实施提供可靠保障。 |
| 2 | 项目决策层 | 为本工程选派具有丰富同类工程施工经验，责任心强的项目经理。 选派一名精通同类工程的工程师任项目技术负责人，全面落实设计意图，负责对项目的总体施工策划、技术管理等工作。 选派一名有同类工程安全环保施工经验的工程师任安全负责人，全面安全生产、文明、环保施工负责，加强本工程安全防护措施、验收检查等。 |
| 3 | 项目管理层 | 项目部主要由所设置的七个管理部门组成，项目经理总负责，各部门主要负责整个工程现场相应职能的管理、协调工作，项目部主要对工程现场的施工进度、施工技术以及质量、安全等方面的基础工作进行管理。 |
| 4 | 施工操作层 | 本工程操作层从与我公司长期合作、实力雄厚、经验丰富、人员充足同时具有较强突击能力的劳务公司中选用。施工操作层作为工程的具体执行者和实施者，由项目管理层统一管理、协调相关工作。 |

三、项目主要管理岗位职责

建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责、授权范围，落实施工质量控制责任，各岗位各司其职，以科学、有序的状态高效率地完成本工程。

1、公司指挥部保障职责

公司副总经理：协调、调配全公司资源，为项目的正常运行提供有力保证。对项目部进行有效的监管，保证项目管理的有效实施，解决项目组织重大的管理和协调问题，做好配合服务工作。

2、项目领导班子管理职责

（1）项目经理

根据有关规定，签订本工程需要项目经理签订的合同或协议。制定项目规章制度，明确项目各部门和岗位职责，领导项目部开展工作。

主持编制项目施工组织设计，组织实施项目管理的目标与方针。批准各专业实施方案，并监督协调其实施行为。

主持施工项目部会议工作，审定、签发对内、外各类文件。

与业主、监理保持经常接触，解决随时出现的各种问题。积极处理好与项目所在地政府部门及周边关系。

负责落实对项目部人员配备，落实和解决总部对项目人员、物资、设备、资金等主要生产要素的供给，保证项目有充足的资源组织施工。

全面负责整个工程的日常事务，对工程的质量、安全、进度、合约、资金等全面负责。

完善内部基础管理，合理分配各项工作并予以指导，奖优罚劣。

及时落实完成指挥长安排的重要工作。

负责履行合同规定的工程交付后的保修服务工作。

（2）技术负责人

负责施工现场工程技术、质量管理工作，主管项目技术质量部工作。

主持编制项目施工技术方案、专项方案、技术措施，负责主持对工程的所有施工图的审核工作。

主持图纸内部会审、施工组织设计交底及重点技术措施交底，负责新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用工作。

负责工程材料设备选型的相关工作。

主持工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作。

负责与业主、设计及监理单位之间的技术和设计联系与协调工作。

主持项目计量设备管理及试验工作。

组织工程验收工作。负责主持工程验收资料的收集、整理、编制工作。

在公司直接领导下，监督项目部的质量管理，参与组织工程质量策划。负责质量一票否决制的贯彻与执行。

负责组织贯彻执行国家、市有关的技术标准、规范、规程及公司的标准，负责监督检查质量策划的落实工作。

主持项目的质量工作专题会议，向业主和监理工程师提交工程质量情况报表。形成书面的整改意见，并负责监督整改。

对口质监站工作，负责与业主和监理工程师的质量协调。协助业主和监理工程师组织好竣工验收工作。

（3）安全负责人

在公司直接领导下，监督项目部的安全管理工作。负责安全一票否决制的贯彻与执行。

组织贯彻执行国家、市有关的标准、规范、规程及公司的标准，督促检查施工现场安全生产等情况。

督促、收集分析每周安全资料，形成书面报告上报公司主管领导。

负责主持对安全方案及消防预案的审核工作。

组织项目安全领导小组开展例行安全生产大检查，做好记录检查，并督促整改和实施安全奖罚。

建立职工伤亡事故登记档案和安全奖罚台账。

组织专业施工班组安全协调会，并负责监督检查，向业主和监理工程师提交安全情况报表。

四、项目专业人员岗位职责

1、项目安全员

（1）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。

（2）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。

（3）对作业人员违规违章行为有权予以纠正和查处。

（4）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改。

（5）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全管理机构报告。

（6）依法报告生产安全事故情况。

（7）参加项目部组织的安全生产定期检查，对现场存在的安全隐患督促相关人员落实整改措施。

（8）积极配合做好从业人员的安全生产教育培训工作。

2、项目施工员

（1）熟悉图纸，参与施工组织设计和重大施工方案的讨论。

（2）掌握技术规范，操作规程和工艺标准。

（3）负责施工技术、质量、安全、文明施工工作。

（4）负责施工前的各项准备工作，对材料、机具的计划安排，做好各单位和工种作业之间的协调。

（5）负责安排施工作业计划，对劳动力合理安排使用。

（6）负责对民工的安全、质量、进度、文明施工进行管理。

（7）负责向工人（或作业班组）进行质量、进度、安全文明施工交底。

（8）做好分项工程的组织工序，参与分部工程验收和竣工验收。

（9）采用先进的施工技术和流水作业方法组织施工，不断提高施工技术水平。

（10）负责施工日志的填写工作。

3、项目质量员

（1）在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施。

（2）认真学习质量管理知识，掌握质量检验理论和方法。

（3）严格执行公司的质量管理工作规定，正确执行质量管理工作所规范的各项标准。

（4）严格监督进场材料的质量、型号和规格，监督班组操作是否符合规程。

（5）按照规范规定的分部分项工程的检查方法、验收评定标准，正确进行自检和实测实量，填报各项检查表格，对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程，提出返工意见。

（6）在施工现场履行质量管理责任时，负责质量检查、评定、监督的各种手续，资料进行收集、整理、保管。

（7）提出工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。

（8）对工程质量事故进行分析，提出处理意见。

4、项目技术员

（1）认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，搞好图纸的会审工作。

（2）编制施工图纸（施工）预算，计算出材料分析汇总表，按分部分项工程提出材料计划表。

（3）做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。

（4）负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。

（5）负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。

（6）收集、整理工程施工中的变更签证资料。

（7）做好分部、分项成本核算工作，按时结算各施工班组的分部、分项、分层、单项完成任务结算书。

（8）认真配合好主管及施工员的工作。

5、项目材料员

（1）根据施工预算，编制物资采购、运输和费用计划。

（2）掌握单位工程主要材料的预算用料，实际用量和价差分析。

（3）随时了解材料市场动态，坚持货比三家，不得以次充好，舍近求远。

（4）按计划采购各种合格的物资，自觉接受现场质检员的监督，并有保质证和合格证。

（5）及时办理入库手续，记好三级明细账。

（6）配合施工管理人员抓好现场材料的管理。

（7）对仓储工作随时检查、督促、指导、纠正。

（8）负责各种机具的进出，并办理有关手续。

（9）配合会计搞好材料核算工作，按时上报材料统计表。

6、项目预算员

（1）认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。

（2）精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。

（3）参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

（4）整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标收、技术交底文件、工程变更资料、施工合同、工程预决算资料。

（5）做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层、分类计算，以备后用。

（6）做出每个项目部和成本核算。

（7）审核每个项目部的每月人工工资结核算单、工程量及合同承包单价、金额。

（8）工程竣工后做工程决算和成本核算。

7、项目机械员

（1）严格执行公司有关机械设备管理的办法和规定。

（2）负责上报机械设备需用量计划及动态调整工作。

（3）负责机械设备的调运、验收、测试和管理工作。

（4）负责对进场重要及大型机械设备进行检验，并填写《机械设备进场验收及试验记录》。

（5）负责机械设备施工过程的小型维修和保养工作。

（6）负责对机械设备的责任制的建立和跟踪及挂牌工作。

（7）负责对机械操作人员进行指导、监督和管理。

（8）负责建立自有机械设备台账，并统一编号标识，以及做好租赁机械设备标识的保护工作。

8、项目资料员

（1）认真贯彻上级主管部门的各项规定。

（2）负责本项目部所有技术资料图纸变更、洽商记录、来函的及时接收、整理、发放、借出、保存工作。

（3）资料员应随工程进度同步收集、整理施工资料。

（4）资料员收到文件及设计变更通知后，应立即编号登记，及时、有效地传达到工程技术文件使用者手中。

（5）收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。

（6）归档文件必须齐全、完整、系统、准确。

（7）归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律。

（8）归档文件必须准确地反映生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。

（9）严格执行资料工作的要求，加强资料的日常管理和保护工作，定期检查，发现问题时向分管领导汇报，采取有效措施，保证资料准确，安全。

（10）维护项目工程技术资料的完善与安全，对违反本制度或不正确使用的行为，拒绝提供使用。

（11）参与本项目部所施工工程竣工图的整理和移交。

（12）资料员必须不断学习，钻研业务，提高微机操作技能，实现资料管理的自动化。

3.1.2项目经理部管理制度

（一）人员的配置原则

1、经济效益原则

组织人员配备计划的拟定要以组织需要为依据，以保证经济效益的提高为前提它既不是盲目地扩大职工队伍，更不是单纯为了解决职工就业，而是为了保证组织效益的提高。

2、任人唯贤原则

在人事选聘方面，大公无私，实事求是地发现人才，爱护人才，本着求贤若渴的精神，重视和使用确有真才实学的人。这是组织不断发展壮大，走向成功的关键。

3、因事择人原则

因事择人就是员工的选聘应以职位的空缺和实际工作的需要为出发点，以职位对人员的实际要求为标准，选拔、录用各类人员。

4、量才使用原则

量才使用就是根据每个人的能力大小而安排合适的岗位。人的差异是客观存在的，一个人只有处在最能发挥其才能的岗位上，才能干得最好。

5、程序化、规范化原则

员工的选拔必须遵循一定的标准和程序。科学合理地确定组织员工的选拔标准和聘任程序是组织聘任优秀人才的重要保证。只有严格按照规定的程序和标准办事，才能选聘到真正愿为组织的发展作出贡献的人才。

6、因材起用原则

所谓因材起用，是指根据人的能力和素质的不同，去安排不同要求的工作。从组织中人的角度来考虑，只有根据人的特点来安排工作，才能使人的潜能得到最充分的发挥，使人的工作热情得到最大限度的激发。

如果学非所用、大材小用或小材大用，不仅会严重影响组织效率，也会造成人力资源计划的失效。

7、用人所长原则

所谓用人所长，是指在用人时不能够求全责备，管理者应注重发挥人的长处。在现实中，由于人的知识、能力、个性发展是不平衡的，组织中的工作任务要求又具有多样性。

因此，完全意义上的“通才”、“全才”是不存在的，即使存在，组织也不一定非要选择用这种“通才”，而应该选择最适合空缺职位要求的候选人。有效的管理就是要能够发挥人的长处，并使其弱点减少到最小。

8、动态平衡原则

处在动态环境中的组织，是不断变革和发展的。组织对其成员的要求也是在不断变动的，当然，工作中人的能力和知识也是在不断的提高和丰富的。

因此，人与事的配合需要进行不断的协调平衡。所谓动态平衡，就是要使那些能力发展充分的人，去从事组织中更为重要的工作，同时也要使能力平平、不符合职位需要的人得到识别及合理的调整，最终实现人与职位、工作的动态平衡。

（二）项目人员管理理念

1、管理人员的工作具有典型的项目特点

在企业管理的过程中，一般而言工作可以分为两大类，一类是日常的以重复性为主的工作，比如人力资源管理、行政管理、生产管理、采购管理等，另一类就是非重复性的工作，比如企业的变革、产业的调整、工程的投资、某项政策的制定以及人才的管理等。随着经济的融合发展，企业发展与变革必然会带来更多的非重复性的工作，这类非重复性的工作要求更高层次的创新，有时间限制，涉及到人员、资金、材料、土地和设备的方方面面，它们大多是临时性的、跨部门性的，影响性远远超过普通的工作。美国项目管理协会将项目定义为为完成某项特定的工作，达到一定的成效而开展的临时性任务。由此可见，企业管理人员承担的这部分非重复性工作具有项目的典型特点，或者说管理人员的工作经常可以当做“项目”来看待。管理人员的级别越高，工作岗位越重要，其工作呈现的项目特点就越明显。

2、管理人员应具备的现代项目管理理念

（1）具备明确判定目标的能力。每个项目都要有一个总体的目标，这个目标必须是有意义的，如果目标是空中楼阁，结果必然可望而不可及，所有的努力都是毫无意义的，这就要求管理人员要有明确判定目标的能力。并且在达到目标的过程中每项具体的工作，工作的每一个阶段都要具体的短期目标，这个短期目标必须具有可控性与可操作性。如何将具体目标与总目标协调好，也是管理人员在项目管理能力方面的一大挑战。

（2）具备良好的时间、成本、质量管理能力。时间管理、成本管理和质量管理是现代项目管理的三要素，它们之间是一个铁三角的辩证关系，在项目的进行过程中，处理好这三个方面的关系具有非常重要的意义。从某种意义上来讲，时间就是金钱，成本就是金钱，质量也是金钱。因此，在项目管理中时间、成本和质量往往是重要的约束条件，如何合理控制时间，降低成本，提升质量是项目是否盈利的关键所在。尤其是在项目的开始阶段，不确定性因素太多，项目实施过程中会面临各种干扰，甚至存在使项目脱离计划的风险，这就需要管理者进行过程控制，利用新技术、新方法进行优化。

（3）具备区分项目管理边界刚性和柔性的能力。对项目进行管理的最终目的是实现项目目标，但在目标实现的过程中受到时间、资源、成本、质量等各方面因素的影响，但是，大量实践证明影响项目管理的关键不在目标，不在时间、成本和质量的管理而在约束。具体而言，达成项目目标不是难事，难的在于不突破约束的条件下实现目标，即项目受到范围的制约。如果说一个项目没有时限要求，资源拥有尽有，质量没有要求那么它便毫无意义。在范围不变的情况下我们可以通过增加时间节约成本，可以通过降低质量来缩短工期，也可以通过增加资源来提高质量。总之，约束边界的互动是项目管理中的一项重要技巧，如果我们把举办一次婚礼作为一个项目，那刚性约束就是时间如果我们把建设一栋楼房作为一个项目，那刚性约束就是质量。

（4）具备提升培训管理效率的能力。新时期对企业员工的素质要求越来越高，通过人才资源优势提升企业的竞争力，已然成为企业发展的重要组成部门。如何通过项目管理提升员工素质是摆在管理人员面前的一大难题。要做好员工的培训管理工作首先要充分了解企业员工培训管理的现状及存在的问题，通过深入企业调研、组织职工交流会、问卷调查等多种形式了解职工的需求。在了解了职工的需求之后，通过引入项目管理理念，运用项目管理的方法和手段对员工进行培训。做好项目启动、规划、实施、监控和收尾五大环节。确定培训的目的，明确培训的要求，做好培训的策划、培训的实施和过程监控与评估的各个环节。此外，在培训过程中对项目负责人、培训的范围、培训的目的等都要有一个合理的安排，以确保目标的实现。

（5）具备科学的人才管理理念。人才在企业发展过程中发挥着越来越重要的作用，管理人员是否具有爱才之心、惜才之心，对企业发展的前景非常重要。“远小人而亲君子”是对管理人员的要求，用好人才是各项事业永续发展的根基。因此是否具有爱才之心、惜才之心也是衡量一个管理者是否具有管理能力的一项重要指标。管理人员要有让人才项目带动人才的理念，通过对人才进行项目管理，更好地统筹和活化社会各类人才资源，提高人才资源开发的使用效益。此外，作为一名管理人员还要有容才之量、知才之名、育才之识和荐才之德，充实企业后备人才库，通过项目管理创造积极有力条件，努力营造人才成长的良好环境，形成人才发展的新机制，在企业营造一个“企业是我家”的软环境。

（三）项目人员管理办法

1、目的

为规范项目参与人员的职责规范与行为规范，提高项目开发效率，争取项目综合效益最大化，培养高绩效的项目管理团队，特制定本办法。

2、范围

公司工作人员。

3、组织效率与信息反馈

重要工作信息（客户或者项目负责人安排任务）应在第一时间传递给相关人员或录入系统，避免因信息传递延误影响项目工作。

4、风险意识

对项目过程中隐含的风险，应主动通过正常途径及时提出预警性文字说明/提示及规避风险的办法，并做好备案。

5、意见与建议

对项目各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议，并将有效建议及时备案。

6、工作贡献

项目组成员中在产品设计、产品匹配方面做出突出贡献（优秀的改进、创新建议）的，应及时做好记录与备案。

7、工作记录

（1）工作计划提交

项目组成员应按时提交工作计划，工作计划有调整的应及时更新。

（2）工作日志、总结提交

项目组成员工作日志每天准时提交，工作总结应按时提交。

8、培训计划表提交

项目组成员应及时提交培训计划表，以便协调培训地点、培训时间等。

（四）项目管理方法

1、为项目工作指定合适的项目经理

不要听信不需要项目经理来运行项目的各种说法，没有项目经理，团队难以自己运行。让项目团队受到严格有效的管理才是正确的做法。但是，如果你认为你的大型团队承担了项目成败的责任，那么实际上没有人会为此负责。

最重要的是，雇佣那些能够得到团队成员的尊重并且理解团队成员正在做什么的项目经理。其次，项目经理需要有从事相同类型的、类似项目的经验。

2、用合适的团队支持项目经理

根据能力而不是可用性来分配资源。资源的分配常常是为了清理替补席，而不是出于技能与需求的匹配。最终，这只会破坏项目的成功。

3、了解项目团队的优势和劣势

控制项目最重要的事情是“了解你的马”。也就是说，你需要知道，在最少监督的情况下，团队中谁的工作效率最佳，可以任其发展，谁需要受到激励，谁需要受到约束，并对他们进行相应的管理。

4、确定项目范围，然后将其剥离

项目经理应该从头到尾确定整个项目的范围。然后，将其削减近50%。从项目那50%中，选出3件可以开始并完成的事，推动项目的成功，基本上是最小可行的产品方法。

5、确定任务的优先级，提出优先级冲突的指导方针

没有什么东西是同等重要的，必须确定任务的优先级，这就是管理。项目经理应该知道，多任务处理是巨大的生产力杀手，因此应该创建这样一个环境，个人和团队可以一次专注于几项任务。

6、积极监控项目和团队

项目经理必须时刻警惕正在发生的事。在资源级别上监控项目指标，让其成为始终如一的例行公事，不要让传统的项目工具成为唯一的指南。

7、使用项目管理软件

不要将电子邮件或电子表格用于项目管理，因为它们太难跟踪了。使用8MSaaSPM项目管理工具更为可靠，通过WBS工作分解结构，实时审计追踪（区块链）每个项目活动或可交付成果。8MSaaS能向每个项目成员显示唯一的、一致的、实时精准的项目计划与执行合二为一的信息视图，从而能完全消除由多个版本的真相而造成的误解。

8、定期举行会议

举行简短、强制的每日会议或每周会议非常必要，每位团队成员需要花一两分钟时间来汇报他们在过去这个周期的工作内容、下个周期的计划、团队可以帮助他们解决的障碍。这给团队中的每个人带来了紧迫感，并且每周都能有进步。

9、管理变更

管理最初工作范围的变更对于控制项目至关重要。使用所选择的项目管理工具中的变更控制功能，分析变更对时间、成本和本质的影响，这一点非常重要。项目经理还应跟踪被视为表面（次要）的变更，因为有时候，实施和测试这些变更可能会占用大量的时间。

10、为团队各成员创建里程碑，在实现里程碑时庆祝

在计划阶段为项目团队创建里程碑，这有助于跟踪项目进度。在实现每个里程碑时，还会给你带来成就感。

11、跟踪工时

跟踪负责完成项目主要部分的关键人员所花费的时间。这会在项目初期提醒你留意，最初估计的不准确之处，并带来更多应对后果的时间。

（五）整体人员培训原则

1、培训工作整体思路

树立一个培训指导思想

结合服务项目的特点，我们要求项目服务全员“以服务需求为导向，以业务精通为核心”的培训指导思想，通过不断的培训保持服务水平的持续提升。

2、遵循五个有效培训的原则

（1）理论联系实际、学以致用原则

坚持针对性和实践性的培训原则，以工作的实际需要为出发点，与员工岗位的特点紧密结合，与培训对象的年龄、知识结构紧密结合。

（2）全员培训与重点提高原则

有计划有步骤的对在职的各级各类人员进行系统培训，提高全员素质。同时，引入“培训导师”制度，重点培训技术骨干和管理骨干。

（3）因材施教原则

针对每个员工的实际技能、岗位的实际需要开展培训工作，培训方式和方法切合个人的性格特点和学习能力。

（4）讲求实效原则

效果和质量是员工培训成功与否的关键，制定全面周密的培训计划和采用先进科学的培训方法和手段，效率优先，讲求培训实效。

（5）激励原则

将培训与员工任职、晋升、发展空间等结合起来，激励员工不断学习，更新观念，提高技能，具备发展所需要的新知识、新技能。

3、实现三个100%的培训目标

我们的培训目标是：通过组织各类培训，切实提高员工的文化素质、业务技能和管理服务水平，为服务项目培养一支素质优良、作风过硬、反应迅速、高效精干的服务队伍，使我公司服务更加富有成效。通过培训达到：

（1）管理人员持证上岗率100%

（2）特种作业工作人员持证上岗率100%

（3）服务人员单项业务精熟，100%的员工熟悉两门以上相关业务，实现一专多能，以满足提供综合服务需要。

4、建立完善的培训体系

（1）培训需求分析与评估

1）业务分析

通过研究行业现状及未来发展方向，结合项目的特点，并配合采购方的需求，制定培训要点，纳入培训范畴。

2）组织分析

对服务中心的组织结构、组织目标及组织优劣性加以分析，以确定培训的范围与重点。

3）工作分析

以提高服务工作质量为目的，以工作说明书和工作规范及岗位描述为依据，确定职位的工作条件、职责及人员素质，并界定培训的内涵。

4）调查分析

对各级主管和员工进行面谈或者进行问卷调查，询问其工作需求，并据此确定培训的主题或应强化的能力。

5）绩效考核

通过合理而公平的绩效考核显示员工能力缺陷，通过绩效考核反映出员工需要改善的计划，激发其潜力，通过绩效考核确定培训需求的内容。

（2）建立有效的培训体系

建立包括培训部门、培训内容、培训方式、培训对象和培训管理方式等健全的员工培训体系，对培训体系进行全面的优化设计。

1）培训部门合理安排培训工作计划，根据培训需求，采取聘请外部培训机构授课和企业内部培训机构培训相结合的形式开展系统培训。

2）培训对象根据不同的受训对象，设计相应的培训方式和内容。对于管理人员应以灌输理念为主，注重人际交往能力的训练和引导，采用运用讨论学习、演讲、报告等交错的方式，利用互动机会增加学习效果对于普通的职员和操作员的培训，加强其专业技能的培养和长期性的延伸教育，充实员工的基本理念和加强事务操作。

3）培训方式

将职内培训和职外培训有机结合，以工作指导、工作轮调、工作见习和工作指派等职内培训方式提升员工理念、人际交往和专业技术能力。通过职外培训使员工接受履行职务所必要的知识、技能和态度的培训，职内培训和职外培训相结合，对不同的培训内容采用不同的方式，灵活进行员工培训。

开班学习、实操培训、考训结合、外派学习、岗位练兵、鼓励自学，理论研讨。

4）建立五要素的培训计划

培训计划涵盖培训目的、培训负责人、培训对象、培训时间、培训内容、培训方法等项目。

（3）培训实施控制

有组织的实施培训计划，重视过程控制：

1）执行培训与考核相结合，重视过程控制，观察培训过程中受训者的反应及意见。

2）培训计划执行时应当注重弹性原则和例外管理。对于一般性的训练，可以统筹办理，人力资源管理部门主要负责。对于特定性的培训，应采用例外管理，由各个单位根据具体情况弹性处理。

3）培训活动注意事前沟通，塑造学习气氛，从而加强学习互动，营造良好的学习氛围，逐步建立学习性组织。

（4）进行公正合理的绩效考核

培训是工具，高标准、高效率的完成服务任务才是目标，因此，在人员管理上，除了培训以外，绩效考核也是工作重点，绩效考核同时也是对培训成效的检验。我司在人员管理上，将培训与考核紧密结合，培训情况严格纳入考核内容里面。

5、培训需求分析

我司的培训需求分析将围绕四个维度展开，分别为：业务分析、组织分析、工作分析和调查分析。为了准确了解公司管理层及各级员工对培训的需求，公司人力资源部从岗位职责、任职资格、个人技能水平、个人职业规划等方面衡量，公司形成自己的需求分析模型。

6、培训规划

我司依据培训需求调查和访谈收集的各种需求信息，结合公司战略目标、人力资源规划等信息，确定培训类型、方式和主题，制定年度《年度培训规划》，各分支机构和部门围绕《年度培训规划》制定各单位年度《培训计划》，保证培训计划充分满足企业和员工发展需求。培训内容主要由新员工入职培训、晋升培训、各级管理层培训、部门内部培训等几大类构成，培训内容涉及公司文化与制度、专业技能、经营管理、个人修养、职业生涯规划等多方面，尽最大努力为员工的持续发展提供良好的条件。

7、培训实施

我司将建立分层分类的针对性学习培训体系，并灵活采用集中授课、分组讨论、部门实习、优秀员工座谈、职业引导人、上岗操作、专题讲座、管理游戏、在职培训、在职教育、与领导座谈、户外拓展、行动学习、岗位练兵、技能大赛等多种形式，确保培训的有效性。

（1）新员工培训

我司重视新员工试用期表现和岗位匹配度，公司为新员工提供企业文化、公司制度、工作流程、岗位技能等一系列的培训，使新员工尽快了解公司制度，熟悉工作流程，掌握工作技能，快速融入公司文化氛围。同时通过职业引导人计划，为每一名新员工安排一名职业引导人，以老带新，辅导新人，让新员工迅速掌握工作技能、适应岗位需求，迅速的走上岗位，实现人才与企业的适配性。

（2）项目管理人员培训

为了满足公司的整体战略对各级人才的需求，围绕项目管理类员工的职业发展路径，建立与之相适应的梯级人才培养框架，打造项目管理类人才供应链。

（3）基层员工培训

为了促进一线主管更好地带动一线员工提升业务技能和服务水平，以便更好提升项目整体服务水平，我司将对基层员工进行培训。培训中，大家通过现场练习、实例讨论、情景模拟等形式，学习如何有针对性的制定培训计划如何将工作技能进行分解如何运用“四阶段法”开展岗位技能培训。

（4）新项目服务人员针对性培训

1）在培训过程中，做到理论培训“七有”，即有培训计划、有培训教材、有培训教员、有培训教室、有培训考勤、有学员学习笔记、有培训考试。

2）实际操作训练做到“四有”，即有培训计划、有操作项目、有训练记录、有考核。

3）日常培训做到“三个突出”，即突出重点岗位、突出关键岗位培训，突出标准化操作培训。

4）一线人员强化“三在岗”培训，即培训内容在岗位上落实、

培训基本功在岗位上进行、培训效果在岗位上体现，使其培训面达100%。

5）把培训的重点放在解决员工中“高资格低能力”和“低资格高能力”问题上，建立多层次、开放式的培养体系，采取岗位培训和组织培训相结合的方式解决一线生产任务重、关键岗位人员紧缺的矛盾。

6）新员工上岗一周内专人引导实施“一对一”加时培训。

（六）培训考核与考勤

1、培训考核

（1）培训考核是跟踪培训工作绩效的一种方式，从而便于对培训内容及方式进行适时调整也是督促受训人接受培训的一种措施。确保培训工作的实效性，培训考核的内容包括培训计划执行情况，培训中劳动纪律、培训后是否达到预期目标等等。

（2）公司所组织的各项培训工作应直接与员工奖惩挂钩，对员工培训出勤率及培训的效果作为晋级、晋职、提薪、奖励的重要依据。

（3）培训考核的方式分为下列几种：

1）公司内组织的培训可由本公司管理部组织，相关部门配合，考核方式可采取考勤登记、现场抽查、书面考试、操作考试等。

2）送出外培人员，必须有培训效果证明，或取得相应培训合格证书。外培人员一周之内将培训总结交人力资源存档。

3）对从事特殊工种的人员必须参加考试，取得资格后，才能上岗。

4）各部门举办的培训活动，由各部门负责人考核，公司相关部门负责监督实施，不定期进行抽查。

2、培训考勤

（1）参训员工自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。

（2）培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵守本公司各项规章制度。

（3）员工培训时，须在《员工培训签到表》上签到，不得迟到、早退。《培训记录表》由本公司管理部存档。

（4）员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写《请假条》，经部门负责人审批后，于开课前一天交本公司管理部。如因特殊情况不能及时请假者，必须及时向本公司管理部申明原因，并补办请假手续。

（5）能持续、高效地参加本公司组织的年度培训的员工，年度考评、提升、加薪时优先考虑。

（6）员工参训期间，未向本公司请假或请假未批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。

（7）参训人员上课时务必关闭手机铃音，做好听课笔记。

（七）项目部廉政建设

反腐倡廉工作是一项系统工程，是在市场经济条件下，坚持以经济建设为中心，加强企业的两个文明建设，是提高经济效益的必要条件：

一）严格财务纪律

企业一切经济来往实行财务统一管理。预算受款要定期与财务兑帐，各种资料手续要齐全完整。要把财务管理作为企业的中心环节来抓。坚决取缔账外账，不准截流转移和虚报利润，不准虚做成本和擅自提高成本开支标准，不准私自超发工资奖金。不准在承发包中接受贿赂。

二）严格对经营业务人员的管理

1、实行廉政建设责任制，坚持从严治政，坚持谁主管谁负责，一级抓一级，层层抓落实。

2、严格财务制度，坚持项目经理“一只笔”审批制度，不准挪用公家财务，禁止未经批准动用现金、支票或报销账款。

3、工程款的结算，劳务费的支出，要严格按程序办理，增大透明度，避免弄虚作假，虚报冒领。

4、在与项目部有利益关系的单位和个人交往中，不准借口公事办私事，严格按规定办理。

5、项目部管理人员，不得接受民工、业务供货单位的吃请，不准在劳务单位安排亲友就业，如有发生每人次罚款100—500元并视其情节轻重，态度好坏，是否调离本项目部。

6、严禁利用业务关系，以公谋私，接受贿赂的违法行为，如给项目部造成一定经济损失的人员送交公司纪检部门追究其法律责任。

7、项目部自购材料的采购，应按规定选择三家以上供货方，实行公开竟标，并由项目主管、材料、技术、财务、劳资等共同评审，确定供货方，不准为亲友在工程内推销材料设备及商品。

8、严格控制招待费的使用。项目各部门之间原则上不许招待，对外招待应本着“轻重有别，适度节约”的原则。一切招待事宜，必须经项目经理批准后，方可招待。

9、项目部工资分配。必须坚持公开、公正的原则，严格按照项目部《工资核算发放办法》实施，增加透明度并接受职工的监督。

（八）项目部管理人员管理

1、协调会议通知制度

凡是与本工程项目有关的，由业主、监理两方或两方以上参加的协调会议，定期举行会议（如每个星期一），必须就有关协调情况及最终答复形成会议纪要以备查，会议纪要送达业主及相关人员。

2、合同与资料管理制度

凡是与系统工程项目有关的合同文件和资料，由项目经理负责收集、整理、归档、管理，借阅必须经过授权和登记。

3、验收制度

由业主、有关专家组成验收小组，由验收组长把验收结果填入工程报验单并签字，其他验收人员在此报验单上签名。

4、项目组工作制度

必须按时上下班，有事必须向项目经理或工长请假。

遇到原则性问题必须及时向上一级领导汇报，并写出相关的书面材料，经上一级领导同意（或提出处理意见）且签字后，方能处理。在重大原则问题处理上，应征得工地项目经理同意且签字后，方可处理。

必须与业主，其他工程施工单位及有关人员建立良好的合作关系，严格遵守业主制定的施工现场管理规定。

5、材料管理制度

由专人负责材料管理，工程队施工过程中所有材料领取须填写统一的领料单，并由项目经理和专项工程师签字方可领取，剩余材料需及时退回材料管理员处，由管理员统一管理。

6、安全管理制度

施工过程中所有人员必须佩戴安全帽，由安全员负责查看和保管安全帽，工程中使用的临时设施如配电设施、库房、休息室等每日由安全员定期定时巡查，及时发现安全隐患，避免安全事故发生。

7、项目管理机制

为适应本工程施工需要，在施工现场设立工程项目经理部，实行项目经理负责制。公司各职能部门服务于项目经理部，项目经理负责对工程各生产要素进行优化配置，全权处理与工程有关的一切事务。公司与项目经理部之间除了采用电话通讯和传真方式外，本工程还将采用计算机网络系统方式联系。

（九）项目部管理人员作业纪律

1、项目部全体工作人员（包括劳务中心职工）要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目部的发展，团结协作、齐心协力、遵章守纪、规范管理、工程优质、维护形象。

2、项目部全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。

3、项目部全体管理人员要监守工作岗位，不得擅离职守，更不得利用工作时间外出办理私事，一经发现，按旷工处理。

4、中午吃饭，不得饮酒（工作招待例外）一经发现，按违反劳动纪律处理，分别给予停工，罚款和纪律处分，饮酒发生的事故后果自负。

5、工作时间内不允许在任何地方睡觉（夜间加班人员除外），发现一次罚款100—300元。

6、工作时间内不得串岗或影响他人工作，严禁在工作时间内打扑克、下棋、玩游戏。发现一次，每人罚款100—500元。

7、按时参加项目部举行的各项活动，及召开的各种会议，不得无故迟到早退或缺席。未参加的人员每人扣款100元，迟到的扣款50元，并写出书面检查。

8、在参加会议时，所有手机不得开启响铃，不准交头接耳，随意走动，并做好详细记录。

9、项目部全体工作人员，要衣着整洁，讲究卫生，在工地内必须戴安全帽，举止文明礼貌，维护良好地企业形象。

（十）考勤制度

1、所有项目部人员的考勤一律采取上下班签到制、签退制，任何人不得代签，或补签，如有发现每人次罚款50元。

2、考勤管理人员，必须严格按制度管理考勤，不得讲人情，纵容他人弄虚作假，如有发现每人次罚考勤人员50元。

3、项目经理部全体人员必须按项目部规定工作日出勤，每工作日按项目部规定上下班时间为准。（根据工程进展及季节而定）

4、因公外出办事或去公司办事，经有关领导批准后，方可有效，如未请假，一律按旷工处理。

（十一）请销假制度

1、休探亲假，工龄假，婚育假，假期超过3天以上都须提前提交书面请假报告。

2、申请报告，经项目部经理批准同意后，方可休假。

3、公派外出学习、培训，必须及时报告项目经理部，并做好工作交接，否则影响工作，后果自负。

4、凡自学或自费上学人员，如占用工作时间，须提前征得项目部同意，否则一律不予批假。

5、各类事假，必须提前请示，无特殊情况，缺勤中途电话请假或他人代假，一律无效，均视为旷工。

6、项目所有人员请假，经项目经理批准后，必须进行登记，以便年终进行考核、凡未登记者，视假期时间长短给予50—200元罚款。

7、各类请假须按期限返回，并办理销假手续，不得超假，如遇特殊情况，必须向经理请示，经批准同意后，可按批准日期返回，否则按旷工处理。

（十二）项目值班制度

1、项目值班是由项目经理部指派负责监督施工现场的全部施工人员的工作。如遇特殊情况，在自己处理不了的情况下，及时向有关单位和领导汇报。

2、项目值班人员在值班时间负责处理现场发生的各种问题，负责组织加班人员的施工生产，并不定时的抽查工地守卫人员的值勤情况。

3、值班人员在值班时间如遇大风，大雨，应及时组织大家保护现场的施工原材料，避免造成无谓的损失。

4、值班人员应有高尚的道德和工作责任心，遇到坏人坏事勇于斗争，在坏人威胁恐吓面前不低头，使人民的利益和公共财产不被侵犯。

5、值班人员在值班期间不得擅离工作岗位，禁止由他人代替，如遇特殊情况不能值班时应提前通知，以便经理部及时调整，否则按离岗处理。

6、值班人员在值班期间不坚守岗位，玩忽职守，由此造成的一切损失，均由值班人员负责，如情节严重，造成了极坏的影响和重大的损失，项目部有权进行行政和经济处罚。

7、值班时间不得脱离岗位，不得饮酒，不得约请外来人员到工地，不得用公家电话聊天，要坚守工作岗位。

8、值班人员必须认真填写值班记录，按时做好交接班，如因未交接班造成的漏岗，由上班当班人员承担相应责任。

9、重要事情必须向交接班人员交代清楚。

（十三）卫生管理制度

1、项目部全体人员必须面貌整洁，着装干净整齐。

2、各室卫生（包括办公室、宿舍）由各室人员负责，要求各室地面无乱废弃物、桌面物品摆放整齐，墙面不得随意张贴纸张，室内不得摆放与工程无关的物品，有些必要的张贴图纸，常用数字表要张贴成线，整齐划一。

3、项目部食堂的卫生由食堂炊事员按《生活食堂标准》负责保持清洁。

4、对各办公室卫生的抽查由项目部组织人员进行检查，若发现与以上规定不符的情况，有权予以纠正。

5、项目部各办公室每周进行一次清扫，每月进行一次大检查，清理杂物，消除办公室内的死角。

6、室内禁止随地吐痰，随地乱扔烟头、废弃物，做到剩饭、剩菜、洗碗水不乱泼。

（十四）会客管理制度

1、所有来访人员，必须持有表明自己身份的证件，门卫室填写会客证，门卫检查对照并报请所访人员后，方可进入项目部办公区。

2、所有来访人员，进门把证件押在门卫处有门卫发给安全帽，会客完毕交回门卫室并领回证件。

3、所有来访人员，未经工程部同意，不得私自进入现场工作区，进入现场时门卫应加以说明，否则，出现一切后果由门卫负责，说明后出现后果由自己负责。

4、未经批准的来访者进入现场时，门卫应态度和蔼，婉言谢绝，并说明情况，对无理取闹者，报请项目部处理。

5、任何人不得将工程以外的易燃、易爆等危险物品强行带入现场，违者将报有关部门严惩。

（十五）严格执行公司、项目部的各项管理规定

1、自觉遵守规章制度，服从管理、维护执行项目部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。

2、在工作中既要做好分工，也要搞好协作，树立一盘棋思想，为工程着想，工作中不准推委扯皮，要主动做好自己的边缘工作，团结合作。

3、要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思想的侵蚀，不赌博，不观看黄色读物和音像物品，部参与非法活动，不谈与工作无关的事。

4、树立全心全意为人民服务的思想，不以权谋私，廉洁奉公，严禁收取回扣和有受贿行为，不许接受施工队的请吃，不接受施工队送的烟酒。

5、在与甲方、监理的工作交涉中，要注意自身的形象、维护公司和项目部的利益，站在公司及项目部利益的立场上说话，做到即要尊重又要维护的双重作用。

6、严格按照项目部的规定出勤，按时上下班，不迟到，不早退，严格执行项目部的考勤制度，工作时间内不外出办私事。

7、遵守文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。

（十六）项目部电脑管理规定

1、各室的电脑由技术室统一管理，指令专人做好微机的保养维修工作，电脑保持清洁和正常状态电脑日常数据及软件要留备份，本项目的密级资料和数据不得泄露。存储的资料应妥善保管，未经领导批准，资料不得随意修改、复制和外借。

2、电脑操作人员要做好电脑的病毒防治工作。如因使用保管不当，造成资料丢失，机件坏，将追究操作人员和主管人员责任。

3、不准用电脑玩游戏。严禁用电脑制黄，传黄。如有发生，每人每次罚50—200元。造成严重后果，给社会带来危害的交公安机关处理。

（十七）项目办公用品管理规定

1、项目部办公用品的配置坚持必需的原则，基本满足工作需要。其配发的办公用品均为项目部固有资产，全体人员应妥善保管。

2、办公用品的配置程序：由使用部门提出书面申请，表明数量和要求，项目经理审批后，进行采购。

3、办公用品的采购，发放、由综合办公室人员办理。配发办公用品应建立台帐并由领发人签字。

4、调出本项目部的人员，办公用品应如数（一次性消耗品除外）交回项目部，如不上交，将按原价从工资奖金中扣回。

5、项目部工作人员应妥善保管好自己的办公用品，不得故意损坏或挪做他用，如有发生，将按原价两倍罚款。

6、丢失办公用品照价赔偿。

7、项目部配发给个人使用的技术书籍、图侧、计算器、质检用具、测量用具等，都属于办公用品，在离开项目部调离岗位时都必须移交项目部。

8、项目部办公用的各种计算机耗材，由技术部门按季提交使用计划，综合办公室人员负责采购，并依据以旧换新的原则发放。

9、凡因保管不善，损坏或丢失办公用品后，给工作带来一定影响，一切后果自负。

（十八）工程项目管理制度

1、劳务管理

（1）负责劳务工程的项目部管理人员必须仔细阅读合同条款，对甲、乙双方责任及事项更要仔细阅读。

（2）项目部与各劳务单位之间，凡与合同主要条款有关的信息传递均以书面形式进行。

（3）项目部工程、技术、等部门收到劳务单位与合同有重大关系的函件，须立即将原件交资料室存档，由资料室将复印件送经理室，并发往相关部门。

（4）严禁项目部人员将签认资料直接交与施工队。

（5）严禁项目部人员签认与施工日志不符的一切资料。

（6）工程完毕，督促场地清理干净是施工员应尽的首要职责，任何工完场不清导致外来检查发生的突击清理工作及发生费用由施工员负责分摊（分摊给在该工作区域内施工的水电、土建等各工种责任队）项目部不额外增加任何费用。

（7）施工员对责任区域内的材料浪费行为视而不见或未做出书面警告及罚款的，属严重失职行为，由项目经理给予最严重的惩罚。

（8）处罚规定

上报的已完工程部位不真实、不准确。罚施工责任人100元/项。

临时用工不按时上报。罚施工责任人200元。

上报零用工数与实际不符。罚施工责任人200元。

一次用工超过5个者，事先无综合科签字认可，事后上报者将不予结算，同时罚施工责任人100元。情节性质严重者，调离本项目部。

签认定额外用工与定额用工重复，罚施工责任人200元。

签出的零用工与施工日志不一致的。罚施工责任人200元。

零用工任务单内容不真实。罚施工责任人200元。

工完场不清，由别队代替施工者，按实际发生金额的200%处罚责任队，由分管人员出书面通知，并送交综合科一份。未出者罚直接责任人100元，相关责任人50元，间接责任人50元。

2、劳务费结算程序

（1）工程技术须科向经营计划科以书面形式提供各施工队的计划任务书，注明各施工队的工作内容、部位等，施工过程中如有调整，仍须以书面形式通知经营计划科，作为劳务结算依据。

（2）各劳务队结算严格按照公司规定及劳务合同执行，凡合同外工作内容及其结算须做到以下几项：

根据劳务合同规定，所有零用工已综合在合同单价或总价之中，原则上没有零工。

产生零工的使用范围：临设及无法按合同子目的工程项目。

零用工签认标准：按合同约定为准。

项目部工程技术人员在无法辨认某项具体工作内容的归属或是否属于零工范围时，由综合科根据劳务合同负责解释。

凡施工员难以界定某项工作内容时，原则上不得安排施工。

由综合科界定确属合同外项目（即属零用工范围）时，方可实施。

特殊情况可先予执行，但事发后须立即与综合科联系，补办有关手续，但不得超过24小时，过期补办无效。

凡违反上述规定签认的任何工天均属无效，项目部不予结算。所有责任及后果由签认人承担。

3、劳务费按月结算

（1）结算时段：每月1日—31日，次月3日由工程技术部向综合科提供各队已完的工程部位，工程数量。

（2）原则上由施工员根据施工日志填写，经项目部技术负责人确认后交综合科。严禁施工队自报，由施工队自报或超过次月3号上报者，综合科拒绝接收，转至下月结算。

十、施工现场管理制度

1、现场管理规定

实现施工现场的科学管理，合理利用，达到标准化、规范化施工，树立公司形象。特制定如下措施：

（1）现场实行承包固定专人负责制。设专人洒水、扫地，垃圾分拣，材料码放，做到无积水、无留存垃圾，发现一处扣负责人10元。

（2）现场材料堆码整齐。工作者不听劝阻、乱拉乱放，造成浪费和损坏的，对当事人处罚50元，而现场负责人不及时管理、制止、整理造成现场混乱，处罚10-50元。

（3）材料进场必须按现场负责人指定地存放，堆码高度不得超过公司规定，如有违反上述情况之一者，罚物资部当事人，一处20元，现场管理员10元。

（4）施工场地道路不得用钢模板垫道，或当垫木使用。拌和砂浆或存放，一定要用板子垫好，不得到处乱放。发现一处：对使用者按原价的两倍处罚，对现场负责人一处罚20元，物资部负责人处罚10元。

（5）外运垃极内如发现有价值材料，不及时回收，发现一次，按原价的两倍罚现场负责人、当班门卫和物资部当事人。若施工队将能用的材料推到垃圾站按价值的十倍进行处罚。

（6）施工现场发现施工队将大料小用，长料短用的发现一次，对当事人按原价的两倍给予处罚，手推车漏砂浆或装得太满，发现一次罚当事人100元。

（7）由于防护不到位，造成环境污染，噪声污染的，对现场施工员罚款10元，施工队罚款10元。

（8）各办公室及门口实行三包，如发现脏乱差现象，给予50—100元的处罚。

（9）现场施工人员，一定要服从管理，听从指挥，不违章施工，对不听指挥的，根据情节给予50-100无的处罚。

（10）现场的所有标识，不得乱丢乱放，发现一处处以10-50无的罚款。

2、构筑物管理规定

（1）凡在现场施工的队伍，必须按项目部有关规定要求施工，特殊工种持证上岗，如发现没按规定执行，罚安全责任人10元，施工队200元。

（2）施工用料堆码整齐，不用的材料及时回收，如没按要求办理，罚施工队200元。

（3）凡在现场小便者，抓住一次，罚当事人20元。

（4）落地灰没有清理，造成材料浪费，处罚施工队100元+材料费。

（5）水泥袋不拆线，开膛破肚一次，处罚20元。

（6）严禁光脚或穿拖鞋进入工作面，发现一次罚50元。

（7）手推车没打气，每次罚施工队10元。

（8）现场安全防护每天严格检查，发现隐患部位及时纠正，如没按时落实，给予安全负责人罚款20元。

（9）临水工作保证施工用水，随叫随到，不得有误。如发现一次耽误工作，追究责任罚款50元。

（10）现场水管每天派人检查，不得有漏水现象，发现一处罚临水管理人员20元。

（11）临电应保证施工用电，随叫随到，不得耽误施工，应及时解决，否则罚临电负责人20元。

（12）现场必须按要求接电，严禁违章，每天派人检查处理，如违反规定者罚款20元。

（13）凡在建筑物内施工，现场发现有多余的钢筋、方木、钢管、板子等，罚施工队各50元，罚施工员10元。

（14）施工现场凡工完场不清的，发现有绑丝，铁丝，钉子，焊条，螺母及螺栓，罚施工队10元。

（15）现场垃圾必须分拣后方可装车出场，否则给施工队每次罚款100-500元。

（16）以上各项在检查中全部到位，项目部给予施工队奖励1000-2000元，给相关人员奖励100-200元。

（十九）施工技术管理制度

1、图纸会审制度

（1）总则

熟悉图纸，深入了解设计意图和设计要点，掌握施工的关键部位，澄清图纸中的疑点。

加强各专业之间的配合，最大程度上发现图纸中存在的问题，减少或消灭漏查项目，消除设计缺陷，把图纸中的差错纠正在施工之前。

向设计单位提出建设性意见，使设计更加先进、合理和便于施工，以保证不出现因为图纸差错而给施工造成障碍，为编制施工方案和施工准备创造条件。

（2）职责

项目部技术负责人组织项目部工程技术人员熟悉并审查施工图纸，并负责汇总审查意见，作为图纸会审意见。

由项目部技术负责人组织工程技术部、及有关人员参加图纸综合会审，并组织记录、汇总设计单位的说明和答疑，形成图纸会审纪要。

（3）图纸会审要点

施工图纸及附属技术文件是否结合本地区实际，是否符合国家有关现行的方针、政策和技术规定，是否是正式签署的施工图。结合地质勘察资料，核对地基处理和基础设计有无问题，建筑物与地下原有构筑物、管线之间有无矛盾。

设计说明与图纸是否清楚、齐全、明确、一致

建筑、结构，设备等设计图纸本身及相互之间有无错误、矛盾。

设计是否符合现有的施工技术装备条件，如果采取特殊技术措施时，技术上有无困难，能否保证工程质量与安全。

（4）程序

自审

收到图纸后，各专业工程技术人员必须熟悉图纸，将发现的问题和形成的意见记录下来，完成自审。

预审

各专业在自审的基础上组织内部图纸预审，将各专业查出的问题，经内部互相核对、讨论、调查研究，统一意见，作好记录，形成会审意见。

（5）附注

参加图纸会审和设计交底要实事求是，要尊重设计单位意见。

必要时，针对有关情况及施工现场进行调查研究。

必要时，大型的或复杂的施工方案要征求设计单位意见。

2、施工组织设计（施工方案）编制

（1）施工组织设计的编制原则

认真贯彻国家关于基本建设的各项政策和法令，严格执行基本建设程序，确保重点，合理组织施工。

科学安排施工程序，充分利用空间和时间，组织流水作业，根据合同工期要求，按期或提前交付使用。

贯彻执行施工技术规范、规程、规定、标准，积极采用新结构、新材料、新技术，推广科研成果，贯彻公司各项管理制度，充分发挥优势，促进公司技术进步。在确保工程质量和安全施工的前提下，降低工程成本。

不断提高机械化、标准化施工水平，减轻劳动强度，提高劳动生产率。

合理紧凑地规划施工总平面，尽量充分利用永久性工程和附近已有设施，合理储存物资，节约施工用地。

贯彻施工现场管理法规及有关规定，编制有针对性的各项措施。

施工组织设计是组织施工生产的法规，有关人员必须认真贯彻执行。变更施组中所定的方案必须经过审批。对擅自改变施组方案造成损失或严重后果的要追究其责任。

（2）施工组织设计编制依据

招标文件

有关工具性参考资料，如：预（概）算定额、技术规范、工期定额，类似工程的建设资料，评估指标等

市场和社会调查资料

项目部的生产经营能力

国家有关政策、法规，上级主管部门的有关批示、计划

设计文件：包括建筑设计施工图纸，工程项目一览表及预（概）算造价，建筑总平面图

招投标文件、施工合同

标前设计

现行规范、定额等

建筑地区环境条件及水文地质勘察资料

类型近似的工程项目经验资料

项目部的施工技术水平和管理能力

3、施工方案

（1）凡属工期较短、专业技术单一或施工组织设计中交代不够细化、具体的以及尚不具备编制完整施工组织设计的工程或项目，应编制单项工程或分部分项或专项工程施工方案。工程施工方案主要是以分部分项工程为编制对象，用以组织分部分项工程的施工。

（2）工程施工组织设计应根据施工组织设计确定的原则和现场实际条件进行编制。其内容包括施工组织，施工方法，技术、质量标准，施工进度（网络计划）和各专业分项等保证措施以及报监、送检项目等。

4、技术交底管理规定

（1）施工技术交底是施工管理的重要步骤，是施工技术管理过程中的一项重要程序，交底的目的是：使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目技术要求，质量标准，安全措施，明确交底人和接受交底人间的责任，以便更好地施工。

（2）技术交底必须在单位工程图纸综合会审的基础上进行。同时技术交底也必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并应为施工留出适当的准备时间，技术交底不得后补。

（3）技术交底应以书面形式，并辅以口头讲解。交底人和接受人应履行签字手续。技术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成部分，应及时归档，妥善保管。

（4）技术交底应根据工程任务情况和施工需要，分别由项目部技术负责人、专业技术人员向施工员进行施工技术交底，再由施工员进行专业交底，接受交底人在接受技术交底时，应切实将问题搞清弄懂。各级交底要实行工前交底、工中指导检查，重点要将技术要求、质量标准、安全防范措施讲清讲透，并随时检查实施情况，将交底工作落到实处。技术人员对技术交底的正确性负责，施工员对现场组织施工和交底内容的实施情况负责。

5、材料进场检验制度

（1）材料进场前先进行选样报批，材料确认后，对于选定的材料要及时对材料样板进行封存。

（2）材料进场时，对照材料计划，检查材料的规格、名称、型号、数量，看是否有产品合格证、材料检测报告，把好材料质量关。

（3）对于特殊及贵重材料要由专业工程师、质检工程师及现场材料员共同验收。

（4）未经验收的材料，不得在现场使用。

6、三检制

（1）自检

在每一项分项工程施工完成后均需由施工班组对所施工产品进行自检，若符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

（2）互检

经自检合格的分项工程，在项目部专业工程师的组织下，由质捡员组织上下工序的施工作业队进行互检，对互检中发现的问题应认真及时的予以解决。

（3）交接检

上下工序作业队通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，签字认可后，方可进行下一道工序。项目部质检员和监理工程师参与监督。

7、日常工作管理

（1）材料方面

要求每月报2次材料计划，每月月初5日前一次，月中15日补报一次，要求材料计划必须由专业（工种）负责人核算、申报，各专业（工种）负责人根据月进度计划及用进度计划负责对材料计划的周密性、及时性和数量负责。

所有材料的进厂时间由专业（工种）负责人亲自书面通知或材料计划中注明料时间，作到既保证施工需要，现场又无过多积压品。

各专业（工种）负责人对本专业（工种）的质量负责，所有进场材料，必须由专业（工种）负责人验收，合格后方可使用

需要做复试的材料，专业（工种）负责人必须做外观检验，合格后方可进行复试。现场试验和试件由试验员负责，见证试验必须按规定在见证人监督下试件制作

专业（工种）对试验的数量、均匀性、实验结果负责监督。

现场所有材料必须由专业（工种）负责人（审核）限额发料，并进行现场跟踪，每天做好材料统计记录并进行计算机管理，作为月考评依据之一。

根据施工图纸、预（概）算、现场施工月（周）进度计划，每月（周）小结，材料计划准确、及时，既保证了施工需要、又无积压。

参与设备、材料定货的技术人员，必须坚持原则，实事求是，秉公办事，不准故意刁难客户，吃、喝、卡、要，更不准利用手中权利损公肥私。如有此类行为，一经发现，调离本项目部，并申报公司给其行政处理。

（2）技术方面

各专业（工种）负责人对其主管工种中的技术问题全面负责

各专业（工种）负责人亲自编制施工方案，并应对每一分项、工序做技术交底，技术交底的内容、格式严格按照施工工艺标准编制，技术员做的技术交底，必须经负责人审核，并对其的完整性、实用性、正确性负责。

8、设计变更洽商管理规定

（1）设计变更洽商是施工图的补充，与施工图具有同等作用。

（2）办理设计变更洽商，为施工、结算和索赔提供依据。

（3）办理设计变更洽商，为工期调整的依据。

（4）为纠正施工图中错误，或者未说明清楚、未标识清楚。

（5）工期变化、面积调整。

（6）不涉及设计、技术问题的经济洽商。

（7）项目部技术负责人负责施工项目的设计变更洽商管理工作，并负责办理本专业的洽商。

（8）专业工程师负责办理本专业的洽商。

（9）项目部各专业技术员配合本专业工程师办理本专业的洽商。本专业工程师缺岗，专业技术员负责本专业工作。

（10）项目部各专业工长配合本专业技术人员办理有关洽商。

（11）项目部资料员负责保存工作。

（二十）技术资料管理制度

1、基本要求

（1）填写资料应统一用黑色钢笔或签字笔，复写用单面黑色复写纸，字迹要整洁、清晰、工整。

（2）编号统一由资料员用铅笔编写，技术人员不须编写。

（3）填写资料应完整，除统一进行编号外，其余项应齐全无空缺项。

（4）表格中对工程部位有要求的要填写清楚具体部位。

（5）原材合格证上应注明施工使用部位，接收时间。经材料员、技术员查验后签字。

（6）试验员要及时对进厂的材料作复试，要做到及时报验，及时归档。施工日志应接表格上的要求记录全面、真实、整洁，真正做到每天都记。技术负责人应定期检查。

（7）隐检、预检应避免简单笼统，内容应具体详细，要注明所执行的规范号，和所依据的图纸号。

（8）建筑物放线要附图（计算机出图）

（9）技术交底用微机打印，其中签字项要用手签。

（10）单位的资格申报资料应由劳资室控制，要求单位在签合同之前将资料报到资料室，否则拒签合同。

（11）施工图纸应按照洽商及时更改。

（12）作好工程各项照片的拍摄，拍摄要有代表性，并附简要文字说明，注明拍摄日期。声像材料包装应统一。

2、对各组的具体要求

（1）物资组

应接文件要求设专人负责收集原材料的资料，并建立接收、发文记录，各种原材料的进场要组织相关技术人员进行验收。

（2）质检组

负责及时对原材进行复试，报验实验资料。

（3）施工组

负责合理安排进度，协调人员和机械，组织现场施工。每月25目前报进度计划、人机料动态表。

（4）技术组

负责项目图纸会审及工程设计洽商工作负责编制施工组织设计、施工技术方案及施工详图、安装综合布线图设计，负责对工程材料、设备的造型和审查并填写材料/构配件/设备报验单。

（5）资料员

负责所有技术资料（包括竣工资料）的汇总、整理和交接工作，对不合格资料督促限期整改检查分承包方技术资料工作不定期将竣工资料送至公司有关部门审查并及时整改工程竣工将完整的技术资料按要求，组卷成册，报送甲方及相关部门。

（二十一）临时用水用电管理

1、临时用电管理制度

（1）施工现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，建立健全施工现场临时用电管理制度，落实临时用电管理措施。

（2）负责现场临时用电的电工在电气负责人的领导下，负责现场内临时用电的全面管理、检查和维修工作。各种电气设备的布置和安装应符合临时用电施工组织设计的要求。

（3）临时电工必须持证上岗，并设专人负责。现场应建立临时用电检查记录、电工值班和维修记录，对塔吊和总箱应有接地电阻遥测记录，且每半年应复测一次。

（4）临时用电配电系统采用三相五线制接地保护系统，各种电器设备和电力机械的外壳、金属支架和底座必须与地线可靠连接。配电箱设两极漏电保护。

（5）手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定，各类手持电工工具的电源线插头和插座应完好，工具的外绝缘应完好无损，维护和保管由专人负责。

（6）所有电气设备实行一机一闸控制，不得出现一闸多机的情况，对各配电箱的漏电开关每月进行一次试验。

（7）临时用电负责人应组织有关人员定期对现场进行全面检查，对出现的问题应迅速采取纠正整改措施。

（8）民工生活区照明采用36V安全电压。对于220V用电，应由民工队申请，经项目部电气负责人、安全管理负责人、施工员共同签字后，由现场临电人员操作。

（9）现场照明灯具与器材必须绝缘良好，照明线路应布线整齐，相对固定。室内安装的灯具高度不得低于2.5m，室外安装的照明灯具不得低于3m。

（10）照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离。

2、临时用电安全技术措施

（1）现场内安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工应持证上岗，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相知应。

（2）现场内各施工队住房内照明用安全变压器提供36V安全电压，使用低压灯泡。不得在屋内使用电炉、电热壶、碘钨灯等用电器具。

（3）现场内电气设备实行一机一间控制，并实行两极漏电保护，第一级漏电动作电流不大于50mA，第二级漏电动作电流不大于30mA。

（4）工地所有配电箱应标明编号、负责人，箱门内贴有配电箱系统图，备开关应标明用途，所有配电箱应配锁。

（5）所有配电箱，开关箱在使用过程中必须按下列顺序操作：

（6）对配电箱、开关箱进行维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，对重要检查工作应有监护人员。

3、临时用电防火措施

（1）现场内进行电焊作业，必须由项目部安全员开具动火证后方可作业，动火证只在指定时间和地点内有效。临时用电电工接线时应校验动火证，没有动火证的不得接电。

（2）施工现场不得乱拉乱接电线，各工具房、住房、伙房内不得使用电炉、电热壶、碘钨灯等危险用具，一经发现使用者，除没收用电器具外，另处以200元的罚款。

（3）临时用电电工接线应符合电气防火要求，用电线路应根据不同负荷选择不同导线截面，各接线端子必须压接牢固，不得出现松动打火现象。

（4）在易燃易爆的木工房、油漆房严禁进行电气焊作业。

（5）现场消防水泵电源由总箱直接供电，不受现场开关控制。

（6）临时用电电工在现场实行24小时值班制度，并定期对现场进行全面检查，发现问题迅速改正，对于存在的隐患应及时整改。

（7）对于不服从临时用电电工管理的人员，项目管理人员可视情节轻重给予相应处罚。

2、临水管理规章制度

（1）为了有效节约水资源，避免浪费，各施工队应爱护现场用水设施，做到随用随关闭水龙头。对肆意破坏用水设施者，应严厉惩罚，罚款500元/次。

（2）各施工队不经允许，不得私自拆、接上下水管道，否则罚款200元/处。

（3）不得随意挪动、使用、覆盖现场临时消防设施，不得随意启闭消防阀门，否则罚款1000元/次。

（4）施工队若发现临水设施有损坏或跑、冒、滴、漏现象，要及时向项目部技术人员或现场临水人员反应。

（5）各施工队应加强内部管理，保证各队食堂、生活区临水设施完好，不得向检查井、洗碗池内投掷杂物，保证排水管道畅通。若发现井内、池内有杂物堵塞管道的现象，应及时清通。否则罚款200元/次。

（6）临水人员要加强巡视，发现问题及时解决。

（二十二）现场财务管理制度

1、总则

（1）为了适应社会主义市场经济的需要，规范项目部财务行为，加强项目部的内部财务管理，完善项目部的经济核算体系，根据《公司财务管理办法》的规定，结合项目部的实际情况，特制定本办法。

（2）项目部财务管理的任务是遵照国家有关成本开支范围、费用开支标准、预算定额及成本计划，核算施工生产及生产经营过程中发生的各项费用，做好工程施工中的财务保障和资金供给工作，做好各项业务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，节约使用资金，努力提高资金利用率，为项目部的生产经营服务。

（3）项目部财务管理的基本原则是建立健全项目内部财务管理制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，严格执行各项财经纪律，完善财务审批手续，健全财务监控制度，按照公司有关规定足额完成上级管理费和其它上交款的交纳工作，接受上级主管部门的监督检查。

（4）按照公司有关规定，项目部为独立核算单位，单独建帐，独立从事核算管理工作，但不具备独立法人资格。项目部设立相应的独立财务机构，在行政上受项目经理领导，在业务上受公司财务部领导。

2、原始凭证审核

（1）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称填制凭证的日期填制凭证单位名称或者填制人姓名经办人员的签名或盖章接受凭证单位名称经济业务内容数量、单价和金额。

（2）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。

（3）购买材料的原始凭证，必须有项目部两名以上管理人员签收的收料凭条，会计人员根据原始单据、收料凭条及材料点验单进行报销。

（4）原始凭证在填列时必须真实可靠，不得弄虚作假，不得涂改、挖补。

（5）每当一项经济业务发生或完成，都要立即填制原始凭证，做到不积压、不误时、不事后补制。

（6）对于不真实、不合法的原始凭证，会计人员有权不予受理对于弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任对于记载不准确、不完整的原始凭证，有权予以退回，要求经办人员更正、补充。

3、会计凭证保管

（1）会计凭证应及时传递，不得积压。

（2）会计凭证登记完毕后，应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

（3）记帐凭证应当连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，及时装订成册。对于数量过多的原始凭证，如计工表、考勤表、收费票据、材料收发小票等，可以单独装订保管，在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类，同时在记帐凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。

（4）原始凭证由会计人员保管和使用，不得外借。其它单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位会计主管人员批准，可以复制。向外单位提供的原始凭证复印件，应当在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。

4、现金使用管理

（1）库存现金数额不得超过公司核定的现金限额元。

（2）超过1000元的开支，原则上应使用转帐支票支付，应尽量减少现金使用。

（3）严禁使用白条抵库存现金。

（4）现金收入一般应于当天送存银行，严禁坐支现金。

（5）不准将公款以个人名义存入银行，不准以公款办理各种信用证，不准设立小金库。

（6）借领现金必须凭手续齐全的借款申请单，否则不予支付。

（7）严禁任何名义的用于个人原因的借领现金的行为。

（8）由于工作需要借领的现金，自借领之日起三日内必须办理报销手续，否则财务部门有权从其当月工资中予以扣除。

（9）严格进行现金清查，每月至少进行两次现金盘点，认真填写并保存好现金盘点表，现金盘点表应当有出纳人员和财务主管人员签字。

5、成本费用管理

（1）成本费用是企业在一定时期内发生的全部生产经营耗费的货币表现，成本管理是企业管理的主要环节，项目部的成本费用管理就是在严格遵守国家规定的成本费用开支范围的基础上，采用各种方法，努力降低各种成本费用开支，提高项目部的整体盈利水平。

（2）所有合同的签定必须由项目成本控制小组进行公开招投标，并报公司审批，未履行以上手续的合同，财务部门有权不予付款。

（3）人工费的支付应遵守公司制定的有关规定，原则上根据结算单付款，在工程期间预留工程结算款的10%作为质量保证金，待工程收尾时逐步支付。预付款必须严格依据公司和合同评审单的规定支付，一般不超过合同总金额的10%。

（4）材料款的支付原则是先报销后付款，物资部在报销时应提供以下原始单据：发票及材料点验单合同及合同评审单符合规定的材料进场单。物资部在当月报销完成以后方可报表，支付材料款时必须专款专用，严禁私自更改支票用途。

（5）财务部门在审核报销材料时，应核对各种规定的原始单据，相符无误后方可报销。

（6）材料款项的支付必须在材料报销手续完成之后，未报销的材料款项财务室不予支付。

（7）材料运费应当和所运输的材料同时报销，不应独立地反映在成本中。考虑到运费统一结算的特点，在报销时除发票和点验单外，还应提供相应的出车证明等。

（8）大型机械的租赁严格按合同规定付款，对于需要自购的小型机械配件及工机具，应由物资部在遵守公司有关规定的同时，签定购销合同进行统一采购，这部分开支不进入材料成本，但视同材料执行收发料制度，由项目经理负责签收。小型机械配件及工机具在报销时必须附有发料单，对于发料单总额与发票金额不符的财务室有权不予报销。

（9）健全工资发放管理制度，严格执行公司的工资管理办法，杜绝工资以外的现金及一切实物的发放，按月足额提取职工福利费并及时上交有关部门。

（10）管理费用的开支要严格实行计划控制，同时提倡戒奢从俭的风气，减少管理费用开支。招待费开支标准要严格执行公司下发的有关业务招待费开支标准的规定，绝不允许超标准开支业务招待费。招待费实行先审批后开支的制度，在报销时，报销人应在发票背面注明招待费的用途，对于不符合手续的招待费开支，财务组有权拒绝报销。

（11）项目部日常办公用品的购买由项目部指定人员负责，购买前应办理申购办公用品计划，报销时必须符有所购办公用品的明细清单，井建立办公用品发放台帐，项目部其它人员不得购买办公用品，否则财务组不予报销。差旅费开支按项目部规定执行，职工因公出差，不得乘坐飞机，出差期间住宿标准为每人每天40元，超过标准费用自理。

3.1.3组织保障措施

| 项目 | 具体内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 目标管理 | 施工项目控制目标制定. 项目经理部 、 部门 、 人员; 研究承包合同中施工项目总目标; 收集各控制目标制定依据. 与公司签订承包合同; 确定控制目标. 编制施工组织设计确定施工项目计划总目标; 分解总控制目标形成控制目标体系. 制订各阶段控制目标. 落实控制目标明确责任. 责任者提出措施. |
| 人、财、物 保证 | 对项目的人、财、物实行优先保证，项目资金实行专款专用。 |  |  |
| 材料、机具设备供应保证的应急措施 | 材料 方面 | （1）各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家”即比质、比价、比服务的原则进行动作，特别是结构所用钢材、水泥一律采用大厂材料，确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与我公司物资供应分公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。 （2）现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。 |  |
|  | 机具设备方面 | （1）施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。 （2）施工大型设备如吊车、混凝土泵等，需配备足够的易损零部件或总成件。 （3）现场所设置的施工机具，管、用、养、修均安排专人负责。 （4）备用一台120KW的柴油发电机，以作停电应急专用。 |  |
| 监督 协调 | 组建一个以项目经理牵头，各职能部门参加的强有力的现场管理、协调组，对工期、质量、安全等方面，在公司内部形成双层控制。与建设单位共同组织，定期召开例会（邀请有关单位参加）。检查项目工期、质量、资源配置、文明施工、安全等各项工作及协调各方面事宜监督项目严格按国家、本省和公司的有关法规、文件、规定、规程进行目标管理。 |  |  |
| 激励 | 公司将对该工程按工程部位设立专项奖，并根据部位完成情况分步给予奖励。公司参加该工程监督管理的人员的工资、奖金和工程各项指标的好坏挂钩。 |  |  |
| 对影响工程质量因素的控制 | 领导者的素质 |  | 在对设计、施工承包单位进行资质认证和优选时，一定要考核领导层领导者的素质。因领导层整体的素质好，必须决策能力强，组织架构健全，管理制度完善，经营作风正派，技术措施得力，社会信誉高，实践经验丰富，善于协作配合。这样，就有利于合同执行，有利于确保质量目标的控制。 |
|  | 人的技术水平 |  | 人的理论、技术水平直接影响工程质量水平，尤其是对技术复杂、难度大、精度高、工艺新的建筑结构或建筑安装的工序操作，选择既有丰富理论知识，又有丰富实践经验的工程技术人员承担。 |
|  | 人的心理行为 |  | 人由于要受社会、经济条件和人际关系的影响，要受组织纪律、法律、规章和管理制度的制约，要受劳动分工、生活福利和工资报酬的支配，因此，人的劳动态度、注意力、情绪、责任心等不同地点、不同埋藏也会有所变化。要分析人的心理变化，控制人的思想活动，稳定人的情绪。 |

3.2项目管理总体安排

3.2.1总体管理措施设计

为确保优质工程，我公司对整个施工工程做出以下针对性管理设计措施：

| 阶段 划分 | 管理项目 | 管理措施 |
| --- | --- | --- |
| 前期 准备 计划 | 技术准备 | 充分熟悉图纸：审查图纸有无差错，是否符合现行施工技术规范要求，有无特殊材料要求，其品种、规格、数量能否满足需要，施工结构与设备维修之间有无重大矛盾，图纸及说明是否齐全、清楚，图纸尺寸、坐标、标高及管线是否相符，做好图纸会审工作。 |
|  | 现场准备 | 开工前：根据蓝图及建设单位提供定位依据，对工程定位放线、设置永久轴线、控制线和水准基点并放好灰线，请规划部门进行灰线验收，通过后向建设单位提请开工报告。 在签订合同的同时，抓紧进行输开工前各项手续，并在五至十天内输完毕，接通现场用水用电，调集机械设备和管理操作人员进场，按现场布置图搭设临时用房，并储备好一定数量的周转材料。 |
|  | 劳动力、机具、材料设备准备 | ①劳动力组织准备 调配好各施工班组，对特殊工程。作业人员查验有效证件，并进行上岗前培训考核对职工进行上岗前技艺、安全教育培训并考核合格对职工进行工程目标交底，对施工班组签订好施工目标责任书。 ②组织材料设备进场或提前订货。 |
|  | 施工机械设备准备 | 充足、精良的施工机具、设备及周围材料对单位工程能优质、如期交付使用，将起到积极的作用为满足施工需要，所需大中型机械设备均由公司统一调度配备。根据本工程特点，经公司考虑，同时对所需设备进行筛选落实，目前正进行全面维修、保养，随时可运至施工现场进行维修、调试，以保证这些进入现场的设备在使用过程中的完好性。 |
| 中期 施工 管理 | 施工成本 管理 | ①组织措施—实行项目经理责任制，落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权力和责任，编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图等。 ②技术措施—要能提出多个不同的技术方案，要对不同的技术方案进行技术经济分析。 ③经济措施—管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标，对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。 ④合同措施—除了参加合同谈判、修订合同条款，处理合同执行过程中的索赔问题，防止和处理好与业主和包商之间的索赔之外，还应分析不同合同之间的相互联系和影响，对每一个合同作总体和具体分析。 |
| 中期 施工 管理 | 施工进度 控制管理 | ①工程项目进度控制的组织措施。组织是目标能否实现的决定性因素，为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系。在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。 ②工程项目进度控制的管理措施。建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理思想、管理方法、管理手段、承发包模式、合同管理和风险管理等。 ③为确保进度目标实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施的各时段所需要的资源。通过资源需求分析，可发现实现进度计划的可能性，若资源条件不具备，则应调整进度计划，资金需求也是工程融资的重要依据。资金供应条件包括可能的资金总供应量、资金来源（自有资金和外来资金）以及资金供应的时间。在工程预算中应考虑加快工程进度所需要的资金，其中包括为实现进度目标将要采取的经济激励措施所需要的费用。 ④工程项目进度控制的技术措施。建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念、技术路线、设计方案都会对工程进度产生不同的影响。在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时，应考虑是否存在设计的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性。施工方案对工程进度有直接的影响，在决策选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。当工程进度受阻，应分析是否存在施工技术的影响因素和为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。 |
|  | 施工质量 控制管理 | 施工方作为工程施工质量的自控主体，既要遵循本企业质量管理体系的要求，也要根据其在所承建工程项目质量控制系统中的地位和责任，通过具体项目质量计划的编制与实施，有效地实现自主控制的目标。施工质量控制过程都可归纳为：工程调研和项目承接全面了解工程情况和特点，掌握承包合同中工程质量控制的合同条件施工准备：图纸会审、施工组织设计、施工力量设备控制的合同条件材料准购施工生产试验与检验工程功能检测竣工验收质量回访及保修八个环节。 |
|  | 安全生产与文明施工 管理 | 坚持安全管理原则：安全与生产同步，管生产必须抓安全，安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用。制定安全管理措施：加强施工项目的安全管理，制定确定可行的安全管理制度和措施。控制人的不安全行为与物的不安全状态。 |
| 后期 收尾 组织 | 竣工验收 准备 | ①主体施工时弄清图纸会审纪要、设计变更、现场签证，施工组织设计及技术交底的意图，严格按施工验收规范、操作规程施工，并注重程序化的管理。若发现误差应及时处理，不应留到总体完工后再修补。 ②项目经理要组织有关人员逐段、逐管地进行检查，看有无丢项、漏项，一旦发现丢项、漏项，由技术员绘图制表，标示清楚，发给相关班组，然后由各班组根据轻重缓急或与其他工种相关联的重要性，统筹布置劳力，调配机具或购置材料，制订施工方法，成品保护措施和工期要求。并必须确定专人逐项解决并加强检查验收。收尾施工要多观察，多试用，发现缺陷及时修理更换。 ③施工员和质检员对关键部位（例如防水等），要在现场亲自交底，讲明操作规程，并跟踪监督施工，确保一次成优。 |
| 后期 收尾 组织 | 竣工验收 准备 | ⑤加强成品保护：对已经全部完成的部位或查项后修补完成的部位，要组织清理，保护好成品，防止损坏和丢失。 ⑥要有计划地撤除施工现场的各种临时设施、临时管线，清扫施工现场，组织清运垃圾和杂物。有步骤地组织材料、工具及各种物资回收退库、向其他施工现场转移和进行相应处理。 |
|  | 工程技术档案资料管理 | 施工单位对整个工程承包项目的投标到竣工投产、交付使用的各个阶段所形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、照片、录像、光盘等进行收集、整理、归档，并努力保管好。 工程技术资料的编制质量要求与组卷应符合《建设工程文件归档整理规范》的要求，施工工序的时间顺序填写应正确，严禁后补资料或假资料，提高质量控制资料的可信度。并做到技术资料与工程同步，工完资料清。 施工单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，编制工程档案资料移交清单，办理移交手续。 |
|  | 进行工程 初验 | 当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位应在自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。由业主组织对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，施工单位对检查出的问题，按有关质量要求进行修理甚至返工。 |
|  | 正式验收 | 当初验合格后即可进行正式验收。在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经建设、设计、施工和监理单位协商，施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。 |
|  | 工程项目 保修 | ①发送保修书：在工程竣工验收的同时，由施工单位向建设单位发送工程质量保修书。保修书一般的主要内容包括：工程简况、房屋使用管理要求保修范围和保修时间保修说明保修情况记录。此外，保修书还应附有施工单位的名称、详细地址、电话、联系部门和联系人，以便于建设单位联系。 ②检查和修理：在保修期内，建设单位发现出现缺陷，可以用口头或书面方式通知施工单位的有关部门，说明情况，要求派人前往检查修理。所发生的费用，由责任单位负责赔偿损失。 ③验收：在发生问题的部位或项目修理完毕后，要在保修书的“保修记录”栏内做好记录，并经建设单位验收确认，以表示修理工作完结。 |

3.2.2施工和管理人员的准备

施工准备工作是整个施工生产的前提，施工前的准备工作，必须细致、认真地进行，否则会造成人力、物力的浪费。根据工程量大，施工质量要求高、交叉作业多的特点，施工准备工作就显得重要。

本工程施工准备工作可分为施工组织与管理准备、技术准备、商务合同准备、资源需求准备、施工手续及外部条件准备等几部分。

1、组织与管理工作的准备工作

施工组织与管理准备工作计划表

| 序号 | 项目 | 内容 | 承办人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立施工组织机构 | 成立项目经理部，确定项目部各级管理人员 | 公司、项目经理 |
| 2 | 明确管理人员职责 | 管理人员岗位职责、安全职责 | 公司、项目经理 |
| 3 | 制订管理规章制度 | 包括技术、质量、安全、计划、成本、物资设备、现场、劳务、奖惩等方面的制度 | 公司、项目经理部 |
| 4 | 劳动力进场与教育 | 确定施工班组、组织按计划进场，特殊工种持证上岗，管理制度教育、三级安全教育、技术教育 | 项目经理、项目技术负责人、质量安全员 |

2、施工技术准备工作

施工技术准备工作计划表

| 序号 | 项目 | 内容 | 承办人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计编制 | 确定施工方案和质量技术安全等措施，并报审 | 技术负责人 |
| 2 | 项目管理实施规划 | 包括管理、技术措施、进度、质量、安全控制、信息管理等各方面的具体计划 | 项目经理、 技术负责人 |
| 3 | 项目质量计划编制 | 技术交底及专项方案设计、技术复核计划、原材料、取样送检计划、隐蔽验收计划、技术资料清单 | 技术负责人 |
| 4 | “四新”技术应用计划准备 | 本工程新技术、新工艺、新材料、新设备的计划应用 | 技术负责人 |
| 5 | 图纸会审 | 全部施工图中存在的疑问 | 技术负责人 |
| 6 | 测量基准交底、复测及验收 | 对甲方或规划部门移交的水准点，控制坐标点进行复核 | 测量员 |
| 7 | 现场定位放线 | 建立平面和高程控制网 | 测量员 |
| 8 | 技术、安全资料表格准备 | 准备适用于新规范的资料表格 | 内业资料员 |
| 9 | 规范、标准、图集准备及政府文件 | 准备国家最新颁布的适用于本工程的相关规范、标准、图集 | 内业资料员 |
| 10 | 计量、测量、检验、试验器具准备 | 准备相关工具、器具 | 试验员 |
| 11 | 编写施工预算 | 计算工程量、人工、材料限额量、机械台班 | 预算成本员 |
| 12 | 施工配合比 | 配合比申请。各种砼、砂浆配合比设计及试验 | 技术负责人 |
| 13 | 进度计划交底 | 明确总进度及各阶段任务 | 技术负责人 |
| 14 | 质量安全交底 | 明确质量等级特殊要求，加强安全劳动保护 | 质量、安全员 |

3、商务合同准备工作

商务合同准备工作计划表

| 序号 | 项目 | 内容 | 承办人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要材料采购合同 | 对供应商考察、招标、订货 | 公司、材料部、合约部 |
| 2 | 构件、成品订货合同 | 加工、供货方考察、订货 | 公司、材料部、合约部 |
| 3 | 机具准备订购合同 | 提出性能要求、招标、订货 | 公司、设备部、合约部 |
| 4 | 机具准备租赁合同 | 公司内部租赁、签定协议 | 公司、设备部、合约部 |
| 5 | 施工劳务合同 | 劳务队伍招标、考察、确定 | 公司、工程部、合约部 |
| 6 | 内部管理协议 | 项目部对公司目标管理责任制、项目管理人员责任制 | 公司、项目有关管理人员 |

4、生产资源（劳动力、材料、设备）准备工作

资源需求准备工作计划

| 序号 | 项目 | 内容 | 承办人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动力需求计划落实 | 合理确定施工工种、人员数量并组织按计划进场 | 公司、技术负责人 |
| 2 | 生产材料需求计划落实 | 按预算确定原材料、成品、半成品数量、规格、生产厂商，签订供货合同，并组织按计划分批进场 | 公司、技术负责人、材料员 |
| 3 | 施工机械设备需求计划落实 | 确定机械设备投入型号、规格、数量、调试完好，按计划进场 | 公司、项目设备主管 |
| 4 | 预制品订货和需求计划落实 | 制定预制品需用计划，及时现场加工或订货，按计划进场 | 公司、项目材料员 |
| 5 | 工具、器具需求计划落实 | 确定工地所需的工具、器具品种、规格、数量并按计划采购 | 项目材料员 |

3.2.3施工准备工作计划

施工现场平面准备工作计划

| 序号 | 项目 | 内容 | 承办人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时供水、供电 | 按总平面图和临时用电方案要求，布置临时供水、供电设施 | 现场生产主管 |
| 2 | 施工临时工程 | 按总平面图要求修建临时工程，部分地段路面实行分化措施 | 现场生产主管 |
| 3 | 平整现场 | 严格按设计标高整平 | 现场生产主管 |
| 4 | 场地控制桩点 | 设置场地控制网标，并做好保护 | 测量员 |
| 5 | 生产、生活临建 | 按总平面图修建拌和、谕旨场，搭设生产、生活临建实施 | 施工员 |
| 6 | 现场图牌 | 按照国家及公司规定、设计布置六牌一图、企业标志、管理制度图牌、安全及文明施工图牌 | 安全员 |

施工手续及内部条件准备工作计划表

| 序号 | 项目 | 内容 | 承办人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工报建 | 协助甲方办理施工报建手续、取得施工许可证及施工标牌 | 项目经理 |
| 2 | 开工报告 | 向建设单位申请开工 | 项目经理 |
| 3 | 质量监督申请 | 向质检站申请工程质量监督 | 技术负责人 |
| 4 | 安全监督申请 | 向安检站申请安全监督 | 安全员 |
| 5 | 试验委托 | 向质检站试验室办理试验委托 | 试验员 |
| 6 | 临时暂住手续 | 向派出所办理工人暂住手续 | 安全员 |
| 7 | 与城监、环保部门关系协调 | 搞好入口处及现场卫生、协调好与城监、环保部门关系 | 项目经理 |

3.2.4物资准备和资金准备

1、物资准备

主要物资供应计划

依据施工图规定、施工预算以及施工进度计划制定和调整相应的材料、设备及施工机械等供货计划，选择信誉好、产品质量优良的企业进行加工订货。

物资现场管理

进场物资码放要按品种、规格、划区分类、顺序码放、过目知数标识要随时填写，保持卡物相符按物资性质分别设库保管，对危险物品（易燃、易爆、有毒等）要按有关规定妥善保管现场材料要按平面布置图堆放，堆放要求必须符合现场文明施工要求按照质量验收和发货单据的验收规定，对进场材料的品种、规格、型号、质量、数量进行逐级验收并做好记录办理验收手续材料员发料及耗料要执行限额领料，领发手续要双方签字，并建立台账材料员要做好现场各种材料的余料回收工作，工程结束后，剩余材料必须回收退库所有材料单据、表格、原始记录按月装订成册，妥善保管，做到材料管理规范化，档案化。

2、资金准备

项目部工程开工前到当地建设银行开设账户，由会计和出纳两人专责管理，由项目经理统一调配使用。合同签订后14天内向监理工程师提交一份作为参考的季度资金流量估算表，及时向项目法人申请工程预付款作为前期启动资金，施工时按照项目法人要求的格式和时间递交进度款申请，确保资金及时到位。若项目法人支付的工程款未能及时到位，将由公司对项目部予以资金保障，确保工程顺利进行。

3.2.5主要材料、设备、构配件计划

主要材料的组织措施

本工程施工所需材料、构配件、数量较大，能否保证按计划供应，对整个施工过程举足轻重，否则直接影响工期、质量和成本。

根据本工程特点，搞好材料供应，主要应抓好以下几个方面：

1、周密计划

根据施工进度计划和预算书中的工料分析，提前编制工程所需的生产材料、周转材料、料具用量计划，作为备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

根据进度计划和施工预算的工料分析，拟定加工及定货计划。

施工材料及安全防护用品准备：对施工材料等主要施工材料，特殊材料等，均应根据实际情况编制各项材料分批进场计划表。

根据施工进度计划和施工预算所提供的各种构配件，提前做加工翻样工作，并编制需用量计划。

提前做好预制、预埋件的加工工作。

组织制定模板的需求计划和定型模板的加工工作。

2、及时订货

根据本工程材料准备计划要求，提前与各生产厂家、供应商联系，考察，对主要材料提前进行订货。

订货时，须对生产厂家或供应商的产品质量、供应能力，价格变更等因素予以尽可能全面考虑，提前防患可能出现的风险。

3、把好材料质量关

本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证及使用认证书。

为保证工程质量，在材料品种的选择特别是在一些主材料方面，必须经过考察与比较，采用目前应用广泛的优良品种。

订货前，必须要求供应商提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要施工材料须提供样板并经建设单位及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，本公司将坚决无条件退货。

4、及时采购

安排足够的采购人员，按照施工进度计划的要求，根据材料用量计划，及时做好材料的订货、采购、进场工作，组织材料按计划进场及保管，避免在施工中出现停工待料的情况。

5、仔细检查

采购人员应把好第一道关，确保材料的数量和质量，材料应有合格证明，严禁次品或不合格材料进场。材料进场时，质量、试验人员和材料现场管理人员把好第二道关，由工地质量、试验人员组织认真地抽查、复检工作。现场施工人员把好第三道关，不合格的材料杜绝使用。建立材料员、质安组、工地施工人员层层把关的检验制度，使材料合格率达到100％，不合格者坚决运出施工现场。

第4章、质量管理体系与措施

4.1质量目标和方针

一、质量要求：服务质量须符合国家相关验收规范，质量等级为合格。

二、质量方针：诚信守约，业主满意，优质高效。

三、质量目标：

1、质量方针总则

本项目坚持“以质量为核心、过程控制为手段、持续改进为动力、责任落实为保证”的原则，严格按照国家现行相关标准、规范及合同要求执行工程建设。通过科学的质量管理体系，确保施工全过程质量可控、施工成果符合设计及规范要求，满足业主使用需求，实现工程零重大质量事故目标。

2、质量目标

（1）施工质量达到国家及行业现行规范标准，主要管道、换热站、隔压站及附属设施验收合格率达100%。

（2）关键工程、重点部位施工工艺符合设计及规范要求，确保DN450、DN350等大口径管道及换热站安装质量可靠。

（3）管网敷设、设备安装、焊接及防腐防渗工程达到验收标准，焊缝及防腐涂层合格率不低于98%。

（4）项目施工全过程控制文档齐全，施工记录、质量检查表、隐蔽工程验收记录完整可追溯。

（5）在施工期间杜绝重大质量安全事故，确保施工环境整洁、施工安全与质量同步管理。

3、质量管理原则

（1）全过程控制：从施工准备、材料进场、施工过程到竣工验收，全流程严格把控质量，重点部位实行双人交叉验收制度。

（2）标准化管理：严格执行《供热管道工程施工及验收规范》、《建筑施工质量验收统一标准》及行业相关技术规范，确保施工过程标准化、规范化。

（3）责任落实：明确项目经理、技术负责人、质量负责人职责，实行项目管理人员质量签字制，确保各环节责任到人。

（4）持续改进：建立施工质量问题台账，对施工过程中发现的质量问题及时分析、整改，并进行经验总结，提高施工工艺和管理水平。

（5）以预防为主：通过施工前培训、工艺交底及技术交底，加强对施工人员的技能培训和质量意识教育，防止质量问题发生。

4、质量保证措施

（1）施工前准备：严格把控设计交底、材料及设备检验、施工方案审批，确保施工可控。

（2）材料质量控制：所有管道、阀门、设备及辅材均按设计和规范要求选型，入场检验合格后方可使用。

（3）工艺与技术控制：关键工序如大口径管道焊接、隔压站基础施工、换热站设备安装等实施专人监督、工序验收和技术交底，确保符合设计及规范要求。

（4）隐蔽工程验收：管网埋地工程、焊接、保温、防腐及设备基础等隐蔽工程进行逐项验收，验收合格后方可下道工序施工。

（5）质量检查与考核：建立质量巡检、日检、周检制度，对施工过程实行动态监控，及时发现和纠正质量偏差，确保施工质量达标。

4.2质量管理体系

质量保证体系

检查体系

组织体系

工作体系

检查标准

审查设计、按图施工

项目主管领导层

检查方法

质安检查

工序互检

班组自检

复检

评审

试验工作

交底工作

责任分工

向工人交底

向班组交底

材料试验

配合比试验

强度试验

操作规程

验收标准

质量措施

技术负责人

施工员

监理员

质检员

材料员

4.3质量管理机构

一、质量管理组织机构

质量教育

项目经理

技术负责人

质量管理

质量奖罚

质量检验

质量监督

施工队伍

规范学习

技术监督

强化质量意识

设计文件审阅

技术交底

标准化作业

材质检验

工程试验

施工动态检查

制定奖罚标准

兑现奖罚标准

落实整改措施

质量评定

检测数据分析

质量动态检查

二、质量管理人员职责

| 序号 | 职位 | 质量职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 经理 | 负责国家建设部及当地有关质量法规在本项目的贯彻执行，负责质量体系文件在本项目的有计划，有系统的实施运行，确保质量目标的实现。 审批本项目的工程质量计划，合理配置资源，科学组织施工，对工程质量负全面责任。 制定本项目的各类人员责任要求，建立质量约束机制与奖励制度。 组织职工质量意识与技术业务素质的培训，确保关键工序，特殊工序操作人员培训合格并持证上岗。 负责工程项目质量缺陷及质量事故的处理。 负责工程项目的质量回访与保修。 |
| 2 | 技术负责人 | 对工程质量工作负直接责任，负责本项目质量管理工作及施工组织设计、质量计划的实施。 组织图纸会审与技术交底、审批特殊工序、关键工序等单项施工方案。 负责组织分部、分项工程的质量评定和施工过程的检验、试验，确定“一般项目不合格”和“主控项目不合格”的处置方法。 负责新技术、新工艺在本项目的推广应用。 积极推广应用统计技术方法，负责对质量事故与质量缺陷的鉴定，对由施工方原因引起的事故与质量缺陷，提出具体处理方案。 |
| 3 | 施工员 | 熟悉本职责范围内施工图纸、质量标准、技术规范、企业标准。 组织对质量计划、施工方案或作业指导书等进行实施，对本专业工程质量负责 开工前按设计文件、规范、标准、施工组织设计、施工方案等要求向施工班组进行详细的技术质量交底，并对负责施工过程的实施 负责对本专业工程质量的过程控制，确定特殊过程和工序质量控制点，并组织自检、互检、交接检 负责本专业施工技术资料和质量记录的填写，并对其完整性、真实性、准确性负责 开展技术活动，参加技术攻关，处理施工技术问题。 明确本工种各成员的质量职责，把质量职责落实到人，并严格考核 |
| 4 | 质量员 | 负责履行各项质量监督职能，负责对一般项目中允许偏差项目不合格的鉴定、标识、记录，并提出处理办法通知操作人员进行处理。 负责对现场制作的半成品、检验批、分项、分部（子分部）工程检验和试验状态进行标识。 对班组自检、互检、交接检进行监督。 负责质量检验记录的填写、收集与整理。 |
| 5 | 材料员 | 负责工程项目所需物资的采购、验证并保管相关资料，负责供货单位提供产品的验证、保管，负责对采购的物资和顾客提供的产品进行标识，负责进场物资的搬运、贮存、包装，负责不合格物资的退货与更换。 |
| 6 | 试验员 | 及时对本项目购进材料、构件和半成品进行抽样，提出委托试验并负责送试验室检验，严格按照施工规范要求进行现场测试、取样，做好记录，严格执行见证取样制度。并负责收集、整理施工过程中形成的试验报告、现场测试报告。 |
| 7 | 测量员 | 根据甲方提供的已知座标点及水准点引入建筑物角点坐标及高程。 根据建筑总平面、施工总平面等布设建筑物测量控制网，埋置控制坐标网点，严格控制建筑物轴线偏差及标高。 |

4.4质量保障制度

4.4.1质量管理制度

| 序号 | 制度名称 | 制度内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程例会及日报制度 | 工程例会： 由项目经理组织，每周以定期召开，特殊情况可临时召开。 参会人员：项目管理人员、各施工班组负责人、技术负责人、质量负责人等。 会议内容：汇报工作进展、质量情况，讨论解决质量问题，安排下周工作。 专人记录会议内容，形成纪要并分发。 工程日报： 各施工班组负责人每日下班前向项目经理提交日报。 内容包括当天施工部位、人数、工程量、材料使用、质量情况及问题处理。 项目经理审核日报，批示问题并要求限期整改。 |
| 2 | 质量责任制度 | 明确质量责任主体： 项目经理：对项目质量全面负责，制定质量目标和计划，调配资源，协调解决问题。 技术负责人：组织编制技术文件，解决技术问题，提供技术支持，培训施工人员。 质量负责人：制定质量检查计划和验收标准，监督检查施工质量，组织验收。 各施工班组负责人：对本班组施工质量直接负责，按要求施工，自检并整改问题。 质量责任考核：定期考核责任人质量工作，对优秀者奖励，对失职致事故者处罚。 |
| 3 | 技术交底制度 | 交底层次： 施工组织设计交底：工程开工前，技术负责人向项目管理人员、各施工班组负责人交底，内容涵盖工程概况、施工部署等。 专项施工方案交底：对特殊工程，技术负责人组织交底，介绍方案内容、工艺、标准及注意事项。 分部分项工程技术交底：各分部分项工程施工前，专业工长向施工班组交底，包括图纸要求、工艺、标准及成品保护。 交底要求：采用书面形式，内容详细准确，附图表说明，被交底人签字确认，变更及时补充交底。 |
| 4 | 材料进场检验制度 | 材料检验流程： 材料计划：技术负责人依图纸和进度编计划，明确材料规格、型号等。 材料采购：物资部门选合格供应商，合同明确质量条款。 材料进场：物资部门通知相关人员共同验收，供应商提供质量证明文件。 外观检验：检查材料规格、数量及外观缺陷。 性能检验：按标准对需检材料抽样送检，合格使用，不合格退场。 材料标识与储存：合格材料标识，分类存放，做好防护。 |
| 5 | 施工过程三检制 | 实行自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目技术负责、质量员、班组长检查，并做出较详细的文字记录。 |
| 6 | 质量否决制 | 不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任，不合格工程流入社会要追究单位经理和项目经理的责任，有关责任人员要针对出现不合格原因采取必要的纠正和预防措施。 |
| 7 | 成品保护制 | 保护措施制定：施工组织设计和方案中制定成品保护措施，对易损成品采取覆盖、包裹、隔离等措施。 保护责任落实：各施工班组对本班组施工范围成品保护负责，项目经理和质量负责人检查，对保护不力致损者问责。 |
| 8 | 质量文件记录制 | 文件记录内容：包括施工图纸、组织设计、方案、交底记录、材料证明文件、检验报告、隐蔽及分项分部验收记录、质量问题及事故处理记录等。 文件记录要求：记录真实、准确、完整，字迹清晰，签字盖章全，及时填写，分类归档，竣工移交。 |
| 9 | 工程质量事故报告和调查制 | 事故报告： 事故发生，施工人员立即报班组长，班组长[规定时间]内报项目经理和质量负责人。 项目经理15分钟内向上级、建设、监理单位报告，内容含事故概况。 事故调查： 成立调查组，项目经理任组长，查明事故原因、过程、损失等。 收集证据，询问人员，确定事故性质和责任主体。 事故处理： 制定处理方案，经相关部门审核批准后实施。 责任方整改，调查组复查，形成处理报告存档，处理责任人。 |
| 10 | 图纸会审技术交底制度 | （1）技术管理部组织项目相关人员进行图纸审核、做好图纸会审记录，协助甲方、设计做好设计交底工作，解决图纸中存在的问题，并做好记录。 （2）技术管理部编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底，工长对班组的技术交底，班组长对作业班级的技术交底。各级交底以书面进行。因技术交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员责任。 |
| 11 | 材料进场检验制度 | 工程各类材料进场，需具有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽验不合格的材料一律不准使用，因使用不合格材料而造成的质量事故追究验收人员的责任。 |
| 12 | 样板引路制度 | 施工操作注重工序优化、工艺改进和工序标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。 |
| 13 | 施工挂牌制度 | 施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者，操作者，施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 |
| 14 | 质量例会、讲评制度 | 由项目技术负责人组织每周质量例会和每月质量讲评。对质量好的要予以表扬，对需整改的限期整改，在下次质量例会逐项检查是否彻底整改。 |
| 15 | 奖罚制度 | 依据质量验收规范，每周进行一次现场质量大检查，奖优罚劣。 |
| 16 | 保证金制度 | 项目部配备一定数量的资金作为项目质量保证金，以保证科技进步、技术攻关和施工质量奖励的实现。 |

4.4.2检验检测制度

为了加强本项目部工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足合同要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能掌握在预控当中，根据业主、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。

一、三检制分解

（一）检验批自检

1、初检：

责任人：作业班组组长

职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。

实施程序：

（1）施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。

（2）班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列（工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表）的检查内容。在完成后逐项地进行自检，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。

（3）施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。

2、复检：

责任人：技术员

职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全检验数据是否准确检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（专职质检员或技术负责人）并为终检工作做好现场准备。

实施程序：

（1）班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。

（2）现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。

（3）复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验。

3、终检：

责任人：专职质检员或技术负责人

职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求资料是否齐全、正确：是否与施工情况一致并负责终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。

4、实施程序

（1）专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%，在抽检合格后形成最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。

（2）未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。

（3）进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。

（二）互检

责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长

职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经专检或虽经专检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。

（三）专检：

责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长

职责：交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有力开展，确保最终质量的达标。

1、实施程序

（1）现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查。

（2）对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序。

二、三检制度执行要求

1、严格按有关规范、标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。

2、每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并给劳务单位或作业班组下发质量检查表。

3、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。

4、技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、工长自检合格后，由各个楼工长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。（基本与检验批检查程序同）

5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检，加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。‘三检制’要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从‘事后把关'转移到‘事前控制'，做到防检结合，实行对工序严格把关。

6、技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。

7、项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。

8、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。

三、三检制执行奖惩制度

三检制作为质量检验体系中的一个重要环节，在目前工程项目的实施过程中往往不能够得到彻底的贯彻执行，导致三检制不能够得到有效地实施。为切实贯彻本制度的实行应注重实效，防止走过场，定期对三检制记录资料进行检查，专职质量检验员或技术负责人作为三检制落实的关键岗位，项目经理应定期进行巡检，并对职工是否进行自检或各工序之间是否进行了互检交接进行检查。针对以上情况特制定《项目部质量奖罚制度》，具体内容详该制度。

四、项目质量三检制记录表

1、本记录表必须认真填写，重要部位留影像资料。

2、相关人员必须签字，字迹工整。

3、记录表格由质检员统一保存每个工长要负责进行落实。

4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。

5、本记录表与检验批表格配套使用。

6、执行过程中应注意事项

在实施过程中我方技术交底内容中应合理确定专检、自检、互检的范围。一般说来，进货检验、半成品流转与成品最终检验应以专职检验为主工序检验则可以根据不同情况区别对待，由工人自检、互检或者专职检验员负责检验。在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检。实行工人自检、互检时，一般还需要考虑以下几点：

（1）在职工的岗位责任制中对自检作出明确规定

（2）现场提供必要的条件，确保检验工作能够有效进行（例如检验标准和检验器具等）

（3）要有考核方法，要列入职工经济责任制考核内容，做到有奖有罚。实行专检与自检、互检相结合的制度，是职工参加质量管理的一种有效的形式，它充分体现了企业中职工主人翁的地位，有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量，自觉把好产品质量关，有利于减轻专职检验员的工作量，能使专职检验员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验。它更充分体现了职工与专职检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种专职检验员“把关”，职工“闯关”的对立状态，从而有利于产品质量的提高。贯彻执行专检与自检、互检相结合的制度，要处理好这三者的关系。群众性自检、互检是搞好质量检验的基础，没有这个基础，专检就搞不好。但群众性自检、互检又需要专检作指导，没有专检的指导，群众性自检、互检便不能巩固和提高。因此，这三检关系，要相互依存、相互促进，共同把关，而不能互推责任。质量是制造出来的，质量不是检验出来的，这是各企业的共识。要保证完成好品质的工程，就必须抓好施工现场品质管理。现场品质管理是指生产施工第一线的品质管理，即从原材料进场至工程竣工投产的整个施工过程中所进行的质量管理。施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题：工艺原因、原材料不良、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法等因素。施工现场进行“三检制”是必不可少的，这就要求施工人员用心，专检员专心，层层把关。对待缺陷，采取“三不"政策：不接受、不实施、不传递，做到人人做质检员，人人担当责任，真正做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态。对出现的问题做好记录、统计、分析，提出解决办法，把结果公布，再向现场职工灌输和警戒，避免问题重复出现，采取种种措施预防，从而让施工顺畅，减少返工返修，降低施工现场质量成本。从而让监理及甲方对工程质量充满信心，让公司更具竞争力。

五、材料取样方法、试块（件）制作、养护方法及有关规定

（一）混凝土试验的取样和试块留置的有关规定

1、以每一流水段，同一浇筑部位、同一砼强度等级、同一配合比，每100ｍ³混凝土为一取样单位，不足100ｍ³也按一取样单位计算，当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次抗渗混凝土取样按普通混凝土规定，抗渗试块同一强度等级、同一抗渗等级、同一配合比生产工艺相同，每500ｍ³取样1组，且单位工程不少于两组且100％见证。

2、每次取样应至少留置二组标养试块（一组7天标养，一组28天标养）。同条件养护试块的留置应根据实际需要确定。

3、按规范要求制作标准养护试块和同条件试块及抗渗试块。

4、按照《混凝土结构工程质量验收标准》要求，与建设单位、监理单位共同协商确定结构实体检验部位，按要求留置结构实体检验试块。结构实体检验在监理工程师见证下，由项目技术负责人组织实施。同一强度等级的同条件养护试块，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组。其中每层楼不应少于1组。混凝土等效龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃时所对应的龄期，0℃及以下的龄期不计入等效龄期不应小于14d，也不宜大于60d。

5、同条件养护试块在现场制作，拆模后要放置在靠近相应结构部位的适当位置，并采用相同的养护方法。试块要注明标识，存放在钢筋笼里，并加锁保护。其中在冬施期间各流水段同条件试块最少留3组（一组备用一组临界强度一组28天返常温），在常温期间各流水段同条件试块最少留2组（一组拆模板一组备用）。

6、混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验部位，由监理（建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同确定。

7、取样方法及数量：

（1）用于检验结构构件混凝土强度的试块应在混凝土浇筑地点随机取样，并以标养28d的混凝土强度为评定标准。

（2）取样要有代表性，应在搅拌后第三盘至结束前30分钟之间取样。或在卸料量的1/4-3/4之间取样。每个试样量应满足混凝土坍落度和试件制作所需用量的1.5倍，但不少于0.02m3。

（3）每组试件的试样必须取自同一罐车的混凝土拌和物。

8、试件制作及养护方法

（1）混凝土抗压强度试件3个为一组，试块的标准尺寸为边长100mm的立方体试件。

（2）混凝土成型前应检查试模尺寸并符合有关规定试模内壁面应涂一层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

（3）取样或拌制好的混凝土拌和物应至少再拌和几次至均匀。

（4）震动成型的混凝土应一次装入试模，装料时用抹刀沿试模四壁上下插捣，并使混凝土高出试模口

（5）试模应固定在振动台上，震动时试模不得有任何跳动，震动应持续到混凝土表面出浆为止，不得过振。

（6）刮除试模上口多余的混凝土，待混凝土初凝时，用抹刀抹平。

（7）制模完毕，要认真填写混凝土施工及试块制作记录。

（8）试件成型后要立即用不透水的薄膜覆盖表面。

（9）采用标准养护的混凝土试块，应在温度为20+5℃的环境中静置一至二昼夜，然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20+2℃，相对湿度为95%以上的标养室中养护，或在温度为20+2℃的不流动的水中养护。标养室的试件应放在支架上，彼此间隔10-20mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。

（10）标准养护龄期为28天。

注意：混凝土试块拆模后，不仅要编号，而且各试块上要写清混凝土强度等级，代表的工程部位和制作日期，混凝土标养试块要有测温、湿度记录，同条件试块要有测温记录。

（二）回填土取样

1、取样方法

回填土必须分层夯实，并分层、分段取样做干密度试验。施工试验资料主要是取样平面位置图和回填土干密度试验报告。

2、取样数量

（1）在压实填土的过程中，应分层取样检验土的干密度和含水率。

基坑每50-100m2应不少于1个检测点

基槽每10-20m应不少于一个检测点

各层取样点应错开，并应绘制取样平面位置图，标清各层取样点位。

3、取样

环刀法：每段每层进行检验，应在夯实层下半部（至每层表面以下2/3处）用环刀取样。取样应由施工单位按规定现场取样，将样品包好、编号（编号应与取样平面图上的各点位标识一一对应）送试，施工单位取样时，宜请监理单位参加见证并签认。

六、试验资料的收集整理

材料等资料应按批量提前一周委托、申请、整理，其委托单、复试报告单的内容应填写齐全。必须与施工部位一致，字迹清楚、真实可信。

各种原材料和混凝土、砂浆等报告资料要及时收集整理，认真核对是否与委托单内容相一致，并妥善保存。认真做好混凝土和砂浆的标养室的温湿度记录，并将记录保存至工程竣工验收后。

台账管理按单位工程建立台账，台账的内容按表格项目填写，试验台账、原始记录、试验报告、委托单必须相符，台账按时整理存档。

资料立卷：凡是与试验有关的原始记录、委托单、试验报告、数据统计、试验记录、设备台账、设备功率均须编号、编日期、立卷归档。

4.4.3质量教育培训

一、质量教育培训的内容

质量教育培训内容包括如下三个方面：

1、质量意识教育

（1）提高质量意识是质量管理的前提，而领导的质量意识更直接关系到工程质量管理的成败。因此，质量意识教育被视为质量培训的首要内容。

（2）质量意识教育的重点是要求各级员工理解本岗位工作在质量管理体系中的作用和意义以及采用何种方法才能为实现与本岗位直接相关的质量目标做出贡献。

（3）质量意识教育的内容可包括：质量的概念，质量法律、法规，质量对组织、员工和社会的意义和作用，质量责任等。

2、质量知识培训

知识培训是质量管理培训内容的主体，组织应对所有从事与质量有关工作的员工进行不同层次的培训。在识别培训需要的基础上，应本着分层施教的原则。

3、技能培训

技能是指直接为保证和提高工作质量所需的专业技术和操作技能。技能培训是质量管理培训中不可缺少的重要组成部分。

二、质量教育培训的范围

质量培训的范围应包括组织自高层领导到一线员工的所有人。如果按层次和职能分，质量培训可分为高层管理者培训、管理人员和关键岗位的员工培训、特殊职能部门人员培训和广泛的基础培训。

三、质量教育培训的实施

国际标准化组织于2001年发布了《is010015质量管理培训指南》国际标准，该标准为质量培训系统的开发、实施、保持、改进提供了详细的指南，根据该标准，组织选择、实施培训一般包括四个阶段的活动：确定培训需求，设计和策划培训，提供培训，评价培训效果。

1、识别培训需求

培训需求的确定是有效培训的前提。

从组织的宏观层次看，质量教育应以组织发展战略对于人员意识、知识的潜在需要相联系，从微观层次看，质量培训应针对人员现有能力和岗位要求的差距进行。计划中的每一项培训应适合于特定的需求或发展目标。

培训需要来自组织战略和过程的变化、新技术应用、人员转岗、特定任务、质量体系中的纠正预防措施需要、影响组织生产和服务提供的法规、标准变化、顾客新的要求、员工个人发展和职业生涯设计等等。培训需求应经过评审确认。

2、设计和策划培训

培训设计策划即根据培训需求制定培训计划的过程。包括确定培训内容，明确培训的制约条件，选择适宜的培训方式、培训提供者、培训资料和培训时机、为培训结果评价和过程监督确定准则等。

3、提供培训

提供培训即质量教育培训的具体实施过程。组织对质量教育培训提供过程的管理可分为培训前、培训中、培训后三个阶段。

4、评价培训结果

（1）质量培训的目的是通过系统地改进人员的技能和知识，提升组织和服务的价值。前者是培训的目标，后者是组织的目标。培训效果评价主要是衡量组织目标和培训目标是否实现，投资效益如何，着眼于培训的有效性和效率。

（2）培训结果的评价应依据培训需求和培训计划进行，并预先确定评价规则，在长期和短期两方面开展。

（3）基于短期目标的考虑，应了解学员对有关培训方式、所有资源和培训中所获得的知识技能的情况，评价方式可以是学员自我评价、培训者训后评价（考试、考核等）以及管理者跟踪评价基于长期的考虑，应评价学员的工作业绩和效率改进程度，可结合组织工作阶段性评价，如半年评价、年度评价等。

（4）为了确保质量教育培训按要求管理和实施，提高培训的有效性，提供过程有效的证据，组织应制定形成文件的程序，由胜任的人员对上述培训四个阶段所有过程进行监督。如发现问题，应采取纠正预防措施，改进培训过程，或在确认培训有效性的基础上，及时更新人员能力记录。

5、质量培训教育是传播知识、训练技能、开发智慧、激发求知欲和工作热情的手段，它可以提高职工的素质和工作能力。

6、质量培训教育要因人而宜，分层施教，面向生产，学以致用，要根据工作性质进行多种形式的培训教育。

四、质量教育的目的是：

1、不断增强职工的质量意识，使职工认识到质量就是企业的生命。

2、培养职工发现问题、识别、分析和解决质量问题的能力。

3、质量培训教育应始于教育，终于教育，应经常、反复地向职工传授系统的、发展的、不断更新的国家的法律、法规、规范以及质量管理的理论和方法。

4、质量培训教育是全员的教育，各单位应根据本单位职工的实际情况，向职工传授不同要求的质量教育。

5、质量技术部应定期或不定期举办各种人员的质量教育培训班，还应举行现场质量事故分析培训，理论联系实际，增加质量教育的知识性和趣味性。

6、质量技术部应组织质量管理人员参观、学习、考察先进单位和企业的质量管理经验和方法。

7、质量技术部应建立质量管理教育档案，记录受质量教育情况，作为质量管理人员定岗、晋级和奖励的主要依据。

4.5关键环节质量保证措施

4.5.1工程关键施工控制流程

1、关键控制主要分三个方面

（1）关键线路的控制

（2）关键工序的控制

（3）关键点的控制。

2、关键控制具体措施

关键线路的控制。关键线路的控制，可以使管理人员做到心中有数，把组织和管理工作的主要精力集中在关键问题上，能够经常处于主动地位，避免盲目的赶工、抢工，同时还可以组织均衡生产，达到降低成本的目的。

（1）根据进度计划，关键线路的工作时间不能更改，否则将影响整个工期计划

（2）当关键线路与非关键线路发生冲突时，适当的调整非关键线路的工作内容和时间，关键线路不可更改

（3）施工中编制各项计划如材料供应计划、人员分配、施工机具分配时要以关键线路上工作需要为主、非关键线路上工作需要为辅。

3、施工质量保证措施

（1）首先应制定详尽可行的测量方案，有较高水平的测量工程师和测量人员以及符合要求的测量仪器，从而使本工程测量工作有高质“硬件保障”。

（2）采用科学的测量手段，设立精确地导线桩，安全可靠的桩点保护措施。如对施工区内的各类构筑物的高程控制采用统一控制点网，以减少误差。以此提高本工程测量工作的“软件”质量。制定严格的复核制度，做到每点必多测，每测必复合，做好测量复合记录工作，从内、外业中同时控制测量质量。

（3）控制材料质量。本工程各构筑物对原材料质量及各项性能指标要求很高，要求在原材料的采购过程中，本着以满足工程质量为前提择优选用，对主材分供方报甲方监理批准后采购。本工程所使用的各种施工材料、构件，必须符合设计及管理部门的要求。对于进入现场的材料，要进行状态标识，及时清除不合格材料，将不合格材料消灭在施工现场外。

（4）提高本工程各项试验检测水平。在施工现场设立得到相关权威机构认可的设施完善的试验室，配备专业技术水平高的试验工程师和试验工作人员，保证现场试验进行及时、结论准确。对于场外试验更应选择有当地质量监督总站允许的试验室负责本工程的试验工作。做好本工程测量、试验、计量、检验等器具的检测工作，确保其精度符合施工生产的需要，杜绝不符合要求的仪器、设备的使用现象。

（5）加强施工管理工作。严格执行图纸会审和技术交底制度，提高施工组织设计编制水平，对各单位工程编制有预见性、针对性的具体施工方案，对于重点部位、工序及质量通病制定专项保证措施。施工人员应严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。

（6）加强有关工序质量参数的监控。对施工过程中关键参数如线路轴线、方向、高程、结构尺寸、结构混凝土性能等必须由技术主管全面掌握，严格按有关规定执行确保万无一失。认真执行自检、互检、交叉检，坚持“三检”制度的落实，未按规定进行自检、互检、交叉检“三检”的工序，不许转入下道工序。同时由工程负责人在质量管理职能部门配合下，管理和掌握工程中各项标准化工作的实施情况，并保证同业主、监理及政府监督部门的信息沟通，确保其相关质量要求得到准确传达并执行。

（7）技术创新。依靠科技进步、“四新”成果提高工程质量，优先选用新设备、新材料、新工艺、新技术，提高施工作业水平，从而提高工程质量，实现质量目标。

（8）材料的质量保证。原材料的供应检验产品合格证是否与到场的材料相符。严格各种混凝土构件的首件验收工作，先到厂家看货样，并取样实验，不合格产品坚决拒收。按进度计划上料，减少二次搬运的损坏到场的成品、半成品都要加强保护，码放整齐，轻搬轻放。水泥等怕潮湿的材料集中码放，下垫木板，上盖苫布，防雨防潮。

混凝土施工质量保证措施。严格以设计图纸为依据，为保证混凝土质量，混凝土计划采用商品混凝土，施工时各部位尺寸严格按照施工图纸施工严格执行质量检验标准，保证各检测项目的检测频率。

      - 2、主要工序的质量控制流程

（1）各单项工程的各道工序的技术交底都要附有质量要求，使每道工序的作业人员、领工员都明了此道工序的质量标准，各项责任分解到具体人。

（2）摊铺工程质检员要深入现场，随时检验各部尺寸是否准确。

（3）严格执行每道工序的质量检验交接制度。

（4）施工测量的仪器设备需有计量检测合格证，并时常校核其精度。

（5）开展QC小组及质量比武活动，解决施工中的疑难问题，提高操作水平及施工质量落实奖优罚劣的奖惩制度。

（6）隐蔽工程验收资料要与施工进度同步进行，技术资料要与施工进度同步并设专人负责收集整理。

      - 3、在施工质量控制中应注意的几个问题

（1）要充分认识项目质量控制是项目经理的重要职责。在施工项目上，项目经理是企业法人在项目上的全权代表，所负责的项目拥有与公司经理相同的责任和权力，所以项目经理不仅要管理人、财、物，管理工程协调和工程进度，更重要的是要抓好工程质量控制，树立企业质量形象，获得市场竞争优势，这样企业才能在市场竞争中立于不败之地。对项目经理而言，项目质量的控制，不仅是对项目负责，更重要的是对企业未来发展负责。

（2）要认真贯彻执行各项规章制度，避免流于形式。为了确保建筑工程质量，强化质量管理，我国政府有关部门颁布了一系列有关质量检验和控制的法律法规、标准、规范、规程或规定，如《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等，建筑施工企业也可以根据具体情况制定质量管理制度，这些都为工程质量控制提供了保证。但目前我国仍有部分施工企业不重视这些规章制度，执行流于形式，这严重影响了工程质量水平，产生了很多质量问题和隐患。因此，认真贯彻执行各项规章制度已经成为施工企业的紧迫任务。

      - 4、质量管理培训措施

（1）进行质量意识的教育。增强全体人员的合格意识的首要措施。工程开工前将针对工程特点，由项目技术负责人组织有关人员编写本项目的质量意识教育计划，计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与施工人员的质量意识，并贯穿到实际工作中去。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部技术负责人及现场经理负责组织教育。参与施工的各级人员由项目技术负责人负责组织进行教育。施工操作人员由各班组班长组织教育，现场责任工程师及专业监理工程师要对班组进行教育的情况予以监督与检查。

（2）加强对班组的培训。班组是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此要着重对班组进行技术培训和质量教育，帮助班组提高管理水平。项目对班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的不允许进场施工。项目将责成班组建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。全面树立“质优我优，质劣我劣”的质量思想，并贯彻到操作岗位，建立严格的质量考核制度。

      - 5、竣工验收阶段的质量控制

（1）编制竣工资料：单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验，项目部要按编制竣工资料的要求和《建设工程文件归档整理规范》的规定，收集、整理材料、设备及构件的质量合格证明材料、各种材料的试验检验资料、隐蔽工程记录、施工记录等质量记录，并向业主提供完整竣工资料和竣工验收报告。按合同约定的日期和份数向业主提交竣工图。

（2）单位工程检验评定：一个单位工程完成后，项目工程师组织项目的技术、质量、生产等有关专业技术人员到现场根据合同要求进行全面验证。其程序是：

a.项目部自验自评。

b.公司质监部门进行检验并填写《单位工程质量竣工验收记录》，由监理单位填写验收结论，最后由业主填写综合验收结论。单位工程验收符合要求后，由项目部向业主申请交付验收。

（3）施工质量缺陷纠正：对查出的施工质量缺陷要按公司制定的《不合格品控制程序》予以纠正：并在纠正后再次验证其符合性。当在交付或开始使用后发现项目不合格时，要针对不合格所造成的后果采取适当措施处理。

（4）成品保护措施：项目工程竣工交付时，项目部对建筑产品要采取成品保护措施及向建设方提交产品防护说明书。

（5）撤场计划：工程交付后，项目部要编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

（6）完备工程竣工文件：工程竣工文件从施工开始就要完整地积累和保管、编号建档。竣工文件要符合施工合同及有关规定，要准确、完整、真实并提请监理工程师签证。

4.5.2质量预防纠正措施

1、质量验收程序控制

质量验收流程控制图

2、质量的预防纠正措施

（1）分析和评价。应对项目管理的现状进行分析和评价，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决方法。

（2）不合格控制规定。应按企业对不合格控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。

（3）应进行不合格评审。

（4）不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接受、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。

（5）对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

（6）检验人员必须按照规定保存不合格控制的记录。

（7）纠正措施规定。对业主、监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

（8）对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。

（9）对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程序，制定纠正措施。

（10）对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。

（11）实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并上报企业管理层。

（12）项目部应定期评价纠正措施的有效性。

3、预防措施的规定

（1）应定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因采取预防措施。

（2）对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

（3）对质量通病应采取预防措施。

（4）对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。

4.5.3质量通病原因分析及管理对策

      - 1、原因分析

管理对策

1）人员管理

2）材料管理

3）施工环境管理

4）施工管理

      - 2、质量通病控制程序

4.5.4过程控制管理制度

      - 1、施工方案的编制和执行

施工中有了完备的施工组织设计和可行的施工方案，以及可操作性强的措施交底，就能保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩，机械配备合理，人员编制有序，施工流水不乱，分部工程方案科学合理，施工操作人员严格执行规范、标准的要求，将有力地保证工程的质量和进度。

按照以技术进步来保证施工质量的原则，建立并贯彻了技术先行的有效措施，通过编制《施工组织设计》、《单项方案》、《技术交底》，自上而下，从宏观到具体，指导所有施工单位和参建人员，通过编制的各个阶段的施工组织设计及数十个方案和工艺，为质量工作创造条件，为各项管理引路把关。

      - 2、样板制度

分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

      - 3、“三检制”和检查验收制度

在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检遵循自检、复检、监理验收的三级检查制度严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。

      - 4、实行挂牌制度

实行技术交底挂牌施工部位挂牌操作管理制度挂牌半成品、成品挂牌，以明确责任。

为了充分调动每个人员的主观因素，挖掘和发挥操作人员和管理人员的竞赛意识，即在各个部位的作业完成后、在墙上将作业班组和个人的名字、作业状态、质量检查和评定结果进行标注，从而激发责任感，加强监督，及时整改。

      - 5、质量例会、质量会诊

定期由技术负责人主持，由项目经理部的施工现场管理人员和技术人员参加，总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况，共同商讨解决质量问题应采取的措施，特别是质量通病的解决方法和预控措施，最后由质量员以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门，简报中对质量好的要给予表扬，需整改的部位注明限期整改日期。见下图。

会诊制度流程图

      - 6、物资质量、施工质量和工种、工序搭接

把好三个关口，即：进场物资质量关、施工质量关和工种、工序搭接关。

（1）进场物资质量关

严格按公司程序文件执行，材料供应厂家必须是经公司评审合格的单位。在供货合同中必须包括产品性能和各项技术指标（或参数）、产品质量标准和检验方法及其他技术约定，必要时要有封样的样品，并以此作为验收的依据。每批进场物资都需要质量检验。检验工作由材料组牵头，技术组或质量组参加，按样品的标准进行检验，不合格的坚决退货。材料进场后及时做好标识。

（2）施工质量关

项目经理要对本工程的质量终身负责。本着生产组织者是质量的第一负责人的原则，技术负责人必须按施工顺序组织生产，工长要坚持按工艺标准、质量标准管理操作人员，质检员随时纠正不合格的操作，凡不能达到分项工程质量目标的必须返工或返修。

（3）工种、工序搭接关

只有上一个工种或工序的施工质量达到质量目标的要求或为下一个工种或工序达到质量目标准备了条件，方可通过质量验收。

操作人员的素质水平直接影响到工程质量，为确保工程质量达到预期目标，必须严格加以控制。工人进场后通过各种方式进行技能考核，并进行跟踪检查，具体办法是施工操作人员挂牌制，质量检查人员从基本要求、外观、实测三方面打分，凡低于合格标准的坚决清退出场。

      - 7、质量否决制

由于确立了“百年大计、质量第一”的主导思想，在工作中就要用行动确保质量工作的首要地位，遇到所有事情，无论轻重缓急，不管涉及对象，只要不符合质量要求，一概“一票否决”。

      - 8、四个到位

即：技术管理到位、质量管理到位、生产管理到位、施工管理到位。

（1）技术管理到位

要求发挥技术先行的作用，做到认真审图，把图纸上的问题解决在施工以前，提前做好加工订货工作，施工前向工长做好技术交底工作，根据施工需要做好施工设计。

（2）质量管理到位

质量管理要占满时间、占满空间，有人施工就有质量管理，对施工中出现的质量问题质检员要查出原因、技术员提出处理措施、质检员监督措施落实情况，即质量工作要一管到底。

（3）生产管理到位

按工程的规律安排施工并随时检查施工状况，要保证施工按程序正常进行。

（4）施工管理到位

工长必须督促作业层施工按施工工艺标准、按技术交底进行施工，工长要管工艺的落实、管施工质量、管分项工程质量目标的落实。

      - 9、成品保护

由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，容易出现二次污染、损坏和丢失，影响工程进展，增加额外费用。我们将制定成品（半成品）保护的措施，并设专人负责成品保护工作。

在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。

      - 10、奖罚制度

在施工过程中，按照“优胜劣汰”的原则，将工作质量和工程质量当做评判的重要标准，奖罚都按质量标准“论资排辈”或“一锤定音”，质量优质则“一荣俱荣”，质量欠缺就“一损俱损”，做到奖罚分明。

4.5.5工程质量管理控制要点

质量合格工程首先应贯彻好现有的《质量验收规范》，并在此基础上提高，思想上要有明确的认识，一定要突出质量合格的思路，突出预控、过程控制，突出过程质量合格、建合格工程与经济效益并重，达到管理的完善性、工程质量的合格性和工程质量资料的完整性。主要应控制好以下几个重点：

1、强调管理的针对性

以工程项目为目标，研究提高工程项目管理的标准化程度，不断改进企业标准的规范化水平，提倡制度的完善和责任制的落实。

（1）突出工序质量控制的研究，编制新工艺和操作规程，不断改进操作工艺，提高操作技能，用操作质量来实现工序质量。

（2）突出预控和过程控制，生产控制、合格控制到位，达到合格质量、效益双控制。

2、不断突出管理措施的落实

（1）在工程实施过程中，将对各劳务队伍实施“穿透式”管理，将管理触角直接达到作业面。通过质量管理体系和项目管理制度，有效推行施工动态管理，实施严格奖罚的现场节点考核制度，对劳务队伍施工的质量、进度、安全、环保、文明施工实施全面覆盖，使之按照既定的《项目质量计划》有序、受控地开展各项生产活动。

（2）为了使现场施工质量一直处于监控状态，项目部将建立“现场责任制”，使过程质量与现场岗位高度统一，建立可追溯性的质量管理责任体系。

3、强调质量控制目标的不断提高，打造精益求精的工程

创质量合格工程是一个不断提高企业和项目管理水平和技术素质的过程，管理水平、技术素质和优质工程是互相促进的又互相依托的、密不可分的关系。

（1）不断改进管理，不断达到质量管理的完善，制度、措施齐全，落实、检查及时，不断总结改进。

（2）不断提高技术素质，工程技术人员理论和实践结合，不断完善提高，突出企业特点优势，不断完善改进企业标准水平，并不断筛选优化组合，形成综合工艺，提高企业实用技术水平操作人员要培训考核，强化应知会程度，形成一批高级的操作人员，提高操作技术。提高企业技术素质。

4、用资料和数据来反映工程质量的水平

（1）企业标准化水平及落实应用程度。企业标准的种类、数量，标准的水平程度，标准的覆盖面及完善程度。

（2）强度、位置尺寸控制。强度的平均值，最大最小值及均方差值等反映其水平程度，水平、竖向位置尺寸主要空间尺寸的控制程度，控制在规范允许偏差以内。

（3）综合质量水平考核制度。各项技术措施的落实程度与实体工程质量相验证，各项措施，包括施工组织设计、施工方案、有关技术措施、操作规程、企业标准、质量责任制等管理制度的实施有效性评价，以便不断提高工程质量及施工管理水平。

5、工程质量技术保证措施

建立合格质量工程生产——即“目标管理、质量策划、过程监控、阶段考核”的生产机制。“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”是我公司多年来成熟的承包管理模式，而“总部服务控制”是其核心，经过近几年的实践和发展，我们已经建立了具有我公司特色的适应承包管理的过程质量控制，近几年创出了一批优秀合格工程，从本质上说，得益于这种机制的建立、完善和不断创新。概括地讲，我公司已建立了规范化、程序化的“目标管理、过程监控、阶段考核”的机制，出台了《项目质量管理手册》、《工程质量内控标准》、《质量检查要点和常见问题》等一批指导工程项目质量的有效工作的文件，并不断补充、更新内容，为我公司能在几年中创出一批合格工程奠定了坚实的基础。

（1）目标管理是整个质量控制的开始，我目标一旦确定，就要强调严肃性，我们投标时确立的质量目标，就是我们对业主的承诺，要不折不扣地兑现并对我们的质量方针负责。

（2）质量策划。目标确立后，如何实现？即是质量策划阶段所要解决的问题。为保证质量目标的实现，首先根据工程的特点，将质量目标层层分解，划分为各阶段目标，再根据各阶段目标进行资源配置和责任落实，包括项目经理部和公司总部的责任落实。

（3）投标前期的质量策划活动，使业主在定标时对工程的前景有了充分的信心。这个信心主要来自对项目施工管理每个环节的质量保证措施，全面展示了企业的质量保证能力，使业主能够详尽地了解到我们项目施工管理每个环节的质量保证措施。

（4）过程监控。通过“过程监控”来保证合格工程目标在实施过程中不发生偏差，或在发生局部偏差时能得以有效地纠正。过程考核形式主要有结构验收、工程预验、随机抽查等形式。

（5）成立过程质量控制考核小组，由公司质量保证部经理任组长，成员由技术负责人、专业工程师、工长等专业人员组成。考核内容包括施工实体质量情况，队伍情况，质量体系运行情况，资料情况等。过程质量考核每月进行一次，考核成绩现场打分，由项目经理签字认可，并做简短讲评，下发整改通知。考核成绩最终由公司质量保证部汇总，以“红头文”形式在全公司范围内通报。考核成绩突出，公司给予重奖。

（6）阶段考核。主要考核各阶段目标的完成情况。考核主要依据项目质量目标，制造成本目标，项目计划，项目质量计划，质量责任制的落实情况以及资金回收指标等。

（7）阶段考核的主要目的是为了推动项目整体管理水平的提高，也为了更大限度地激发项目全体管理人员的工作责任心和积极性，为此我公司已专门制定了“工程项目管理责任目标考核与奖惩办法”，此办法在总结多年项目方针目标管理经验的基础上，对工程项目管理责任目标考核与奖惩作了具体的规定。

（8）另公司设立专项奖励基金，加大对项目经理部的奖励力度，作为对项目经理部全体员工的鼓励。通过对工程各阶段目标的考核，有效地保证了工程总目标的顺利实现。

（9）我们一定会付出最大的努力去实现对业主的承诺，将项目列为我公司的重点工程，使项目达到质量标准为合格工程。

6、针对项目，我公司计划具体措施如下：

（1）一旦我公司中标，我们将把该工程列入我公司的重点项目计划之中。

（2）为了确保项目在竣工时能一次通过业主验收，我们将对构成的主要分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程优良率、合格率的目标。

（3）为确保阶段目标（单位工程合格）实现，严格按照工程合格计划分阶段实施，确保工程的每一道工序实现过程合格，经得起内在质量和外在质量的检查和检验，同时经常聘请工程质量专家进行现场检查、把关、监督和指导。

7、建立有效的质量保证体系

建立由项目经理领导，技术负责人组织实施，现场经理中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成项目经理部到各分承包方、各专业化公司和作业班组的质量管理网络。

8、工程质量控制和保证措施

（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理人员，强化“项目管理，以人为本”

（2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“业主满意”的质量意识

（3）制定质量目标，将质量目标层层分解，质量责任、权利彻底落实到位，严格奖罚制度

（4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行

（5）严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度

（6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”

（7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作

（8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量

（9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关

（10）确保检验、试验和验收与工程进度同步工程资料与工程进度同步，竣工资料与工程竣工同步用户手册与工程竣工同步。

9、工程质量控制措施

（1）全员参与。指承建项目的全体员工，在实施创建合格质量工程的过程中，通过各种宣传手段，将重视工程质量的意识树立于每个员工的头脑中，自觉地以合格质量的意识和标准衡量和计划每项工作。

（2）周密组织。在施工管理中应用计划管理的手段，将施工各环节纳入计划的轨道，严格执行计划中的各项规定。

（3）在项目的施工管理中编制以下计划：总体进度控制计划、阶段目标施工计划、施工周计划、施工日计划。

（4）工艺设计。依据设计文件，根据不同施工阶段的不同特点，结合项目的实际情况（指现场场地条件、操作者的技术素质、质量目标及工期进度等综合因素），对各工序过程的施工顺序，岗位责任、材料选用、施工标准、工作记录、完成时间等要素的明确和限定。其目的在于优化工序过程，使工序过程更加合理简便，进而最大限度地发挥操作者的施工效率。工艺设计主要包括施工组织设计、施工方案、技术措施、施工控制流程图等。

（5）严格控制。即在施工管理中应用过程控制的管理方法，对施工进行全过程、全方位、全员的控制，确定最佳的施工工艺流程，将管理人员的岗位职责相联系。

（6）认真操作。对于项目而言，认真操作一方面指具体的施工操作者对每一道施工工序、每一项施工内容均认真操作，另一方面指公司项目部的管理人员在各项工作中认真计划、认真组织和认真管理。

质量“会诊制度”流程图

10、过程控制

合格质量工程的创建需实施全过程控制的施工管理才能保证既定目标的实现，主要从以下方面进行质量过程控制：

（1）对材料设备的选型及其质量标准和档次的确定，应满足设计风格使用功能的需要以及环保节能要求

（2）对重要设备、材料进行出厂前的检查和监造

（3）对设备材料的采购过程和环节进行质量控制

（4）对供应商进行严格的招标和资质审查

（5）对施工现场进行严格的质量管理和控制，使整个工程质量永远处于受控状态。

11、质量管理

（1）质量目标及意识教育。项目创建合格工程为质量目标，实现这一目标需参与本项目施工的全体人员的共同努力及对每项工作认真敬业的精神，因此必须对全体员工进行质量目标、质量意识的宣传和教育。

（2）全面质量管理检查活动。每周由项目经理组织，由项目相关部门和配属队伍的生产负责人、工长和质量员参加的质量专题例会，总结本周质量状况，对下周的质量控制重点做出具体安排。由项目技术负责人召集项目部现场经理、工程部、技术、设计、质量和配属队伍负责人、质量员、工长参加的质量讲评会，对工作质量作出分析和处理报告。

12、材料管理

（1）进入现场的材料，必须根据要求出具出厂合格证、检验报告、复试报告、材质证明、准用证等相关技术保证资料，经项目技术、物质部、质量部认可后，方可使用。

（2）进场材料堆放必须按照合格、不合格，检查未确定，未检验四种标识方法分类堆放，标识，严防误用和错用的现象发生。坚决杜绝不合格材料的使用，对不合格材料必须在物质部的监督下及时退场。

13、试验管理

设立专职实验员一名。负责对配属队伍试验工作的管理和监督，指导。建立各项试验台账，收集，统计，整理各项试验资料，及时报检验结果通告项目工程，质量，并向监理申报。根据实验室规定要及时，准确，指导配属队伍各项原材，施工试件的制作和送检工作。

14、资料管理

设立专职资料员。依据资料管理规定建立各种资料台账，建立资料目录，便于分类和检查。工程资料必须保证及时，准确，真实，标准。对技术资料及质量保证资料归档情况进行检查，发现问题及时处理。

4.5.6关键环节质量控制措施

一、总体质量控制要求

1、质量目标

本工程整体质量等级为合格，确保管道系统、隔压站及换热站设备安装及调试符合设计要求和国家规范标准。

管道及站房关键节点无返工或重大缺陷，施工过程中质量可控、可追溯，材料及施工记录完整。

实现施工、验收、调试和交付四个环节闭环管理，保证系统长期稳定运行。

2、质量控制原则

预控为主、过程管理、验收控制：施工前制定详细施工方案、工艺及质量标准，施工中严格过程控制，施工后进行自检及单位工程验收。

技术与管理结合：技术负责人对施工工艺进行指导，项目管理团队负责质量监督，确保各环节符合规范要求。

责任落实到人：施工单位每个环节明确责任人，质检员和技术负责人对关键节点实施全过程监督。

全程记录：建立施工日志、照片档案、试验报告及验收记录，实现质量追溯管理。

3、质量管理目标

管道焊缝合格率100%，保温、防腐层连续无脱落，关键设备安装准确度误差控制在设计允许范围内。

基础及结构施工无沉降、开裂等质量缺陷，混凝土强度及抗渗等级达到设计标准。

电气及自动控制系统安装、调试正常，仪表测量精度符合设计要求。

二、关键环节质量控制措施

（一）供热管网施工

1.管道焊接及接口安装

控制重点：焊缝质量、坡口加工、接口密封性及焊后无损检测。

施工流程：

①材料准备与检查

钢管进场后进行外观检查，规格、型号、壁厚、材质符合设计及规范要求。

钢管表面应无裂纹、锈蚀、油污，必要时进行除锈处理。

焊材、焊条、焊剂按施工规范和设计要求选用，并验收合格后方可使用。

②焊接工艺及操作

对焊工进行施工技术交底，明确焊接方法、焊缝类型、坡口要求及焊接顺序。

焊前进行坡口加工，角度、间隙及坡口面清理干净，确保焊缝对口准确。

焊接过程中严格控制焊接电流、电压及焊接速度，避免焊缝过烧或气孔产生。

③焊后无损检测

对8mm及以上管壁厚度焊缝进行100%X射线或超声波无损检测。焊缝缺陷超标时进行返工处理，并做好整改记录。

④接口安装与密封

法兰、阀门接口安装前复核规格及密封圈完整性。

接口安装后进行静水或气压试验，压力保持时间及泄漏标准严格按照设计规范执行。发现泄漏或焊缝缺陷时，立即返工并记录整改过程。

质量检查与验收标准：

焊缝外观平整，无裂纹、气孔、咬边或夹渣。焊缝X射线或超声波探伤符合规范要求。

接口密封无泄漏，试压合格。

责任分工：

技术负责人：焊接工艺指导及焊缝质量复核。

质检员：焊缝及接口质量检查、验收记录。

班组长：现场焊接操作质量执行。

2.管道敷设

控制重点：管道坡度、埋深、支撑及基槽密实度。

施工流程：

①开挖与基槽准备

开挖前复核设计标高、路线及坡度，确保流量计算合理。基槽底部进行夯实处理，密实度≥95%。

对管道支撑位置布置准确，保证管道稳定不沉降。

②管道安装与校正

管道分段安装，接口对口准确，水平及坡度符合设计要求。关键节点如弯头、阀门井安装完成后进行校核，确保无应力集中。

③静水或气压试验

管道安装完成后，进行静水或气压试验，压力保持时间及合格标准严格按设计规范执行。

④回填与压实

回填土应分层压实，每层厚度不超过30cm，压实系数≥90%。管道周围先填细砂或素土，再进行主体回填，避免管道移位或损伤。

回填完成后复核管道坡度、标高及支撑情况，并记录。

验收标准：

管道埋深、坡度、支撑间距符合设计要求。回填密实度符合规范，管道无位移、损伤。

责任分工：

项目经理：总控施工质量。

技术负责人：管道铺设技术复核。

质检员：基槽、管道、回填检查记录。

3.保温及防腐

控制重点：保温层完整性、防腐层连续性、接口密封。

施工流程：

①材料验收

保温材料防火、防潮、耐腐蚀，进场验收合格后方可使用。防腐材料应符合设计及规范要求，记录材料批次及供应商信息。

②施工操作

管道清理干净后进行保温层施工，接缝紧密，无空鼓、裂纹。防腐层施工完成后进行厚度及连续性检查，必要时使用测厚仪抽检。

穿越井、道路等关键节点，接口处保温密封，防止冻裂及腐蚀。

③验收及记录

完工后进行整体检查，发现问题及时整改，并记录。建立保温、防腐施工档案，包括材料批次、施工日期、施工班组及检验结果。

责任分工：

技术负责人：工艺指导及验收复核。

质检员：施工检查及记录。

班组长：保温、防腐施工操作。

（二）隔压站及换热站施工

1.基础及结构施工

控制重点：基础承载力、混凝土强度、结构尺寸及抗渗性能。

施工流程：

①施工准备

核对设计图纸及地质报告，确保基础承载力满足设计要求。制定混凝土施工方案，包括浇筑顺序、分层振捣、养护方法及检验点。

②施工操作

基础底板、墙体及柱子按设计强度等级施工，分层振捣，防止蜂窝、麻面、裂缝。

结构混凝土养护严格控制温度和湿度，保证养护时间及方法符合规范要求。

基础完成后进行沉降观测，确保满足设计要求后方可进行设备安装。

③验收及记录

混凝土强度通过试块检测，抗渗等级按设计要求执行。建立混凝土施工档案，包括浇筑日期、施工班组、试块强度及养护记录。

责任分工：

技术负责人：混凝土施工及结构质量复核。

质检员：混凝土试块检测、结构尺寸及沉降检查。

班组长：施工执行及养护管理。

2.设备安装与调试

控制重点：设备定位、管道连接、阀门安装及系统调试。

施工流程：

①设备进场验收

外观、型号、规格、铭牌及出厂合格证齐全，运输过程中无损坏。

②安装过程

基础复核平面位置，确保设备水平及垂直度符合设计要求。管道连接顺序按设计执行，法兰螺栓紧固力矩按规范执行。

阀门安装前检查密封圈完整，确保开启顺畅、密封可靠。

③调试及试运行

设备安装完成后进行通水、试压及功能调试。试运行期间安排专人24小时监控关键参数，发现问题立即整改并记录。

验收标准：

设备定位准确，管道连接无泄漏，阀门功能正常。试运行期间各项指标达到设计及规范要求。

3.电气及自动控制系统

控制重点：供电系统、控制柜布线、仪表精度及可靠性。

施工流程：

电气系统按设计及规范布线，选用合格元件，确保安全可靠。仪表及控制阀门调试前进行校准，确保控制精度。

系统试运行期间连续监控电压、电流、温度、压力及流量，确保系统稳定运行。

验收标准：

仪表测量精度符合设计要求。控制系统运行稳定，设备响应准确。

责任分工：

技术负责人：电气安装及调试复核。

质检员：电气系统检查及验收记录。

班组长：电气布线及调试执行。

（三）施工管理及验收

①材料及设备管理

所有材料及设备进场验收合格，建立质量档案。钢管、阀门、保温材料、混凝土等关键材料需抽检并建立材料台账。

②工序管理

施工按工序节点实施验收，关键工序验收合格后方可进入下一工序。建立施工日志、照片档案及检验记录，实现质量追溯。

③竣工验收及交付

管道及站房完成后组织单位工程验收，检查管道压力、阀门功能、保温、防腐及设备调试情况。

施工单位提供完整施工及试运行记录，确保顺利移交使用单位。

④安全及环保控制

施工现场安全设施齐全，施工人员持证上岗。管道敷设及施工过程中采取防尘、防噪、排水等措施，符合环保要求。

第5章、安全、现场文明工地及环境保护管理体系与措施

5.1安全标准工地建设与保证措施

5.1.1安全管理体系

一、工程建设的安全管理工作必须坚持“以人为本”的宗旨，按照“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

二、安全管理体系

1、安全保证体系

群众监督

思想政治工作

生产指挥

安全技术

安全生产管理

安全监督部门

专业管理检查保证体系

现场监控

人的意识与行为控制

生产节律控制

联保互保责任制

安全员责任制

班前安全交底

安全技术劳动保护

现场作业

现场防护

2、资源保障体系

资源保障体系分为物资设备保障、用工保障、资金保障、管理人员保障四部分。资源保障体系由项目经理统一领导，项目技术负责人组织协调各职能部门共同对本工程的资源起到基本保障作用，以便于本工程顺利施工。

3、技术支撑体系

技术支撑体系由项目经理统一领导，技术负责人全面负责，工程管理部做总的技术上的指导，由工程管理部的各专业工程师进行现场控制，通过编制安全管理技术支持文件和管理体系文件，强化技术基础管理，协调设计与施工的矛盾，审定工艺与方法培训，新技术的开发，“四新”技术的推广应用及指导等给予本工程以技术上的支撑。同时在施工过程中不断进行技术总结。

4、安全自控体系

安全自控体系由项目经理统一领导，由项目安全负责人的安全质量部直接对各施工队进行现场管理，根据国家法律、地方法规、合同文件、项目安全文件，在安全上进行自我控制。在不定期的检查中及时发现问题及时整改，在定期的全面检查中每月一次形成书面报告，将各种问题消灭在萌芽状态。安全自控体系中的各成员作为工程的实施主体，在安全控制上起主要作用。

5、安全监督体系

安全监督体系由项目经理统一领导，由安全质量部直接对各作业队进行现场监督。各专业安全工程师根据国家法律、地方法规、企业标准、合同文件、项目安全文件，对整个项目的安全进行监督，通过不定期地检查及时发现问题并及时解决，定期全面检查每月一次形成书面通报，在施工过程中起到监督作用。在进行安全专检的同时，对安全管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行安全管理“一票否决权”。

5.1.2安全管理机构

1、项目部组织架构图：

业主

项目经理

安全负责人

现场安全员

各专业工长

各专业施工人员

技术负责人

措施保障

2、安全生产责任制

建立健全安全生产责任制，根据其工作内容对项目各部门、项目部全体管理人员、各劳务队队长，制定相应的安全生产责任制，增强各级管理人员安全责任心，使安全管理纵向到底、横向到边，专管成线，群管成网，责任明确，协调配合，共同努力，把安全生产工作落实到实处。具体的安全生产责任制如下表。

安全生产责任制

| 序号 | 岗位名称 | 安全管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1）项目经理是施工现场安全生产的第一责任人，对项目的安全全面负责。落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。 2）确保安全生产专项费用的有效使用。 3）根据本工程的特点组织制定各项安全施工措施，消除安全隐患。 4）及时、如实报告生产安全事故。 |
| 2 | 技术负责人 | 1）参与或主持编制项目职业健康安全方案，落实责任并组织实施组织项目经理部的安全意识教育和专业技能培训。 2）贯彻安全生产方针政策，执行安全消防技术规程、规范、标准及合约规定。 3）协助项目经理制定本项目安全生产管理办法和各项规章制度，并监督实施。 4）组织人员编制安全技术措施和分部工程安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。 5）组织安全技术交底，组织编制项目应急预案，落实应急准备和响应。 6）参加每周一次安全检查，对不安全因素定时、定人、定措施予以解决。 |
| 3 | 安全负责人 | 直接对项目安全生产负责，督促项目施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目经理部安全活动及安全教育的开展，监督劳保用品的发放和使用，并按规定组织检查、做好记录。 |
| 4 | 综合办 | 1）负责对劳保用品发放标准的执行情况进行监督检查，并根据上级有关规定，修改和制定劳保用品的发放标准2）严格审查和控制职工加班、加点，实现劳逸结合3）会同安全质量部对新工人做好入场安全教育，对职工进行定期安全教育和培训考核4）对违反劳动纪律、影响安全生产者加强教育，必要时提出处理意见5）参加伤亡事故调查处理，认真执行对责任者的处理决定。6）负责项目消防保卫工作。 |
| 5 | 工程室 | 1）在编制生产计划时，要考虑工程特点和季节气候条件，合理安排，并会同有关部门提出相应的安全要求和注意事项，安排月、旬计划时，要把安全设施的安装和拆除列为正式工作，给予足够的时间保证2）在检查月、旬计划的同时，要检查安全措施的落实情况3）在排除生产障碍时，要贯彻"安全第一"的思想，同时消除不安全因素和隐患，当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全，不得冒险作业4）对于改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划，视同生产任务并优先安排，在检查生产计划完成情况时，一并进行检查5）加强对现场的文明施工管理。6）对施工生产中的有关技术问题负安全责任7）对改善劳动条件、减轻劳动强度、消除噪声、治理尘毒危害等情况，负责制定技术措施8）严格按照国家有关安全技术规程、标准，编制、审批施工组织设计、施工方案、施工工艺等技术文件，使安全措施贯穿其内容之中负责解决施工过程中的疑难问题，从技术措施上保证安全生产9）对新工艺、新技术、新设备、新方法要制定相应的安全措施和操作规程10）会同综合管理部编制安全技术教育计划，对职工进行安全技术教育11）参加安全检查，对检查发现的问题提出技术改进措施，并检查执行情况12）参加伤亡事故和重大未遂事故的调查，针对事故原因提出技术改进措施。 |
| 6 | 成本室 | 1）按照国家规定要求和实际需要，提取安全技术措施费用和其他劳保用品费用，专款专用 2）负责按规定拨付安全教育经费。 |
| 7 | 安全室 | 1）对安全生产工作负直接责任。 2）执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度。参与制定并执行项目安全生产管理办法。 3）落实有关安全消防管理规定，对进场工人进行安全消防教育和培训，强化职工的安全意识和消防观念。 4）组织现场安全生产、消防措施的检查，出现问题及时处理。 |
| 8 | 技术室 | 1）负责有关安全的材料设施的试验检测工作。2）负责有关安全的计量器具的管理工作。 |
| 9 | 安全工程师 | 1）执行国家安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度，执行本项目安全生产管理办法和要求。 2）主持对进场工人进行安全消防教育和培训，指导劳务队正确使用劳动保护用品及消防设施。 3）参加专业施工员对工人的安全消防技术交底，强调安全注意事项、不安全因素、可能发生事故的地方。 4）深入现场检查安全消防措施的落实情况，发现不安全因素及时纠正，当出现险情时有权采取果断措施，并对违章指挥，不服从管理，违反安全管理规定的施工队和个人，按照有关规定给予处罚。 5）现场发生安全事故时，先采取应急措施，保护好现场，并立即报告。 6）行使安全生产奖惩权，及时沟通职业健康安全管理体系的有关信息 |
| 10 | 其他专业工程师 | 1）认真执行上级有关安全生产规定，合理安排工作，对所管辖消防安全生产负责。 2）负责编制本专业的安全消防技术措施，并对劳务队进行技术交底。 3）领导劳务队搞好安全生产活动，组织劳务队学习安全消防操作规程及安全规定，指导工人正确使用消防设施和劳保用品。 4）经常检查作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决，对重点、特殊部位施工必须检查作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全消防要求，严格执行安全消防技术交底制度，落实安全消防技术措施并监督执行。 |

5.1.3安全管理制度

安全管理制度一览表

| 序号 | 安全生产管理制度 | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标管理制度 | 签订项目管理目标责任书，明确项目安全管理目标。项目经理部与管理人员、施工队签订安全目标责任书，将安全管理目标逐级分解、落实。 |
| 2 | 安全生产责任制度 | 明确项目经理部各部门、各施工队、各岗位人员的安全生产责任，将责任落实到人。 |
| 3 | 安全生产目标、责任考核制度 | 对项目经理部每半年进行一次考核项目经理部每季度对项目各部门、各施工队进行一次考核并将考核结果作为各岗位人员晋级、评优、奖罚的主要依据。 |
| 4 | 安全生产规章制度 | 贯彻执行党和国家安全生产的“安全第一、预防为主”方针，加强项目安全生产管理、文明施工。施工人员按规定配戴安全帽扣好帽带进入施工现场。配备齐全的安全装置，不带病作业，不超负荷使用，不在机械运转中保养，严格执行塔式起重机安全规程。现场临时用电必须符合临时用电安全技术规范。严格执行（高处作业安全技术规范。在高空作业时。定期开展安全生产检查，组织成立安全生产小组，定期检查，做好文明施工。进入施工作业人员，不论任何人违反各项制度，给予一定的处罚。 |
| 5 | 安全职业健康费用保障制度 | 制定安全职业健康资金保障制度，按规定提取、支付，安全职业健康资金主要用于防护用具和设施的采购与更新、施工措施的落实、安全环境生产条件的改善、教育培训专项资金、排污费、职工意外伤害和工伤保险等。安全生产费按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》和国家有关规定使用和管理。安全生产费按国家有关规定执行，建立专用账户，实行专款专用，并全部用于本合同范围内的安全生产。 |
| 6 | 安全培训制度 | 每年组织1～2次安全培训，项目负责人参加培训的时间不得少于30小时，专职安全员参加培训的时间不得少于40小时 项目经理部分阶段、分次、分批组织安全培训，培训内容为国家现行的有关建筑施工安全的法律、法规、标准等。 |
| 7 | 进场教育制度 | 项目工人须接受三级安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。 |
| 8 | 班前安全活动制度 | 施工现场建立施工队班前安全活动制度，施工队开展班前“三上岗”（上岗交底、上岗检查、上岗教育）和＂一讲评＂（每月开展一次安全讲评活动）的安全活动，并留有记录和考核措施。 |
| 9 | 持证上岗制度 | 专职安全员必须持证上岗项目负责人和专职安全员必须持有安全生产考核合格证对于垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、电气焊（割）作业人员、起重信号工、登高架设等特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。 |
| 10 | 大型设备装拆及检测、验收登记制度 | 大型设备装拆由专业队伍、专业人员进行，装拆前制定专项方案并经过内外审批，安装完成后进行检测、验收合格登记后方可使用，需要报地方安监部门检测的设备还需要地方安监部门检测合格登记后才允许使用。 |
| 11 | 机械设备安全管理制度 | 主要包括岗前培训、定期考核制度定人、定机、定岗制度岗位责任制度持证上岗制度逐级鉴定设备管理合同制度交接班制度安全检查制度。 所有施工机具设备和高空作业设备均须建立相应的资料档案，定期检查、维修和保养，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 |
| 12 | 施工现场消防管理制度 | 必须严格执行国家消防法、公安部《关于建筑工地防火基本措施》做好现场防火安全工作。将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划。编制消防应急预案并严格实施。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。 |
| 13 | 安全防护制度 | 在工程施工中，对安全有影响的重要环节，如物品的购置、仓储、使用和运输等，在施工前要制定出具体可行的安全防护措施和实施细则，并报请监理工程师批准后，方可进行施工。开工前由工点安全负责人进行书面安全交底，施工中严格执行安全规则，关键工序技术人员、安全员应跟班作业，现场监督。 |
| 14 | 施工组织设计管理制度 | 工程开工前，编制施工组织设计。施工组织设计必须含有针对性和可操作性的施工安全技术措施且经投标人总部技术负责人批准后实施。 |
| 15 | 专项施工方案制度 | 工程开工前，项目经理部必须编制施工现场临时施工用电方案、土方开挖施工方案、拆除施工方案、构件吊装施工方案、季节性施工方案等专项施工方案并经项目技术负责人批准后实施。需要论证的，应报相应部门审查、论证、审批，从技术上保障生产安全。 |
| 16 | 安全技术交底制度 | 开工前，项目技术负责人向项目经理部现场管理人员、施工队的现场负责人进行整个项目施工的安全技术交底，交底的主要内容包括：项目安全生产管理制度、施工中存在的重大危险源以及针对重大危险源制定的技术措施和组织措施。 分部分项工程施工前，施工员向施工队进行安全技术交底，并履行签字手续。 作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确穿戴和使用安全防护用具、机械设备等，做好自身防护工作。 |
| 17 | 危险岗位的操作规程和书面告知制度 | 对危险岗位人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 |
| 18 | 安全检查制度 | 施工现场的各项安全管理工作采取“四结合”的检查方式（外部检查与项目自查相结合、定期检查（每周一）和不定期检查相结合、专职安全员检查与兼职安全员检查相结合、全面检查和专项检查相结合）进行检查 对于检查中发现的事故隐患要限期整改，并由项目安全质量部跟踪检查。 |
| 19 | 安全事故应急救援制度 | 成立安全事故应急工作小组，并根据人员进出随时调整。现场应急救援管理网络和重大危险源在现场醒目位置进行公示，重要联系电话在公示内容上反映。项目部根据现场实际情况编制应急救援预案，并履行审核、批准手续，报项目监理部批准后实施。项目部根据应急救援预案内容组织演练，并留存演练图文记录。遇有伤害事故时，必须迅速采取急救措施，避免造成严重后果。 |
| 20 | 安全标牌 | 施工场地必须有＂七牌一图＂即：工程项目简介及质监举报电话牌、工程项目责任人员牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、文明施工牌、工地施工总平面布置图。在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、基坑边沿等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。 |
| 21 | 意外伤害保险制度 | 在整个施工期间为其现场雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。 |
| 22 | “三同时＂制度 | 项目安全设施必须按照国家有关规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 项目部要重点分析工程实际，明确安全设施配置要求，并按相应的管理办法确保达到三同时的要求。 |
| 23 | 安全事故申报制度 | 发生安全事故必须按照《安全生产事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定及时逐级上报，不得隐瞒谎报。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向上级报告上级接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报，对安全事故坚持按照“四不放过”原则进行联合调查，认真分析，查明原因，对事故责任者严肃处理，追究其经济、行政责任。 |
| 24 | 安全生产奖惩制度 | 安全工作是衡量企业和部门管理工作的重要考核标准，安全奖惩制度是制约违章违纪，奖励遵章守纪以期达到预定目标的重要手段，为此制定“安全生产奖惩制度”目的是减少和防范事故的发生，提高安全生产效益。 |

5.1.4主要设备操作规程

一、主要施工机械设备的安全操作规程

1、砂轮切割机

（1）割机在启动前对电源闸刀开关、砂轮片的松紧度、防护罩或安全挡板进行详细检查，操作台稳固，夜间作业有足够的照明，待确认安全后才允许启动。

（2）机械运转正常后，方准断料，断料时紧靠切割机的一头必须用夹具夹紧，然后手握切割机加力手把缓慢地向下加力，不能初割时突然加力，以免损坏切割砂轮片和砂轮片飞出伤人。

（3）切割25CM左右的短钢筋、铁钢料时，需用夹具夹紧，不准用手直接送料，切割长钢筋时另一头需用人扶助，操作时动作要一致，不得任意拖拉，再切割料时，操作切割机人员不能正面对准砂轮片，需站在侧边，非操作人员不得在近旁停留，以免砂轮片碎裂时飞出伤人。

（4）切割工作完毕关闸断电，锁好箱门，露天作业的应做好防雨淋的措施。

（5）不准以切割机代替砂轮机从事打磨作业。

2、空气压缩机

（1）施工中输气管避免急弯，打开送风阀前，事先通知工作地点的有关人员。

（2）空气压缩机出气口处不准有人工作。储气罐放置通风地点，避免日光暴晒和高温烘烤。

（3）压力表、安全阀和调节器等定期进行校验，保持灵敏有效。

（4）发现气压表、机油压力表、温度表，电流表的批示值突然超过规定或批示不正常，发生漏水、漏气、漏电、漏油或冷却液突然中断，发生安全阀不停放气或空气压缩机声响不正常等情况，而且不能调整时，应立即停车检修。

（5）严禁用汽油或煤油洗刷曲轴箱、滤清器或其它空气通路的零件。

3、圆盘踞

（1）锯片上方安装保险挡板和滴水装置，在锯片后面，离齿10～15mm处，安装弧形楔刀。锯片的安装，保持与轴同心。

（2）锯片锯齿尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20mm，裂缝末端冲止裂孔。

（3）被锯木料厚度，以锯片能露出木料10-20mm为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。

（4）启动后，待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节处要缓缓送料。锯料长度应不小于500mm。接近端头时，用推棍送料。

（5）如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。

（6）操作人员不得站在锯片旋转离心力面上操作，手不得跨越锯片。

（7）锯片温度过高时，应用水冷却。直径600mm以上的锯片，在操作中应喷水冷却。

4、平面刨（手压刨）

（1）作业前，检查安全防护装置齐全有效。

（2）刨料时，手应按在料的上面，手指必须离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料跨越刨口进行刨削。

（3）被刨木料的厚度小于30mm，长度小于400mm时，应用压板或压棍推进。厚度在15mm，长度在250mm以下的木料，不得在平刨上加工。

（4）被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时，处理后再施刨。刨旧料前，将料上的钉子、杂物清除干净。遇木槎、节疤要缓慢送料。严禁将手按在节疤上送料。

（5）刀片和刀片螺丝的厚度、重量必须一致，刀架夹板必须平整贴紧，合金刀片焊缝的高度不得超出刀头，刀片紧固螺丝嵌入刀片槽内，槽端离刀背不得小于10mm。紧固刀片螺丝时，用刀应均匀一致，不得过松或过紧。

（6）机械运转时，不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套操作。

5、压刨床（单面和多面）

（1）压刨床必须用单向开关，不得安装倒顺开关，三、四面刨按顺序开动。

（2）作业时，严禁一次刨削两块不同材质、规格的木料，被刨木料的厚度不得超过50mm。操作者站在机床的一侧，接、送料时不得戴手套，送料时必须先进大头。

（3）刨刀与刨床台面的水平间隙应在10-30mm之间，刨刀螺丝必须重量相等，紧固时用力应均匀一致，不得过紧或过松，严禁使用带开口槽的刨刀。

（4）每次进刀量应为2-5mm，如遇硬木或节疤，减小进刀量，降低送料速度。

（5）刨料长度不得短于前后压滚的中心距离，厚度小于10mm的薄板，必须垫托板。

（6）压刨应装有回弹灵敏的逆止爪装置，进料齿辊及托料光辊应调整水平和上下距离一致，齿辊应低于工件表面1-2mm，光辊高出台面0.3-0.8mm，工作台面不得歪斜和高低不平。

（7）安装刀片的注意事项按平面刨第5条的规定执行。

6、气焊和气割

除严格遵守本规程的安全生产有关规定外还应遵守下列各项：

（1）非气焊工作人员，未经有关部门同意，不准从事气焊和切割或乱动焊割工具。

（2）氧气瓶必须符合下列安全要求：

（A）氧气瓶每隔三年应用255个大气压作水压试验，过期未经水压试验或试验不合格者严禁使用：在接受氧气瓶时，应检查印在瓶上的试验日期以及试验单位的鉴定

（B）氧气瓶应涂蓝色，用黑色标明“氧气”字样

（C）氧气瓶不准有砂眼、裂缝等情况

（D）氧气瓶桶体上应有避免运输过程中互相撞击的橡皮圈和保险帽

（E）运到现场的氧气瓶必须验收检查，如发现有油痕迹、缺少保险帽或气阀上缺少封口螺丝时，应在瓶上注明“注意瓶內装满氧气”的字样，然后退回有关部门处理

（3）严禁沾染油脂、沥青的手或沾有油迹的手套、衣服和工具接触氧气瓶、减压阀、皮管和接头以乙炔发生器等设备和工具，应用专用板手操作。

（4）严禁氧气瓶、乙炔发生器放在强烈阳光下暴晒或接近火源、热源、导线和电闸箱，否则应搭设凉棚、雨棚和隔离措施，以免引起爆炸事故氧气瓶横放时应将瓶嘴垫高，不应平放，更不可倒置乙炔发生器水温不准超过80℃，否则应经常换水。

（5）在工作中如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应让瓶内的氧气自动跑尽后，由专业修理人员修理，不准气焊工自行拆修。

（6）氧气瓶在搬运时，必须拧紧保险帽，不准将保险帽当手把抬运禁止在地面上拖动和滚动不准将氧气瓶和乙炔发生器以及易燃易爆物品混装一车。

（7）配制乙炔发生器和乙炔管道上的零件，不准使用纯铜（紫铜）但可用含铜70%合金。

（8）焊、割枪使用完，应先关闭乙炔阀，然后再关氧气阀焊、割枪的火嘴包套要严密，以免发生回火如发生回火和皮管脱落或著火时，应立即关闭氧气阀，再关乙炔阀如来及关闭时，将乙炔管拔掉，或在着火口的一米以上的地方用力把皮管扭曲，以切断气源减压阀自动燃烧时，应迅速将氧气瓶总气阀关闭。

（9）氧气瓶内的压力降到0.5kg/cm2时，不准再使用乙炔器的压力不许超过1.5kg/cm2，并必须设有水封和压力的保险装置，以免失火爆炸。

（10）将减压阀安装在氧气瓶阀门或输气管前，应注意下列各项：

（A）减压阀和输气管接头不沾有油脂

（B）连接螺丝应完好

（C）氧气瓶总阀上存在灰尘时，应略放气净

（D）氧气瓶口上沾有油脂也应先擦洗干净，再放气净

（E）操作人员应站在侧方，以防被气体冲伤其它人员也不准站在吹气方向附近然后再装减压阀和氧气表必须进行短时间试验，看有无障碍和漏气，表针是否灵敏

（F）减压阀应良好

（11）皮管必须符合下列要求：

（A）必须明确规定：氧气皮管为黑色乙炔皮管为红色严禁混合

（B）皮管必须有足够的强度外，还应确保气密性良好，皮管还应定期检查，严禁使用有鼓包、裂缝和漏气等不合格的皮管

（C）皮管一般不宜过长

（D）皮管两端和中间接头，必须用夹头夹紧，以防漏气或松脱

（E）氧气管应防止沾上油脂

（12）乙炔发生器、氧气瓶和焊枪三者之间的距离不得小于10m，如不足时应采取隔离措施在同一地方有两组以上的氧气瓶和乙炔发生器时，其间距也不准小于10m检验工具设备上是否漏气，应用肥皂水或清水检验，禁止用火焰试验。

（13）乙炔发生器不准放在高压线和一切电线下面浮筒式乙炔发生器应装设安全铁链。

（14）乙炔发生器最好放置在焊件的上风，并不许接近电焊机手把和地线禁止将乙炔发生器放在楼上，应在楼下操作，以免密闭保险壶内的水产生虹吸，而将水抽干中、高压乙炔发生器的阀门要经常检查是否灵活有效乙炔发生站，应设专人管理，并加强维护和保养。

（15）中压以上乙炔发生器，必须装置乙炔表和安全阀乙炔发生器必须设有符合安全要求的保险壶，必须垂直放置，否则严禁使用冬季保险壶外壳，可用毡子包上或用氯化钙水溶液防冻。

（16）严禁两支焊枪共用一个回火防止器如有两支以上焊枪同用一台乙炔发生器供气时，除了应有一个总的回火防止器外，每支焊枪还应各有一个水封式回火防止器每支焊枪还应各有一个水封式回火防止器每班至少须用控制阀检查两次：每次回火后应检查一次，如发现水位降低必须及时补充。

（17）浮筒式乙炔发生器的浮筒，应由其自然升降，不许在其顶上加压，筒盖不严时不许用铁器砸打，以防发生火花法兰口和保险壶的防爆橡胶厚度不得小于1-1.5mm。

（18）如发现乙炔发生器产生高温时，应立即停止工作发现乙炔发生器燃烧时，应立即把乙炔发生器朝安全方向放倒，并用黄沙扑灭。

（19）开电石筒时要谨慎，头部闪开，不准用钢铁工具敲击桶盖，不准在明火旁开桶取加电石时禁止用铁棒捣碎电石碎电石要在小块电石中使用，不准完全用碎电石夜间加添电石时，不可用明火照明，须用电灯或手电筒照明，以防爆炸。

（20）电存应贮存在通风良好、不漏雨、干燥的地方，电石桶要垫离地面，桶盖要盖严，以防受潮如电石桶有轻微受潮时，要将桶上的小盖打开。

（21）如用新品种电石时，在使用前应作温水浸试，并试验没有爆炸危险才能使用。

（22）工作前要检查焊接器、切断器的气阀是否灵活，氧气是否倒流，枪头有无堵塞现象如因堵塞而鸣爆，应立即剔通方准使用。

（23）焊接过程中，如发生焊嘴过热堵塞而引起的回火、发生多次鸣爆或手感到有震动时，应立即关闭乙炔阀门，然后关闭氧气阀，再将焊嘴渗入冷水中，等冷却方可再次点亮使用。

（24）点亮时应先开焊枪上的乙炔点火，然后再开氧气阀调整火焰点亮后的焊枪不能离手放下，如必须放下时，一定要先关闭乙炔阀，再关氧气阀，火焰熄后才能放下。

（25）焊，割枪和氧气表不得任意乱放，更不准放在泥土或沙堆上，以防堵塞枪口，造成事故焊枪内如带有乙炔和氧气时，不准放在有金属管、槽、缸、箱内，以防发生燃烧事故。

（26）工作完毕后应卸去氧气瓶上的减压阀，并将桶内的水倒掉，然后将桶洗刷干净，剩余的电石和电石渣应分别放到指定地点。

（27）每天下班后应将胶皮管盘好，并用绳子捆好，挂在室内干燥的地方，减压阀和氧气表均应放在工具箱内。

7、交流电焊机

（1）注意初、次级线，不可接错，输入电压符合电焊机的铭牌规定。严禁接触初级线路的带电部分。

（2）次级抽头连接铜板压紧，接线柱有垫圈。合闸前详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件应无松动或损坏。

（3）移动电焊机时，切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机，如焊接中突然停电，应切断电源。

8、直流电焊机

（1）旋转式电焊机

（A）新机使用前，将换向器上的污物擦干净，使换向器与电刷接触良好。

（B）启动时，检查转子的旋转方向符合电焊机标志的箭头方向。

（C）启动后，检查电刷和换向器，如有火花时，停机查明原因，经排除后，方可使用。

（D）数台焊机在同一场地作业时，逐台启动，并使三相载荷平衡。

（2）硅整流电焊机

（A）电焊机应在原厂使用说明书要求的条件下工作。

（B）使用时，须先开启风扇电机，电压表指示值应正常，仔细察听应无异响。停机后，清洁硅整流器及其它部件。

（C）严禁用摇表测试电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈。

9、氩弧焊、等离子切割

（1）施焊前，必须检查电路、气路、水路情况，是否符合施焊要求。

（2）焊机冷却水排水口的位置，放在焊接人员容易看到的地方在焊接过程中，如发现无冷却水或流量过小时，停止焊接，待冷却水流速正常后，方可焊接，同时冷却水保持清洁。

（3）在有几千伏高压的振荡器电源线路中，其联锁装置开关，严禁分接。

（4）更换钨电极时，必须切断电源。

（5）氮气瓶和氩气瓶与焊接地点不应靠得太近，并应垂直固定放置，不准倒放减压阀的安装与操作，应遵守气焊气割规定。

（6）电焊机移动时，应将控制箱中的电子管取下放好。

（7）进行电器部分操作，应设专人监护，操作人员应戴绝缘手套工作完毕后，焊接人员必须清洗并脱去工作服。

（8）等离子切割及氩弧焊焊接人员，应定期进行身体检查。

10、手持电动工具

电动工具按其触电保护分为I、II、III类。I类工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘，而且一个附加安全预防措施。II类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件的措施。III类工具在防止触电保护方面依靠由安全特低供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。其额定电压不超过50V，一般为36V，故工作更加安全可靠。

手持电动工具在使用中，除了根据各种不同工具的特点、作业对象和使用要求进行操作外，还共同注意以下事项：

（1）为了保证施工安全，使用II类（或III类）电动工具设备，当使用I类工具时，采用其它安全保护措施，如加装漏电保护器、安全隔离变压器等。在施工条件未具备时，要有牢固可靠的保护接地装置，同时，使用者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

（2）使用前先检查电源电压是否和电动工具铭牌上所规定的额定电压相符。长期搁置未用的工具，使用前用500V兆欧表测定绕阻与机壳之间的绝缘电阻值，不得小于7MΩ，否则进行干燥处理。

（3）操作人员应了解所用电动工具的性能和主要结构，操作时要思想集中，站稳，使身体保持平衡，并不得穿宽大的衣服、不戴纱手套，以免卷入工具的旋转部分。

（4）使用电动工具时，操作者所使用的压力不能超过电动工具所允许的限度，切忌单纯求快而用力过大，致使电动机具因超负荷运转而损坏。

（5）电动工具在使用中不得任意调换插头，更不能不用插头，而将导线直接插入插座内。当电动工具不用或需调换工作时，及时拔下插头，但不能拉着电源线拔下插头。

（6）使用过程中要经常检查，如发现绝缘损坏，电源线或电缆护套破裂，接地线脱落，插头插座开裂，接触不良以及断续运转等故障时，立即修理，否则不得使用。移动电动工具时，握持工具的手柄，不能用拖拉橡皮软线来搬动工具，并随时注意防止橡皮软线擦破，割断和扎坏现象，以免造成人身事故。

（7）电动工具不适宜在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用，并应存放于干燥、清洁和没有腐蚀性气体的环境中。

二、各工种的安全生产操作规程

1、普工安全生产操作规程

除严格遵守本规程的安全生产有关规定外，还应遵守下列各项：

（1）搬运较长物件时，应注意前后、左右，以防撞伤他人转弯或放下物件时更应注意安全，以防扭伤自己搬运物件严禁在墙上行走。

（2）搬运石灰、水泥或其它有腐蚀、污染、易燃易爆的物品时，应使用必要的防护用品，并站立在上风工作，运输道路应采取防滑措施。

（3）上、下坡推车，车上应加控制刹，行车时两车距离不得少于2米（下坡更应当放长）下坡道上严禁停放车辆，下坡时禁止人坐在车上顺坡溜滑。

（4）用手推车装运材料时，不宜倒拖装车时，要自前而后，卸车应自后而前，防止车头翘起伤人。

2、电焊安全保证措施

（1）动火前须经专人批准，取得动火证后方可施工。

（2）电焊机在电焊时要有可靠接地线，施工人员要按规定戴上电焊罩，并做好防护工作。电焊施工人员操作时旁边要有专职消防员监管，并随身携带手提式灭火器跟随。动火后要留专人看管2小时，以确保安全。

5.1.5安全专项施工方案及管理措施

本工程交叉作业工序多，施工机械投入量较多等特点，所以施工过程中，机械伤害、高处坠落和坠物打击和作业平台及各类临时支撑、洞口和临边、触电、火灾都是本工程的重大危害因素。

5.1.5.1重大危害因素管理措施

我公司将将根据现场安全防护实际情况，对本工程职业健康安全危害因素进行识别，制定相应管理措施及紧急预防预案，并定期开展应急演练，以确保本工程施工的顺利进行，达到既定的安全生产目标。

| 事故 类别 | 目标 | 重大 风险因素 | 指标 | 管理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌 | 杜绝坍塌死亡事故的发生 | 脚手架支设和拆除 | 违章率2%以下、架体搭设和拆除符合方案和规范要求、架体材料质量合格。 | 1.架体架搭设和拆除严格按照施工方案和规范要求进行，施工前进行技术交底，加强检查。 2.架体材料进场严格把好质量关。 3.模板拆除必须有拆模申请并经项目技术负责人批准才能进行。 |
| 物体 打击 | 杜绝物体打击人身死亡事故的发生 | 汽车吊的安装、拆除及使用违章或防护、警戒不善。 | 违章率2%以下、防护栏杆及水平隔离防护完好、工具袋配备使用率100%、全部设立警戒区域和监护人。 | 1.购置安全教育宣传资料，人力资源部门组织对作业人员进行安全教育培训，提高作业人员安全意识和操作技能。 2.材料部门购置足够的安全帽，进入施工现场必须戴好安全帽。 3.施工组织上尽量避免上下交叉作业，无法避免时要按规范搭设好硬质隔离防护。 4.定期对用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行检测。 5.施工过程中严格监督检查，发现违章指挥、违章操作时勒令禁止发现安全防护设施有缺陷时及时监督完善。 6.人流密集的部位设置安全通道，直接由办公区和生活区通往室内。 7.设置脚手架的垂直防护和入口防护。 8.脚手架上的杂物应及时清除。 |
| 高处 坠落 | 杜绝高处坠落人身死亡事故的发生 | 临边防护作业中防护不善 | 违章率2%以下、防护栏杆及水平隔离防护完好。 | 1.安全管理部门购置安全教育宣传资料，人事部门组织对作业人员进行安全教育培训，提高作业人员安全意识和安全操作技能。 2.材料部门购置足够的安全带、安全网，高空作业人员必须配置安全带，临边、洞口、悬空、攀登等作业必须栓挂安全带。 3.及时做好安全防护措施，临边、洞口必须按规范做好安全防护，临边搭设安全防护栏杆。 4.施工过程中严格监督检查，发现违章指挥、违章操作时勒令禁止，发现安全防护设施有缺陷时及时监督完善。 5.派专职安全员逐层检查围蔽情况，发现有围蔽不严的应立即采取补救措施。 6.安全防护用品应定期检查，确保其可靠性。 |
|  |  | 脚手架的拆除及使用过程中违章或防护不善 | 违章率2%以下、临边防护栏杆及水平隔离防护完好、作业人员安全带配备使用率100%、搭设人员持证上岗率100% |  |
|  |  | 复杂设备安拆、维修、保养、使用违章或防护不善 | 违章率2%以下、临边防护栏杆及水平隔离防护完好、作业人员安全带配备使用率100%、搭设人员持证上岗率100% |  |
| 触电 | 杜绝人 | 施工及生 | 违章率2%以下、使用 | 1.器材部门与安全管理部门调查TN-S系统实施情况，及漏电保护器安装情况。 |
|  | 身触电死亡事故的发生 | 活用电线路的铺设、使用、检修、拆除过程中违章或防护不善 | 符合标准规范的电缆、电线，按照TN-S系统布线、使用，实施面达100%，铺设及检修电工全部持证上岗。 | 2.器材部门购置符合标准规范要求的电缆、电线、漏电保护器及配电箱、开关箱。 3.施工用电严格执行TN-S系统，总配电箱至分配电箱使用五芯电缆或架空五线，分配电箱至动力开关箱使用四芯电缆，分配电箱至照明开关箱使用三芯电缆。 4.开关箱严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制度，不得使用木质简易配电箱。 |
| 食物中毒、传染病 | 杜绝食物中毒、传染病事件的发生 | 厕所、宿舍等生活区不注意清洁卫生、通风。 | 严格执行工程所在地市有关标准，厨师持证上岗居住环境达到工程所在地市地方标准。 | 1.食堂工作人员加强注重个人卫生，必须有健康证，工作时，戴上口罩和手套 2.食堂内生熟食品严格分开，决不允许出售剩余菜饭 3.加强职工、民建队工人宿舍管理，改善职工居住条件。坚持每天打扫卫生，确保室内通风良好、空气流动，人均面积不少于2m2 |

5.1.5.2临边警示照明布置

临边设置安全警示灯，安全警示灯内径80mm警示距离，1000米（夜间）可视距离。

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目部对施工作业人员进行安全技术交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，没有落实不得进入施工。 |
| 2 | 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。 |
| 3 | 悬空和攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。 |
| 4 | 施工中队高处作业的安全技术设施，发现有隐患和缺陷时，必须及时解决，危及人身安全的必须停止作业。 |
| 5 | 临边高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。 |
| 6 | 防护棚搭设和拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，严禁上下同时拆除。 |
| 7 | 因作业需要时，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。 |
| 8 | 凡施工过程中已形成临边的作业场所，其周边要搭设临边防护后再继续施工。 |
| 9 | 临边防护必须符合搭设要求。选用合格材料，符合搭设高度，且满足上下两道栏杆，或采用立网封密或在下部设档脚板的规定。 |
| 10 | 栏杆立柱要有一定的牢固性，选材及连接应符合要求。 |
| 11 | 对采用外脚手施工的建筑物，应在脚手架外排立杆用密目网封闭对采用里脚手施工的建筑物，应在建筑物外侧周边搭设防护架，防护架与建筑物外墙距离应不大于150mm，用密目网封闭。 |
| 12 | 防护棚的搭设除应牢固外，其搭设尺寸还应满足上方落物半径以外的要求。 |
| 13 | 预留洞口的覆盖、遮挡的作法形成工具化、标准化，且必须由项目现场专职管理人员专人管理。 |
| 14 | 未填土的坑槽以及上人孔、天窗、地板门处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。 |
| 15 | 施工现场通道附近的各类洞口处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设示警灯。 |
| 16 | 对洞口的覆盖材料方法的检查包括两个方面，一是防护使用的材料，二是安装方法。例如采用平网防护，一是平网必须合格，二是四周确实挂牢，当有100kg荷载自10m高坠落时，网必须有足够的承受能力。如果采用盖板，同样应进行固定。 |
| 17 | 有些工序如吊装作业，因施工工艺会形成临时性的洞口、临边，这些防护措施必须随施工随进行搭设。 |
| 18 | 临时堆放高度不得超过1米。 |
| 19 | 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层安全通道。 |
| 20 | 所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况，技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质。技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况，扣件和连接件的紧固程度。安全防护设施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证。 |
| 21 | 项目安全生产管理机构必须对安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并做出验收书面记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验。施工工期内还应每日定期进行抽查。 |

5.1.5.3高空作业安全保证措施

1、针对本工程特点，在高空施工区域下方及周围区域设置安全网保护措施，所有施工人员在操作前须在可靠处张挂安全带。

2、施工现场所有的孔洞都有固定可靠的盖板，所有盖板均统一规格，盖板上有黑黄相间的色标以防随意拆移。施工现场需开孔应经书面申请，经专职安全员批准后方可开孔，开孔后应采取防护措施。

3、各平台开口处和井坑均有可靠的栏杆围护，栏杆有统一的黑白色相间的色标，对于无条件安装铁栏杆的地方，应加装双层手扶安全绳索并装挂红白带。

4、因施工需要临时拆除孔洞盖板或栏杆的应通过安全员，并由拆除人指定专人监护，施工结束或施工中止时立即恢复孔洞盖板或栏杆。

5、进入离地面2m以上区域施工或可能造成坠落的区域内施工的人员必须佩带安全带，施工时安全带必须挂钩在可靠处。

6、所有可能进行高空作业的施工人员应事先进行一次体检，以确保登高作业人员不患有高血压、心脏病、恐高症等不适合高空作业的疾病，未经过体检或体检不合格的人员一律不得进入高空施工。

5.1.5.4焊接作业安全保证措施

1、未取得焊工操作证者，不得上岗工作。每个焊接工应自觉遵守上岗安全规定。工作前必须戴好规定使用的防护用品，皮肤不得裸露，室内工作时开启门窗，保持良好的通风。现场施工必须同时遵守现场操作的各项安全规定。

2、操作前应先检查焊接设备的各部位是否漏电、漏气，阀门压力表等安全装置是否可靠灵敏。

3、焊接设备的垂直运输，应使用可靠的网篮，绑扎牢靠。氧气瓶、乙炔瓶、电焊机应分别运输，不得同时混运。

4、焊工和配合人员不得在含有可燃气体的设备周围吸烟，禁止边操作边吸烟。焊工必须遵守现场施工防火有关规定。施工中由操作引起的火花应有灭火措施，操作点与可燃物的间隔距离不得小于10m，或用阻燃材料阻隔成安全屏障。

5、焊工进入通风不良和密闭建筑物施工前，必须先通风驱除室内滞留空气，施工期间继续保持机械通风，防止有害气体和可燃气体的积聚。

6、在人员进出频繁的地方（如楼梯栏杆）施焊，应设置隔离和立体防护措施，防止火花溅落伤人。容易接触的部位施焊后，须用湿布降温和除去焊件毛口，必要时设立警告标志，防止烫伤人。

7、焊接工作完毕或下班离开现场前，必须对施焊环境作一次检查，清除隐藏火种，然后切断电源，卸下表具。

8、新工艺、新材料的焊接，必须有安全、可靠的措施，方可进行。

5.1.5.5施工机械设备使用安全保证措施

1、由于施工现场中小型机械设备较多，必须加强安全运行的管理，以确保安全生产、人身安全。

2、由施工班组长会同机械管理人员做好机械使用前的验收工作，平时做好机械检查和机械运行情况记录。

3、按规定搭设机械防护棚机械设备搭设在吊装区域附近的，须搭设双层防坠棚。

4、机械设备必须接地和接零，随机开关灵敏可靠。

5、机械操作人员必须持有效证上岗，机械设备做到定机、定人、定岗位，督促机械操作人员做好定期检查、保养及维修工作，并做好运转记录和检查维护人签名。

6、机械设备的防护装置必须齐全有效，严禁带病运转。固定机械设备保护接地（零）必须完好，手持移动电器，必须实施一机一闸一漏电保护。

5.1.5.6消防安全措施

1、项目部须加强对参与现场施工人员的消防意识教育和消防指导，认真贯彻消防制度，经常开展消防活动，定期进行防火检查。

2、工地设立联防小组，以预防为主。设灭火机200m2设1只，水源处的道路应保持畅通。工棚、更衣室、料具间等临时设施均应适的灭火器具。

3、施工现场应严格按《施工现场防火规定》等文件规定进行施工消防工作，定期检查灭火设备和易燃物品的堆放处，消除火警隐患，休息室，更衣宿舍更要注意防火。

4、加强对电焊，气焊设备的整治，要注意防火防爆，现场动用明火前，必须按规定办妥动火证，并加强防范工作。

5、在进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。

6、施工现场未经批准不得任意动用明火。如须动用明火，需办理相应手续，落实监护措施。

7、非电工严禁擅自拉接用电器具，拉设电线。

8、禁止擅自使用非生产性电加热和煤油炉等明火器具。

9、消防器材不得挪作它用，周围不准堆物，保护道路畅通。

10、在每层施工楼面内设置灭火机，在结构阶段设专用消防灭火机、水源。

11、重点部位（油漆间、木库、木工间等）必须建立严禁吸烟、动火等有关规定，有专人管理，落实责任，按规范设置警示牌，配置相应的消防器材。

12、现场设环行布置消防用水管网，每50m设消防龙头。

13、值班人员与纠察必须巡逻，发现火苗，隐患及时采取措施，且立即报告有关领导部门进行处理解决。

5.1.5.7治安保卫措施

1、治安工作必须坚持“预防为主，确保重点，打击敌人”的指导思想，保证工程建设过程的安全。

（1）落实治安综合治理领导责任，综合治理工作网络要上墙，完善安全防范制度，实行逐级负责制，将综合治理工作落实到班组、个人，加强门卫制度和巡查制度。

（2）现场设施做到防范要求，保卫部门参与现场布置设计，加强办公室、更衣室及施工现场综治管理。

（3）建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

（4）加强外来民工管理，切实落实“谁用工谁负责”、“谁使用谁管理”的原则。

（5）加强对工人的法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

（6）开展“四防”（防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故）为内容的宣传教育。

（7）与当地警署和地方政府保持密切联系并搞好共建活动与警署及周边单位进行联防巡逻，在当地警署的指导下，共同抓好地方治安，防止任何治安案件的发生。

（8）现场治安和综合治理工作必须按照中共中央、国务院“关于进一步加强社会治安综合治理的意见”和“全国治安工作会议”精神的要求，坚持“谁主管，谁负责”的原则，坚持“打防并举，标本兼治，重在治本”的方针，从而保证内部的稳定，确保一方平安。

（9）明确综治工作目标：

1）杜绝发生影响政治、经济、治安稳定的重大事件，内部各种不安定因素疏导化解率达100%

2）杜绝发生各类刑事案件、重点（要害）部位被破坏事件及职工违法犯罪案件

3）杜绝发生重大火灾事故，火灾苗子防患整改率达100%

4）各级综治责任书签约率达100%等。

（10）落实各级责任制。从项目经理到普通职工层层签订综治工作责任书，责任书明确各自的责任及考核、奖惩办法，使全体员工懂得遵纪守法、维护稳定是大家的共同责任和义务。综治工作管理网络要上墙，保卫干部要持证上岗。

（11）制定《预防和处理突发事件预案》，保证党、政、工、团各级职能部门各司其职，协调配合，做好预测、预防、预控工作，力争把不安定因素化解在萌芽状态之中，确保社会和内部的稳定和安全。

（13）将上述社会治安、综合治理工作列入施工大纲，各部门以此加强施工现场的日常管理，并贯穿于施工的全过程。

5.1.5.8施工用电安全保证措施

1、施工现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和当地的有关规定。

2、临时设施用电工程的安装、维护、拆除工作必须由持证电工操作，操作时配备相应的劳防用品。

3、建立现场用电安全管理技术档案，建立安全用电检查制度。

4、电缆离地2.2m以上，电缆穿越建筑物、构筑物、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处须加防护套管电缆沿墙布置时，须搭设支架（支架上固定绝缘子，严禁使用金属裸线作绑线）电缆穿越道路时采用地下电缆或桥架，地下电缆预埋钢套管，覆盖钢筋砼保护层，并做好标记。

5、采用接零保护，保护零线应单独敷设，不作他用，接地电阻小于4，每个电箱做好接零保护。塔式起重机等应做重复接地，采用两级漏电保护。

6、做好外线的安全防护。

7、动力、照明线路分路设置。

8、分配电箱与开关箱的距离小于30m，设置在干燥、通风、易于维修处，露天电箱应设固定防雨蓬。

9、每台电器设备应有各自专用的开关箱，必须一机一闸，采用两级漏电保护。分配电箱与开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流和额定动作时间应作合理配合，使之具有分级分段保护的功能。漏电保护器须按产品说明书安装、使用、校核。

10、手动开关只允许使用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电器。

11、潮湿场所选用防水防尘灯，含尘区（无火爆危险）选用防尘灯。室外灯具距地大于3m，照明灯具金属外壳须作保护接零，宿舍照明电路220v，严禁使用电炉等电加热器，严禁乱拉电线，做好两级漏电保护。

5.1.5.9防汛、防台、防雪灾措施

1、防汛措施

（1）为防止工地在汛期暴雨碰头的情况下地表水倒灌，本工程施工现场全部采用砖砌围墙，围墙砌至防汛标准，开挖至原状土砌筑基础，外侧表面涂抹防水砂浆。墙背后挖沟，然后用粘土加石灰的搅拌土回填，形成隔水沟，不让地表水通过渗透表层透水层进入工地。

（2）每年汛期和有热带气旋、暴雨警报时，各级领导（负责人）必须到位值班加强巡查，并安排好值班车辆和驾驶员，随时准备执行防汛任务。

（3）凡预报强热带风暴警报在12～24小时影响本市时，各级领导和防汛领导小组成员、抢险队伍必须到位参加值班，同时车辆和抢险物资、设备必须到位，遇有险情及时进行抢险工作。

（4）负高空

在地下负高空施工中，根据现场划分深基坑作业，必须配备足够数量的排水泵，及时将水排入地面下水道井内。

对于较深的基坑应采用接力排水。为防止地表降水倒灌，在井口四周必须设置30cm以上高度的挡水墙。

（5）高空

各类支撑、脚手架要稳固，遇有6级以上强风等恶劣气候要停止高空作业，并及时清除零星轻便杂物、标语、宣传牌，预防强风将物刮落地面砸伤行人及车辆。

（6）每逢汛期、梅雨期来临之前都要对下水道及场内各排水系统进行疏通，根据施工现场排放废水的水质情况，采用三级排放系统。

①一级排放系统：生活用水（食堂、浴室、洗手池等）较清洁，可直接排入社会污水管，主要不准在生活、办公区内。

②二级排放系统：离施工场区较远，特别远离堆土物，以排放雨水为主，水中含泥量较少，可直接排入社会污水管，但必须在出口端设集水井，拦截水中垃圾。

③排放含泥量较多的水应流入布置在基坑、施工便道旁的沉淀池内，必须经过沉淀处理后排入社会污水管，严禁直接排入社会污水管。

（7）防汛组织指挥

①公司成立防汛领导小组，各部门、项目经理部、专业（分）公司的防汛工作联络员负责本部门的防汛工作

②抢险队伍

防汛期间，各队伍和工地必须配备一支50人左右的抢险队伍，并制订联络方案，按设防范围和标准上岗值班或接通知参加抢险。

③灾害处置

A平时汛期各队伍均有二名工作小组成员值班，随时和上级部门、公司保持联络。

B发生险情后，立即报告现场防汛总值班。

C防洪值班负责人立即组织现场人员进行抢险，派人到防汛器材专用仓库提取防汛器材，布置就位。防汛值班负责人有权调动当班上岗人员和抢险机动人员。

D同时联络及时通知本队伍领导赶赴现场，并将情况汇报给上级部门值班室。

E单位负责人赶到现场，组织指挥抢险。

（8）抢险步骤

①将对讲机分发到现场主要抢险负责人。

②各级抢险负责人进行分工、协调工作。

③提取或调集防汛器材。

④加固防汛墙或负高空临边处的挡水墙，尽快将缺口堵上。

⑤将水泵放到低洼积水处，根据由低到高和由远到近的原则，将水泵按口径大小由大到小布置。

（9）防汛设备

①各单位和工地应根据本单位和工地的实际情况，配齐配足抽水泵、水带、蛇皮袋、工具等防汛器材值班期间，配好交通工具。

②设备公司配备一定数量的汽车式起重机、挖掘机、自卸运输车，随时接收公司的调遣。

③保管要求：

设专用车库存放，不得挪作他用。

库门前挂牌，标明器材名称、数量及检查日期。

库房钥匙分别由值班人员和料库保管，并放于明显处作好标示。

定期检查，清点防汛器材，做好保养措施。

水泵定期进行空车运转，若发现故障及时维修，同时用同类型运转良好的泵替代，保证库内水泵数量。

检查泵的电线插头与电箱插座是否相配。

防汛期间，防汛负责人手机24小时待机，备对讲机及相关配套附件，防洪值班室设防汛专用电话，24小时专人值班，保持信息畅通。

2、防台措施

（1）成立以项目经理为组长的领导小组和防台抢险队伍，抢险队由身体健壮、反应敏捷的青年人组成。

（2）加强对临时房屋和临时设施的巡回检查，发现安全隐患，及时加固处理。

（3）施工用电的电缆线尽量埋入地下，对架空的露天电缆电线除严格按照相关规定要求布置并保证托架强度外，还应采取可靠的固定措施，确保不被台风刮断而导致断电。

（4）砂石料、水泥堆放场所要用可靠的围蔽遮盖措施，防止刮台风时飞砂走石，污染环境。

（5）制定天气预报收视制度，由工程调度负责，一旦收到台风预报立即通知施工负责人组织防灾抢险工作。

5.1.5.10冬季施工安全保证措施

1、冬期施工温度低，施工人员关节不灵活，衣物较多，行动不方便，施工现场道路复杂，安全成为重要问题。本着安全生产的宗旨，制定以下各项安全预案：

（1）冬季用电负荷增大，各工地首先要自查一遍，现场及宿舍区电源配电及电缆，要确保漏电开关灵敏，电缆无接头，压线无松动。

（2）对电气要有保护措施，放置电气线路受冻破坏与金属相碰，设专人检查用电线路并及时维修。

（3）严禁使用电炉子取暖，放置火灾或漏电伤人。

（4）进入工地施工必须佩带安全帽，防寒帽子不能代替安全帽。

（5）因冬期材料脆性大，易滑落，所以吊装起重量大吨位货物工具要留有更达的保险系数以保证安全。

（6）露天作业要配齐防寒用品，高空作业要悬系安全带，在高度超过1.5米的马登上，要一人操作一人监护。

（7）严禁在工地动明火取暖，尤其是施工现场，一旦发现将给予班组及工区重罚。

（8）现场要做到“人走电源停”，不能长时间使负载带电空运。无法停电的配电盘，要悬挂有电危险的警示牌。

（9）由项目经理带头，自检一遍工地上下坡道及临边，高空防护，雨雪天要采取一定的防滑措施，以确保安全。

（10）冬期施工，要采取防滑措施，生活及施工道路、坡道、上人脚手架等经常清理积水、积雪、结冰等，斜跑道要有可靠的防滑条。

（11）施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤。

5.1.5.11夏雨季施工安全保证措施

1、夏雨季安全施工措施

（1）防雨：机电设备采取防雨、防淹措施，可搭设防雨棚或用防雨布封存，机械安装地点要求略高，四周排水较好。安装接地装置。移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。

（2）防雷击：夏季是雷电多发季节，在施工现场为防止雷电袭击造成事故，必须在钢管脚手架、塔式起重机等安装有效的避雷装置。雷雨天气应注意安排工作，避免作业人员直接暴露在建筑物最高处，防止雷电直接伤人。

（3）防台：与当地气象部门加强联系，了解近期气象预报，掌握台风、雨汛情况，做到心中有数，一旦遇到灾害性天气，及时做出部署，避开台风期间施工，避免不必要的损失。

（4）防触电：施工现场用电必须符合三级配电两级保护，三级电箱作重复接地电线电缆合理埋设，不得出现老化或破损的电缆职工宿舍安置安全电压，遇暴风雨天气，要安排专业电工现场值班检查，必要时立即拉闸断电，所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。

（5）防中暑：施工过程中如出现中暑现象时，应及时进行施救。

①班长组织本班组人员将中暑员工抬到附近通风、凉爽位置，严禁在高温区施救。

②在将中暑人员撤出后，工作现场尽量减少工作人员，如果必须留人工作确保2人以上，做好互保工作。

③将中暑人员平放于地上，解开衣扣，自然通风或扇风解热，服用中暑药品，如藿香正气水或稍凉的饮用水。

④对中暑人员进行吸氧，同时用湿毛巾擦拭员工身体表面，加快降低体温直到逐渐恢复。

⑤对于失去知觉的中暑人员应立即掐人中，如能苏醒执行③、④条，如不能苏醒在医务人员监护下及时送医院救治，在去医院的过程中必须吸氧与通风。

5.1.5.12危险性较大的分部分项工程技术措施

一、土方施工安全管理措施

1、安全监控及防护措施：

（1）施工现场设专职安全员负责土方开挖全过程的安全监控、管理。

（2）土方开挖的顺序、方法须与方案相一致，并遵循“分层开挖，严禁超挖”的原则。

（3）基坑的开挖或回填应连续进行，尽快完成。施工中应防止地表水流入坑、沟内，以免边坡塌方或基底土质遭到破坏。

（4）雨天施工或基坑挖好后不能及时进行下一工序时，可在本层开挖标高上预留150～300mm一层不挖，待下一工序开始前再挖除。

（5）采用机械开挖基坑在基底标高以上预留300mm用人工清理，其厚度应根据土质情况和施工机械确定。

（6）基坑在开挖过程和敞露期间应防止塌陷，必要时应加以保护。

（7）在开挖边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时，土方作业机械或施工机械应在挖方边缘保持2.5m的距离，以保证边坡和直立壁的稳定。当土质良好时，堆土或材料应距挖方边缘1.5m以外，高度不宜超过1.5m，本工程场地狭小，土方开挖后全部外运，不得在基坑边坡上堆土。

（8）机械和人工土方开挖操作时应注意上方土壤的变动情况，如发现有裂纹或部分塌落应及时放坡或加固，并指定专人负责实施。

（9）机械开挖后边坡，应用人工加以修整，并及时进行边坡支护，达到设计要求后再进行下层作业。

（10）开挖边坡土方，严禁切割坡脚，以防导致边坡失稳。

（11）凡进入施工现场必须戴好安全帽及其它劳保用品。

（12）施工人员及材料上下深坑应预先搭设稳固安全的上下人通道，避免上下时发生坠落，并指定专人负责实施。

（13）机械施工区域禁止无关人员进入场地内，挖掘机工作回转半径范围内不得站人或进行其他作业，挖掘机、装载机卸土应待整机停稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过，装土时任何人都不得停留在装土车辆车厢上。

（14）基坑四周必须悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯。任何人严禁在深坑、陡坡下面休息。

（15）在雨天时必须排水畅道，并应特别注意边坡的稳定。下大雨时应暂停土方施工。

（16）夜间挖土方时，施工现场安装2台镝灯负责夜间施工照明，保证施工场地有足够的照明。

（17）施工现场内交通运输繁忙的交叉路口应设专人指挥来往机械、车辆。

（18）临时用电要严格按操作规程设置，电线不得裸露，电线不得拖地，必须架空。并安排专业电工24小时值班。

（19）其它相关措施根据《施工组织设计》、《施工现场临时用电施工方案》、《安全文明施工方案》等方案执行。

2、边坡监测及控制措施

应对周围环境、基坑支护结构进行监测。监测的内容主要有：基坑支护轴力、弯曲应力、坑外地形变形临近建筑物的沉降和倾斜地下管线沉降和位移等。

二、起重吊装安装拆卸安全管理措施

1、装置安装安全管理措施

（1）塔式起重机的安装必须编制专项安装方案，安装人员须持证上岗。

（2）认真勘察地形及进场路线。

（3）认真做好对塔机的防腐除锈及润滑工作。

（4）上岗人员必须经过安全技术培训，交底、持正上岗。

（5）安装期间，严禁喝酒，工作精力集中，不得打闹开玩笑。

（6）严禁向下抛物件，使用的工具要抓紧，防止下来伤人和伤设备。

（7）不得在吊物下、起重臂下等危险区域停留。

（8）非施工人员末经现场指挥人员同意，不得进入作业区域，以防事故发生。

（9）检查各金属结构的焊缝及疲劳状况（主要受力部位）。

（10）检查绳索、电器设备、制动器的安全可靠性。

（11）设置安全警戒区域，并由专人进行安全监护。

2、塔式起重装置加节安全管理措施

（1）风力在4级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突遇风力加大，必须立即停止作业，并将塔身固定。

（2）顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况，并调整好爬升架滚轮与塔身的间隙，然后放松电缆，其长度略大于总的顶升高度，并紧固好电缆卷筒。

（3）顶升操作的人员必须是经专业培训考核合格的专业人员，并分工明确，专人指挥，非操作人员不得登上顶升套架的操作台，操作室内之准一人操作，必须听从指挥。

（4）顶升作业时，必须使塔机处于顶升平衡状态，并将回转部分制动住。严禁旋转臂杆及其他作业。

（5）顶升发生故障，必须立即停止，待故障排除后方可继续进行顶升。

（6）顶升完毕应检查各连接螺栓有未按规定的预紧力矩紧固，爬升套架滚轮与塔身应吻合良好，左右操作杆应在中间位置，并切断液压顶升机构电源。

3、塔式起重装置运行操作安全管理措施

（1）塔式起重装置整体安装或每次爬升后，均须经规定程序验收通过后才可使用。

（2）起重机必须有安全可靠的接地装置。

（3）工作前应检查钢丝绳、安全装置、制动装置传动机构等，如有不符合要求的情况，应予修整，经试运转确认无问题后才能施工。

（4）操作工应持证上岗，应由持证的指挥工实施指挥。

（5）禁止越级调速和高速时突然停车。

（6）当机构出现不正常时，应及时停车，将重物放下，切断电源，找出原因，排除故障后才能继续工作，禁止在工作过程中调整或修检。

（7）必须遵守“十不吊”等有关安全规程。

（8）爬升操作时，应按说明书规定步骤进行。

（9）工作完毕后应把吊钩吊起，小车收进，所有操作手把置于零位，切断电源，锁好配电箱，关闭司机门窗。

4、塔式起重装置拆除安全管理措施

（1）塔式起重机的拆除须编制专项拆卸方案，拆卸人员须持证上岗。

（2）设置安全警戒区域，并由专人进行安全监护。

（3）检查各工作机构的润滑及紧固情况。

（4）检查各金属结构的疲劳状况和连接状况，

（5）检查起重、变幅机构的刹车装置，必要时进行调整。

（6）检查塔机的吊索及辅助吊索具的可靠性。

（7）转台后部增加规定的压重或攀绳，并夹紧所有夹轨钳。

（8）放起重臂时须先将吊钩放到地面。

（9）准备倾倒塔身时，须将起重臂头部与塔身固定牢靠，塔身下方不得站人。

（10）塔身放倒后，必须分段垫实后再进行解体。

（11）运输时注意托架车的调整紧固及塔机转台支腿的绑扎固定，防止自行脱出，钩物伤人将基础吊放平，以免运输中超高。

（12）塔机拆除过程中应有专人负责指挥，禁止多头指挥。

三、脚手架工程安全管理措施

1、脚手架搭设安全技术措施

（1）凡有高血压、心脏病、癫痫病、晕高、视力不够等不适合做高处作业的人员，均不得从事脚手架作业。

（2）脚手架工必须经过专业培训并取得上岗资格证。无证人员不得从事脚手架作业。

（3）配合脚手架工的徒工，在培训前必须经过医务部门体格检查合格。操作时必须有持证技工带领、指导。由低到高、逐渐增加，不得任意上脚手架操作。要经常进行安全教育。并定期体检。

（4）脚手架支搭前、必须制定施工方案和进行技术交底（覆行双方签字手续）。对于高大异形的脚手架，并应报上级主管部门批准。向所有参加作业人员进行技术交底。

（5）操作小组接受任务后，须根据任务特点和要求进行认真讨论、确定支搭方法。明确分工、在开始操作前，组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查，消除隐患后方可进行作业。

（6）脚手架在高处（2m以上）作业时、必须佩带安全带。所用的扳子应栓2m板子绳。安全带必须与己搭好的立、横杆扣牢，不得挂在铅丝或其它不牢固的地方。不得走过档。（即在一根顺水杆上不扶任何东西行走）。也不得跳跃脚手架，在脚手架上操作要精力集中、禁止打闹和玩笑。休息时应下脚手架，严禁酒后作业。

（7）遇有恶劣天气（如风力五级以上、高温、雨雪天气）影响安全施工时应停止高处作业。

（8）大横杆应扣在立杆里面，搭第一步大横杆时、必须检查立杆是否立正。搭设第四步时必须搭临时小横杆和临时十字盖。搭大横杆时、必须2～3人配合操作，由中间一人接杆、放平，按顺序扣搭。

（9）递杆、拔杆时、上下左右操作人员密切配含，协调一致，执杆人员应注意不碰撞上方人员和己搭好的杆子。下方递杆人员应在上方人员接稳杆子后方可松手，并躲离垂直操作距离3m以外。

（10）使用人力吊料，大绳须牢固，严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用塔式起重装置吊料、应遵守机械吊装安全操作规程，钢管耍绑扎牢固，接料平台外侧不准站人。接料人员应等起重机械停车后再接料、摘钩、解绑绳。

（11）未搭完的一切脚手架，非脚手架工一律不准上架。脚手架搭完后由施工操作人员会同脚手架工长以及使用工种人员、技术员、•安全员等有关人员共同进行验收、认为合格、办理交接验收手续后方可使用。使用中的脚手架必须保持完整，禁止随意拆改脚手架或挪用架板。必须拆改时，应经施工负责人批准、由脚手架工负责操作。

（12）所有的脚手架，经过大风、大雨后，要认真检查，如发现倾斜下沉及松扣、崩扣、要即时修复。

（13）脚手架工班长每当班前必须认真进行班前安全讲话，分柝当班不安全因素、并提出相应的处理措施。作到不违章指挥、不违章作业。

2、脚手架拆除安全技术措施

（1）脚手架拆除应遵守由上而下、先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、而后拆小横杆、立杆等。拆除顺序为：安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆。

（2）外架拆除前，工长，技术员要向拆架人员进行书面安全交底。交底要有接受人签字。

（3）拆除前，班组要学习安全操作规程，项目部安全员必须对拆架人员进行安全技术交底。交底要有记录。交底内容要有针对性，拆脚手架的注意事项必须讲清楚。

（4）拆架前在地上拉好围栏，划分工作区标志。没有监护人、没有安全员、工长在场、外架不准拆除。

（5）脚手架拆除程序应由上而下、按层逐步拆除，先清理架上杂物：如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆除原则先拆后搭的杆子、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除。要求脚手架拆到那一层、剪刀撑、拉杆拆到哪一层。

（6）拆除工艺流程：拆护栏→脚手板→小横杆→大横杆→剪刀撑→立杆→拉杆传至地面→清理扣件→按规格堆码。

（7）拆除和放杆时必须由2～3人协同操作，左右呼应、上下协调。拆大横杆时，应有站在中间的人将杆顺下传递，下方人员接到杆拿稳拿牢后、上方人员方准松手，严禁往下乱扔脚手料具。每天拆架不准留下隐患部位。

（8）拆架人员必须系安全带，拆除过程中，应指派责任心强、技术水平高的人担任指挥，负责全部拆除工作的全部安全作业。

（9）拆架时遇有管线阻碍时不得任意割移，同时要注意扣件崩扣，避免踩在滑动的杆件上操作。

（10）拆架时螺丝扣须从钢管上拆除，不准留在钢管上。

（11）拆架人员应配备工具套，手上拿钢管时，不准同时拿扳手，工具用后必须放在工具套内。

（12）拆架休息时不准坐在脚手架上或不安全的地方、严禁拆架时戏嘻打闹。

（13）拆架人员要穿戴好亇人劳保用品、不准穿硬底易滑鞋上架操作。衣服要轻便。

（14）拆除中途不得换人、如更换人员须重新进行安全交底。

（15）拆下来的架杆要随拆、随清、随运，分类、分堆、分规格码放整齐。要有防水措施、以防浸水生锈。扣件要分型号装袋保管。

（16）拆下来的钢管要定期刷一道防锈漆，一道调和漆，弯管要调直、扣件要上油润滑。

（17）严禁脚手架工在夜间进行脚手架搭拆工作。

3、脚手架的验收、使用和管理

（1）把好验收关：搭设过程中的脚手架、每搭设一个施工层高度必须由项目负责人组织技术、安全管理人员与搭设班组、工长进行检查，符合要求后办理验收签字手续后方可使用。

（2）未经技术负责人同意，任何人不得拆改脚手架。

（3）工程技术负责人必须按脚手架方案的要求、拟定书面操作要求、向班组进行技术交底。班组必须严格按操作规程和安全技术交底施工。

（4）基础、卸荷措施和脚手架分段完成后，应分层验收、填写验收单。

（5）不准利用脚手架上、下，从专用扶梯行走。

（6）不得在脚手架上使用梯子或其它类似工具来增加高度。

（7）不得在仅供防护用的脚手架上作业。

（8）当在电源附近操作时，要采取防护措施，防止触电。

（9）脚手架上荷载不得过分集中。

（10）外架第一步（1.8m）开始设置立网和兜网、每层均设水平安全网，隔层铺设脚手板防护。

（11）脚手架搭好后派专人管理，任何人未经特许、不得改动。

（12）脚手架上不得有任何活动材料，一但发现、立即清理干净。

5.1.6紧急情况处理措施、预案

5.1.6.1应急管理机构部署

1、应急组织机构

成立以项目经理为首的应急领导小组，如下所示。

组长：项目经理。

副组长：项目技术负责人、安全负责人。

组员：其他项目管理人员及施工队负责人。

2、应急小组主要成员职责

| 序号 | 小组成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责应急工作小组的组建，职责分配，组织培训教育，对应急小组日常工作进行监督、管理，做好预案的资金保障工作，保障应急流程顺畅。 |
| 2 | 安全负责人 技术负责人 | （1）对危险因素及可能发生的紧急事件进行辨识、预测，编制应急预案。 （2）负责对员工的实施培训，动员全体力量群防治。 （3）向所有应急小组成员发放预案手册。 （4）充分利用本项目的现有板报、专题讲座等多种形式，普及相关应急措施的科学知识。 （5）负责应急预案的更新工作。 |

3、应急人员培训

为了使应急人员掌握应急准备和响应的基本技能，由项目技术负责人及安全负责人组织进行应急培训工作。

| 序号 | 时间 | 培训内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新队伍进场 | 消防知识、消防器材的使用 | 安全员 |
| 2 |  | 易燃易爆物品物资管理 | 材料员 |
| 3 |  | 传染病基本知识 | 医务员 |
| 4 |  | 急救常识 | 医务员 |
| 5 |  | 特殊情况自救及紧急避难知识 | 医务员 |
| 6 |  | 工人思想动态 | 项目经理 |

4、应急演练

项目部进场以后，针对各项可能发生的特殊、紧急情况，组织进场工人进行消防、急救、自救及紧急避难的演练。演练由项目经理组织，安全负责人、技术负责人实施，组员及工人参加，通过演练保证各项应急方案在特殊、紧急情况发生时得到最有效实施，最大限度地降低人身伤亡及财产损失。

5、应急响应

项目部要定期检查应急准备情况，并填写施工现场应急准备检查记录，发现不符合的情况立即下发整改通知，限期整改，并做好记录。一旦发现出现特殊、紧急情况的可能或发生特殊紧急情况，项目部应按照“紧急情况处理流程图”，并按照以下预案措施执行，防止事故的扩大。

6、应急事故处理流程

紧急事故处理结束后，项目技术负责人应立即填写应急准备和响应报告，经项目经理审核签字后上报企业主管部门。召集有关人员分析发生事故的原因，按企业体系文件制定实施纠正措施。

5.1.6.2施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道

1、最先发现挖断管线的，要立即报告项目应急负责人。

2、应急负责人即刻组织迅速封锁（事故）事件现场，将事故点20米内进行维护隔离，采取临时措施将（事故）事件：的损失及影响降至最低点，并电话通报公司应急小组副组长及值班电话。

3、安全员立即拨打本市自来水保修中心电话，拨打本市供电急修电话，拨打本市通信光缆急修电话。电话描述清如下内容：单位名称、所在区域、周围显著标志性桥梁、主要路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、所发生（事故）事件的情况及程度。随后到路口引导救援车辆。

4、公司应急小组副组长到达事件现场后，立即组织事件调查，并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。公司应急小组组长接到事件通报后，上报当地主管部门，等候调查处理。

5.1.6.3火灾、爆炸事故应急流程及措施

一、火灾、爆炸事故应急流程

(1)事故发现与报警

任何人员一旦发现火情或爆炸苗头，应立即高声呼喊“着火”或“爆炸”，并使用就近的报警装置（电话、无线电等）向项目部和应急指挥中心报告。

报警内容包括：起火/爆炸地点、起火物质或爆炸原因、火势大小、有无人员被困等。

同时启动现场警报系统，提醒所有人员进入应急状态。

(2)初期处置与人员疏散

在确保安全的情况下，使用灭火器、消防栓等设备进行初期灭火，防止火势扩大。

立即组织人员按疏散路线撤离至安全区域，并设专人指挥疏散，避免拥堵和二次伤害。

对无法自行疏散的伤员，优先组织救援或标注位置，供后续救援使用。

(3)启动应急预案

项目应急领导小组在接警后立即启动火灾、爆炸应急预案，指派各职能组（灭火组、疏散组、警戒组、医疗救护组、后勤保障组）进入岗位。

向当地消防部门、安监部门及上级主管单位报告事故情况，并请求专业救援。

(4)扩大处置与事故控制

根据火势或爆炸情况，切断电源、气源及可燃物供给，防止次生灾害。

设立警戒区域，禁止无关人员进入。

配合消防部门制定灭火或控制方案，必要时实施隔离冷却、化学抑制或爆炸残余气体排放等措施。

(5)善后处理与调查分析

在事故完全控制后，清理现场，恢复必要的安全条件。

统计人员伤亡和财产损失，组织医疗救治及心理疏导。

会同相关部门进行事故调查，分析原因，总结经验，修订和完善应急预案。

二、火灾、爆炸事故应急措施

(1)预防措施

施工现场严格执行易燃易爆物品的分类储存和限量使用制度。

定期检测电气线路、燃气管道及压力容器，杜绝隐患。

严格动火审批制度，焊接、切割等作业必须配备灭火器材和专人监护。

(2)技术措施

在易发生爆炸的区域安装泄压装置、防爆电气和报警系统。

采用耐火、阻燃材料对重点区域进行防护。

设置自动喷淋系统和正压送风系统，以便在火灾初期控制火势和疏散烟气。

(3)组织保障

建立项目应急救援组织，明确各组职责，并保持24小时通讯畅通。

定期开展应急演练，提高员工对火灾、爆炸的应对能力。

现场配备足量灭火器材、防护装备和医疗急救用品。

(4)处置措施

火灾初期：使用灭火器、消防水带等扑救，优先保护生命安全如火势无法控制，应立即撤离并等待专业救援。

爆炸事故：迅速疏散人员，避免进入可能发生二次爆炸的区域对泄漏气体进行稀释或隔离，防止火源引燃。

(5)善后与改进

事故后立即对设备、设施及操作流程进行安全评估，必要时停工整顿。

对受伤人员及时治疗并建立健康档案对受影响人员进行心理干预。

根据事故调查结果，更新操作规程、技术标准和应急预案，防止类似事故重复发生。

5.1.6.4传染性疾病事故应急流程及措施

由于项目施工人员聚集众多，因此施工现场的传染性疾病主要预防甲流、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强疾病发生，其中以甲流、禽流感为最可能复发疾病。

1、传染性疾病应急流程

（1）防甲流措施

1）施工队伍进场时甲流防控措施

进驻施工现场的工人必须是经市或区医疗部门检查，能出具身体健康证明的健康工人。

工人进驻现场前测量体温，合格后用专车接送，并采取相应的消毒预防措施。

2）必须做好加强施工队伍的管理工作，切断疫情交叉感染和传播途径

在通告期间，不进行工地之间人员的流动调配。

在通告期间，外地施工人员不准擅自离开。每日对工地人员进行清点和登记。发现人员有变化时，及时向市建委报告，并通知驻建管处。因特殊原因要求回家人员，离开工地前，必须经市或区、县医疗部门检查，出具身体健康证明，方可离开。

工地建立独立的隔离房间，以隔离生病职工。

3）对工地实行封闭管理，减少交叉感染

工地围挡严密牢固，切断工地与外界的直接接触，对出入口配备相应的保安人员。

加强施工现场出入人员的管理。施工现场以外人员确需进入施工工地，必须由建设单位、总承包单位、监理单位指定专人进行接待。加强工地保卫工作，并对出入工地人员实行严格的登记管理。

4）对施工队伍居住条件严格管理

各施工队伍必须居住在通风良好的环境里。

每间房屋居住人员不超过10人，每人床铺面积不少于2平方米，保持屋内通风良好，同时做好消防、保卫工作预案。

定期对职工进行体温测量，防止传染病传播，加强对职工卫生常识的教育，培养职工勤洗手、勤洗衣被、定期打扫除等良好卫生习惯，不断提高建筑职工的卫生素质。

5）加强工地防疫措施

配备专职卫生监督员，负责对工地防疫工作进行监督检查。

每天对居住和饮食环境进行两次以上的消毒措施，对餐具进行消毒。

完善施工人员盥洗设施，并配置相应的卫生用品。饭前便后必须洗手。

加强食品卫生安全管理，对施工现场人员用餐实施统一管理，严禁食用无证、无照商贩的食品。

组织好施工队伍的文化生活，在第二场地为施工人员提供电视、书籍及其他娱乐设施。

6）加大宣传力度，加强施工人员自我保护意识

广泛开展宣传教育活动。施工人员进场时进行防控甲流知识教育，普及防控甲流知识，确保每个施工人员都了解甲流防控措施及救治办法，排除恐慌心理。发现疫情采取果断措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

如果“疫情”发生，坚持按当地政府、防疫部门的要求做好隔离控制工作，并对相应环节负责人进行处罚。

（2）防禽流感措施

1）管理传染源

对受感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，彻底消毒

患者隔离治疗，转运时应戴口罩。

2）消除传染源

早发现：早发现禽流感病禽和病人

早报告：早向卫生防疫部门报告禽流感病禽和病人

早隔离：病人要至少隔离至热退后两天，病禽要封闭或封锁

早治疗：要早治疗病人，早杀灭病禽。

3）切断传播途径：

接触患者或患者分泌物后应洗手

处理患者血液或分泌物时应戴手套

被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒

发生疫情时，应尽量减少与禽类接触，接触禽类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

戴口罩：禽流感病人、接触者必须戴口罩

换气：办公室加强通风换气保持室内空气流通，应每天开窗换气两次，每次至少10分钟，或使用抽气扇保持空气流通。

远离易感场所：少去或不去人群密集的场所，去时戴口罩

消毒：被病毒污染的物体表面消毒（按消毒规定进行）消毒方法与消毒剂基本上与“非典”的消毒相同，禽流感病毒对高温、紫外线和常用消毒剂都敏感。

保持办公室、工人休息室地面、墙面清洁确保排水道去水顺畅。

吃禽肉要煮熟、煮透，避免食用未经煮熟的鸡、鸭。

勤洗手，避免用手直接接触自己的眼睛、鼻、口。

5.1.6.5资金、物资短缺事件应急流程及措施

项目资金短缺、物资设备不能按时供货，是影响工程施工进度的重要因素之一。避免这类事件发生的最好办法是早发现、早解决、早遏制。即随时资金和物资流通信息，提前发现事件发生的苗头，提前给我方总部、工程建设指挥部、设计院发出预警预报，做好多套解决方案，一旦事件发生，有充分的时间和多种选择解决问题。

1、资金、物资短缺事件应急工作流程应遵循的原则

成本员、材料员随时跟踪资金和物资到位的情况，收集事件可能发生的信息，提前向我方总部、业主、设计院、监理发出事件书面预警，做好资金、物资的调配工作，调整工程进度，将影响工程的因素降低到最低。

2、资金、物资短缺的应急措施

（1）资金短缺的应急措施

我方与多家金融机构建立了长期稳固的合作关系，在社会上有着良好信誉。因此我司已具备在短时间内（3-5天）迅速融资的保障能力。

（2）物资短缺的应急措施

近十几年，我方通过大型工程、外资工程的施工，建立了完善的物资采购工作流程，有全面详细的物资信息库提供材料信息。并与其中一大批优秀的生产商、供货商保持着长期合作的关系。一旦发生物资供货短缺，我方会以雄厚的资金保障和良好的社会关系，解决物资短货问题。

5.1.6.6劳资纠纷事件应急流程及措施

劳资纠纷事件应急工作流程应遵循的原则及措施

1、项目经理部在获悉事件发生后，10分钟内必须在向我方总部高管层领导和业主报告，报告的内容包括：发生事件的单位、人数、性质、时间、地点、原因、经过、社会反映及其他已掌握的情况。

2、处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激化和事态扩大，疏导工人返回工作岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社会政治稳定。

3、当事件协商解决不成，有可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取防范措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，应建议公安部门依法处理。

5.1.6.7节假日应急流程及措施

1、节假日应急工作流程见下图。

节假日事故应急工作流程

2、节假日事故应急流程应遵循的原则及措施

（1）紧急事故发生后，节假日值班人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门、各单位主要负责人应立即中止休假返回工作岗位，共同做好事故处理工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

（2）紧急事故处理结束后，节假日值班负责人应填写记录，假日结束后，召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

5.1.6.8重大交通事故应急流程及措施

1、事件发生后，迅速拨打急救电话，并通知交警。

2、项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院。并派人保护现场。

3、协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。

4、做好事后人员的安抚、善后工作。

5.1.6.9恶劣天气应急流程及措施

春季沙尘暴，夏季暴雨，冬季大雪是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随时收集未来7天内天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预紧预报。

1、调整施工进度和强度。

2、做好成品保护和材料设备保护。

3、做好人员安全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。

4、启动专项资金投入各项保护费用。

5.1.6.10领导人参观工程应急流程及措施

由于本工程是重点工程，工程施工过程中会有领导人等方面的多次参观和考察。为此，项目经理部要积极配合甲方做好领导的安全保卫工作。

1、提前清理现场闲杂人员，严查、严排现场安全隐患。

2、通知所有施工人员坚守各自工作岗位，做好本职工作。

3、配合工程建设指挥部做好各项安全保卫及接待工作。

5.1.6.11交通阻塞应急措施

通知外地运输物资的车辆，改大吨位运输为小吨位运输。调整车辆进场时间。

启动专项资金投入弥补车辆运输费用和交通费用的增加。

5.1.6.12安全事故应急救援措施及预案

1、现场保护

项目部应急救援组织在进行事故报告的同时，应按职责分工指定专人保护事故现场，采取必要的围栏措施，如出现伤亡人员需对现场物品做必要移动的应首先记录现场实物状况、采取牌照或绘图的方式进行记录。做好调查取证的基础资料准备工作，同时应对现场与事故有关的管理、操作、目击人员进行登记、控制，以备询查。对于引发事故的重要物证及时收集、登记、保管。

2、人员疏散

对于事故发生可能造成的安全隐患，威胁周边人群安全的，应立即采取人员疏散措施，根据应急预案中安全疏散通道设置的安排，由专人组织人员疏散，设置限制区域并标识，控制事态的发展。

3、现场医疗急救

对于事故发生人员伤亡的，应按应急预案要求，组织经培训的救援救护人员根据伤者情况实施现场救护，同时组织车辆，按预案路线及时送往医院救治。

4、易燃易爆品转移

易燃易爆物品造成险情或发生险情及现场易燃易爆物品时，应按应急预案要求，组织人员、车辆进行危险物品转移，转移过程中设置专职看护人员，并根据危险物品特性配置充足的消防器材，按预案设定的转移路线及目的地组织转移。必要时上报当地公安、消防部门，在其指导下组织转移。

5.1.6.13发生高处坠落事故应急措施

一、事故发现与现场控制

(1)任何人员发现高处坠落事故后，应立即高声呼叫“有人坠落”，并在最短时间内通知项目部应急指挥人员。

(2)迅速划定事故现场警戒区域，防止无关人员进入，避免二次伤害。

(3)停止相关作业，切断可能危及救援人员的电源、吊装设备或其他运行设施，确保现场安全条件。

二、应急处置

(1)立即组织应急救援小组赶赴现场，按照职责分工开展救援。

(2)若坠落人员被悬挂在安全带或设备上，应先采取固定和缓降措施，避免因盲目解救导致二次坠落或进一步受伤。

(3)禁止随意移动伤者，除非现场存在火灾、坍塌等危及生命的次生风险救援时应保持伤者头颈躯干在同一平面，以防脊椎二次损伤。

三、医疗救援

(1)启动项目医疗应急预案，立即拨打120急救电话，并派专人引导医护人员进入现场。

(2)在专业人员到达前，由受过培训的人员实施初步救护：

判断呼吸、心跳，如呼吸心跳停止立即进行心肺复苏

如有大出血，采用压迫止血或止血带控制出血

怀疑脊柱受伤时，用硬质担架整体搬运，不可弯曲或扭转身体。

(3)事故处理全过程需记录救援时间、措施及伤者反应，为后续医疗提供依据。

四、善后与改进

(1)事故发生后，立即向上级主管部门及相关监管单位报告，并配合事故调查。

(2)对事故现场进行勘察和技术分析，查明原因，提出整改措施必要时暂停相关作业进行专项安全检查。

(3)为伤者及家属提供医疗、心理和生活援助，防止因事故引发次生社会矛盾。

(4)根据调查结果修订施工方案及安全管理制度，强化高处作业审批、个人防护使用、作业面防护及培训演练。

5.1.6.14发生物体打击事故应急措施及预案

一、物体打击事故应急措施

(1)事故发现与警戒

任何人员发现有人被物体打击后，应立即高声呼喊“停工、有人受伤”，并第一时间通知项目部或现场负责人。

迅速停止可能导致进一步打击的作业（如吊装、堆放、运输），切断相关设备电源。

设立临时警戒区域，禁止无关人员进入，防止二次伤害。

(2)现场初步处置

迅速评估伤者情况：若伤者意识清醒，尽量让其保持平卧不动若伤者失去意识或有大出血，应立即进行紧急处理。

头部受击：避免搬动伤者，尤其防止扭曲颈部若有出血，用干净敷料轻压止血。

四肢受击：怀疑骨折时，用木板或绷带固定受伤部位。

如伤者呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。

(3)医疗救援

立即拨打120急救电话，并安排专人到现场入口接应医护人员。

在专业医护到达前，由受过急救培训的人员持续观察伤者情况，保持呼吸道通畅，防止窒息。

详细记录事故发生时间、地点、物体来源、处置措施，为后续医疗和调查提供依据。

(4)善后处理

在确保安全的前提下，清理现场并恢复必要的作业条件。

对伤者进行医疗救治和心理疏导，同时启动保险及补偿程序。

组织事故调查，查明原因，制定整改措施，并对相关人员开展再培训。

二、物体打击事故应急预案

(1)组织机构

设立应急领导小组，由项目经理担任总指挥，安全负责人为副总指挥。

设立医疗救护组、现场警戒组、抢险救援组和后勤保障组，各组职责明确。

(2)预防措施

严格执行高空作业工具防坠落措施，物料堆放必须稳固且有防护设施。

起重吊装作业设警戒区，非作业人员禁止进入。

定期检查脚手架、吊装设备及防护用品，杜绝松动、脱落、老化隐患。

(3)应急响应流程

事故报警：任何人员发现物体打击事故，立即报告现场负责人并启动报警程序。

启动预案：应急领导小组在接警后，立即启动物体打击事故应急预案。

紧急救援：医疗救护组按急救流程实施救护抢险组控制事故源并排除潜在危险。

信息报送：向上级单位和监管部门报告事故信息，说明事故性质、伤亡情况及已采取的措施。

事故控制：恢复现场秩序，避免再次发生类似事故。

(4)培训与演练

定期组织物体打击事故的应急演练，包括模拟不同情景（如高空坠物、机械部件脱落）。

培训全员掌握基本急救知识，如止血、固定、心肺复苏等。

5.1.6.15农民工工资拖欠预案

一、农民工工资拖欠预案及措施

为了积极稳妥地处理好因拖欠克扣农民工工资引发的突发事件，切实维护农民工的合法权益，维护社会稳定，促进经济发展，根据《劳动保障监察条例》及有关法律法规，结合本项目实际，制定本预案。

（一）工作原则

坚持以项目部为主，实行项目经理负责制。坚持预防为主，纠防结合，在项目经理领导下，各有关部门做到“快速反应、赶赴现场，协调配合、控制局面、妥善处理”，做到早发现、早报告、早控制、早解决，防止矛盾激化和事态扩大，尽快恢复生产、生活和社会秩序，减少或避免经济损失和不良影响，确保社会稳定。

（二）适用范围

本预案适用工程区域内因用人单位拖欠克扣农民工工资引发的突发事件的应急响应，包括：

1、因拖欠农民工工资引发的纠纷和过激行为（爬楼、跳吊等）。

2、因拖欠农民工工资引发的集体上访、围堵、拦路等事件。

3、其他因拖欠农民工工资的突发事件。

（三）组织体系及相关机构职责

项目部成立解决拖久克扣农民工工资突发事件应急处理工作协调领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组组长由项目经理担任，成员由工程部门、安质部门、计财部门、物资部门等协调处理拖欠克扣农民工工资突发事件。拖欠克扣农民工工资突发事件发生后，在领导小组的统一指挥下，根据情况，工程部门、安质部门、计财部门、物资部门等应同时到场组成现场处理小组进行应急处理。

领导小组工作职责：

全面负责拖欠克扣农民工工资突发事件的应急处置工作。

工程技术部门职责：

协助做好现场劳资双方当事人的调解工作，积极引导农民工通过诉讼等正常渠道维护自己的合法权益。负责召集用人单位相关负责人到场，协助调查核实，责成支付农民工工资。协助项目经理对突发事件处置和恢复生产秩序。

计财部门职责：

负责调查核实欠薪事实及数额，责令欠薪单位立即支付。协助做好拖欠克扣农民工工资突发事件的农民工工资核实工作，责令用工单位立即支付农民工工资。

安质部门职责：

畅通职工诉求表达渠道，及时了解并报告用人单位欠薪情况。负责维持现场秩序，预防、制止违法犯罪行为必要时拨打110。

物资部门职责：

负责宣传、教育并引导农民工按照国家法律法规，依法维护自身的合法权益。

（四）应急响应和处置程序信息报告

发生拖欠克扣农民工工资突发事件后，应当在20分钟内上报领导小组，重特大事件应在10分钟内报告领导小组。

报告内容为：

1、突发事件发生的基木情况，包括时间、地点、涉及人数，影响程度等。

2、突发事件发生的起因分析、性质判断和发展趋势预测。

3、突发事件有关的用人单位采取的相应措施及处理情况。

4、其它已掌握的情况。

启动预案：拖欠克扣农民工工资突发事件发生后，领导小组根据实际情况，由领导小组下令启动应急预案。应急处置：各部门在接到预案启动指令的20分钟内，根据案情投入应急处理工作。各部门在接到通知后，应快速赶赴现场，在领导小组统一指挥下，了解情况，进行初步分析研究，按各自职责果断处置。并应及时向公司报告，如案情扩大或可能会造成重大社会影响的，可请求公司领导小组报地方政府、公安局等相关单位及有关部门依法采取防范措施，防止事态进一步扩人和恶化。处置办法：

（1）处理突发事件时要注意运用国家法律、法规、政策，认真听取群众诉求，稳定群众的情绪，避免矛盾的进一步激化;要通过开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，控制事态发展，动员、疏导农民工返回岗位，尽快恢复生产、生活。

（2）现场协商和调解不成的，各部门应在摸清情况的基础上提出切实可行的处理意见。对严重侵犯农民工合法权益的用人单位，责令改正。必须通过仲裁和司法程序的，要引导当事人通过劳动争议仲裁或向人民法院提起诉讼，按照有关法律、法规及时处理。

（3）当出现暴力破坏活动苗头时，必要时拨打110请公安部门依法采取防范措施，防止事态进一步扩大和恶化。对无理取闹、违反治安处罚法的人员，依法处理。

（4）必要时，应启动欠薪保障应急资金和欠薪垫付特别程序，公司设置了一个农民工工资专用账户，用于欠薪突发事件应急处理。在农民工生活确实困难或用人单位确无财产可供执行等紧急情况下，先行垫付已查实的所欠农民工工资或生活费，及时平息事态，解决农民工生活困难。财务部门要对欠薪保障应急资金给予保障。后期处置：拖欠克扣农民工工资突发事件发生后，领导小组应做好预案的后期处置、协调、监督，有关部门应督促、帮助用人单位尽快恢复生产秩序，完善劳动用工管理，及时向分公司领导小组报告后期处置工作进展情况。将发生拖欠克扣农民工工资突发事件的用人单位列入诚信系统黑名单。拖欠克扣农民工工资突发事件结束后，领导小组要组织相关人员对事件进行分析，评估事件后果，总结经验教训，进一步巩固成果，防止事件反弹，并对事件处理情况进行上报。

项目领导小组要在在所处置因拖欠工程款和农民工工资引发突发事件结束后5日内将书面报告在应急领导小组办公室备案。内容包括：发生突发事件单位的基本情况、导致突发事件的原因、事态发展趋势、处理经过、处理结果、进度、形象影响评估等。

（五）工作要求

1、反应迅速，强化协作。接到通知后迅速行动，及时通知相关部门及人员到现场协调处理。

2、耐心细致，做好说服。对事件涉及各方面做好认真细致的政策、法规的宜传解释工作。

3、依法协调，妥善解决。依照相关法律、法规和文件精神进行协调，将矛盾冲突、纠纷予以妥善解决。

4、及时通报，加大处罚。对处理结果及时向相关部门汇报，对违规的责任单位和责任人要坚决依法查处，及时通报处罚情况，防止类似事件的再度发生。

5.1.7安全生产措施费的使用计划及保证措施

一、安全生产费提取计划

项目部设立安全生产专项资金账户，专项资金账户由项目部安全生产领导小组管理。安全生产措施费专用于保障工程安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。

安全生产措施费统一由项目部管理，安全生产费用的使用必须立项。工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，由财务部安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。专项资金根据不同阶段对安全生产和文明施工的要求，实行分阶段使用，原则上由项目部按计划进行支配使用，项目部安全部门提出申请，项目经理批准后使用。各种安全技术设施、设备，由项目部安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。

二、安全费使用原则

1、专款专用原则：安全生产费用应当按照"项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用"的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。

2、重点保证原则：安全费用要分轻重缓急，重点保证安全设备更新、通风设备改造、防灭火以及安全检测监控系统改造等安全设施的完善。

3、突出效果原则：安全费用最终要落到使用效果上，根据专款专用资金计划通过实施过程的监督检查、质量把关竣工验收，确保投入运行后达到预期效果。

三、安全生产费使用计划及使用范围

按年度制定安全生产费使用计划，确保安全生产费资金足额编制计划，做到专款专用。安全生产费的使用范围主要如下：

1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出

（1）“四口”（预留洞口、通道口）、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施。

（2）施工场地安全围挡设施。

（3）施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等）。

（4）各类机电设备安全装置。

（5）防风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电、防危险气体等设备设施及备品。

（6）起重机械、提升设备上的各种保护及保险装置。

（7）压力器、压缩机的保险和信号装置。

（8）作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等。

（9）起重作业及穿越村镇、公路、河流、地下管线进行施工、运输作业所增设的防护、隔离、栏挡等设施。

（10）各种安全警示、警告标志。

（11）安全防护通讯设备。

（12）其他安全防护设备、设施。

2、应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出

（1）应急照明、通风、抽水设备及锹镐铲、千斤顶等。

（2）防坍塌、防自然灾害等物资设备。

（3）急救药箱及器材。

（4）应急救援设备、器械（包括救援车等）。

（5）各种消防设备和器材。

（6）各种现场工作人员的安全防护用品支出。

（7）其他救援器材、设备。

3、安全生产检查与评价支出

（1）特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检测费。

（2）聘请专家参与安全检查和评价费用。

（3）各级安全生产检查、督导与评价费。

4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出

（1）高空作业评估、整改。

（2）危险源辨识与评估。

（3）重大事故隐患评估。

（4）应急预案措施投入。

（5）自然灾害预警费用。

（6）其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出等。

5、安全技能培训及进行应急救援演练支出

（1）购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等。

（2）举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教育室等。

（3）召开安全生产专题会议。

（4）专职安检人员、生产管理人员安全生产专业培训。

（5）全员安全及特种（专项）作业安全技能培训。

（6）安全应急救援及预案演练。

（7）各种安全生产宣传支出。

（8）其他安全教育培训费用。

6、其他与安全生产直接相关的支出

（1）特种作业人员（从事高空、及炊管人员等）体检费用。

（2）办理安全施工许可证。

（3）办公、生活区的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气、防火患等支出。

（4）与安全员有关的费用支出。

（5）起重机械、提升设备上的各种保护及保险装置。

（6）作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等。

（7）起重、地下管线进行施工、运输作业所增设的防护、隔离、栏挡等设施。

（8）其他安全防护设备、设施等。

5.2文明工地标准建设保证措施

5.2.1创建文明工地的目的和意义

1、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点，响应国家建筑业施工现场标准化管理、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。

2、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象，提高企业效益，保证施工安全，保证工程质量，培养一支高素质的队伍等具有重要的作用。

3、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”、违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击，是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损坏、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落后管理敲响警钟。

5.2.2文明施工管理体系

5.2.3文明施工管理机构

一、文明施工组织机构

我公司将始终贯彻施工现场“标准化管理、文明化施工”的工作方针，认真执行建设部、当地建设厅及我公司企业内部有关文明施工管理的各项规定，以干净整洁的现场环境，职工良好的精神面貌，崭新的企业形象，创建一个“花园式”施工现场。

为争创建业主满意的文明工地，设置由项目经理领导的文明施工组织机构。

文明工地领导小组

组长

项目经理

副组长

项目技术负责人

副组长

安全负责人

工

长

安

全

员

机

管

员

治

安

员

劳

资

员

炊

事

员

质

量

员

试

验

员

资

料

员

施工操作员

二、文明施工管理职责

1、项目经理是项目管理机构的总负责人

2、项目技术负责人对管理要素、管理方案负责

3、项目安全负责人对施工现场管理具体实施负责

4、项目部各有关部门和各专业施工单位是施工现场文明施工措施的执行者，负责各施工区域内措施的落实和具体管理工作

5、项目部成立场容清洁队，负责场内外的清理、保洁、洒水降尘。

5.2.4文明施工管理制度

一、文明施工管理制度

| 序号 | 制度名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育制度 | 深入广泛开展文明施工管理教育，提高全员文明施工积极性、主动性，提高思想认识，使职工养成保护建筑物品、爱护建筑物品、人人遵守施工秩序的美德。 |
| 2 | 责任区制度 | 建立现场文明施工责任区制度，根据各专业工程师具体的工作将整个施工现场划分为若干个责任区，实行挂牌制，使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求，项目定期进行检查，发现问题，立即整改，使施工现场保持整洁。 |
| 3 | 检查制度 | 项目文明施工管理小组每周对施工现场做一次全面的文明施工检查，每月对项目进行一次大检查，检查内容为施工现场的文明施工执行情况，检查依据《建设部建筑施工安全检查评分标准》、《建设工程施工安全条例》、公司“文明施工管理细则”等。检查采用评分的方法，实行百分制记分。每次检查均认真做好记录，指出其不足之处，并限期整改。 |
| 4 | 奖罚制度 | 对每次检查中做得好以及对文明施工做出贡献的人员、班组给予奖励对违反文明施工规定，给项目造成损失或损害单位声誉的人员、班组给予处罚奖励、处罚由项目确定、实施。 |
| 5 | 工完场清制度 | 每一道工序完成以后，必须按要求对施工中造成的污染进行认真的清理，前后工序必须办理施工交接手续。 每月对员工进行文明施工教育、法律和法规知识教育及遵章守纪教育，增强职工的文明施工意识和法制观念。每月对文明施工进行检查，对各责任人进行评比、奖罚。 |

5.2.5确保文明施工的技术组织措施

一、文明施工管理方案

1、文明施工管理

（1）建立并执行施工现场文明施工工作检查制度，对检查中所发现的问题予以解决，安保部等有关部门应监督落实问题的解决情况。

（2）在项目实施过程中推行文明施工责任制、文明施工方案会签制，根据合同内容、施工范围、施工区域等划分文明施工责任区，从制度上落实文明施工每个工作人员。

（3）对进场的所有施工人员进行有关文明施工、场纪场规等教育。

2、施工现场形象宣传管理

全面执行建设行政主管部门规定的施工现场设置“十牌二图”。

二、确保文明施工的技术组织措施

文明施工是现代化施工的一个重要内容，是施工企业一项基础性管理工作，争创文明施工企业，执行文明施工条例，是我们的责任和义务，为此特制订以下文明措施。

1、组织管理措施

施工现场成立以项目经理为组长的施工现场文明管理小组，建立岗位责任制度，而且文明施工同经济利益挂钩，设立奖惩制度。

健全管理资料，上级关于文明施工的标准、规定、法律、法规等资料齐全，施工现场的施工日记中有文明施工内容，文明施工自检资料完整，填写内容符合要求，手续齐全，文明施工教育、培训、考核均有计划资料，文明施工活动记录全面整洁。

2、施工场地管理措施

建立文明施工管理制度，建立“文明施工标准化工地”领导小组，全面负责施工现场的文明施工，实行责、权、利相结合责任落实到人，使整个施工现场有一个干净、整齐的工作环境，创建标准化文明工地。

施工过程中，材料、成品、半成品和机械堆放按指定位置排列，做到整洁有序，并设置标签，钢筋等其他钢构件搭设雨棚。

车辆进出场地必须干净整洁，车辆运输材料用帆布遮盖，以免洒落。运输车辆严禁抛洒，违者处以重罚。

在施工现场周围设置警示灯，以告示车辆和行为注意安全。

工地实行挂牌施工，注明工程名称、工程规模、开工竣工日期，工地负责人、责任人，明确督促电话，接受社会监督。

民工必须持有三证（身份证、暂住证、计划生育证）。

办公室内必须图表整齐，施工内部资料齐全。

所有施工人员做到等级分明，并佩证，以使分工情况一目了然。

3、认真处理与当地群众关系

我们充分认识到搞好一个工程离不开当地群众的支持积极加强与当地群众的沟通，并做好宣传工作，相互理解、相互尊重、和睦相处。加强对泥浆排放的管理工作，以免污染环境，给当地群众带来不便。

制订合理的施工方案，在取得监理工程师同意下安排夜间连续作业，尽量禁止使用大型机械，减少噪音，保证附近居民正常休息。

4、加强职工素质教育

职工的素质高低关系到文明施工能否顺利实施。加强职工素质教育是文明施工的主要措施之一。在加强对职工技术教育的同时，加强职工的精神文明教育，组织丰富多彩的文体活动，增加高尚品德，每年进行一次文明职工的评选活动。

三、文明施工管理

1、组织管理：建立文明施工环保领导小组制定环保、文明施工方案措施派专人抓日常工作在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板施工现场总平面图。

2、现场出入的大门设有本企业标识。

3、执行政府规定：施工不扰民、满足噪音等控制要求满足环卫、垃圾、渣土销纳规定生产、生活区整洁有序，燃煤必须达标。

4、现场围档：现场采用符合要求的封闭硬质围档，高度不小于1.8米围档材料采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

5、路口管理：规范围档、控制出口、专人清扫、定时洒水、程序良好、安全警示与标志齐全。

6、施工现场场容场貌：道路畅通给水沟、给水设施通畅工地办公室处地面硬化处理保护现场绿化并做好周边绿化做到雨天无泥，晴天无尘。

7、出口管理：工地出口100m内路面硬化，同时每一出入口设置一个冲洗设备防止车辆带泥上路，设专人管理。

8、施工不扬尘：施工作业不扬尘、加大施工区域内洒水力度、4级以上大风天气停止土方施工及房屋拆迁工程，并做好必要压尘、降噪措施。

9、运输车辆：严禁超载、必须占盖、严禁遗撒、签订环保合同。

10、材料堆放及管理：材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌水泥和其他易飞扬细颗粒应密闭存放或采取覆盖等措施易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

11、抓槽机工作时，回转半径范围内不得有人，夜间工作应有足够的照明设备。

12、按照责任制要求，逐级进行安全施工交底。进入现场均要带安全帽。施工中严格执行工程基本安全操作规程。

13、凡不安全或需提醒行人注意的地方，须挂红灯示意或警示牌。严禁酒后上岗。

14、挖槽司机、吊车司机、钢筋、电工、焊工等须持证上岗，雨天电工原则上不允许操作，若必须施工时，须采取防雨措施。

15、繁华地区施工，所有车辆进出，必须服从调度统一管理，按规定路线出入。

16、遇有大雨、大雪、大雾、五级以上大风时应停止工作，并将抓斗平放在地面上，四级以上大风不得吊钢筋笼。

四、文明施工保障措施

1、文明施工的组织管理

（1）认真贯彻执行地方政府和业主有关文明施工的各项要求，不断提高文明施工水平，推行现代管理方法，科学组织施工，使文明施工规范化、标准化、制度化，做好现场文明施工的各项管理工作。

（2）加强宣传教育，统一思想，使全体职工认识到文明施工是企业的形象，是队伍素质的反映，是安全生产的保证，以提高职工文明施工和加强现场管理的自觉性。

（3）根据本工程实际情况，对项目经理部及各作业队负责人进行明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循，做到事事有人负责，处处有人管。

（4）租临时厕所，杜绝施工人员随地大小便，厕所定期清理，夏季每天打药消灭蚊蝇。

（5）项目部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工的薄弱环节，抓改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

2、现场平面布置

（1）严格按照施工总平面图布置各项临时设施，场内大宗材料、成品、半成品和机具设备等堆放整齐，同时挂上规格、型号标志牌。做到场地清洁，道路平顺，给水畅通，标志醒目，生产环境达到的标准化作业要求。

（2）施工现场设置“五牌一图”（工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、文明施工制度牌和施工现场平面布置图），施工人员佩卡上岗。

3、现场文明管理措施

（1）现场办公生活设施卫生管理：施工现场设置各类必要的职工生活设施，搞好环境卫生和内务，建好职工之家，搞好文体活动，办好职工食堂、饮用水供应，做好卫生防病工作，确保职工身心健康。

制定生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生和食堂饮食卫生，并作好厕所的保洁工作不乱倒垃圾，将垃圾集中堆放，统一处理。

保持施工现场道路畅通，给水系统处于良好状态。随时清除建筑垃圾，保持场容场貌的整洁。

（2）监督检查

加强检查监督、从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理部对文明施工现场实行定期不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

（3）协调内外关系，争创文明施工现场

按照当地政府有关部门和业主的、指示要求，并参照工程文明工地创建活动的有关文件，同时认真听取驻地监理工程师的意见和建议，协调好各方面关系，争创文明施工现场。

5、环境保护保证措施

（1）加强施工管理，强化环境保护意识

建立以项目经理为首，由专职管理人员和各作业组负责人组成的施工管理组织机构，根据施工进度和施工特点，分工序制定相应的环境保护措施，加强施工管理，完善环境保护体制，详见“附图《质量保证体系框图》”。层层强化环境保护意识，于施工全过程跟踪监督、检查、监控、量测，及时了解情况，采取相应对策、措施，完善对周边环境的保护。

制定严格的奖惩条例，各级管理人员和施工作业人员责任明确，奖罚分明，使加强保护的有关措施得到有效的实施，周边环境得到妥善的保护。

施工过程中，避免施工现场中出现不必要的障碍，处置好设备及材料的存放，保持现场整洁和道路畅通。

在干燥地面开挖土方时，要适当，及时洒水，保持土壤湿度。

对工地内存放的土石方，砂石材料、建筑垃圾要集中堆放，采取洒水或遮盖等措施，防止扬尘。粉煤灰在运输和堆放过程中，保持表面湿润。消解白灰在运输时湿润，卸料和掺拌时低位操作。

安排洒水车，对便道不定时洒水，保持路面湿润下起尘。

（2）加强废水，废气、废渣的管理

对燃料、油料、化学品，酸、施工废水、泥浆及有害气体和尘埃等经预处理后，设沉淀池统—存放处理，不得就近排放，绝对不能污染河道。

施工占地范围之外的植被，树木，必须尽力维持原状。

做好场地周边的给水沟槽，边坡防护，防止发生土壤冲蚀。

禁止在施工现场焚烧油毡、油漆及其它会产生有害烟尘、恶臭气体的物质，禁止用有毒化学物质做注浆防水剂，有毒有害废弃物不得用于回填，不得污染施工现场及周围环境。

各类废弃渣土的处理按照业主指定弃土场运弃，不得随意堆放道路两旁。

（3）加强运输车辆的管理

保持运输车辆的车容整洁，车箱完好、车辆装载下宜过满，对易产生扬尘的车辆用蓬布遮盖。工程车辆的行驶路线和时间要遵守预定的要求，禁止超载、超高，超速行驶。

（4）工程竣工后，严格按照业主、监理要求恢复施工现场。

6、文物保护措施

（1）认真组织全体施工人员深入学习国家《文物保护法》及当地政府对文物、古木保护的有关规定，增强文物、古木保护意识。

（2）施工前主动与文物主管部门联系，在施工区范围内有可能发现文物的地方，派人负责看管。

（3）在施工过程中一旦发现文物、古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，在该范围内停止施工，及时采取保护措施，避免人为破坏，及时以书面形式通知监理工程师和建设部门。上报当地文物管理部门，按文物管理部门的要求妥善保护，防止工人或其它任何人员移动或损坏该类物品，待文物部门做出处理后方可继续施工。

（4）、对文物保护的教育成为各级领导的重要职责。施工过程中如果遇到文物古迹，根据《文物保护法》的要求立即停止施工，保护好现场并及时通知有关部门，以便妥善处理。

7、施工节约措施

（1）、合理安排、提高利用率，尽量提前完工。

（2）、实行定额管理、严格各项材料采用计划。

（3）、制定出周密的施工技术措施，节约人工、材料。

（4）、教育职工树立勤俭节约的意识，并制定奖惩措施。

（5）、严格测量控制，合理利用标准，使用先进仪器，提高测量精度。

五、施工现场管理

1、施工项目现场管理的内容

（1）合理规划施工用地

首先要保证场内占地的合理使用。当场内空间不充分时，应会同建设单位按规定向规划部门和公安交通部门申请，经批准后才能获得并使用场外临时施工用地

（2）施工组织设计中，科学地进行施工总平面设计

施工组织设计是工程施工现场管理的重要内容和依据，尤其是施工总平面设计。目的就是对施工场地进行科学规划，以合理利用空间。

在施工总平面图上，临时设施，大型机械、材料堆场、物资仓库、构件堆场、消防设施、道路及进出口、加工场地、水电管线、周转使用场地等，都应各得其所，关系合理合法，从而呈现出现文明，有利于安全和环境保护，有利于节约，方便于工程施工。

（3）根据施工进展的具体需要，按阶段调整施工现场的平面布置

不同的施工阶段，施工的需要不同，现场的平面布置亦应进行调整。施工内容变化是主要原因，他们也对施工现场提出新的要求。因此，不应当把施工现场当成一个固定不变的空间组合，对它进行动态的管理和控制，调整也不能太频繁，以免造成浪费。一些重大设施应基本固定，调整的对象应是耗费不大的规模小的设施，或已经实现功能失去作用的设施，满足新需要的设施。

（4）加强对施工现场使用的检查

现场管理人员经常检查现场布置按平面布置图进行，符合各项规定，满足施工需要。调整施工现场布置提供有用的信息，施工现场保持相对稳定，不被复杂的施工过程打乱或破坏。

（5）建立文明的施工现场

文明施工现场即按照有关法规的要求，使施工现场和临时占地范围内秩序井然，文明安全，环境得到保持，绿地树木不被破坏，交通畅达，文物得以保存，防火设施完备，居民不受干扰，场容和环境卫生均符合要求。建立文明施工现场有利于提高工程质量和工作质量，提高企业信誉。做到项目经理挂帅，系统把关，普遍检查，建章建制，责任到人，落实整改，严明奖惩。

项目经理挂帅，即公司和工区均成立主要领导挂帅，各部门主要领导挂帅，各部门主要负责人参加的施工现场挂管理领导小组，在企业范围内建立以项目管理班子为核心的现场管理组织体系。

系统把关，即各管理业务系统对现场的管理进行分口负责，每月组织检查，发现问题及时整改。

普遍检查，即对现场管理的检查内容，按达标要求逐项检查，填写检查报告，评定现场管理先进单位。

建章建制，即建立施工现场管理规章制度和实施办法，按法办事，不得违背。

责任到人，即管理责任明确到部门，各部门明确到人，落实管理工作。

落实整改，即对各种问题，一旦发现，采取措施纠正，避免再度发生。无论涉及到哪一级、哪一部门、哪一个人，决不能姑息迁就，必须整改落实。

严明奖惩，如果成绩突出，便按奖惩办法予以奖励如果有问题。按规定给予的处罚。

（6）及时清场转移

施工结束后，项目管理班子及时组织清场，临时设施拆除，剩余物资退场，组织向新工程转移，整治规划场地，恢复临时占用土地，不留后患。

六、现场文明施工管理

1、项目施工人员的形象

（1）项目部管理班子的形象。项目部对外树立良好企业的形象，对内体现出团结协作的团队精神，全体项目管理人员统一着装，工装的制作要有公司标志，管理人员必须挂牌，标明姓名、职务、岗位，以明确工作岗位的职责和权力，达到切实有效的进行项目施工管理工作。

（2）项目施工班组的工人，一律实行挂牌作业，统一样式的工作服，进出工地必须出示项目的工作牌，树立班组工人在该工程施工中的良好形象。

2、施工现场文明管理措施

（1）在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫等和施工现场总平面图现场施工管理制度应健全、文明施工措施落实要实行归口管理、责任明确、定人定岗，检查考核项目明确。

（2）在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

（3）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

（4）工程施工现场临时水电要有专人管理，且要注意排水设施保持通畅。

（5）严禁损坏污染成品，污染完工的标志标牌等交通设施。

（6）施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

3、施工作业队管理

（1）加强施工现场的检查与监督，从严要求，持之以恒，使现场文明施工管理真正抓出成效。同时征求业主及监理工程师对文明施工的批评意见，及时采取整改措施，切实搞好文明施工。

（2）所有施工人员须办理施工临时出入证，并只能在规定区域内活动，不得在施工区以外的区域内乱走乱窜。非施工人员一律严禁进入施工现场。

（3）现场施工人员统一着装，一律佩戴胸卡和安全帽，遵守现场各项规章制度，不得在施工区内打闹、喧哗。

（4）施工过程中，教育工人必须做到活完场清。

4、施工操作面管理

（1）合理划分施工流水段，合理安排工序，从平面操作到竖向流水做到忙而不乱，给外界展现良好的企业形象。

（2）操作面材料堆放合理有序，有条不紊。每道工序做到活完场清，操作面干净整洁。工人上班期间不许嬉戏打闹。

5、施工现场机械管理

（1）加强机械设备的保养维修，遵守机械安全操作规程，做好安全防护，保证机械正常运转。经常保持车身和周围环境清洁。

（2）保证各种机械设备的标志明显、编号统一。现场机械管理实行验收合格标记、管理责任人及安全管理规定和操作规程挂牌制。

（3）施工机械设备的运输要制定相应的施工方案，提前做好各项准备工作，保证施工场所和过程的安全文明状况。

（4）临时用电设施的各种电箱试样标准统一，摆放位置合理、便于施工和保持场容整洁。

6、施工现场的“三化”管理

现场标准管理、安全文明施工是反映施工单位管理水平的综合体现，我公司在施工现场连续保持建筑施工标准化合格现场的基础上，严格遵守建筑施工现场文明管理规定，再创标准化合格现场，做到施工现场“三化”达标。

（1）按国家和企业的相关标准进行布置，使每段道路施工呈现标准化。

（2）现场所有设备、材料堆放整齐、成堆、成型。

（3）仓库材料、工具用具按规格、类别摆放整齐，卡片标识，帐、物、卡相符。

（4）定期打扫卫生，保持施工现场整齐、清洁、卫生。

（5）场容整洁、排水畅通，无积水、无四害。

（6）宣传标志、色标、警示齐全、醒目，位置合理。

（7）消防设施按规定布置，治安保卫工作得力。

（8）安全保护用品使用正确，安全装置、设施齐全可靠，无危害职工安全和健康的有害因素。

（9）全体施工人员、管理人员佩戴上岗证出入。

5.2.6文明标准工地建设保证措施

1、组织体系

（1）建立以现场经理为第一责任人的安全管理组织体系网络。

管理措施

（2）建立项目安全管理监督保证体系，施工组织设计或项目实施规划应设安全管理专篇，安全管理应具有针对性和可操作性。项目部应建立安全生产管理体系，要求机构健全，体系完整，责任到人。安全管理机构设置专职安全生产管理人员。

（3）绿色施工原则一是要进行总体方案优化，在施工组织和策划阶段，充分考虑绿色施工的总体要求，为绿色施工提供基础条件。二是对材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制，加强整个施工过程的管理和监督。

（4）施工场区和生活区的配备建设按照标准化工地进行布置。

（5）现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。

（6）现场施工，严格按材料管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中垃圾清理工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。

（7）安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。民工管理由后勤管理员负责，所有进场工人按工种进行登记，进场人员须符合上级有关部门对招用工人的有关规定，保证身份合法，证件齐全，退场工人应及时注销其身份。外来人员进入现场应严格查验身份并进行登记，与工程无关的人员严禁进入施工现场。班组长招用工人时，必须确认招用人员的劳动技能，并对工人进行必要的技能培训和安全教育。

（8）设置文明施工标志施工现场应有安全标志布置平面图，安全标志应按现场安全标志布置图挂设，特别是主要施工部位，应随机挂设安全操作规程，各种安全标志应符合国家相关规定，制作美观、统一。

（9）施工现场设置“十牌二图”。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在现场内主要进出口处，严禁将“十牌二图”挂在外脚手架上。

（10）施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对地悬挂醒目的安全警示牌。

（11）施工现场应合理地设置宣传栏、读报栏、黑板报，营造实行安全生产的气氛。

5.2.6.1施工现场场容管理的措施

1、进行动态管理

场容管理必须以施工组织设计中的施工总平面布置图和有关主管部门对场容的有关规定依据，进行动态管理。施工现场的情况是随着工程进度不断变化的，为了适应这种变化，不可避免地要经常对现场平面布置进行调整，但必须在总平面图的控制下，严格按场容管理的各项规定进行。

2、建立岗位责任制

按专业分工种实行场容管理责任制，把场容管理的目标进行分解，落实到有关专业和工种，是实行场容管理责任制的基本任务。土方施工必须指定地点堆土，谁挖土，谁负责。现场混凝土搅拌站，水泥库、砂、石堆场的场容，由混凝土搅拌站人员管理搅拌站前的管理清理，污水排放，由使用混凝土的单位负责钢筋及其半成品，余料的堆放，由钢筋工负责脚手杆，跳板，扣件等的清理堆放，由架子工负责预制构件，材料的堆放由经管材料、构件的人员负责。为了明确场容管理的责任，施工中通过施工任务或承包合同落实到责任者。

3、勤于检查，及时整改

对场容管理的检查工作要从工程开工做起，直到竣工交验为止。检查的时间可以安排在月中和月末，也可按工程进度分，每个分部或分项工程完了检查一次，检查结果要和各工种的施工任务书的结算结合起来，凡是责任区内场容不符合规定的，不予结算，责令限期整改。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现，要及时协调，重新落实，消灭死角。

5.2.6.2施工现场道路与排水

1、场区道路

施工现场首先应尽量利用原有的交通设施，并争取提前修建和利用拟建的永久设施解决现场运输问题，这样不仅能节约临时工程费用，降低施工成本，而且可缩施工准备时间，争取早日开工。

当现场不具备上述条件时，就需要修建临时道路。临时道路的布局，一般应做成循环道，以确保现场运输和消防车的畅通。临时道路的硬化可采用C15砼硬化处理。

施工现场道路实行硬化处理，施工现场也要进行硬化处理，硬化处理后的道路，要平整坚实、畅通，场地无积水。

2、道路照明

在道路两侧每隔30米设1路照明灯。

3、现场排水

在施工道路两边、搅拌机四周、水泥库、外脚手架四周、均设置深300mm、宽200的排水沟，均做明排水沟，并用水泥盖板，做到雨天无积水。

根据需要设置过水沉淀池，使其沟池成网，集中清淤。

4、现场临时设施与管线

（1）施工现场的临时设施包括临时性的生产设施和生活设施，临时供水、供电、临时通讯等设施，施工临时设施的安排原则是：

（2）尽量利用施工现场或附近的现有设施，在建工程本身的建筑物先完成的结构工程。

（3）必须修建的临时设施，应充分利用当地材料或旧料，尽量采用移动式或容易拆装的建筑，以便重复使用。

（4）临时设施的布置，应方便生产和生活，不得占据在建工程的位置，与施工的建筑物之间，或临设房屋之间要保持安全和消防间距，并考虑需要，生活区与施工区要有确划分。如有可能，借用建设单位在施工现场或附近的设施。

（5）根据上述临时设施的安排原则，本工程临时设置需要数量及面积详见施工准备计划中的《临时设施安排计划表》。

5、临时管线

施工现场的临时用水、用电的设计及布置详见临时用水、用电设计。

现场施工临时用水，用电等均要有砖人管理，不得有长流水，常明灯现象。

5.2.6.3现场材料和配件堆放

1、料具和构配件应按施工平面布置图划定和位置分类码放整齐。模板存放时，场地应平整夯实，有排水措施。

2、所有材料堆场均实行挂牌制度，标牌上应该标明材料的名称、品种、规格等。

3、施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，一头齐，一条线。砖应码放成丁、成行，高度不超过1.5m。砌块码放高度不超过1.8m。砂、石子和其他散料堆放成堆，界限分清，不得混杂。

4、现场材料应根据其性能采取防雨、防潮、防冻、防火、防爆，防损坏等措施。

5、贵重物品、易燃、易爆和有毒品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。

6、施工现场外临时存放施工材料，须经有关部门批准，并按规定办理临时占地手续。材料堆放整齐，不影响交通和市容，并应加围挡。

5.2.6.4施工现场标牌

大力宣扬文明施工，现场设置十牌二图，按照建筑工程概况牌，安全生产牌，施工安全责任牌，环境保护牌，消防保卫牌，文明施工牌，现场组织机构牌，施工现场平面布置图，安全日历牌、公示栏的顺序依次排列。

5.2.6.5现场入口

施工现场设置企业标志、减速带（挡水带）、金属大门和警示线管理。门口设高压冲洗设备，且在大门内侧设置不小于6m×4m的洗车槽，洗车槽排水沟篦子采用槽钢加工，并设排水沟（沟宽×深≥30cm×30cm）连接至沉淀池，污水须沉淀后排入市政管网。大门内侧50cm处应设10cm宽的黄色油漆警示线。

5.2.6.6现场围挡

1、整个场地砌筑围墙，对拟建工程的施工区域进行全封闭布置和管理。

2、在现场办公区进出口设立标志性旗杆、“十牌二图”、“六必须”、“七不准”“六个百分百”、文明施工宣传廊以及阅报栏。

3、工地大门有保卫值班室大门宽度符合要求，大门外观优美、大方，进出口处按要求设置洗车池，以保证工程车辆的清洁。

5.2.6.7施工场地

1、在工程开工前，我公司将临时道路、出入口等的安排、施工现场总平面布置图连同做法说明一起报业主审批。我公司将依照当地政府机关关于交通运输的规定，做好现场临时出入口和硬化处理的临时道路。

2、工程开工前，我公司将预先检查施工现场或邻近地方是否有市政设施，以避免因工程施工而引致市政设施任何损坏或断路。

3、本工程施工道路布置宽度为6m～9m，保证场内道路尽可能环通，以满足施工设备及材料进场需要。按照市文明工地的要求，对于重载车道，道路采用C30混凝土浇灌，铺设Φ14@200钢筋网，道路混凝土厚30cm，下铺15cm道渣。路面双向泛水2%，并在道路两侧挖好排水沟和积水池（上盖篦子）。

4、施工现场应设置安全标志、宣传栏，进出车辆不得抛洒滴漏，不得超载，车厢必须覆盖严密，保持清洁。

5.2.6.8现场办公室和宿舍

1、临时用房

（1）办公及生活区用房必须采用A级燃烧性能板材搭建活动板房、租赁集装箱用房的板材，尤其是屋顶、室内吊顶、门窗上下墙面、楼道外侧防护板以及集装箱板房的屋顶、门窗上下墙面板材的燃烧性能必须为A级

（2）办公区、生活区与施工作业区均应用围挡进行明显分隔

（3）设置相关的公司及工程概况公示栏

（4）临建设施建设选址时不得在外电线路高压线下方。

2、宿舍

（1）场内活动板房栋间距（>3.5m）、组间距（>8m）、疏散通道间距（最远端门距梯道口≯15m）符合要求。办公区、生活区消防灭火设施满足每100㎡不少于1组（2具）要求，生活区、办公区应分别设置消防疏散标志和紧急逃生示意图及消防设施布置图。民工宿舍入住人数单间不得超过4人且每人不少于3㎡，严禁随意分隔宿舍空间，严禁男女混住。

（2）宿舍内配置空调或带罩风扇。

（3）宿舍内确保窗明、地净、生活物品堆放整齐生活区安装限流器控制用电，不得私拉乱接，不得使用大功率电器（如电炒锅、电饭煲、取暖器等）和电热毯等设置电瓶车集中充电点。

（4）宿舍应落实卫生责任人，并将工地宿舍管理一览表张贴在墙上，设置民工业余学校。

3、食堂

（1）食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合规范要求，食堂有卫生许可证，炊事员有健康证，依法取得餐饮服务许可证，制定食堂责任制度以及管理制度

（2）食堂煤气单独设置储气房，临近灶头的墙面设置砖砌隔离体，厨房操作间设置燃气报警装置，灶头设置自动熄火装置并设置独立备餐间，并安装纱门、纱窗

（3）食堂排烟设施良好、通风顺畅食堂设置吊顶，墙面、台面贴瓷砖食堂设施及地面、台面整洁明亮、无积水、无明显油渍污垢，设置垃圾存放桶，餐厅垃圾不得随意丢弃，垃圾须及时清理

（4）食堂生熟食分开，设置防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施，食堂食物留样满足48小时并做好留样记录

4、配套设施

（1）临设区配置露天活动区及室内活动区

（2）围墙内侧设置简易花坛、布置绿化及采摘区

（3）集中设立停车棚、电瓶车充电处

（4）宿舍区设置统一晾晒场所、洗漱台

（5）生活垃圾及时清理并装入容器。

5.2.6.9材料堆放

1、不同的施工阶段根据施工需要在工地的空地布置钢筋、模板等各类堆场。现场材料堆场仅设临时堆场，并根据施工的工况进行调整。材料存放区地面全部硬化（地基夯实后，上铺100mm厚道渣压实，最后施工100mm厚的C30混凝土），并设置围护设施，加工区设置罩棚，加工设备及闸箱均有罩体防护，不得露天放置。

（1）各类库房布置

在工程场地内搭设木库、机具间、小五金仓库、重要材料仓库、乙炔氧气间、工地标养试验室及各类专业仓库等设施。易燃物品贮藏库分别建在场地内许可的地方。易燃物品如油漆、煤油、稀释剂、硝化纤维清漆、沥青或沥青类的产品等不贮藏在建造中的建筑物内。

（2）危险品堆放

按规定建设危险品堆放仓库，仓库设置泄压设施，泄压设施采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路。作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

仓库内的电气设备采用防爆设计且设置机械通风和事故通风。仓库内设置可燃气体检测报警装置，且报警装置应与事故通风设施形成联锁关系。

（3）现场卫生及垃圾处理

为了保持工地整体环境的清洁卫生，在施工区域固定地点设置生活垃圾箱及建筑垃圾箱，建筑垃圾和生活垃圾分类对堆放。在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾将集中归类堆放并及时搬离施工现场，直至完工清料交付使用。

1）施工现场做到按时清扫、洒水压尘。禁止在4级以上（包括4级）风力条件下进行产生扬尘的施工作业。清理物建筑垃圾均采用防尘管道，禁止凌空抛撒施工现场渣土和垃圾清运采取喷淋压尘装载。

2）现场内每天安排清理清扫现场的施工道路并采取洒水降尘，保持整洁有序的施工场地，在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾将每隔三天清离施工现场，直至工完料清交付使用。

3）现场设临时厕所，并有明显标记。每天有专人负责倾倒，保持环境的清洁卫生。

4）多余渣土的清理手续将在业主的协助下，及时进行办理和外运渣土至指定位置。

（4）消防器械布置

1）在现场设置消防器具及应急物资专用仓库，备足够的消防及应急物资与设备。

2）配氧气、乙炔放置间距应符合要求（库房间距≮10m，工作间距≮5m，氧气瓶距火点≮10m，乙炔瓶距火点≮15m），应设置防晒、防震装置，应直立使用。使用前必须检查胶管、卡箍、回火阀等部件，不得有漏气或磨损现象。

3）施工区消防灭火设施满足每100㎡不少于1组（2具）要求，重点区域（电箱旁、易燃易爆材料旁、仓库、油库、模板作业面、防水作业区及防水材料堆放区等）每25㎡不少于1组（2具），灭火器材不得欠压失效。

4）动火作业应建立“三级动火审批手续”，建立仓库管理制度、管理台账。

5.2.6.10大型机械管理

1、施工机械进场按规定进行验收，超过一定规模的起重机械安装拆卸工程的专项施工方案需进行专家论证

2、施工现场施工作业大型机械操作（汽车吊、钻孔桩机、搅拌桩机、挖掘机等）距离外电满足规范的最小安全距离要求，并采取相应的保护或隔离措施

3、特种作业人员持证上岗应登记造册，特种作业人员持证符合住建部或质监部门（汽车吊司机）颁发证件要求，且与上报资料中人员相符，证件应随身携带或现场张贴，无证人员严禁上岗

5.2.6.11工人宿舍管理措施

1、检查和督促现场住宿人员办理暂住证、计生证、劳务证、身份证等证件。

2、检查教育所有住宿人员必须遵守国家和地方有关的法令、法规和工地的一切规章制度。

3、落实施工现场管理制度，未经本工地负责人同意，不留宿非工地工作人员。

4、制定宿舍的卫生管理制度，宿舍内要讲究公共卫生，不得乱丢乱扔垃圾，随处大小便。

5、坚决杜绝聚众赌博或变相赌博、打架等违反治安管理条例条为，对违者送交公安机关处理。

6、做好防火、防爆的工作，宿舍内严禁生火、用电炉，私藏易燃易爆等危险物品及枪支弹药。

7、注意室内用电安全，不得乱拉乱接电线，禁止使用40W以上的用电器。

5.2.6.12治安保卫措施

1、设专职的治安保卫员、门卫等治安工作小组，负责对保卫治安工作进行管理。

2、利用黑板报或宣传栏对工人和职工开展法制宣传教育，对违规人员进行教育和帮助。

3、凡招用的工人必须办理用工手续，对未办理好当地乡级以上有关证件的工人一律不进行招用。

4、凡外地工人进场后，一律持有关证件到有关部门办理暂住证、就业证等工作所需的证件。

5、对无证自行车、摩托车及来历不明的物品，禁止直进入工地，一经发现予以扣留并移交公安部门处理。

6、严禁进行赌博、打架、抢盗、吸毒、卖淫、嫖娼等违法乱纪行为，违者交由公安部门处理。

7、教育工人要洁身自爱，爱护他人及工地的所有物品，各人必须妥善保管好自己的东西，以防止不良现象的发生。

8、门卫必须坚于职守，遵守门卫制度，不得擅自离开岗位，工地人员要持证出入，非本工地人员进出工地要详细登记。

5.2.6.13休息室

1、夏季高温时段，在作业面上提供降温消暑的清凉饮水或饮料，并在现场设置休息凉亭

2、施工现场休息兼作茶水间、吸烟室使用，采用集装箱形式，面积宜为10㎡

3、休息内地面铺设地板革，墙壁张贴卫生防疫宣传知识和休息室使用规定

4、休息室内配置条椅、茶水炉、烟灰缸、灭火器夏季设置风扇、空调等降暑设施。

5.2.6.14噪音与粉尘污染物监控系统

1、对施工现场的噪声进行监测，设备安装在综合立杆上、围挡顶部，按施工现场布置1～2处，监测箱体安装于就近地面、有遮盖，设备经环保部门认证许可，监测数据在LED公示屏显示并接入现场中控平台。

2、对于现场易产生粉尘的部位或施工工序采取覆盖或遮挡措施，如：

为解决水泥灰漫天飞的老问题，我们采用砖墙围挡全封闭作业后台的措施，较好的控制了水泥浆搅拌过程中的扬尘。水泥等易产生粉尘的材料集中放在水泥罐中，并且采用全封闭的加固后台，做到加固施工，现场无水泥粉尘。结构施工阶段，木工加工集中在相对封闭木工棚内，减少现场加工安全隐患，减少木屑飞扬。

混凝土凿毛作业时采用50MP的高压水枪替代传统的风镐凿除，达到无扬尘、无噪声、对结构振动小等目的，节能又环保。

5.2.6.15水雾喷淋降尘及洒水系统

施工现场按业主要求安装水雾喷淋降尘系统，采用手/自动一体化控制系统，自动示警，手动启动，并利用临水、可收集再生水作为水源。对于本喷淋系统没有没有覆盖的部位，采用洒水小车进行喷淋，达到施工现场无扬尘的效果。

5.2.7文明施工措施费的使用计划及保证措施

1、安全文明施工费用提取使用规定

（1）项目部开工前应编制安全文明施工费用使用计划。安全文明施工费用使用计划应由分公司安全科及公司安全负责人审核，经审核合格签字确认后，报公司安全处审批。

（2）项目部每次工程款收到后，公司财务科应按项目投标预算中安全文明施工费用所占工程总造价的比例提取，存入分公司安全文明施工费用专项。

（3）建设单位已将安全生产费用一次性存入当地政府部门规定的资金监控银行专项账户由行政主管部门监管的工程，可不再提取安全生产费用。

2、安全文明施工费用支付规定

在施工现场的大门、围墙、冲洗设施、排水系统、施工道路、临时设施、视频监控等基础设施完成后，经验收合格，项目部提出申请，并附上按此阶段项目的实际投入清单及合法的票据，全额支付项目此阶段所提取的安全文明施工费用。

3、由行政主管部门监管安全文明施工费用的项目，安全文明施工费用申请支付报告应经分公司安全科审核，公司安全负责人审批，合格后签字确认，报公司安全生产管理处用印。费用收回后，支付流程仍按本规定执行。

5.3环境保护标准体系与措施

5.3.1环境保护管理体系

5.3.2环境保护管理机构

公司工程管理部

项目经理

技术负责人

安全负责人

场容

场貌

管理

现场机械管理

环境保护管理

现场卫生管理

预防扰民管理

企业

形象管理

现场料具管理

各施工班组

一、项目经理

1、制定与贯彻环保政策：

认真贯彻落实国家和地方有关环境保护的法律、法规和规章，确保工程项目在施工过程中符合环保要求。

组织制定项目部的环境保护责任制、规章制度和重大环境事故应急救援预案，并监督执行。

2、资源投入与管理：

确保必要的环境保护资金投入，审批项目部环境保护和水土保持措施项目资金，确保专款专用。

组织协调各部门和人员，确保环保设施、设备的有效运行和维护。

3、监督与检查：

定期或不定期组织召开环境保护会议，研究解决施工过程中出现的环保问题。

督促、检查项目部各职能部门抓好环境保护工作，及时消除环境事故隐患。

二、安全环保负责人

1、监督与检查：

负责监督项目施工过程中的环保措施执行情况，确保各项环保制度得到有效执行。

定期组织环保工作大检查，对发现的问题及时督促整改。

2、环保教育与培训：

组织开展环保教育和培训活动，提高施工人员的环保意识和技能。

3、制定环保计划：

协助项目经理制定项目环保目标计划，并推动实施。

4、协调沟通：

与当地环保部门保持沟通联系，及时报告环保工作进展和存在的问题。

三、技术负责人

1、技术支持与指导：

负责施工过程所涉及的环境保护技术的支持和指导，确保环保措施的技术可行性和有效性。

参与制定环保技术方案和措施，解决施工中的环保技术难题。

2、技术审查与评估：

审查施工方案中的环保措施，评估其对环境的影响，并提出改进建议。

3、技术创新与应用：

推动环保技术的创新和应用，提高工程的环保水平。

四、施工员

1、现场执行与监督：

严格执行项目经理和安全环保负责人制定的环保措施和计划，确保施工现场的环保工作得到有效执行。

监督施工人员的环保行为，确保他们遵守环保规定和操作规程。

2、问题反馈与整改：

对施工过程中出现的环保问题及时向上级反馈，并协助制定整改措施。

监督整改措施的实施情况，确保问题得到及时有效解决。

3、环保宣传与教育：

在施工过程中积极宣传环保理念和知识，提高施工人员的环保意识。

5.3.3环境保护管理制度

一、消防管理制度

根据消防法的相关规定，建立工地义务消防队，落实消防责任，按规定配置消防器材并定期检查，使其保持在良好可用状态，严格执行相关用电、动火规定，严防死守各类可能造成环境污染的人为火灾。

二、工地厕所管理制度

工地厕所化粪池应采取防渗漏措施，中心城市施工现场的临时厕所应采用水冲洗式厕所，应有专人负责定期打扫并采取防蝇措施，应有明显的标识。

三、工地垃圾管理制度

工地应指定建筑垃圾临时堆放点，应规范属地管理，督促其他施工单位做到工完场清，各车站配备保洁人员，定期按规定处置生活及建筑垃圾，保持施工现场整体环境整洁卫生。

四、清扫制度

（一）施工区卫生管理

1、环境卫生管理的责任区

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、火炉、吸烟都有专人负责，使文明施工保持经常化。

2、环境卫生管理措施

（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

（2）施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

（3）卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。

（4）施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处罚工地负责人。

（5）办公室内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐，达不到要求。对当天卫生值班员罚款。

（6）职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，处罚当天卫生值班员。

（7）冬季办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收手续。合格后方可使用。

（8）食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须办理健康证。

（9）楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，严禁高空抛撤。

（10）施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。

（11）为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水（水杯自备），公用杯子必须采取消毒措施。

3、环境卫生定期检查记录

施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正。

（二）生活区卫生管理

1、宿舍卫生管理规定

（1）职工宿舍做到天天打扫，保持室内窗明地净。

（2）宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。

（3）宿舍内保持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。

（4）生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水，无污物。废水不得乱流。

2、宿舍卫生值班记录

宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

3、宿舍冬季取暖炉安装验收合格证

冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。

4、办公室的卫生管理规定

（1）办公室的卫生山办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

（2）值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净，无蝇、无鼠。

（3）冬季负责取暖炉的看火，落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。

五、食堂卫生管理制度

根据《食品卫生法》规定，依照食堂规模的大小，入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工，贮存等场所及必要的上、下水等卫生设施。要做到防尘、防蝇，与污染源应保持一定的距离，并保持内外环境的整洁。

（一）食品卫生

1、采购运输

（1）采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复验。

（2）采购食品用的车辆，容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇，防雨、防晒。

（3）不得采购制售变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

2、贮存、保管

（1）根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物，不洁物。建筑上用的防冻盐（亚硝酸钠）等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。

（2）贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品，成品要分开存放。

（3）盛放酱油、盐等副食调料耍做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。

3、制售过程的卫生

（1）制做食品的原料要新鲜卫生，认真做到不用、不卖变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。

（2）制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子，抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品，饭票要消毒。

（3）生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，一旦发现变质，不得食用。

（4）公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。

（二）个人卫生

1、炊管人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。

2、炊管人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背，不光脚，禁止随地吐痰。

3、炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤（勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲）。

（三）炊事人员健康证

为加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员。必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。民工炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。

5.3.4现场环境条件分析

本项目环境因素识别方法主要是：现场调查、查阅资料、熟悉环境法规、座谈交流等。对涉及本项目部环境管理体系范围内的生产活动、产品及服务过程中存在的所有环境因素，按三种状态、三种时态及涉及本项目部可能出现的七种：

| 设置曝光台 | 观看警示片 | 设置展板 |
| --- | --- | --- |

环境（污染）因素类型加以逐项识别。

1、可能出现环境因素的三种状态：

（1）正常状态：指正常工作（生产）时的状态

（2）异常状态：生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态

（3）紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。

2、可能出现环境因素的三种时态：

（1）过去时态：以前曾发生的环境问题

（2）现在时态：现有的污染和环境问题

（3）未来时态：新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题。

3、七种环境（污染）因素类型：

大气污染、水体污染、土壤污染、废物和副产品污染、能量释放污染、原材料与自然资源的使用、能源浪费灯。

4、环境因素识别的具体要求主要有以下几个方面：

（1）在环境管理体系中要求识别的环境因素是指组织在其活动范围内，在产品生产和服务过程中它能够控制或能够施加影响的环境因素。“能够控制的环境因素”是指在组织的管理权限内能够实施管理的环境因素“能够施加影响的环境因素”是指当法规或合同无要求时，对生活、产品或服务中的环境因素不能直接进行管理，但能够对其施加影响。监理单位对施工单位的环境因素可以通过监理服务施加影响，但监理单位不能对其实施控制。

（2）识别环境因素主要从其对环境造成影响的原因加以识别。对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源消耗、有毒有害化学品的使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其它因素。

（3）重要环境因素确定及判断：

施工现场生产活动中对具有重大环境影响的或能够产生重大环境影响的环境因素，是必须加以控制和消除的重要环境因素。

1）已违法或接近违反法律及强制检测结果的环境因素。

2）并不违法但当地政府高度关注或强制性监测的环境因素，如噪声、排水污染、垃圾抛洒、扬尘等。

3）政府或法规有明文但无定量指标的环境因素：废弃物的管理（工业废弃物、生活废弃物、危险废弃物），能源和资源消耗，危险化学品管理等。

4）异常或紧急状态下将产生严重环境影响的环境因素：如火灾、爆炸、危险品泄露、突然断水断电、大风扬尘等。

5、环境影响因素清单

| 序号 | 环境因素 | 活动点/工序/部位 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪音的排放 | 施工机械作业 | 影响人体健康、附近居民休息 |
|  |  | 材料设备的搬运、装卸等 |  |
| 2 | 粉尘的排放 | 沙堆、运输车辆车轮带泥沙、水泥和石灰存放搬运、砂浆搅拌、切割、木工房据木 | 污染大气、影响附近居民身体健康 |
| 3 | 运输的遗洒 | 施工垃圾清运、原材运输，车轮带泥，施工作业面工完清理、施工垃圾场内清运 | 污染路面、影响附近居民生活 |
| 4 | 化学危险品、有品的遗漏或挥发 | 涂料、化学材料等作业面 | 污染大地 |
| 5 | 有毒有害废弃物的排放 | 施工现场（废化工材料及其包装物、容器等，废玻璃丝布、铝箔纸、油手套、含油棉纱棉布、废漆刷、废旧测温计、废机油、灭火器罐） | 污染土地、水体 |
|  |  | 现场清洗工具废油、机械维修保养废油、废泡沫塑料等 | 污染土地、水体 |
| 6 | 有毒有害废弃物的排放 | 办公区废复写纸、版纸、胶片、油墨盒、圆珠笔芯、废硒鼓、墨盒、色带、旧电池、蓄电池、废日光灯管、塑料制品等 | 污染土地、水体 |
| 7 | 无毒无害废弃物的排放 | 废木材、废钢材、废水泥、空材料桶、砖、碎砖头、碎切块、废弃的石子、砂子、碎瓷砖、浮土、浮灰、碎渣废弃、废办公用纸、纸杯及其它纸制品、生活垃圾等 | 污染土地、大气水体 |
| 8 | 潜在的火灾、爆炸的发生 | 易燃材料库房、施工作业面、电气焊、氧气瓶和乙炔瓶、稀料稀释、清理作业、油品存放处、建筑垃圾 | 污染大气、影响附近居民生活、影响周边单位工作人员工作 |

6、职业安全卫生影响因素清单

| 序号 | 职业安全卫生因素 | 活动点/工序/部位 | 职业安全卫生影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空坠落 | 使用移动脚手架、标识标牌造型制作安装、高空搬运 | 人身伤害、财产损失、作业环境破坏 |
| 2 | 物体打击 | 使用移动脚手架、标识标牌造型制作安装、高空搬运 | 人身伤害、财产损失、作业环境破坏 |
| 3 | 机械伤害 | 各类施工机械及电动工具 | 人身伤害 |
| 4 | 火灾 | 气焊和气割作业、点焊火花、易燃物品搬运存放、电线短路 | 人身伤害、财产损失、作业环境破坏 |
| 5 | 触电 | 现场临时用电、生活用电、电动工具 | 人身伤害 |

7、项目的扬尘控制要点：

（1）项目部成立后以项目经理为第一责任人，统一安排各相关责任人具体工作。

（2）施工垃圾清运采用袋装清运，严禁随意凌空抛撒，施工现场应及时清理并适量洒水，减少污染。

（3）项目部控制扬尘的管理制度是否健全和落实，其重点关键在于落实。

（4）控制扬尘的经费是否落实，是否是专款专用，是否及时划拨使用。

（5）工地的建筑垃圾是否按规范要求进行清运和堆放。

（6）施工现场内标志标牌包装物等易产生尘埃的物料，是否采取措施、集中处理。

5.3.5环境保护管理措施

5.3.5.1施工过程环境保护措施

| 序号 | 部位 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场 | 1.为降低施工现场扬尘发生和现浇混凝土对土壤的污染，施工现场主要道路采用混凝土预制块硬化，每天定时洒水，防止扬尘。 2.加工棚、露天仓库或封闭仓库地面均采用混凝土硬化地面，并做到每天清扫，经常洒水降尘。 3.施工现场建筑垃圾设专门的垃圾分类堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。 4.施工现场主要施工道路每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。 5.施工现场按单位工程进行分区管理，责任到人。 |
| 2 | 区域清理 | 各区域内的建筑垃圾随着区域施工的进展及时清理，要求工完场清，不许将垃圾从高处直接倒入低处，每个区域要设垃圾区，及时将垃圾运入垃圾站。 |
| 3 | 降低噪音措施 | 我公司将采取以下的措施，将施工噪音降到最低。 1.施工现场遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）制定降噪措施。 2.调整施工噪音分布时间，根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪音污染的分项如模板加工、混凝土施工等安排在白天施工，避免木工圆锯机、混凝土输送泵和振动棒等机械使用时产生的噪音扰民。最大限度减少施工噪音污染，加强对全体职工的环保教育，防止不必要的噪音产生。 3.施工中采用低噪音的工艺和施工方法。提倡文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，增强全体施工人员防噪的自觉意识，尽量减少人为因素产生的噪音。 4.施工现场设置噪声监测仪，对现场环境噪声进行全过程监测，凡超过《施工场地噪声限值》标准的，要及时对噪声超标的主要因素进行调整，以达到有效地控制施工噪声的目的。建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，在开工前向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后方能够施工。 5.夜间模板施工时，严格控制产生过大声响。手持电动工具或切割器具应尽量在封闭的区域内使用，并使临界噪音达标。 |
| 4 | 排污措施 | 1.工程开工前，编写施工现场供、排水方案，建立健全用水管理制度，增强全体施工人员的节约用水意识和环境保护意识。严格按照方案要求完善现场供、排水设施，所有排水沟道均用砖砌并用水泥砂浆抹面，施工现场的排污沟等均应沉淀、过滤处理后才能排入排污管线。 2.施工现场临建阶段，统一规划排水管线。 3.运输车辆清洗处设置沉淀池，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入城市市政污水管线或用于洒水降尘。 4.施工现场生活污水通过现场埋设的排水管道，向市政污水井排放。平时加强管理，防止污染。 5.施工现场试验室产生的养护用水通过现场排水管线排到市政管线，严禁留置在施工现场。 6.对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证通畅，以设置有坡度的明沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。施工排出的污水及生活污水不能直接排入市污水管道，应在现场设沉淀池沉淀、过滤后，再排入排污管道。 7.在季节环保措施中要有雨季施工时的有效排水措施。根据施工实际，考虑从市降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期排水措施，避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急响应方案，并在需要时实施。 8.施工现场设置专用油漆料库，库房地面墙面做防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。 |
| 5 | 防止粉尘污染措施 | 任何人进入施工现场严禁吸烟，以防污染空气、引起火灾 2.施工现场四周实行全封闭式施工管理，防止施工过程中产生的粉尘向外弥散，造成大气污染。水泥等易飞扬颗粒散体物料应尽量安排仓库内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖。 3.施工路面实行硬底化严禁向建筑物外抛弃垃圾，所有垃圾装袋运出，禁止从高处直接向地面清扫废料或者粉尘。 4.脚手架采取全封闭，使用合格绿色阻燃密目网，上下全部围护，围扎牢固整齐。 5.选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。为保持环境卫生，避免运土车发生遗洒，指派专人负责将运土车上的土拍实，并在出口处对车轮进行冲洗。指派专人清扫运土车经过的污损路段。施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水以减少灰尘污染。 6.使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。 7.在施工过程中，每天8:00-8:30、11:30-12:00、16:00-16:30几个时段冲洗地面或洒水降尘，防止工地扬尘污染。现场搅拌砂浆需采取密闭措施，消除水泥粉尘污染。 |
| 6 | 限制光污染措施 | 探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采用措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区居民休息。 |
| 7 | 防止施工现场火灾事故发生 | 1.对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。 2.对电锯房、木工棚、油库、化学品仓库（如油漆库）等一律配备符合规定的灭火器。严格落实各项消防规章及防火管理规定。 |
| 8 | 降耗节能措施 | 1.项目经理部要安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。 2.经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏。 3.项目各部门要制定节约纸张计划，采用再生纸及非机密性办公用纸必须两面使用。推行无纸化办公，文件无纸化管理和网络化传输。 |
| 9 | 绿化措施 | 对现场进行绿化规划，在业主允许的区域种植四季常绿植物，将施工场区在施工期间建成花园式工地。 |

5.3.5.2自然环境保护措施

1、大力宣传环境保护，项目部定期对每位员工进行环保教育，并且监督其执行情况。

2、开展环保竞赛，并对在环保中有突出贡献者给予表彰和奖励，对那些破坏环境和生态的员工进行批评、教育和处罚，直至送交当地环保部门处理。

3、指定专门的环保监督员，对工程的每一个工序进行监督检查，出现问题马上会同项目部领导或当地环保部门一起解决。

4、在场地清理过程中，各种杂物不能随意堆放，要在指定位置堆放整齐。

5、施工用各种粉状材料采用袋装或其它密封方法运输，不得散装散卸，且尽量存放在室内。

6、搞好与当地群众关系，保证不影响居民生活的稳定。

5.3.5.3社会环境保护措施

1、依据国家土地管理法等相关法律法规，建设单位制定一套有序的、完备的计划，并制订合理的计划，在当地政府和有关部门的配合下，从工程建设的整体利益出发，统筹安排、充分协调，保证受影响居民生活的稳定。

2、加强对文物古迹的保护意识，如发现有未探测到的文物，立即停止施工，并及时通知当地文物保护部门，待文物发掘和清理完毕后才能恢复施工。

5.3.5.4弃土、垃圾处理环保管理措施

1、申报

（1）在工程开工前七日按规定向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。

（2）建筑垃圾、工程渣土需分批排放的，除申报总排放处置计划外，还应在每批排放前七日申报排放处置计划。临时变更排放处置计划的，补报调整后的排放处置计划。

2、运输

（1）运输建筑垃圾、工程渣土时，运输车辆随车携带处置证，接受渣土管理部门的检查。

（2）运输车辆按渣土管理部门会同公安交通管理部门规定的运输路线进行运输。

（3）运输车辆进入建筑垃圾、工程渣土储运场地，服从场地管理人员的指挥，按要求倾卸。

3、其它管理要求

（1）工程竣工后，我们将在规定时间内将工地的建筑垃圾、工程渣土处理干净。

（2）不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土。确需临时占用道路堆放的，必须取得公安部门核发的《临时占用道路许可证》。

（3）建筑垃圾、工程渣土临时储运场地四周设置一米以上且不低于堆土高度的遮挡围栏，并有防尘、灭蝇和防污水外流等防污染措施。

（4）注意事项

如施工所在地政府或环境保护主管部门对施工建筑垃圾、工程渣土有特定的要求，将按照其要求执行。

（5）食堂产生的餐厨垃圾委托清洁公司单独收集、运输、处理。

垃圾清运示意图

5.3.5.5污水排放环保管理措施

1、排水设施的建设

排水设施的建设应当遵守国家规定的技术标准，如区域内实行雨水、污水分流制的，雨水和污水管道不得混接。

2、排水设施的验收

工程所属排水设施建设项目竣工后，由主管部门按照国家规定组织验收，并发放《排水许可证》。属于环境保护治理设施的，向环境保护主管部门申报竣工验收。

未经验收或验收不合格的排水设施建设项目，不得交付使用。

3、施工期间的管理

（1）因施工确需临时封堵排水管道的，由公司向排水行政主管部门提出申请，经批准后取得市排水行政主管部门核发的《临时排水许可证（施工）》方可实施。

（2）施工期间，采取临时排水措施。各类施工作业临时排水中有沉淀物和污泥，足以造成排水设施堵塞或者损坏，必须严格按二次沉淀后再排放。

（3）在施工期间，有可能影响排水设施安全的作业，各专业施工队伍应加强管理工作。在施工期间如发现排水不畅或污水冒溢的情况时，应及时向施工所在地的排水公司通报，由排水公司及时维修、疏通或者采取有效措施，以确保排水设施的畅通无堵。

（4）施工过程中禁止下列损害排水设施的行为：

a、堵塞排水管道

b、擅自占压、拆卸、移动排水设施

c、向排水管道倾倒垃圾、粪便

d、向排水管道倾倒渣土、施工泥浆、污水处理后的污泥等废物

e、擅自向排水设施排放污水

f、向排水管道排放有毒有害、易燃易爆等物质

g、擅自在安全保护区范围内爆破、打桩、修建建筑物、构筑物

5.3.5.6河道环境保护管理措施

禁止施工期间发生以下破坏河道的行为：

1、向河道倾倒垃圾、粪便及未经处理的生产污水

2、向河道倾倒油类、渣土、施工泥浆、污泥、危险废物等废物

3、向河道排放有毒、有害物质

4、其它妨碍河道进行防洪排涝、危及河道堤防安全、污染和堵塞的活动。

5.3.5.7噪声及振动控制措施

1、施工噪声及振动的管理

（1）施工申报

除紧急抢险、抢修外，不得在夜间22时至次日早晨6时内，从事危害居民健康的噪声建设施工作业。

由于特殊原因须在夜间22时至次日早晨6时内从事超标准的、危害居民健康的建设施工作业活动的，必须事先向当地的环境保护主管部门办理审批手续，并向周围居民进行公告。

（2）施工噪声及振动的控制

1）施工噪声的控制：

对于施工工地边界离居民楼100米以内的重点控制夜间时段施工作业的高噪声作业机具设备，原则上停止使用，必须使用的应采取临时性隔音措施。

工地边界离居民楼50米以内的，原则上夜间时段停止施工作业。除因特殊工艺需要连夜施工的，应当向当地环保部门办理夜间施工许可证申请，并由工程指挥部协调当地街道、里委，共同做好社区居民安抚工作。

根据施工项目现场环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆的进出口，搅拌机等高噪声设备及车辆进出口应安置在离居民区域相对较远的方位。

合理安排施工机械作业，高噪声作业活动尽可能安排在不影响周围居民及社会正常生活的时段下进行。

对于高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。

离高噪声设备近距离操作的施工人员应配戴耳塞，以降低高噪声机械对人耳造成的伤害。

每年高考期间，施工现场加强噪声污染控制管理，采取各种措施减少施工在此期间对居民附近区域的影响，禁止夜间施工。

2）施工振动的控制：

为缓解施工引起的振动，而导致地面开裂和建筑基础破坏，可采取以下措施：

设置防震沟

放置应力释放孔。

（3）施工运输车辆噪声

运输车辆驶入城市区域禁鸣区域，驾驶员应在相应时段内遵守禁鸣规定，在非禁鸣路段和时间每次按喇叭不得超过0.5秒，连续按鸣不得超过3次。

加强施工区域的交通管理，避免因交通堵塞而增加的车辆鸣号。

（4）其它噪声

1）运输车辆进出口应保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声和产生的振动。

2）城市施工区域不得用高音喇叭及鸣哨进行生产指挥。

3）禁止在施工作业过程中从高空抛掷钢材、铁器等施工材料及工具而造成的人为噪声。

4）在居民区域内禁止使用唤人喇叭。

2、噪声监测

我公司负责对承建项目建设期间的建筑施工场界噪声定期监测，并填写《建筑施工产地噪声测量记录表》。如发现有超标现象，应采取对应措施，减缓可能对周围环境敏感点造成的环境影响。

5.3.5.8施工环境卫生管理

一、施工现场卫生管理

1、生活区

①生活区设围栏，有“五小设施”平面图和卫生包干块示意图。

②门口标明企业和工程项目名称。

③场地平整，无坑洼积水，无蚊绳孳生地。

④保持排水通畅，明沟、暗沟应清洁无杂物和黑臭。

⑤生活区设施符合要求，垃圾分类入箱，保持环境整洁。

⑥周围的过道、马路要落实三包，做到路面整洁，无废弃物，无垃圾，不影响市容市貌。

⑦禁止在生活区域内乱涂乱画乱写。

2、办公室、宿舍及更衣室

①室内外环境整洁卫生，无蛛网、积灰、无痰迹、烟头、纸屑。

②宿舍、更衣室内通风、明亮、干燥、无异味，办公室内部整洁、整齐、美观大方。

③使用标准床铺，床上生活用具堆放整齐，床下不得随意堆放杂物。

④办公室、更衣室宿舍都有卫生值日制。

⑤附近应设置供职工清洗手的水斗和清洗台，并保持排水畅通。

3、浴室

①专人管理、清扫，保持整洁。

②室内排水畅通，浴水不随意排放路边，影响交通。

4、医务室

①相对集中的工地应设医务室，无工地医务室应配急救药箱。

②医务人员至少每周1～2次巡视工地并有记录，做好季节性防病卫生宣传工作。

③医务人员或者卫生员要抓好防病和食堂卫生工作，并有记录，每天到食堂验收食品，以防食物中毒。

二、十八条措施

1、施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

2、施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于5米，一般路段高度不低于2.5米。

3、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

4、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

5、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

6、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

7、拆除物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。

8、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

9、施工现场易飞扬的细颗粒材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

10、具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。

11、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

12、物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

13、施工现场的垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

14、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

15、工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

16、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土石方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

17、建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

18、鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。

三、三个全覆盖

1、红外监控24h全覆盖

（1）施工现场安装扬尘远程视频监控系统。

（2）工地出入口冲洗物资设备部安装高清摄像头，能够完整记录车辆经过冲洗设备过程及冲洗后状态，进行实时监控。

（3）施工现场作业区在施工现场道路、材料堆放区、加工场等部位应安装摄像头，监控系统应覆盖施工现场90%以上区域。

（4）视频监控装置能够对工地扬尘污染物在线监测设备实时监控。能够对工地降尘实时监控。

（5）安排人员定期检修监控设备，确保监控正常运行，监控资料应保留3个月以上备查。

（6）通过施工现场扬尘视频监控系统，不断改进扬尘防控措施、提高扬尘防控能力，对易产生扬尘污染的工序提前预警，并落实好防控措施。

（7）监控资料保留3个月以上备查。

2、施工工地PM2.5、PM10监测全覆盖

（1）施工现场安装扬尘污染物在线监测设备，数据与设备实现联动，在扬尘检査数据超出阈值后，自动启动降尘喷淋设备。

（2）扬尘污染物在线检测设备应安装在施工现场主出入口或季风下风向位置。

（3）通过施工现场扬尘污染物在线检测设备，不断改进扬尘防控措施，提高扬尘防控能力，对易产生扬尘污染的工序提前预警，并落实好防控指施。

（4）扬尘监测仪需具备《中国环境保护产品认证证书》及《计量器具型式批准证书》。

（5）监测点数量依工地占地面积而定，符合技术方案要求（线性工程每个标段宜设置1~2个监测点位）。采样口离地面的高度宜在3~5米范围内。

3、施工工地降尘监测全覆盖

（1）施工场地扬尘污染控制实行承包人负责制，并指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作，项目经理为扬尘污染控制第一责任人。

（2）严格按照施工扬尘防治强化措施

（3）建设施工工地出入口设立扬尘防治公示牌，注明项目名称、建设单位、监理单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。

（4）施工现场按要求设置降尘缸，降尘缸数量依工地占地面积而定，符合技术方案要求。

（5）出现4级以上大风天气时，不进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并对堆放物采取防尘措施。

（6）不在露天焚烧水泥、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他如落叶、秸杆、枯草等易产生有毒有害气体、恶臭气体和烟尘的物质。

四、移动源污染防治

为减少移动源尾气排放无污染，结合机动车和非道路移动机械排放污染防治条例，建设中使用的非移动道路移动机械和重型运输车辆应达到最新的尾气排放标准，非道路移动机械实行检测、贴标、挂牌、定位等制度，从以下几方面进行防治：

1、使用的非道路移动机械全部符合国标Ⅲ类限值要求，鼓励使用国三及以上排放阶段的非道路移动机械。

2、使用的非道路移动机械全部报备，经检测粘贴绿色环保标识。

3、使用的重型柴油车（3.5吨及以上）全部为国五及以上排放阶段，鼓励使用清洁能源、新能源运输车辆。

4、使用的重型柴油车全部报备，粘贴绿色环保标识。

5、安装远程在线监控装置重型柴油车（总质量3.5吨及以上）同时安装远程在线监控装置并联网（OBD），清洁能源和新能源重型运输车辆需安装北斗定位装置并联网。

5.3.5.9水土保持体系与措施

一、工作方针与目标

（一）方针

贯彻环境保护基本国策和“三同时”制度，采用国内先进的公路施工水保技术和严格的施工期水保管理措施，切实落实《水土保持方案》的要求及相关批复中提出的各项水保要求。

（二）目标

土地资源节约利用，水保措施落实到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型公路。

二、水保工作原则

（一）工作原则

全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，使水土保持监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定，教育培训率100%，贯彻执行率和覆盖率达100%。

（二）工作重点

水土流失控制，节约用地及临时用地恢复的管理等。

三、保证体系

贯彻执行《环境管理体系－规范及使用指南》（GB/T24001－2004），针对工程及环境特点，从人、机、料、法、环、测六个方面建立完整的水土保持保证体系，保证水保管理体系的有效运行。

四、管理机构及主要职责

（一）管理机构

根据工程对环境的要求，我单位成立水土保持领导小组。

（二）主要职责

1、领导小组职责

贯彻执行有关国家水土保护法律、法规和当地人民政府、建设单位、工程监理水保规定中的强制性条款严格执行建设行政主管部门批复该工程的环境影响报告书。

健全环境水土保持组织机构，制定水保目标和有关规章制度，对本标段施工水土保持工作负总责。

负责施工期间水保措施和方案的制定与实施。

讨论、研究和解决重要环保事宜。

2、组长职责

对施工中的水土保持工作负总责。

制定和签发本标段水土保持实施性计划。

领导和带头贯彻执行国家、行业、政策法规，保证管理体系有效运行。

分解施工水土保持目标，并责任到人进行实施，确保体系有效运行。

组织对下检查和指导工作，深入基层认真调查和收集水土保护好的做法，并在本标段推广应用。

3、小组成员职责

严格执行国家环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。

遵照执行项目经理部下发的有关水保的各项规章和指令，同上级和相关业务部门保持联系，对下做好水保指导和服务工作。

经常深入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要及时上报。

负责水保管理体系在本职权范围内的有效运行。

4、施工队长职责

严格执行国家有关水土保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。

遵照执行项目经理部下发的水土保护的各项规章和指令，同上级业务部门保持联系，加强施工水土保护管理，保证水保管理体系在本队有效运行。

加强对本队施工人员的水保宣传教育工作，提高全员水保意识。

对本工区内的水土保持工作负全责。

5、专职水保员职责

对本工区内的水保工作、管理体系有效运行情况负业务责任。

做好对本队施工人员的宣传教育，贯彻和执行国家、当地政府、业主的水保规定，以及上级单位的要求。

协助队长做好水保工作的实施、检查、验收和奖惩的工作。

五、宣传教育培训

对施工沿线进行调查和收集资料，充分了解当地环境、生态和植被保护的法律和法规。

开展形式多样的宣传教育活动，将水保工作纳入本项目主要工作中，使其深入人心。

在施工现场和生活区，设置水保宣传栏和标志牌，从日常生活做起，使所有参建员工把水土保护变为一种自觉行为。

印发水土保护教育手册，做到施工人员人手一册，增强全体员工“水土保护，人人有责”的意识和历史责任感。

组织水保专职人员的岗前培训，聘请有关专家对施工人员进行讲课。

六、检查制度

执行水保“三检制”：作业队水保员先进行自检，合格后报项目部专职水保员进行检查，最后报监理工程师复查，合格后方可进行下道工序施工。

检查落实制度：根据目标，制定检查计划，明确检查任务，确定检查方法，落实检查责任制。项目部每月组织一次大检查，发现问题，找出原因，制定纠正措施并及时整改。

评比奖罚制度：项目经理部设立专门奖励基金，根据项目经理部每次检查情况，进行单位间的综合评比，对工作好的单位通报表扬，并实行奖励对工作差的单位，一方面督促其停工整顿，另一方面在全标段通报批评和对责任人进行罚款。

七、施工水土保护的内容

水土保持是按照法律法规、各级主管部门和企业的要求，保护和改善作业现场的环境，控制现场对环境的污染和危害降到最小。是文明施工的重要内容之一，它对保证人们身体健康和社会文明消除外部干扰，保证施工顺利进行节约能源，保护人类生存环境保证社会和企业可持续发展都具有重要的意义。

我单位将严格遵守《水土保持法》以及相关的法律、法规、规章制度，严格执行“三同时”即：同时设计、同时施工、同时竣工，不留尾巴、不留后患，确保目标圆满实现。

八、施工水土保护的措施

努力做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强对施工人员水土保持的教育。严格遵守有关水土保持的法规、条例。

制定详细的水土保持施工措施，实行水土保持责任制。

施工便道原则上少挖多填，避免对地表植被的扰动及地下层上水的出露，减少对环境的扰动。

取土场选择应尽量避开植被覆盖区和耕地，当必须占用植被覆盖区或耕地时，应采取措施予以保护。植被可选择合适地点进行移植，防止破坏耕地取土场内应先把表层耕植土推出，放置一边，待取土完成后，将耕植土予以回填，继续耕作，不减少当地耕地面积。

路基填筑完成后应及时进行坡面防护，并进行坡面绿化，绿化植被必须经过认真筛选，适合当地生长。绿化时间宜选在春季进行，播籽应注意浇水养护，保证成活率。

在基坑顶设挡水埝，防止地表水流入基坑采用水泵排水时，水泵的进出口水管和水泵进行包扎保温。做好防排水措施，避免基底、坡脚、填层积水。

施工完毕后，对取土后的取土场进行平整，必要时需覆盖，防止荒漠化或水土流失。

（1）综合措施

①严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度，做好水土保持实施、监督、管理工作。

②严格执行“三同时”制度。施工期的水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收和投产使用。各生产部门在布置生产的同时，按“三同时”的要求，同时布置水土保持工作。

③自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。

（2）专项措施

本工程的水土流失防治措施包括两部分，即工程治理措施和植物治理措施。工程治理措施主要针对存弃渣场、土石料场，采取拦渣、护坡和排水工程措施，对施工开挖的边坡采取清理、支护和排水工程措施，避免由于施工造成的水土流失。植物治理措施主要针对存弃渣场、建筑物管理区等。保持渣场的边坡稳定，防止土地的风、雨侵蚀，避免由于施工造成的水土流失。

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防治技术与防治方法 | 水土流失防治技术主要包括拦渣工程、护坡工程、土地整治工程、防洪排水工程和绿化工程等。水土流失防治采取工程措施与生物措施相结合，治理与预防相结合，治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施的布设以防护效果好、快速发挥保土保水功能、效能持久、整体美观、运行管理安全和节省投资为原则。在治理方法上，根据不同的土质、坡度、坡长和地形条件等因地制宜、因害设防，以达到最佳防护效果。 |
| 2 | 渣场边坡保护和水土流失防治 | 因为工程建设产生的废土弃渣，在自然堆放的情况下，结构松散，凝聚力较差，表面裸露，且堆放往往呈不规则状态，在雨水的浸泡和地表径流的冲刷下，极易形成冲沟、泥石流和滑坡体，因此施工弃渣临时堆放场地是水土流失防治的重点对象，按设计要求采取拦渣、护坡、排水和绿化措施进行治理。 |
| 3 | 开挖边坡保护和水土流失防治 | a、开挖边坡要按设计图纸要求，做好边界的测定和控制，严禁超边界开挖。开挖中采取相应措施，防止水土流失冲刷河道造成淤积。开挖后边坡按设计要求及时进行支护，并做好周围排水设施，以利边坡稳定和水土保持。 b、严禁施工人员在施工区域内开荒种地、取土、违章用火。尽可能原状维持施工区内的生态环境，加强保护施工区外的生态环境。 c、工程完工后按合同要求，进行恢复原貌的整平清理工作，恢复植被以防止水土流失及生态环境恶化。 |
| 4 | 雨季水土流失防治 | a、各厂区、仓库、临时房屋以及堆放砂石骨料、弃渣场及其它材料的露天场地周围和场地做好防洪、排水等保护措施，并加强养护，以防止冲刷和水土流失。 b、施工区、厂区及堆料场、弃渣场等裸露边坡采取保护措施，防止在风化、浸泡和冲刷下发生水土流失。 c、施工区按设计和防洪度讯要求完善排水系统，做好清淤、疏通和修复工作。 d、项目各施工场地设置临时排水沟，同时，注意避免渣地积水，生产、生活用水和暴雨洪水的排水系统统一考虑，合理布置排放，防止水土流失。 e、雨季填筑随挖、随运、随填、随压实，依次进行，每层表面应筑成适当的横坡，使之不积水。 |
| 5 | 土地风化水土流失防治 | 对生活区、办公区也要因地制宜地合理布设水土保持设施。在满足水土流失防治要求的前提下，着重突出绿化和美化效果，以营造良好的生活、办公环境。 |
| 6 | 临时工程水土流失防治 | a、临时施工道路在运用期间，应加强养护。其它临时工程，视具体情况采取相应的防护措施。 b、修建临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，保证不引起淤积和冲刷。 c、在施工期间始终保持工地的良好排水状态 d、施工场所占用的土地或临时使用的土地设置排水沟防止受到冲刷。 |

5.3.5.10节能、节水、节地、节材管理措施

1、节能管理措施

（1）从合理使用和节约使用两方面入手。现场大型照明灯采用俯视角。根据工作面需要调整照明灯的角度和数量，使工作面既有足够的光线施工，又使周边居民避免光线的影响。

（2）安全员对现场施工机械运行情况进行日常检查，避免施工机械低效、无效施工，降低能源消耗。

2、节水管理措施

通过排水沟将车辆冲洗、场地用水、雨水等废水收集后，经五级沉淀后用于机具设备车辆的冲洗、喷洒路面、绿化浇灌、砼养生等，做到尽量不使用自来水。

另外通过在各生产集中作业点、生活区按独立水表，配合出台《水资源管理办法》，并结合奖罚措施，从源头减少自来水的使用和浪费。

3、节地管理措施

（1）施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

（2）根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

（3）要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

（4）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。临时设施布置注意远近结合，努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。

4、节材管理措施

对进场的所有材料严格按要求登记，入库前由专人验明并记录材料的名称、数量、生产厂家等信息，收集材料的产品检验报告或质量证明文件，并定期整理分类。

（1）对主要建材的供货单位和供货量等相关产品信息进行登记明确工程钢筋总用量，以及所用的各种强度等级钢筋的数量及使用部位施工记录中应写明不同类型、不同批次钢筋的使用量、使用部位等相关信息。

（2）施工记录中应详细记载每一批进场的混凝土的供货单位、使用量、使用部位、性能指标等相关产品信息，并记录与绿色建筑评估相关的信息。

（3）对每一批进场的钢材的供货单位、进货量进行登记。施工记录中应写明不同类型、不同批次钢材的使用量、使用部位等相关信息，并记录与绿色建筑评估相关的信息。

（4）对进场的其他主要材料，按照不同的材料种类及生产厂家分别予以记录。

5.3.5.11文物保护保证体系及保证措施

一、建立文物保护保证体系

成立文物保护领导小组，组织全员深入学习国家《中华人民共和国文物保护法》和当地政府对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识，严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反《文物保护法》的事情发生。与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。

二、主要保证措施如下

1、建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各作业队和每个工班及文物保护责任人，签订文物保护包保责任状，实行奖罚制度。

2、开工前要有针对性的制定文物保护措施和文物保护预案。积极主动和地方文物保护部门进行联系，深入群众做好施工调查，对地上、地下是否有文物初步做到心中有数，以便超前、有针对性地做好工作。

3、遵守国家和当地有关文物考古、勘探、发掘保护等方面的法律、法规，采取必要的措施防止施工过程中对文物的破坏或造成文物的流失等。

4、在文物保护区或建设控制带施工时，制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。

5、施工时如发现文物古迹等有研究价值的物品，立即停止施工，采取必要的措施保护好现场，并及时停止施工，采取必要的措施保护好现场，并及时向当地政府、文物及有关部门报告。不得移动和收藏，防止文物流失，待文物管理部门作出处理后方可继续施工。

6、土方工程以及其他需要取土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，承包人应采取避让的原则进行地点的选择。

5.3.6扬尘污染防治专项方案

为了有效防治施工现场扬尘污染，改善工地施工空气质量，提高人居环境，结合本工程易造成的污染源，特制定本扬尘实施治理措施，并成立检查领导小组，开展项目施工扬尘整治工作的日常检查工作。

5.3.6.1控制目标

为了有效控制施工扬尘，满足相关法律及其它要求，特制定本方案。要求各施工队按此认真执行，具备防尘、除尘设施和措施，达到环境管理的要求。

5.3.6.2组织管理机构

1、本标段防尘污染组织机构由项目经理领导、监理单位监督、工程部安全部成员实施的管理网络，负责施工现场扬尘污染控制的策划、组织、落实、并从财力、物力、人力上实施战略布置，将本标段工程施工现场扬尘控制到最低点。

2、项目部建立施工现场扬尘控制责任体系并始终保持运转。

（1）项目经理负责对施工全过程监督，从源头做好施工扬尘整治工作。

（2）项目技术负责人负责对本方案的检查、监督及评价。对违法违规、不符合要求的扬尘行为必须坚决制止。

（3）技术负责人负责对本方案的检查、监督及评价。对违法违规、不符合要求的扬尘行为必须坚决制止，不听劝阻的要及时向建设行政主管部门报告。

（4）现场负责人负责对扬尘治理专项方案的编制、实施和检查，对投入到扬尘专项治理的人、机、材、设备等作统一安排和部署，对扬尘污染负主责。落实好裸土覆盖、硬化道路、冲洗车辆、洒水降尘、工地绿化100%必须达标的要求必须有专门机构，指派专人负责，每天对施工现场扬尘整治工作进行检查并记录，使工地扬尘整治工作步入常规化和规范化管理。

（5）专职安全员：负责每天检查扬尘治理落实及实施情况并作好记录。

（6）施工员：负责对路面、加工棚、水沟、机械挖土进行覆盖。

（7）安全员：负责对路面保洁人员的监督。

（8）材料员：负责对项目针对扬尘整治的材料采购。

5.3.6.3扬尘污染管理制度

1、报监制度

严格执行建设行政主管部门规定的《施工扬尘控制专项方案》的报审，报监制度。

2、建立施工扬尘控制约谈制度

对控制施工扬尘污染不力的部门和工种的相关负责人（各部门负责人和劳务作业班组长）由项目经理进行约谈。通过总结经验教训，提出扎实可行的整改措施，理清工作重点和思路，做好施工扬尘控制工作。

3、健全巡视监督检查工作

（1）安全文明施工、扬尘控制领导小组每月对施工现场进行检查、考核，项目部各人员随时检查。

（2）项目部每周定期对施工现场进行检查，并作好记录。每一个月为一个考核周期，每月月底进行考核。

4、建立不良记录制度

对每一个违反施工扬尘控制规定，造成扬尘污染的行为，在项目部主办的黑板报上进行曝光，并通报项目全体员工。以弘扬控制扬尘行为光荣，污染环境动作可耻的舆论正气。

5、建立违章处罚制度

针对施工现场日常出现的造成扬尘污染的违章行为，指定处罚标准，做到有章可循，是经济处罚与思想教育结合的重要手段，对下列违反施工扬尘控制的行为给予10元至200元的处罚：

（1）装运易洒漏物质未密闭或冒装超载的行为。

（2）进出场车辆不按规定进行冲洗或冲洗不干净就强行上路的行为。

（3）从建筑物高处向下排放污水，倾倒建筑物垃圾的行为。

（4）露天堆放含粉尘建筑材料未覆盖的行为。

（5）拌制混凝土或沙浆时未控制粉尘弥漫的行为。

（6）各工序施工过程中，当天对作业面不清理或工完场不清的行为。

（7）拆除工程或建筑垃圾上车时产生扬尘未进行洒水降尘的行为。

（8）随意焚烧垃圾和有毒有害物质的行为。

（9）未对生活垃圾进行掩埋的行为。

（10）食堂烧煤或建筑余木、竹、渣片的行为。

以上行为情节恶劣或经巡查指出在限期内未整改的或态度恶劣的可加倍给予处理。

6、制定扬尘控制责任书

为了有效开展控制施工扬尘活动，强化责任意识，项目部应制定并与各级各部门和班组及个人签定《现场扬尘控制责任书》。以实现项目上下协力配合，其抓共管，有效控制施工扬尘的总体工作目标。

7、扬尘治理联合检查制度

（1）检查内容按城乡建设委员会印发的建筑工地扬尘治理专项行动工作方案中检查内容进行检查。

（2）安全文明施工、扬尘治理联合检查小组每月对施工现场进行检查、考核，项目部各人员随时检查。

（3）项目部每周定期对施工现场进行检查，并作好记录。每一个月为一个考核周期，每月月底进行考核。

8、扬尘控制要点

（1）项目部控制扬尘的管理制度是否健全和落实，关键在于落实。

（2）控制扬尘的经费是否落实，是否是专款专用，是否及时划拨使用。

（3）工地清扫出的建筑垃圾是否按规范要求进行清运和堆放。

（4）土方进出工地时，是否将车辆的槽帮和车轮冲洗干净，是否做好遮蔽、清洁工作。

（5）施工现场内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生尘埃的物料，是否采取围栏、遮盖等防尘措施。

（6）工地上易产生粉尘的设备是否安置在相对封闭的操作棚内，产生的尘屑、废料等是否及时得到清理。

（7）工地在清扫时，是否有洒水或其它防尘、降尘措施。

9、施工现场扬尘控制工作计划

（1）认真学习和贯彻国家及公司的有关扬尘控制的法令、法规和条例。

（2）积极全面开展扬尘控制工作，成立扬尘控制领导小组、扬尘控制自我保障体系和扬尘控制信息网络，并保持运行。

（3）加强扬尘控制宣传工作，提高全员扬尘控制意识。

（4）现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行扬尘控制宣传，并将扬尘控制知识的普及工作落实到每个施工人员身上。

（5）对上岗的施工人员实行扬尘控制达标上岗培训，做到凡是上岗人员均通过扬尘控制知识考核。

（6）现场建立扬尘控制义务监督岗位制度，保证及时反馈信息，对扬尘控制做的不周之处及时提出整改方案，积极改善扬尘控制措施。

（7）根据现场实际情况组织有关技术人员进行扬尘控制革新发明，并注意及时推广。

（8）进行环境保护噪声检查，发现问题及时解决。

（9）严格按照施工组织设计中环境保护措施开展工作，其针对性和可操作性要强。

（10）项目部采用公司《施工现场环境检测和测量记录表》，由扬尘监督员定期或不定期做好扬尘污染的监测工作。

（11）管理目标中扬尘控制达标的具体指标：工地围墙大门封闭，地坪硬化，工棚封闭，建筑垃圾每天清运，车辆进出用水冲洗使用商品砼，生活垃圾袋装化，办公区、生活区洒水清扫。

（12）扬尘控制清单

| 序号 | 作业活动 | 重大环 境因素 | 可能导致环境影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路清扫 | 扬尘污染 | 影响市容环境影响职工健康 | 制定专项方案 |
| 2 | 砼、砂浆搅拌 | 扬尘污染 | 影响市容环境影响职工健康 | 制定专项方案 |
| 3 | 土方、材料运输 | 扬尘污染 | 影响市容环境影响职工健康 | 制定专项方案 |
| 4 | 挖填土作业 | 扬尘污染 | 影响市容环境影响职工健康 | 制定专项方案 |

10、施工现场扬尘控制管理制度

（1）积极全面开展工作，加强施工现场尘控制工作组织领导，成立项目经理为首的，由技术、安全、生产、材料、机械等部门组成的扬尘控制工作领导小组设立扬尘控制监督员。

（2）建立施工现场扬尘控制自我保证体系，做到责任落实到人。

（3）建立扬尘控制信息网络，加强与扬尘控制部门的联系。

（4）不定期组织工地的业务人员学习国家及公司的有关扬尘控制的法令、法规、条例。

（5）认真做好施工现场环境保护的监督宣传教育工作，包括每月噪声监测记录及扬尘控制管理工作自检记录，做到准确真实记录数据。

（6）施工现场要采取多种形式的扬尘控制教育活动，施工队进场集体进行扬尘控制教育，不断提高职工的环境意识和法制观念，未通过扬尘控制考核者不得上岗。

（7）在普及扬尘控制知识的同时，不定期的进行扬尘控制知识考核检查，并鼓励扬尘控制革新发明活动。

（8）制定出防止扬尘污染的具体制度

1）防止扬尘污染制度：严禁烧杂物等。

2）防止施工粉尘污染制度：现场临时道路硬化处理，并定期洒水，专人清扫材料运输车辆，做好防遗洒工作，严禁凌空抛洒垃圾。

3）凡违反扬尘控制制度，屡教不改的人员视情节轻重给予20-100元罚款。

4）对违反本方案控制扬尘措施的作业队伍、班组及个人按照公司及项目部有关规定进行处罚，对造成恶劣影响的责任人除按有关法律法规及本公司规定进行处罚外，逐出本工程施工现场，并不得重新录用。

11、对施工扬尘投诉的处理

（1）由项目施工负责人处理项目收到的投诉。

（2）本项目部建立施工扬尘投诉台帐，收到投诉后，在台帐中予以记录，并根据投诉意见确定处理措施。

5.3.6.4扬尘治理的相关要求

1、本工程扬尘治理相关要求如下：

（1）要有围挡围网

（2）要有冲洗设备

（3）要有硬化绿化

（4）要有封闭掩盖

（5）要有洒水降尘

（6）要有机构人员

（7）要有方案预案

（8）要有教育交底

（9）要有措施费用

（10）要有检查考核

（11）禁止污水泥浆乱排

（12）禁止垃圾乱抛乱倒

（13）禁止违规焚烧吹扫

5.3.6.5扬尘污染控制措施

1、污染源识别与控制措施

| 序号 | 重要环境 | 易发生的场所或部 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气污染（扬尘） | 1、材料运输道路和场地 | 道路和场地硬化处理 |
| 2 |  | 2、堆放素土、白灰、砼及砂浆搅拌，易产生尘的裸露场所 | 易产尘材料堆放必须采取覆盖、固化或绿化处理 |
| 3 |  | 3、运输土方、渣土、垃圾的车辆 | 运输车辆密闭车厢，进入城市道路前要清洗车厢及车轮 |
| 4 | 空气污染（烟尘） | 1、焚烧各类废弃物 | 1、垃圾分类存放并及时清运出场2、施工现场严禁焚烧各类废弃物 |
| 5 |  | 2、机械设备及车辆尾气排放 | 使用达到国家设备废弃排放标准的设备及车辆 |
| 6 | 污水排放 | 1、施工污废水 | 施工现场设排水沟及沉淀池，废水经处理后排入市政污水管网 |
| 7 |  | 2、食堂污排水 | 设隔油池处理后排入市政污水管网 |
| 8 |  | 3、生活污排水 | 设化粪池处理后排入市政污水管 |
| 9 |  | 4、废弃油料及化学 | 文明施工，禁止凌空抛掷垃圾废料 |
| 10 | 噪音 | 1、散装材料及垃圾倾倒抛掷产生的噪音 | 文明施工，禁止凌空抛掷垃圾废料 |
| 11 |  | 2、砼浇筑振捣产生的噪音 | 调整砼浇筑时间，禁止夜间施工扰民 |
| 12 |  | 3、施工机械运行产生的噪音 | 设置防噪隔音设施或改变工艺操作顺序，禁止夜间施工扰民 |
| 13 | 固体垃圾废料 | 建筑及生活垃圾在现场随意堆放抛洒 | 1、垃圾分类并在现场设置集中堆放地点，并及时清运出施工现场 |
| 14 |  |  | 2、生活垃圾建立日清理制度，现场设置密封垃圾箱防止气味散发及蚊蝇滋生 |
| 15 | 环境卫生状况 | 施工现场布置混乱，造成交叉污染 | 1、施工现场生产区与生活区分割布置。2、施工现场操作加工区，材料堆放及仓储，交通运输通道的规划和布置要满足生产流程，减少相互干扰及全。3、生活区内食堂、宿舍、厕所、洗浴应合理安排布置有序，杜绝产生脏、乱、差并符合卫生防疫要求，防止人员疾病传播。4、食堂必须有安全许可证，炊事人员必须持有健康证上岗，饮食生产过程要符合卫生要求，防止发生食堂餐饮人员中毒事件。 |

2、控制施工扬尘污染的技术措施

（1）施工现场扬尘污染的来源

建设工程施工的扬尘污染，是指在道路施工、物料运输、物料堆放、道路保洁、泥地裸露等活动中产生粉尘颗粒物，对大气造成的污染。施工现场易产生扬尘污染的物料主要有：水泥、砂石、灰土、建筑垃圾、工程渣土等。

施工现场扬尘治理措施：建设工地施工过程中，必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配保洁人员、必须定时清扫施工现场不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。确保施工现场扬尘污染总体受控。

积极开展社会舆论监督，发动群众参与监管，设立施工扬尘举报投诉电话，接受公众对建设工程施工现场扬尘污染的举报和投诉邀请社会热心人士担任施工扬尘整治义务监管员，对施工工地进行监督和举报。

对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防止工作具体落实到操作层，并建立奖罚制度以推动施工扬尘污染控制过程。项目部与劳务班组签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。

（2）施工扬尘的处理措施

1）根据规划红线范围，设置高度不低于2.2m的砖砌围墙，确保整个施工区域与外界充分隔离。同时在施工大门口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。

2）施工现场出入口、主干道、作业区加工场、生活区、办公区必须硬化，裸露的场地必须绿化

3）施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所

4）施工现场污水必须有组织排放，设置沉淀池，泥浆、未经沉淀严禁直接排入河道或下水道，泥浆不得外漏

5）施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、掩盖等防尘措施场地内建筑垃圾必须采用密闭容器清运，严禁凌空抛掷。

6）施工现场建立洒水清扫制度并派专人分在，对未硬化，绿化到位的土方渣土、垃圾堆放等场地，以及粉刷、清扫等易产生扬尘的作业，都必须采取洒水等降尘措施

7）运输车辆管理规定

运载渣土的车辆，必须符合市政环卫部门的有关要求并经市政环卫部门批准。

对进出施工现场运输车辆实施冲洗制度。所有运输车辆每次进出施工现场，必须进行冲洗并做好记录。内容包括冲洗时间、车辆牌号、运输货物以及是否符合文明运输的要求等。

驶入建筑工地的运输车辆，必须车身整洁，装载车箱完好，不得污染道路环境。否则，不允许其驶入工地。

驶出建筑工地的运输车辆，必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。否则，不允许其驶出工地。

8）工地施工扬尘控制措施

①水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排在库内存放，露天存放则用苫布封盖严密。

②施工现场临时道路，在易产生扬尘的季节要洒水降尘由于其它原因而未做到的硬化部位要进行规划，种植花草，以美化环境、陶冶情操现场存土均采用绿色密目网覆盖，减少灰尘对周围环境的影响。

③混凝土大部分采用商品砼，搅拌站（砂浆搅拌机）、水泥库和混凝土泵机等处均设防尘棚封闭，周围场区经常洒水清扫，减少粉尘污染。

施工区域严格执行扬尘管理办法，对施工便道，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染在挖土点设置两台的雾炮装置，装卸有粉尘的材料时，采取洒水湿润或遮盖，防止沿途撒漏和扬尘。

④现场出入口处设洗车台、施工车辆离开工地进行清扫，冲洗干净，并对装载水泥、土方、渣土等散料运输时，采用遮盖防护措施，以保持良好车容并保证所载物固定牢靠，避免在运输途中飘散，防止粉尘对空气的污染。对污染的市政道路随时清扫。

⑤施工生产、生活垃圾采用封闭垃圾箱固定堆放，并及时清运。建筑内清理施工垃圾时，宜采用容器吊装，严禁抛洒，施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。

⑥控制烟尘污染，本工程生活饮用热水采用电开水器。

⑦禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有烟尘及恶臭气味的物质。

⑧各类机动车辆完善排放系统，减少尾气排放，减少扬尘污染。

⑨生产的垃圾及时运出场外装运物应预先浇水湿润，进行湿式作业，垃圾出场采用封闭式灰斗或用彩条布覆盖，外运采用密闭翻斗车运输。

⑩在现场设专职保洁员，对场内道路适量洒水，减少扬尘，对施工扬尘洒水及卫生进行管理，保持良好的现场环境。

9）工地粉尘控制专项措施

本项目根据施工现场重大环境因素清单中造成粉尘污染的因素，确保满足相关法律法规要求。控制措施如下：

①水泥、外加剂等易散落、易飞扬的材料，采用封闭库房贮存，运输途中进行覆盖。

②现场主要道路采用硬化路面或宕渣碎石路面，场区采取洒水、绿化等措施，保持湿润无扬尘产生

③及时清理建筑垃圾，清理时设置密闭垃圾道，用料斗装运，防止抛撒

④挖土、清理等易产生扬尘的活动，避开五级以上大风天气。

10）工地遗洒的专项控制措施

本项目根据施工现场造成遗洒污染的因素，采取控制措施，确保满足相关要求。控制措施如下：

①现场道路及边坡全部硬化，划分卫生责任区，保持场区清洁，不污染车轮

②自卸车、垃圾运输车运输时，用密闭覆盖

③按地方规定和指定的地点弃运废弃物。

5.4绿色施工保障措施

5.4.1绿色环保施工管理

1、绿色施工编制依据

建设单位采购建筑材料设备和施工单位采购、验收、检测和使用建筑材料设备，应当熟悉掌握并执行相关政策法规和规定。

2、“绿色建材”存放管理措施

（1）建筑工程材料资料进行分级管理。根据《建筑工程资料管理规程》要求，工程物资资料应实行分级管理。供应单位或加工单位负责收集、整理和保存所供应物资原材料的质量证明文件，我司则需收集、整理和保存供应单位或加工单位提供的质量证明文件和进场后进行的试验报告。各单位应对各自范围内工程资料的汇集、整理结果负责，并保证工程资料的可追溯性。

（2）建立《建筑工程材料采购验收检验使用综合台帐》。我司将在建立建设工程材料进场验证制度，严格检验相关的《生产许可证》、《中国国家强制性产品认证证书》、符合有关规定的产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等供现场备查的证明文件和资料，应当按规定对进场的建设工程材料严格复试把关，并做好建设工程材料综合台账。

（3）建设工程材料的储存和堆放要求。施工现场堆放的建筑材料应注明“合格”、“不合格”、“在检”、“待检”等产品质量状态，注明该建材生产企业名称、品种规格、进场日期及数量等内容，并以醒目标牌标明，工地应由专人负责建筑材料收货和发料。

3、技术措施

（1）良好的材料组织是工程质量控制的有利保障。材料能否做到优质、准确、及时、经济，将直接关系到该工程的命运。我公司将组织现场项目经理部各相关负责人，分别从图纸分析、分类列表、计算数量、制定材料进场计划、咨询比价、签订购货合同、材料包装运输到材料进场、仓储保管、材料领用、控制耗材、合理使用等，实行事事有专人负责管理和控制执行，从而形成一套完善的现场材料管理系统。对于需要在场外加工定制的材料，我公司派专门的技术人员在材料加工过程中不断地去检查、督促，以便将错误杜绝在造成严重后果之前。

（2）使用素质高、施工经验丰富的施工班组进行施工。我公司将根据项目特点，选派曾经负责过类似工程的项目经理进驻现场，并配备素质高、施工经验丰富的施工班组负责项目的施工。

4、其他措施

（1）集中加工的房间，一日一清，边角料合理使用，既降低成本又合理利用资源，减少垃圾料对环境的污染。

（2）易燃、易爆物品的管理：易燃、易爆、油品及化学品单独设仓库管理，要求不与其他作业间仓库在一起，内配黄砂箱、灭火器等设施。同时做好防火防爆及通风措施。

5.4.2绿色施工规划管理

1、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动，实现节能、节地、节水、节材和环境保护（四节一环保）。实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。绿色施工应是可持续发展理念在工程施工中全面应用的体现，绿色施工并不仅仅是指在工程施工中实施封闭施工，没有尘土飞扬，没有噪声扰民，在工地四周栽花、种草，实施定时洒水等这些内容，它涉及到可持续发展的各个方面，如生态与环境保护、资源与能源利用、社会与经济的发展等内容。

2、工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

3、组织管理

在本工程中，项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定专职绿色施工管理人员和监督人员，在施工过程中实时监控，做好绿色施工。

4、规划管理

编制专项绿色施工方案，按公司有关规定进行审批。绿色施工方案包括以下内容：

（1）环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施，降低环境负荷

（2）节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，尽量避免工地现场材料浪费，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等

（3）节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施

（4）节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施

（5）节地与施工用地保护措施，施工总平面布置规划及临时用地节措施等。

5、实施管理

在绿色施工过程中对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应的宣传，通过宣传营造绿色施工的氛围。 定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。

6、评价管理

根据绿色施工方案，结合工程特点，对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，进行自我评估。

人员安全与健康管理

在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。

根据实际场地合理布置施工现场，保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度，在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。提供卫生、健康的工作与生活环境，加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理，明显改善施工人员的生活条件。

5.4.3节约材料与资源利用

| 序号 | 类别 | 措施内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 | 节水 | 1.项目现场安装水表。 |
|  |  |  | 2.现场使用的所有水阀门均为节水型。 |
|  |  |  | 3.对现场人员进行节水教育。 |
|  |  |  | 4.办公区、施工区均明确一名责任人员，检查水泄漏等，杜绝长流水现象。 |
|  |  |  | 5.施工养护用水及现场道路喷洒等用水，在降水期间，一律使用地下水在非降水期间，喷洒者应注意节约用水。 |
|  |  |  | 6.设置循环水池系统，将使用水沉淀后，循环应用。 |
|  |  | 节电 | 1.现场安装总电表，施工区及生活区安装分电表，专人定期抄表。 |
|  |  |  | 2.对现场人员进行节电教育。 |
|  |  |  | 3.在保证正常施工及安全的前提下，尽量减少夜间不必要的照明。 |
|  |  |  | 4.办公区使用节能型照明灯具，下班前，做到人走灯灭。 |
|  |  |  | 5.夏季控制使用空调，在无人办公或气候适宜的的情况下，不开空调。 |
|  |  |  | 6.现场照明禁止使用碘钨灯，生活区严禁使用电炉。 |
|  |  |  | 7.施工机械操作人员，尽量控制机械操作，减少设备的空转。 |
|  |  | 节耗 | 确保施工设备满负荷运转，减少无用功，禁止不合格临时设施用电，以免造成损失。 |
| 2 | 节材 | 1.临时设施充分利用旧料和现场拆迁回收材料，使用装配方便、可循环利用的材料 |  |
|  |  | 2.尽量采用工业化的成品，减少现场作业与废料 |  |
|  |  | 3.充分利用废弃物，建筑垃圾分类收集、回收和资源化利用。 |  |
| 3 | 绿色 施工 | 1.按照国家、行业或地方管理部门的要求，选择使用绿色建材。 |  |
|  |  | 2.所有施工用辅助材料均采用对人体无害的绿色材料。 |  |

5.4.4绿色施工保障措施

（一）绿色施工管理介绍

1、严格按照设计要求，通过建立管理体系和管理制度，采取有效的技术措施，全面贯彻落实国家关于资源节约和环境保护的政策，最大限度节约资源，减少施工活动对环境造成的不利影响，提高施工人员的职业健康安全水平，保护施工人员的安全与健康。

2、绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

3、实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。运用ISO14000和ISO18000管理体系，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。

4、开展绿色施工的政策与技术研究，发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程。

5、绿色施工总体框架

绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成，这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标，同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的指标的子集。

（二）绿色施工管理体系

1、建立以项目经理为组长，以项目技术负责人、工程、技术质量、综合办公室、材料设备等管理人员为成员的施工现场绿色施工管理体系。绿色施工管理体系如下：

2、施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作。

3、施工单位应在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案，并确保绿色施工费用的有效使用。

4、施工单位应组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识。

5、施工单位应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录。

（三）绿色施工管理要点

1、项目部成立以项目经理为组长的绿色施工管理体系，指定绿色施工管理责任制度

2、组织施工人员进行绿色施工教育培训，增强施工人员的绿色施工意识

3、我们定期对现场绿色施工进行检查，做好记录，并随时整改

4、在生活区和生产区设置明显的节水、节能、节材等警示标识，并按规定设立安全警示标语

（四）绿色施工环境保护方针

1、绿色施工环境保护方针：保持健全的环境，推进节省资源及能源，减少废弃物。

2、在组织施工中，贯彻落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》按照国家环境保护局颁布的环境管理体系审核指南，并以本市建委、本市环境保护局颁发的《本市工程施工现场环境保护工作基本标准》组织实施施工现场的环境保护工作。

3、环境方针的阐述

（1）坚持人文精神。即遵循以人为本组织施工利用人类关于环保的基本能力，建立有效运行的环境管理体系。

（2）即施工过程具有节能、降耗、低污染的特征。

（五）绿色施工环境保护责任体系

1、绿色施工现场环保责任管理体系

（1）总部宏观控制，项目经理，技术负责人、安全负责人中间控制，专业责任工程师检查和监控实施过程，形成一个从项目经理部到各作业班组的环境管理网络。

2、绿色施工现场环境管理体系岗位责任制

（1）公司总部

1）公司内部资源调配以及社会协力资源协调。

2）工程资金保障。

（2）专家顾问小组

1）绿色施工技术指导及参与决策意见。

2）绿色施工组织设计和施工方案的审核。

3）重要的深化设计图纸的审核。

（3）工程指挥部

1）绿色施工重大问题决策。

2）工程资金运用决策

（4）项目经理

1）工地绿色施工第一责任人。负责组织、管理、领导项目经理部全面实施绿色施工工作。

2）负责协调公司总部生产资源和对接现场的服务支持工作。

3）负责做好与业主、投资人、设计院、监理公司、各承包单位协调工作。

（5）项目监督员

1）绿色施工监督员。负责与政府各行政主管部门的联系和协调工作，为工程施工创造良好的外部环境。

2）领导现场的消防、保卫及后勤保障工作，维护现场的正常施工程序。领导项目对外宣传工作（含现场CI工作）。

3）负责职工环保、消防教育、培训工作。

4）按ISO14001标准、OHSAS18000标准进行相关文件的记录、收集、整理和管理。

（6）技术负责人

1）负责组织制定绿色施工方案和现场技术管理工作。

2）负责组织制定环境管理体系专项作业指导书。

3）负责新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

4）负责技术协调工作。

5）负责绿色材料设备选型的相关工作。

（7）安全负责人

1）负责现场绿色施工管理工作。

2）领导编制项目总工期控制进度计划，年、季、月度计划，并对执行绿色施工情况进行监督与检查。

3）负责安装工程绿色施工管理工作。

4）负责制定环境管理体系中机电专项作业指导书。

5）负责工程中新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

（六）绿色施工的阶段策划

1、工程进场阶段策划

充分利用现场土地合理规划布置临时设施、临时用房，按ISO14001环境管理体系标准和OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准，布置施工作业区和办公生活区的配套设施、设备。对照环境因素制定粉尘排放，噪声排放，化学危险品泄露，固体废弃物堆放，火灾、爆炸的发生，有毒有害气味的排放，水电消耗，办公用纸消耗等具体措施。以一流的现场管理，一流的环保技术方案，开创绿色施工新篇章。

（1）建立环境保护责任制。工程经理部环境保护负责人与各施工单位负责人签订环境保护责任书，施工单位环境保护负责人也要与外施队伍签订责任书，使环境保护工作层层负责，责任落实到人。

（2）成立由工程经理部环境保护负责人为首，各施工单位环境保护负责人参加的“工程施工施工工程环境保护管理委员会”（以下简称环境保护管理委员会），组织领导施工现场的环境保护管理工作。

（3）根据现场情况，工程经理部成立10-12人的场容清洁队，每天负责清扫场外周围20m以内的清洁保洁，并洒水降尘。

（4）所有参加施工的单位，在开始工作前都要开展学习，学习本工程环保方案及措施，增强环保意识，从我做起，从现在做起，提高环保意识，为绿色施工贡献自己的力量。

2、施工策划

（1）各工艺流程要控制洁净水用量，降低水电消耗，利用再生资源，控制强噪音，减少扬尘，避免光污染。

（2）遵循的原则：国内不能生产的材料，选择综合性价比最优的进口材料，且材料必须经过国内环保机构认证国产和进口都有的材料，选择质量和性价比相对较优的国产材料。本地生产的材料，选择质量和运输都有保证的本地材料。

（七）绿色施工现场环保具体措施

根据工程的性质和现场实际情况，公司确定了“绿色施工知识培训”、“环境管理”等六大纲要，所有措施围绕纲要制定与执行。

施工各专业区域经理对施工队伍进行专业作业指导、环保等综合培训，培训不合格的队伍不许上岗施工。项目经理定期检查、考核培训结果，建立奖罚制，责任到人。

2、减少对环境影响

（1）降低扬尘、废气烟雾的排放

工地现场环境保护听从甲方、街道、城管等部门的要求，并在施工前必须经工程所在地区的环保部门审批后方可施工，并主动要求环保部门定期监督指导。

（2）施工现场扬尘管理

1）现场不设混凝土搅拌站。所有商品混凝土均选用质量品质一流的全封闭现代化搅拌站供应。混凝土采用罐车密封运输，卸完混凝土后及时清扫地面，防止扬尘。现场设置一个清洗槽，用于混凝土浇筑完毕后混凝土泵管的清洗。

2）场内易扬尘颗粒建材料密闭存放。散状颗粒物材料（如砂子等）进场后临时用密目网或苫布进行覆盖，控制此类一次进场量，边用边进，减少散发面积，用完后清扫干净。

（3）施工期间每天派专人洒水降尘。

1）切割、钻孔的防尘措施：无齿锯切割时在锯的正前方设置遮挡锯末火花的三面式挡板，使锯末在内部沉积后回收。钻孔用水钻进行，在下方设置疏水槽将浆水引至容器内沉淀后处理。

（4）运输影响

1）现场不设置洗车池，运土车及混凝土罐车等运输车辆出场时采用人工清理，配备10名清洁工人，一边5个对车身及车轮采用气泵结合人工进行清扫，车辆停滞清理处，地面铺设麻袋布及毡布。运土车及混凝土罐车等运输车辆一般在夜间进行操作，若清晨前未清扫干净，使用专业清扫车清理。

2）密闭垃圾运输车、混凝土罐车、货物运输车辆防尘要做到：每天保持车辆表面清洁，装料至货箱盖底并限制超载，车辆卸料溜槽处装设防遗撒的活动挡板，车辆清理干净后不带尘土出现场。

3、能源利用与管理

1）节约能耗

2）工程开工后，我公司会对现场用电量、用水量、用油量建立消耗台帐，指定责任人，按“能源计量网络图”每月一次填写台帐，每季度考核一次节能效果，奖罚挂钩，并通过公司OA网络进行全公司各项目评比竞赛。

3）现场办公室采用敞开的办公格局，以自然通风、自然光照明为主，缩短空调机使用时间。照明采用新型节能荧光灯。

4）现场安装水表、电表，随时了解用水、用电情况。经常检测现场供水阀门，杜绝跑、冒、滴、漏现象，对浪费能源的责任人实行奖罚制度，并公告处理结果。

5）现场实行无纸化办公。利用公司OA信息系统，网络报送公司总部各类文件，网络审批施工方案电子文档，网络查询科技数据库等等。必须使用的纸张也要两面使用，并分类堆放注明。

4、材料与资源

（1）材料选择

1）所有施工用辅助材料均采用对人体无害的绿色材料，绿色建材的采购管理所有进场材料一律通过招标采购

2）对于招标文件中规定的施工自行采购的所有材料，我公司都采用公开招标形式进行采购。在质量、价格、绿色等方面保证材质一流。对于中标产品与供货产品质量有差异的生产厂商，一经发现，全部退货，并在公司材料供货商数据库内留下备案，永不合作。

3）考察供应商生产厂家

4）对于大宗材料，我公司将组织由业主、设计、监理、施工四方考察小组，对材料设备供货厂家进行实地考察，最终选择性价比最优的厂家为工程供货。

（2）资源再利用

1）施工废弃物管理

2）施工过程中产生的垃圾主要有：各种包装材料和其它废弃物。因此，施工垃圾分类时就是要将其中可再生利用或可再生的材料进行有效的回收处理，重新用于生产。

3）所有材料包装物回收率要达到100%，有毒有害废物分类率达到100%。施工固废物处理后要达到《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》（CJJ17-88）、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》。

4）严格施工废物回收制度。每月计算施工废物回收率并制表，总结回收效果，分析原因，纠正回收措施，提高回收利用率。

（3）就地取材

除业主指定材料外，进口和国产的同一类材料，选择综合性价比较优的国产材料本地产的同一类材料，选择综合性价比较优的本地材料。

5、水资源节约与利用

（1）水资源节约

加强现场水管理，设专人每日检查水龙头，杜绝冒水、滴水、漏水现象。

混凝土养护采用覆盖麻袋布和塑料薄膜等措施，减少养护用水。

（2）水资源利用

场外基地利用收集的雨水冲厕所、污水排放做了化粪池集中外排、降尘等。

6、人员安全与健康

（1）人员安全

1）建立完善的安全管理制度

2）针对工程性质制定完善的安全管理制度明确安全生产责任制严格安全检查制度完备安全教育制度，形成一整套安全管理体系。

（2）现场措施

1）料具存放、施工用电、机械设备的防护措施按《工程施工现场安全防护标准》要求和企业《现场安全防护方案》要求，结合现场实际情况制定。

2）当施工人员操作焊接、切割等有强光作业、粉尘作业、强噪音等作业时，施工人员应佩戴护目镜、面罩、口罩、耳塞等防护器具上岗。

3）现场挂安全提示板，定期对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具进行检查和维修，将安全隐患遏制在事故发生之前。

（3）人员健康

1）场地布置

现场施工期间采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施。复印机、打印机单独放在一起，与工作人员不同室工人临时休息室安装空气净化器和排风扇。

2）职业健康

健康检查：新工人上岗前进行体格健康检查，特殊工种、有毒有害工种按《职业病防治法》定期做健康检查。

3）卫生防疫

办公室、工人生活区、浴室、警卫室等内部设施整齐干净，照明通风均符合职业安全卫生要求，夏季对上述地点还要派专人灭蚊灭蝇，保持环境干净。为便于集中管理工人的安全卫生状况，并每日对工人生活区、浴室进行检查消毒。24小时服务面包车一辆，轿车一辆担架2副一旦发生传染病、食物中毒、急性职业病时，立即按应急机制向上级部门报告，并送往相应医院救治。若出现严重摔伤，立即送附近医院救治。卫生所设专业医生一名，护士一名，负责日常的卫生防疫、小伤病诊治。

4）废气排放

大气污染主要是指一氧化碳（C0）污染、氮氧化物（NOx）污染、碳氢化合物（HC）污染。其中一氧化碳80%是由汽车排出的，其含量与交通量成正比。而碳氢化合物则是因为汽车尾气中没有充分燃烧的烃类物质造成污染。因此，防治大气污染首先要做到“绿色交通运输”，减少汽车尾气排放。绿色交通从我做起。管理者和施工人员尽量乘坐公共交通、班车上下班，私车满员承载进出现场。所有进出现场的运输车辆都要与责任单位签署环保协议，所有车辆必须为排放达标车辆，不达标的车辆禁止进入现场。项目经理部派专人定期检查车辆手续，必要时监督车辆验证。机械设备由总部的专业公司负责提供，专人负责保养、维修，定期检查，确使用保完。

5）烟雾排放

加强对现场的烟尘监测，进行定期检查和不定期抽查，确保烟尘排放度达到规定级别以下。全天24小时内禁止在施工区域吸烟。禁止采用燃烧的方法剥电缆皮，以免烟气污染环境。

（4）防止施工噪音污染措施

现场遵守《中华人民共和国施工场界噪音限值》规定，并制定降噪措施和管理制度，且要严格控制。

（八）绿色施工原则

1、为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响，规范绿色施工管理。

2、本制度所指的施工现场包括施工区、办公区和施工人员生活区。

3、施工现场绿色施工管理除应执行本制度的规定外，还应遵守国家及地方现行有关法规和强制性标准的规定。

4、绿色施工应积极采用先进的生产手段、技术措施和施工方法，推进施工工业化、机械化、信息化和标准化。

5、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。

6、绿色施工对于我们工程施工而言，并不是很新的思维途径，降低施工噪音、减少施工扰民、减少材料的损耗等在大多数施工现场都会被常常谈起，关键要有合理的措施加以执行。而可持续发展思想在工程施工中应用的重点在于将“绿色方式”作为一个整体运用到工程施工中去，实施绿色施工，以便在建造过程中对环境、资源造成尽可能小的影响，这又是它的一种深层次的含义。

7、绿色施工是可持续发展思想在工程施工中应用的主要体现，是绿色施工技术的综合应用。绿色施工并不仅仅是指在工程施工中实施封闭施工，没有尘土飞扬，没有噪声扰民，在工地四周栽花、种草，实施定时洒水等这些内容，还包括了其它大量的内容，涉及到可持续发展的各个方面，如生态与环境保护、资源与能源的利用、社会经济的发展等。因此根据绿色施工总体框架图制定出相应的原则措施予以保障。

（九）降低环境污染措施

1、雨季施工时制定有效的排水措施，采用固定泥浆池，泥浆池采用土砂袋堆砌，外包无纺布，废弃泥浆由泥浆车运出场外按照环保相关规定进行处理。

2、施工现场搅拌站设立沉淀池和冲洗池。沉淀拌合混泥土时产生的粉尘，拌合混泥土形成的污水其他污水分别处理后方能经排水管道排入排水管网，施工中产生的泥浆未经沉淀不得排入排水管网，废浆和淤泥用封闭的专用车辆进行运输。

（十）文明施工管理的内容

1、现场管理

（1）现场施工区域的围栏及标牌设置，安全与消防设施齐全有效

（2）临时设施的规划与搭设，办公室的安排与环境卫生专人策划实施

（3）各种材料、半成品、构件分类堆放齐整无混料，现场保管妥善

（4）散碎材料、施工垃圾的堆放与清理及时，做好各种环境污染的防范措施

（5）成品保护及施工机械保养设专人负责

（6）清理垃圾用编织袋装载，人工运下，严禁随意凌空抛洒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（7）在施工现场内，应按有关规定，设置牌、图及安全宣传标语和警告、警示牌。

（8）根据现场条件，材料严格按计划分批进场，各种材料应分类划区堆放，做到堆放整齐。

（9）管理人员及施工工人要不断提高现场CI形象和文明施工的管理观念和管理标准，并要认真落实完成，不断的改进。

（10）各级施工人员必须按规定佩戴相应颜色胸卡及安全帽，以便于施工管理。

（11）对进出工地的垃圾车辆和材料运输车辆派专人进行调配并登记，及时进行冲洗清扫，防治污染交通道路。

（12）垃圾要统一堆放及时清理。

（13）施工要做到工完场清，材料、机具分别整理整齐，并按要求归库。

2、环境卫生

（1）卫生防病知识的教育，要求施工人员注意卫生、防止疾病。

（2）建立完善的卫生防疫管理制度，制定有效的管理措施。

（3）按照安全文明工地的标准执行环境、卫生的各项管理工作。

（4）环境管理要做到责任落实到人，按规定进行定期检查工作。

3、CI设计

（1）保证行政办公用品及对外交流手段的统一统一使用公司统一定购的信纸、便笺、礼仪用品、会议桌、复印机、打印机。

（2）保证员工着装的统一：公司员工按照公司统一配发的工作服、安全帽，整齐着装各队伍按照本单位要求统一着装。项目现场全体人员由项目统一派发胸牌，按标准佩带。

（3）保证现场人员工作行为的文明，执行公司有关CI行为分册的有关要求。

（十一）文明施工管理的组织

1、建立现场文明施工管理机构

成立以项目经理为核心的文明施工领导小组，人员到位，各负其责，主要分工有现场管理、安全防护、临时用电、机械安全、保卫消防、料具管理、环境保护、环境卫生八个专业部分。

（1）实施责任制

1）项目经理部的环境管理职责

①贯彻实施公司环境方针、环境管理体系文件，对体系的运行控制负领导责任。

②严格按照公司的环境管理体系文件要求组织本工程项目环境管理体系的运行工作，管理和督促协力方环境管理工作的落实，将项目环境管理体系要求延伸到各协力方的工作之中。

③编制项目环境管理计划，制定项目环境目标和指标。

④建立环境管理方案，并组织环保作业指导书的贯彻实施。

2）项目经理

①项目经理是本项目环境体系管理的第一责任人。

②执行公司环境方针。

③对环境管理体系运行相关成本负责，对此类成本支出有审核签字权。

④审核项目环境管理计划，组织编制并审核项目环境管理《目标、指标及环境管理方案》。

⑤依据《项目管理手册》进行组织机构设置、人员聘任和环境管理体系职能分配，建立《环境职责职权分配表》。

⑥负责项目环境管理体系建立的策划和资源配备。

3）项目技术负责人

作为项目环境管理的主管负责人，全面领导环境管理体系在项目上的建立运行及记录。负责组织项目环境因素的识别和评审。组织编制并审核项目的环境作业指导书。负责项目环境管理的培训工作。负责组织项目环境管理不符合的纠正，并负责正措施、预防措施的制定。组织指导各相关人员的环境管理工作。

4）准统筹对施工现场进行规划和布置，以确保文明工地基础设施的实现。

2、齐抓共管制

现场文明施工管理，实行项目经理部牵头，各工队分口负责，共同管理。

2、奖罚责任制

现场文明施工管理要建立明确的奖罚责任制。

4、日常管理制

现场文明施工应经常宣传，随时检查，使施工现场形成良好的文明施工风气。

5、推广现场管理“五S”活动

现场管理“五S”是指整理、整顿、清洁、清报、态度。在安全生产、文明生产、质量管理、环境保护等管理均予以要求。

（1）整理：

是区别需要和不需要的东西。需要的东西限量堆放，及时周转不需要的东西及时处理。

（2）整顿：

是将需要的东西排列起来，达到定置管理要求。

（3）清洁：

设备设施工具箱等保持清洁卫生。按"三好四会"要求定期擦试设备设施和工具，对需润滑的点位应按规定润滑，工具箱备件箱里干净卫生。

（4）清扫：

清扫一切杂物和废弃物。分为随时清扫，定期清扫两种，随时将铁屑和杂物等收放在规定的位置，每班清扫设备和工件上的废弃物等至指定位置，每周末对各点各处进行必要的搬拆之后的清扫。

（5）态度：

培养良好的“五S”习惯做到岗位职责清楚、卫生区域分明堆放清扫要求明确。做到自查、互查和上级巡查相结合，经常讲评，奖勤罚懒，逐步形成持之以恒的自觉的习惯。

（十五）防尘控制措施

1、防尘及避免大气污染措施

（1）工地现场清扫粉尘前先用水湿润，减少扬尘。

（2）施工前用塑料布及胶带封闭风口、管道及其他相通道杜绝粉尘顺管道流入其它空间。

（3）用专用防尘罩或其它材料封闭烟感探头及监控探头。

（4）对施工区域指派专人用拖布随时清扫地面，保持环境清洁。

（5）防止粉尘污染管理措施：

（6）施工现场用的水泥和其它易飞扬的材料，安排在库房内存放，防止粉尘外溢，施工区域内必须做好防尘措施。

2、垃圾管理措施

（1）鉴于本工程的特殊性，考虑现场垃圾采用3个类别的方法进行处理对于现场的渣土、木屑、铁屑、石棉、保温用品的废料等不可回收垃圾，每日装入特制的木箱在规定的时间统一运到指定位置。

（2）对于可回收利用的垃圾由现场专人进行分拣归类并码放，装入纸箱，待收工（经保安检查）后由力工统一运出。

（3）对于可能影响环境并具有一定回收价值的废料如添加剂、墨盒等制品采用可封闭容器收容运到指定位置。

3、垃圾外运

（1）本工程在垃圾外运方面必须加强管理，将可能产生的环境污染降低到最低限度。

（2）将渣土装实并用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘，同时严禁超载。

（3）施工现场车辆行驶和粉尘超标时，应进行洒水压尘（注意节约用水）。

4、设备、材料质量保证措施

（1）主要材料管理

1）工程物资管理

①选择合格的供应商

②材料样板送审

③材料进场

④材料存放

⑤材料管理

2）材料及半成品检验制度

材料的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量和检验和控制是延长产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料的管理工作配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，特制定如下制度：限额领料，收发料具要及时入帐手续齐全。坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检核算，以便及时发现问题，防止材料超用。及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资现象。严格控制来料的规格、材质、使其符合使用要求，一般材料可由材料员从外形判断，由质检部分抽验。

3）材料质量管理

严禁格按材料样板采购材料，坚决杜绝因材料质量原因而退货的情况发生。所有材料进场实行专人管理，设立临时仓库执行入库签字制度。各种材料进场后分类必须进行编号，防止损坏或受压变形，各种型号不同、规格不同的材料必须分类编号，防止混合而导致使用出错。易燃物品专门分开管理，并配置消防器材由专职安全员定期检查，显眼处挂有防火标志。

（十六）消防、保卫方案

1、消防安全管理制度

（1）消防安全管理制度主要内容

1）自始至终贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针。

2）由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，成立消防领导小组，组建群众性义务消防队，实行逐级岗位责任制施工有更加完善的消防制度和管理措施，消防工作专人负责，达到横向到边，竖向到底。

3）施工现场消防设备，要按规定、规格设置，消防器材配备要充足，平时加强检查、维修、保养，做好防潮、防洒工作，并要做到“布局合理，数量充足，标志明显、齐全配套，灵敏有效”。酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。

4）针对办公室、施工区、材料区不同特点，按五五制的原则，在不同区域配备消防器材，对料场等重点区域设置重点防火标牌，重点控制。

5）施工中的易燃易爆物如汽油、氧气瓶等都必须按规定设置，妥善保管。

6）施工现场动火，实行动火审批制度，并备有防火器材，设立看火人，方可用火，未经允许不准动用明火，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有“二证一器一监护”方能进行。

7）加强地工警卫人员上岗职责，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。

8）施工中使用的易燃、易爆材料严禁在工程内并以当日作业的需求量发放。

9）成立由项目经理为首的义务消防队和现场救护队，以防不测事件的发生。

2、施工安全用电管理措施

（1）施工安全用电管理措施主要内容

1）施工现场要有足够的36V低压照明设施，主要通道和入口均应有照明装置，危险区域应有明显标记，施工现场不得架设裸线，所有用电设备外壳一定要有安全接地。电动机械等小型机具均要安装漏电保护装置。所有的用电设备不使用时一律拉闸断电，所有配电箱要上锁。

2）施工现场的电路开关、支路配电箱，统一由值班电工接驳，开合，其它任何人不得进行开关操作。

3）现场用电必须按照建设部颁发的《现场临时用电安全技术规范》执行，制定相应的施工（方案）及必要的安全内业资料。

4）用电设备及移动式电气设备必须按规定安装漏电保护装置，非电气专业人员严禁折改动用电气设备。

5）现场机电设备要定期检查维修，遇有停电或停工时，必须拉闸加锁。

6）电气设备和线路必须摇测绝缘良好的进入使用，用电线路不准直接挂设在金属脚手架，管道上，各种用电设备必须按规定做好接零保护。

7）建立安全用电责任制和安全用电检查制度，凡现场施工电工人员，必须持有效证件上岗，对用电设备及线路负责维修保养工作，并做好详细记录。

8）任何人不得强行指令电工违章作业。

3、现场消防管理措施

（1）现场消防管理措施主要内容

1）现场要有明显的防火宣传标志。每月对职工进行一次治安、防火教育，培训义务消防队。定期组织保卫、防火工作检查，建立保卫、防火工作档案。

2）施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

3）电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火工具。用火证当日有效。动火地点变更，要重新办理用火证手续。

4）使用电气设备和易燃易爆、物品，必须采取严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

4、电气设备管理措施

（1）电气设备管理措施主要内容

1）各类电气设备、线路不准超负荷使用，接头需接实、接牢，以免线路过热或打火短路。发现问题立即修理。

2）存放易燃液体、可燃气体和电石的库房，照明线路穿管保护，采用防爆灯具，开关设在库外。

3）穿墙电线和靠近易燃物的电线穿线保护，灯具与易燃物一般应保持30cm间距，大功率灯泡要加大间距。工棚内不准使用碘钨灯。

5、明火使用管理措施

（1）明火使用管理措施主要内容

1）现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，使用明火要远离易燃物，并备有消防器材。使用无齿锯，需可具用火许可证。

2）工地设吸烟室，施工现场严禁吸烟。

3）电、气焊工作人员均应受专门培训，持证上岗。作业前办理用火手续，并配备看火人员及灭火器具。吊顶内安装管道，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，如因工程特殊需要，必须在顶棚内进行电、气焊作业，应先与消防部门商定，妥善防火措施后方可施工。

4）及时清理施工现场，做到工完场清。

5）乳胶漆施工要注意通风，严禁烟火，防止静电起火和工具碰撞打火。

6、现场保卫工作管理措施

（1）现场保卫工作管理措施主要内容

1）施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定具体人员责任保卫工作。

2）工程施工单位应根据工程规模，建立保卫、消防组织，配备保安、消防人员。

3）施工组织设计要有保卫、消防措施、方案及设施平面布置图。

4）施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩戴执勤标志。工程应建立出入管理制度。

5）要加强对包工队的管理，掌握人员底数，签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

6）料场、库房的设置应符合治安消防要求，并配备必要的防范措施。贵重、剧毒、易燃易爆、放射性等物品，要设专库专管。建立存放、保管、信用、回收制度，做到帐物相符。职工携物出场，要开出门证。

（十七）清洁施工保证措施

1、推广清洁施工

在施工过程中，我公司将实行污染预防制度，推行清洁施工。

2、清洁施工的保证原则

清洁施工所强调的是：避免污染的产生，尽可能在生产发展全过程中减少废物要比污染产生后运用多种治理技术更为可取。面向污染预防的环境防治措施对策体系的优先顺序是：

（1）首先在污染产生过程中削减或减少废物或污染物

（2）对未能削减的废物以对环境安全的方式进行循环回用和综合利用。

（3）采取适当的污染治理技术完成进入环境前的污染削减。

（4）对残余的废物或污染物进行妥善的处置和排放。

3、清洁施工控制目标

（1）噪音排放标准：

昼间＜65分贝夜间＜55分贝

（2）防止大气污染：

施工现场扬尘达到国家二级排放规定

（3）生产及生活污水：

污水排放符合水污染物排放标准

（4）防止光污染：

夜间照明不影响周围居民休息和周围道路行人车辆

（5）施工垃圾处理：

施工垃圾分类处理，尽量回收利用，不能利用的将集中运出现场，决不弃置在现场的死角内，我公司将保证施工现场清洁达到业主工程师满意。

4、清洁施工的项目管理保证措施

（1）施工阶段

1）会同业主做好环保工程设施的资料、文件的整理建档工作。以季报的形式将环保工程进度情况上报政府环保部门。

2）同业主负责落实环保部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施：主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏防止和减轻粉尘、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。

（2）竣工验收阶段

1）业主向主管部门和环保部门提交试运转申请报告。

2）以批准后，做好试运转记录，并应当地环保监测机构进行监测。

3）上级环保部门组织环保预验收。

4）我方根据环保部门在预验收中提出的要求，认真组织实施，预验收合格后，方可进行正式竣工验收。

5）二十紧急情况处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（3）目的

对可能出现的火灾爆炸以及其他灾害事故，及时控制事故，保证人员安全，将损失降低到最低限度，减少环境污染。

（4）应急准备和响应的重点

1）根据本工程的实际情况，确定以下物资或场所发生的事故或事件作为应急准备和响应的重点。

2）易燃易爆液气体：柴油、稀料、氧气、乙炔气、液化气焊作业等引起火灾、爆炸。

3）高空坠落和落物伤人。触电、机械伤人、坍塌伤人、食物中毒、流行病发生等引起的人员伤害事故或事件。

（5）火灾和伤亡事故的预防

执行各项预防措施和管理制度。

5、应急准备和响应

（1）施工现场的火警火灾急救

1）火灾急救

①施工现场发生火警、火灾事故时，应立即了解起火部位，燃烧的物质等基本情况，拨打“119”向消防部门报警，同时组织撤离和扑救。

②在消防部门到达前，对易引燃易爆的物质采取正确有效的隔离。如切断电源，撤离火场内的人员和周围易燃易爆物及一切贵重物品，根据火源及火场情况，正确地选择灭火器具。

③在扑救现场，应行动统一，如火势扩大，一般扑救不可能时，应及时组织撤退扑救人员，避免不必要的伤亡。

④扑灭火情可单独采用、也可同时采用几种灭火方法（冷却、法、窒息法、隔离法、化学中断法）进行扑救。灭火的基本原理是破坏燃烧的三条件（即可燃物、助燃物、火源）中的任一条件。在扑救的同时要注意周围情况，防止中毒、坍塌、坠落、触电、物体打击等二次事故发生。

⑤在灭火后，应保护火灾现场，以便事后调查起火原因。

2）火灾现场自救注意事项

①救火人应注意自我保护，使用灭火器材救火时应站在上风位置，以防因烈火、浓烟熏烤而受到伤害。

②火灾袭来时要迅速疏散逃生，不要贪恋财物。

③必须穿越浓烟逃走时，应尽量用浸湿的衣服披裹身体，用湿毛巾或湿布捂住口鼻，或贴近地面爬行。身上着火时。可就地打滚，或用厚重衣物覆盖压灭火苗。大火封门无法逃生时，可用浸湿的被褥衣物等堵塞门缝，泼水降温，呼救待援。

3）烧伤人员现场救治

①在出事现场，立即采取急救措施，使伤员尽快与致伤因素脱离接触，以免继续伤害深层组织。

②伤员身上燃烧的衣服一时难以脱下时，可让伤员躺在地上滚动，或用水洒扑灭火焰。切勿奔跑或用手拍打，以免助长火势，防止手的烧伤。如附近有河沟或水池，可让伤员跳入水中。如肢体烧伤则可把肢体直接浸入冷水中灭火和降温，以保护身体组织免受灼烧伤害。

③用清洁包布覆盖烧伤面做简单包扎，避免创面污染。自己不要随便把水泡弄破，更不要在创面上涂任何有刺激性的液体或不清洁的粉和油剂。因为这样既不能减轻疼痛，相反增加了感染机会，并为下一步创面处理增加了困难。

④伤员口渴时可给适量饮料或含盐饮料。

⑤经现场处理后的伤员要迅速转送医院救治，转送过程中要注意观察呼吸、脉搏、血压等的变化。

⑥严重创伤失血伤员的现场急救步骤

⑦调查事故现场，调查时要确保对你和伤员或其他人无任何危险，迅速使伤员脱离危险场所，尤其在工地、草地等大型事故现场，更是如此。

⑧初步检查伤病员，判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道通畅，视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保存好断离的器官或组织、预防感染、止痛等措施。

⑨呼救。应请人去呼叫救护车，你可继续施救，一直要坚持到救护人员或其他施救者到达现场接替为止。此时还应反映伤病情况及简单的救治过程。

⑩如果没有发现危及伤病员的体征，可作第二次检查，以免遗漏其他的损伤、骨折和病变。这样有利于现场施行必要的急救和稳定病情，降低并发症和伤残率。创伤性出血现场急救是根据现场现实条件及时地、正确地采取暂时性的止血，清洁包扎，固定和运送等方面措施。

（2）止血

1）压迫止血法：

先抬高伤肢，然后用消毒纱布或棉垫覆盖在伤口表面，在现场可用清洁的手帕、毛巾或其他棉织品代替，再用绷带或布条加压包扎止血。

2）指压动脉出血近心端止血法：

按出血部位分别采用指压面动脉、颈总动脉、锁骨下动脉、颞动脉、胫前后动脉止血法。该方法简便、迅速有效，但不持久。

3）弹性止血法：

当肢体动脉创伤出血时，一般的止血包扎达不到理想的止血效果而采用之。如当肱骨上1/3段或股骨中段严重创伤骨折时，常拌有动脉止血，伤情紧急，这时，就先抬高肢体，使静脉血充分回流，然后在创伤部位的近心端放上弹性止血带，在止血带与皮肤间垫上消毒纱布棉垫，以免扎紧止血带时损伤局部皮肤。止血带必须扎紧，要加压扎紧到切实将该处动脉压闭。同时记录上止血带的具体时间，争取在上止血带后2小时以内尽快将伤员送到医院救治，若途中时间过长，则应暂时松开止血带数分钟，同时观察伤口出血情况。若伤口出血已停止，可暂勿再扎止血带，肢体会因严重缺血而坏死。

①包扎、固定

创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖，再用绷带或布条包扎，既可以保护创口预防感染，又可减少出血帮助止血。在肢体骨折时，又可借助绷带包扎夹板来固定受伤部位上下二个关节，减少损伤，减少疼痛，预防休克。

②搬运

经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快正确地搬运转送医院抢救。不正确的搬运，可导致继发性的创伤，加重病情，甚至威胁生命。搬运伤员要点。在肢体受伤后局部出现疼痛、肿胀、功能障碍，就提示有骨折的存在。宜在止血饩固定后再搬运，防止骨折断端可因搬运震动而移动，加重疼痛，再继发损伤附近的血管神经，使创伤加重。在搬运高处坠落伤员时，若怀疑有脊椎受伤可能的，一定要使伤员平卧运送伤员，头部可放置冰袋或，路途中要尽量避免震荡。

③创伤救护的注意事项

护送伤员的人员，应向医生详细介绍受伤经过。如受伤时间、地点，受伤时所受暴力的大小，现场场地情况。属高处坠落致伤时还要介绍坠落高度，伤员着地部位等情况。高处坠落的伤员，在已确诊有颅骨骨折时，即使当时神志清楚，但若伴有头痛、头晕、恶心等症状，仍应劝其留院观察。避免因抢救不及时导致死亡。在房屋倒塌、土方陷落、交通事故中，在肢体受到严重挤压后，局部软组织因缺血而呈苍白，皮肤温度降低，感觉麻木，肌肉无力。一般在解除肢体压迫后，应分解产物的释放和吸收。这种情况下的伤肢就不应抬高，不应局部按摩，不应施行热敷，不应继续活动。胸部受伤的伤员，实际损伤常较胸壁表面所显示的更为严重，有时甚至完全表里分离。例如伤员胸壁皮肤完成无伤痕，但已有肋骨骨折存在。人体创伤时，尤其在严重创伤时，常常是多种性质外伤复合存在。例如软组织外伤出血时，可伴有神经、肌腱或骨的损伤。肋骨骨折同时可伴有内脏损伤以致休克等，应提醒医院全面考虑，综合分析诊断。如有的伤员应年轻力壮，耐受性强，即使遭到严重损伤休克时，也较安静或低声呻吟，并且能正确回答问题，甚至在血压已降到0时，还一直神志清楚。引起创伤性休克的主要原因是创伤后的剧烈疼痛，失血引起休克以及软组织坏死后的分解产物被吸收而中毒。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，及时止血、包扎、固定伤肢以减少创伤疼痛，尽快送医院进行抢救治疗。

（3）食物中毒及传染病发生应急处理

一量发生集体食物中毒，立即保护好现场，积极抢救病人。采取补液、升压、抗生素药物等支持、对症治疗。对所剩食物和病人的呕吐物采样送检，做好现场善后处理等（包括消毒工作）。

（4）传染病流行发生应急处理

一旦发现可疑传染病病人，立即隔离观察治疗或转入住院治疗。对所处的环境进行消毒，呼吸系统主要进行空气消毒，消化系统主要进行物品消毒。有类似非典特殊传染病，要成立现场领导抢救小组，制定特殊的抢救、预防措施。对接触传染病的健康人员进行医学隔离或跟踪随访，有条件的可注射免疫球蛋白。预防“非典SARS”、“禽流感”、以及“甲型H1N1”等社会性的特殊传染病执行如下处理措施：

1）指挥系统和工作网络

项目经理部必须成立“非典SARS”、“禽流感”、以及“甲型H1N1”防控工作领导小组，负责组织、协调、监督、落实本项目防控的各项具体工作，及时向上级单位报告本项目防控工作的进展情况，发生疫情及时上报公司及疾病防控中心，并采取隔离措施，防止疫情蔓延。

①防控措施

明确责任：明确防控小组各成员的职责，按施工队伍和班组划分分管责任范围，落实到人，明确日常工作和紧急工作流程。24小时专人值班，并保证通讯顺畅。

②教育培训

组织现场所有人员收听、收看相关预防知识，学习如何判断疑似病例、个人防控措施等知识，运用科学的知识、正确的理论导向，消除施工人员的恐慌心理。

③防控物资

保证现场足够一周的消毒用品，一定数量的体温计，每个施工人员配备口罩等。

④现场管理

施工现场、工人生活区均实行全封闭管理，施工人员不得随意进出，如确实需要进出施工现场要有专人护送陪同禁止工地之间人员调配，对工人进行登记，每天必须进行清点，实行早晚点名制度现场设立临时会谈室，所有对外业务均在此进行。现场设立应急隔离区，隔离区与非隔离区之间分割明显，并配备保安人员。保证办公室空气流通，在举行会议时要求所有人员全部戴口罩，办公室、值班室每天早晚各消毒一次。食堂设专人进行统一管理。工人食堂每天早、中、晚消毒三次，餐具在晚餐后统一毒，并作好记录。严禁采购无证、无照商贩的食品。工人宿舍、现场库房保障流通，严禁居住空气不流通的地方。加强宿舍区、库房的保卫工作，工人宿舍及库房每天早晚各消毒一次，并作好记录。工人每天早晚进行体温测量，由班组长记录，异常情况及时向防控小组汇报。每天下班前，经理部向公司报告项目情况。

⑤应急响应

发现发烧病人或疑似病例时，防控小组立即在现场隔离区进行现场隔离，以最快的通讯方式报告公司及疾病防控中心。对病情严重者，立即拨打120急救。防控小组同时对密切接触者进行排查，并立即采取应急隔离措施。立即封闭所有出入口，保证所有人员不得离开现场。

（5）触电事故应急处理

1）应急处理措施

①如遇触电事故，在现场的项目人员必须立即用对讲机向项目经理或项目安全负责人汇报险情。在保证自身安全的情况下，现场人员应迅速抢救触电者脱离电源。项目经理或安全负责人应立即带领抢救指挥小组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员应携带各自的抢险工具，及时赶赴出事现场。抢救组到达出事地点，在项目经理或安全负责人的指挥下分头开展以下工作：首先抢救组和项目经理一起查明险情：确定触电者的电源是高压电还是低压电，触电电源是否被切断，是否还有发生触电的可能和危险物，抢救组提出救护方案项目经理主持商定抢救方案。对于低压触电事故的处理，采取边抢救边汇报的方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的方式。项目经理向公司主管副总经理请示、汇报，批准后组织实施。防护组负责把出事地点附件的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒。不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源。其方法：如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关如果事故离电源开关太远，来不及立即断开，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线或用干木板、干胶合板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

②脱离电源后的救护。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让其静卧，保持安静，在旁看护，并召请医生。如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使其舒适地静卧解开衣服，给其闻些氨水，或在其身上洒些冷水，摩擦全身，使其发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治，如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合以起到恢复心脏跳动和呼吸。如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为其已经死亡，必须立即进行人工氧合、实施紧急救护，同时迅速请医生抢救。

2）人工氧合基本内容和步骤

人工氧合是触电急救行之有效的科学方法。人工氧合包括人工呼吸和心脏挤压（即心脏按摩）两种方法。根据触电者的具体情况，这两种方法可单独应用，也可以配合应用。

①口对口（鼻）式人工呼吸法的步骤：

使触电者仰卧，头部尽量后仰，鼻孔朝天，下颚尖部与前胸大体保持在一条水平线上触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其它物品，以免堵塞呼吸道。使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口（鼻）向内吹气，为时约2秒。吹气完毕，立即离开触电者的口（鼻），并松开触电者的口（或鼻），让他自行呼气，为时3秒。

②心脏挤压的操作方法、步骤：

如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口（鼻）人工呼吸地姿势同。操作方法如下：救护者跪在触电者腰部一侧，或者骑跪在其身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。掌根用力向下（脊背方向）挤压，压出心脏里面的血液。对成人应压陷3-4cm。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。挤压后，掌根必须全部放松，让触电者胸廓自动复原，血液充满心脏。放松时不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只用一只手挤压，用力要轻一些，以免损伤胸骨，而且每分钟挤压100次。应当指出，心脏跳动和呼吸是互相联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，则应当同时进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外挤压。如果现场仅一个人抢救，则这两种方法交替进行，每吸气2-3次，再挤压10-15次。急救过程中，如果触电者身上出现尸斑或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后，方可停止人工氧合。对特殊的触电险情，当工地无法抢救时，工地只能经领导同意后向供电局调度室报警求救，请供电局抢险队处理，工地配合。救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护车，用担架将伤员抬到车上，送往医院继续救护。对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和修复工作。

3）事故原因分析与评定

触电事故应急抢险完毕后，项目经理应立即召集技术负责人、安全负责人、安全员、机械员、现场电工和有关班组全体同志进行事故调查，找出事故原因、责任人，制订防止再次发生类似问题的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审和修订。

4）项目经理部向公司书面汇报事故的调查和处理意见。

现场事故应急处理设备和设施应急电话及其他设备工地电话室外附近张贴“119、120、110”电话的安全提示标记以便现场人员了解，在应急时快速地找到电话拔打报警电话，电话机边张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话。并列出担架、汽车、撬棒、急救包等设备清单。

（6）日常注意事项及应急准备工作

1）工地指定有一定急救常识的专人负责并备有急救药箱。箱内备有医用消毒抗菌药水、纱布、绷带、胶布。

2）药箱内物品非事故灾害情况下不得使用。当使用后缺少物品或变质过期时应立即更换补齐。

3）工地应查清有急救能力的最近医院及最便捷的行车路线，以便在必要时运送伤员。

（十八）环境保护、文明施工检查措施

1、组织工人定点进出场。

2、识别环境因素确定环境目标、指标编制环境管理方案建立环保组织机构培训、提高意识和能力环保运行控制应急准备和响应监督与监测持续改进。

3、保证措施

（1）文明施工

按照建设及业主的要求，对施工场地进行统一规划，在满足施工需要的前提下，力求场容整洁，做出安全文明样板工地。

（2）文明施工组织机构设置及管理

1）项目经理部成立以项目经理为组长，技术负责人和安全负责人为副组长，各部门负责人及各作业队队长为成员的《创建安全文明样板工地领导小组》，具体实施并配合甲方、地方政府文明施工管理小组的工作，做好施工区域内的文明施工。

2）采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，明确各有关人员的分工与职责，将文明施工落实到实处。全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证本项目工程施工顺利完成。

（3）施工现场总平面规划和管理

总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理

（4）施工现场排水、工完场清等措施

1）在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工没有多余的材料及垃圾。项目经理部应派专人进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁、无太多的积灰，而对运入的材料要求堆放整齐，以使整齐划一。

2）施工现场做硬化地面，垃圾每天确保及时清运。以保持场容场貌的整洁。

3）运输车辆通过地段指派专人值班、打扫，确保整洁、卫生。

4）施工现场的工地办公室、宿舍和厕所等工作、生活设施，要符合卫生、通风、照明等要求职工的膳食、饮水供应等要符合饮食卫生要求，施工楼层设小便桶，并落实专人清倒。

4、管理措施

现场文明施工、环境保护工作是各项管理工作的综合反映，代表了我们的形象和精神面貌。其目的是创造一个良好的工作环境和生活环境，而良好的环境是提高工程质量、加快工程进度、进行安全施工的基本保证，也是维护市容观瞻、保持城市正常秩序的基本要求。

（1）做好施工总平面布置的设计及管理

工程经理部负责施工总平面布置图的设计与管理工作。

1）施工总平面布置图的设计要布局合理，各种临时工程设施的座标与正式工程核对，并经工程总平面布置图设计者批准。

2）临时设施工程必须按施工总平面布置图施工，如需要更改必须经施工总平面布置图设计者批准。

（2）按施工程序施工

1）开工前做好三通一平，开工时先地下工程，后地上工程。

2）按设计、规范、规程、标准、施工方案、技术措施施工。

3）上下工序要进行交接，组织检查，办理手续。

4）多工种交叉作业，要有利于施工为原则，组织综合平衡，做到交叉有序，忙而不乱。

5）因施工需要清除障碍物，破断道、停电、停水，动力线路必须办理申请批准手续。

（3）场内标语、标志和室外布置

1）工地内显著部位，脚手架和井架等处悬挂工作方针要求的标语条幅及安全生产宣传牌。

2）工地所有人员佩戴由公公司统一制作的胸卡上岗。

3）项目经理、安全总值班佩戴袖章标志上岗。

4）现场管理人员和各类操作人员戴规定颜色的安全帽。

5）在主要施工部位、工作点、危险区，主要道口必须挂有安全宣传或安全警示牌。

6）现场办公室应悬挂科室标牌，粘贴卫生值日牌，物品实行定置管理。室外设水斗和下水管。

7）会议室保持整洁，墙上张挂工程方针目标图、组织机构图、质量保证体系图、安全保证体系图、形象进度表、气象记录图表。

8）工地内适当位置设阅报和宣传栏。

9）工地显著部位应书写白底蓝字或白底红字“市民规范”。

（4）材料堆放

1）堆场要平整，按场地布置图分类堆放。堆场一律设分隔标志，线内堆物。多余的材料与物品要及时退场，无散乱物品。上料架和堆料地的搭设应规范化，做到整齐划一。

2）钢管分规格、分层次一头齐，挂牌堆放。零件分规格入库必须搭棚。

3）周围设备分规格堆放，封闭式管理。

4）特殊材料设库堆放，封闭式管理。

（5）工完料净落手清

1）推行定额消耗包干制，明确各班组承包责任制。

2）每天组织检查打分，开展竞赛，检查结果及时公布，并与人工费单价挂钩。

3）加强施工过程落手清的检查、考核和奖罚。

4）强化落手清工作的软件资料积累。做好项目体施工管理人员堆班组落手清考核和奖罚的记录。资料必须与实际工作同步，和实际工作相符。

（6）施工场地

对施工场地做详细规划，按现场布置图设置各项临时设施，均搭设活动房，按要求设置排水明沟，临时道路场地实行硬地坪。并将施工作业区与生活区分开，对生产区进行有效的管理，统一生活垃圾、厕所、浴室派专人负责清扫，并实施定期检查。

（7）职工文明思想教育

现场施工作业人员必须由其所在班组长进行施工文明的思想教育，提高职工创安全生产标准化和文明施工标准化的思想觉和意识，做到文明施工、文明操作、互相团结、互相帮助、发扬风格。突出标准化文明施工宣传气氛挂设统一标牌，设置宣传栏，使每一个人员树立“文明施工标化管理在我心”的思想意识，从而自觉的付诸于实践的施工操作中。

（8）环境卫生管理

1）工地现场无大面积积水，道路畅通，经常保持清洁。生活区办公室周围放置一定数量的有盖垃圾桶，并做到每天及时清洗。

2）垃圾应堆置在规定地点，生活垃圾应有专用器材存放，并及时清运，要落实各项除害措施，严格控制“四害”孽生。

3）工地应设医务室，或巡回医疗点，医务人员要明确责任制，做好防病和卫生管理工作。

4）宿舍悬挂卫生防火制度牌。周围设置加盖的垃圾箱残桶，安装水斗和下水管，公共场所有专人负责日常清扫保洁。配备好足够的灭火器材。

5）定期组织检查评比，开展竞赛奖惩活动。

（9）生产、生活垃圾的统一管理

1）在临设、生活、办公区设置若干活动垃圾箱，并分有害与无害可回收与不可回收，派专人管理和清理。生活区垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

2）建立卫生包干区，设立临时垃圾堆场，及时清理垃圾和边角余料。

3）注意临设的日常维护与管理，竣工后及时拆除，恢复平整状态。

4）在墙面上配合施工时，采用专用切割设备，做到开槽开孔规范，定位准确，决不乱砸乱打，野蛮施工。同时将产生的垃圾即时清理干净。

5）施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，专人管理，做到日集日清，集中堆放，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得撒落。

6）为防止施工尘灰污染，在夏季施工临时道路地面洒水防尘。

7）现场材料多，垃圾多，人流大，车辆多。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。凡能夜间运输的材料，应尽量在夜间运输，天亮前打扫干净。

（10）有毒、有害物质的统一管理

1）现场有毒、有害物质有：废油桶类、废塑料薄膜、废离心玻璃棉、废铝泊纸、废电池、废复写纸、废涂改液等。

2）以上有关有毒、有害物质按总承包商的规定统一管理。

（11）材料堆放、机具停放的统一管理

1）对现场进行统一规划，对不同材料设备进行分类堆放和储存，并挂明显的标识，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并设专人管理。

2）在施工过程中，严格按照材料管理办法，进行限额领料。

3）对废料、旧料做到每日清理回收。

4）工作面做到人走场清，工完场清。

5）对易燃、易爆和化学品等的采购、运输、储存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

6）生活垃圾与垃圾分开，并及时清运。

7）尽量节约用电、用水，杜绝浪费现象。

8）禁止随意占用现场周围道路，妨碍交通，若不得不临时占用，应首先征得交通部门许可。施工用设备定期维修保养，现场排列整齐美观，并将机具设备摆放整齐。

9）对大型设备、配件考虑好其运输吊装通道，并及时组织就位安装，保护好其他专业或专业班组的产品。

10）现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

（12）避免扰民和民扰的措施

1）施工现场除进出口外，其它与周围交界的洞口全部封闭，全面实现封闭式管理，可以避免噪声扩散并且可以避免施工人员与场外人员的相互干扰。

2）项目经理部项目经理直接领导文明施工，协调相互关系，如发生扰民投诉现象，及时调查解决并进行对投诉人的回访，必要时请业主协调解决。

3）对施工噪声较大的工具，在固定的地方设立加工棚，采用特殊隔声材料进行隔声处理，避免噪声扩散。

4）在工地进出口安排专人值守，设置警示标志，避免与工程无关的人员进入施工现场，避免安全隐患。

（5）在业主指定的位置悬挂相关标语、标志，显示施工单位与业主的相互理解的关系，体现企业形象。

（13）有效控制噪音污染

1）夜间施工在总承包管理部的统一协调下进行，同时必须经现场监理单位许可，并严格限制噪音的产生，使噪音和环境污染限制在最小程度。避免大噪音设备夜间运行。

2）为了减少施工噪音，防止施工噪音污染，风动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋的地方，合理安排作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。

3）要减少施工噪音对临近群众的影响，对大型机械采取简易的防噪措施。

（14）合理排放污、废水

1）施工现场与临设区保持道路畅通，并设置雨水排水明沟，使现场排水得到保障。

2）在办公区、临设区及施工现场设置若干饮水点，保证职工饮用水的清洁卫生。

3）建立节约措施消灭长流水。

4）临时宿舍内、外应干燥，保持清洁，喷洒消毒药水灭蚊、灭蝇。

5）清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

（15）现场标准化实施阶段

现场标准化工作实施由标准化执行小组按照现场标准化策划总体要求落实责任具体实施，工作内容主要包含：

1）在总承包管理单位的统一协调下，进行现场临时设施的搭设工作。施工现场置挂六牌一图，即：工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、项目组织机构牌、文明施工制度牌和施工平面图。六牌一图必须齐全，而且美观整齐。

2）施工临时用地内张贴宣传标语，设置黑板报或报栏，内容应经常更换施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅。

3）规范员工行为、办公及着装要求。所有施工人员穿戴整齐，行为文明。佩戴统一制作的工作证，工作证应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩戴在胸前。

4）按照统一标准对施工机械、材料等进行规范化的标识。

5）把企业形象实施与施工质量、安全、文明及卫生结合起来抓，并注意随着施工进度改变宣传形式。

（16）文明建设措施

1）在现场周围的围墙设置反映企业精神时代风貌的宣传标语，现场设置宣传栏、黑板报等，教育所有人员遵守“七不准”的规定。

2）对现场所有人员定期进行遵守纪律、奉公守法教育。

3）施工现场建立安全防火组织和防火制度，明确责任和目标，按规定配备消防器材。严格管理易燃物品，有专门仓库存放。

4）搞好与居民委组共建活动，做到文明施工。在居民区内施工。夜间二十点至次日早六时，停止施工作业，保证居民很好休息。

（17）人员安全

1）建立完善的安全管理制度

针对工程性质制定完善的安全管理制度明确安全生产责任制严格安全检查制度完备安全教育制度。形成一整套安全管理体系。

2）现场措施

“三宝”、“四口”、“五临边”、物料提升架、高处作业、料具存放、施工用电、机械设备的防护措施按《建设工程施工现场安全防护标准》要求。当施工人员操作焊接、喷涂、切割等有强光作业、粉尘作业、强噪音等作业时，施工人员应佩戴护目镜、面罩、口罩、耳塞等防护器具上岗。现场挂安全提示板，定期对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具进行检查和维修。将安全隐患遏制在事故发生之前。

（18）人员健康

1）场地布置

现场施工作业区、办公区、工人临时休息区分开布置，施工期间采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施。采用敞开式办公室布置有利于通风复印机、打印机单独放在一起，与工作人员不同室工人临时休息室安装空气净化器和排风扇。

2）职业健康

现场设饮水处、休息区、临时移动环保厕所等必要的施工人员生活设施，每日专人清洁环境、喷洒消毒、防止污染。施工库房堆放保温材料、吊顶板等具有吸水性的材料时，应在下面放置垫块（垫块利用现场材料下脚料）防潮，防止霉菌滋生。健康检查：新工人上岗前进行体格健康检查，特殊工种、有毒有害工种按《职业病防治法》定期做健康检查。

5、办公、生活设施管理措施

（1）办公室干净、卫生、整齐。职工宿舍做到通风、明亮、保暖、隔热，地坪用砖铺或做成水泥砂浆地面，做到统一规化整齐。

（2）职工食堂干净、卫生，餐具经过严格消毒。要设置防蝇、防鼠措施，职工饮水桶加盖加锁。

6、施工期间环境影响因素

（1）噪声

施工噪声主要包括载重汽车行驶所产生的噪声和施工工地的各种施工机械工作时所产生的噪声。在施工期间由各种车辆和机械所产生的噪声，一般来说对环境可造成较重的影响，有时甚至影响周围居民正常的生活。

（2）扬尘

主要为运输材料过程中由于道路凹凸不不止或装运过饱满等原因造成的抛洒及车辆身后真空吸力所造成的道路扬尘其二为施工工地地面干燥松散由吹风所引起的风扬灰尘。扬尘会严重影响沿线居民的生活及环境卫生，还能增加大气浮尘含量。

（3）地形变化、植被破坏及水土流失

由于在施工过程中要挖取大量土石方，在填筑路堤或开挖路堑，修建涵洞，不可避免地要引起局部地形发生变化，在一定程度上影响了当地的生态条件，造成水土流失，地下水资源减少等环境问题。

（4）固体材料、悬浮物、泥浆

工程建设施工期间，要废弃大量固体材料，如砂石料、石灰块、水泥块等，这些固体材料有相当一部分散失在施工工地周围，造成土壤污染。另一方面，来自施工现场的土石粉粒，水泥等粉状材料中的悬浮物。

（5）施工人员的生活垃圾

在工地，每天都有大量的人员工作和生活，产生生活垃圾，这些废物总量虽然很少，但如不及时处理，也将造成环境污染。

7、施工期间的环保

（1）进场前，提交一式三份详细的施工期间环境保护方案，包括施工现场所必须的排泄系统、照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告标专和保洁措施等，并使业主和监理工程师满意。

（2）在制定施工方案时，充分考虑环境保护。

（3）加强学习环保知识、法律法规，开展环保知识宣传，提高全体员工的环保素质。

（4）成立环境保护作业班，专门进行污染防治处理及环境绿化、美化工作。

（5）防止水污染：

1）施工期间水污染包括、生活污水、机械废液造成的污染。施工范围两侧设好排水沟，使泥浆和污水按要求合理排放，禁止污染道路、鱼塘。

2）工地厕所要设化粪池作生物净化。机械废液用容器收集，不随意乱倒。

（6）施工噪声环保措施

在施工过程中将机械集中点尽能放在避开噪声敏感的地点，或者必要时在一些敏感地点设置临时隔声墙。另外，对各种车辆和机械进行强制性的定期保养维修，以减少因机械故障等原因产生的附加噪声。

（7）施工扬尘环保措施

施工区及生活区进行地面硬化、材料堆放场地、加工场地地面浇筑砼。在运输过程中采取加遮盖物，及时向道路洒水等措施，基本上可以做到不产生扬尘飞灰或是道路扬尘降至最小。运输干粉材料时，加盖蓬布，允许时可适当加湿。材料堆放场有围布、栏墙或加湿等措施。根据施工经验，在施工路段洒水，可以减少扬尘70%。

（8）生活垃圾的环保措施

施工期间施工人员的生活垃圾等污染物总量虽然不大，如不采取有效方法处理，也可能对环境产生不利影响，因此应有专人收集，集中堆放，并定期清理运走。

（9）悬浮物及其它废弃物的环保措施

施工期间使用的粉状材料采用专用库房堆放，使用时采取各种有效方法，尽可能减少悬浮物。

（10）加强合同管理，提高环保意识

在施工内部承包合同中，增加有关环境保护方面的条款，明确承包人对保护环境的责任和义务。使各施工班组提高环境保护意识，加强环保治理。

（11）改善施工工艺，确保施工环境达标

在施工期间，不断改善施工工艺，加强有害材料运输的管理，减少粉尘、扬尘及有害材料对环境的危害，在夏季和旱季施工时，配备足够的洒水车，每天沿线轮流洒水，把施工环境保护工作贯穿于施工的全过程。

（12）充分利用经济的调节手段，将环境保护工作落到实处

在内部施工承包合同中订立专门条款，加强工资、奖金管理，充分利用经济手段调节作用，强化施工期间的各作业队的环保工作。

（13）施工时，认真遵守国家有关环境保护的法律法规，严格按公路基本建设程序办事，完善有关审批手续

为了严格的保护环境，工地现场将按照（环境管理体系）的要求进行施工。

8、基础措施

（1）配备必要的资源

1）提高员工环境意识和能力，对工人进行培训。

2）编制现场工地环境管理方案，发布和执行EMS文件。

（2）环保措施

1）严格原材料的采购

2）材料的放射性污染物氨，化学污染物甲醛、氨、苯及各种具有挥发性的有机物（TVOC）是人体健康和环保污染的罪魁祸首。

3）严格控制施工过程中的环境污染

4）在施工工程中，严格按照工地环境管理方案，我们将从控制粉尘污染、噪声污染、灯光污染三方面着手，并在施工过程中派人及时纠正检查中发现的不符合环境管理方案的情况。

5）粉尘控制

禁止在施工现场焚烧旧材料，有毒，有害和有恶臭气味的物质。卸有粉尘的材料时，应洒水润湿和在仓库进行。

6）灯光控制

我们将注意夜间灯光照明，在施工区内进行作业封闭，尽量减低光污染。施工完成后，评估施工对环境的影响，对环境管理体系进行评审，制定纠正和预防措施，促进公司EMS体系的健全和提高。

5.5标准化工地建设

一、以工程质量、安全为核心，牢固树立“安全第一、质量至上”的理念，增强参建人员对工程质量和安全的责任意识、忧患意识，精心组织、精心施工、精心管理。以建设技术标准、管理标准、作业标准为基础，建立以项目经理部为核心、各职能部门各负其责、协同推进的标准化管理体系，形成闭环管理、有序可控，使标准化管理水平明显提高，把本工程建成精品工程、安全工程。

1、现场标牌要求

项目部按照要求建设，各职能科室、规章制度、生活和办公环境均满足标准化工地要求。下面将对逐条予以详细介绍如下：

（1）项目部门口设置有醒目、规范的门牌。办公区醒目位置挂公司质量方针标牌，两侧相对位置放置工程简介、现场平面布置图、组织机构、公司简介、安全生产、质量保证、消防保卫、环境保护等标牌。

（2）项目部各科室均设置有办公室门牌和工作人员去向牌。办公室内每天进行整理和打扫，保证室内清洁。

（3）项目部门口设置了施工总平面布置图。工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌（五牌一图）规格为2.4×1.2m书写整齐、美观。会议室内墙上设有项目部组织机构图，质量自检体系框图和安全管理体系图，图上均附有管理人员照片。会议室和工程部内墙上设有工程进度柱状图、工程管理曲线图。工程部、安质部和墙上设有主要工程进度图。

（4）各科室设置部门职责和岗位职责制度。考勤表设置于会议室外墙显眼位置，提高施工管理透明度。文明施工管理制度现已定做，将于工程开工前上墙。

2、工区驻地建设

（1）项目部内场地、办公区、生活区全部采用硬化处理，环境优美。项目部配备专人每天对辖区内卫生进行打扫。

（2）施工现场驻地为租用民房，施工现场驻地为自行建筑拼装式活动房，驻地周围均整洁、卫生，驻地办公区、生活区和生产区分离。

（3）项目部设有两个宣传橱窗，宣传项目部工作重点并及时反映工地上的施工亮点。项目部内外还设置各种宣传条幅、标语及彩旗，营造良好的宣传氛围。

（4）施工临时设施标准要求工人宿舍每间居住人数8人，单人单床，设置可开启窗户，通风采光良好。

（5）食堂操作键储藏间应分设，炊事人员穿戴工作服、帽，食堂内厨房和餐厅内全部采用瓷砖铺砌，食堂炊事班随时擦洗，保证食堂内整洁卫生。为防止蚊、蝇等影响食堂卫生，食堂和餐厅的门窗均设有纱窗。食堂内卫生管理制度已经上墙。配备符合标准的给水、排水设施，配备使用方便的冲洗餐具设施。工地设置保健急救室，配备必要的医药和急救器材，厨师必须有健康证才能上岗，对每天定购得肉、青菜等食品要有合格证并保证质量。

（6）厕所内采用了半自动冲洗设施，并有专人每天对厕所进行清洗和维护，保证厕所内卫生、整洁及排污处理得当。专人打扫及消毒。

二、创建安全质量标准化工地计划

1、为了加强安全生产、质量管理和文明施工工作，实现安全生产标准化、规范化，促使在施工中安全质量生产工作方面建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，以“三个代表”为指导思想，以科学发展观统领安全质量工作，坚持安全生产、预防为主的方针，加强领导，大力推进安全生产法规、标准的贯彻实施。以对施工现场的综合评价为基本手段，落实各级安全质量生产责任制，全面实现施工现场的安全生产工作标准化，统筹规划、分步实施、树立典型、以点带面，稳步推进施工安全质量标准化工作。

2、通过在施工现场实行标准化管理，实现市场行为的规范化、安全管理流程的程序化、场容场貌的秩序化和施工现场安全防护的标准化，促进在施工程建立运转有效的自我保障体系。

3、提高认识，加强领导，积极开展施工安全质量标准化工作，安全质量标准化工作是加强施工现场的一项基础性、长期性的工作，是安全生产工作方式方法的创新和发展。借鉴以往开展创建文明工地和安全达标活动经验的基础上，督促施工中的各个环节、各岗位建立严格的安全生产责任制，使安全生产各项法律法规和强制性标准落实到实处。要以落实科学发展观和构建和谐社会的高度，充分认识安全质量标准化的工作重要性，加强组织领导，认真做好安全质量标准化工作的宣传及先进经验的总结和推广工作，积极推动安全质量标准化工作的开展。

4、制定符合本工程的安全质量标准化实施办法，进一步细化工作目标，建立各级管理人员参加的工作小组，指导施工现场安全质量标准化工作。注重实体安全防护的检查，加强安全自保体系和运转情况的检查拓展和深化，不断查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，形成“执行－检查－改进－提高”的封闭循环链，形成制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制，提高职工自我防范意识和防范能力，实现施工现场安全规范化、标准化。

5、建立激励机制，加强监督检查工作，定期对施工现场安全质量标准化工作情况进行检查通报，对成绩突出的班组和个人给予表彰，树立一批安全质量标准化“模范班组”，充分发挥典型示范作用，以点带面，带动施工现场安全质量标准化工作的全面开展。

6、坚持“四个结合”，使安全质量标准化工作与安全生产各项工作同步实施、整体推进。一是要与深入贯彻建筑安全法律法规相结合。要通过开展安全质量标准化工作，全面落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。要建立健全安全生产责任制，健全完善各项规章制度和操作规程，将施工现场安全质量行为纳入法律化、制度化、标准化管理的轨道。二是要与改善农民工作业、生活环境相结合，牢固树立“以人为本”的理念，将安全质量标准化工作转化为管理方式和管理行为，逐步改善农民工的生产作业、生活环境，不断增强农民工的安全生产意识。三是要与加大对安全科技创新和安全技术改造的投入相结合，把安全生产真正建立在依靠科学进步的基础上，要积极推广应用先进的安全科学技术，在施工中采用新技术、新设备、新工艺和新材料，逐步淘汰落后的、危及安全的设施、设备和施工技术。四是要与提高农民工职工技能素质相结合。加强对农民工的安全技术知识培训，提高从业人员的整体素质，加强对作业人员特别是班组长等业务骨干的培训，通过各种学习形式，把对从业人员的职业技能、职业素养、行为规范等要求贯穿于标准化的全过程，促使农民工向现代产业工人过渡。

7、合理利用有利条件，使现场管理达到合理化、标准化、规范化。强化施工现场的实效性，使现有条件充分的得以利用。通过安全质量标准化工作的创建和实施，对现场进行合理布置、分区管理，落实区域安全生产及文明施工责任到人，并定期进行检查考核。加大现场监管力度，制订一系列行之有效的安全管理体制，彻底杜绝以人管人的管理体制，做到以制度管理。

8、对施工现场统一进行规划，项目部制定以项目经理为组长的文明施工管理组织机构，对施工现场进行规化，并设立专用资金进行完善，保证各方工作的顺利进行。同时借助创建文明城市及卫生城市的契机，确实把工作落实到实处，责任分解到人。施工现场按照施工平面布置图进行分区，确实改变以往脏、乱的格局，使现场管理规范化。

9、首先提高全体施工人员的质量意识，明确优质工程目标和各项质量标准，进行目标分解，把质量责任制落实到班组和个人。严格执行三检制，坚决控制上道工序不合格不许进行下道工序。要严格控制内控标准，按照质量保证模式的要求强化项目质量保证体系，使工程全过程均处于受控状态。要严格把住操作关，实行操作者挂牌制。严格按施工规范，按操作规程进行施工，每项工程施工前应进行技术质量交底，施工方法，工艺要求，技术措施，质量标准，施工进度，并定期检查实施效果。

10、对所有隐蔽工程，社会建设单位检查人员，共同检查验收，认定符合要求后，作好隐蔽和验收记录。对现场所有的材料半成品要严格把关，必须经过技术部门鉴定，必须会同甲方共同检查验收，构件半成品进行必须附有化验单及合格证，否则一律不准进行使用。施工过程中，根据不同时期建立质量监督点，进行质量认定活动。定期召开质量分析例会，分析施工中质量薄弱环节以便改进。采取预测、预控措施，施工前应考虑本道工序易出现的质量问题，并采取相应措施予以控制。

11、坚持三检制度保证质量的措施，操作者按施工质量和要求进行复检，合格交下道工序，并进行交接检查。互检是在流水作业中主要环节，达到共同提高工程质量的目的。设专职资料员负责收发、技术文件等，并建立相应台帐。工程所有技术、质量、测量、物资检验试验，专业管理人员必须相互配合，按要求进行资料的收集整理。在收集整理过程中，要及时发现资料中的问题，按专业系统、时间、内容做交圈检查，发现问题及时解决。

12、收集的资料要妥善保存，防止丢失和损坏，并随时整理，建立目录组卷，做到和施工进度同步到位。资料收集、整理由技术员和资料员共同进行，每月分两次进行资料检查，第一次在每月的10日以前，主要检查上月资料存在的问题的完善情况。第二次在25日以前，检查本月资料的完成和整理情况，并以此为准作资料月报，报公司技术质量部。为了加强施工资料的管理，推选施工资料标准化、规范化，实现施工资料目标管理。施工资料目标设计是施工资料的编制计划，是组织、指导施工过程施工资料收集、整理以及编撰工作的重要依据。

13、通过ISO9001的科学管理，大力开发和采用先进施工技术，提高产品质量，强化售后服务，确保达到工程质量标准。定期开生产协调会议，解决总包之间的矛盾，使得工程进度、现场管理、工程质量等方面协调控制有序进行。开展项目部竟赛。

14、由项目经理和项目技术负责人对工程质量全面负责，班组要保证分部分项工程质量，个人要保证操作面和工序质量，施工每一道工序，都要认真把关，以严格的工作纪律和处罚措施来保证施工质量。

15、质量评定程序是为了解决多工种同一场地多工序施工质量责任问题的有效管理控制手段，鉴于本工程的实际情况，本评定程序将会在管理中起到独到的作用。无论是同一单位还是多家单位之间，每道工序完成后由各专业班组或劳务单位、项目部会同业主共同检查，上道工序不合格，不得进行下道工序。只有每道工序完工后组织交接评定，才能保证整体完工后符合质量标准。

16、由于工程由多家单位施工，几个单位在同一工作面上施工不易管理而产生质量破坏，责任却难以分清。为解决这一问题，特建立的中间交接验收程序。

17、某一专业班组或劳务单位完成某区域的工作，由项目部主持进行上下两道工序的交接，会签认可后，下道工序劳务单位开始施工并负责保护好上道工序的成品。

18、质安部将会同施工技术部定期对各专业班组及劳务单位进行资料查验。

19、质检组，必须编制每周质量检查计划，并列出检查标准的依据，严格按照检查计划进行控制检查、评定。质量评定资料必须统一，格式要标准化，严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》进行质量检查、评定。

20、加强对职工的质量和成品保护教育，树立工人的保护意识，使其在操作和搬运、行走过程中相互监督、自觉维护。除在施工现场加设标语外，在必须注意进行保护的成品处标写醒目的警示，唤起来往人员注意。对成品保护不力的单位和个人，以及因粗心、漠视或故意破坏他人成品的单位和个人，区分不同情况和损失，予以不同程度的处罚。

21、施工中严格按照“ISO9000质量保证体系”操作要求规范现场施工，采用新技术、新工艺、新设备、新材料不断提高施工工艺水平，采用“竞争上岗，奖优罚劣”的激励机制，保证工程质量，确保目标实现。

22、项目经理任小组组长，项目技术负责人任副组长。定期召开会议，解决施工过程中出现的问题，制定下一步方案。把项目层层分解，落实到人，使质量与经济效益挂钩。

23、加强施工中技术管理的基础工作，施工中认真执行“三检”，严把“五关”。“三检”即：施工前、施工中、完工后检查，“五关”即：技术图纸资料复核关、测量换手复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。内业资料做到标准化、规范化，资料齐全，数据可靠，装订整齐，内容完整。建立建全的质量检查制度，在施工过程中，执行质量一票否决权制度。建立建全的安全管理制度，加强施工安全的科学管理，落实各项安检制度，杜绝各类事故的发生。

24、坚持标准化作业，自觉接受建设单位和监理工程师的检查监督，实现开工必优、开展重点、难点工程技术攻关和群众性的QC小组活动，通过工序控制和工艺控制，推行标准化作业，杜绝各类质量通病，消除操作中的薄弱环节。施工中做到样板先行，每项工程在全面展开前，都首先进行样板工程施工，样板带路，在总结经验的基础上，层层推开。高标准、严要求，样板工程做到一次达标，一次成优。

25、加强内外协调，合理组织施工力量，保证质量、安全和工期，确保优质工程。图纸会审制度、测量定位制度、施工组织设计技术措施制度、技术交底制度，设计变更、技术核定制度，材料检验制度、技术会议制度、施工日记制度、技术资料、档案等管理制度，技术革新、技术改造、合理化制度等管理制度。工程质量检查、检查验收制度、质量责任制度、质量奖罚与否决权制度，质量回访制度。

26、制定技术措施，在治理通病上下力气，解决好常出现的弊病，在各分部工程施工之前做好教育，提高认识，制定不同的技术措施。检验批应由监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目质量检查员进行验收。分项工程由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目技术负责人进行验收。分部（子分部）工程应由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理和项目技术、质量负责人及施工单位技术、质量部门负责人等进行验收。

27、建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目负责人）组织施工（含劳务单位）设计、监理等单位项目负责人进行单位（子单位）工程验收。

28、首先提高全体施工人员的质量意识，明确优质工程目标和各项质量标准，进行目标分解，把质量责任制落实到班组和个人。严格执行三检制。严格按企业标准执行，其指标高于国家检查标准，而在检查验收时，一律按国家标准认定。严格把住操作关，实行操作者挂牌制，坚持每干一项工程先干样板活，以样板开头推动大面积施工

29、严格按施工规范，按操作规程进行施工，每项工程施工前边行技术质量交底，施工方法，工艺要求，技术措施，质量标准，施工进度，并定期检查实施效果。对所有隐蔽工程，会同监理、建设单位检查人员，共同检查验收，认定符合要求后，作好隐蔽和验收记录。对现场所有的材料半成品要严格把关，必须经过技术部门鉴定，必须会同甲方及监理共同检查验收。构件成品进场必须附有化验单及合格证，否则一律不准进行使用。

30、定期召开质量分析例会，分析施工中质量薄弱环节以便改进。采取预测、预控措施，施工前应考虑本道工序易出现的质量问题，并采取相应措施予以控制。

31、劳务单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给业主造成其它损失，业主有权解除合同并追究劳务人的法律责任。总承包单位在质量及安全生产方面负总责。工程项目的质量控制就是为了确保合同所规定的质量标准而进行的各项组织、管理工作和采取的一系列质量监控措施、手段和方法。任何工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成，而工程项目的建设则是通过一道道工序来完成的。施工项目的质量控制过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的全系统控制过程。

32、施工项目质量控制主要是对投入产品质量控制、对施工及安装工艺过程质量控制和对产出品的质量控制这三个方面进行控制。

33、事前质量控制指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程中施工准备的范围。全场性施工准备，是以整个项目施工现场为对象而进行的各项施工准备。单位工程施工准备，是以一个单位工程为对象而进行的施工准备。项目开工前的施工准备，是在拟建项目开工前所进行的一切施工准备。

34、项目开工后的施工准备，是在拟建项目开工后，每个施工阶段开工前所进行的施工准备。项目扩大初步设计方案的审查，熟悉和审查项目施工图纸。项目建设地点的自然条件、技术经济条件调查分析，编制项目施工图预算和施工预算。编制项目施工组织设计等。建筑材料准备、构配件和制品加工准备、施工机具准备、生产工艺设备的准备等。建立项目组织机构。集结施工队伍。对施工队伍进行入场教育等。控制网、水准点标桩的测量。“五通一平”，生产、生活临时设施等的准备。组织机具、材料进场。拟定有关试验、试制和技术进步项目计划。编制季节性施工措施。制定施工现场管理制度等。

35、施工中的残余物料运离现场，临时建（构）筑物拆除。影响施工项目质量的因素主要有五大方面，即指人、材料、机械、方法和环境，事前对这五方面的因素严加控制是保证施工项目质量的关键。

36、质量因素的控制包括：对参与施工人员的质量控制、对原材料构配件的质量控制、对所有施工机械设备的质量控制、对采用施工方法及检验方法的质量控制以及对生产技术环境、劳动环境、管理环境的质量控制。

37、人是生产过程的活动主体，其总体素质和个体能力，将决定着一切质量活动的成果，因此，既要把人作为质量控制对象又要作为其他质量活动的控制动力。

38、人的控制内容包括：组织机构的整体素质和每一个体的知识、能力、生理条件、心理状态、质量意识、行为表现、组织纪律、职业道德等，做到合理用人，发挥团队精神，调动人的积极性。以项目经理的管理目标和职责为中心，合理组建项目管理机构，贯彻因事设岗，配备合适的管理人员。

39、严格实行劳务单位的资质审查，控制劳务单位的整体素质，包括技术素质、管理素质、服务态度和社会信誉等。

40、严格劳务工程或作业的转包，以防资质失控。

41、坚持作业人员持证上岗，特别是重要技术工种、特殊工种、高空作业等，做到有资质者上岗。加强对现场管理和作业人员的质量意识教育及技术培训。开展作业质量保证的研讨交流活动等。

42、严格现场管理制度和生产纪律，规范人的作业技术和管理活动的行为。加强激励和沟通活动，调动人的积极性。材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是保证工程施工质量的必要条件之一，实施材料的质量控制。

43、材料采购。承包商采购的材料都应根据工程特点、施工合同、材料的适用范围和施工要求、材料的性能价格等因素综合考虑。采购材料应根据施工进度提前安排，项目经理部或企业应建立常用材料的供应商信息库并及时追踪市场。材料供应商呈送材料样品或对其实地考察，应注意材料采购合同中质量条款的严格说明材料的仓储和使用。运至现场或在现场生产加工的材料经过检验后应重视对其仓储和使用管理，避免因材料变质或误用造成质量问题。

44、设备应从设备选择采购、设备运输、设备检查、设备安装和设备调试方面考虑设备安装。

45、应按照技术先进、经济合理、生产适用、性能可靠，使用安全的原则选择施工机械设备，使其具有特定工程的适用性和可靠性。应从施工需要和保证质量的要求出发，正确确定相应类型设备的性能参数。在施工过程中，应定期对施工机械设备进行校正，以免误导操作，另外，选择机械设备必须有与之相配套的操作工作相适应。

46、创造良好的施工环境，对于保证工程质量和施工安全，实现文明施工，树立施工企业的社会形象，都有很重要的作用。施工环境控制，既包括对自然环境特点和规律的了解、限制、改造及利用问题，也包括对管理环境及劳动作业环境的创设活动。工程项目的施工过程，是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成，要控制工程项目施工过程的质量，首先必须控制工序的质量。

47、工序质量控制点是针对影响质量的关键部位或薄弱环节而确定的重点控制对象。正确的设置控制点并严格实施是进行工序质量控制的重点，也是确保工序质量的关键。重要和关键性的施工环节和部位。质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。

57、各施工区段施工前按要求在施工段前后设置各种交通安全指示、警示标志。按规定在重点路段（交界处、辅道、以及道路分叉口）设置足够的警示、指示、方向标志，确保行车安全。危险路段夜间必须设置照明指示装置和自发光警示标志，以确保路段全天候24小时行车安全。派专人对所设置各种交通安全标志进行看护，确保其位置不歪斜，不丢失，真正达到引导交通的作用。

58、将创造精品的意识树立于每个员工的头脑中，自觉地以精品的意识和标准衡量和计划每项工作。同时通过岗位责任制将每位员工的职责与精品工程的创建相联系。

59、在每项工作开始之前，首先进行样板施工，在样板施工中严格执行既定的施工方案，在样板施工过程中跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量总结既定施工方案的应用效果.

60、根据实施情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等）预见施工中将要发生的问题题，完善施工方案。

61、工序样板验收进行在各工序全面开始之前，配属队伍技术和质量员必须根据规范规定、评定标准、工艺要求等将项目质量控制标准，写在牌子上，并注明施工负责人、班组、日期、牌子要挂在施工醒目部位，有利于每一名操作工人掌握和理解所施工项目的标准，也便于管理者的监督检查。我们根据公司近几年工程施工经验，各分项工程层层交底、层层落实、记录完整，做到“凡事有章可寻、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”，对每一重要分项工程部都编制了管理流程，以过程精品保证最终质量目标的实现。同时我们将采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决施工中出现的问题。

62、加大设计协调和施工详图设计的力度，保证设计图纸的深度和质量。

63、项目经理部组织配属队伍施工技术人员、质量员和专业班组骨干建立各分部分项工程质量检查小组。结合本工程分项（工序）的质量问题和质量通病。

64、充分利用微机对资料进行管理，把各种资料输入计算机，建立技术资料数据库。

65、项目专业责任师负责资料的填写和检查，质量监督部内业员每月将质量评定资料汇总，并加以分析，并将隐（预）检记录整理后交专职资料员存档。

66、施工阶段是形成工程项目实体的过程，也是形成最终产品质量的重要阶段。

67、应按照施工组织设计的规定，通过把好建筑材料和建筑构配件质量验收关，做好施工中的巡回检查，对主要分部分项工程和关键部位进行质量监控，严格监控隐蔽工程验收和工程预检，加强设计变更管理、落实产品保护，及时记录、收集和整理工程施工技术资料等工作措施，以保持施工过程的工程的总体质量处于稳定受控状态。

68、通过书面资料检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种检验和试验的方法避免将不合格的建筑材料、建筑构配件和半成品使用到工程上。对进入现场的物料，包括甲方供应的物料，必须按规范、标准和设计的要求，根据对质量的影响程度和使用部位的重要程度，在使用前采用抽样检查或全数检查等形式，对涉及结构安全的应由建设单位或监理现场单位见证取样，送有鉴定资格的单位检测，通过一系列的检验和试验手段，判断其质量的可靠性，并保留有专人签字的书面记录。

69、工序质量监控的对象是影响工序质量的因素，特别是对主导因素的监控，其核心是管因素、管过程，而不单纯是管结果，其重点内容包括以下四个方面：设置工序质量控制点。即对影响工序质量的重点或关键部位、薄弱环节，在一定时期内和一定条件下进行强化管理，使之处于良好的控制状态。

70、可作为质量控制点的对象涉及面较广，它可能是技术要求高、施工难度大的结构部位，也可能是对质量影响大的关键和特殊工序、操作或某一环节。对特殊工序都应事先对其工序能力进行必要的鉴定。

71、严格遵守工艺规程。施工工艺和操作规程，施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何人都必须严格执行，不得违反。控制工序活动条件的质量。主要将影响质量的五大因素，即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境等，切实有效地控制起来，以保证每道工序的正常、稳定。及时检查工序活动效果的质量。通过质量检查，及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，随即研究处理。

72、主要指工序施工中或上道工序完工即将转入下道工序时所进行的质量检验，目的是通过判断工序施工内容是否合乎设计或标准要求，决定该工序是否继续进行（转交）或停止。具体形式有质量自检，互检和专业检查、工程预检、工序交接检查、工程隐蔽验收检查等工作。

73、设计变更必须真实地反映工程的实际变更情况，变更内容要条理清楚、明确具体，除文字说明外，必要时附施工图纸，以利于施工。设计变更注明日期，及时送交施工各方有关部门和人员。接到设计变更，应立即按要求改动，避免发生重大差错，影响工程质量和使用。所有设计变更资料，均需有文字记录，并按要求归档。

74、产品保护工作主要抓合理安排施工顺序和采取有效的防护措施两个主要环节。按正确的施工流程组织施工，不颠倒工序，可防止后道工序损坏或污染前道工序。通过采取提前防护、包裹、覆盖和局部封闭产品防护措施，防止可能发生的损伤、污染、堵塞。此外，还必须加强对成品保护工作的检查。

75、工程施工技术资料是施工中的技术、质量和管理活动的记录，是实行质量追溯的主要依据，是评定单位工程质量等级的三大条件之一，也是工程档案的主要组成部分。施工技术资料管理是确保工程质量和完善施工管理的一项重要工作，它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，施工企业必须按各专业质量检验评定标准的规定和各地的实施细则，全面、科学、准确、及时地记录施工及试（检）验资料，按规定积累，计算、整理、归档，手续必须完备，并不得有伪造、涂改、后补等现象。

三、样板带路、首件验收保证措施

为加强现场施工质量的管理，强化质量检查程序，规范作业人员的质量意识和行为，从施工源头上确保质量目标的实现，使工程施工质量管理工作能够有章、有序、有效地实施，履行合同质量目标，最终向业主交付合格的工程，实行首件验收。

首件验收是对工程质量管理程序的进一步完善和加强，旨在以首件样本的标准在分项工程每一个检验批的施工过程中得以推广，认真落实质量控制程序，实现工序检查和中间验收标准化，统一操作规范和工作原则，从而带动工程整体质量水平的提高。

1、项目结构分解

在获得施工图设计文件后，由项目部质检部以检验批为最小单位进行项目结构分解，明确各分项工程的事前、事中、事后质量控制要点及需要收集完善的施工记录、现场检查、试验项目、质量验收等质量文件目录。

项目部质检部根据规范要求对本标工程进行单位工程、分部和子分部、分项工程进行划分。

2、首件验收项目

对于本标段排水工程将每一分部工程涉及的所有分项工程的第一个检验批为首件验收的对象。

3、首件验收小组人员组成及人员职责

首件验收小组组成人员主要包括质检员、项目部质检负责人、专业技术负责人、技术负责人、专业监理工程师、设计单位专业负责人、业主代表等，主要为参建四方人员，必要时可聘请专家。

施工单位首件验收小组人员职责：

质检员：自检首件产品或分项工程是否达到规范要求，实施过程质量控制整理内业资料，执行每道工序的自检并向项目部质检负责人报告验收过程中配合各项工作。

质检部负责人：检查各道工序的结果是否达到规范要求，实施过程质量控制，贯彻执行质量体系及程序文件、管理制度，整理内业资料自检合格后向专业监理工程师报检验收过程中配合各项工作。

专业技术负责人：首件产品或分项工程实施前进行技术交底，现场进行技术指导，贯彻执行各项技术标准及规范，实行过程控制验收过程中配合各项工作。

技术负责人：确定总体及各分项工程工艺流程，负责质量管理工作，贯彻执行质量体系及程序文件，确定每项首件验收时间并参加四方验收，积极与其他参建各方沟通。

监理单位：组织四方验收、主持召开四方验收准备及总结会议并参与验收在施工过程前、过程中及结束后实施监督及检查的责任与权利，验收过程中进行内业和外业方面的检查并提出指导性建议。

设计单位：参加首件验收，检查工程首件验收的检验批或分项工程是否符合设计和结构功能性要求，对首件进行初步评定并提出相关意见。

建设单位：参加首件验收并实施监督指导，对验收及其他施工过程提出建设性意见，听取首件验收各方的检查结果及初步评定，提出整改要求或下一步工作要求。

在首件验收过程中由参加四方共同对产品进行评定，对不合格产品提出的整改意见由专人负责落实整改，项目部质检负责人对整改情况进行督促，整改完成后重新组织各方进行首件验收，直至产品合格。

4、首件验收程序

每个分项工程正式施工前，首先由工程技术部对现场施工作业人员进行针对性的技术交底工作。各分项工程首件开始施工后，质检部全程参与施工过程，加强过程控制，保证首件产品能达到验收合格标准。当每分项工程首件产品施工完毕后，由施工作业队质检人员进行自检，合格后上报项目部质检部门组织准备首件验收。

验收参与的业主、设计单位、监理单位及施工单位各方，在验收之前召开验收准备会议，内容包括准备检验资料、确定流程、人员分工、验收方法、部位及数量等现场验收后作会议总结，总结验收情况、验收各方提出存在问题及整改意见等，在会议讨论并通过整改意见后由施工单位进行下一步的整改对于一次性通过验收的首件产品或分项工程进行四方会签，并对同一分项其他部位或下一道工序提出施工和指导意见，确保样板引路。

整个验收过程分内业和外业组，分别验收首件产品或分项工程的内业资料、现场结构尺寸、强度、平面位置、外观及探测等。在整个验收过程中，须留有文字及影相资料。只有经四方对首件产品或分项工程验收确认合格后方可进行大面积或批量生产、进行下道工序。

5、首件验收的评定标准

对产品进行首件验收主要从外观质量、设计要求、验收标准、使用功能等方面进行，具体的评定标准为以下几个方面：

（1）工前现场准备工作是否充分、精细。

（2）各工序施工操作是否规范，是否能达到相关施工规范及验收标准的要求。

（3）工序检查申报、批准手续是否齐全、及时。

（4）各项检测指标是否符合设计要求。

（5）工程外观是否精美无缺陷。

（6）各项安全措施是否到位，是否无安全、质量隐患。

四、过程控制质量保证措施

1、建立健全施工技术体系

项目技术负责人负责本工程的施工技术，对于关键工序、难点部位，成立相应的技术专业小组和科研课题小组，在保障质量和施工进度的前提下积极进行技术攻关活动。

实行质量目标跟踪管理，关键部位设质量管理点，作为施工过程的“关键过程”，对有特殊要求的工序作为“特殊过程”，制定作业指导书，进行班组技术交底，现场专职质检员随时做好跟踪检查。

严格按“三不”施工，即不具备保证工程质量的条件不施工，无出厂合格证不施工，未做好技术交底或作业指导书以前不施工。严格认真地接受监理单位对施工过程的监督检查，严格执行企业《特殊工序、关键工序控制程序》及《施工过程工序控制程序》，对一般过程、关键过程、特殊过程进行有效控制，以达到施工全过程处于受控状态。

认真落实执行“三检制”和“隐检”验收检查制度，项目技术部根据“关键、特殊过程”认真编制作业指导书，采用质量预控措施，做好逐级交底，以样板标准组织施工，落实岗位责任制，作业班组对每道工序实行“自检、互检、交接检”，专职质检员进行复检，重要部位项目技术负责人组织“专检”把关，隐蔽验收是一项关键工序，每次隐检必须经建设单位、监理验收签认后方可进行下一道工序。

严格按照《文件和技术资料的控制程序》及工程建设监理规程进行现场的技术资料和工程文件的管理，工程技术资料是施工验收和确定工程质量水准的重要依据，项目必须设专职资料员负责此项工作。工程技术资料整理必须做到与进度同步，确保齐全、真实、准确、及时，字迹清晰，签字齐全，工程使用的图样、标准图集、技术规范必须保证是有效版本。

按《顾客提供产品的控制程序》、《物资采购控制程序》和《进货检验和试验控制程序》，加强对生产厂家的监控工作，非认证厂家的产品严禁进场。

按《检验和试验状态控制程序》对进场的钢筋、水泥、砂石、防水材料等按批量进行复试，杜绝任何不合格产品出现。按《过程检验和试验控制程序》及时作好各分部分项工程质量评定。

施工前，对各分部分项工程编制详细的施工方案，并请业主工程师、监理工程师及项目工程师审核，取得一致同意后进行实施，切实做到先有方案后施工，绝不盲目施工。

做好技术、质量交底工作，使每个操作者都明确各分部分项技术及质量要求，严格按设计图纸及施工验收规范有关规定进行施工。

积极推广“项目法”施工作业，通过项目管理方式，并全面质量管理方法和质量保证体系进一步落实到施工现场，落实到操作与管理过程之中，使它向全面、全员、全过程的现场标准化管理方向深化，做到“工作有标准、人人讲标准、检查靠标准、考核按标准”。

操作标准化：项目一开工后，就必须接受施工现场标准化管理教育，特别是操作标准化的教育，做到操作标准“一把尺子”。

实行专业施工，建立QC小组，对细部工程进行攻关。做好技术质量、交底工作，使每个操作者都明确各分部分项技术及质量要求，严格按设计图纸及施工验收规范和当地有关规定进行。编制原材料试验，见证取样的详细计划。

积极推广使用新技术、新材料、新工艺，使工程质量在原有基础上提高一个档次。根据施工需要和进展情况，及时认真编制各个分部、分项工程的施工方案。

2、做好计划管理

在加大施工机械和设备投入的前提下，编制切实可行的施工计划，根据关键工序、关键工期控制施工，并充分考虑施工现场的各种因素可能对工程进展造成的延误及相应的预防及补救措施。根据总体施工计划编制月、周的施工作业计划，计划中体现人员、机械、材料，并根据实际完成情况及时调整，实行动态管理，对施工过程中出现的进度滞后，及时分析原因，并制定相应的对策措施，做到“以日保周、以周保月”，确保总工程计划的实施。

3、做好质量管理

工程质量由项目经理总负责。围绕本工程质量目标，通过严格的质量管理工作，确保工程质量目标的实现。质量主管组织物资、试验人员对工程原材料，半成品和成品的检测，并及时提供质量合格证明，做好工程施工质量检测和隐蔽工程验收。

在工程施工中贯彻一切工作为质量的方针。以项目部为龙头，坚持开展质量大比拼竞赛活动，并坚持每周两次的工程质量例会。会上通报工程的质量控制情况，听取各工种对工程质量控制的意见，以保证每道工序都能认真按规范操作，按标准接受检查。项目部还应积极配合业主、监理以及有关职能部门对工程质量的抽查。对发现的问题在24小时内彻底整改，对以上部门提出的意见无条件接受，并认真落实。

现场质检员把住过程质量关，对自已所施工的部分工程实行终生负责制，并在该工程实行项目部、班组、专职质检员的三级质量管理，并对暴露出的质量薄弱环节运行PDCA循环。

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以质监站、业主代表、监理工程师为代表的三方面监督体系，全面监督施工的项目的工程质量。

认真执行工程质量三检制度，加强重要、重点部位的质量检查，施工过程中严格执行质量自检，以抓好工序质量，要做到每道工序未经监理工程师验收不得进行下道工序，从而使分项、分部、单位工程和整个建设项目的工程质量得到保证。

组织全员学习相关规范及设计图纸，做到在每道工序前对每一个上岗人员进行反复认真的技术交底，并学习规范、掌握规范、应用规范。建立健全工程质量奖优罚劣制度，各分项工程，各道工序，定人、定岗、定责。验工计价，必须有质检人员签字，建立定期质量评比制度，奖优罚劣。

严格按照ISO-9000质量标准来执行，严肃记录施工中的每项检测内容，并按照建设单位和监理单位的要求做好工程竣工工作，实事求是地评出工程中各个检测项目、分项工程、分部工程到单位工程的具体得分。配合建设单位与接管单位搞好竣工验收和接管工作。

对施工中使用的仪器设备，按照ISO-9000质量认证工作规定，定期进行校核、保养和维修。未经检测的仪器不得使用，并做好检测和维修记录。

为提高工程质量，我项目部在项目中积极开展QC小组科研活动，针对具体施工内容认真研究。

4、做好安全管理

项目经理对项目部的安全生产工作负全责，并由安全负责人分管。对关键部位进行“事故易发点”管理方法，各道工序施工前由安全员进行安全交底。进行记录、签字存档。

5、做好成本管理

加强物资采购，杜绝浪费，降低成本。合理组织施工，避免窝工现象，以降低成本。

做好工程原材料的质量控制工作，工程质量的优劣首先关系到工程原材料的好坏，所有应用的原材料均进行自检和外检，确保进场原材料符合设计及相关规范要求。

6、测量管理措施

施工中认真抓好测量工作的管理，组织测量人员使用先进的测量仪器，运用科学的测量手段，做好全线测量工作，严格控制平面、标高的检查工作，保证各项工程位置、高程准确，符合设计要求。

五、工程标识和可追溯性控制措施

1、标识的内容

（1）已完工部位的名称、位置、规格、等级等

（2）材料来源

（3）材料的生产日期、批号、到货期等

（4）材料的检验或试验状态：待检验、检验合格、检验不合格、已检待定等

2、工作要求

（1）根据工程的实际情况及可操作性要求，确定采用标识的方式，可以选择标牌或记录标识，当同一部位采用多种形式标识时，须保证标识内容的统一性

（2）建筑施工中的物资应有入库验收单，建立进货台帐，其中主要物资应有产品质量保证书或试验报告，入库进场单位工程技术负责人组织验收，并分类堆放，设置标识，做好记录。记录内容应包括检验和试验状态的信息，记录应达到可追溯性要求

（3）单位工程使用的预制构件及半成品等物资有产品合格证书，明确生产单位、生产日期及规格型号、使用部位及检验和试验状态等内容，设置标识，做好物资产品交接记录

（4）单位工程分项、分部标识采用记录形式，由质量员进行检验并记录，记录应保证完整，具有连续性和有效性，并设专人保管，达到可追溯性要求

（5）影响结构安全且事后又被隐藏的产品和材料，必须实施唯一性标识，以达到可追溯性要求

（6）安全警示标识执行国家有关规定。

六、物资供应管理程序

1、物资供应管理要求

（1）以质保书、提货单及附件、设计单位的设计文件、有关材料质量及施工技术规范为材料验证依据。

（2）验证物资的名称、品种、规格、数量是否与各种单据、合同、产品说明书一致物资的外观质量是否损坏、锈蚀、腐蚀、污染、受潮、变质等现象，必要时送中心试验室进行化学、物理鉴定。

2、物资采购管理

（1）项目部工程技术组根据施工进度计划编制物资需用计划，提供需用的材料数量、规格、型号使用部位及需用日期

（2）项目部材料设备组负责保证材料货源落实，并及时、正确、完整地提供合格的材料根据物资供应来源，以确保所采购的物资符合施工设计要求对自行采购和顾客提供的产品进行标识，以实现可追溯性对不合格的产品按公司《不合格品控制程序》进行处理。

3、工作程序

（1）对所有重要的物资，材料员必须填写《承包方评定表》对其的产品质量、价格、交货信誉、技术与管理能力、质量保证手段等作详细说明，经部门会签后交项目经理批准

（2）由工程技术组根据施工要求编写工程所需用材料计划。对材料的质量要求，应注明适用的质量保证模式或标准版本、编号、生产许可证等要求。由项目经理审批后实施

（3）材料设备组根据批准后的采购计划负责采购

（4）对由业主供应的材料，由材料设备组提供材料供应计划。

4、仓库管理

（1）经常检查材料存量和堆放的情况，发现损坏及变质情况及时处理

（2）对易燃、易爆、有毒的产品设专库保管，强化盘点，规定禁令

（3）所有的露天存储地应该具有较好的地面排水设施、避免积水，易受污染而影响使用功能的材料应与地面保持一定的距离

（4）所有仓库应该座落在良好排水性能、不受洪水影响的地段，货物应搁置在木排、木托、支架等物上，保持空气流通，并应具有良好的消防设施。

七、不合格品控制程序

1、工作流程

不合格品的分类主要有不合格的设计图纸、不合格的采购物资不合格的检验批不合格的分项工程不合格的单位工程。

2、不合格品的判定依据：

（1）国家有关“建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）”和设计文件

（2）国家或行业的相关法律、法规、标准。

3、不合格品的处理顺序：

（1）施工过程出现的不合格品应由发现人员通知责任人员，由责任人员填写“不合格品报告”

（2）业主、监理单位提出的不合格品由项目施工员或质量员填写“不合格品报告”。

4、不合格品的处理：

（1）若施工图纸出现不合格点，项目部通过内部审图的形式汇合图纸疑问，提出解决方法，待图纸绘审时，向设计、业主、监理提出

（2）对发现的不合格品进行标识、隔离、记录

（3）采取措施、消除已发现的不合格、防止其使用

（4）按不合格品的分级，经有关人员授权批准进行处置。对不合格品的处置方式有返工或返修、拒收或报废、降级或改做他用、让步接收四种。

八、奖罚和考核管理规定

为强化质量管理，提高管理人员及各班组的质量意识，激励各级员工的工作积极性，保证工程质量目标顺利完成，制定本管理规定。

对各班组的工程质量进行分项考核，实行优质优价。

对班组的考核内容：

1、施工质量记录齐全。

2、标牌、标识，按质量管理有关规定要求责任挂牌。

3、材料代用：有正常的代用手续，资料齐全。

4、对员工个人奖罚办法：

5、根据公司、项目部有关质量管理制度、规定进行考核。

6、对职工质量意识的考核随机进行。任何人故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次扣罚100元。

7、各班组职工发现质量问题或缺陷并反馈到项目部质量组，每次嘉奖20～100元。按月单独发放。

九、全质量管理工作

在项目部内部推进全面质量管理，积极开展QC活动，参加公司的QC成果发表活动，对取得成绩的个人、班组给予相应的物资奖励。

1、质量管理工作程序

1）质量管理目标的确定：就是根据项目自身存在的质量问题、质量通病以及与先进质量标准对比的差距，或者用户提出更新、更高的质量要求所确定的项目在计划期应达到的质量标准。

2）质量保证工作计划：就是要实现上述质量管理目标所采用的具体措施的计划。质量保证计划应做到材料、设备、技术、组织四落实。

3）质量管理目标的确定和质量保证工作计划，构成质量管理工作体系中的“计划”环节。

4）质量保证工作体系：由思想工作体系、组织保证体系和产品形成过程的质量控制体系组成，它体现了质量管理工作体系中的“实施”环节。

5）质量信息系统：是指对有关质量信息（计划目标、实际数据、资料等）的汇总、分析和处理工作系统。凡是指向质量信息系统的箭头，表示各部门、各环节的实际质量信息的收集和反馈的过程，这就是质量管理工作体系中的“检查”环节。凡从质量信息系统发出的箭头，表示对反馈的质量信息经过分析、处理后，发出的调节指令，这就是质量管理工作体系中的“处理”环节。

2、PDCA循环

上述质量管理工作体系中的四个环节，又可分为八个具体步骤，现说明如下：

（1）计划（PLAN）

计划是质量管理的首要环节，通过计划，确定质量管理的方针、目标，以及实现该方针和目标的措施和行动计划。

计划环节包括以下具体步骤：

第一步，分析质量现状，找出存在的质量问题。

分析现状，找出存在的质量问题，要有重点。首先，是项目施工中质量通病其次，是在工程中技术复杂、难度大、质量要求高的工序。如采用新工艺、新技术、新结构、新材料等工序。

分析质量现状，找出存在的问题要依据大量的数据和情报资料，如数据说话，用数理统计的方法来反映问题。

第二步，分析产生质量问题的原因和影响因素。

这一步也要依据大量的数据，应用数理统计的方法，并召开有关人员和有关问题的分析会议，最后，绘制成因素分析图。

第三步，找出影响质量的主要因素。

为找出影响质量的主要因素，可采用的方法有两种：一是利用数理统计的方法和图表，二是当数据不容易取得或者受时间限制来不及取得时，可根据有关问题分析会的意见来确定。

（2）实施

实施时质量管理的第二个环，实施这个环节只有一个步骤，即第五步。

第四步，组织对质量计划或措施的执行。

怎样组织计划措施的执行呢，首先，要做好计划的交底和落实。落实包括组织落实、技术和物资材料的落实。有关人员还要经过培训、实行并经过考核合格再执行其次，计划的执行，要依靠质量保证工作体系。具体地说，就是要依靠思想工作体系，做好教育工作依靠组织体系，即完善组织机构、责任制、规章制度等各项工作依靠产品形成过程的质量控制体系，做好质量控制工作，以保证质量计划的执行。

（3）检查（CHECK）

检查时质量管理的第三个环节。检查也只有一个步骤，即第六步。

也就是检查作业是否按计划要求去做的，那些做对了，哪些还没有达到要求，哪些有效果，哪些还没有效果。

（4）处理（ACTION）

处理是质量管理的第四个环节，包括两个具体步骤。

第五步，总结经验，巩固承接。也就是经过上一步检查以后，把确有效果的措施在实施中取得好经验，通过修订相应的工艺文件、工艺规程、作业标准的各种质量管理的规章制度加以总结，把成绩巩固下来。

第六步，提出尚未解决的问题。

通过检查，把效果还不显著或不符合要求的那些措施，作为遗留问题，反映到下一个循环中去。

上述六个步骤，就是计划、实施、检查、处理四个环节的具体化。计划、实施、检查、处理四个词的英文词首分别为P、D、C、A，所以这四个环节又称为PDCA循环。

PDCA循环是不断进行的，每循环一次，就实现一定的质量目标，解决一定的问题，使质量水平有所提高。如此不断循环，周而复始，质量水平也不断提高，如爬楼一样。

十、工程产品保护措施

成品保护是指在施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成，其它尚在施工，或单位工程已接近扫尾或竣工的工程，尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。

1、管理工作

工程所需外购构件、半成品由工程科按照施工图纸及相关设计文件，根据工程进度情况提供详细的使用计划，材料设备科按计划进行材料采购，由工程科提供施工现场材料存放场地，存放场地应根据材料种类和使用部位尽量存放在使用区域附近不影响施工作业的地方，存放地点应便于看护人员巡视检查。

工程所需外购构件、半成品进入施工现场前应由技术质控科会同材料设备科、工程科依据设计文件及相关规范对产品进行检验和试验，当产品规格、数量、使用性能满足设计和使用要求时，方可进入施工现场。

工程所需外购构件、半成品进入施工现场后应由技术质控科会同材料设备科、工程科对产品进行标识，标识内容包括产品名称、规格、数量以及试验检验状态。标识完成后由工程科安排专人对产品进行保护，避免场内丢失和损坏由材料设备科安排专人负责产品的领用，实行限额领料制度，避免材料的浪费。

产品在使用过程中，由材料设备科安排专人监督外购构件、半成品的生产使用状态（规格、数量），对因违规操作造成的材料丢失和损坏进行处置。

产品在使用过程中，由技术质控科安排专职技术员、质控员监督外购构件、半成品的生产使用过程，对不按设计文件使用、不遵守操作规程实施等造成的产品损坏、返工等情况进行处置。

产品在使用过程中，由工程科安排专人检查外购构件、半成品及成品的防护工作，对不按要求进行防护造成的产品损坏进行处置。

2、产品保护措施

所有进场机砖、管材等成品、半成品由质控员、材料员进行标识，合格的可以用于工程当中，不合格的及时清退出场，不合格材料不进场。

十一、质量控制及预防措施

1、施工前的准备

（1）设备和材料的检查

在开始施工前，施工人员必须对施工设备和材料进行检查，以验证是否符合已批准的有关图纸、技术文件（规范、规程、规定、施工组织设计或施工方案）和程序的规定和要求，必要时对其进行标识。

（2）施工前检

检查本工程是否已获批准开工。

检查开工前图纸是否会审及施工组织设计是否审批。

检查是否向施工人员进行质量、安全、文明施工目标和措施进行技术交底。

隐蔽前检查隐蔽工程是否已验收合格。

检查所需原材料及半成品是否具备质保书或合格出厂证。

检查必需的专用工具是否完备、达标。

（3）施工现场条件检查

水平交叉施工和相邻施工活动的互相衔接，必要时应提供防护措施或及时调整，重新合理组织施工。

恶劣的气候是否影响施工质量。

该项施工活动是否会对以后的施工带来不利影响。

（4）施工过程控制

检查施工人员是否按照施工程序、施工图和设计文件手册规定的程序和要求进行施工。

检查施工过程中是否按标准、规范、程序等要求及时作质量记录，检查记录的完整性、准确性。

检查施工中是否发生不合格施工点，有否得到妥善处理和正确记录。

根据预先设置的质量控制点，及时进行验收签证。

（5）工程收尾控制

当工程施工到需要中间交接阶段时，及时整理相应资料，办理工程中间交接手续，签收中间交接记录。

按照业主、监理等单位提出的整改内容和日期，按照指定完成日期对工程收尾阶段进行修补、完善，满足业主、监理单位要求，确保工程如期终交。

竣工之后：全面检查全套工程技术资料，填写质量保证资料核查表、单位工程观感质量评定表、单位工程质量综合评定表，及时填写竣工报告，编制施工图，提出书面交工验收通知，在验收合格后，签定交工验收证书。

工程竣工应在项目部和公司二级预验收合格的基础上，向建设单位、监理公司提出终验。

十二、测量、计量和试验控制措施

各种试验按标准、规范的要求进行，并要求不影响下道工序施工。试验有记录，并按设置的质量控制点进行验收、签证。

在施工过程中使用的测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和精确度，并进行标识，并处于有效期内。

十三、施工过程检验和试验措施

对进场的水泥、砂、石、砖等原材料应由单位工程技术负责人派专职取样员委托试验，必要时提供质保书给试验室。

每个分项工程结束后，操作班组应进行自检，施工员组织复检，合格后通知项目部质量员进行核验，即实行三级验收制，验收方法：查看该分项工程各工序的技术记录和验收签证资料、质量缺陷处理记录等二是到现场实地检测，并作好原始记录，关键的分项工程验收，通知业主、监理人员参加，必要时通知设计人员参加，验收合格及时办理签证手续。

针对检验试验，本工程将编制检验试验计划。

本工程采用的检测仪器有：详见《主要试验设备表》。

十四、工程前期、过程、竣工的影像图文资料管理措施

为了做好各项单体工程资料的归档和管理，确保施工中资料的完整、准确、齐全和有效利用，以法律规定、业主规定、地方性法规为编制依据进行。参照规范格式及时的、完整的、准确的记录和反映整个工程的过程。

1、工程资料管理原则

为了确保工程的影像图文资料的质量，实现客观地记录工程建设每一环节，参照业主给定文本格式进行，认真做好本工程的录像、照片的拍摄、收集、归档工作。

工程资料统一采用电子版本，便于今后的修改等工作，对于人员签字的地方应留空，由对口管理人员会签或电子签名。

工程设计变更参照业主要求进行，在征得业主、监理工程师、设计单位三方认可后进行变更。

2、开工前准备

劳务队伍资质的落实及报审（包括主要人员的上岗情况）合格供应商资质的落实及报审主要原材料、成品、半成品的取样复试主要机械设备的进场及主要操作人员的报审测量设备的检测报审及临时水准点、基准轴线和控制点的放样复测报审开工报告的报审。

3、具体工程项目划分

通过细致入微的研究和商榷对各项工程进行专项划分。

4、资料表式选用

技术资料表式统一使用当地编制的范本格式及合同中业主另外要求的表式。不同的单体工程因引用不同的工序单，不随意更改、自制表式，如表式中没有的，施工单位应和监理工程师商量制定表式，上报业主，由业主审批并向质监站备案后，方可使用。

在施工过程中做好工程的安全、质量备案资料及保证资料，表式参照《本省工程竣工备案文件汇编》及《工程安全质量文明施工文件》。

各类资料报审监理工程师的必须填好报验单，由监理工程师统一接收。

对保证资料的数据采集、台帐登记必须及时、有效、准确、完整，数据的来源一般来自复试报告、现场的实测等等，故每漏一项将影响今后的竣工验收甚至不能验收交付使用，不能忽略了它的重要性。

5、质保单

在工程的开工前、中做好原材料的复试、质保单的收集工作。现场取样员应严格按《建设工程质量检测见证取样员手册（第二版）》中有关技术标准、规范，及时做好试件的制作和各部位的取样工作。所产生的施工试件、工程材料及主要部位取样，应在第一时间内，统一封存。对检测不合格的材料必须及时将该材料进行退货并采取一定的措施。

工程资料是多元化的，它是随着工程的临时变化而变化的，故未尽事宜或与有关规定规范不符的，应按建设单位和档案局的有关文件与要求，统一进行编制及归档。并在施工过程中相互学习和探讨。

6、工程文件归档范围

凡是与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理、立卷后归档，见归档文件及责任部门统计表。

7、归档文件质量要求

工程文件的内容及其深度必须符合国家和地方性有关施工等方面的技术规范、标准和规程。

工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合与工程质量有关的文件，检查记录表有监理工程师的签字。

归档的工程文件原件为手写或电脑打印。工程文件的书写一律采用耐久性强的书写材料，黑色碳素墨水或蓝黑墨水，要求字迹端正，无缺、漏、涂改现象。杜绝使用红包墨水、纯蓝墨水、复写纸、圆珠笔、铅笔等。

工程文件应字迹清楚、图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

文字材料尺寸规格统一为A4纸幅面。小于A4规格的文件材料要用A4规格白纸进行衬垫。大于A4幅面的文件材料及图表应叠成A4规格，材料折叠时注意左边留出装订边25mm。

工程照片、声像档案按档案馆指定规格的装具，移交建设单位。工程照片、声像档案移交上级主管部门。

8、竣工图编制

（1）竣工图编制方法

施工中无变更的工程，用不易褪色的红印泥在施工图图标档上方空白处加盖竣工图章，并签字。

凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，在修改部位上更改，并在修改部位附近空白处引线批示，盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条或洽商记录等文件的编号，然后盖上竣工图章即作为竣工图。

凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面l/3的，应当重新绘制竣工图。重新绘制的竣工图，在原图签栏上方加一行，填写绘制单位、日期、制图人、审核人、负责人签名俱全。图签栏中的图号应有“建竣、结竣、水竣、电竣……”或“竣工版”等字样，加盖竣工图章。

在特殊情况下，无正式施工图进行施工的，应按实际施工最终状况，由施工单位绘制竣工图，经设计单位签署意见并补充修改依据后，方可作为竣工图。

设计变更通知单、工程技术联系单等按专业编号顺序排列，做出详细的卷内目录，备注上注明实际的修改图号。

竣工图要如实反映工程竣工后的实际情况，如同一结构部位经多次变更，且每次变更均涉及到计量支付，由变更过程中的所有图纸均应作为原设计图纸依次保留，翻晒成蓝图但不加盖竣工图章。竣工图章只在最终的竣工图纸上加盖。

凡工程数量与原设计工程数量不同的，应予以更正，当工程量项目较少时，可在蓝图上直接更改当工程量项目较多时，应注明工程数量详见工程竣工结算报表。

所有竣工图完成后，在竣工图目录后增加“修改变更与原设计图对照表”，表中变更图图号要与原图号做一一对照。

采用部级以上国家标准图、通用图可不编入竣工图中，但必须在目录中列出图号，指明该图在图集中所在位置并在编制说明中注明。

（2）编制要求

竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家绘图标准。竣工图的绘制工作，由绘制单位工程项目负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。

竣工图的绘制，必须依照在施工过程中确己实施的图纸会审记录，设计修改变更通知单、变更令、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。

在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易褪色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。

工程竣工图应有严格按比例绘制的平面图和纵断面图。平面图应标明工程中线、起点、转交点、交叉点、设备点、曲线等平面要素的位置坐标及高程。

竣工图基本遵循原设计文件目录格式及顺序编撰。若有变更，则在原目录后增加与原图的对照表。

9、工程文件立卷

（1）立卷方法

工程建设综合文件材料采取分阶段立卷的方式，具体的阶段划分可初定为工程前期阶段、设计阶段、施工阶段。

工程文件材料应以单位工程作为基本立卷单元，按单位工程—分部工程—分项工程的文件级顺序进行组卷。竣工图按专业顺序组卷。

（2）卷内文件排列顺序

文字材料一般按专业或形成的先后次序进行排列。

图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。

既有文字材料又有图纸的案卷，文字在前，图纸在后。

立卷过程中注意问题

文字材料立卷厚度不宜过厚，一般以2Om左右组成一卷。不同载体的文件应分别组卷。

（3）案卷编录

①案卷文件页号

卷内文件均按有书写内容的页面编号，每卷单独编号，页号从“1”开始。

单面书写的文件在右下角编写页号双面书写的文件正面在右下角，背面在左下角编写页号。折叠后的图纸一律在右下角编号。

案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。

②卷内目录编制

所有卷内目录均应统一用宋体字打印，且排列在卷内文件的首页之前。

顺序号：用阿拉伯数字从“1”起依次标注。

文件材料题名：填写文件标题的全称。

文件编号：填写文件的文号或图样的编号。分项工程填写分项的编号。

责任者：填写文件的直接编制部门或主要责任人。如施工及监理工程师日志，责任人为人名：如原材料出厂合格证，涉及几个责任人的，最多填写两个主要厂家变更申请、变更令，责任者应填写责任各方。

日期：填写文件形成的日期。

页次：填写每项文件首页上标注的页号。最后一份文件填写起止页号。注意：己打好号的页码若要修改，必须用碳素墨水笔杠改。

③卷内备考表的编制

备考表的案卷立卷人、审核人均需本人亲笔签字。日期应填写最后完成日期。

④案卷封面

案卷封面题名：根据实际情况。

编制单位：填写案卷内文件材料的形成单位或主要责任者全名。

编制日期：填写案卷内文件材料的起止日期，按实际发生填写。

⑤案卷装订

工程文字材料采用装订形成，装订时采用胶装或其他牢固的装订方法，便于保管和利用，装订成册后统一装在档案盒内。

竣工图纸采用不装订形式，不同幅面的工程图纸应按手风琴式折叠成A4幅面，图标栏露在外面。

⑥案卷装具、移交书

编制案卷所用的档案案卷内封皮、竣工图目录、档案盒、照片盒和移交书等档案专用物品均要符合市城建档案馆的要求。

（4）工程文件归档

根据建设程序和工程项目特点，归档可以分阶段分专业进行。

归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设活动的全过程。归档的文件必须经过分类整理，组成符合要求的案卷。

归档的资料以合同段为单位，大致有以下部分组成：移交书、综合文件、施工技术文件材料、竣工图纸、工程照片及底片、电子文件等。其中电子文件包括需扫描的数据和竣工图数据。

十五、安全管理规定

为把“安全第一、预防为主”的方针真正落实到实处，认真贯彻实施《安全生产法》，使安全防范意识和自我保护意识深入人心。从讲政治、保稳定、促发展的大局出发，以对国家和人民高度负责的精神，做好安全生产工作，制定以下安全管理规定及处罚办法。

1、安全管理规定

（1）各级领导和全体员工（含民工）要认真执行有关安全管理的各项规定。在安全管理上，贯彻实施公司“管理体系”。

（2）执行《本省建设工程施工安全管理规定》，规范施工现场（生产场所）的安全管理。

（3）制定安全管理目标并进行分解，落实到具体人员和部门，使每位施工人员明确安全目标、责任和职责。

（4）项目经理部制定生产事故应急救援预案，建立应急救援组织，落实应急救援人员，配备相应的器材和设备。

2、项目经理部安全管理规定

（1）施工前，各项目必须进行危害辨识，以指导安全技术措施的制定和有针对性的进行安全技术交底。

（2）项目经理部签订各级安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

（3）项目经理部有安全保证体系和安全监督体系并上墙。

（4）项目经理部设有专职安全员盯岗，并且持证上岗。

（5）项目经理部对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（6）项目经理部的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查对检查中发现的事故隐患，应当立即处理不能处理的，当报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。

（7）项目经理部为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩带、使用。

（8）施工现场门前要设有五牌一图。

（9）项目经理部有明显的安全标语和安全警示牌、悬挂在关键部位以提示注意，并用平面图标明。

（10）凡进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿好防滑鞋，增强自我保护意识。

（11）施工现场的施工人员严禁穿木履、拖鞋、高跟鞋、赤膊、赤脚进行操作，工作期间严禁饮酒。

3、各工种班组长岗位职责

（1）认真遵守安全规程和有关安全生产制度，根据本班组人员的技术任务、思想等情况合理安排工作，严肃认真地做好技术交底并参加本班组成员在生产中的安全、健康负责。

（2）树立“安全第一”的思想，认真学习和钻研安全生产的知识“安全生产以工地为中心”，而操作班组则是中心的中心”所以必须采取多方面的方式、方法，努力提高班组长本身的安全素质。

（3）代表班组做好班组级的三级安全教育，并与被教育者相互签字备查，开好班前班后安全会，支持安全员的督促、检查工作。对新工人进行现场安全教育，并在他未熟悉工作环境前，指定专人管好他的人身安全。

（4）组织好安全活动日，每星期一对工作环境进行一次周密检查，将检查结果结合工人思想情况开展，对性的安全活动，除了现场设备、防护设施之外，对工作环境、生活环境、生活卫生及班组职工个人卫生都要事无巨细的布置做好。

（5）组织本班组职工多多学习安全制度和操作规程，大力提高本班职工的安全意识和自我保护能力，相互检查执行情况，懂得在任务情况下，均不得违章蛮干，不得冒险作业，不得擅自动用机械、电气设备，不得擅自拆除安全保护装置和安全防护设备并懂得有不安全苗子或隐患能主动排除、整改或报告领导。

（6）教育全班人员均能正确使用“安全三宝”，均能保护所有的防护设施，设置所有的安全围护等。“安全生产，人人有责”，要关心人人的安全，人人关心你的安全，才保大家安全。

（7）经常检查施工现场的安全、生产情况，发现问题及时解决之后才施工，对不能解决的必须采取“临控”措施，并立即上报高空作业、夜间作业、特殊场合作业都要首先考虑安全生产的有关问题，作好充分准备才投入。

（8）上班前，对所有使用的机具、设备、防护用具作安全检查，发现问题立即整改，专业机具找专业人员予以处理，使安全设施和劳保防护设置全部齐全有效，并听众专职安全员指导，接受改进意见，保证班组工作环境内的一切机具，设备有百分之百的完好率。

（9）做好上下班时安全事务的交接手续，本班职责必须本班完成，有特殊情况的交待下一班整改，待下班顺利接管后方可下班。班组有权拒绝违章指令，特殊情况可以越级报告。

（10）发生工伤事故，要及时上报并详细记录事故情况，组织全班人员认真分析，提出防范措施落实整改，发生重大伤亡事故要保护好事故现场，并立即上报。

（11）分段落实、总结安全生产经验，为了促进安全生产和改善劳动条件，提出合理化建设，将好的做法和成功经验及时上报工地安全员，统一转交分公司质安科，便于统一提高。

4、施工现场（生产场所）电气安全管理规定

（1）施工现场用电有施工用电组织设计（方案），内容包括变压器容量、位置、线路走向、闸箱位置、设备台数、种类及设备遥测绝缘电阻值记录、电气设备总容量，并用平面图标明。

（2）电工、电焊工操作人员持证上岗操作，严禁无证操作，非专业人员严禁私自接、拆线。

（3）施工现场（生产场所）用电做到三相五线制，三级控制，二级保护，做到一机一闸一保护，严禁一闸多用。工作零线与保护零线要分开使用，严禁混用。

（4）施工现场使用的电闸箱必须是标准的电闸箱，严禁使用自制闸箱。后方生产场所也使用带漏电保护装置的控制开关。

（5）电闸箱内禁止存放其他物品，闸箱不能缺门少盖，不得私自改制，设置高度符合规定。

（6）现场设备的用电线路按规定安装，严禁乱拉乱扯。临时电线用后应及时拆除，严禁使用破损、老化电源线。

（7）所有的电气设备配置有明显的安全操作规程标志牌，并悬挂于设备旁。民工宿舍和食堂的照明采用低压电源，宿舍内严禁使用电炉子和碘钨灯照明，如不能使用低压电源的必须装设漏电保护器，防止火灾和触电事故的发生。

（8）食堂内使用的吹风机的控制闸安漏电保护器，并装于闸箱内挂在室外，室内不允许设闸箱，防止因蒸汽潮湿发生事故。

5、安全内业资料管理规定

（1）各施工现场（作业场所）按建设部“建筑施工安全检查标准”实施，安全管理内业资料要认真填写。

（2）对施工人员要经常进行安全教育（进场教育、施工中教育、雨季教育和施工高峰期教育），并填写教育记录。

（3）施工现场的施工组织设计（方案）由工程技术人员按工序和关键部位有针对性的编写安全技术措施。

（4）项目经理部分配任务时按工序、部位由各级任务分配人员对操作人员进行安全技术交底工作，并填写交底记录。

（5）项目经理部布置生产任务的同时要布置安全工作，形成安全例会制度，有记录可查。

（6）项目经理部除每月组织一次安全检查外还要做好日常的随时检查，并认真填写安全检查记录。对检查中发现的事故隐患，应当责令立即整改，并予以跟踪检查，对重大事故隐患无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。

（7）项目经理部在冬季、夏季、雨季有安全措施，以保证季节性的安全施工，尤其雨季防触电的措施尤为重要。

（8）内业资料所有表格填写真实、准确、不漏项，并按时做好月报上报工作。6.工伤事故管理规定

1）将工伤频率指标分解到各部门、各工序及部位，让每个员工都明确指标责任，以保证安全生产。

2）杜绝死亡及重伤责任事故，一般工伤频率控制在2‰以下。

3）发生生产安全事故后，无论轻、重、亡（含民工）不得隐瞒，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，并在规定时间内及时上报业主。

4）单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告安全生产监督管理部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得破坏事故现场、毁灭有关证据。

十六、安全保证制度

1、安全标志牌管理制度

（1）项目经理部安保部门负责本安全标志管理的督促检查落实工作。

（2）项目经理部安保部门负责所需安全标志的采购工作并负责检查督促安全标志的保管、设置、日常管理与维护工作。

（3）项目经理部安保部门在工程开工之前根据本项目的实际需要编制安全标志购置计划，并购置。

（4）施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、出入口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

（5）安全标志由施工、检修单位根据施工场所的危险特点，进行设置摆放，由安技科负责监督检查落实情况。

（6）安全标志的设置针对场所危险和传递安全信息的需求，正确选择相应的标志类型。

（7）安全标志的设置尽量与人眼的视线高度-致。

（8）设置的安全标志完整、清洁、内容齐全。

（9）安全标志设置在明亮的环境中，并相距危险点适当的距离，以便相关人员有足够的时间来注意它所表示的信息。

（10）安全标志的设置方式可多样化，但遵循稳固、明显、有效的原则。

（11）施工单位设置标志牌、操作规程牌及平面图。

（12）危险场所已设置的安全标志，由使用者及作业单位进行管理、维护。

（13）危险已消除的场所，原设置的安全标志及时收回保管。

（14）沾满灰尘、油脂类等污物的安全标志，及时清理干净，以确保其所表达的安全信息明确无误。

（15）安全标志破损，已影响安全信息的表达时予以及时更换。

（16）安全标志发生位移，予以及时调正，以防止相关人员不能迅速地注意、明白安全标志所表达的安全信息而发生意外。

（17）任何人不得故意损坏安全标志（或在安全标志上涂画），不得挪作他用。

2、现场交通管理

施工期间，为保证交通安全和道路畅通，可以请交管部门协调派遣警力进行现场管理，设置必要的交通标识等。夜晚出土点的进、出口设置红色警示灯，并有交通管理员现场指挥调度进出车辆。施工路段设置限速标志和对应的解除禁令标志。车辆不准鸣喇叭，同时在出土点的进出口处，设置带红灯闪烁的警示标志，以提醒行人，车辆注意安全，所有交通行为均服从交管部门指挥。

3、安全检查制度

全检查工作是保证安全生产的手段，为确保安全生产指标的完成，本着防患于未然，安全第一，预防为主的原则，结合实际情况制定以下制度。

（1）不同时期的重点检查内容

1）四月份对施工现场、变电室等重点部位及防火情况进行检查。

2）七月份重点检查防暑降温、防汛、防雷电等安全防护措施。

（2）项目经理部职责

1）项目经理带领安全领导小组成员有计划、有目的、有重点地进行安全检查。

2）项目经理部每月至少组织检查一次，班组应每天进行检查。

3）进行雨季和冬季施工、作业之前进行综合性检查，必要时还应组织夜班抽查。

4）工程科对施工现场各部位进行安全监督检查。

5）班组本着边检查、边整改的原则与对查出的隐患要定时间，定负责实施整改人员，落实整改。

6）对查出的隐患难于整改的应及时上报安保部门和上级领导。有计划的落实整改。

4、安全教育培训制度

（1）教育基本上分为三级教育、季节性教育、特殊作业（工种）教育、岗前教育、和其他教育。

（2）为保证职工在施工生产活动中的安全与健康，搞好安全生产管理和发展安全生产技术，加强对职工的安全教育和提高职工的安全生产素质，使广大职工掌握安全生产的科学知识和基本技能，避免或减少伤亡事故的发生，因此依据《安全生产法》及有关要求特制定本制度。

（3）新工人（包括民工、合同工、临时工、实习工、代培人员）及待岗人员的三级安全教育。

1）工程项目级

施工项目情况和现场安全文明管理要求教育本项目的安全生产保证体系教育和安全责任教育持证上岗和特种作业管理要求教育安全生产标准和管理制度教育防火、防触电、防中毒、防事故教育项目施工安全要求和注意事项教育。

2）班组级

本班组的施工情况和安全要求教育安全技术操作规程和劳动纪律教育安全防护用品的使用和保管要求教育易发生事故点和有毒有害作业场所防护知识教育应急、排险、自我保护要求和技能教育。

3）转场教育

施工项目情况和现场安全文明管理要求教育本项目的安全生产保证体系教育安全生产标准和管理制度教育项目施工安全要求和注意事项教育。

4）变换工种（岗位）教育

同班组级教育。

5）特种作业人员教育

持证上岗要求和定期复审教育特种作业的操作和防护要求教育危急情况下的处置要求教育。

6）岗位教育

a.对领导层、项目经理教育

国家有关安全生产的方针、政策、法规和标准的教育上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求教育安全生产工作决策，建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育处理好安全与进度、质量、效益的关系的教育事故发生的预防工作和安全技术教育典型事故案例分析和事故处理现代安全管理知识和理论教育。

b.对施工生产管理负责人员教育

国家有关安全生产的方针、政策、法规和标准的教育上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求教育安全生产工作决策和安全生产责任制教育处理好安全与进度、质量、效益的关系的教育事故发生预防工作和安全技术教育典型事故案例分析和事故处理安全检查要求和安全性评价知识教育遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。

c.对施工技术管理负责人员教育

国家有关安全生产的方针、政策、法规和标准的教育上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求教育技术工作安全生产责任教育安全技术理论和措施编制要求教育典型事故案例及其技术问题分析教育安全技术研究和总结工作教育。

d.对安全管理负责人员教育

国家有关安全生产的方针、政策、法规和标准的教育上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求教育安全生产工作决策，建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育事故发生的预防工作和安全技术教育典型事故案例分析和事故处理现代安全管理知识和理论教育组织和做好安全检查和安全性评价工作教育安全管理报告、研究和总结工作教育指导各级安全人员做好安全生产监督工作的教育。

e.对安全员教育

安全员岗位工作内容和职责教育安全监督检查工作的知识和技能教育发现问题时及时提出整改和报告教育。

f.对其他人员教育

岗位安全工作规定和安全责任制教育岗位安全操作和防护技能教育。

5、安全例会制度

（1）安全例会是在主管安全负责人的领导下，由各职能部门人员参加的专题安全会。

（2）安全例会针对性的解决重大安全方面存在的问题，学习领会贯彻上级的有关指示文件精神。

（3）安全例会时间根据生产作业情况，项目经理部每月最少一次。

6、班前安全活动制度

（1）班前安全活动根据生产作业实际情况和危险程度，详实记录每天上工前的工作分配，对生产作业的安全提示，安全交底、安全防范措施以及对本组职工的安全教育等内容。

（2）班组安全活动记录由班组长或工种负责人每天负责填写，并注明填表人及年月时间以备查。

（3）班组人员必须认真对待和支持班前安全活动工作，否则发生一切事故将追究当事者的责任。

7、办公室安全管理制度

（1）全体工作人员在工作中处处时时注意安全问题，把安全工作放在首位。

（2）办公室内用电设施一律由专职电工安装，任何人不准随意拆卸用电设备。所使用的电器设备包括电脑、复印机等必须有专人负责，要妥善管理和使用，每天在使用前进行安全检查，用后应注意拉闸断电。

（3）对办公室所用的电器设备和线路必须保持完好，并且注意放置长时间集中超负荷使用。

（4）公用具在使用前进行检查，不准使用有安全缺陷的办公用具。发现有损坏的必须及时修复。文件柜码放要稳固以防跌落伤人，文件柜门随时关闭，防止碰人。

（5）进行高处卫生清洁等活动，加强安全防护意识，并采取安全措施后方可进行。

（6）遇有雨雪天气，加强防滑措施，清除办公区的积雪和雨水。

（7）办公室内不准使用电炉子及其他电热用具。

（8）办公区域用电要有分级的漏电保护装置。

（9）办公期间不准嬉戏打斗。

（10）长时间使用电脑或长时间办公后，要适当进行身体调节避免产生办公综合证。

（11）洗浴室要注意防滑，防烫伤。淋浴器发现问题要找专门人员修理。

（12）参加体育活动时禁止穿高跟鞋，防止扭脚。

（13）定期体检，掌握职工身体状况合理安排工作岗位。

8、工伤事故报告制度

企业发生任何工伤事故均按以下规定程序报告：

（1）现场发生轻伤事故后由负伤者或单位现场有关部门人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等在当日立即报告项目经理部及相关部门。

（2）现场发生重伤事故后，负伤者或事故现场有关人员立即直接或逐级报告项目经理部负责人和安技部门。项目经理部负责人接到事故报告后，应当立即用快速办法（最迟不超过12小时）报告项目经理部上级主管部门及其他有关部门。

（3）项目经理部发生死亡事故后，事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告项目经理部负责人和安技部门并保护好事故现场，项目经理部负责人接到报告后，立即报告上级主管部门，并按照国务院75号文件所规定的《企业职工伤亡事故报》的规定上报国家有关部门。

（4）对重大伤亡事故采用快速报告形式其主要内容包括事故发生的时间、地点、伤亡人数、简要经过、初步原因及事故发生后采取的措施等。

（5）发生重大伤亡事故的单位，积极抢救受伤人员，保护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件，因抢救受伤人员和国家财产，防止事故扩大而需移动某些物件时，必须做好标志和记录。

9、机械设备安全管理制度

（1）切机械设备进场，必须经过验收，合格后帖上标识方可使用。并有记录。

（2）“特种设备”严格遵守《特种设备安全监察条例》。吊车必须持有技术监督局颁发的《使用证》。作业人员要持证上岗。

（3）起重工具、设备使用前组织有关人员验收合格后，方可投入使用。并经常检查绳、卡、扣、环等，发现问题及时更换或停止使用。

（4）起重吊装设备运行中，不能改变工作性能，要设专人指挥。吊运重物时禁止从人头上越过。禁止在吊运的重物上站人，禁止在吊运过程中进行加工，禁止斜吊，禁止超负荷吊装，禁止吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的东西。起重机械的作业范围必须与架空输电线路保持规定的安全距离，否则不得吊装。

（5）风动工具的气阀，必须不漏气和易于开闭。风动工具在使用中不能进行调整和更换零件。

（6）大型施工机械固定专人使用并持证上岗。不熟悉机械性能和操作方法的人，禁止开动机械。

（7）机械设备的安装、使用、维修和改造必须符合安全要求。不准超温、超压、超速、超负荷并严禁带病作业。

（8）各种机械设备的安全装置必须齐全、灵敏、有效，并定期检修不能随意拆除。

（9）处理机械设备的故障、对机械设备进行保养、注油等必须停机进行。

（10）每台机械的坐垫要牢固，安装要平稳，牢固，外露的传动部位要有防护罩。运转时严禁用手扶摸。传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的轴节、转轴、皮带轮和轮等危险部分，都要安设防护装置。

（11）各种机械必须按规定进行保养，机械设备和工具要定期检修机器设备运行中产生的噪音符合国家环境保护标准。

（12）小型机具在3米内必须安装专用“末端电闸箱”，并悬挂操作规程牌。并由专人定岗。

（13）不准使用自造的、非标准的、报废的、淘汰的、命令禁止使用的、和防护设施不齐全的机具。

（14）小型机具用电线路一律由电工按规范标准进行安装，并定期检验。

（15）水泵进场必须验收，使用前必须检查，并正确接线。水泵3米内必须设有“末端电闸箱”。作业人员正确穿戴合格有效的劳动防护用品。

（16）手动工具临时用电要规范，作业前对工具进行检验，使用时要安装“末端电闸箱”。

10、劳动防护用品发放管理制度

（1）严格执行国家和市政府的有关劳动保护法规，认真落实职工的劳动保护待遇，及时制定劳动保护用品发放标准。

（2）专款专用，由财务部门负责审查购置劳动保护用品的合法性，以保证其符合标准。建立劳保发放台账，严格执行发放、回收登记签名制度。杜绝以劳动保护用品作其他用途。

（3）购置的劳动保护用品必须符合国家和市政府的有关规定，具有出厂合格证明、产品说明书、质量保证书等。

（4）根据各工种的不同需要，按期发放工作服、安全帽、安全带、防护口罩、面罩、防护镜、绝缘手套、鞋靴等劳保用品。

（5）检查班组成员使用、爱护劳保用品的情况，发现有违反规定的行为，予以制止，并责令其立即改正，情节较严重的按有关规定做出处罚。

11、施工现场安全教育与培训制度

（1）三级教育

1）凡入场人员必须接受分公司、项目、班组三级安全教育和考试。合格后方可进人生产岗位，不合格者必须补课，教育时间不少于8课时。

2）入场三级教育面要求达到100%考核成绩80分以上为合格（技术考核必须达100分），并记入安全教育卡。

3）三级安全教育的内容包括：文明施工教育、安全法规教育、安全管理制度教育、安全技术知识教育、现场各阶段各区域预知教育和安全技术操作规程教育。

4）三级安全教育要建立档案和填写安全生产教育卡，教育要有详细的内容和记录，教育人和被教育人都必须签字。

（2）特殊工种培训教育

凡进场从事电工、焊工、起重指挥、起重司机、机工等，都必须参加培训考试。除进行一般教育外，还须按有关特种作业人员劳动安全管理办法执行，培训考核合格后，持证上岗。

（3）换岗教育

对变换工种及换岗、新调入、临时参加生产人员视同新工人进行上岗安全教育、换岗教育，考试合格后上岗，成绩填入教育卡。

（4）对新机具、新设备、新工艺由有关技术部门制定规程，并对操作人员进行专门培训。

（5）开展危险预知活动，逐级建立定期的安全生产活动和施工小组的班前安全讲话制度。项目部每周、班组每天进行一次。

（6）每年的一季度组织全体职工进行安全法规普及教育，对施工员以上的管理人员要进行不少于16课时的安全知识的培训考核。

（7）对从事有毒、有害作业的人员由卫生和有关部门在工作前进行尘毒危害和防治知识教育后方可上岗。

（8）违章教育

对三次违章指挥的管理人员进行停工教育对三次违章作业的工人进行停工教育停工期间的工资待遇按分公司有关规定执行，经教育考试合格后，方可重新上岗。

（9）对发生工伤事故而歇工人员须在复工前由安全部门进行操作规程、知识等教育，经考试合格后准许复工。

（10）综合教育

1）定期安全例会教育，对职工进行安全、消防、保卫等综合教育，教育要有书面交底和签字。

2）安全生产活动教育，在开展全国安全生产月活动中，项目部在工地施工区、生活区等处挂设安全标识、口号、利用工地板报宣传“安全生产、预防为主”的安全生产方针、政策，强化全员的安全意识，营造安全生产的声势和气氛。

3）适时安全教育

季节性安全教育，如：冬雨季节施工安全教育节假日加班加点职工的安全教育突击赶任务情况的安全教育。

12、施工用电管理制度

施工现场安全用电标准，遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的标准执行，临时用电必须遵守规范，不能随意施工。临时用电要编制《专项施工方案》，按《方案》进行布线、安装和设置，确保施工用电安全。

（1）外电防护有安全距离及防护措施，配送电盘封闭，防潮防雨，外设标志警示牌。

（2）工作接地与重复接地采用TN-S系统，专用零线设计应符合要求，禁止“保护零线”和“工作零线”混接。

（3）配电箱符合三级控制两级保护的要求，多路配电做标记标识。闸具与漏电保护器参数匹配，末级开关采取一机一闸一漏保的形式，定期对漏电保护器进行检测。配电箱与开关箱周围不能堆放杂物及易燃物。箱体设门锁及防雨设施，电闸箱内外引线不乱混。

（4）工地施工现场夜间照明灯具的装置要符合要求，设置漏电保护器，灯具金属外壳设零线保护，灯具安装高度不低于2.4米，在室内使用和手持照明灯及在潮湿环境下的灯具用36V电压供电。

（5）电线的架设与埋设符合用电规范，使用五芯电缆供电，禁止使用四芯电缆再加一根电线来代替五芯电缆。

（6）闸具和熔丝的参数与设备容量相匹配，严禁使用其他金属丝代替熔丝。

（7）施工现场的用电内业管理，做到以下几项：

1）指定安全施工用电管理制度

2）作好专项用电组织设汁

3）画出施工线路图

4）施工用电应有各项技术交底

5）用电方案有变更时填写变更表

6）施工用电线路系统验收表

7）电器设备安装验收表

8）电器线路系统及设备检查记录

9）接地电阻测试记录

10）电工日巡查维修记录

11）电工作业人员登记表

12）电工作业人员上岗复印件

13）供电系统产品登记表

14）漏电保护器测试记录。

以上施工现场用电管理制度和用电的相关组织措施，是安全用电的有力保证，是“用内业指导外业”方针的组织落实，加大施工现场安全用电的管理工作，是防止人身触电事故和消除安全用电隐患的具体落实，一切现场施工人员，都执行此制度，对用电的管理工作不能存在侥幸的心理，实实在在的在工作中落实，确保施工现场安全用电的管理工作再上一个台阶。

（8）移动电器在使用前必须采取保护性接地或接零的措施。

（9）电器线路安装经过绝缘物进行敷设，必须牢固整齐，接头和破皮的地方需用绝缘布包好，穿过楼板，墙壁、席棚等处用瓷管或硬质塑料管保护。

（10）各种电器设备必须保持绝缘良好。根据供电方式采取可靠的保护接地（接零），电器设备的安装、维护维修，必须由电工按有关电器规定执行，临时性的电器线路按正式进行。

（11）开关与保险器，开关装置的位置便于操作合乎安全要求，其距离地面高度以1.6米为宜，开关垂直安装，电源接于上部接触点上施工现场合理配置电闸箱，其周围不能存放或堆积物品。

（12）不准带电作业，特殊情况如需带电作业时，必须经上级和有关领导批准。

13.意外伤害保险制度

对下列达到一定规模的危险性较大的特殊工程作业者办理“意外伤害保险”。

（1）从事特殊危险作业人员作业前，应当接受安全生产教育培训。施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

（2）项目经理部向特殊危险作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

（3）特殊危险作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

十七、冬季安全施工措施

1、冬季施工起止日期

当室外日平均气温连续5天均稳定低于5℃，最低气温低于－3℃时，要在工程中采取冬期施工措施。当进入冬期时，连续5天日平均气温均稳定在5℃以下，则此5天的第一天为进入冬期施工的初日，当气温转暖，最后一组5天的日平均气温稳定在5℃以上，则此5天的最后一天为冬期施工的终日。

2、冬季施工安全措施编制原则

（1）确保工程施工质量安全。

（2）冬期施工过程中，要做到安全生产，保证工程项目的施工要连续进行。

（3）制定冬期施工安全措施要因时因地因工程制宜，既要求技术上可靠，同时要求经济上合理。

（4）要考虑所需的热源和材料有可靠的来源，减少能源消耗。

（5）力求施工点少，施工速度快，缩短工期。

（6）必须制定行之有效的冬期施工安全管理措施。

3、冬季施工安全保障小组

（1）设立冬季施工安全保障小组

项目部成立冬季施工安全保障领导小组，由项目经理任组长，技术负责人、安全负责人任副组长，组员由各部室和各架子队负责人组成。

冬季施工安全保障领导小组下设办公室，办公室设在安质部，安质部负责人任办公室主任，办公室负责日常工作。

（2）冬季施工安全保障小组组长职责

1）认真贯彻落实冬季施工安全有关要求，按照项目施工计划安排和安全控制要求，合理组织施工，严格施工过程安全控制，正确处理安全与工期、安全与效益的关系，不违章指挥、盲目蛮干，文明施工，确保施工生产安全。

2）组织职工学习安全技术操作规程和有关安全生产规定，教育员工严格遵守劳动纪律，按章作业。关心职工生产，合理安排劳动力，对有禁忌职业病的人员，不准安排其从事禁忌工种的工作。

3）组织制定施工技术安全措施或施工安全控制方案，并在施工中检查督促各项安全措施的落实。

4）根据冬季施工要求，合理调整施工计划和人员、机械设备资源配置。

5）组织进行现场安全检查，发现隐患，及时予以消除。协调解决冬季施工防护物资。

（3）冬季施工安全领导小组副组长职责

1）认真贯彻贵建指和局指有关冬季施工的文件通知要求，贯彻法律法规和安全技术规范，严格按章办事。

2）落实项目部制定的关于冬季施工的安全质量管理办法。

3）协助项目部组织的冬季施工工作大检查，进行冬季施工工作评比活动，推进冬季施工安全工作目标的实现。

4）编制、审定冬季施工施工技术组织设计方案，监督冬季施工安全措施的执行情况，必须符合相关安全技术规程和劳动保护规定。

5）有权拒绝违章指令。

（4）冬季施工安全保障领导小组组员职责

1）教育培训工作：编制冬季施工方案和技术措施，对管理和施工人员进行安全质量知识的教育培训和技术交底，切实让每一个参建人员了解冬季施工所存在的安全质量隐患。

2）组织进行现场质量、安全生产经常性的检查，及时掌握施工生产场所、机构设备情况，例如：施工和生活区是否私拉乱接电线，是否使用不合格设备和机具施工现场各处护栏、安全网等防护设施是否完善，在出现凝冻和积雪时是否做好防滑措施，施工前要清除干净施工现场和生活区是否有烧柴取暖的现象，现场是否配备适量的灭火器材等消防工具。

3）落实拌合站管理相关措施：在气温较低时，对料仓的砂石料采取覆盖、拌合用水采取加温的措施，混凝土拌合和运输满足《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》的相关要求。

4）负责对现场的机械设备进行排查，加强冬季对机械设备、机具进行维护和保养，使设备满足冬季施工要求。

5）制止违章指挥、违章作业等行为。发现特别危急情况时，有权停止其作业或操作，并立即报告领导，必要时可直接向上级机关汇报。

4、冬季施工的准备工作

（1）施工现场的准备工作

1）当工地昼夜平均气温连续3天低于+5℃或最低气温低于-3℃时，砼工程按冬季施工办理。

2）为保证工程施工安全作业，在冬期气候条件下严格按冬季施工要求进行施工。

3）通过当地气象部门或网络媒体，及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态，以利于安排施工，做好预防准备工作。

4）根据本工程施工的具体情况，确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容，制定相应的冬季施工防护措施，并在物资和机械方面做好储备和保养工作。

5）施工机械加强冬季保养，对加水、加油润滑部件勤检查，勤更换，防止冻裂设备。

6）检查职工住房及仓库是否达到过冬条件，及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷，准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时，作好防火、防煤气中毒措施，棚内必须有通风口，保证通风良好，并准备好各种抢救设备。

7）在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作，对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。

8）开展班组冬季安全生产教育培训活动。对冬季施工的班组和机械设备操作人员，按工作性质开展安全技术交底、操作规程和安全知识教育活动。要求各班组长，严格按冬季施工安全技术措施要求，合理安排组员日程工作安排，不违章作业。

9）明确各级管理人员安全生产责任制度，对在施工现场发生违章作业、违章指挥现象，严格按有关规定处罚。

10）水源及消火栓要提前做好保温工作，防止受冻。暂设工程的水管必须在入冬前做好保温维护工作，保证冬期施工时能正常供水。施工场地有积水时，要及时清扫以便机具堆放。排除现场积水，对现场进行必要的修整，截断流入现场的污水源，做好排水措施。消除现场施工用水造成的场地结冰现象。

11）要严格执行“三清”、“六好”制度，三清：即现场清整、物料清楚、操作面清洁六好：职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、完成任务好、工生活好现场要清洁干净，道路、安全通道要畅通，同时要配备必要的应急器材。

12）冬期施工用水管线要埋入土壤下，用保温材料包好，做好外露管线的保温工作以防止管线冻结，造成管线破裂或通水不畅。

13）搭设工机具棚，安设好工机具。特殊情况下应搭暖棚，准备好必要的取暖设备。

（2）施工人员、机械准备

1）冬季施工时，加强劳动保护，施工人员配戴手套、穿胶底鞋，增加防滑措施，严禁穿硬底鞋。

2）在进入冬季施工前，应制定施工机械冬季施工安全技术措施，并对操作人员进行寒冷季节使用机械设备的安全教育及培训。

3）所有在用的机械设备应结合例行保养进行一次换季保养，换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液、蓄电池液等。对停用、在库、待运、待修和在修的机械设备，应由机电部门组织检查，放尽各部存水，并挂上“放水”标志。

（3）冬季食物储备方案

冬季多有大风大雪天气，为避免因大雪、霜冻封路原因造成工地食物短缺，特制定本方案，架子队管理人员应时刻注意天气变化，并且应清楚最近几天的天气情况，在恶劣天气来临之前应准备好最低半个月的食物储备。食物储备应考虑好房间温度，并且设专人管理，防止食物因储存温度不适而减短食物储存时间。在储存食物的同时，要预留足够的现金，一旦发生食物短缺，管理人员负责从食堂购买食物，确保人员正常饮食。

（4）医疗物品储备

冬季交通条件比较恶劣，工区在严寒天气到来之前要准备医疗物品，主要针对感冒、冻伤、皮肤伤口、拉肚子等常见病症要备好充足药品，准备药品时要考虑好人员数量，在施工人员生病时应及时给工人准备相应药品，让工人尽快康复，并且在工人生病期间提供良好的养病环境。

（5）宿舍及办公区防火

冬季来临，宿舍也应做好防火措施，工人使用电热毯应严格控制用电，室内严禁乱拉电线，床头拉线应向管理人员汇报，并且做好电线接头，防止出现线路短路发生火灾。管理人员在冬季来临之前彻查一次室内线路及配电箱内线路，彻底清除安全隐患。在走廊内放置两个灭火器，门口应放置消防设施，如消防锹、消防桶、沙斗等。

（6）取暖和防火管理

1）认真落实防火安全制度提高各级施工人员责任心。

2）防火区域、施工现场和生活区严禁烧柴取暖预防山林失火，架子队配置足量的消防设施，并专人管理，定期检查。

3）采用煤炉取暖的确保通风到位，避免发生煤气中毒事故。

4）架子队组织专业人员检查生活区、生产设施的电路情况杜绝因冬季取暖等原因造成的电路超负荷引起的火灾和电击伤人事故。

5）电气焊作业要采取有效措施对电火花加以防护，炸药库、油库和材料库要加强看管，定期检查消防器材，严禁违规取暖和使用明火，确保火工品的现场使用安全管理。

（7）用电管理和机械设备使用管理

1）施工现场设专业电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁无关人员随意拆、改用电线路。

2）在使用的设备就近设置移动开关箱，浇注混凝土时，电工必须在作业现场值班，负责震动设备移动后，接、拆电源作业，避免发生漏触电伤害事故。

3）严禁使用裸线，电缆线破皮三处以上，不得投入使用。霜、雪天气，电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理，电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中，大风雪后，应对用点线路进行检查，防止断线造成触电事故。

4）机械设备每月检修两次，特种设备每星期检修一次。特种设备的安全防护装置和起重索具、承重钢丝绳检查，必须在开机前由司机试开机，确认设备使用正常，才能使用，安全员每星期对现场的所有设备全面检查，发现存在的隐患，必须立即指定专人整改，安全隐患整改复检合格后，才能使用。

5）停用的设备，必须及时切断电源，避免无关人员误操作。

（8）职工宿舍管理

冬季来临，职工宿舍内生活取暖、做饭，防止煤气中毒和火灾事故是管理的重点。

1）每个宿舍内居住人数必须限制，火炉离床铺和易燃物品最小距离不得小于3m。

2）不得在火炉就近晾晒衣物，不准在电线上晾晒衣物。

3）在火炉就近不得堆放燃料，防止发生火灾事故。

4）液化汽罐等易燃、易爆物品不得存放在集体宿舍内。

5）不得在室内使用大功率电器设备，以防止电路超负荷使用产生火灾等事故。

（9）临时设施的维护管理

架子队加强对施工和生活用水管路的检查和保温工作，确保各类施工人员健康用水。入冬前对水井、沉淀池、污水池、施工运输便道安全隐患进行排查做好雨天和冰雪天气道路除冻的准备工作，确保正常使用的同时保证运输和交通安全。对突发情况能够及时响应，在最短的时间内做出有效处理。

（10）做好冬季施工保温防护，落实砂石料、水的保温措施，冬季施工砼拌合和运输必须符合规范要求，施工与检验必须满足《铁路砼工程施工质量验收补充标准》的相关要求。

5、施工安全作业保证

（1）冬季施工安全培训工作

冬期施工人员，通过培训了解本年度的冬期施工任务特点，在组织生产过程中能够统筹安排劳动力，适时做好冬期施工准备工作，使生产从常温顺利进入冬期施工避免因气温突变造成工程安全事故或者停工事故发生。培训学习的内容主要有三个方面：

1）学习有关冬期施工安全规范、规定。

2）学习冬期施工安全理论、冬期施工技术、冬季安全应急措施。

3）学习、理解本单位冬期施工安全措施。施工管理人员在培训学习中，要求强调冬期施工安全技术工作的特殊性，使冬期始末阶段的施工工作适时、全面、顺利地进行。施工现场管理人员还必须掌握如下工作要点：

解当天的天气预报，做好天气突变的防范措施。

检查冬期施工机械设备的运行情况。

4）检查保温措施的实施情况。

5）检查冬期施工安全措施执行情况。重点是：电气设备使用、明火使用是否符合规定容易产生煤气中毒作业场所、易燃易爆材料、火工品库房等化学材料堆放场地、电气设备等是否存在违章情况。

6）抓好冬期始末阶段的防冻保温和安全措施的如期实施。在化冻阶段，要着重检查机具设备、材料堆放场地的变化，发现异常及时采取措施。

（2）安全作业注意事项及保证措施

1）焊接前场地四周应提前清理干净，不得有积水、霜冻。

2）进入冬季，用电负荷将增大，各工地首先要自检一遍，现场及宿舍区电源配电及电缆，要确保漏电开关灵敏，电缆无接头，压线无松动。

3）对电气设备要有保护措施，防止电气线路受冻破损与金属相碰，设专人检查（电工）用电线路并及时维修。

4）严禁使用电炉子取暖，宿舍区电褥子要自检自查一遍，防止火灾或漏电伤人。

5）进工地施工必须戴安全帽，防寒帽子不能代替安全帽。

6）因冬季材料脆性大、易滑，所以吊拉起重大吨位货物工具要留有更大的安全系数以充分保证安全。

7）露天作业要配齐防寒用品，在架上施工要慎防“探头板”踩空，高空作业要悬系安全带，安全带做到高挂抵用在高度超过1.5米马凳上，要一人操作一人监护。

8）未尽事宜严格按照国家、行业有关规范规定执行。

（3）机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施

1）在进入冬季前由机电物资部对所有机械设备做全面的维修和保养检查，作好油水管理工作，结合机械设备的换季保养，及时更换相应牌号的润滑油对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施（采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内）

2）各种车辆使用的燃油，要根据环境气温选择相应的型号，冷车起步时，要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

3）冬季车辆启动发动机前，严禁用明火对既有燃油系统进行淤热，以防止发生火灾。

4）冰雪天行车，汽车要设置防滑链司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态，不满足要求时不得出车，遇有六级以上大风、大雪大雾不良气候时停止运行。

5）严格执行定机定人制度，机械保管人员要坚守岗位，看管好设备，并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

（4）高空作业冬季施工安全措施

1）严格执行高空作业安全操作规程，并经培训教育合格持证上岗。

2）完善护栏、安全网等防护设施，高空作业人员安全带要高挂低用，保证挂在有效的牢固物件上、施工便桥采用防滑钢板、钢筋焊接表面增大接触面积的防滑措施。

3）采取防滑措施，特别是脚手架有凝冻、冰雪积留时，施工前应清除干净。

4）有坡度的跳板应钉防滑条或铺草席，并随时检查架体有无松动或下沉现象，以便及时处理。

5）冬季施工中，登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施，并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。在施工作业前，对斜道、爬梯等作业面上的霜冻、冰块、积雪要及时清除。

6）遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪，严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。

7）对施工现场脚手架、安全网等防护设施的搭设、拆除，要实行严格的审批制度，不得随意搭设、拆除架体严禁使用苫布包裹，避免增加迎风面积，增大风阻。

（5）防冻、防滑

1）冬季施工应严格执行冬季施工的有关规定，做好保温、防冻等安全防护措施。

2）应防止施工场地、运输道路积水和结冰，造成安全隐患脚手架，脚手板有冰雪积留时，施工前必须清除干净。

3）定期巡视防止电线冻结在冰雪之中，大风雪后应对用电气线路进行检查，防止电缆线断线和破损造成触电事故。

4）霜、雪过后要及时清扫作业面，对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用，防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。

5）重视施工机械设备的防冻、防凝安全工作，所有在用的施工机械设备应进行一次换季保养，换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。

十八、高温季节安全施工措施

1、首先高度重视，提高认识，充分认识高温季节期间安全生产工作的重要性和紧迫性。从事施工管理的人员，要做到“管生产必须管安全”从践行落实科学发展观的高度，牢固树立以人为本、安全发展理念的思想，高度重视，切实把加强防暑降温工作为当前维护工人合法权益的重要内容抓好抓实。要始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步增强责任意识，加强施工安全生产监督和检查，防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故的发生。

（1）高温气象知识：日最高温度大于或等于35摄氏度为“高温日”，连续5天以上“高温日”称作“持续高温”。

（2）什么是高温施工：高温施工指的是施工人员在32摄氏度（含）以上的温度中施工。

（3）高温堆人体的影响：气温过高，人的肠胃功能因受暑热刺激，其功能就会相对减弱，容易发生头重倦怠、胸腔郁闷、食欲不振等不适，甚至引起中暑，伤害健康。

（4）高温季节施工对安全生产的影响：高温季节，施工人员往往因气温高而休息不好，易疲劳、易中暑或设施设备异常（即物的不安全状态，比如：漏电等），进而引发各类事故。

2、采取针对性措施，确保作业人员安全健康。

（1）加强领导，组织落实。

1）成立由项目经理为组长、项目技术负责人为副组长及项目部管理人员和个施工班组长为成员的高温季节施工安全领导小组，制定一系列安全生产保证措施，做到加强管理、周密计划、措施到位、责任落实、奖罚分明。

2）由专人（可由安全员担任）定时敬听天气预报，如遇雷阵雨、台风、高温等恶劣天气，及时向领导汇报，并通知各班组长，采取相应对策，将灾害造成的损失尽量减少，直至零损失。同时充分利用公告栏、黑板报橱窗、灵活性通知方式公告广大施工作业人员。编制有针对性的夏季施工防暑降温应急预案，备好应急物资确保在施工中出现紧急情况时，应急救援工作能迅速有效，最大限度的保障职工生命、财产安全。同时做好演练工作、做好总结，以便进一步完善应急预案，及时妥善处理突发事件。

（2）加强对作业人员高温期间施工安全培训。

1）通过民工学校授课，加强教育加强中暑急救知识的宣传教育，讲述各分部分项工程的安全操作规范、要求及安全注意事项，做好安全技术交底。可以播放施工安全类幻灯片、影片等，是工人们更生动形象的了解并掌握其应该知道的必备安全知识。

2）充分利用黑板报、宣传栏等形式强调安全帽等劳动防护用品的重要性，天气热，操作工人更喜欢不戴安全帽施工，我们要经常提醒并告诉他们安全帽的重要作用，让他们充分认识“秤砣不大压千金，安全帽小救人命”的道理。另更须严格劳动纪律，禁止穿拖鞋，赤膊等。

（3）具体实施措施

1）做好施工人员的预防性体检工作。体质虚弱或慢性病患者，由于高温的适应能力较差，由易发生中暑。因此在高温季节到来之前，高温作业的工人必须进行检查，凡患有心血管病、持续性高血压、活动性肺结核、肺气肿、支气管哮喘、溃疡病的人，应尽量脱离高温环境工作。施工人员还有注意个人防护，工作服宜宽松，以保证通风良好。

2）科学安排高温期间施工生产工作，合理调整作业时间，尽量避开中午高温时间作业，必要时间可安排凌晨和晚间气温降低是施工，但须同时做好不扰民措施。严格控制加班点，施工作业要采取“做两头、歇中间”的方法避开中午高温时段和烈日暴晒下作业，提倡人性化管理，关爱施工人员健康安全，妥善安排高温期间一线施工人员的休息时间，严格控制加班加点，减轻劳动强度。应特别预防脚手架搭设等悬空高处作业人员因中暑而导致坠落事故。

3）现场设置宿舍、食堂、厕所、淋浴间等临时设施，民工宿舍，做好民工宿舍通风降温措施，控制宿舍内的居住人数，确保施工人员有一个良好的休息环境。另外要切实做好施工现场的卫生防疫工作，加强饮用水、食品的卫生管理，是他们吃得放心。

4）备好防暑降温用品，现场提供防暑茶（因工人出汗多现场可调制0.3%的冷盐开水或冷冻盐汽水）及白开水供员工们饮用，防止中暑事故的发生。

5）配备足够的防护手套、防护眼镜、绝缘鞋、防滑鞋、安全带等劳动保护用品。

（6）中暑的救护。

a.迅速转移。将中暑者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子，让其平卧，头部不要垫高。

b.降温。用凉水或50%酒精擦其全身，直至皮肤发红，血管扩张以促进散热。

c.补充水分和无机盐类。能饮水的患者应鼓励其喝足凉盐开水或其他饮料，不能饮水者，应予静脉补液。

d.及时处理呼吸、循环衰竭。呼吸衰竭时，可注射山梗茶硷，循环衰竭时，可注射鲁明那钠等镇静药。

e.医疗条件不完善时，应对患者严密观察，精心护理，送往就近医院进行抢救。

（7）高温季节施工，应按劳动保护规定做好防暑降温措施，准备防暑药品，有条件的应搭设凉棚、供应冷饮、消暑饮品等。

（8）适当调整作息时间，尽量避开高温时间，气温超过37℃时，停止室外作业，在室内作业时应有通风降温措施。

第6章、工程进度计划与措施

6.1施工总进度计划目标

计划工期：xxxx

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横

6.2保证进度措施

6.2.2施工总体进度计划的保证措施

工程工期目标的最终实现是通过施工进度计划的管理与实施来实现的，施工进度计划是一个工程在正式施工前通过分析、判断、模拟预期的施工工期的全过程，它是一个公司施工经验、施工技术水平、施工管理能力的综合体现，是工程项目管理全过程的一项重要内容。根据本工程实际情况，我们将从施工进度计划的控制与工期保证措施等方面加强管理，达到我公司承诺工期目标的最终实现。

6.2.2.1施工进度控制的原理

1、动态控制原理

施工进度控制是一个不断进行的动态控制，也是一个循环进行的过程。它是从项目施工开始，实际进度就进入了运动的轨迹，也就是计划进入执行的动态。实际进度按照计划进度进行时，两者相吻合当实际进度与计划进度不一致时，便产生超前或落后的偏差，分析偏差产生的原因，采取相应的措施，调整原来计划，使两者在新的起点上重合，继续按其进行施工活动，并且尽量发挥组织管理的作用，使实际工作按计划进行。但是在新的干扰因素作用下，又会产生新的偏差。施工进度计划控制就是采用这种动态循环的控制方法。

2、系统原理

（1）施工进度计划系统：为了对施工项目实行进度控制，首先必须编制施工项目的各种进度计划。其中有施工项目总进度计划、单位工程进度计划、分部分项工程进度计划、周作业计划，这些计划组成一个施工项目进度计划系统。计划的编制对象由大到小，计划的内容从粗到细。编制时从总体计划到局部计划，逐层进行控制目标分解，以保证计划控制目标的落实。执行计划时，从周作业计划开始实施，逐级按目标控制，从而达到对施工项目整体进度目标的控制。

（2）施工进度实施组织系统：施工项目实施过程中的各专业队伍都是遵照计划规定的目标去努力完成一个个任务的。项目经理和有关劳动调配、材料设备、采购运输等各职能部门都按照施工进度规定的要求进行管理、落实和完成各自的任务。项目部各级负责人，从项目经理、施工队长、班组长及其所属全体成员组成了施工项目实施的完整组织系统。

（3）施工进度控制组织系统：为了保证施工项目进度实施，自公司经理、项目经理、一直到作业班组都设有专门职能部门或人员负责对项目检查汇报，统计整理实际施工进度的资料，并与计划进度比较分析和进行调整等工作。当然，不同层次人员负有不同进度控制职责，相互分工协作，形成一个纵横连接的施工项目控制组织系统。所以，无论是控制对象，还是控制主体无论是进度计划，还是控制活动都是一个完整的系统。进度控制实际上就是用系统的理论和方法解决系统问题。

3、信息反馈原理

信息是项目进度控制的依据。项目进度计划的信息从上到下传递到项目实施的相关部门及人员，以使计划得以贯彻落实。而施工的实际进度信息通过基层施工项目进度控制的工作人员，在分工的职责范围内，经过对其加工、整理、统计，再将信息逐级向上反馈，直到各有关部门和人员，经比较分析作出决策，调整进度计划，以使进度计划仍能符合预定工期目标。这就需要建立信息系统，以便不断地进行信息的传递和反馈。项目进度控制的过程也是一个信息传递和反馈的过程。

4、弹性原理

施工项目影响因素多。这就要求计划编制人员能根据统计经验估计各种因素的影响程度和出现的可能性，并在确定进度目标时进行目标的风险分析，使进度计划留有余地，即使得计划具有一定的弹性。在进行项目进度控制时，可以利用这些弹性缩短工作的持续时间，或改变工作之间的搭接关系，以使项目最终能实现拟定的工期目标。这就是施工项目进度控制中对弹性原理的应用。

5、封闭循环原理

项目进度计划控制的全过程是计划、实施、检查、比较分析、确定调整措施、修改再计划等一种循环的活动。从编制项目施工进度计划开始，经过实施过程中的跟踪检查，收集有关实际进度的信息，比较和分析实际进度与计划进度之间的偏差，找出产生偏差的原因和解决办法，确定调整措施，再修改原进度计划，形成了一个封闭的循环系统。进度控制过程就是这种封闭循环不断运行的过程。

6、网络计划技术原理

网络计划技术是用网络计划对任务的工作进度进行安排和控制，以保证实现预订目标的科学的计划管理技术。在施工项目进度的控制中利用网络计划技术原理编制进度计划，根据收集的实际进度信息，比较和分析进度计划，在此基础上按既定目标对网络计划不断改进、优化以寻求满意的施工方案。利用网络计划的工期优化、工期与成本优化和资源优化的理论调整计划，以实现拟定的工期目标、费用目标和资源目标。网络计划技术原理是施工项目进度控制的完整的计划管理和分析计算的理论基础。

6.2.2.2进度计划的保障措施

1、进度计划保证措施

（1）组织强有力的项目经理部，实行项目经理负责制，项目经理对工程各个环节统一指挥，对人员、机械、材料统一调配和进行现场生产调度指挥。

（2）总控制计划经业主及监理工程师批准后，项目部在其控制下制定出专业计划。

（3）建立施工协调会制度，与业主、监理工程师的例会每周一次，总结本周计划落实情况，并制定下一周的作业计划，总结经验，吸取教训，查找原因，排除影响进度的障碍。

（4）认真落实各阶段工期目标管理制度，每周施工计划都要具体落实到施工班组，并与班组结算挂起钩来，做到工期重担大家挑，人人身上有指标，形成一级保一级，局部保全局的良好作风。

2、劳动力保障

（1）按施工进度计划提前向公司申报所需的工种人数，公司选派平均级别高、技术实力强的班组，优先满足本工程的需要。

（2）特殊工种持证上岗，不准无证的非技术工人进行特殊工种作业，以保证施工质量和安全，杜绝因返工和安全事故造成的延误工期。

3、机具设备保障

（1）机械设备的及时供应是保证项目工期目标实现的基础，施工中由项目部及时申报机具设备需求计划，材料设备部负责提供装备先进、性能优越、状态良好的施工机械，提前检修、调试，保证机械工具正常运转。设备进场时双方办理交接手续。

（2）为保证设备的正常运转，项目部负责对施工设备进行常规分类保养和计划内修理，由材料设备部负责编制三级保养以上级别的设备维修保养计划并组织实施。保养内容及保养标准执行《建筑机械维修、保养规程》，修竣后，按规定填写《机械设备维修保养记录》，并按要求归档。

（3）操作人员的培训：机械设备操作人员应持证上岗，保证按操作规程作业，避免机械事故。材料设备部应按规定的间隔期对操作人员进行再培训和思想教育。

4、物资材料保障

（1）项目部材料员根据合格分供方的档案记录，择优选择，提前联系好材料的供应渠道，及时向业主申报，取得认可。

（2）项目部材料需用计划由材料员依据施工进度计划和施工预算及时提出并经项目经理批准。材料进场时间应考虑试验周期，防止因试验影响施工。

5、建立完善的计划保证体系

本工程采用以下计划体系：

6、技术措施保障

（1）提前做好图纸会审，将问题解决在施工之前，避免耽误施工。

（2）充分利用时间和空间组织小节拍平行流水和适度竖向穿插作业，在做好安全防护情况下，充分利用空间缩短工期，采用内外结合，上下结合、穿插作业的方法，提高工作效率，保证整体施工期的实现。

（3）抓住施工有利时间，开展两班作业、甚至多班作业，提高时间利用率。

（4）主动建立与设计、业主、监理等单位的密切协商机制，加强配合，做到有问题早发现、早沟通、早解决，避免影响生产正常进行。

7、人、财、物的保障

（1）我公司将委派施工过类似工程、具有经验和能力的优秀项目经理和从事项目总承包管理的各类专业技术人员组成项目经理部，以优秀的工程管理人才最大程度地满足本工程的需要。

（2）我公司将选用具备类似工程经验，具备充足熟练工人（劳动力）调配能力，与本公司长期合作，有良好业绩，考核评比优秀的成建制的劳务队伍，以优秀的劳动力最大程度地满足本工程的需要。

8、技术工艺及措施的保证

（1）广泛采用新技术、新材料、新工艺、新设备。先进的施工工艺和技术是工程按计划实施的保证。我公司高度重视“四新”的开发应用，针对工程特点和难点采用先进的施工技术、工艺、材料和机具和计算机技术等先进的管理手段，在保证工程质量的前提下，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总体工期目标。

（2）施工配套计划保证。此计划是根据编制的施工组织设计以及总体施工进度计划的要求编写的专项施工方案的最迟期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过具有可操作性的施工方案制订出合理的工序、有效的施工和安全措施以及质量控制标准，从而更进一步的指导现场施工。

（3）确保材料计划的落实。为保证总控计划的实现，必须制订详细的材料、设备送审、订货、进场计划，并确保材料计划的落实。

9、我方管理的保障

（1）采用成建制的劳务、引入竞争机制。信誉良好、实力强的优秀施工队伍是保证工程按期完成的基本条件，本工程拟通过内部招投标方式选择与我公司长期合作的成建制队伍作为劳务，以确保工期目标的实现。

（2）发挥综合协调管理的优势，对各专业承包商进行有效的组织、管理、协调和控制。我们将以合约控制为手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，调动各专业商的积极性，使各专业商密切合作和相互配合、相互支持，尤其是交叉施工的合理、有效衔接。利用我们长期以来所形成的管理手册对各专业商进行组织、协调、管理和控制，在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理、工程款支付等方面建立了一整套管理规定，全面协调、组织、管理好所有专业商，调整、规范各商的行为，高效地实现让设计、监理，尤其是让业主满意的工程目标。

（3）我们有一系列现场管理制度，诸如工期奖罚制度，工序交接检制度，施工样板制，机械设备使用申请和平衡制度，CI管理制度，材料堆放申请制度，总平面管理制度，日作业计划和材料日进场平衡制度等，为加强现场制度化建设提供了依据。

（4）计划管理是项目管理最为重要的手段，我们将建立如下的会议制度。每周召开经理部部门经理以上人员会议，协调内部管理事务每日项目部组织召开一次有各专业参加的生产例会，检查日计划完成情况，每周召开周计划考核会，考核本周计划完成情况，发布下周计划每周召开业主、监理、设计及我方四方例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。

（5）加强对设计的协调审核工作。我公司具有强大的深化设计能力，在设计方面的经验积累丰富，能很好地协调好设计单位以及各专业的设计工作，这是保证工程进度和质量的关键，我公司历来非常重视此项工作，将配置专门的设计协调审核小组负责此项工作。

（6）加强与政府和社会各方面的协调。在这方面我公司历来非常重视，并积累了十分成熟的经验。我们非常了解政府对施工单位的要求。在施工过程中，外界影响生产的因素很多，我公司将设置专门的负责人和办公室，加强对交通、市政、供电供水、环保市容、街道等政府机构和行业单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持，为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。

（7）加强与业主、监理、设计方的合作与协调，积极主动地为业主服务。我公司将从工程大局出发，积极协助业主的工作，包括处理好与政府部门的关系、协助完成材料设备的选择和招标工作，与业主、设计、监理以及各专业商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

10、工程进度计划保证措施

（1）深化设计能力及设计协调能力。熟悉设计单位的做法和设计审批程序，具有综合协调图纸设计和复核设计的经验和能力，并能与设计单位有效协调、沟通和配合，满足业主和设计单位的要求。

（2）为保证现场施工的需求、提高施工质量、减少返工现象，工程中标后我公司会向业主、监理和设计方提交一份详细的深化设计及图纸编绘和送审的计划表，包括深化设计出图的总控计划、阶段计划，由阶段计划制订周计划，再由周计划制订日计划，并按照已经获得的设计图纸、招标文件和技术规范的要求，进行详细的设计编绘、复核工作。

（3）严格送审制度，设备和重要材料都要履行对业主、监理和设计的送审得到书面的批准后方可进行采购。及时和提前充分准备设备、材料资料，以保证设备、材料早日确定，以免延误工期。

（4）做好设备材料采购、加工和运输的过程监控管理

a.对采购的过程监控：在公司内部，我们严格执行质量管理体系的规定，供方在经公司评价合格的合格供方内选择所有物资合同必须由公司材料部签订，项目提交物资计划、技术交底和商务交底等文件所有物资合同必须经过公司评审，一般物资合同由公司材料部组织评审，重大物资合同（金额较高、技术较复杂或确认为重要的物资）必须由项目、材料部、预算部等相关部门共同评审，所有合同评审合格后方可签订。

b.对加工的过程监控：合同内明确供方及时通报产品的加工和生产情况，项目和公司材料部随时同供方保持联系，沟通情况对有必要进行生产厂验证的物资，在合同中明确相应生产厂验证要求，及时组织人员进行验证。

c.对运输的过程监控：合同中明确对包装和运输的一般和特殊要求，供方发货、运输和到货时，供需双方及时保持联系和协调。如对卫生洁具的运输在合同中明确—供方应在合同规定的交货期前7天以传真形式将合同号、货物名称、数量、包装件数、单件重量、单件体积和备妥交货日期等通知供方，同时供方应用挂号信将详细交货清单一式六份，包括合同号、货物名称、数量、包装件数、单件重量、单件体积，备妥交货日期等以及对货物在运输和仓储方面的特殊要求和注意事项通知需方，以便需方准备接货工作，并按需方回复的具体时间将货物运送到现场。

11、采用预制法以增加工效

我公司就着手一切开工的前期准备工作，包括项目管理机构及人员、施工班组的选择、机械设备的投入、施工安排、施工组织和技术方案的研究和优选等，一旦宣布中标，在业主许可的情况下，我公司将会立即组织人员前往工地现场，并着手开始进行现场平面布置、劳动力和机械设备的进场、各种施工证件的办理、施工进度的安排等。

根据工程设计图纸、招标文件、工程特点、工程所处的地区和拟投入的各生产要素以及我公司长期以来所积累的类似工程项目的施工经验，综合考虑各因素、科学合理详尽地制定分阶段施工进度计划和与之相应的各种配套计划，确保工程如期竣工。

及时安排各专业穿插进入施工。由于本工程施工期间成品保护量大，成品保护的难度也大，这些因素在编制本计划时要充分考虑。

12、合同措施

施工合同是建设单位与施工单位订立的，用来明确责任、权利关系的具有法律效力的协议文件，是运用市场经济体制组织项目实施的基本手段。建设单位根据施工合同要求施工单位在240日历天内完成工程建设任务，按施工合同约定的方式、比例支付相应的工程款。因此，合同措施是建设单位进行目标控制的重要手段，是确保目标控制得以顺利实施的有效措施。

（1）240日历天的确定。一般来说，240日历天主要受建设单位及要求工期、工程的定额工期以及投标价格的影响。工程招投标时，建设单位及通常不采用定额工期而是根据自身的实际需要确定投标工期，只从价格上选择相对低价者中标。多数施工单位为了中标，往往忽视工程造价与240日历天之间的辩证关系，致使在工程实施过程中，由于工程报价低，在要求增加人力、机械设备时显得困难，制约了工程进度，不能按240日历天期限完成。因此，要科学合理的确定工期并允许投标工期在平衡投标报价中发挥作用，以减小在进度目标控制中存在的风险。按照有关法规规定240日历天一般不应低于工程定额工期的80%，建设单位及可根据工程定额工期及此范围确定合理的240日历天。

（2）工程款支付的合同控制。工程进度控制与工程款的合同支付方式密不可分，工程进度款既是对施工单位履约程度的量化，又是推进项目运转的动力。工程进度控制要牢牢把握这一关键，在合同约定支付方式中加以体现，确保阶段性进度目标的顺利实现。对于工程款的支付可按形象进度计量，即将工程项目总体目标分解为若干个阶段性目标，在每一阶段完成并验收合格后根据投标预算中该阶段的造价支付进度款。这不但使工程进度款的支付准确明了，更重要的是提高了施工单位的主观能动性，使其主动优化施工组织和进度计划，加快施工进度，多劳多得，缩短工期提高效益。

13、经济措施

严格工期违约责任。建设单位要想取得好的工程进度控制效果，实现工期目标，必须严格工期违约责任、明确具体措施，对企图拖延、蒙混工期的施工单位起到震慑作用。对因施工单位原因造成的工期延误，以合同价款的若干比例按每延误一日支付工期违约金，并在工程进度款支付中扣除，施工单位在下一阶段目标或240日历天内赶上进度计划的可予以退还违约金。

14、从人员和资金、材料等方面创造条件

（1）我公司将委派施工过同类工程、具有大型工程施工经验和能力的优秀项目经理和多名具有丰富的项目管理经验的管理人员组成项目经理部，以最大程度地满足本工程的需要。我们除具备强大的总部对项目实施和管理进行支撑、服务和控制外，还具备组合社会优良资源的经验和能力。

（2）我公司将按照业主下发的工期计划，严格进行材料选样、订购等配套工作，以保证工程所用材料能够保质保量及时进入施工现场，满足工期计划的需要。

15、以先进的技术工艺及措施作为施工保证

（1）编制有针对性的施工组织设计、施工方案。“方案先行，样板引路”是我公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的施工计划。

（2）采用划分流水段的方式组织施工：根据前述工程施工总进度计划图和阶段计划目标要求，采用划分流水段的方式进行组织施工，保证工期目标。在实际施工中，我公司将根据各阶段施工内容和工程量的不同，采用合理调整资源投入，加强协调管理等措施满足施工的需要。

16、发挥协调管理的优势，对现场施工进行有效的组织、管理、协调和控制

（1）我们将以合约为控制手段，以总控计划为依据，发挥协调管理的优势，调动施工班组的积极性，使得各项工作能够在我方的协调下有效衔接。利用我们长期以来所形成的班组管理经验进行组织、协调、管理和控制，在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理、工程款支付等方面建立了一整套的管理规定，我们将站在业主的角度全面考虑工程施工过程中的每一个细节，优质高效地向业主、交上一份满意的答卷。

（2）我们有一系列现场管理制度，诸如工期奖罚制度，工序交接检验制度，施工样板制度，周计划和日作业计划制度等，为加强现场制度化建设提供了依据。

17、建立例会制度，保证各项计划的落实

计划管理是项目管理最为重要的手段，我们将建立如下的会议制度：每周至少召开一次包括现场施工班组负责人参加的会议，互通信息，分析工程进展形势，总结计划完成情况，协调内部管理事务，发布下一步阶段计划。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。制定计划保证制度，即通过日计划保证周计划，通过周计划保证周计划，通过周计划保证总进度计划。并且通过例会，能够对工程进展过程中出现的问题，及时进行沟通，采取有效的措施，以保证现场施工的顺利进行。

18广泛利用计算机管理信息系统

针对本工程的重要性，我公司对工程可存档方面的资料采用计算机进行处理，并且通过阶段性比较，对现场中的各种因素进行动态管理，准确、果断地进行决策，以保证工期计划的顺利实施。可做到控制工序进度、质量，实现过程的可控制性、质量的可追溯性，从而进一步理顺管理思路、协调专业职责关系，能及时向业主、监理公布工程的进度、质量动态，提高工作效率，加快工作进程。

19、加强和社会各方面的协调

在这方面我公司历来非常重视，并积累了十分成熟的经验，在施工过程中，外界影响生产的因素很多，我公司将设置专门的负责人，加强供电供水、环保市容、街道等政府机构和单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持。

20、加强与业主、监理、设计方的合作与协调，积极主动地为业主服务

我公司将从工程大局出发，积极协助业主的工作，包括处理好与政府部门的关系、协助完成材料设备的选择和招标工作，与业主及监理之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

21、教育员工充分认识合同的严肃性

工程建设合同一经签订，就具有法律效力，我公司严格履行合同中所规定的条款。在合同期内全面地履行合同各项条款。

22、全盘策划、狠抓协调

综合工程施工的每一个细节进行全盘策划，周密考虑，实现科学组织，合理安排。在确保控制好施工总进度的前提下，根据现场实际情况如场地条件、材料供应，动态调整周计划，“利用时间、利用空间、立体交叉、见缝插针、全面开花”安排工作。主要管理人员必须自始至终专职坚守岗位、协同一体，遇到事情时多商量、多讨论，深入现场，对施工动态了如指掌，及时协调各类问题、矛盾，通过有序组织、规范管理、协调有力地综合运行，各工序得到高度衔接，实现高效运转。

（1）运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源。保障各阶段施工的连续性，消除窝工、停工现象。

（2）施工工序繁多，难免出现工期延误或其他不利因素影响着工程的施工。所以施工时编制施工网络图，找出关键线路，当施工中某一个环节出现延误时，应及时采取措施，加大投入，在后续工序上加以弥补工期。另外，对于每间房的关键部位的施工工期要严格予以保证，这是工期实现的根本所在，这样一来，抓住了主要工期及关键影响工期部分工序和施工区域。

（3）“顺则速”：各工序严格按进度计划施工，项目经理有效协调人力资源，确保施工顺利。

（4）“不停则快”：为保证各工序的及时完成，每项工序安排两班人轮流施工。

（5）“增加投入”：保证定货周期，充分做好施工前的准备工作。

（6）优化网络计划管理，综合考虑机械、设备、材料的相应关系，使各工种、各工序实施紧密的交叉搭接，对每道工序制定相应的调整措施。

（7）合理配置施工机械设施，提高使用效率，保证各项作业、各工种之间的高度协调，发挥最大的生产潜力，实现工期目标值。

23、以实效衡量工作

施工工程必然存在许许多多困难，我公司不讲“理由”、不强调困难，以工作实效为准则，认认真真、实实在在、一件件落实完成，做到今天能完成的事决不能拖到明天。

24、顾全大局、服从大局，一切以大局出发

工程哪个项目环节出了问题都会直接影响到工程总体进展。我公司保证在做每项工作时都必须考虑到本工程是一个整体，随时服从业主、监理单位总策划。

25、采取奖罚的激励机制

对于不能快速优质完成任务的施工班组，进行严罚。对于积极主动，迅速优质完成任务，业绩不凡的施工队伍则进行奖励，以保证快速完成。

26、严控进度计划，确保关键线路目标任务顺利完成

根据合同要求，结合施工方案、施工方法及材料供应情况，制定工程总控制进度网络计划，并在施工过程中严格执行，保证在合同总工期内完成全部任务。每周定期向业主递交施工计划，制定的施工计划具有严谨性，不得随意变动。完成不了的计划，必须采取有效措施补救，通过努力确保工程关键线路的目标任务顺利完成。

27、落实材料计划

尽快联系业主、监理人员完善材料计划，明确材料供应日期。落实材料订货与施工进度相衔接，不能出现停工待料现象。

28、精细策划，制定正确的施工方案

编制关键部位及特殊项目的施工方案，施工方案编制尽可能地采用新工艺、新方法，以提高工程质量，缩短工期，减少投资为目标。每项施工方案均必须通过多种方案的比较和讨论，全面综合各种施工因素、反复论证，确保施工方案具有科学性，符合实际施工，指导施工能均衡有序地进行，并对工程可能发生的变动做出预测。在确保工程质量和施工安全的前提下，科学地安排施工方法以缩短工期。在施工过程中，采取一系列技术措施确保施工方案的实行，发现方案有落实不到位的情况，即要求班组进行调整，杜绝窝工、浪费人财物的现象，科学确保各项工作得以顺利开展。

29、“分阶段倒计时”强调紧迫感

根据总工期和施工方案总体要求，采用分阶段倒计时控制施工的管理办法。明确任务的完成时间，做到个个心中有指标，人人头上有压力，使得原来做不到或不容易做到的困难工作能迎刃而解。

30、强化技术管理，全面推动进度

本工程质量要求较高，影响面大。为实现预期质量目标，彰显我公司的技术水准，必须强化技术管理，以一流施工技术创一流工程，全面推动工程进度。

31、使用信息系统化办公管理

普及计算机办公，如应用office进行日常文字表格处理，project进行进度计划编排，应用“财务软件”进行成本核算、资金管理。

本工程影响工期的因素较多，必须逐一分析，认真解决，编制详细的工期进度计划并制定切实可行的保证措施，才能确保阶段目标和最终工期目标的实现。

（1）进行多级工期计划管理，突出阶段目标的实现。施工进度计划编制科学合理，突出主体工程、主要工序的施工路线，又兼顾其他支线，具有高度的实施性，采用网络图及横道图分别表述清晰易读，并制定动态控制措施，即要维护进度计划的权威性，又要时时进行动态调整。

（2）施工中合理采用先进的新技术、新工艺，合理的施工安排，可提高工效，缩短工期。

（3）施工过程中采取多级控制措施，施工队伍必须每天对项目部报施工进度，项目部必须每周向公司总部报施工进度。一旦实际施工进度落后于施工计划，要及时派技术人员进行现场追踪并和工长探讨施工迟缓的原因。及时报给项目，由项目部具体制定改进措施。

（4）启动公司的动态管理程序，施工现场每一位职工都有权利对公司施工方案进行合理化建议。只要这些意见积极有效，项目部一旦采纳，对建议人员进行奖励，并给予升职的机会。

32、施工保障计划

此计划是完成专业工程计划与总控计划的关键，其牵涉到参与工程的各个单位，内容包括：

（1）图纸计划：此计划要求的是分项工程所必需的图纸的最迟提供期限，这些图纸包括：施工安装节点详图，预留预埋详图。

（2）分供计划：此计划要求的是分项工程开工所必需的分供、合同最迟签订期限。针对本工程的重要性和施工的难度，对分供方和分承包方的选择是极其重要的工作。在此计划中充分体现了对商、分供商的发标、资质审查、考察、报审和签认期限，其合同的签订是总控计划的里程碑。

（3）物资及施工机械进场计划：此计划要求的是分项工程所必需的材料、设备以及重大技术措施所需物资的最迟进场期限。对于特殊制作加工的材料和设备应充分考虑其加工周期和供应周期。

（4）质量验收计划：分部工程验收是保证下一分部工程尽快插入的关键，由于工期紧张，分部验收必须及时。此项验收计划需要质量监督部门，政府专业主管部门积极配合。

33、工期保证措施

（1）采用科学的四级网络编制施工总控计划：一级网络根据工程总工期控制工程各阶段里程碑目标二级网络根据各阶段分项工程的工期目标控制分解成分部的目标三级网络控制指导每日主要工序生产控制日计划和周计划。四级通过对关键线路施工编制标准工序，建立计划统计数据库，利用项目管理信息系统对工期进行全方位管理。

（2）制定派生计划：工程的进度管理是一个综合的系统工程，涵盖了技术、资源、商务、质量检查、安全检查等多方面因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程量制定出技术保障、商务合同、物资采购、设备定货、劳动力资源、机械设备资源等派生计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到各项工作有备而来，有章可循。

6.2.2.3确保工期的材料保证措施

1、材料的采购计划

（1）项目技术负责人负责编制材料申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的材料，计划提交给采购中心，对于由项目采购的材料，计划提交项目采购人员。

（2）材料申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在材料申请计划中注明。

2、材料的管理措施

（1）严格落实现场料具管理制度，落实料具管理人员岗位责任制

（2）按施工平面布置图明确的位置搭设临时仓库和料场，仓库要防潮、消防器具齐全，并安门上锁

（3）进场材料一律要经质检员检查合格后方可入库，并按品种规格分类堆放、码放整齐，并做好标识，材料码放位置要方便收发

（4）现场按计划进料，按计划或任务书发料。所有领料单须有施工员签字方能领出，并详细填写有关记录，做好标识，便于实现跟踪控制

（5）现场使用的材料必须有合格证，材料员要搞好材料合格证的收集工作。现场码放的材料均用标牌进行标识，注明规格、型号、数量、产地、等级及进场日期

（6）搬运材料时，要轻拿轻放，防止在搬运过程中损坏

（7）加强对材料人员的业务培训和考核工作

（8）制定进出门规定和携带材料工具进出门的规定。在施工过程中，组织专门的半成品、成品保护队伍。施工期间，由值班经理或工长组织晚间值班巡逻。杜绝一切破坏行为和不良现象的发生。

6.2.2.4确保工期的施工机械保证措施

1、检测设备的投入计划及管理

（1）投入项目的所有检测设备必须为检测合格并在有效期内。

（2）建立台账制度，所有检测设备登记入账，标明各检测设备的检测日期、有效期及使用人。

（3）由资料管理员负责台账管理，在检测设备有效期结束前一个月发出检测通知，并对台账及时更新。

2、办公设备的投入计划及管理

为了方便工程信息管理及信息的交流，项目部配备一定数量的办公设备，确保项目管理工作快速、高效的进行。

（1）办公设备定期进行检查、清洁。

（2）电脑安装正版杀毒软件，及时更新，定期杀毒，确保系统正常运行。

（3）定期对办公局域网络进行维护。

6.2.2.5特殊季节及夜间施工保证措施

一、夜间施工保证措施

为保证工程的质量以及能按时完成本工程项目，一些工序将安排在夜间施工（沟槽开挖）。夜间施工将按本市有关的规定办理夜间施工许可证，并采取有效措施，确保夜间施工的工程质量及人员安全，保证土建施工单位正常施工。

1、夜间施工时采用探照灯作为施工照明，保证现场有足够的照明亮度。

2、噪音比较大的机械设备尽量安排在日间操作。

3、加强夜间施工安全监督，避免因光线不足或疲劳困倦等因素而出现意外。

二、特殊季节施工保证措施

1、掌握降雨趋势的中短期预报，了解掌握施工地段的汇水面积和历年水情，根据雨季特点建立相应的施工措施。

2、施工场地提前作好排水系统并保持通畅。做好机械及电器设备的防雨防雷措施，在车道易滑路段做好防滑措施工作，避免雨天车辆行走出现意外事故。小型管理用房内外设置排水沟，使场内的不积水。

4、雨季施工时的质量保证措施：钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，禁止钻，禁止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子、粉煤灰的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑混凝土应尽量避免在雨天进行，在浇筑过程中如遇到大雨时应立即停止作业，把施工缝留设在合理位置，并对已浇筑混凝土用塑料薄膜进行覆盖，雨后清净施工缝处的松动石子、浮浆、积水等，同砼强度配比的砂浆，然后继续浇筑混凝土。

6.2.2.6职能体制保证措施

(1)明确组织架构，强化职责分工

项目实行项目经理负责制，由项目经理统筹管理，技术负责人、质量负责人、安全负责人等职能岗位相互协作，形成以“决策层—管理层—执行层”为核心的组织体系。各职能部门职责清晰、权限明确，确保从决策到执行的每个环节均有责任主体。例如，技术部门专责施工方案及技术指导，质量部门专责质量监督与检验，安全部门专责安全控制与隐患排查。通过岗位责任书及考核制度，使每个岗位均有明确的目标和评价标准，避免职能交叉或缺位。

(2)健全制度体系，规范运行流程

建立以制度为核心的管理体制，包括技术管理制度、质量控制制度、安全环保制度、信息报送制度等。通过标准化的工作流程，明确各职能部门的操作规范。例如，施工方案审批必须经过“编制—审核—批准—交底”四个环节质量检查遵循“自检—互检—专检—验收”的程序。所有流程形成文件化和数字化记录，以便追溯和改进。同时，设立定期例会和专项协调会制度，保证信息在职能部门之间高效传递和闭环管理。

(3)强化协同机制，提高综合管理效能

职能体制不仅要求各部门独立履责，更强调跨部门的协作。通过设立项目管理平台，实现技术、质量、安全、成本等信息的共享通过联合检查、交叉评审等方式，提高发现问题和解决问题的效率。例如，技术部门在制定施工方案时邀请质量和安全部门提前参与评审，确保施工方法兼顾质量标准和安全要求。对于跨专业的问题，实行“首问负责制”，由首个接触问题的职能部门牵头组织协调，避免推诿和延误。

(4)绩效考核与激励约束并重

将项目目标分解到各职能部门，建立“责任目标—考核指标—奖惩措施”一体化的绩效机制。质量、进度、安全、成本等核心指标均量化到部门和个人，考核结果与奖惩直接挂钩。例如，质量管理部门的考核指标包括一次验收合格率和返工率技术部门的指标包括施工方案优化率和技术创新应用情况。通过正向激励（如技术创新奖励）和负向约束（如重大失误追责），促进职能部门履责尽职，形成高效有序的管理氛围。

(5)持续改进，构建动态优化机制

职能体制需具备动态调整和持续改进的能力。通过定期组织内部审核、外部评估及总结会，识别管理过程中的薄弱环节通过引入先进管理工具（如BIM、ERP系统），提升信息化和精细化管理水平通过吸收现场经验反馈，优化职能部门的设置和工作方式。例如，若施工中发现某类问题频发，可临时成立专项小组，由相关职能部门联合攻关，待问题解决后形成制度化经验。最终实现职能体制的迭代升级，使其与项目实际需求保持高度适配。

6.2.2.7制度保证措施

一、后勤工作保证

1、做好职工思想教育工作，关心群众生活，提高食堂饭菜质量，夏季做好防暑降温工作，及时供应茶水、饮料和绿豆汤，冬季做好职工宿舍的保温取暖工作。

2、搞好现场文明施工，做好工地宣传和开展各种娱乐活动，创造良好的工作和生活环境，增强职工的凝聚力，形成一个团结、紧张、奋发向上的工作局面。

3、开展劳动竞赛，建立奖励制度，精神鼓励与物资奖励相结合，激励施工管理人员和操作工人的生产劳动积极性。

二、统一管理的保障

1、对工期计划管理、控制和协调，要求各业施工队根据合同工期，按照工程总体进度计划编制专业施工进度计划、月、周进度计划计划程送我司，并结合总体进度计划安排，适时插入，并确定上报业主及监理方的日期。

2、专业进度计划、月进度计划应包括与之相应的配套计划，包括设计进度计划、设备材料供应计划、机械设备使用和投入计划、施工条件落实计划、技术准备工作计划、质量检验控制计划、安全消防控制计划、工程款资金计划等配套计划以及施工工序。

3、周计划包含施工生产进度计划、劳动力、机械设备使用和投入计划、设备材料进场计划和施工条件落实计划等关键配套计划以及上周计划完成情况及分析。

4、日计划，包括当天工程施工完成情况及分析，第二天计划安排，存在的主要问题和所需的主要施工条件、现场资源和机械设备、当天材料进场安排等。

5、计划落实与实施：通过项目经理部的统一计划协调和每月、每周、每日的施工生产计划协调会，对计划进行组织、安排、检查督促和落实。按照合同要求，明确责任和责任单位（或责任人）、明确内容和任务、明确完成时间，确立计划调整程序。

6、发挥综合协调管理的优势，对各专业队进行有效的组织、管理、协调和控制。我们将以合约为控制手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，利用我们长期以来所形成的管理手册对各专业队进行组织、协调、管理和控制，在计划工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理、工程款支付等方面建立了一整套管理规定，我们将全面协调、组织、控制，调整、规范各专业队行为，高效地实现让设计、监理、尤其是让业主满意的工程目标。

7、加强与业主、监理、设计方的合作与协调，积极主动地为业主服务。我公司将从工程大局出发，积极协调为主的工作，包括处理好与行政主管部门及工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题都能够及时地、快捷地解决，为工程创造出良好的环境条件。

四、夏秋农忙期间劳动力的保证

工程施工如遇农忙，农民工大部分将回家，这就对施工进度造成了极大的影响，但是农忙收种是农村的关键季节，在计划中考虑到了农忙季节的影响因素，为了减少或者杜绝农民工在农忙季节回家的现象，减少因人员不足而影响工期，同时做以下工作安排及制定以下措施：

1、农忙季节的工作安排

（1）联系多支与我公司常年合作的，成建制的劳务队伍，在劳动力方面形成数量上的规模，一方面可在施工中有选择的使用，不必因一时的人员上的困难而是工程进度放缓，另一方面在农忙季节整合未走的劳动力，可解决因农忙而出现的劳动力短缺问题的问题。保证在短时间内赶到现场进行施工的预备劳动力与所需劳动力人数基本持平，保证部分劳动力需求量大的分部工程，在施工时缺少劳动力，对于部分回家的农民工要分批次回家，尽可能的合理安排好，减少农忙季节对施工进度的影响，避免因农忙回家务农的人员过多而影响工程的正常进行，确保工期进度。

（2）要求各施工班组长要做好农忙期间保勤工作的合理安排，做好广大农民工的思想工作，及时了解农民工的思想动态，及时解决农民工的后顾之忧，使农民工能够全身心的投入到生产上来，确保生产顺利进行。制定农忙季节的小段施工计划，每一周一计划，实行奖罚制度，完成者奖，拖后者罚，同奖同罚。加强考勤，不定期地对在岗人员进行检查，并将考勤情况与劳动收益挂钩。做好农忙前施工队伍的选择，根据施工组织设计及进度计划的要求，满足农忙施工需要，确保各节点和全部工程按期竣工。农忙前由相关部门查清施工队伍人数，安排具有高素质施工队伍签订施工任务合同，制定奖罚措施，确保劳动力不减员。

（3）增加农民工农忙季节的工资，根据工种不同适当增加农民工的农忙补贴，至少保证农民工所增加的工资部分能够支付租赁收割机械的费用，做到既能达到麦收的目的，又能留下工作，还可以节省路费，减少农民工的经济负担，使之从经济上得到实惠，自愿留下。

（4）发挥农民工地域性的特点和农民工多是来自同一地区甚至同一县、同一村的特点，发动带头人做农民工家庭的思想工作，使之能够安心工作。

（5）加强备料工作，做好物资储备，保证农忙期间施工材料的供应。砂石等地材应在农忙前组织定货，按施工进度计划安排储备好大量材料，确保农忙季节需要。

2、农忙保勤措施

（1）农忙前做好工人的思想工作，宣传工程的重要性，加强集体观念，从主观上调动农民工积极性。

（2）在农忙季节，合理调配和平衡施工力量，加大机械投入。实行加班加点，条件允许的项目，昼夜施工，加班费翻番，加强后勤保障的方法。合理安排生产，必要时补充力量，采取一切可利用的因素，确保工程进度。

（3）在加班加点保进度的同时，认真安排好农忙期间职工的休息和饮食，不能过分延长职工的工作时间，保证工人的健康，避免出现战斗性减员的情况发生。

6.2.3进度保证措施

6.2.3.1进场准备

如我公司能有幸中标，在工程开工前准备包括项目管理机构及人员，劳务的选择，机械设备的投入，施工安排，市场的调研，施工组织和技术方案的研究和优选等。进场后立即着手进行现场平面布置、临水临电布设，劳动力和机械设备的进场、各种施工证件的办理、施工进度的安排等。

6.2.3.2施工计划编制形式

为科学合理地安排施工先后顺序以及充分说明工程施工计划安排情况，采取三级计划管理方法。

一级总体控制计划

专业工程的阶段控制目标，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理。

二级进度计划

以一级进度计划为依据，进一步地分解一级进度控制计划，进行流水施工和交叉施工的计划安排，提供给业主、监理和专业施工队伍及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。

周进度计划

以周作业计划安排工程施工，并进行检查、分析和计划安排。通过周计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一周。

计划管理均采用计算机专业软件进行动态管理，实现预期的进度目标，达到控制工程进度的目的。

6.2.3.3进度控制方法

1、内部协调是指项目经理部根据进度计划对各部门、班组之间进行协调。

根据总施工进度计划编制：

（1）分部分项施工进度计划

（2）周作业计划。

6.2.3.4进度控制措施

1、工前准备

在工程施工前做好开工前的各项准备工作，如：组建经验丰富、功能齐全、精干实效的现场指挥管理机构选择配备基本素养好、技能水平高、综合能力强、协调配合得力的施工队伍筹备资金、组织采购基础材料等。确保工程能够顺利开工按时保质保量完成。

2、现场勘察

组织有关人员进行现场勘察，熟悉施工现场环境，部署施工平面布置，结合实际研读图纸，制定施工进度计划的具体实施细则。

3、机具配备

配备完整的施工机具、设备，并在施工过程根据实际需要随时调整补充，机械设备定期维修保养，机具经常检查，使之始终保持正常工作状态。

4、机具选择

施工机械设备的选用，必须综合考虑施工现场的条件、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素进行多方案比较，是指装备合理、配套使用、有机联系，以充分发挥机械设备的效能，以获得较好的综合经济效益。

5、动力保障

现场动力电必须保障正常供给。施工中使用的电力、燃油要保障供给。发现故障及时进行排除，争取在最短时间内恢复正常生产，以保证施工的正常进行。

6、材料控制

材料员必须严格按设计要求采购质量合格的各类材料，标识标牌及时与甲方、监理、设计进行沟通、封样，并随时控制主要材料的库存量，根据施工进度和库存情况及时补充短缺材料，不致影响施工。需要复检的材料，应有齐全的复检资料建档备案。

7、半成品及成品保护

对已完项目的成品、半成品采用切实可行的措施加以保护，必要时可设置专人看管，以免遭到损坏。如有损坏，立即修整恢复，保证后继工序的正常进行。

8、施工工序控制

（1）事先进行分析，搞好预控工作。

（2）严格遵守工艺规程。

（3）主动控制工序活动条件（操作者、材料、机械、施工方法和环境因素等）保证每道工序质量正常、稳定。

（4）及时检验，掌握工序质量动态，发现问题，立即处理，满足规范和标准要求。

（5）将重点和薄弱环节进行重点控制和强化管理。

（6）搞好PDCA循环管理（计划、施工、检查、总结）。

安排可进行场外加工的基础上进行场外加工、制作。

发现与其他的工序有矛盾，或配合有困难时，马上安排协商和落实施工工序。

针对工程特点，采用分段考虑流水施工方法，减少技术间歇对主要基础上集中力量，突击重点，加快施工进度。

利用微机推行全面计划管理，配合控制总工程进度，建立主要形象进度控制关，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。

6.2.3.5资源保证施工进度措施

1、人力资源保证措施

（1）针对项目，我公司选派出有丰富的同类工程施工经验的项目经理和有丰富施工经验的项目管理人员组成项目部，选拔优秀的专业的施工队伍，并由项目经理统一领导完成本工程的施工任务。

（2）专业项目部和劳动力队伍选择，实行公开招标，择优选择，以满足工程工期、质量和安全等需要。

（3）严格审查参施的队伍、劳务队伍资质及施工能力、技术实力，优选队伍及劳务队伍。加强对劳务技术骨干的岗前培训、班前教育，使其了解本工程相关技术难点，掌握施工技能及规范要求，确保技术娴熟、施工熟练。根据各施工区段工程特点、工程量、重要性，合理调配劳动力，充分运用人力资源。在各班组间建立竞争机制，组织劳动竞赛，赛进度、赛质量、赛安全，奖优罚劣，促进施工生产。

2、材料保障

（1）通过招标，选择合格材料、成品、半成品供货商，严格考察其资质水平、生产能力、供货能力、技术实力和企业信誉。

（2）提前做好材料、成品、半成品翻样、提料并委托加工。

（3）加强对材料的入场检验，严禁不符合要求的材料应用于工程，发现不合格品按有关要求及时清退，杜绝返工现象的发生。

（4）加强进场材料的管理，合理规划存放场地及调剂材料使用，尽量减少材料倒运及停工待料。

3、机械设备保障

（1）科学选用机械设备，提高机械化程度，保证“合理、科学、经济”的原则来满足施工需要。

（2）加强机械设备的维修保养，充分发挥机械设备的使用效率和功效，加快施工进度。

（3）根据施工进度及机械设备需求计划，提前安排中、小型机械、机具设备进场。

4、各种资源的组织协调保证措施

（1）严格审查队伍、劳务队伍资质及施工能力、技术实力，优选有类似工程施工经验、技术水平高、善于打硬仗的队伍及劳务队伍。加强对劳务队技术骨干的岗前培训、班前教育，使其了解项目相关技术难点，掌握施工技能及规范要求，确保技术娴熟、施工熟练根据计划安排，合理调配劳动力，避免劳力不足或窝工浪费。

（2）结合工程特点，科学选用机械设备，满足施工需要。加强机械设备的维修保养，充分发挥机械设备的使用效率，加快施工进度。

（3）通过招标选择合格材料供应商及成品、半成品供货商，严格考察其生产能力、供货能力、技术实力。提前做好材料、成品、半成品翻样、提料及委托加工。加强对材料的入场检验，严禁不符合要求的材料应用于工程。加强进场材料的管理，合理规划存放场地及调剂材料使用，避免材料多次倒运及停工待料。

（4）工程资金专款专用，严禁挪作他用。项目部将设立专门账户，保证专款专用。

6.2.3.6保证施工进度的几个方面

1、组织机构方面

由公司主要领导担任项目指挥，选调优秀管理人员组成项目经理部，对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能，同时派出技术过硬，吃苦的施工队伍，确保高标准地完成施工任务。

2、总体管理与协作方面

（1）强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对施工队、专业单位的控制和与各个供货商的协作，并明确各方各个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方各个人员充分调动统一，共同完成工期总目标。

（2）加强例会制度，解决矛盾、协调关系，保证按照施工进度计划进行。

3、利用网络计划工具，进行计划滚动控制

利用网络计划项目管理软件编制详细的项目计划，并每周调整一次。

4、加强计划控制的严肃性

（1）加强计划管理，强化生产指挥。一切生产活动，都应严格纳入计划管理之中，通过合理的组织调度，保证工程按计划进行，全面完成施工任务。

（2）工程进度严格按总进度计划网络图组织施工，要抓住施工进度计划中的关键工序和关键路线，它是决定工期的关键。各分部工程在实施前应编制控制工期进度计划表，并严格贯彻执行。

（3）同业主达成共识，制定严格的奖罚措施，对完不成计划的班组和专业单位严肃处理。

5、投入方面

（1）配备足够的施工机械，缩短分段工期，提高工效。

（2）增加工作人数、增加工作班次，充分利用时间进行施工。

（3）配备一台柴油发电机，以保证出现故障时不致停电影响工期。

6、材料设备供应方面

（1）根据进度计划、工程量和流水段划分合理安排劳动力和投入生产设备，保证按照进度计划的要求完成任务。

（2）作为施工方，我们将督促业主、设计及监理尽早确定各种材料设备及其规格品质和供货商，并采取有效措施，确保供货商能够在预定时间内保质保量供货材料的提报要有充分的余数材料的场内运输、保存、使用要按损失最小的方式进行，尽量减少由于材料未及时定货、未及时到货、性能与规格有误、品质不良、数量不足等给工程进度造成的延误。

7、施工方案与各专业穿插方面

由技术负责人汇集各专业人员并协助各专业单位，缜密决定施工方案，并实施工序之间在保证工艺和质量要求前提下的尽可能多的穿插作业，确保总的施工进度。

8、施工设备保障方面

安排一名技术优秀的机修工施工现场昼夜值班，确保机具运转良好，加快物料运送速度。

9、现场施工管理方面

加大管理人员对现场施工的调度、监督和协调力度，使不同班组，尤其是不同单位之间的立体交叉作业和分级流水施工不致相互干扰，顺利进行，

10、准备工作方面

（1）认真做好图纸会审工作。

（2）做好分部分项工程的超前准备工作，编制单项工程施工技术措施，认真交底，组织落实，保证工程顺利进行。

11、建立经济责任制方面

为了保质、保量、保工期，安全地完成这一施工任务并实行经济承包责任制，把职工的收入直接与工程质量、施工安全及施工进度挂起钩来，真正做到多劳多得，优质优价，充分调动全体员工的积极性，目标层层分解，责任到人，采取加班加点等措施在总工期内完成全部的施工任务。

6.2.3.7本工程施工进度针对性措施

保证施工进度，必须通过人、财、物力的投入和有力的保证措施，进行科学的策划、组织、管理，高效的协调和实施，有效地控制工期，使工程按照业主的要求按时完成。

主要针对性措施如下：

（1）精心组织和部署，优化施工方案。

（2）加强过程控制，确保每一工序一次成优，为下一工序的插入创造条件。运用现代化管理手段加强项目计划管理、信息化管理，制定各单位、各种材料、各种设备考察和进场时间计划。建立科学、严谨的计划管理体系。

（3）加强同业主及现场监理工程师的交流与沟通，对施工过程中出现的问题及时达成共识。加强对各单位的管理，根据工程进展及时通知甲方单位进场，并为甲方单位的生活创造良好条件。加大资源配备与资金支持，确保劳动力、施工机械、材料的充足配备和及时进场。

（4）做好前期准备工作：在工程投标期间，我单位技术部会同拟定参与工程建设的项目管理人员，共同研究图纸、熟悉现场，做好技术准备利用本次投标图纸进行备料准备，我单位已与长期合作的供应商达成初步协议，可以确保在短时间内完成设计及其备料工作。

（5）提前做好外围相关部门的沟通工作，保证施工生产的顺利进行。

6.2.3.8资源保障

1、委派具有工程总承包经验、丰富同类工程施工经验和能力的优秀项目经理和各类专业技术管理人员组成项目经理部，以最大程度地满足施工的需要。

2、以我公司专业化公司的施工保障能力，充分利用我公司优势资源。

3、通过我公司多年与劳务资源地的配合，精选合格劳务队伍。

4、利用我公司的施工机械设备资源，包括施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备满足工程需要。

5、工程进度保证手段循环图

进度计划保证措施原则：在保证工程质量的前提下，要加快施工进度并取得较好的经济效益，除了提高机械化施工的程度，还必须采用科学的施工技术措施与充足的、有一定技术素质的劳动力。

6.2.4工期动态管理计划

1、建立动态监测机制

动态监测是监测项目实施的重要过程，是对本工程施工进展与项目管理运行时控制的重要方面，建议业主、监理成立动态监测机构。

2、动态监测的方法与思路

（1）动态监测的思路。根据项目总计划与阶段性计划，业主与监理根据计划对我公司实施动态监测，并以此来比较实际进度与计划进度出现的偏差。防止出现我公司的失误而造成无法扭转局面时，给业主带来被动。动态监测是对我公司管理的资源配置、技术方法等进行抽查监测，以便对工程实施的具体情况控制。

（2）动态监测的方法。常说：“计划赶不上变化”。说明只做好计划管理，也只能是一纸空谈。只有对计划的实施情况进行全面监测，才能最终实现各项目标与指标。建议业主依据我方提供的总进度计划，各项主要设备材料的进场计划表，对我公司管理的计划实施情况进行动态监测。实施时由我公司负责收集现场的监测数据与信息，监理对我公司收集的真实性、可靠性进行核实，并形成月、周、日进展报告：

1）施工进度计划的落实情况，原因及分析。

2）工、料、机的动态情况，现场人员、使用机械、材料进场情况。

3）项目关键点的检查报告。

4）项目执行情况。

5）项目进展趋势等。

3、计划管理与协调组织

计划管理是一个系统工程，涉及参与工程建设的各方，因此，为更好地搞好计划管理和协调工作，建立一个由我方负责牵头组织。管理是指在一定组织中的管理者，运用一定的职能和手段来协调他人的劳动，使别人同自己一起高效率地实现组织既定目标的活动过程。在管理的定义中直接指出了管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制，但是如果简单地把管理理解为计划、组织、指挥、协调和控制这些活动的总称的话，那么管理就成了一项项具体的活动而失去了它统一的实质，业主和监理参加的计划管理组织。

第7章、人力资源保障

7.1劳动力投入和保证措施

7.1.1劳动力来源

一、劳动力的准备来源

接到监理进场通知后，施工管理人员将第一时间迅速集结并按计划及时就位，确保现场管理体系和指挥体系顺利启动。施工操作人员将根据现场施工进度和实际需求，采取分批分阶段、按时有序进场的方式，确保劳动力资源与施工任务紧密匹配，避免人员过剩或短缺，保障施工效率和质量。在项目内部，将储备充足的各类专业施工操作人员，以满足工程各工序的专业需求，确保各阶段施工顺利进行。

劳务层的划分主要分为三大类，以便于针对不同技术水平和岗位职责进行科学管理和合理配置：

1、第一类为专业化程度较高的技术工种，涵盖钢结构制作与安装工、防腐涂装工、高空作业吊装工、焊接工、防水施工工、混凝土施工工、机电安装工等关键技术岗位。这类人员均来自我单位，曾长期参与过多项类似工程的施工，具备丰富的现场实操经验和较强的技术能力。他们不仅熟悉相关施工工艺与安全规范，而且均持有国家或行业相关部门颁发的合法有效上岗操作证，能够熟练操作各种施工机械设备和工艺流程，保障施工质量和安全标准的严格落实。该类人员是项目施工的核心骨干力量，承担关键技术任务和重点工序的施工。

2、第二类为普通技术工种，主要由具有相关施工经验但专业技术要求相对较低的人员组成。此类人员主要来源于参与过类似工程的施工队伍，熟悉施工现场的基本操作流程，具备较好的协作能力和执行能力。通过项目部组织的岗前培训和现场指导，逐步提升其施工技能和安全意识，确保能胜任岗位要求并配合专业技术工种顺利完成施工任务。第二类工种人员作为施工中坚力量，在技术工种和非技术工种之间起到桥梁和纽带作用。

3、第三类为非技术工种，此类人员主要承担辅助性作业任务，如场地清理、材料搬运、设备辅助、后勤保障等。人员来源主要为与我单位长期合作的成建制施工劳务队伍，这些劳务队伍人员素质较好，组织纪律性强，能够根据项目需求及时组织调配。非技术工种人员以保证施工现场的正常运转为目标，协助技术人员完成施工准备和支持工作，发挥重要的辅助保障作用。

4、劳务层组织管理由人力资源部负责，根据项目部每周提供的详细劳动力计划，在全单位范围内统筹调配施工人员。人力资源部将综合考虑项目施工进度、各工种需求及人员技能水平，确保各岗位劳动力数量与质量均达到项目要求。调配过程中注重人员的技能匹配和适岗能力，严格筛选符合项目标准的进场人员，避免无序入场造成资源浪费或质量隐患。同时，项目坚持“以不影响施工”为基本原则，合理调配劳动力资源，保证施工现场劳动力充足且高效，为项目的顺利实施提供坚实的人力保障。

  - 二、技术准备

  - 我公司在投标阶段即高度重视本工程的技术准备工作，依托自身强大的综合实力，积极整合内部及社会资源，确保前期各项技术准备工作高效、全面、科学地完成，为后续施工提供坚实的技术保障。

  - 1、项目技术负责人组织有关技术人员对施工图纸进行细致、全面的审核工作，逐条核对图纸细节，做好详细记录，配备工程所需的各类图集、规范、规程等技术资料。业主将协调设计院，安排多专业联合图纸会审，确保设计内容全面准确。通过会审，对建筑结构的型式、施工特点以及所采用的新技术进行深入掌握，特别关注建筑设备和加工订货中的特殊要求。针对设计中的模糊或疑难问题，项目技术负责人及时提出质疑，并主动与甲方、监理及设计单位沟通协商，力求在施工前解决所有设计疑问，明确设计变更意图和甲方要求，确保施工指导方向科学合理，避免施工阶段出现设计偏差或重复返工，最大限度提高施工效率和质量保障。

  - 2、针对本工程的技术测量需求，项目部已准备齐全各类必备的测量仪器设备，如经纬仪、水准仪、激光铅直仪等。所有仪器均已送交专业检测部门进行严格校验，确保测量数据准确可靠。现场将建设标准化试验室，配备完整的试验仪器设备，包括混凝土强度检测设备、土壤检测仪器等，为施工过程中的材料试验和质量检测提供保障。试验室将依据国家及行业规范设立，确保所有试验数据科学、准确，并实时反馈给项目管理和施工团队，为质量控制提供强有力的技术支撑。

  - 3、结合工程特点及施工现场实际情况，项目技术负责人组织编制了详细的施工平面布置图，并制定临时用水、临时用电布置图。施工平面布置图涵盖材料堆放区、机械设备停放区、施工临时道路、施工生活区等，科学合理地优化现场空间，确保施工流程顺畅且安全有序。临水临电布置图严格按照安全用电规范和施工实际需求设计，确保施工现场供水供电系统稳定可靠。所有布置方案均按规定报送相关管理部门审批，确保符合安全、环保及用地相关法规要求，为后续施工奠定良好的基础。

  - 4、针对工程的复杂性和多样性，项目技术负责人组织相关技术人员对工程内容进行深入分析，科学划分施工阶段及重点，结合施工进度合理安排各工序时间节点，及时编制切实可行的施工组织设计及详细的单项施工方案。技术方案涵盖土建、设备安装、机电管线等多个专业，分工明确，细化施工工艺，确保每一环节有章可循。针对高风险、高难度作业，制定专项施工方案，并组织专家进行论证，评估安全性和可操作性，确保施工方案科学合理，最大限度降低施工风险。所有方案均由技术负责人层层审核并组织技术交底，确保现场施工人员全面理解方案内容，保障施工过程的顺利实施。

  - 5、结合工程规模及现场特点，项目部将施工区域科学划分为若干施工流水段，有效分解任务，提升施工管理的针对性和精细化水平。流水段划分作为施工计划和资源配置的基础，明确各段施工范围及工序节点，为材料采购、劳动力配备及机械设备调度提供依据。依据流水段安排，科学测算各类建筑材料的用量，制定合理的劳动力需求计划，确保资源供应精准高效，避免材料浪费和劳动力闲置。流水段管理的实施促进施工现场管理有序，提升整体施工效率和质量水平。

  - 6、考虑到本工程施工体量大，所需主材种类多且用量庞大，项目部提前制定详细的主材采购计划及储备方案，确保关键材料供应充足且及时。技术方案围绕材料特性和施工工艺，明确材料进场标准及验收程序，保障材料质量稳定。通过与多家优质供应商建立合作关系，确保材料来源可靠，满足项目技术及环保要求。提前筹划主材采购和运输，避免材料短缺影响施工进度。同时，严格控制材料储存条件，防止因环境因素造成材料质量损失，为工程顺利进行提供坚实的物资保障。

  - 7、根据施工图纸和进度安排，项目部提前制定预埋件、半成品等材料的加工计划，确保材料按时按质供应。通过与加工厂商密切沟通，落实加工周期和交货时间，避免材料积压或缺料。项目部积极推进材料进场复试和试验工作，编制科学的试验计划，涵盖材料物理性能、化学成分、力学指标等关键参数。各项见证试验严格按照国家和行业标准执行，确保材料性能满足设计及施工要求，为工程质量提供有效保障。

  - 8、项目部高度重视操作人员的技术培训和安全教育。针对施工工人，制定系统的入场培训方案，涵盖安全生产、消防知识、文明施工要求以及现场纪律等方面内容。通过强化培训，提升工人安全意识和文明施工素养，减少事故发生概率。对电工、起重工、电焊工、防水工、试验工等特殊工种，严格执行持证上岗管理，确保操作人员具备合法资格和专业技能。项目部定期组织知识再培训和技能考核，持续提升人员能力，确保施工质量与安全双重保障。

  - 9、项目部提前协调各专业施工单位，开展多轮图纸比对工作，认真检查各专业图纸之间的衔接与协调，及时发现设计冲突和不一致之处，避免工程实施过程中因图纸问题引发重复返工或资源浪费。通过提前协调，有效整合各专业施工资源，确保施工组织设计及各专项方案的科学合理，促进工程进展顺畅，提升整体施工质量和效率。同时，积极构建多专业间的沟通机制，保障信息共享和问题快速解决，为工程顺利推进创造良好技术环境。

    - 三、资金准备

    - 项目资金的科学管理是保证工程按质、按量、按时完成的根本保障，也是确保建设单位投资效益最大化、保护投资者权益的关键环节。项目资金管理体系包括固定资金管理、流动资金管理、专项资金管理以及施工利润管理等多个方面，贯穿项目资金的筹措、使用、监控与调控全过程。通过合理的资金管理，既能有效支持施工生产需求，又能促进资金的节约利用和风险控制，确保项目经济目标顺利实现。

    - 资金管理的核心任务在于开辟多渠道资金来源，保证资金供应的及时性和充足性，满足项目生产经营的资金需求同时，合理节约资金使用，防止浪费，促进项目资金的高效运转和生产发展此外，还需科学分配项目利润，妥善处理国家、企业和职工三者间的利益关系，严格遵守国家财经法律法规和制度，确保资金使用的合法合规与透明规范。

    - 1、固定资金管理

    - 固定资金是项目建设中用于购买或自制固定资产的资金，涉及机械设备购置、建筑物和构筑物建造、技术改造等重要内容。项目部应正确核定固定资产的需求量，结合施工进度和工程特点科学规划资金投入，避免资金投入盲目和不足。合理安排固定资产资金的使用，确保设备和设施及时到位，保障工程生产活动的顺利进行。固定资金管理不仅关注资金的数量，还要注重固定资产的效益，积极促进固定资产的合理使用与管理。通过建立健全固定资产使用效率监测机制，推动资产的科学配置与利用，减少闲置浪费，不断提升固定资产的利用率和投资回报。合理的固定资金管理不仅保障了工程施工的有序进行，也为项目后续的维护和升级奠定坚实基础。

    - 2、固定资产的日常管理

    - 固定资产的采购、自制、建造及大修均须纳入统一计划管理体系，确保各环节工作有序衔接，避免重复采购和资源浪费。项目部需对现有固定资产进行系统的归档和归口管理，明确各项资产的归属责任，落实资产管理责任制，保障资产安全和正常使用。

    - 建立和完善固定资产账册与卡片，统一编制固定资产目录，确保账实相符，数据完整准确。严格执行固定资产的核算、调拨、维修、保管、清点、盘点和报废等管理流程，确保资产的全生命周期管理科学、规范。通过定期盘点和维护，及时发现并处理资产损耗、故障或闲置问题，提高资产利用率，防范资金损失。

    - 3、流动资金的管理

    - 流动资金作为保证日常施工和生产运转的重要资金资源，需合理组织供应，科学调度。项目部根据生产经营实际需求，合理安排资金周转，力求以最少的资金满足施工需要，提升资金使用效率。

    - 采用分析调整法核定流动资金规模，结合项目实际情况和现场施工需求，实行分级归口管理，强化资金使用的规范性和合理性。财务部门统一负责资金调度和平衡，控制资金使用节奏，防止盲目开支和资金闲置。

    - 在材料储备方面，结合生产需求和库存情况，制定详尽的材料采购和供应计划。坚持计划采购和就近采购原则，缩短供应周期，降低保险储备和在途资金占用。加强材料收发、保管和加工环节管理，定期检查库存材料的供需情况及资金占用，科学调整材料储备水平，确保在保证生产的前提下保持最低库存，减少资金占用压力。

    - 在生产资金管理上，倡导厉行节约、反对浪费，严格控制资金占用。合理组织施工进度，缩短生产周期，集中力量加快施工进度和竣工收尾，最大程度减少未完工程占用资金。通过优化施工计划和资源配置，提升资金使用效益，降低资金风险。

    - 针对结算资金和货币资金，项目财务部门加强与建设单位的协作配合，施工竣工后及时办理工程移交和工程价款结算。严格遵守结算纪律，科学管理债权债务，及时清理各类财务往来，努力压缩备用金和预付款金额，确保项目资金投入合理，资金链稳定，保障项目顺利完成。

7.1.2劳动力投入计划及措施

1、具体的控制管理措施如下：

（1）根据工程的实际情况和技术质量要求，选用技术力量雄厚、施工能力强大的施工队伍是确保项目顺利推进的关键环节。在选择施工队伍时，不仅要重点考察其施工信誉和以往合作经历，确保其具备良好的配合意识和职业素养，还需深入了解其人员技术水平、后备力量的储备情况及应急响应能力。通过实地考察、资质审核和业绩评价，确保所选施工队伍能够承担起工程的技术难点和施工强度要求，特别是在工程关键节点和施工高峰期，能够及时调整和增派劳动力资源，避免因人员不足或技术不到位而影响工程进度和质量。施工队伍的稳定性和专业水平直接关系到整个项目的执行效率，因此我们坚持优中选优，确保施工力量充足且质量过硬，为项目高效运作奠定坚实基础。

（2）为节省人力资源，避免人员因工序衔接不畅或等待导致的窝工现象，我公司将根据工程工序的具体要求和施工现场实际情况，科学合理地安排各施工工序的衔接和作业顺序。通过细致的施工组织设计和周密的作业计划，保持各工种施工作业的连续性和高效运转，最大程度减少资源闲置。施工班组间将实行错时作业和交叉配合，确保现场各环节无缝对接，避免因人员调配不当而产生施工瓶颈。此外，结合现场环境和施工特点，合理安排班组轮换和休息时间，提升工人的工作效率和身体素质，保障施工劳动力始终处于良好的作业状态，促进施工生产的高效稳步进行。

（3）随着工程的推进和施工条件的变化，我公司项目部将持续关注施工现场各专业工种及各施工班组的技术水平、劳动力配置和施工质量，动态分析各班组的工作表现。对于进度滞后、质量不达标或人员不足的班组，项目部将及时调整施工任务和人员分配，强化督导和技术支持，推动其改进和提升。同时，优先调配更多资源给工作效率高、质量优的班组，激励其发挥更大能动性，实现“多劳多得、多干多得”的激励机制。对于表现欠佳的班组，将根据实际情况采取适当的约束措施，直至调整或替换。通过科学整合劳动力资源，优化班组结构和人员配置，激发员工积极性，提升整体劳工效率，确保工程按计划顺利完成，并不断提高工程的经济效益和社会效益。

（4）为了确保施工现场管理体系的有力支撑，公司将投入充足的管理人员资源，根据项目施工生产的动态需求，及时补充各专业领域和关键岗位的管理力量。项目部将对施工进度、质量、安全及成本等环节实施全面统筹管理，强化现场监督和协调，及时发现和解决问题。通过完善的管理体系，统一指挥调度，有效掌握和引导项目施工人员的思想动态，做好员工思想政治工作和团队建设，增强员工的责任感和归属感。公司注重提升管理人员的专业能力和管理水平，定期组织培训与交流，促进管理团队的不断成长。借助高效的管理体系和良好的沟通机制，调动员工的积极性和创造性，发挥团队的整体协作优势，保障项目施工的安全、有序、高效，最大化发挥施工效益，确保项目目标的顺利实现。

3、施工中预防劳动力短缺的措施：

（1）制定严格的劳动力保障体系和劳动力保障措施是确保项目顺利进行的关键。我们将以提高劳动力的整体生活水平和工资待遇为核心，建立完善的福利保障机制，为施工人员提供包括医疗保险、意外伤害保险、工伤保险等多层次保障，确保劳动力在身体健康和安全方面得到有效保障。同时，针对施工现场的特殊环境和作业风险，制定详细的安全防护措施和应急救援预案，为工人提供良好的劳动保护环境。通过完善的保障体系，增强劳动力的归属感和工作积极性，激励其保持稳定的劳动力供应，最大限度地减少因劳动力流失造成的施工风险和进度延误，确保工程任务顺利完成。

（2）我司将严格筛选施工队伍，优先选用在施工队伍手册中信誉良好、技术实力强、管理规范的队伍参与本项目施工。通过对施工队伍的资质、过往业绩、施工能力、人员结构以及安全生产记录等多方面进行综合评估，确保所选队伍具备较强的施工能力和丰富的类似工程经验。施工队伍的稳定性和配合默契程度直接影响项目整体施工效率与质量，因此，我们还将与优质施工队伍建立长期合作关系，形成良好的合作机制。在施工过程中，持续跟踪施工队伍的表现和配合情况，及时给予技术指导和管理支持，确保施工工作高效、有序地推进。

（3）针对节假日、恶劣天气等特殊时期可能导致的施工停滞或劳动力紧缺问题，我司将提前制定详尽的施工队伍备选方案。该方案包括节假日期间的应急施工计划，备选施工队伍名单及联系方式，以及灵活调配劳动力的预案，确保节假日或突发状况下能够迅速响应施工需求。备选队伍将经过严格考察，确保具备立即进入施工状态的能力和资源。通过多方案并举、灵活调度，有效应对施工周期内各种突发情况，最大程度保证施工进度不受影响，保障项目整体按计划推进。

（4）提高劳动力的技能水平是保证施工质量和效率的基础。针对项目需求，我司将定期组织各类专业技术培训，涵盖机械操作、电气安全、施工工艺、质量标准及安全防护等内容。培训方式多样，包括现场实操演练、专题讲座和安全应急演练等，确保培训内容贴近实际操作需求。通过不断提升劳动力的专业素养和操作能力，减少因技术不熟练导致的施工质量问题和安全隐患。同时，针对特殊工种严格落实持证上岗制度，定期开展考核和复训，确保施工队伍整体技术水平持续提升。完善的技能培训体系能够有效增强劳动力的职业竞争力，提升工人自信心，增强团队凝聚力，从根本上解决劳动力后顾之忧，形成稳定、优质的劳动力供应渠道。

（5）为确保工程整体工期顺利完成，我司将根据项目施工节点要求，前期适度增派劳动力。通过提前组织劳动力集结和合理分配，确保关键施工阶段人员充足，避免因劳动力不足导致的施工滞后。前期劳动力的增派不仅能够提高施工速度，还能够为后续工作积累经验，形成成熟的施工团队。通过科学的人员调度和动态管理，平衡现场人员数量与工作负荷，避免劳动力浪费或不足，保证工程的各个环节有序衔接。增派劳动力的策略还包含对关键岗位和高强度作业区域的重点支持，确保工序衔接顺畅，提高整体施工效率，推动项目按计划高质量完成。

（6）为激发施工现场劳动力的积极性和责任心，我司将对速度快、质量优的施工班组实施奖励机制，设立一定金额的奖金或实物奖励，鼓励工人更快、更好地完成施工任务。奖励机制不仅能够提升劳动力的工作积极性，还能促进班组之间形成良性竞争，整体提高施工质量和进度。同时，为满足紧张工期要求，公司将合理安排施工队伍实行三班倒作业制度，充分利用昼夜时间，加班加点开展施工任务，确保关键节点工期不延误。通过科学安排轮班和保障工人休息权益，保证劳动力的持续高效运转，兼顾施工进度与人员健康，为项目按时完工提供强有力的人力保障。

（7）针对现场劳动力不足或突发劳动力紧张情况，我司将充分发挥公司丰富的劳动力资源优势，及时调配实力强、经验丰富的劳务队伍进行支援。通过建立完善的劳务资源数据库和快速调度机制，确保在人员紧缺时能够迅速响应，增派有实力的劳务队伍到现场开展作业，保障施工连续性和质量稳定。我们将严格筛选外部劳务队伍，确保其资质齐全、技术过硬、安全意识强，快速融入项目施工管理体系。通过强化劳务队伍管理和考核，推动各施工单位协同作战，提高施工现场整体劳动力配置的灵活性和适应性，确保项目施工在任何情况下都能高效、有序开展。

4、对各专业工人技术水平要求

（1）为了确保施工人员具备必要的专业素质和技能，所有专业技术工人必须经过严格的预审程序。预审内容包括核实工人的资格证书、工作经验、技能水平以及安全意识等方面。只有经审查符合项目要求的人员，方可批准进场施工。此举旨在保证施工队伍的整体质量，防范因人员素质不达标而导致的施工风险和安全隐患，确保工程施工的顺利推进和高质量完成。同时，预审过程注重公平、公正，严禁无证上岗和违规操作，切实保障施工现场的安全生产环境。

（2）针对通过预审的施工人员，项目部将建立完善的素质审查档案，附带详细的素质审查表。工人凭借通过的素质审查表，前往后勤部门办理正式上岗手续，包括工卡的制作和发放，以及统一工作服的领取。素质审查表作为施工人员的个人资料，由项目部专人负责妥善保管和管理，确保资料的完整性和安全性。通过这一流程，项目部不仅实现对施工人员资格的有效追踪和管理，也方便在日常施工管理、安全检查和人员调配中及时调用相关信息，提升项目整体的人力资源管理水平。

5、劳动力供应时间保证措施

（1）制定合理且切实可行的激励机制，是提升施工团队整体效率和质量的关键手段。在整个工程实施过程中，通过定期评比施工班组的质量表现、进度完成情况及安全管理水平，区分表现最优与最差的班组。对优秀班组给予物质奖励或荣誉表彰，激励他们继续保持高标准、高效率的工作状态。与此同时，对表现较差的班组实施相应的惩罚措施，以督促其改进不足。此举不仅能够有效激发职工的积极性和创造性，还能形成良好的竞争氛围，促进各班组在质量、安全和进度等方面不断提升。通过激励与约束并举，有效降低工程成本，确保项目顺利按期完成。

（2）完善的后勤保障工作是保障劳动力稳定、施工顺利进行的重要基础。在大量人员进场后，项目部将组织专门人员负责职工的衣食住行安排，解决他们在生活中的实际困难。合理配置住宿设施，保证居住环境整洁、安全和舒适安排营养均衡的餐饮服务，保障职工身体健康协调交通工具，解决职工上下班的出行问题。项目部通过统一管理和细致服务，消除职工的后顾之忧，使他们能够专心投入到施工工作中。同时，注重对职工思想工作的引导和关怀，开展沟通交流，及时解决矛盾和问题，增强团队凝聚力和归属感，提升整体施工效益。

（3）建立健全的施工计件和出勤管理制度，是促进施工效率和保证工期的重要举措。项目部将严格按照“多劳多得”的原则，科学制定计件标准，确保劳动成果得到公平合理的回报，激励工人提升工作效率和质量。同时，针对加班情况，严格执行国家劳动法相关规定，合理安排加班人员的工资支付及相应补助，体现人性化管理。通过完善的出勤手续和奖惩制度，规范工人劳动纪律，保障施工现场的秩序和生产节奏。科学合理的管理机制不仅提升了员工的工作积极性，也为项目的顺利推进和优质完成提供坚实保障。

6、劳务人员素质保证

（1）对现场施工队伍实施严格的资格审查，是保障工程质量和安全的重要措施。所有施工班组必须具备合法资质和丰富的施工经验，且在队伍中必须配备专业的质量员，负责现场施工过程中的质量监督与管理。质量员需做到随做随检，确保每一道工序符合设计及规范要求，杜绝返工和质量事故的发生。通过严格的人员资质审查和质量管理，形成现场施工质量的第一道防线，保障工程质量的稳步提升。

（2）为了确保施工安全与质量，未经项目部组织的质量与安全培训的操作人员一律不得上岗作业。项目部将定期开展系统的培训课程，内容涵盖施工技术规范、安全操作规程及应急处置措施，提升操作人员的专业技能和安全意识。通过严格的培训考核，确保每一位进场操作人员熟悉并掌握施工流程和安全要求，有效预防各类安全事故的发生，保障施工现场的安全稳定运行。

（3）加强对劳务单位的管理，是维护项目整体施工秩序和提升工程质量的关键环节。凡进入施工现场的劳务单位必须配备一定数量的专职管理人员，涵盖协调员、质量管理人员和安全管理人员。协调员负责日常施工组织和资源调配，质量管理人员负责施工质量监督，安全管理人员负责落实安全生产措施和隐患排查。这些专职人员需具备相关专业知识和管理经验，配合项目部开展工作，确保劳务单位在施工过程中严格遵守项目管理制度，切实保障施工质量和安全生产。

7、动态管理保证

（1）在项目施工过程中，针对不同阶段的施工进度需求，实行对各施工队伍的动态调整管理是提升劳动效率的重要手段。施工现场的任务、工序及进展会随时间变化而不断演进，固定不变的劳动力安排往往无法适应复杂多变的现场实际。因此，公司将根据施工进度计划和现场施工状况，科学评估各施工队的工作效率和人员配置情况，适时调整施工队的组成和规模，确保人力资源能够灵活、合理地流动和分配。动态管理不仅能够避免部分施工队出现人员闲置或过度紧张，还能促进不同班组之间的协调配合，充分发挥每个劳动力的最大价值，最终实现工程质量和进度的双重保障。通过建立有效的调度机制和信息反馈系统，及时掌握劳动力需求变化，保障施工任务的顺利完成，做到用工有序、效率最大化。

（2）为了保证项目管理工作的高效运转和施工生产的有序推进，公司将投入充足的管理人员资源，针对施工生产的动态变化，及时补充相关管理岗位人员。项目管理团队不仅包含传统的项目经理、技术负责人、安全负责人等关键岗位，还应涵盖生产调度、质量控制、设备管理、物资供应等多方面的专业管理人员。随着项目施工阶段的推进，管理工作的复杂性和工作量会逐步增加，适时增加管理人员能够有效分担工作压力，提高管理效率。加强项目管理力量，有利于精细化管理、及时协调解决现场问题、保证施工安全、提升工程质量。公司注重对管理人员的培训和能力提升，确保管理队伍具备扎实的专业知识和丰富的现场管理经验，以满足项目的高标准管理需求，确保工程顺利完成。

（3）与相关劳动管理机构签订长期合作合同，是公司保障劳动力稳定供应和规范管理的重要措施。通过建立长期合作关系，公司能够在劳动力市场上拥有优先选择权，及时调配符合项目需求的各类技术工人和普通劳务人员。合同中明确双方的权责与服务标准，确保劳动力的数量和质量满足施工需要。同时，长期合作关系有助于劳动管理机构对工人进行统一培训和管理，提高施工人员的整体素质和职业安全意识。公司还将根据施工计划科学合理地安排劳动力的进场与退场，避免用工高峰期劳动力紧张或低谷期人员闲置，最大限度地发挥劳动力资源效益。此举不仅保障了项目施工进度的连续性，也有助于稳定施工队伍，减少劳务纠纷，促进施工现场的安全与和谐。

（4）满足施工段内各分项工程对技工技术素质和人数的需求，是确保工程质量和进度的基础。不同施工工序对技术工人的专业能力和数量有明确要求，只有配备足够数量且技术过硬的工人，才能保证各分项工程高效、有序开展。公司将根据施工组织设计和施工方案，详细分析每个施工段的施工工艺流程，结合工序的先后顺序，科学制定技工配备计划。技工配备不仅注重数量，更加重视技术水平和经验丰富度，优先安排持有相关资格证书和从业经验的人员上岗。与此同时，公司加强对技工的技术培训与考核，定期开展技能提升和安全教育，确保技工熟练掌握操作要点和安全规范。合理的技工配置有效提升施工效率，降低安全风险，保证施工质量，推动项目按时优质完成。

（5）按施工段组织工班，各班由班组长负责，是施工现场管理的基本单元组织形式。施工段的划分有利于明确工序流程和责任范围，确保施工任务分配科学合理。每个工班人员规模根据施工任务和工程量确定，班组长作为班组的管理核心，承担日常人员调配、施工组织、安全监督、质量控制等职责。班组长需具备较强的组织协调能力和技术管理能力，能够及时处理施工中出现的问题，保障施工顺利进行。通过明确班组责任，有助于强化施工人员的责任意识和团队协作精神，提升施工现场管理水平。公司还建立完善的考核机制，对班组长的管理绩效进行评估，激励其积极履职，推动班组整体施工质量和效率的提升。

（6）按照工序先后顺序分工种进场施工，是确保施工流程科学衔接和顺利推进的重要原则。合理的施工顺序安排能够避免工序交叉干扰，降低现场管理难度，提高作业效率。公司依据施工组织设计和技术方案，详细划分施工工序，明确各工种进场时间节点。不同工种之间紧密配合，按计划先后进场作业，避免出现某一工序等待或堵塞的情况。此举不仅有效利用现场资源，还能保证施工现场的安全有序，减少施工隐患。同时，通过工序的合理衔接，缩短施工周期，提升整体工程进度控制能力。公司注重施工现场动态管理，实时监控工序进展，及时调整工种进场计划，确保施工计划的灵活性与科学性。

（7）在施工现场各工种人数较多的情况下，组织分班施工是实现灵活机动调配的有效手段。通过分班管理，施工现场能够根据实际工序需求，灵活调用各班组人员，避免人员闲置或不足。分班不仅便于科学管理和考核，还能提高施工效率和劳动积极性。各班组之间相互配合，共同完成施工任务，确保每个工序都能得到足够的人力支持。劳动管理部门负责统筹人员的进场与退场工作，确保劳动力动态合理。与此同时，针对施工现场道路安全，劳动部门将制定详细的安全措施和管理制度，保障人员进出施工现场的安全和有序。通过科学的分班调度和严格的安全管理，既保障了施工任务的顺利完成，也维护了施工现场的安全秩序和人员健康。

8、劳动力供应保证措施

（1）在项目施工过程中，针对不同阶段的施工进度和现场实际需求，动态调整施工队伍的人员结构和规模，是实现资源优化配置和提高劳动效率的关键措施。施工现场的作业任务随时间不断变化，某些施工节点可能需要增加人力支持，而在其他阶段则可能出现人员相对闲置的情况。项目管理团队将根据施工进度计划、现场作业情况以及各施工队伍的实际工作效率，科学合理地调整施工队人员的分布和流动，确保劳动力资源能够充分发挥作用，避免浪费和低效。同时，通过动态管理，有助于及时发现施工过程中出现的人员短缺或过剩问题，采取有效措施进行补充或调整，以保证各项施工任务按时完成。动态调整还需结合施工现场安全管理、工序协调、设备配合等多方面因素，确保施工生产的连续性和稳定性。

项目部将建立完善的动态调度机制，采用信息化管理手段，实时监控施工队伍人员状态，科学指导劳动力的合理流动。通过专门的劳动力管理系统或手工记录结合的方式，及时掌握各施工队伍的人员出勤情况、技能水平、任务完成效率等信息。针对实际情况，合理安排人员进出场时间，调整班组结构，防止人员过剩导致资源浪费，或人员短缺影响施工进度。此外，项目部还将根据施工计划和现场突发情况，灵活调用各专业工种人员，确保关键工序始终有充足人力保障。对于一些临时性、应急性任务，采取临时调派或集中力量的方式应对，保证施工现场始终处于高效运转状态。

动态调整机制还强调对人员合理流动的管理，防止因频繁更换人员而带来的工作衔接不畅、效率下降等问题。项目部将注重人员的稳定性与灵活性平衡，采取轮岗培训、交叉作业等措施，提高人员多技能适应能力，既保证生产连续性，又提高了劳动力的综合利用率。通过对施工现场劳动力结构的科学调整和优化配置，不仅能提高施工进度的稳定性和质量保证，还能节约项目成本，增强项目整体竞争力，确保施工任务圆满完成。

（2）激励机制作为施工管理的重要组成部分，直接关系到施工人员的工作积极性和施工质量的提升。为此，项目部将制定合理、科学、切实可行的激励机制，贯穿整个工程施工全过程。该机制将以工程的质量、进度、安全等关键指标为评判标准，定期对各施工班组进行评比，评选出表现最优和最差的班组。对于表现优秀的班组，项目部将给予一定的物质奖励和精神激励，如奖金、荣誉证书、优先安排后续工程等，以鼓励他们持续保持高效、高质的施工水平。与此同时，对于质量、进度或安全表现不佳的班组，采取相应的惩罚措施，如限期整改、减少施工任务甚至更换班组成员等，以促使其改进。

激励机制的实施过程注重公平、公正、公开，确保每个班组在公开透明的环境下参与竞争。项目部将定期组织班组考核会议，对各班组的绩效进行详尽分析，结合施工现场实际情况，评价质量完成度、进度达成情况、安全管理成效以及协作精神等多维度指标。激励机制不仅关注施工速度，还强调施工质量和安全生产的同步提升，推动形成“快而不乱、稳而不慢”的施工节奏。物质激励将结合现金奖励、物资奖励、岗位晋升机会等多种形式，全面提升职工的归属感和荣誉感。

此外，项目部还将根据激励机制不断完善考核标准和奖惩细则，及时调整不合理之处，确保激励机制与项目目标高度契合。激励机制与考勤制度、绩效管理相结合，促进员工遵守规章制度，提升工作纪律性。通过科学激励，不仅能提升施工队伍的整体战斗力和凝聚力，还能有效降低安全事故发生率，提升施工质量，最终实现项目预期目标和企业长远发展需求。

（3）后勤保障工作是保障施工人员生活质量和施工现场正常运转的重要环节。随着大批施工人员进场，项目部将组织专门团队负责后勤保障工作，科学合理地安排职工的衣食住行各方面，确保施工人员无后顾之忧，能够安心投入工作。住宿方面，项目部将协调安排安全、卫生、舒适的宿舍或临时住宿设施，保证足够的住宿容量和良好的生活环境。住宿区配备必要的生活设施，如热水供应、卫生间、洗浴间和公共休息区，确保施工人员生活便利和身心健康。

饮食方面，项目部将建立标准化的食堂管理制度，确保食材新鲜、营养均衡、卫生安全。食堂严格遵守食品安全规范，保障职工健康。针对施工人员饮食习惯和营养需求，合理搭配餐食内容，确保有足够的能量支持高强度施工工作。对有特殊需求的人员，如素食者或有特殊疾病者，提供相应的饮食安排。项目部还将定期对食堂进行卫生检查，提升餐饮服务质量。

交通方面，合理安排施工人员的通勤车辆和线路，确保上下班安全、便捷。设置合理的接送时间和车辆配备，避免施工人员因交通不便而迟到或疲劳作业。对于夜间施工或偏远施工区域，提供必要的住宿支持和安全保障措施，确保人员安全和施工连续性。项目部还将协调当地交通管理部门，合理规划施工车辆出入，避免影响公共交通和周边居民生活。

生活保障还包括为职工配备必要的生活用品和医疗保障，建立紧急救助机制。配备医务室，常备基本医疗设备和药品，安排专业医护人员，及时处理突发疾病或伤害事故。建立施工人员健康档案，定期组织健康检查，防范职业病和工伤风险。同时设立心理疏导渠道，关注施工人员心理健康，缓解压力，提升整体工作效率。

项目部严格遵守国家劳动法律法规，特别是对节假日期间加班的职工，依法给予加班费和相关补贴，体现对员工劳动付出的尊重和关怀。通过完善的后勤保障体系，项目部不仅保障施工人员的基本生活需求，还注重提升其归属感和满意度，进而激发施工人员的积极性和责任感。良好的后勤服务环境是施工安全和工程质量的重要保障，确保整个施工过程中劳动力稳定，施工任务顺利推进。

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 序号 | 工种 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全程管理、协调、监督 |
| 2 | 技术员/施工员 | 3 | 4 | 4 | 3 | 技术交底、图纸会审、现场指导 |
| 3 | 安全员 | 2 | 3 | 3 | 2 | 安全巡检、制度落实 |
| 4 | 质量员 | 2 | 3 | 3 | 2 | 质量监督、检验、记录 |
| 5 | 管道工 | 10 | 40 | 60 | 30 | 管道开挖、焊接、敷设、支架安装、防腐保温 |
| 6 | 土建工 | 8 | 30 | 25 | 15 | 管沟基础施工、回填、站房土建 |
| 7 | 焊工 | 5 | 8 | 20 | 5 | 管道焊接及焊缝探伤 |
| 8 | 电工 | 2 | 3 | 10 | 5 | 设备安装、线路接入、仪表安装 |
| 9 | 机械操作工 | 3 | 10 | 12 | 6 | 挖掘机、吊车操作及辅助施工 |
| 10 | 搬运工/辅助工 | 5 | 20 | 30 | 15 | 材料搬运、焊接辅助、杂务 |
| 11 | 仓管/材料管理员 | 2 | 3 | 3 | 2 | 材料管理、发放及记录 |
| 12 | 调试工 | - | 5 | 12 | 10 | 管道试压及设备调试、联调运行 |
| 13 | 混凝土工/砌筑工 | 5 | 15 | 20 | 8 | 基础、管沟、站房结构施工 |
| 14 | 防腐/保温工 | 2 | 5 | 15 | 8 | 管道及设备防腐保温施工 |

7.2民工工资发放计划和保证措施

7.2.1民工工资发放计划

一、目的

为了维护全公司民工的合法权益，规范企业民工工资支付行为，促进社会的稳定和企业健康持续发展，从而保障民工工资有序发放。

二、范围

适用于公司本部及外地区域公司管辖的新建、扩建、改建的各项建筑工程。

三、管理制度

1、劳动合同制度。规定工程中使用的各类人员，都必须由建筑施工企业法人代表与之签定劳动合同合同使用统一规范格式合同期限可以完成某一项工作为期限合同中必须标明工作岗位、工作、工资支付时间及支付方式，劳动纪律及相关事宜合同必须有劳动者本人签具真实姓名，具有法人主体的用人单位盖章方可生效。合同一式两份，用人单位和劳动者各执一份。

2、职工花名册制度。对工程中使用的各类人员都必须建立职工花名册。花名册包括工程用工人员的姓名、性别、身份证号码、岗位、进工地时间、离开工地时间、合同起止时间等。花名册根据工地人员的进出，随进随建，各类人员身份证复印件、花名册由项目部保存，保存时间至竣工后6个月。

3、考勤制度。要求对工程中使用等各类人员实行考勤制度，使用统一考勤表。考勤可采用分项、班组专业队或项目部统一考勤等方式。考勤表以月为单位，于次月5日前交由项目部统一留存。

4、工资发放和公示制度。规定各建筑施工工地必须在每月5日前上墙公示上月工程应付各类人员工资清单，每月10日前将各类人员工资在建筑施工单位派员监督下由项目部直接发放给劳动者，劳动者凭本人身份证领取工资，并在工资发放单上签名。工资发放单由项目部保存，需要代领的必须办理委托证明。工程完工后，项目部应在一个月内结清工资。无论工程是否完工，每年春节前工资应全部结清和支付。各建筑工程项目部必须在工地醒目位置设置工资发放公示牌，每月定时公示工资发放单，以便劳动者查对。

5、监督和责任制度。建设行政主管部门及劳动行政主管部门将对劳动用工五项管理制度落实。项目部必须确保农民工工资发放至每个民工手中，严禁以包代管，杜绝由包工头带领现象发生。各建筑施工工地如未按劳动用工上述管理制度执行，发生农民工投诉上访现象，建设行政主管部门将对项目经理及施工企业记入不良行为记录，情节严重的将记入黑名单。劳动行政部门将给予劳动保障诚信评价一票否决，情况特别严重的给予媒体曝光，上报省劳动保障黑名单，并按有关法律法规给予行政处罚。

四、实施方法

1、准则

为规范务工人员工资支付行为，预防和解决拖欠或扣克务工人员工资问题，有效维护广大务工人员的合法权益，促进企业的健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关法律法规以及劳动保障部、建设部，《关于切实解决建筑业企业拖欠民工工资问题的通知》和各级政府与主管部门的有关规定，特制定本制度。

2、劳动合同的签订

项目部在招用民工时，可通过劳务公司的途径，依法与民工签订劳动合同。劳动合同中要明确规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬以及违反劳动合同的责任等内容。其中有关劳动报酬的条款，应明确工资支付标准、支付项目、支付形式、支付时间等内容。

3、加强对民工工资支付的监控

（1）项目部应制定内部民工工资支付管理办法，应根据签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，应将工资直接发放给民工本人，严禁发放给班组长或其他不具备主体资格的组织或个人。项目部应建立民工记工考勤卡，编制民工工资支付清单，如实记录民工姓名、身份证号码、用工天数、支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等情况，并保存二年以上备查。项目部可采用银行存折发放工资，或派专人到工地监督每个月民工工资的发放。一旦出现拖欠苗头，要及时采取措施加以解决，避免事态扩大。

（2）各项目部要落实专人负责处理拖欠民工工资投诉工作， 成立民工工资应急小组，制定应急预案，及时处理突发事件，让事态从源头上进行遏制。

4、施工现场必须设置《民工工资维权告知牌》项目部必须于开工前将《民工工资维权告知牌》 设置在“十图二牌”处，如有损坏应及时更换。

5、拖欠民工工资投诉的处理

（1）项目部应高度重视拖欠民工工资投诉，对有拖欠民工工资的工程项目，必须采取措施，及时给予解决，避免民工到有关部门投诉。

（2）业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠民工工资的，由业主或工程总承包企业先行垫付民工被拖欠的民工工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。

（3）项目经理把民工工资发放给班组长等不具备主体资格的组织或个人，导致拖欠民工工资的，由项目部负责解决所拖欠的民工工资。

（4）若有民工投诉拖欠工资问题，项目部接到相关部门通知后，应立即派项目部处理拖欠民工工资的负责人及项目经理到指定地点处理。已结清工账的，当场确定清欠期限、清欠方式等未结清工账的，当场确定结清工账的期限、清欠期限、清欠方式等。

6、处罚措施

（1）凡到公司投诉，经协调及时解决的，对该项目承包经理人处于1000元罚款。

（2）凡发生务工人员上访到上级建设、劳动等主管部门而责成公司进行解决的，对承包项目经理人处于2000元罚款。

（3）导致公司被当地政府有关部门取消建筑工程施工资格而被清退的，对项目承包经理人处于20000元以上的罚款。

7.2.2农民工工资支付保证措施

一、农民工工资发放管理

1、为维护劳务队伍和农民工的合法权益，保证本项目建设的顺利实施，根据中华人民共和国《劳动法》及上级有关政策，制定本办法。

2、项目发包人、监理单位、施工单位严格遵循国家政策、法律法规，站在讲政治、讲稳定、讲大局、讲诚信的高度重视农民工工资支付问题，采取切实措施保护农民工的合法权益，禁止拖欠农民工工资。

3、严格执行工程建设相关法律法规和国家强制性标准，确保工程质量和安全施工。因工程质量验收不合格或安全事故而延误工期，影响发包人拨付工程进度款，导致农民工工资拖欠的，我公司愿承担一切责任。

4、我公司保证：不违规转包工程，不与不具备用工资格的组织或个人签订劳务合同。签订劳务合同（或协议）时要明确施工内容、验收标准和支付方式。

5、我公司建立完善的劳务用工制度，及时为从事施工作业和管理的人员办理意外伤害保险，不招用无相应上岗资格或年龄未满十六周岁的人员。实行实名制管理，与招用的劳务人员全部签订劳务用工合同，并登记造册、建立档案。

6、我公司保证及时足额支付工程款和农民工工资，并对劳务企业劳动用工和农民工工资发放工作全面负责。保证不将农民工工资发放给“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。如因监管不力造成农民工工资拖欠的，愿承担一切责任。

7、我公司负责督促劳务企业完善用工记录，及时足额支付农民工工资，做到月清月结。确保农民工工资均由本人领取，领取时必须有本人签字，如本人确因文化问题等原因无法签字的，可以由别人代签，但必须按本人手印予以确认，工资发放原始记录存档备查。

8、我公司保证不发生一起因拖欠工程款或农民工工资导致的农民工上访事件。施工现场做到安全生产、文明施工，保证不发生意外工伤索赔事件。

9、我公司保证施工现场规范有序，保证施工现场所有出入口按标准硬化，保证所有砂石料等易遗撒物料运输车按规定苫盖严实，保证施工现场围挡规范、整洁。

10、我公司建立解决拖欠农民工工资预案，制定因拖欠农民工工资引发大规模集体访等突发事件的应急处置措施。承诺一旦发生信访事件，我公司单位主要负责人保证在第一时间赶到现场，启动应急预案，快速及时解决问题。

11、发包人在向我公司每一期的计量款中，按1%的比例暂扣计量款作为农民工工资支付保证金，连续暂扣3期后，如无拖欠农民工工资情况，发包人将在第四期计量支付时返还前3期保证金，但同时按1%的比例暂扣当期计量款，以此类推。发包人在终期支付时，我公司出具无拖欠农民工工资的承诺函两个月内无工程纠纷与投诉时，发包人给予全部返还保证金。

12、发现或举报并经合适拖欠农民工工资者，发包人将对我公司发出限期解决指令，期满仍未解决的，发包人将无条件代我公司将款项直接给农民工，并处拖欠工资金额倍的罚款。连续3次出现拖欠农民工工资现象，发包人可以没收我公司履约保证金，直至将我公司清退出场。

13、如我公司因拖欠农民工工资发生上访、信访、闹事等事件，经核查属实后，发包人有权在我公司暂扣农民工工资保证金中直接支付，不足部分在计量款中支付。每发生一起前述事件，发包人将逐次提高暂扣计量款的比例增加农民工工资保证金，以递增农民工工资保证金份额。

14、项目部按有关部门规定缴存防止拖欠民工工资保障金，实行劳动保障事务代理制度。每名农民工人手一张《务工人员工资卡》，农民工的工资必须由本人签字领取，确保工资直接发放到农民工手中。同时，积极推广银行卡发放民工工资，建立民工工资发放专用账户，专款专用，确保农民工工资及时兑现。

15、公司一直将农民工工资发放作为工作的“重中之重”，为确保农民工工资按时足额发放到其本人手中，建立健全了农民工工资支付体系。依据劳务队伍交经理部备案的《劳务施工班组施工承包责任合同》、《劳务班组计量支付台帐表》和劳务队伍对班组的资金发放计划进行付款，以确保资余拨付的规范化，经常了解关心民工，及时解决他们生活上的困难，掌握他们的思想动向，做好思想引导工作，及时发现矛盾和纠纷，及时处理。

二、工资发放体系

1、民工工资发放时间表

| 工资发放情况 | 工资发放时间 |
| --- | --- |
| 正常按月支付民工工资 | 每月25日 |
| 节假日前 | 节假日跨越25日，节前提前发放 |
| 未能及时支付工资 | 10日内补齐所欠工资 |
| 民工跨年返乡 | 提前结清所有工资 |

2、管理人员的工资发放制度

管理人员的报酬包括工资加奖金，工资按月足额打入职工的工资卡中，其中奖金与工作状况挂钩，实行每月一次的绩效考核，以考核成绩来定奖金高低，真正做到了多劳多得，少劳少得，不劳不得，充分调动了管理人员的工作积极性。

3、民工工资发放制度

（1）欠薪保证金制度

工程开工伊始，我公司将向当地劳动和社会保障部门交纳一定数量的欠薪保证金，我公司在签订承包合同后10个工作日内或办理安全监督登记手续前，必须办妥人工工资支付担保手续，担保金专项用于解决建筑业企业拖欠的人工工资。

（2）公开、公示工资支付办法

企业内部工资支付办法应包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。并告知本全体农民工，同时抄报当地劳动和社会保障行政部门与建设行政主管部门，实行政府和社会共同监督。一旦发生人工工资纠纷，由工程所在地管理机构负责调解，若调解后企业仍不支付工资，管理机构向担保指向单位提出支付担保要求，专项用于处理工资纠纷，担保指向单位应及时划拨资金，同时责令企业限期补足保额。对调解有异议的，双方可向劳动保障部门申请仲裁或投诉，通过劳动仲裁和劳动监察等途径解决。

（3）人性化的工资支付措施

在保证民工工资最终发放的同时，我们将采取措施保障春节、双抢、民工子女上学等重点时段的工资发放。目前建筑业民工的工资发放一般是每月发放一定数额的生活费，年底结清余额。这种模式与建筑工地附近银行网点少、民工工资容易失窃等因素有关，但在春节等民工急需用钱的时段，我们将提前落实措施，减少工资拖欠现象。

（4）与民工签订劳动合同

我们将严格规范用工制度，使农民工与包工头、包工头与企业、企业内部每个员工与企业签订劳动合同，建立权责明确的劳动关系，严格执行国家关于劳动合同试用期的规定，不得滥用试用期侵犯农民工权益。我们将严格按照劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（5）民工工资的发放

每月我们将工资直接发放给农民工本人，而不是发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。支付的农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存两年以上备查。

（6）其他

作业人员如有加班的，应该按照国家及地方有关规定给予结算加班工资。

三、民工工资发放保证措施

1、农民工工资支付管理制度

（1）为了规范项目部及各施工单位支付工资行为，预防和解决拖欠农民工工资问题，维护农民工合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《工资支付暂行规定》等有关规定，结合本项目实际，经项目经理部办公会议研究，特制定本制度。

（2）本办法适用于在各施工班组和与之形成劳动关系的农民工。

项目经理部负责各班组工资支付的监督管理，项目经理部上级主管部门对班组执行本办法的情况进行监督检查。为保证把这项工作落到实处，对所属农民工按照工种进行登记造册，充分掌握农民工实际情况，杜绝工资管理中的欺瞒现象发生。

在施工作业班组醒目位置公布举报电话。

班组必须严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

班组应依法通过集体协商或其他民主协商形式制定民工工资支付办法，并告知本班组全体农民工。

班组民工工资支付办法应包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。

班组应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。具体支付方式可由班组结合建筑行业特点在内部工资支付办法中规定。

班组应将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。班组亦可委托银行发放农民工工资。

班组支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存两年以上备查。

项目经理部因不可抗拒的特殊原因致使工区拖欠农民工工资的，由班组先行垫付农民工被拖欠的工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限，但必须保证足额发放。

班组因被拖欠工程款导致拖欠农民工工资的，班组追回的被拖欠工程款，应优先用于支付拖欠的农民工工资。

班组不得将工程发包给任何组织或个人，否则应承担清场拖欠工资连带责任。

班组应定期如实向项目经理部报送工资支付情况。

各级主管部门依法对班组支付农民工工资情况进行监察，对违法行为进行处理。班组在接受监察时应当如实报告情况，提供必要的资料和证明。

农民工与班组因工资支付发生争议的，按照国家劳动争议处理有关规定处理。

四、定期督查制度

为完善监督机制，确保农民工工资发放的准确、及时、无误，提高办事效率，使项目部的各项决策和重点工作得到有效落实，制定本制度。

1、成立领导小组

领导机构和责任部门成立由项目经理为组长，各部门专人负责督查落实的工作督查领导小组。综合办公室负责督查具体工作，并承办或协办上级交办的督办检查事项。

2、督查原则

坚持实事求是和为决策服务的原则，把上级重大决策、重要工作部署和公司重点工作贯彻落实情况作为督促检查的重点，做到事事有着落，件件有回音。

3、督查工作内容

按照国家工资支付有关规定及最低工资规定支付农民工工资的情况

为解决拖欠农民工工资问题采取的具体措施

工资保证金制度、企业劳动保障守法诚信制度等长效机制的建设情况

工资支付监控制度落实情况

用人单位与农民工签订劳动合同等遵守劳动保障法律法规的情况

其他需要督办事项。

4、督查基本要求

高度重视

各部门要充分认识解决拖欠、克扣农民工工资问题的重要意义，认真贯彻落实《国务院关于解决农民工问题的若干意见》等文件精神，高度重视，精心安排，切实组织好专项检查工作。

加强组织领导，落实责任

领导小组组长要切实加强对这项工作的组织领导。要建立健全解决拖欠农民工工资问题的相关工作机制，做到每个部门都有专人负责此项工作，特别是要确保举报投诉渠道畅通，对举报投诉的拖欠农民工工资问题及时进行协调处理。

5、农民工工资支付监控制度

为切实贯彻落实国务院、省、市政府对清欠工作的要求，进一步规范农民工工资支付行为，建立起维护农民工基本权利的长效机制，充分和有效的保障农民工的合法权益，解决拖欠农民工工资现象，保证农民工工资按时足额发放，特制定本制度，以规范和彻底清理拖欠农民工工资问题。

项目部必须严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》等有关规定严格签订劳务合同。层层落实合同签订制度，与各劳务人员签订《劳务合同》。

合同中需明确用工期限、工作岗位、工作任务、日工资报酬、支付周期等内容，依照合同，准时支付农民工工资，不得拖欠或克扣农民工工资。

农民工工资必需按照劳动合同约定的日期按月足额发放。

项目部支付农民工工资应按照工资发放表详细填写，如实记录出勤天数、日工资、发放时间、发放对象、支付数额、领款人签字等工资支付情况。

要规范农民工工资发放程序，做到分工明确、责任到人，扎实做好农民工工资发放工作，确保施工工程的正常进行和农民工的正常工作。农民工工资应直接从银行发放到农民工银行卡中，严禁发放给各工种班组长或由别人带领。

项目部因业主拖欠工程款而无法发放农民工工资的，项目经理应积极主动筹款发放农民工工资，实在无法解决的，向公司财务部汇报，帮助解决。追回的被拖欠工程款应优先用于支付拖欠的农民工工资。

针对彻底清理拖欠农民工工资问题，项目部成立农民工工资监控领导组，负责监控项目部的农民工工资发放情况。

项目部应定期自检，主要内容是：农民工合同签订情况、农民工工资标准。对于拖欠、克扣及农民工工资发放数额不实等情况，限期整改并通报批评。

项目经理对项目部农民工工资支付问题负总责，要严格执行本制度。

举报

农民工发现项目部有下列情况的，有权向劳动和社会保障行政部门及项目部监控小组举报：

（1）未按制度支付工资的。

（2）支付工资低于当地最低工资标准的。

（3）拖欠或克扣工资的。

（4）不支付加班工资的。

（5）侵害工资报酬权益的其它行为。

6、不拖欠农民工工资的承诺

公司项目在多年的市场经营中，始终坚持“保质守约、薄利重义”的企业宗旨。为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求。

具体措施为

（1）与所有民工签订劳动合同。

（2）开设专门帐户，由项目财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

（3）将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

（4）严格按上级主管部门规定，足额缴纳农民工工资保证金，坚决杜绝农民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门监督检查。

7、处罚措施

一旦发现存在农民工工资纠纷情况，项目农民工工资支付管理领导工作小组马上启动预案程序，首先对纠纷现场进行核查，包括对工资表、花名册进行排查，约请民工代表进行座谈，深入了解纠纷具体情况，确认存在克扣、拖欠民工工资情况属实，我项目部部采取以下处罚措施：

凡到项目部投诉，经协调及时解决的，对该劳务班组负责人处于5000元罚款，并进行批评教育。

凡发生务工人员上访到上级建设、劳动等主管部门而责成公司进行解决的，对该劳务班组负责人限期付清民工工资和处于20000元罚款，并清退出场，终止劳务合同。

7.3主要物资投入计划及措施

一、采购总体管理要求

物资采购是总承包项目实施的重要步骤之一，直接影响项目的实施和成本。总承包项目物资采购的关键程序包括：采购计划的制定、物资设备质量标准的确定、供应商的选择，物资设备的到场等。

总承包项目在物资采购方面，不同于施工总承包项目的地方有以下两点：一是无甲供材料。在通常的施工总承包合同中由甲方负责的部分采购，在总承包项目中都由承包方负责，这方面的采购需要提前考虑。另一方面，质量标准的确定与设计是互动的，与工程总承包项目相比，物资设备的选择的空间更大一些。本项目的物资设备的标准和品质要求基本在设计阶段和业主一起进行敲定，对于许多总价较高或比较关键的设备材料，在确定品质的同时，也要确定品牌。把材料设备的选型和设计紧密结合在一起，即节省了时间，提高了工作效率，还为以后项目的现场实施带来了便利。

具体项目采购要点如下：

（一）项目采购人工时的预算和考核

准备期：在项目初始阶段，未形成完整的计算订单前，项目采购计划员应以往项目的基础数据，编制项目人工时估算并报项目采购经理审核。

估算：当项目计划订单初步形成后，采购计划员按照采购人工时定额计算出各订单的计划人工时数，分类汇总形成完整的项目采购人工时进度计划表，上报项目采购经理审核。

校准预算：项目采购经理对项目采购人工时进度计划表进行检查后，上报项目执行中心审批，批准后作为正式的项目人工时计划执行。

考评项目采购人员：通过按阶段对项目采购组的工作质量、进展情况、人工效率进行量化考评，可以对项目采购组的管理及绩效给出评价意见，作为奖惩及今后任务分配的主要依据之一。

（二）资源供应商的管理

基于长期的降低采购成本的理念出发，在项目的采购管理中应贯穿一个“供应商管理”的思想，把供应商的管理纳入项目采购管理的一部分。这样既可通过长期的合作来获得可靠的货源供应和质量保证，又可在时间长短和购买批量上获得采购价格的优势，对降低项目采购中的成本，并提高采购效率有很大的好处。

具体为：一是与供应商建立直接的战略伙伴关系二是对供应商实施绩效管理三是合理选择供应商。

（三）有效地利用组织环境

充分认识项目的内、外部环境，与业主、供应商建立良好的合作关系。为适应各自项目的环境，分成五个专业界面：综合管理组、采买组、催交组、检验组和物流管理组，把责任和工作量尽快落实，加大工作力度。改进业务模式，提高工作质量和效率，彻底转变过去“请购单—询价—合同”的一事一办的作坊式采买，实现向框架协议采购的转变及向招投标方面的发展，同时完善询比价机制。

（四）多项目检验监造催交统筹

要完善检验监造催交管理体系，将检验监造工作业务从操作型向业务管理型转变，重点是建立对第三方检验监造公司的管理体系。

检验监造催交工作要打破常规，一个供应商在同一时间段承担该公司多个项目的多个订单，在这种情况下就不能按项目分解，要统筹考虑配置人力资源和技术资源，提高工作效率，保证监造效果。

要加强对第三方监造管理服务的管理，对第三方人员的资格进行确认、考核和分析评估，保证所有项目、所有订单的全部设备材料的质量处于受控状态。

（五）现场仓库管理

在施工现场，设立现场采购管理组，负责现场设备、材料到货及分发管理和现场采购工作。现场材料管理的职责范围为：接受材料、验收、短途运输、仓库盘点、材料计划和发放、消耗品/工具/机具的采购和租用、合同的单点联系。通过系统管理，使到货设备、材料及时发放到施工单位手中，将设备、材料的接收和发放出错率降到最低，避免材料的重复订货，减少剩余库存量，减少人力投入，减低项目总投资，理顺各环节关系，对降本增效起到至关重要的作用。

（六）采购合同、文件的控制

在采购管理工作中，合同、文档管理能否做好做细也是重点，确保合同、文件的完整性、有效性和可追溯性，使合同、文档管理在采购工作中充分发挥指导、协调和快速查询作用，对提高采购整体工作效率，降低成本有很深远的影响。通过规范管理，确保合同、文档发挥其自身的潜力，将所做大量的工作对采购的不同阶段任务起到推进作用。

（七）建立采购管理的全流程概念

整个项目采购管理流程中的成本降低，是对总成本的控制，不是单一的针对采购货物或服务的价格。获得低价的采购物品固然是成本的降低，但获得优质的服务、及时快速的供货、可靠的货源保证等也是获得了成本上的利益。需要建立这种全流程成本的概念，来达到对整个项目采购管理总成本的控制和降低。并保证采购与设计、施工相辅相成，打通全流程，保证总承包项目一次投料试车成功，最终生产出合格产品。

（八）采购工作目标

开发并保证质量可靠的、商务可信赖的供应来源根据最经济的原则，展开具有竞争力的采购业务按照项目技术、质量、进度、费用控制要求保证设备、材料的供应

保证与公司内外有关部门最密切的合作

培养具有敬业精神，专业过硬，工作高效的采购队伍

建立保证完成项目采购任务的技术体系和数据库。

（九）项目采购原则

项目采购工作要保证按项目的质量、数量、时间要求，以合理的价格和恰当的供应来源，获得所需的设备、材料及有关服务，在具体的执行过程中要体现如下工作原则。

1、货比三家，公平竞争，“五适采购”原则原则上应选择三个以上的询价对象，严格控制独家供货，用制度来保证报价者间的公平竞争，以获取采购效益。在工作各环节要体现“五适采购”。

（1）适时采购

以保证项目建设进度为前提，对可能影响整个项目建设进度的长周期、关键设备，要创造条件，尽可能早地订货，“早要早到家”，以保证工程进度。短周期、通用设备、材料随用随买，“晚要晚到底”，以追求零库存。

（2）适地采购

国内设备采购，要考虑制造厂商与施工现场的相对位置，优化采购，以降低设备、材料相关费用。大型设备运输困难，具备现场制作条件的，可考虑安排由施工单位现场制作。

（3）适质采购

讲究设备材料与装置整体水平，设备材料相互间质量的适配性，性能、能力的合理性，杜绝质量、能力浪费。设备、材料的规格、等级或材质是决定其价格的主要因素，过去由于我们长期单纯搞设计，设计人员对设备、材料的价格不闻不问，没有费用控制概念，设备选型、材料选择比较保守、随意。如何尽快改变这种状态，设计人员树立费用观念，是适质采购的关键。同样，在采购询价对象的确定上，在报价评价过程中，也要注意适质采购，以提高采购效益。

（4）适量采购

减少合同总数量，将相似内容的合同尽可能地合并在一个主合同内，这样，可减少采购管理工作量，降低项目采购可控成本，甚至合同价格。精确计算材料用量，在保证材料供货质量的前提下，将材料裕量控制在最小。

（5）适价采购

提高费用估算的精度，尝试进行采购环节费用分解，同时加强价格信息收集、整理工作，以期在合同谈判中，有理、有据、有力，以达到降低合同费用的目的。加大商务审批力度严格控制项目采购费用变更。我们的目标是追求价格的合理性，而不是单纯地追求价格最低，以至于合同无法顺利执行。在规定的费用范围内，投资和操作费用综合考虑，以最佳效益为采购目标。

2、采购过程程序化、标准化、公开化，符合质保体系的原则

采购全过程的制度化和程序化：实行采购程序化作业，增加制约措施，严格授权程序，实现民主决策，体现公司意志。严明采购业务纪律，最大程序地杜绝个人行为，为防止腐败和杜绝行业不正之风奠定法制基础。工作标准化：包括计划格式、询价文件包、报价文件包、报价评价文件包、合同文件包、所有状态报告、质量记录、文件建档等基本上实现了标准化。执行报价审批制度，报价技术评价、商务评价独立进行，在此基础上进行报价的综合评价，确定供货厂商。

公开化、公正化：厂商来源公开，推荐渠道公开，评审程序公开，评审过程公开，达到评审结论公正。

3、提高采购技术含量，走专家采购之路

采购是一门专业，主要包括以下几个方面含义：

（1）专业采买

专业技术知识、商务知识、业务能力、协调能力、计算机应用、商务信息库支持、信息管理。

（2）专家采购

采购队伍由专业技术人员构成并具有相当的设计经验或工程经验。

（3）专业检验

培养或聘用专门的监造、检验人员专业的现场物资管理：专业化管理、计算机集成管理。

4、设计、采购、施工分工明确，密切合作的原则

重要设备、机组供应商的确定过程相当程度上是一个设计方案的确定过程材料供应和设备制造工艺的国产化是重要设备设计国产化的延伸和完成长周期设备的适时采购启动又与各设计的特定阶段相对应，同样，厂商资料的提交和确认，又构成了设计的另一重要部分。这样设计与厂商的不可分割性，注定了采购与设计相关的必然性。

设计人员不仅负责请购文件的编制，还要参与协调会、负责技术谈判、报价技术评价、参与报价综合评价、负责图纸资料确认，必要时参与现场开箱检验和现场技术服务。

在项目建设的中后期，项目工作的重点转移到施工现场，采购组的工作是围绕施工而展开的，采购的物资供应的好坏在相当大程序上决定了施工进度和质量的好坏。

设计、采购、施工是项目建设工作流上的密切相关的三条主线，即相对独立，但有时又高度交叉相容。这更要求设计、采购、施工管理人员要严格执行公司关于设计、采购、施工管理的分工规定，切实履行各自的职责，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的协作关系。

5、推行项目管理、矩阵式管理的原则

项目实行项目管理，即采用永久性的业务机构与根据项目规模组成的项目组相结合的管理模式。项目组的执行人是项目经理，项目采购业务的执行人是采购经理，采购经理在项目经理的直接领导下开展工作，并在业务上接受采购部的指导和的技术支持，向项目经理和采购部主任报告工作。项目采购组成员受项目采购经理和采购部的双重领导。项目采购组内的领导关系以及项目采购组与专业部门的关系按《项目组织规定》执行。

6、质量、进度、费用、材料、合同全面控制的原则

全面执行ISO9001质量体系，制订可行的质量计划，接受质量保证工程师的质量检查和指导，以保证采购工作质量和设备、材料的供应质量。

培养职工全新的计划观念，树立计划的权威性，做到工作有计划，进度要跟踪，资源实耗能及时准确地统计。采用赢得值定量评估原理（EVC）检测采购实施效果，分析存在问题及原因，指导下阶段采购业务，必要时修订实施计划。使得“项目采购月报”和EVC法真正成为每个采购管理人员的助手，成为指导采购工作和实施采购管理的主要信息依据。

按照项目费用控制要求，将采购相关的六类费用进行分解，逐级控制，保证项目费用控制目标的实现。

在项目采购全过程中对材料实施有效的控制，按照“适时”“适量”的采购原则，在保证项目材料供应的前提下，追求材料“零库存”和“零结余”。

加强对采购合同的管理工作，最大限度地降低合同风险，保证项目采购的顺利进行。

二、材料环保保证措施

为了达到工程的品质完善及绿色环保，必须配合专业精细的施工，才能达到最佳的效果，而好的施工，必须对材料的选择非常的重视。因此，要选定符合品质要求的每一种材料及部件。

1、材料品质保证体系流程

出厂验收

现场验收

甲方（监

理）认可

样板确认

按品牌厂家订购

原材料的控制

生产工艺的控制

2、材料的“样板制度”

我公司对甲方指定的材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板回来，并把实物样板送给甲方鉴定。达到满意后，直接从厂家按样板品牌规格定购回现场使用。

3、材料报审管理

（1）为了高标准质量要求及安全体现设计师的设计要求，建筑材料是保证工程质量得以实现的关键要素。根据我司以往的经验，按照如下程序开展有关材料报审：

（2）编制材料申报使用计划：由甲方、监理单位召集牵头，我单位参加，根据材料送审总控制计划，以及设计师和经设计批准的深化图，按照施工先后顺序及各种材料的供货周期详细列出所需要使用的材料、品种、规格、型号、计划申报日期、要求批准日期、使用位置等内容，使用统一的“材料报审计划表”进行申报。要求计划要有封面、编制人、审核/审批人，并加盖公章，报甲方、设计师、监理。

（3）推荐待选样品：我单位按照申报计划所列项目推荐待选样品，并按施工使用的先后顺序报送推荐待选样品要按设计要求和不低于投标文件中规定的材料及品种、规格、质量等级报送。

（4）制作样品板：将待选的材料用粘接剂或其它方式固定在样板上，每一个品种样板制作三分完全相同的样品板（当样品的尺寸或重量过大或过小或不便粘接在样品板上时，可以样品的实际形式报送）样品板上应标明报送单位的名称，每个样品的正下方的样品板上粘贴样品标签。样品标签按照甲方提供的统一格式，注明规格、型号、产地、制造/供应商以及供货期等（未粘接在样品板上的标签可直接粘贴在样品上）。

（5）待选样品的技术资料收集每种待选样品要求收集四套资料，分别用四个包装袋放置，每个包装袋右上角贴标签样品资料应包括以下内容：供应商/制造商营业执照，产品说明书，材质证明/检测报告，本地要求的准用证（如有政府规定的话），进口产品要有原产地证明、商检报告，设计或规范要求的其它资料。

（6）填写申报单后报送样品。组织会议审核、确认：甲方、设计师在收到申报表、样品及相关资料后，进行样品的实物比较和资料审核，并利用工作例会形式确定选用方案。

（7）签字、封样：选送的材料样品经审核确认后，由甲方、设计师、监理分别在申报表上签字。样品板及资料一式三份，甲方和监理各保留一份。

（8）待设计师书面通知报送单位审核确认结果，安排材料采购计划。

（9）材料采购进场后报甲方、设计单位、监理验收。

4、材料保管制度

对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人保管、发放，需要防水、防污的材料按要求分类堆放，妥善保管。

材料的堆放方式：

制作一些木箱，用于存放呈圆球等形状的小单件物品。

制作一定的货架，用于存放规格繁多的小件物品，以易于寻找。

在仓库中储存的各种材料必须加强保管和维护。针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防霉等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。仓库管理要有严格的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理，并要注意仓库保安、防火工作。油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。

5、材料的加工

能够在专业工厂加工成半成品或成品的物件尽量要专业厂家定做，在加工过程中由专业工程师进行监控。例如木线、饰面板、木门等在专业厂家定做好、油漆好、包装好，再到现场安装。高级饰面防火板委托专业厂家定做、专业工程师跟进，保证效果与其他木门一致，玻璃制品委托专业厂家加工，专业工程师跟进。

6、材料计划

根据本程项目的设计文件、施工图纸、以及我公司编制的施工方案，确定材料的需求表和进场表和进场计划表。

三、材料采购、供应措施

1、按公司质量体系文件，对材料样本或样品的采购，必须严格按照工程规范及图纸上注明的种类和标准，或由甲方所认可的样品采购，对样品的质量标准、技术标准，规格和性能确认其符合合同的规定，都是优质产品，对需要进行试验的材料，按照甲方的批示进行试验并做好记录。提供的阻燃或耐燃材料必须经过防火阻燃试验达到防火标准，经消防局认可的中国消防检验部门试验合格。所有样品必须确认完全合格以后才能订购。在签订合同后立即订购本工程所需的材料，保证材料货源与供应能满足本工程进度计划的需要。在采购材料时，严格按照所确定的样品的规格、材质、颜色相符合的材料采购。所有材料的原始发票凭证或收据做好记录保存归档，必要时交由甲方检查，最后一并交由财务部归档。

2、有包装板、箱的材料应在施工现场开箱，以免材料在现场运输过程中损伤。

3、用于工程上的材料、物品等品质，在订购及运送前必须得到认可。在大批材料运往施工场地前，提供样品及样板给甲方认可，运送的材料也必须确认与样本或样板相同。

4、每批材料运输到工地时，必须提前做好计划，报请批准，协商好货物运输通道和装卸位置。尽量避开送料的高峰期，以利于车辆的避让和货梯的利用，减少由此造成的妨碍和矛盾。

四、材料质量控制措施

1、采购程序

（1）要确保工程质量，材料的质量是非常重要的一环，对材料、设备的选定、采购、运输、存放及保养均按照严格的程序：

（2）定样：由设计部与材料部严格按设计要求先定材料样板，报质检部验证合格后送甲方代表及设计师签证认可。

（3）定量：工程部与材料部严格核算数量，制定采购申请与样板一起报送项目经理审批。

（4）采购：材料部严格依照采购计划及样板按质按量与选定厂家制定采购合同，报项目经理审批后实施。

（5）进场：材料部分采购回来的材料一定要先由质检验收，再由材料部分类入库保存或调用。

（6）本工程所需的主要材料，采购人员及质检人员须亲赴厂家选材、订货和验收从而保证主要材料的绝对优质。

2、把好进货渠道关

（1）材料和设备供应单位（以均简称为供应单位）对供应的产品质量负责。供应的产品符合相关要求

（2）建筑材料、设备的供需双方均应按上述1、2两条的要求签订购物合同，并按合同条款进行产品质量验收。

五、材料的质量保证措施

（一）现场物资管理概述

现场物资管理是指由项目采购组对其所采购的设备、材料从合同交货地接运到出库移交全过程的管理工作。包括设备、材料的接运、开箱检验、入库、保管和发放等工序。

现场物资管理是采购质量控制和材料控制的主要环节，是项目采购中的重要工序，也是现场采购组的主要工作。采购经理对现场物资管理负全责，现场的采购负责人具体组织实施。

为了加强现场物资管理，项目采购组向现场派出工作组，称为现场采购组，由采购负责人主管，负责现场物资的全面管理。从职能上分为四个小组，分别负责设备、材料的接运、开箱检验、入库、保管和发放等工序。

采购负责人组织编制现场物资管理工作计划，包括要求公司解决的现场物资管理用人力、设施、装备、软件等方面的需求等。报采购经理、项目经理和相关部门协调解决。

现场物资管理需业主、施工单位配合工作的，由采购负责人向项目经理提出，请求协调解决。需项目组进度控制、费用控制、材料控制、工程财务配合工作的，向项目经理提出，请求协调解决。需设计人员配合进行现场物资管理工作的，向项目经理提出，请求协调解决。

（二）建立采购合同或订单档案

现场采购组对于采购签发的每一份合同文件或订单文件应建立相应的以合同/订单号为顺序的文件档案，该档案应包括（但不限于）下述文件的一部分或全部内容：

采购合同或订单及其相应变更文件的复印件承包方现场检验报告

发货单或装箱单开箱检验报告

材料验收和发放过程中形成的各种记录

材料接收报告盈、缺、损报告入库单。

（三）物资接运

现场采购组接运员负责设备、材料接收工作。包括商定移交地点，落实装卸工具，组织接运，接收货物及资料，货物移交等工作。

接运工作的主要任务是及时、准确、安全地在车站、码头、现场从承运人处接收或提取货物。

现场采购组接运人员，应根据本部采购人员提供的到货预报，作好合同物资的接运准备。

接运（提货）人员应熟悉运输行业的规章制度。弄清发货人与承运人的责任划分。若发生短缺、损坏依据合同由责任方负责补供、维修、更换或赔偿买方所受的损失。

接货（提货）人在接到“到货通知”后及时组织接运。对照合同和货物运单，认真核对货物的品种、规格和数量，做到交接手续清楚，证件资料齐全、有效。

接收货物（含图纸资料）

设备、材料运至指定地点（仓库）后，由责任接运员对照送货单进行逐项清点，签收时应注明到货状态及其完整性，并及时填写材料接收报告，归入档案。根据设备、材料的不同类型，接收工作内容应包括（但不限于）下述工作的一部分或全部内容：

核查货运文件

数量验收：可以是过目点数，过磅检斤，量方检尺或理论换算

外包装及裸装设备、材料的外观质量、标识检查对照清单逐项核查随货图纸、资料，并加以记录。

在检查中注意外观检查，并加以记录、确认，为验收和保管工作创造有利条件。发现疑点或不符合情况，应立即请承运人核查，对短缺、损坏情况如实记录，以利于交涉处理、澄清责任。确信无误后，方可提取或接收货物。

货物移交

货物接收完毕，要及时整理接收记录，提交开箱检验组，提请进行开箱检验，尽早完成货物和资料的移交。必要时，要委托仓库临时保管。

（四）开箱检验

1、工作程序

开箱检验由现场的采购负责人负责，现场采购组检验负责人组织实施，相关部门配合工作。

开箱检验必须以合同为依据进行。按实际情况决定开箱检验工作范围和检验深度。如采购组已实施了合同货物的最终检验，则现场开箱检验主要以外观检验为主。如需要且条件许可，可扩大检验范围和深度，直至全面的品质检验。

2、开箱检验组织

（1）根据商品的特点、数量以及商务合同有关条款的规定，采购经理组织相应的开箱检验组。

（2）开箱检验组一般由以下人员组成

项目采购组派出的开箱检验负责人

采购组专业检验人员、仓库管理人员、档案资料管理人员

设计专业代表（必要时）

施工专业工程师

供应商代表

商检机构派出的商检代表（进口设备、材料）

施工单位的质检代表

业主的检验代表（必要时）

劳动主管部门安全监检代表（必要时）。

（3）检验组的职责包括

编制开箱检验实施细则及计划

组织实施开箱检验

填写开箱检验记录及核查随机技术资料

编写开箱检验报告、办理物资入库和资料存档手续。

3、准备工作

开箱检验组应熟悉、整理合同及其附件、装箱单、提货单、发票、运输文件及主要技术资料文件。

开箱检验前，由开箱检验组编制开箱检验计划和实施细则，经批准后，通知供应商代表如期到检验场所参加开箱检验，并将检验计划发送参加现场开箱检验各有关单位。

开箱检验组应组织检验人员熟悉有关检验资料、标准和文件熟悉待检商品特性、规格及数量并按商品类别制订分类检验项目和程序、明确分工职责。

开箱检验前，检验组应组织参检人员学习开箱检验管理规定及实施细则准备开箱检验工具和记录用表格。

4、开箱检验实施

开箱检验必须有规定的有关责任方代表在场，按计划、程序和细则实施。

在检验记录表上准确填写开箱日期、装箱单号、设备名称、到货日期、设备编号、位号、箱号、合同号、重量、体积。

包装箱及包装箱外唛头、标志检验

货物数量检验：清点箱内货物数量并查看是否与装箱单和合同上的数量一致

对货物残、缺、溢、损要作详细记录，填写盈、缺、损表。

5、设备外观质量检验

设备外观是否完好，有无锈蚀、脱漆、污渍、受潮、破损、变形等

是否随机带有专用工具等。

6、箱内资料检验

对照合同、装箱单认真清点箱内资料名称、数量并做详细记录

查看产品合格证，随箱装箱单等资料是否齐全。

7、货物规格型号核查

各种货物的名称、规格型号、制造商的检验和记录要分别使用相应的检验表格来记录

箱内货物的名称、规格型号和各种主要参数（主要为铭牌上所列出的各种参数）是否与设计要求或合同一致

查看货物的外形尺寸并记录

记录货物的出厂编号、出厂日期、制造厂家、供货商、制造标准、发货港等

对检验中出现的意外情况，要填写开箱检验特殊情况说明表。

8、备品备件的检验

对备品备件要仔细清点品种、型号、数量并做详细记录。

核对备品备件到货清单与装箱单、合同的一致性，并加以记录。

9、检验记录

对开箱检验中发现的问题，应如实记录，包括处理协议

对每种货物的开箱检验都要做出验收结论

要及时填写开箱检验报告

各开箱检验记录表均需在有关参检人员签字后方认为有效。

（五）不符合项的处理

经检验发现商品有盈、缺、损或其它不符合应如实填写《设备、材料开箱检验盈、缺、损登记表》等，并邀请有关参检部门负责人鉴定确认。

对有供货质量问题的货物应按《设备、材料不合格品控制程序》进行隔离、存放、标识、评审和处理。

属于卖方责任的，双方应根据合同规定协商解决，该索赔的应在规定的期限内及时办理索赔事宜。

对于属运输、装卸、保管部门或应由保险公司承担责任的问题，应根据有关规定，持准确的见证材料，按程序向责任部门办理索赔事宜。

（六）待验收

属于下述情况之一的设备、材料不予验收入库，应分开存放，做好标记或悬挂标志，作为待验收处理：

技术文件不全，待追索补齐

数量不足需确认或运输中有破损，填写盈、缺、损报告，由催交或运输人员调查原因、责任，联系追补或索赔事宜

（七）拒收

对于不符合订货质量要求的设备、材料应做好标记并分开存放，形成检验记录，报告仓库主管，责成责任采购工程师与供应商联系退货、调换或索赔事宜。

（八）复箱

经开箱检验合格的商品，需要时应及时复箱、封箱。该过程中应有仓库管理部门代表在场，并按装箱单内容当面核实。复箱、封箱应符合卖方提供的维护、保管技术说明书或规范的要求，其包装、保护等级不能降低，应满足仓储要求。

复箱、封箱过程中应保留设备、材料上的标签、标志和封盖，做好标识的移植工作。

对经检验合格、手续完备的设备、材料，及时申请入库。

第8章、机械配备

8.1施工机械配置原则

| 在确保工程质量、安全、进度的前提下，遵循切实需要、实际可能、技术先进、经济合理、高效节能、安全环保、因地制宜的原则，做到机械与设备配置方案的最优化。 本工程机械设备、试验、质量检测设备配备充分体现我单位的管理水平和设备实力。确保施工机械及时就位、机械设备相互匹配、多种设备组合成的机械化生产线高效可靠，效率充分发挥，最大限度地满足工程质量和施工进度的需要。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用性 | 断面形状和尺寸相符，种类和性能要适用于本工程的工程地质、水文地质、周边环境、地层沉降等要求，刀具配置应能满足要求，并且在其使用寿命周期内可以适用于多项施工工程。 |  |
| 可靠性 | 机械设备的可靠性表现在以下两方面：一是整体设计的可靠性，即地质适应性二是设备本身的性能、质量、使用寿命等的可靠性。 |  |
| 技术先进性 | 机械设备的技术先进性包括两方面，一方面指可以更好地适应建设单位当前及今后的工程施工要求，市场竞争力强另一方面指在其合理使用寿命周期内，设备本身及制造技术先进性持久。 |  |
| 经济合理性 | 所配置的机械设备，在满足工程项目施工安全、质量、进度、环境要求的前提下，综合施工成本合理。 |  |
| 4、适用性、可靠性、技术先进性和经济合理性相统一。 一、以主导机械设备为基准，合理配置配套设备 工程施工中，主导机械设备往往承担关键工序的核心生产任务，如土方施工中的挖掘机、钻孔施工中的钻机、混凝土浇筑中的泵车等。配置机械设备时，应首先考虑这些主导机械的作业能力、作业效率和作业条件，确保其作业效率得到充分发挥。 其他配套机械与设备应以主导机械的生产能力为基准，在理想情况下，实现各工序生产能力的同步，避免生产瓶颈。实际上，由于施工现场的多变性与工序特点，后续环节的机械设备生产能力应略大于先头主导机械，以保证施工流畅，避免因后续环节滞后导致的返工或等待，提升整体作业效率。 土方施工中，若挖掘机作为主导机械设备的作业效率为每小时挖掘一定量的土方，则运输车辆、压路机、推土机等配套设备的作业能力应与之相匹配，甚至略高于挖掘机的产能，确保土方运输与压实等工序及时跟进，避免因机械能力不匹配产生堆积或断档。 这种基于主导机械设备的配置原则，有助于形成工序间的有效衔接和协调，避免施工环节的闲置或过度拥挤，优化机械资源配置，提升施工整体效率。 二、遵循通用性与专业性兼顾原则，提升机械设备多功能性 现代工程机械与设备种类繁多，功能细化，专业性强。针对不同的施工工序和工艺技术要求，选择适合的机械设备成为重点。但同时，过度细化的机械设备种类会带来管理复杂、备件多样、维修难度大等问题。 因此，本工程机械设备配置遵循“通用性兼顾专业性”和“机械设备多功能性”的原则，力求减少机械设备品种数目，提高设备的使用范围和适应性。通过选用具有多功能的机械设备，可以覆盖多种施工工序，减少设备闲置，提高设备利用率。 一台挖掘机通过更换不同的工作装置（铲斗、抓斗、破碎锤等）即可完成挖掘、装载、破碎等多种任务装载机可以用于物料装卸，也可配备推土功能。这种多功能设备的配置，不仅节约了采购与租赁成本，还简化了现场管理，降低了维修和备件压力。 同时，设备通用性也方便施工人员的操作培训与技术积累，提升施工队伍整体机械操作水平，缩短机械设备切换时间，增加机械设备的灵活性和响应速度。 三、优先配置配套完备、技术成熟、环保节能的机械设备 随着绿色施工理念的推广，施工机械设备的环保性能和节能效果成为选择的重要指标之一。本工程在机械设备配置时，优先选择技术成熟、功能完备的机械设备，确保机械设备具有良好的施工性能和较低的故障率。 同时，重点关注机械设备的环保节能特性，优先选用符合国家最新排放标准的低噪音、低排放设备，减少施工现场及周边环境的污染，降低能源消耗。部分设备选型时，考虑使用新能源设备或配备节能装置，实现绿色施工。 挖掘机、装载机等主要机械设备应优先采购配备节能环保发动机的机型，满足国三及以上排放标准发电机组、泵车等设备优先选用节能型产品，降低能耗和排放。对施工中产生的粉尘、噪声等污染，机械设备应配备有效的治理装置，如除尘器、消音器等，确保施工过程符合环保要求。 技术成熟的设备能够有效降低故障率和维护成本，减少因机械故障导致的施工停滞和进度延误，提高工程整体效率。优质设备同时提升施工质量和安全保障水平，降低事故风险。 四、优选精良设备，合理匹配，形成综合生产能力 工程机械设备配置不仅关注单台设备性能，更强调设备组合的合理性和整体作业能力。通过科学匹配各种机械设备性能，形成互补优势，构筑强大的综合生产能力。 项目部将根据施工工艺特点和工序安排，统筹考虑设备的功率、容量、作业半径、工作效率、载重量、燃油消耗及操作灵活性，合理搭配主导设备和辅助设备。对于大型关键机械，选择高性能、高效率的先进设备对于辅助机械，选用适合现场具体作业需求的配置。 综合生产能力需充分考虑机械设备之间的协作关系，如挖掘机与运输车辆的匹配，泵车与混凝土搅拌车的配套，吊车与钢结构安装机械的联动等。通过合理配置，避免设备之间因产能不匹配导致的等待或拥堵，提升流水作业效率。 此外，合理匹配还能有效降低施工现场机械设备的空闲率和冗余率，节省租赁和管理成本，实现设备投资效益最大化。 五、确保设备能力满足或超出施工进度指标要求 施工进度计划是项目管理的重要目标，机械设备的作业能力必须满足甚至超出施工进度指标，确保工程按期完成。项目部将根据施工进度计划，科学测算各类机械设备的作业能力需求，合理配置满足施工任务的设备数量和规格。 对于关键工序的主导机械设备，设备能力的余量配置尤为重要，以应对施工过程中可能出现的机械故障、施工环境变化、工序调整等不确定因素，保证施工连续性。通过保证设备能力超出计划需求，可以在施工中有效应对突发情况和施工高峰，防止进度延误。 设备能力指标包括工作效率、负载能力、作业时间等，项目部将结合工程特点和实际工况，科学制定机械设备配置标准和考核指标，实现机械资源的合理配置和高效利用。 六、同类设备优先统一采购或租赁，方便配件供应与维修管理 施工现场的机械设备品种繁多，为保证设备的稳定运行和维修管理的高效性，项目部将尽可能采取同一厂家同一型号的机械设备。统一品牌和型号有利于配件的标准化采购、库存管理和维修技术支持。 机械设备配件统一采购，可以降低备件库存种类，简化仓库管理，减少采购周期和成本，提高配件供应的及时性。同时，维修技术人员可以针对统一的设备型号进行专项培训，提高故障诊断和维修效率，缩短设备故障维修时间，降低设备停机损失。 统一设备品牌和型号还方便与供应商建立长期合作关系，享受更好的售后服务和技术支持，提升设备管理的专业化水平，确保设备长期高效运行。 七、优先采用机械设备化作业，减少人工投入和劳动强度 随着机械化施工水平的提高，施工机械设备不仅提高了施工效率，还显著降低了劳动强度和施工风险。项目部将坚持“机械设备优先”的原则，尽量采用机械化作业，减少对人工的依赖。 机械化施工能够保证作业质量和施工安全，提升施工效率。对于危险性大、劳动强度高的施工工序，如土方开挖、混凝土浇筑、高空作业等，机械化设备的使用尤为重要。机械设备可实现连续、高效、精准的作业，减少人工误差和安全隐患。 采用机械设备还利于统一管理施工进度和质量，易于进行数据采集和现场控制，实现智能化施工管理。机械设备化程度的提高，有助于实现施工标准化、规范化和信息化，推动工程技术进步和产业升级。 项目部将积极引进先进的施工机械设备，提高施工机械设备的自动化、智能化水平，进一步降低施工现场人工用量和劳动强度，提升施工安全保障能力。 八、进口机械设备的慎重选用 在国内机械设备技术不断提升的背景下，项目部将优先选择国产机械设备，充分利用国内机械设备行业的成熟技术和完善售后服务体系。进口机械设备因价格昂贵、维修配件不便、技术支持难以及时，通常只在国内设备无法满足施工需求的特殊工序中慎重使用。 对于确实需要进口机械设备的情况，项目部将严格评估其技术性能、经济效益、维修便利性和现场适应性，确保设备投入使用后能够带来实际效益，避免因设备问题影响施工进度。 进口设备引入后，项目部将加强与供应商的沟通协调，落实维修保养计划，确保设备正常运转。同时，制定配套的培训计划，提高操作和维护人员对进口设备的熟悉度，保障设备运行安全和施工质量。 九、严格遵守合同要求，使用指定机械设备 合同中若明确要求某项施工工作必须使用指定的机械设备，项目部必须严格执行，确保合同条款的合规性和工程质量的可靠性。除非经监理工程师批准，严禁擅自更换设备类型或规格。 合同指定的机械设备往往依据设计要求、工艺标准或甲方特殊需求确定，具有保障施工质量、安全和技术指标的重要作用。项目部将加强合同管理和设备调配，确保指定设备及时到场，投入使用。 若因特殊原因需申请更换设备，项目部须提交详细的替代设备技术方案和性能对比，获得监理和甲方的书面同意，确保设备更换不会影响施工进度和工程质量。 |  |  |  |
| 根据本项目进展情况，适时增加、减少或更换施工机械与设备，避免长时间机械与设备闲置、作业面缺机械与设备或施工效率低等现象存在。 根据本项目进展情况，在本条线范围内的各标段、各工区之间，进行机械与设备调配，做到施工机械与设备配置的最优化。 18、应重视先进性、适用性和经济性的相对统一，不能片面追求不切实际的先进机械与设备。 在满足使用前提下，尽量减少规格、种类，以便于备品备件的共同使用和必要时同类工程间的协调、抽调。 配足日常修补、养护施工设备及易损、易坏件配置备品备件，避免设备长时间停工、待修、待养或停机、待件。 按照施工进度计划指标和机械与设备生产能力一次性配置足够的机械与设备台数，生产能力留有余地，分批进场，节约机械与设备的占用费同时考虑突发事件所需的工程抢险应急机械与设备。 4、施工现场机械设备管理 施工现场机械设备管理是项目管理的重要组成部分，是确保工程机械设备高效、安全、经济运行的基础保障。项目经理部作为施工现场的最高管理机构，必须对机械设备管理事项进行严格的审核与审批，确保管理制度落实到位，实现机械设备管理的科学化、规范化和信息化。 4.1审核与审批的分级授权管理 项目经理部贯彻“分级授权”管理原则，明确机械设备管理事项的审核与审批权限，根据管理内容的不同层级，划分相应的责任主体和管理权限。所有机械设备相关事项必须经过规定环节和授权层级的审核、审批，任何一项管理决策都要落实具体责任人，确保管理环节不缺位、责任清晰。 分级授权制度不仅提高了管理效率，还强化了责任追究机制。项目经理部对重要设备采购、租赁计划、使用方案及维修计划进行终审，各专业负责人负责初步审核，确保设备管理决策符合工程需求和项目预算。各级审核人对自己审批事项的正确性和合理性承担法律及经济责任，防止机械设备管理上的违规和浪费。 通过分级授权，项目经理部能够建立科学的权责体系，防止审批流程混乱和职责交叉，增强机械设备管理的规范性，提升管理质量和执行力。 4.2机械设备管理的控制目标 机械设备的控制目标是为了强化施工机械设备管理的科学性和系统性，提升机械设备的利用率和经济效益，降低设备闲置率和故障率，确保设备安全高效运行。具体目标包括： 规范管理流程 建立从设备选用、采购计划、验收入库、保管维护、使用调度、维修保养、报废处置的全生命周期管理体系。规范每一环节的操作标准和工作流程，确保机械设备管理有章可循，操作有据可依。 保障设备选用科学合理 根据工程技术要求和施工工艺特点，合理选用符合规范标准、性能优良、适应性强的机械设备。避免设备功能重叠、型号不匹配，防止盲目采购和设备浪费。 提高设备利用效率 通过合理编制机械设备计划、科学调度和动态管理，确保设备合理配置，避免资源闲置或过载。加强设备使用统计和分析，及时调整设备配置方案，优化设备运行工况。 完善设备验收与质量控制 建立严格的设备验收制度，落实设备质量、性能、合规性检查，确保进场设备符合合同及技术规范要求。验收合格后方可投入使用，杜绝不合格设备流入施工现场。 加强设备维护保养 制定设备维护保养计划，定期进行机械设备的保养、检修和故障排查，延长设备使用寿命，减少设备故障率。通过科学维护降低维修成本，提高设备运行的安全性和可靠性。 建立设备成本核算体系 完整记录机械设备的使用时间、油耗、维修费用及其他相关支出，实现设备成本透明化。为项目成本控制和经济效益分析提供准确依据。 促进经济效益提升 通过规范管理和科学调配，降低机械设备闲置率和非计划维修率，节约租赁及维修费用，提高施工效率，从而最终提升项目经济效益。 4.3机械设备全过程管理 机械设备全过程管理涵盖设备的选用、计划编制、采购验收、保管使用、维护维修及报废处理等环节，确保设备资源的合理配置和高效运行。 设备选用 结合工程施工方案和技术标准，选择性能稳定、适用性强、环保节能的机械设备。设备选型注重与施工工艺配合、产能匹配及现场施工条件的适应性。 设备计划编制 项目技术及物资管理部门根据施工进度计划和工序安排，合理编制机械设备投入计划，明确设备型号、数量、投入时间及使用工况，保障机械设备及时满足施工需要。 设备采购与验收 根据计划进行设备采购或租赁，严格落实采购程序。验收环节确保机械设备符合设计标准、技术规范及合同约定。验收包括外观质量、性能指标、配件齐全性及技术资料完整性。 设备保管 机械设备到场后，按照规定进行登记入库，实行专人保管制度，确保设备存放规范、安全，防止设备丢失、损坏及质量下降。特殊设备应设立专用存放场所，并采取防护措施。 设备使用与调度 现场设备调度组根据施工进度动态调配机械设备，确保设备合理使用。设备操作人员需持证上岗，严格执行操作规程，防止设备误用、损坏和安全事故。 设备维护与维修 建立设备维护保养计划和维修制度，定期巡检设备，发现隐患及时处理。配备维修人员和备件库，缩短维修时间，确保机械设备持续运行。重要设备实行台账管理，详细记录维修保养及故障情况。 设备报废与更新 对达到使用年限或无法维修的设备，及时进行报废处理，防止低效设备影响施工效率。结合技术进步和施工需求，适时引进新设备，保障机械设备更新换代。 4.4信息化管理与监督 项目经理部鼓励利用现代信息技术手段推进机械设备管理的信息化建设，提升管理效率和透明度。 建立机械设备管理信息系统，实现设备台账管理、维修保养记录、运行状况监控及使用效率统计的数字化管理。通过移动终端和远程监控技术，实时掌握设备运行状态和调度情况，提前预警设备故障，辅助决策优化设备使用方案。 同时，建立设备管理监督机制，定期组织设备管理检查和考核，及时发现和纠正设备管理中的不足，强化管理责任，提升管理水平。 |  |  |  |
| 正确的选用机械设备。根据“技术上先进，经济上合理，施工上适用，安全可靠”的原则，考虑机械产品的特点，正确选用配置设备。 保证机械设备始终处于良好的技术状态。 根据机械设备的性能用途和效率等，制定完整的操作规程，以求合理使用。 研究机械设备的故障，磨损规律，根据设备的寿命周期和生产状况，确定维护保养制度及方式，制定检修计划。 施工现场的机械应按技术性能的要求正确使用。缺少安全安置或安全装置已失效的机械设备不得使用。 运行中的机械和运转中的机械严禁对机械进行维修、并对运行中的机械和运转中的机械严禁保养和调整。 不得拆除机械设备的自动控制机构，力矩限位器等安全装置，机械的调试和故障的排除应由专业人员进行负责。 |  |  |  |
| 机械设备应经常按时间段来进行保养，如有漏保情况，失修或者超载等情况时有关管理责任人应下令停止使用。 机械设备的操作人员经过专业培训考试合格在取得有关部门颁发的操作证《特殊工种操作证》后方可独立操作。 机械设备操作人员必须身体健康，持有取得有关部门颁发的操作证《特殊工种操作证》的学员必须在师傅的指导下进行操作。 当出现在有碍机械安全、人身安全等场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施，操作人员必须配备适用的安全防护用品。 施工现场临时机棚或机停场地必须具备安全操作条件，防砸防雨，夜间作业必须有照明设备。 运用先进的检测，维修手段和方法，减少磨损，恢复精度，延长寿命周期。 加强设备的日常管理工作。 采取行政与经济手段相结合的方法，加强设备的日常管理工作。 降低能源消耗费，维修费的支出。降低机械设备的寿命周期费用。 作好设备的验收登记、保管、事故处理等工作。 作好机械设备的经济核算工作。 总之，加强工程机械设备管理工作，有利于各责任方的机械设备成本控制，有利于各责任方的现场施工管理、有利于工程机械结算的管理，有利于各责任方的总体成本控制。因此，应该提高认识，充分认识设备管理的重要性和必要性。 5、施工现场机械设备管理 项目经理部对机械设备的管理实行严格的审核与审批制度，具体遵循“分级授权”的管理原则。所谓分级授权，是指机械设备相关事项的审核和审批均必须按照项目部制定的管理流程和权限层级依次进行，各审核和审批人员需严格履行职责，确保对所负责事项的审核、审批行为负责。通过明确分工和责任落实，既提高了管理效率，也增强了管理的透明度和规范性，避免了决策过程中的随意性和管理漏洞。 机械设备管理的核心目标是规范和强化机械设备在施工全过程中的管理水平。为此，项目部建立了从设备选用、计划编制、入场验收、保管维护到使用调度的全流程管理机制。通过这一机制，能够确保每一台机械设备都能得到合理配置和高效利用，最大限度发挥其施工效能，避免设备资源的浪费和闲置。同时，强化对设备使用成本的准确核算，确保项目资金使用透明合理，促进机械设备成本的真实反映，从而为项目经理部的整体经济效益提升提供坚实保障。 具体管理内容包括但不限于以下几个方面： （1）设备选用阶段，严格依据施工技术要求和工艺流程，科学选型，优先选用节能环保、性能稳定的设备，避免机械设备型号重复或规格不匹配，确保设备性能满足施工需求。 （2）设备计划阶段，制定详尽的机械设备投入计划，结合施工进度和工序要求合理安排设备数量和种类，确保设备供应与施工需求同步，提高施工连续性和效率。 （3）验收阶段，落实严格的设备验收标准和流程，组织专门验收团队对设备的性能、技术参数及安全装置进行全面检测和评估，确保设备达到合同及技术规范要求后方可投入使用。 （4）保管阶段，实行设备专人管理和登记制度，维护设备存放安全和环境卫生，防止设备受损或丢失，确保设备长期处于良好状态。 （5）使用阶段，制定设备操作规程和安全管理制度，要求设备操作人员持证上岗，强化日常维护与定期检查，确保设备安全高效运行，减少故障和事故发生。 （6）维护与维修阶段，建立设备维护保养档案，制定科学合理的维护计划，及时处理故障和损坏，提高设备利用率，延长使用寿命。 （7）成本核算阶段，全面记录设备使用时间、油耗、维修费用等相关数据，为项目成本控制和效益分析提供准确依据，促进资源优化配置。 |  |  |  |
| 正确的选用机械设备。根据“技术上先进，经济上合理，施工上适用，安全可靠”的原则，考虑机械产品的特点，正确选用配置设备。 保证机械设备始终处于良好的技术状态。 根据机械设备的性能用途和效率等，制定完整的操作规程，以求合理使用。 研究机械设备的故障，磨损规律，根据设备的寿命周期和生产状况，确定维护保养制度及方式，制定检修计划。 施工现场的机械应按技术性能的要求正确使用。缺少安全安置或安全装置已失效的机械设备不得使用。 运行中的机械和运转中的机械严禁对机械进行维修、并对运行中的机械和运转中的机械严禁保养和调整。 不得拆除机械设备的自动控制机构，力矩限位器等安全装置，机械的调试和故障的排除应由专业人员进行负责。 机械设备应经常按时间段来进行保养，如有漏保情况，失修或者超载等情况时有关管理责任人应下令停止使用。 机械设备的操作人员经过专业培训考试合格在取得有关部门颁发的操作证《特殊工种操作证》后方可独立操作。 |  |  |  |
| 机械设备操作人员必须身体健康，持有取得有关部门颁发的操作证《特殊工种操作证》的学员必须在师傅的指导下进行操作。 当出现在有碍机械安全、人身安全等场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施，操作人员必须配备适用的安全防护用品。 施工现场临时机棚或机停场地必须具备安全操作条件，防砸防雨，夜间作业必须有照明设备。 运用先进的检测，维修手段和方法，减少磨损，恢复精度，延长寿命周期。 加强设备的日常管理工作。 采取行政与经济手段相结合的方法，加强设备的日常管理工作。 降低能源消耗费，维修费的支出。降低机械设备的寿命周期费用。 作好设备的验收登记、保管、事故处理等工作。 作好机械设备的经济核算工作。 总之，加强工程机械设备管理工作，有利于各责任方的机械设备成本控制，有利于各责任方的现场施工管理、有利于工程机械结算的管理，有利于各责任方的总体成本控制。因此，应该提高认识，充分认识设备管理的重要性和必要性。 8、机械设备保证措施 （1）作好设备进场计划 合理编制机械设备供应计划是保障施工顺利进行的重要前提。计划应充分结合施工进度、施工工序及现场实际情况，科学安排设备进场的时间节点，确保机械设备能够按时、按量、按性能满足施工生产需要。设备调配不仅要考虑设备自身的技术参数和作业能力，还需统筹安排各类机械设备在不同施工队伍、施工班组之间的合理分配，实现时间和空间上的有序搭配。通过合理规划和协调，避免设备闲置或超负荷运转，提高设备利用率和产能输出，最终提升机械设备的整体经济效益和项目施工效率。同时，应预留一定的设备备用时间和调配余地，以应对施工现场可能出现的临时变动和突发情况，确保施工进度不受影响。 （2）机械设备检验及验收 项目设备工长作为机械设备管理的核心负责人，需组织专门人员对进场设备进行全面细致的检查和验收。验收工作应覆盖机械设备的多个关键环节，包括设备的外部结构装置、装配质量、连接部位的紧固性和可靠性，以及关键系统如润滑部位、液压系统的油质与油量、电气系统的完整性等。所有检验项目需严格按照技术规范和合同要求执行，发现任何不符合标准的问题必须及时反馈并处理。验收过程需填写详细的《机械设备进场验收记录》，确保有据可查。在外观检查方面，设备应保持整洁、无明显损伤，颜色和标识应统一规范。只有当设备通过全面检验和外观确认合格后，才能允许进入施工现场进行安装准备，保障设备安全和施工质量。 （3）设备验收 设备安装完成后，项目部将联合安装单位对设备进行联合验收，确保设备安装符合设计和施工要求。验收工作需严格按照相关建委制定的验收标准和表格进行，并做好详细记录。验收合格的设备，相关验收文件原件应由项目设备工程师统一保管，复印件归物资工程师存档，便于后续查阅和管理。在设备正式投入施工前，项目设备工长还需审核所有操作人员的资格证书，确保其具备合法操作资质。操作证复印件应留存备案，作为安全管理的重要依据。只有在设备验收合格且操作人员证件齐全合规的情况下，设备方可正式进入施工现场，参与施工作业，确保施工安全和操作规范。 （4）机械设备日常管理 设备投入使用后，需建立完善的机械设备台账，由项目设备工长负责登记管理。大型机械设备应建立详细的技术档案，档案内容包括原始技术资料、验收凭证、设备编号、安全使用合格证、维护保养记录、大中修记录、运行时间统计、事故记录及设备履历等，确保设备信息完整、准确。 为强化设备管理，落实“定人、定机、定岗位”三定制度，项目设备工长需督促单位填写机械设备三定登记表并上报项目备案，保证每台设备有专人负责操作和维护。 操作人员在使用设备前，必须接受项目设备工长和安全工程师组织的安全技术交底，了解设备操作规程及安全注意事项，降低操作风险。 项目设备工长还需组织对机械设备进行定期检查和保养，包括周检和月检，确保设备处于良好工作状态。所有检查和保养活动应详细记录，形成档案，便于跟踪管理，及时发现和处理设备隐患，保障机械设备运行安全和施工连续性。 （5）机械设备的使用管理 1）在机械设备投入使用前，项目设备工长应熟悉机械设备性能并掌握机械设备的合理使用的要点，保证安全使用。 2）严格按照规定的性能要求使用机械设备，要求操作者遵守操作规程，既不允许机械设备超负荷使用，也不允许长期处于低负荷下使用和运转。 3）机械设备使用的燃油和润滑油必须符合规定，电压等级必须符合铭牌规定。 4）施工机械及设备的提供并保证其正常使用将涉及到整个工程施工质量及施工进度。因此为保证本项工程可顺利进行并保证施工质量，我公司在完成本工程中将采取以下措施： ①贯彻机械化、半机械化及改良机械化相结合的方针，重点配备中小型机械设备和手动机械设备，以便于施工操作方便提高工作速度。 在施工过程中，我方坚持“机械化、半机械化及改良机械化相结合”的战略方针，既充分利用先进的机械设备提升施工效率，又充分考虑现场实际条件和工艺要求，灵活采用手动机械设备配合作业。重点选用中小型机械设备，因为这类设备操作灵活、机动性强，适合本工程复杂多变的施工环境。中小型设备不仅能够满足施工精度和质量的要求，还能有效降低设备投入成本和维护难度。此外，手动机械设备在某些空间狭窄或环境特殊的作业面上具有不可替代的优势，能够保证施工工序的连续性和灵活性。通过合理配置不同类型的机械设备，不仅提升了作业速度和施工效率，还确保施工安全与质量，最大限度地发挥设备的综合效益。 ②充分发挥现场所有机械设备的能力，根据现场具体进度变化的需求，合力调配机械及设备结构。 项目管理团队将根据施工现场的实时进展情况和任务重点，动态调度和统筹分配机械设备资源，确保所有设备的能力得到充分发挥。面对现场多变的施工条件和进度要求，我们建立了科学的机械调配机制，实现设备的合理组合和错峰使用。不同机械设备根据施工工序、作业环境和施工节奏进行优化配合，确保机械运转的连续性和高效性。同时，通过实时监控设备稼动率、维护周期及故障率，及时调整设备调度方案，保证关键设备优先保障关键工序，避免资源浪费和设备闲置。机械设备间的协同工作进一步增强了现场施工能力，确保工程各阶段任务顺利完成，推动整体施工进度按计划稳步推进。 ③有限配备本工程施工需要的、为保证施工质量与进度的、可代替大劳动强度的、作业条件差的和配套的机械设备。 针对本工程施工特点和具体需求，我方将科学合理地配备必要的机械设备，重点满足施工质量、进度及安全要求。配备的设备严格控制在施工必需范围内，既避免机械设备过度投入导致资源浪费，又确保施工关键环节设备保障充足。特别是在施工环境复杂、作业条件恶劣的区域，将选用适应性强、功能全面的机械设备替代传统的高劳动强度人工作业，减轻劳动力负担，提高施工效率和安全水平。同时，注重配套设备的合理配置，如辅助运输机械、现场物料搬运设备及应急维修设备，保证施工流程的顺畅衔接和突发情况的及时处理。整体配置方案以保障施工质量和进度为核心，兼顾施工成本控制，实现施工资源的最优配置。 本工程涉及多专业、多工序、多层次的施工体系，机具的配置需充分体现这种复杂性和多样性。根据各专业施工特点和不同工序对机具性能和标准的不同需求，我方将分类配置多种类型和标准的机具，确保施工各环节设备匹配合理，满足不同专业施工的技术规范和质量要求。在机具选择时，坚持“质量第一、成本合理”的原则，选用技术成熟、性能稳定、维护方便的设备。通过优化机具组合，提升施工效率，减少资源浪费和闲置，进一步降低施工成本。同时，注重机具的通用性和多功能性，增强机具的适应性和使用率，提高投资效益。项目管理部门将对机具配置全过程进行动态监控和评估，适时调整配置方案，保证机具资源合理利用，助力工程高质量完成。 ⑤我方将根据工程建设的总体要求合理配备施工机具，保证满足质量、工期、安全生产的要求。当监理方提出、甲方认定施工单位配备的施工机具不能满足要求时，我方会在5日内调整机具到位。 为确保工程建设顺利推进，我方将严格按照设计及施工规范，结合工程实际和施工需求，科学合理地配备各类施工机具，确保机具配置能有效支持质量标准、施工进度和安全生产目标的实现。我们重视与监理单位及甲方的沟通协调，积极听取各方意见和建议，对机具配置和使用中存在的问题及时做出响应。若监理方或甲方发现我方配备的施工机具未能满足施工要求，我方承诺在接到通知后5个工作日内完成机具的调整或补充，确保施工设备满足施工任务需要，消除隐患，保障施工质量和安全。通过建立完善的设备调配和应急保障机制，提升施工机具的灵活性和适应性，确保工程项目按时保质完成，实现各方满意的施工成果。 （6）为满足该工程的工期需要，我公司配备的施工人员不仅具有多年房屋工程施工经验，且敬业精神及质量意识强。根据施工组织配备施工力量，作业人员应有富裕，在特殊施工阶段可随时调配，确保工程顺利完成。 （7）兑现主期安排除配备良好的机械设备、足够的施工力量外，还按天气、季节情况做出了详细安排，考虑了施工顺序和方法，就可以使关健控制工程有了一定的余地，以保证全标段工程按期完工。 （8）严格执行交接班制度。认真填写交接班记录。交班清楚后，接班人检查移交的运转、维修、油耗等记录情况及设备情况，并开车试运转，确认妥善无误后方能进行工作。 （9）对施工机械用油进行科学的管理，合理使用。水和润滑液的正确选择是保证工程机械正常运转的关键之一。加强油水管理，正确选用油品，正确掌握换油期，正确掌握加油量，正确使用内燃机械的冷却液，建立专业化油水管理组织，对所有机械进行正常管理。 |  |  |  |

8.2机械设备投入计划

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） | 主要用途/施工阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 20t | 3 | 管沟开挖、管道基础土方施工 | 高效开挖，配合管道施工 |
| 2 | 装载机 | 5t | 2 | 土方装车及回填 | 管道回填及土方运输 |
| 3 | 推土机 | 15t | 1 | 基础回填及路面整平 | 管沟回填、绿化场地整理 |
| 4 | 塔式起重机 | 5t | 1 | 隔压站及换热站设备吊装 | 设备安装及大型构件吊装 |
| 5 | 汽车吊 | 20t | 2 | 管道设备吊装、重件运输 | 管道阀门及换热设备吊装 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | 3m³/h | 2 | 基础垫层、站房结构及管道支座混凝土施工 | 现场施工混凝土供应 |
| 7 | 混凝土泵车 | 30m | 1 | 基础及管沟混凝土浇筑 | 高处浇筑及管沟混凝土施工 |
| 8 | 压路机 | 10t | 1 | 路面回填夯实及土方夯实 | 管道回填及施工场地平整 |
| 9 | 电焊机 | 400A | 12 | 管道焊接及设备焊接 | 支持管道工、焊工作业 |
| 10 | 空压机 | 1m³/min | 2 | 气动工具、管道吹扫及防腐作业 | 配合焊接、保温及管道清理 |
| 11 | 真空保温焊接设备 | - | 4 | 管道预制保温焊接 | DN200-DN450管道预制段焊接 |
| 12 | 测量仪器 | 全站仪/水准仪 | 2 | 管线测量、管道标高控制 | 管沟开挖及设备定位 |
| 13 | 小型施工机械 | 推土铲车、吊斗 | 若干 | 轻型土方、材料搬运 | 支持管道及站房施工辅助工作 |
| 14 | 高压试压泵 | 1000kPa | 2 | 管道水压试验 | 管道敷设完成后的强度和密封测试 |
| 15 | 移动照明设备 | - | 4 | 夜间施工或低光施工 | 确保施工安全及连续作业 |

8.3设备的使用管理及维修保养措施

为确保现场施工机械设备的完好性与合理投入使用，项目部设置专门的项目机械班，由设备主管、机操工、机修工、电工等组成，负责工地机械设备的运转、维修、安全和高效利用，确保满足生产需要。

施工机械设备的使用管理及维修保养措施主要如下： （1）加强持证管理：机械班所有人员，必须持有工种证件，取得相应操作资格，才予安排相应工作。 （2）项目大中型机械设备采用定机定人定岗"三定"管理。操作人员由项目部统一安排，人员相对固定，项目部退租设备与退人同步。 （3）完整记录每台机械的维修情况，包括维修部位、更换零配件、润滑情况，以及维修过程中出现的问题和难点，和未来使用中须注意的事项。 （4）了解和掌握项目设备主要配件来源地和供应厂家，对采购耗时易影响工期的配件提出采购备用计划。 （5）本工程所有设备均向公司设备部门租赁，要求严格执行项目设备管理制度，并由公司设备部门各有关人员参加，定期对现场设备管理情况进行考评。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 20t | 3 | 中国 | 2025 | 150 | 20m³/h | 管沟开挖 | 高效开挖 |
| 2 | 装载机 | 5t | 2 | 中国 | 2025 | 75 | 30m³/h | 土方装车回填 | 配合管道施工 |
| 3 | 推土机 | 15t | 1 | 中国 | 2024 | 120 | 50m³/h | 基础回填及路面整平 | 土方整平 |
| 4 | 塔式起重机 | 5t | 1 | 中国 | 2024 | 22 | - | 隔压站及换热站设备吊装 | 大件吊装 |
| 5 | 汽车吊 | 20t | 2 | 中国 | 2025 | 60 | - | 管道及设备吊装 | 管道阀门及换热设备 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | 3m³/h | 2 | 中国 | 2025 | 15 | 3m³/h | 基础垫层、站房结构施工 | 现场混凝土供应 |
| 7 | 混凝土泵车 | 30m | 1 | 中国 | 2024 | 75 | 30m³/h | 基础及管沟混凝土浇筑 | 高处浇筑 |
| 8 | 压路机 | 10t | 1 | 中国 | 2024 | 60 | 1000m²/h | 回填土夯实 | 管道回填及场地整平 |
| 9 | 电焊机 | 400A | 12 | 中国 | 2025 | 8 | - | 管道焊接 | 支持焊工作业 |
| 10 | 空压机 | 1m³/min | 2 | 中国 | 2025 | 15 | - | 气动工具、管道吹扫 | 辅助作业 |
| 11 | 真空保温焊接设备 | - | 4 | 中国 | 2025 | 5 | - | 管道保温焊接 | DN200-DN450管道 |
| 12 | 全站仪 | - | 1 | 中国 | 2024 | 0.5 | - | 管线测量 | 管沟开挖及设备定位 |
| 13 | 水准仪 | - | 1 | 中国 | 2024 | 0.3 | - | 管线测量 | 管道标高控制 |
| 14 | 小型推土机 | 5t | 2 | 中国 | 2025 | 40 | 20m³/h | 轻型土方施工 | 辅助施工 |
| 15 | 叉车 | 3t | 2 | 中国 | 2025 | 15 | 3t/h | 材料搬运 | 设备及管件运输 |
| 16 | 手持切割机 | - | 6 | 中国 | 2024 | 2 | - | 管道及结构切割 | 焊接准备 |
| 17 | 高压试压泵 | 1000kPa | 2 | 中国 | 2025 | 4 | - | 管道水压试验 | 试压检测 |
| 18 | 风动工具 | - | 6 | 中国 | 2024 | 3 | - | 管道安装 | 支持螺栓作业 |
| 19 | 焊条烘干箱 | 100kg | 3 | 中国 | 2024 | 2 | - | 焊接材料处理 | 保证焊接质量 |
| 20 | 液压剪切机 | - | 2 | 中国 | 2025 | 10 | - | 钢管剪切 | 管道施工辅助 |
| 21 | 钢筋弯曲机 | - | 2 | 中国 | 2025 | 7 | - | 站房基础钢筋加工 | 土建施工 |
| 22 | 钢筋切断机 | - | 2 | 中国 | 2025 | 5 | - | 站房钢筋加工 | 土建施工 |
| 23 | 混凝土振动器 | - | 6 | 中国 | 2024 | 3 | - | 混凝土振捣 | 基础及管沟混凝土 |
| 24 | 液压泵 | - | 3 | 中国 | 2025 | 5 | - | 机械设备动力 | 管道顶进及施工 |
| 25 | 液压钳 | - | 4 | 中国 | 2024 | 2 | - | 管件连接 | DN150~DN450管道 |
| 26 | 手动液压千斤顶 | 50t | 2 | 中国 | 2024 | 2 | - | 设备就位 | 支架调整及就位 |
| 27 | 施工照明灯 | 400W | 4 | 中国 | 2025 | 0.4 | - | 夜间施工 | 安全施工 |
| 28 | 工地用移动发电机 | 100kW | 2 | 中国 | 2025 | 100 | - | 施工供电 | 夜间及设备供电 |
| 29 | 高压水清洗机 | 50MPa | 2 | 中国 | 2024 | 15 | - | 管道清洗 | 防腐施工前准备 |
| 30 | 防腐喷涂机 | - | 4 | 中国 | 2025 | 5 | - | 管道防腐 | 管道及设备 |
| 31 | 管道卷制机 | - | 2 | 中国 | 2024 | 8 | - | 管道预制 | 保证焊接质量 |
| 32 | 管道坡口机 | - | 4 | 中国 | 2025 | 3 | - | 管道焊口加工 | 焊接前准备 |
| 33 | 气焊设备 | - | 6 | 中国 | 2024 | 4 | - | 管道施工 | 辅助焊接 |
| 34 | 便携式打磨机 | - | 8 | 中国 | 2025 | 2 | - | 管道焊缝打磨 | 焊接准备 |
| 35 | 涂刷机 | - | 3 | 中国 | 2024 | 3 | - | 防腐涂料施工 | 管道及支架 |
| 36 | 桩机 | - | 1 | 中国 | 2025 | 60 | - | 支架基础施工 | 隔压站及换热站 |
| 37 | 轻型振动夯 | - | 3 | 中国 | 2025 | 5 | - | 土方夯实 | 管沟回填及绿化 |
| 38 | 电动葫芦 | 1t | 6 | 中国 | 2025 | 2 | - | 设备就位 | 站房及管道施工 |
| 39 | 管道测厚仪 | - | 2 | 中国 | 2024 | 1 | - | 管道防腐检测 | 质量检测 |
| 40 | 焊缝探伤仪 | X射线 | 4 | 中国 | 2025 | 5 | - | 焊缝检测 | 管道焊接质量 |
| 41 | 气体保护焊机 | 300A | 6 | 中国 | 2025 | 6 | - | 管道焊接 | DN200~DN450管道 |
| 42 | 液压管道弯管机 | - | 2 | 中国 | 2025 | 7 | - | 管道预制 | 管道敷设前加工 |
| 43 | 移动脚手架 | 2m×5m | 10 | 中国 | 2025 | - | - | 管道及设备施工 | 高空作业 |
| 44 | 平板夯实机 | 1t | 3 | 中国 | 2024 | 4 | - | 回填土夯实 | 管沟及路面 |
| 45 | 土方运输车 | 8t | 5 | 中国 | 2025 | 60 | 8t/车 | 土方运输 | 管道及站房施工 |
| 46 | 高压风机 | - | 2 | 中国 | 2024 | 5 | - | 管道吹扫 | 管道施工及调试 |
| 47 | 小型发电机 | 20kW | 4 | 中国 | 2025 | 20 | - | 夜间施工 | 临时照明 |
| 48 | 液压剪 | - | 2 | 中国 | 2024 | 5 | - | 管道支架加工 | 钢结构切割 |
| 49 | 手推式混凝土切割机 | - | 3 | 中国 | 2025 | 4 | - | 管道支座切割 | 土建辅助 |
| 50 | 手持电钻 | - | 10 | 中国 | 2025 | 1 | - | 管道及设备安装 | 钻孔作业 |
| 51 | 管道对接机 | - | 2 | 中国 | 2024 | 5 | - | 管道焊接对接 | DN350~DN450 |
| 52 | 施工用水泵 | 50m³/h | 3 | 中国 | 2025 | 7 | 50m³/h | 施工供水 | 混凝土、管道冲洗 |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TS02 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道及站房测量 | 定位放线 |
| 2 | 水准仪 | DL101 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 高程测量 | 管道标高控制 |
| 3 | 钢筋测力仪 | HZ-100 | 1 | 中国 | 2024 | 0 | 钢筋受力检测 | 基础及站房结构 |
| 4 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 混凝土强度检测 | 基础、管沟混凝土 |
| 5 | 超声波测厚仪 | PCE-UT | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道壁厚测量 | 焊接及防腐质量 |
| 6 | 焊缝探伤仪（X射线） | XG-500 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道焊缝检测 | 焊接质量控制 |
| 7 | 焊缝探伤仪（超声波） | USM-36 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 焊缝缺陷检测 | 管道施工 |
| 8 | 管道压力试验泵 | PTP-1000 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道水压试验 | DN150~DN450管道 |
| 9 | 压力表校验仪 | PB-500 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 压力检测 | 管道及设备压力监测 |
| 10 | 流量计校验仪 | FCM-100 | 1 | 中国 | 2024 | 0 | 流量检测 | 热力管网调试 |
| 11 | 温度计 | PT100 | 10 | 中国 | 2025 | 0 | 设备温度检测 | 站房及管道 |
| 12 | 湿度计 | HH-300 | 3 | 中国 | 2025 | 0 | 环境检测 | 防腐施工环境 |
| 13 | 钢筋直径测量仪 | GM-100 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 钢筋尺寸检测 | 基础及站房 |
| 14 | 钢筋弯曲试验机 | RBM-500 | 1 | 中国 | 2024 | 0 | 钢筋性能检测 | 基础及站房 |
| 15 | 水泥稠度仪 | ZN-2 | 1 | 中国 | 2025 | 0 | 水泥施工性能检测 | 混凝土施工 |
| 16 | 水泥安定性仪 | AS-200 | 1 | 中国 | 2025 | 0 | 水泥安定性检测 | 混凝土质量 |
| 17 | 砂浆流动度仪 | SF-100 | 1 | 中国 | 2025 | 0 | 砂浆施工性能检测 | 管道支座、站房 |
| 18 | 混凝土含气量仪 | CAC-500 | 1 | 中国 | 2024 | 0 | 混凝土施工性能 | 管沟及基础 |
| 19 | 混凝土坍落度仪 | SL-50 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 混凝土施工性能 | 管道基础、站房 |
| 20 | 钢管直径测量仪 | DGM-150 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道规格检测 | DN150~DN450 |
| 21 | 管道焊缝测高仪 | WHM-100 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 焊缝高程检测 | 管道焊接 |
| 22 | 管道超声波探伤仪 | USM-200 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道缺陷检测 | 焊接质量 |
| 23 | 管道涂层测厚仪 | PCM-100 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 防腐层厚度检测 | 管道保温防腐 |
| 24 | 便携式硬度计 | HM-200 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 金属材料硬度检测 | 管道及阀门 |
| 25 | 电阻率仪 | ER-100 | 1 | 中国 | 2025 | 0 | 混凝土电阻率检测 | 基础及结构 |
| 26 | 砂浆强度检测仪 | MS-50 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 砂浆强度检测 | 管道支座、砌筑 |
| 27 | 土壤密度仪 | SD-100 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 土方压实检测 | 管沟及回填 |
| 28 | 土壤含水率仪 | SM-50 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 土壤水分检测 | 管沟回填 |
| 29 | 水质分析仪 | WA-100 | 1 | 中国 | 2025 | 0 | 水处理检测 | 循环水及施工用水 |
| 30 | PH计 | PH-200 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 水质酸碱检测 | 循环水及混凝土用水 |
| 31 | 红外测温仪 | IR-200 | 3 | 中国 | 2025 | 0 | 设备及管道温度检测 | 管道焊接及保温 |
| 32 | 漏水检测仪 | LM-100 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 管道漏水检测 | 管道敷设完成后 |
| 33 | 管道对接测量仪 | DM-50 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 焊接前对接检测 | DN200~DN450 |
| 34 | 管道振动监测仪 | VM-100 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 施工振动检测 | 防止管道位移 |
| 35 | 风速计 | WS-100 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 施工环境监测 | 高空作业安全 |
| 36 | 土壤承载力检测仪 | PB-100 | 1 | 中国 | 2025 | 0 | 土基承载力检测 | 管道及站房基础 |
| 37 | 混凝土养护温湿度记录仪 | TH-200 | 2 | 中国 | 2024 | 0 | 混凝土养护监测 | 基础及管沟混凝土 |
| 38 | 移动式照度计 | LM-50 | 2 | 中国 | 2025 | 0 | 夜间施工照明检测 | 确保施工安全 |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 序号 | 工种 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全程管理、协调、监督 |
| 2 | 技术员/施工员 | 3 | 4 | 4 | 3 | 技术交底、图纸会审、现场指导 |
| 3 | 安全员 | 2 | 3 | 3 | 2 | 安全巡检、制度落实 |
| 4 | 质量员 | 2 | 3 | 3 | 2 | 质量监督、检验、记录 |
| 5 | 管道工 | 10 | 40 | 60 | 30 | 管道开挖、焊接、敷设、支架安装、防腐保温 |
| 6 | 土建工 | 8 | 30 | 25 | 15 | 管沟基础施工、回填、站房土建 |
| 7 | 焊工 | 5 | 8 | 20 | 5 | 管道焊接及焊缝探伤 |
| 8 | 电工 | 2 | 3 | 10 | 5 | 设备安装、线路接入、仪表安装 |
| 9 | 机械操作工 | 3 | 10 | 12 | 6 | 挖掘机、吊车操作及辅助施工 |
| 10 | 搬运工/辅助工 | 5 | 20 | 30 | 15 | 材料搬运、焊接辅助、杂务 |
| 11 | 仓管/材料管理员 | 2 | 3 | 3 | 2 | 材料管理、发放及记录 |
| 12 | 调试工 | - | 5 | 12 | 10 | 管道试压及设备调试、联调运行 |
| 13 | 混凝土工/砌筑工 | 5 | 15 | 20 | 8 | 基础、管沟、站房结构施工 |
| 14 | 防腐/保温工 | 2 | 5 | 15 | 8 | 管道及设备防腐保温施工 |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厕所 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 浴室 | 7 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 食堂 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 医务室 | 8 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 消防器材室 | 4 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 门卫室 | 4 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 配电房 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 水房 | 3 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 会议室 | 11 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 办公室 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 监理办公室 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 施工办公室 | 6 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 机动车停放区 | 4 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 试验室 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 仓库 | 15 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 材料堆场 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 加工车间 | 13 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 加工车间 | 10 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 工人宿舍 | 22 | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 机械设备停放区 | / | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |
| 工人活动区 | / | 见施工总平面布置图 | 整个施工过程 |